DODATOK 8

OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU E MO@NO NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 8

OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU E MO@NO NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

Sodr`ina

strana

1. Voved                                                                                                                             3

2. Edukacija na personalot                                                                                          3

3. Pravilno skladirawe i sogoruvawe na mazutot                                                4

4. Namaluvawe na emisiite na pra{ina                                                                  6

5. Za{tita od bu~ava                                                                                                    7

6. Hortikulturalni re{enija                                                                                    7

7. Atmosverska kanalizacija                                                                                      8

8.Aktuelni svetski tehniki za spre~uvawe na emisiite na zagaduva~kite

materii                                                                                                                          8

Prilog 8 :

[ema na hortikulturalno ureduvawe vo 8 Noemvri AD Negotino;

[ema na rezervoarot na mazut;

[ema na sistemot za rasprskuvawe na vodata niz dizni;

1. Voved

Informaciite prezentirani vo ovoj dodatok se so cel da se prezentiraat merkite koi {to se prevzemaat od strana na 8 Noemvri Negotino, kako i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata.

Od strana na rakovodstvoto na fabrikata vo sorabotka so rakovoditelite na oddelite se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata.

Od raboteweto na fabrikata  i vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina se zabele`ani od dimnite gasovi koi {to poteknuvaat od sogoruvaweto na mazutot  kako i respirabilnata pra{ina koja {to se javuva vo oddelenieto za podgotovka na surovinata.

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer merki vo pogled na edukacija na personalot za podigawe na ekolo{kata svest, nabavuvawe i upotreba na visokokvaliteten mazut, re{avawe na atmosverskata kanalizacija i golemo  vlo`uvawe vo hortikulturalno ureduvawe na okolniot prostor.

2. Edukacija na personalot

Edukacija na personalot se primenuva na nivo na  celata fabrika

nezavisno od odredeni hierarhiski nivoa vo organizacijata.

Celta na ovie obuki e  personalot da se napravi svesen za:

- zna~eweto na usoglasuvaweto na politikata za `ivotnata sredina  so Sistemot za upravuvawe so `ivotna sredina ISO 14001:2004;

- aspektite na `ivotnata sredina i vlijanijata povrzani so nivnata rabota;

- nivnite ulogi i odgovornosti vo postignuvaweto usoglasenost so barawata i potrebite na Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001:2004;

Odgovoren za planirawe i realizacija na obukite od oblasta na `ivotnata sredina e Menaxerot za za{tita na `ivotna sredina. Za onie pra{awa za koi {to e neophodna obuka od nadvore{ni stru~ni lica istata prethodno se planira i se realizira vo sorabotka so ovlastena za toa institucija.

Vo prilog na ovoj dodatok e daena Postapkata za obuka i trening P 4.2.2/1 vo koja {to detalno e opi{an na~inot na koj {to se izveduva obukata kako i soodvetnite zapisi koi {to proizzleguvaat od soodvetnata postapka se so cel da se poka`e prikladnosta na raboteweto na fabrikata vo sklad so Standardot za upravuvawe so `ivotna sredina ISO 14001:2004.

3. Pravilno skladirawe i  sogoruvawe na mazutot

Pe~eweto na su{enite proizvodi se vr{i vo dve tunelski pe~ki, sekoja so dol`ina od  73 m  so kapacitet od 32 000 000 ENF, za ~ie {to normalno rabotewe kako osnovno gorivo se koristi mazut.

Glaven preduslov za namalena emisija na sulfur vo izleznite dimni gasovi e vlezna kontrola na nabaveniot mazut odnosno vo fabrikata ne se vr{i priem na  mazut so pogolema koncentracija na sulfurot od 2 % m/m. Vo prilog na ovoj dodatok se prilo`eni nekolku uverenija za kvalitetot na mazutot koj {to se upotrebuva.

Biten faktor za namalena emisija na sulfur vo izleznite dimni gasovi e i pravilnoto sogoruvawe na mazutot.

Sogoruvaweto na mazutot se vr{i so sve` vozduh zagrean na temperatura od 80 S pri {to rabotniot pritisok na mazutot e od 6- 7 bari, a pritisokot na mazutot na sekoja baterija e od 3-5 bari.

Pritisokot na vozduhot za sogoruvawe e 500 - 600 mm H2O . Pritisokot na dneven rezervoar e 0.5 do 1.5 bari a temperaturata na mazutot vo cisternata e od 70- 80 S.

Preventivni merki vo pogled na spre~uvawe na zagaduvawe na `ivotnata sredina se prevzemeni i vo pogled na tehni~kite karakterisriki na rezervoarot za mazut. Odnosno pri negovata konstrukcija i izvedba se prtevzemeni site neophodni merki za spre~uvawe na bilo kakvo izlevawe ili ponirawe na mazutot so {to bi se predizvikalo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Rezervoarot za mazut e sostaven od kru`en cilindar so F 10 m okolu koj {to se nao|a  bedem - kru`en armiranobetonski yid  so visina od 2.05 mm i radius od 9.03 m.

Temelot (t1) na bedemot e od MB 150. debelina 40 sm, fundiran na kota - 85 od podot na rezervoarot. Temelot (t2) na rezervoarot, e od armiran beton MB.200, {irok 60 sm, visok 70 sm, fundiran na kota 70 sm.

Temelot (t3)  e vo presek kvadrat so strani 1.5 x 1.5 i visok 70 sm. Podot kaj rezervoarot e na kota  0,00 a podot okolu nego ponizok e za 15 sm odnosno na kota - 15 sm. I dvata poda se  betonski so debelina od 15 sm, vo koja debelina e predvidena i cementna ko{ulka od 2 sm izvedena vo razmeri 1:2.

Podlogata na podot e nabiena so {qunak so debelina od 15 sm. Podot pod rezervoarot e horizontalen , dodeka pak podot izme|u bedemot i rezervoarot so nagib kon levo i desno, odnosno kon dvete sprotivni strani i dva otvora 10x10 za odvodnuvawe na nasobranite atmosverski vodi. Vidlivite strani na rezervoarot se malterisani .

Okolu temelot ima mal za{titen betonski trotoar so {irina od 40 sm.

Vo prilog na ovoj dodatok e prilo`ena {ema na koja {to grafi~ki e prika`an rezervoarot za mazut.

4. Namaluvawe na emisijata na pra{ina

Tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na blokovi i monti prosleden e so emisija na odredeno koli~estvo na pra{ina pri melewe na surovinata. Glinata preku sandu~est dodava~ SD so kapacitet od 8-28 m3/h, i transportni traki GT-800, doa|a do kolen mlin ( kolergan) K-20 so kapcitet od 20 m3/h, kade {to  dobiva odredena vla`nost se so cel poefikasno melewe i homogenizirawe. So cel da se dobijat ~estci so dijametar od 1 mm do 1.2 mm glinata pominuva najnapred niz grubi valci GM - 1000/800 so kapacitet od 20 m3/h, kade {to zazorot e 2.8-3.2 mm a potoa niz fini valci FM-1000/800 so kapacitet od 20 m3/h so zazor od 1 mm do 1.2 mm.

Vakvata obrabotka na glinata e prosledena so odredena emisija na pra{ina. So cel namaluvawe na emisijata na pra{ina od strana na rakovodstvoto ima prevzemeno preventivna merka vla`newe na valcite po pat na rasprskuvawe na voda preku dizni kako i so povremeno prskawe( kvasewe na podot) so voda so {to se ovozmo`uva namaluvawe na emitiranoto koli~estvo na pra{ina.

Vo prilog na ovoj dodatok dadena e {ema na koja {to e prika`an sistemot na rasprskuvawe na vodata preku diznite.

Bidej}i iskustvoto poka`alo deka ovaa prevzemena preventivna merka ne e dovolna, za vo idnina se planira prevzemawe na dopolnitelna meka koja {to bi se sostoela od postavuvawe na sistem za otpra{uvawe na grubite   valci, od kade {to preku  cevovoden system i centrifugalen ventilator }e se vr{i odveduvawe na pra{inata vo pravec na odle`uvali{teto kade {to istata }e se talo`i vo voden bazen.

5. Za{tita od bu~ava

Za{tita od bu~avata koja {to poteknuva od rabotata na valcite i transportnite traki vo Priemnoto oddelenie,  postignata e so fizi~ko odvojuvawe  ( so yid od cvrsta gradba) na ova oddelenie  od ostanatite prostorii vo koi {to se izveduvaat rabotnite aktivnosti.

Konstrukcionata izvedba na fabrikata e takva da  aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata na predizvikuvaat nikakvo zagaduvawe od bu~ava vo okolnata sredina.

Personalot koj {to raboti vo oddelenieto za priem i podgotovka na surovinata od {tetnoto vlijanie na bu~avata i respirabilnata pra{ina e za{titen na toj {to svoite rabotni aktivnosti gi izveduva vo zatvorena kabina.

6. Hortikulturalni re{enija

Otstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na toksi~nite gasovi i zagaduva~i kako i drugite {tetni agensi koi nastanuvaat pri rabotata,podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina,

ukrasuvawe na rabotnata sredina {to e vo vrska so estetikata na rabotnoto mesto, vetroza{titna bariera okolu kompleksot mo`e da se postignat so ozelenuvawe na prostorot koj {to se nao|a okolu fabrikata.

Visokoto nivo na svest na rakovodstvoto  za za{tita na `ivotnata sredina se sogleduva i od prevzemenite hortikulturalni re{enija. Vo prilog na ovoj dodatok e dadena {ema na koja {to se prika`ani povr{inite koi  se opfateni so zelenilo.

7. Atmosverska kanalizacija

Na ju`nata strana od fabrikata, vo dol`ina od okolu 200 m i {iro~ina od okolu 7m se nao|a kanal za prifa}awe na atmosverskata voda . na severoistok fabrikata se grani~i so rid koj mo`e da usmeri golemi koli~ini na voda kon fabrikata i da predizvika poplava. Od tie pri~ini od severoisto~na strana iskopan e kanal koj sli`i za usmeruvawe na atmosverskata voda kon koritototo koe {to se nao|a na ju`nata strana, od kade {to pak atmosverskata voda ponatamu se vleva vo Rekata Vardar.

8.Aktuelni svetski tehniki za spre~uvawe na emisiite na zagaduva~kite

materii

Za spre~uvawe ili dokolku toa e mo`no za namaluvawe na zagaduva~kite materii vo svetski ramki posebno vnimanie se posvetuva na slednite merki:

1. Zamena n ate{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to

imaat niski emisioni svojstva;

2. Emisii na pra{ina( vo forma na ~estici);

3. Merki koi {to se prevzemaat za namaluvawe na gasnite komponenti;

4. Merki koi {to se prevzemaat za tretman na otpadna voda od procesot;

Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva

koi {to imaat niski emisioni svojstva

Transferiraweto na sogoruva~kiot proces od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na te{ko nafteni goriva (HFO) ili pak od sogoruva~ki

proces koj {to raboti vrz baza na cvrsti goriva, vo proces na sogoruvawe koj {to funkcionira vrz baza na gasni goriva  (kako {to se: prirodniot gas, te~en petroleum gas (LPG), kako i vte~netiot priroden gas (LNG)) mo`e da dovede do podobruvawe na efikasnosta na sogoruvaweto, kako i podobruvawe na tehnikata vo pravec na eliminacija na brzite emisii kaj mnogu procesi. Cvrstite goriva obi~no vo procesot na nivno sogoruvawe proizveduvaat siten prav, taka {to so samoto zamenuvaweto na ovoj proces na sogoruvawe so proces na sogoruvawe koj {to raboti vrz baza na gasno gorivo, vo nekoi slu~ai mo`e da ja izbegne potrebata od skapi procesi za reducirawe na emisiite na pra{ina koi {to se karakteriziraat so golema energetska potro{uva~ka. Gasnite breneri se podlo`eni na visoko sofisticirani sistemi za avtomatska kontrola, taka {to ova investirawe rezultira vo za{tedi na gorivo, za~uvuvawe na funkcionalnosta odnosno prodol`uvawe na `ivotniot vek na samite breneri, kako i vo zgolemena redukcija na potro{uva~kata vo odnos na specifi~niot tip energija. Upotrebata na naftenoto gorivo (EL) namesto upotrebata na te{ko nafteno gorivo (HFO) ili pak cvrsto gorivo mo`e da izvr{i redukcija na brzite emisii na neiskoristena toplina dobieni od procesot na sogoruvawe.

Upotrebuvaweto na prirodniot gas, te~niot petroleum, vte~netiot priroden gas ili pak naftenoto gorivo namesto, te{koto nafteno gorivo ili pak cvrstite goriva, vodi kon reducirawe na emisiite na energija koi {to se povrzuvaat so emisiite na SO2 zaradi niskata sodr`ina na sulfur. Isto taka kako vlijatelni faktori vo odnos na prirodniot gas, te~niot petroleum i vte~netiot priroden gas se i nivnite povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod. Tie imaat povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod  za razlika od nivoata na sodr`inski vodorod/jaglerod kaj te{kite nafteni goriva ili pak kaj cvrstite goriva, pa zatoa pri nivnoto sogoruvawe }e se izvr{i pomalo emitirawe na jaglerod dioksid (pribli`no 25% pomalo koli~estvo na emitiran CO2 koga imame slu~aj na sogoruvawe na priroden gas) pri ekvivalentni nadvore{ni emisii na CO2.

Upotrebata na alternativnite odnosno sekundarnite izvori na gorivo, koi {to mo`at da bidat od organsko poteklo, naprimer porciite na bio-gorivoto dobieno od fosilnite ostatocite na meso i koski, kako i od  neorgansko poteklo, naprimer otpadna nafta, rastvori, (kako  naprimer onie rastvori koi {to se upotrebuvaat vo procesite na producirawe proizvodi so razli~en sodr`inski sostav vr{at redukcija na koli~estvoto na surovinskoto fosilno gorivo, kako i na emisiite na CO2.

Emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)

Vo ovoj del, tehnikite i merkite koi {to treba da se prevzemat vo vrska so spre~uvawe na rasprostranuvaweto i kanaliziraweto na pra{inata koja se sozdava pri samiot poces. Potrebnite informacii koi {to mo`e da se prika`at vo ovoj kontest, mo`e istotaka da se pronajdat i vo BREF-tehnikite koi {to se odnesuvat na emisiite pri procesot na odle`uvawe na surovinata i BREF-tehnikite koi {to se odnesuvaat na tretmanot na otpadnite vodi ili gasovite/sistemite na menaxirawe.

Merki koi {to se prevzemaat pri odvivawe na operacii kade {to ima emisija na pogolemo koli~estvo na pra{ina

Tuka se vr{i prezentirawe na pove}e razli~ni merki koi {to se primenuvaat individualno ili pak kombinirano:

- ovde se vklu~eni pra{livite operacii kako {to se: meleweto, 	sortiraweto na surovinata so pomo{ na sita, i me{aweto

- vo ovie operacii e vklu~ena upotrebata na pokrieni i ventilirani 	kanali za otpadna voda ili pak mikseri vo forma na tava

- merki vo odnos na filtracioniot proces na difundiraniot vozduh 	pri samoto polnewe na mikserite so surovina ili pak pri 	polneweto na opremata nameneta za dozirawe

- pravila vo odnos na adekvatniot kapacitet na silosite nameneti za 	skladirawe na surovinata. Ovie pravila se odnesuvaat na 	identifikatorite za nivoto na polnewe na silosot so surovina, 	koi {to reagiraat preku prekida~i za isklu~uvawe na doturot na 	surovina, kako i na pravilata koi {to se propi{ani vo odnos na 	pro~istuva~kite filtri za difundiraniot vozduh od procesot na 	polnewe na silosite so surovina, koj {to se karakterizira so 	golemi koli~estva na pra{ina;

- merki vo odnos na soodvetnite pokrieni traki koi {to se 	nameneti za transportirawe na pra{liv surovinski matreijal;

- upotrebata na cirkulira~ki sistemi se pretendira pri postoewe 	na pnevmatski transportni sistemi;

- merki vo odnos na zatvoreni sistemi nameneti za procesirawe na 	surovinskiot materijal pri koi {to se vr{i obezpra{uvawe na  	vcicuva~kiot vozduh koi {to rabotat vo uslovi na negativen 	pritisok;

- redukcija na nesakanite ispusti na vozduh i to~kite kade {to se pojavilo istekuvawe na voda, kompletirawe na instalacijata

Separacioni/filter sistemi

Vo ovoj del na objasnuvaweto na BAT tehnikite se pravi opis na onie tehnikiti koi {to se upotrebuvaat vo procesot na otstranuvawe na pra{inata. Kako dodatok na ovie tehniki mo`e da se zabele`i deka opisot na tehnikite koi {to vr{at pro~istuvawe na izduvnite gasovi, ne se soodvetni samo za eliminacija na SOX, HF i HCl, tuku i za otstranuvaweto na prisutnata pra{ina.

Centrifugalni separatori

Otstranuvaweto na ~esti~kite na pra{ina od ispu{teniot gas mo`e da se vr{i preku centrifugalen separator, so pomo{ na centrifugalno odvojuvawe na ~esti~kite od vozduhot taka {to se vr{i nivno prilepuvaat za yidovite od ovoj centrifugalen separator, a potoa se odvojuvaat od dnoto na separatorot. Centrifugalnite sili mo`e da se pottiknat preku nadolno naso~uvawe na protokot na gasot pri {to opi{uva spiralna traektorija na dvi`ewe niz cilindri~niot sad (ciklonskiot separator) ili pak ova dvi`ewe mo`e da se predizvika preku rotira~kiot naso~uva~ koj {to e del od ovaa separativna edinica (mehani~ki centrifugalen separator).

Sobiraweto i obnovuvaweto na izdvoenata pra{ina so pomo{ na separatorite za pra{ina  mo`e da dovede do reducirana potro{uva~ka na surovinskiot materijal.

Filteri vo forma na kesi

Ovoj tip na filtri funkcionira taka {to, vozduhot koj {to e poln so pra{ina pominuva niz niv i pri toa vr{i natalo`uvawe na pra{inata na samata povr{ina na filtrite taka {to se formira talog vo forma na kola~. Fabrikite koi {to poseduvaat pro~istuva~ki sistemi bazirani na filter }esi imaat visoko razviena sposobnost za zadr`uvawe na pra{inata, so voobi~aeno vrednost na zadr`uvawe od 98 do 99%, vo zavisnost od tipot na ~esticite, na prisutnata pra{ina.

Filter }esite koi {to vlu~uvaat i funkcija koja {to se odnesuva na sopstveno pro~isuvawe, treba taka da se instaliraat za da mo`at da pro~istuvaat koli~ina na vozduh koj {to se meri vo odnos na specifi~nata filter povr{ina za vlezen protok koja {to treba da bide so golemina ne

pomala od 2 [Nm3/(m2 x min)], taka {to }e mo`e da se odredat koncentraciite na ~ist vozduh. Sobiraweto, odvojuvaweto i povtornata upotreba na odvoenata pra{ina vr{i namaluvawe na potro{uva~kata na surovinski materijali.

Filter }esite se konstruirani taka {to ne mo`at da izdr`at zagrevawe na povisoki temperaturi, a ova niven nedostatok osobeno se odnesuva na temperaturite na vla`nite ispusni gasovi koi {to se blizu do temperatrata na nivno kondenzirawe. Mnogu zna~ajno e da se ima vo predvid ova svojstvo na filter }esite vo slu~aj da dojde do pojava na zapu{uvawe na filter }esite taka {to }e se ote`ni nivnoto posledovatelno su{ewe i ~istewe, pri {to kako posledica e pojavuvaweto na tvrda kora vo filter }esite. Ova drasti~no }e gi zgolemi tro{ocite koi {to se odnesuvaat na odr`uvaweto i potro{uva~kata na elektri~na energija, kako i zgolemuvawe na vremeto na proizvodstveniot proces.

Separatori na vla`na pra{ina

Vla`nite separatori funkcioniraat na toj na~in taka {to vr{at otstranuvawe na pra{inata od protokot na ispusnite gasovi preku dopir na gasot so te~nosta koja {to e nameneta za triewe na razli~ni povr{ini (obi~no se upotrebuva vodata), taka {to ~esti~kite na pra{ina }e se zadr`at vo te~nosta i potoa }e mo`e da se otstranat so nivno ponatamo{no odmivawe. Vla`nite separatori se klasificiraat vo razli~ni tipovi na filtri vo zavisnost od nivniot dizajn, kako i od nivniot na~in na rabota (naprimer: venturi tip filterot).

Elektrostatski priemnici (ESP)

Elekstrostatskiot priemnik na ~esticite na pra{ina funkcionira na toj na~in taka {to pra{liviot vozduh pominuva niz komora so dve elektrodi,

pri {to prvata elektroda funkcionira na visoka volta`a (do 100kV) i pri toa vr{i jonizirawe na ispusniot gas. Novo formiranite joni brzo se prilepuvaat za ~esticite na pa{ina od ispusniot gas i kako rezultat na ova spojuvawe se vr{i naelektriziruvawe na ovie ~estici od pra{ina. Preku elekrostatskite sili se vr{i odbivawe na naelektriziranite ~estici od prvata elektroda i prilepuvawe na ~esticite za vtorata elektroda kade {to se vr{i nivno natalo`uvawe. Na ovoj na~in ovie ~estici se otstranuvaat od protokot na izduvniot gas.

Merki koi se prevzemaat za namaluvawe na Gasni komponenti

Breneri koi {to emitiraat nisko koli~estvo na NOX

Emisiite na nitrogen oksid proizleguvaat od procesot na pe~ewe na kerami~kite proizvodi, kako naprimer, modificiraweto produktite na temperaturite koi {to se nad 13000C. Ovie emisii na NOX mo`at da se minimiziraat preku postavuvawe na breneri koi {to se karakteriziraat so niska emisija na NOX. Ovie breneri se koristat za da mo`e da se reduciraat vrednostite na temperaturite pri procesot na gorewe a so toa i redukcija na emisiite na tremalniot NOX  i (do nekoja granica) emisiite na NOX koj {to dobien od sogoruva~koto gorivo. Redukcija na NOX istotaka mo`e da se postigne preku dodavawe na vozduh koj {to ima za cel da ja namali temperaturata koja {to se razviva od kontinuiraniot sogoruva~ki plamen ili pak od sogoruva~kite plameni so  pulsira~ko vklu~uvawe na brenerite.

Merki koi se prevzemaat za tretman na Otpadna voda od procesot

Vodata upotrebena kako surovinski materijal

Vodata e mnogu va`en surovinski materijal vo kerami~kata industrija, no koli~inite na upotrebena voda variraat razli~no kaj razli~ni sektori i procesi. Vodata koja {to se dodava direktno vo kerami~kata smesa ne rezultira kon sozdavawe na problemi so otpadnata voda, taka {to ovaa voda posledovatelno isparuva vo vozduhot vo fazite na su{ewe i pe~ewe. Otpadnata voda od procesot vo glavno se generira preku ispu{tawe na  glinenite materijali i nivnoto suspedndirawe vo tekovnata voda za vreme na razli~nite fazi od proizvodstveniot proces.

Pri~inite i re{enijata koi {to se nudat vo pravec na redukcija na emisiite i potro{uva~kata na otpadna voda vo procesot

Pri~inite za tretirawe na isustite na voda od proizvodstveniot proces se odnesuvaat na namaluvaweto na potro{uva~kata na voda i na realiziraweto na minimalni emisii na otpadna voda koja {to proizleguva od proizvodstveniot proces. Za da se mo`e da se realiziraat prethodno navedenite celi, vo proizvodniot proces treba da se vklu~at tretman sistemi za prerabotka na otpadnata voda, kako i da se prevzemat soodvetni merki za optimizacija na ovie ispusti.

Sistemi za tretman na otpadnite vodi

Potrebnite informciite koi {to se vo ovoj kontekst mo`at da se najdat vo BREF koi {to se odnesuvaat na voobi~aenite sistemi za tretman/menaxirwe so otpadnata voda i otpadniot gas od sektorite kade {to se odvivaat hemiskite reakcii.

Tretman sistemi za otpadna voda od glavniot proces:

Homogenizacija: Rezervoarite za homogenizacija se upotrebuvaat za da mo`e da se izvr{i odr`uvawe na kozistentencijata na vodata koja {to ponatamu se tretira, i za da se re{at problemite koi {to mo`e da se javat kako rezultat na vraijaciite vo nejziniot sostav. Vakvite podobruvawa vo odnos na konsistentnosta na vodata se upotrebuvaat vo site posledovatelni tretmani taka {to rezultiraat vo olesneta kontrola vrz homogenata struktura pri procesot na dodavawe vo produktot i odr`uvawe na konzistentnosta vo drugite proizvodstveni pogoni.

Aeracija: Aeriraweto pretstavuva fizi~ki proces koj {to frekfentno se upotrebuva pri tretmanite na voda koi {to imaat razli~na namena. Areacija se upotrebuva vo procesot na oksidacija na materijalite koj ima za cel da izvr{i olesnuvawe na posledovatelnite procesi na flokulacija, procesot pri koj {to se vr{i obezbeduvawe na organskite komponenti so kislorod koi pak se javuvaat vo procesot na prerabotka na otpadnata voda, kako i vo posledovatelniot proces na eliminirawe na formiranata mirizba, i.t.n. Aeracionata oprema mo`e vo sebe da vklu~uva i povr{inski me{alki ili turbini.

Sedimentacioniot proces (natalo`uvawe): Ovoj proces ima za cel da izvr{i oddeluvawe na cvrstite ~estici od vodata so pomo{ na gravitacionite sili. Konstruirani se razli~ni vidovi na separacioni rezervoari ili rezervoari za talo`ewe koi {to mo`at da imaat pravoagolna, kru`na ili lamelarna forma.

Filtracija: Procesot na filtracija vklu~uva separacija na suspendiranite cvrsti ~estici od te~nosta taka {to vr{i propu{tawe na suspenzijata niz porozen medium  koj {to gi zadr`uva cvrstite ~estici, a ja

propu{ta na vodata. Filtrite koi {to ovde se upotrebuvaat se od tipot na: dlabinsko pro~istuva~ki filtri, filter presi i rotacioni vakum filtri.

Adsorpcija so pomo{ na aktiven jaglen: Ovoj tretman se bazira na sposobnosta na aktivniot jaglen da vr{i visoka adsorpcija na organskite molekuli  koi {to se prisutni vo vodata. Ovoj sistem na adsorpcija e mnogu korisen vo pravec na otstranuvaweto na biolo{kite organski supstancii koi {to te{ko se razgraduvaat.

Hemisko talo`ewe: Ovoj tretman se odnesuva na otstranuvaweto na razli~nite vidovi na rastvoreni elementi preku nivno hemisko tranformirawe vo nerastvorlivi talozi taka {to ovde varovnikot se upoterbuva kako regens.

Koagulacija i flokulacija: Primenata na ovoj tretman e vo pravec na rasturawe na koloidalnata struktura na suspenzijata i nejzino preureduvawe taka {to }e dojde do formirawe na kolonii od ~estici, kako naprimer, so upotrebata na stipsa ili so upotreba na polielektrolit i/ili pri proces na kombinirawe na varovnikot so metalni soli.

Razmena na joni i reverzibilna osmoza: Ovoj proces se upotrebuva za da se izvr{i otstranuvawe na borniot element od vodata koja {to e nameneta za ~istewe i koja {to poteknuva od samata glazura, kako i od pogonot vo koj {to se vr{i nejzino nanesuvawe. Istotaka se vr{i sproveduvawe na procesot na reverzibilna za da mo`e da se reduciraat koli~estvata na ispusti od otpadna voda.

PRILOG 8