Dodatok V

RAKUVAWE SO SUROVINI, ME\UPROIZVODI I PROIZVODI I UPRAVUVAWE SO OTPADOT

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje

Barawe za dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok V

UPRAVUVAWE SO SUROVINI, ME\UPROIZVODI, PROIZVODI I OTPAD

SODR@INA

1.	Skladirawe i rakuvawe so surovini i pomo{ni materijali	3

2.	Upravuvawe so otpad	4

# Skladirawe i rakuvawe so surovini i pomo{ni materijali

Detali za surovinite, pomo{nite materijali, proizvodite i otpadot se dadeni vo tabelite IV.1.1, IV.1.2, V.2.1 i V.2.2.

Surovinite i gotovite proizvodi proizvoditelot gi ~uva vo posesebna zgrada - magacin za skladirawe na otrovni hemiski sredstva., vo oddelni prostorii. Prostoriite se suvi i dobro provetreni. Hemikaliite se ~uvaat zatvoreni vo originalno pakuvawe. Prostoriite se zaklu~eni i nadvor od dofat na neupateni lica. Vo slu~aj na eksces, hemikaliite se sobiraat so inerten materijal, so kogo se postapuva soglasno va`e~kite propisi za otpad.

Slika 1 Magacinski prostor

# Upravuvawe so otpad

Kako cvrst otpad se javuvaat plasti~ni buriwa od 200 litri i ambala`a od pakuvawe - PVC i karton. Ovoj otpad privremeno se skladira na poseben zatvoren sklad (Slika br.2) vo krugot na fabrikata, se do negovo nosewe na deponija. Del od plasti~nite buriwa se koristat za sobirawe na rasturot od podot na pogonot za pra{kasti proizvodi, sobirawe na talogot od primarnata komora i za skladirawe na natron vrekite do nivno odlagawe na deponija. Buriwata imaat kapaci i sekoga{ se dobro zatvoreni. Ostanatiot del od buriwata prazni ili ispolneti so natron vre}i privremeno se ~uvaat na odredeno mesto vo ramkite na lokacijata (Slika 3). Podlogata na koja {to se ~uvaat buriwata e zemjena.

Pokraj ovoj otpad, na dve godini se vr{i zamena na filtrite za vozduh pri {to istite se javuvaat kako otpad. Od filterskiot ured kako cvrst otpad se javuva (na dve godini se menuva):

- pra{ina od ~istewe na xebniot filter, koja se skladira vo zatvoreno bure do isfrlawe na deponija.

- vlo{kata od stakleni vlakna na ramkoviot filter

- zasiten aktiven jaglen

Vo nedostig na nacionalno re{enie za opasen na otpad, dosega{na praksa vo Agropin e celiot otpad klasificiran kako opasen otpad pod nadzor na lica od Agropin da se nosi na gradskata deponija, kade {to pod niven nadzor se vr{i kompletno sogoruvawe na  otpadot.

Kako otpad od pre~istitelna stanica za vodi se javuva:

- istro{eniot amorfen sloj,

- aktivniot jaglen, i

- otpadna mil.

Tie privremeno }e se skladiraat vo zasebni plasti~ni buriwa se do nivno kone~no re{enie za odlagawe. Za aktivniot jaglen proizvoditelot garantira regeneracija. Poradi maliot obem na rabota na ovaa filter postrojka, do sega ne e smenet filterot.

Slika br.2 Sklad za cvrst otpad

Slika br.3 Mesto za privremeno ~uvawe na otpadni buriwa

Slika 1 Situacija na teren, mesta za privremeno ~uvawe otpad