VIII. OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA

SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE

NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

1.0. VOVED

Vo Poglavjeto II. e daden opis na Instalacijata i nejzinite sostavni delovi, koi se vo funkcija za ostvaruvawe na opredelenite aktivnosti za odgleduvawe na koko{ki nesilki, a vo ova poglavje }e se dade osvrt na tehnologiite i tehnikite za spre~uvawe, odnosno namaluvawe na emisiite na zagaduva~ki materii.

U{te so samiot izbor na lokacijata, na koja e izgradena farmata za koko{ki nesilki, a potoa i vo tehnolo{ko-tehni~kata dokumentacija (proekti), vklu~eni se re{enija za namaluvawe na emisiite na zagaduva~ki materii, koi poteknuvaat od aktivnostite na Instalacijata

Posebno, toa se odnesuva na nejzinata mestopolo`ba vo odnos na bliskite naseleni mesta, vodej}i smetka za rozata na vetrovi.

Izbranata lokacija e na zemji{te, za koe e utvrdeno deka nema visoki podzemni vodi, kako i ne e plavno, odnosno nema zna~itelno zadr`uvawe na voda od atmosferskite padavini.

Mo`nost za obezbeduvawe na potrebnite energenti, kako priklu~ok za snabduvawe so elektri~na struja i voda, a za slu~aj na vonredni sostojbi, snabduvaweto so voda e mo`no i od sopstven bunar.

Vo Poglavjeto VI. detalno se opi{ani emisiite na zagaduva~ki materii, koi poteknuvaat od aktivnostite na Instalacijata.

Toa se pred se:

- Emisiite vo vozduh (atmosfera),

- Emisiite od bu~ava.

Vo Instalacijata nema emisii:

- vo povr{inskite vodi,

- vo po~vata,

- vo kanalizacijata i

- od jonizira~ko zra~ewe.

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki svojata prete`na dejnost ja vr{i vo strogo opredelen i zagraden prostor, duri mo`e da se ka`e izoliran prostor, bez mo`nost na nikakvi nadvore{ni vlijanija.

Tehnologijata na odgleduvawe na koko{ki nesilki e spored principot ”site vnatre-site nadvor”, {to e u{te eden dopolnitelen ~initel, vo pravec na namaluvaweto na emisiite na zagaduva~ki materii (namalena e manipulacijata so |ubrivoto i `ivinata).

2.0. EMISII VO ATMOSFERATA

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijata i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

Sozdadenite gasovi se isfrlaat vo vozduhot, vo neposredna blizina na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki so pomo{ na ventilatori, koi se instalirani na pokrivot od objektite, poradi {to nemaat zna~itelno vlijanie na `ivotnata sredina.

Karakteristikite i brojot na ventilatori se utvrdeni vrz osnova na brojnata sostojba na `ivinata vo nekoj od objektite.

Rabotata na ventilatorite go definira ambientot vo prostoriite, kade prestojuva `ivinata, a so toa direktno vlijaat na uspe{nosta vo odgleduvaweto (zdravstvena sostojba na `ivinata, % na nesivost i dr.).

Vo Instalacijata ima dva tipa na objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki, koi se razlikuvaat vo na~inot na sobirawe i manipulacija na ekskrtot.

Vo objektite, koi se izgradeni kako Prva faza, ekskretot se odstranuva od kafezite so pomo{ na posebni struga~i i se sobira vo nepropusni betonski kanali, izvedeni po dol`inata na objektite, pod kafezite, odnosno kafeznite baterii.

Od strana na vrabotenite redovno se prati napolnetosta na kanalite so ekskret, pri {to prose~noto vreme na polnewe na kanalite se dvi`i od 2 do 3 meseci, odnosno toa e period za praznewe na kanalite od nasobraniot ekskret

Istovremeno, doa|a i do zna~itelno prosu{uvawe na ekskretot od rabotata na ventilatorite, koi go isfrlaat vozduhot od objektite.

Ekskretot se isfrla od objektite, so pomo{ na tn. skreperi, koi go povlekuvaat ekskretot od betonskite kanali, od prednata prema zadnata strana na objektot i preku otvori, izvedeni na fasadata na zadnata strana go isfrlaat nadvor od objektot.

Isfrleniot ekskret se utovara so pomo{ na kos transporter so lopatki, tn. “`irafa” vo traktorska prikolka, postavena vo neposredna blizina na objektot, a potoa |ubrivoto se transportira do mestoto, opredeleno za |ubrewe (vidi Poglavje II. Fotografija br. 1).

Vakviot na~in na iz|ubruvawe e prifaten kako dobro tehni~ko re{enie i mnogu pridonesuva do namaluvawe na emisiite na {tetni materii vo vozduhot

Objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, izgradeni kako Vtora faza, se gradeni podocna i vo niv se implementirani ponovite soznanija za na~inot na sobirawe i manipulacija so ekskretot.

Naime, ovie objekti se gradeni kako prizemje i sprat, pri {to prizemjeto prestavuva golem betonski bunker za sobirawe na ekskretot, koj slobodno pa|a od kafezite, instalirani na spratot.

Ovoj na~in na odstranuvawe i sobirawe na ekskretot se vika “bunker sistem”, pri {to |ubrivoto ostanuva vo ovaa prostorija sî do iseluvaweto na jatoto, po zavr{eniot ciklus na nesewe i trae od 12 do 14 meseci.

I vo ovoj slu~aj doa|a do prosu{uvawe na |ubrivoto, bidej}i cevkite od ventilatorite, koi go isfrlaat vozduhot od prostorot se spu{tini okolu 1,5m pod me|uspratnata betonska plo~a (vidi Poglavje II. Fotografija br. 3).

Prizemniot del na objetite se kompletno izvedeni od armirano-betonski stolbovi, so zidovi od armirano-betonski platna i so podovi od armiran beton (15cm), izvedeni vrz sloj na nabien {qunak (15cm), nabien beton (8cm) i sloj na izolacija (vidi Prilog VIII.1. Popre~en presek na objekt od Vtora faza)

Po zavr{eniot ciklus na nesewe i iseluvaweto na jatoto, se pristapuva kon praznewe na |ubrivoto od objektot, koe se vr{i so pomo{ na mehanizacija (utovaruva~), pri {to |ubrivoto se utovara vo traktorska prikolka, a potoa |ubrivoto se transportira do mestoto, opredeleno za |ubrewe.

Vakviot na~in na sobirawe i manipulacija na |ubrivoto e prepora~an i se primenuva kako NDT, {to vo mnogu pridonesuva do namaluvawe na emisiite na {tetni materii vo vozduhot.

Vo Instalacijata ima emisii na {tetni materii, koi se sozdavaat od sogoruvaweto na lesno dizel maslo (nafta) vo toplovodniot kotel, instaliran vo kotlarnicata, koja se nao|a vo objektot Sortirnica, so cel zagrevawe na prostoriite za sortirawe i pakuvawe na jajcata, kako i kancelariite.

Olesnitelna okolnost e taa, {to kotelot e so mala snaga, a kotlarnicata raboti aktivno samo 4h/den i toa vo tekot na zimskiot period (5 meseci), pri {to se tro{at okolu 20l/h lesno dizel maslo (nafta).

Namaluvaweto na {tetni gasovi se vr{i preku izbor na kvalitetno gorivo, koe pri sogoruvaweto }e sozdade otpadni gasovi od sogoruvaweto vo dozvolenite koli~ini.

Isto taka, za namaluvawe na koli~inata na {tetni materii vo otpadnite gasovi se vr{i redovna kontrola na rabotata na brenerot, odgovoren za goreweto.

3.0. EMISII VO POVR[INSKITE VODI

Vo Instalacijata se sozdava otpadna voda od mieweto i ~isteweto na nekoj od objektite, po zavr{uvaweto na ciklusot na nesewe i iseluvaweto na jatoto, me|utoa nema emisii vo povr{inskite vodi.

Toa e pred se, poradi malata frekfencija na miewe i ~istewe na objektite (od 12 do 14 meseci), pri {to upotrebenata voda za miewe i ~istewe e minimalna (za eden objekt prose~no se tro{at okolu 250m3 voda).

Otpadnata voda, po zavr{enoto miewe i ~istewe na objektite se ispu{ta od otvorite za isfrlawe na |ubrivoto, vo koi se dvi`at skreperite ili od vratite na objektite za iznesuvawe na |ubrivoto i slobodno se izliva na asfaltnite soobra}ajnici i platoa, kako i vo bliskiot trevnik.

Del od otpadnata voda isparuva (posebno vo letniot period), a del se vpiva vo zemjata od trevnicite.

Vaka mali koli~ini na voda za miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na koko{ki se rezultat na koristeweto na posebni aparati za miewe pod pritisok (na pr. WAP), so koi potro{uva~kata na voda se namaluva pove}e pati, vo odnos na klasi~noto miewe so {mrkovi.

Operatorot i vo idnina }e koristi aparati za miewe pod pritisok, so cel namaluvawe na vkupnata otpadna voda, {to odi vo prilog na za{titata na `ivotnata sredina.

Otpadnata voda, koja proizleguva od koristeweto vo sanitarnite prostorii (tu{irawe, toaleti), preku sistemot za kanalizacija se odveduva vo septi~ki jami (vidi Poglavje II. Prilog II.4. Dispozicija na objekti, poz. 11/1 i 11/2), izgradeni spored pozitivnite standardi, so zna~itelna zafatnina, poradi {to nivnoto praznewe ne se o~ekuva za podolg period (septi~kata jama na poz. 11/2 ne se koristi ve}e podolg period).

Emisii vo povr{inska voda ima od atmosferskata voda, koja se odveduva preku sistemot za atmosferska kanalizacija, vo granicite na Instalacijata, vo Golema Reka, preku koja ovie vodi se vlivaat vo Prespanskoto ezero, kako kone~en recipient, me|utoa vodite prethodno se tretiraat vo pre~istitelnata stanica na Op{tinata Resen, {to e golem doprinos za za{tita na `ivotnata sredina, odnosno povr{inskite vodi od Prespanskoto ezero.

4.0. EMISII VO PO^VATA

Vo granicite na Instalacijata nema emisii vo po~vata, bidej}i ekskretot od koko{kite se odlaga vo zatvoreni za{titeni prostorii, a od tamu povremeno ili po zavr{uvawe na ciklusot na odgleduvawe (edna{ godi{no) se transportira do povr{inite opredeleni za |ubrewe.

Povr{inite, na koi se vr{i rasfrlawe na |ubrivoto se nao|aat nadvor od naselenite mesta i nemaat bitno vlijanie na podzemnite vodi.

Vo neposredna blizina na povr{inite ne se locirani bunari za voda, koja bi se koristela za piewe, pa nema podatoci za nekoe vlijanie na podzemnite vodi.

\ubrivoto, Operatorot go koristi isklu~ivo za svoi celi i ne vr{i proda`ba na drugi lica (pravni ili fizi~ki).

Umrenite ptici se sobiraat od objektite za odgleduvawe i se transportiraat do sto~nata jama, nadvor od granicite na Instalacijata.