X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRO DOSTAPNI TEHNIKI

1.0. VOVED

Soglasno odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl. vesnik na RM 53/2005), kako i Direktivata na EU 96/61 EC za Integriranoto Spre~uvawe i Kontrola na Zagaduvaweto (ISKZ), baratelite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola, treba da se pridr`uvaat na preporakite za primena na Najdobrite Dostapni Tehniki (NDT), koi se odnesuvaat za odredena aktivnost na instalaciite, vo slu~ajot za Intenzivno `ivinarstvo.

Vrz osnova na toa, rakovodstvoto na Operatorot pristapi kon procenka na primenetite re{enija vo Instalacijata za intenzivno `ivinarstvo vo Resen, koi se vo soglasnost so NDT, koristej}i gi preporakite dadeni vo ISKZ-Sektorskoto Upatstvo za NDT za Intenzivno `ivinarstvo, izraboteno za potrebite na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe.

Ovie procenki se i osnova za edna komparativna analiza na primenetite re{enija vo Instalacijata, vo odnos na prepora~anite so NDT za intenzivno `ivinarstvo.

Me|u drugoto, predmet na procenka bea:

- Lokacijata na Instalacijata,

- Minimiziraweto na vleznite surovini,

- Kontrolata na procesite i

- Rasfrlaweto na ekskretot.

Isto taka, bea razgleduvani i preporakite vo pravec na mo`no reciklirawe na otpadite, kako i koristeweto na ekskretot od koko{ki, pri {to se zaklu~i deka toa ne izvodlivo vo ovoj period na aktivnosti na Instalacijata.

Site ovie procenki, najnapred se vr{eni so cel da se utvrdat mo`nostite za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina, a potoa za podobruvawe na procesite za intenzivno `ivinarstvo vo Instalacijata i na energetskata efikasnost.

2.0. EKOLO[KI ASPEKTI

U{te so izborot na lokacijata, na koja e izgradena Instalacijata za intenzivno `ivinartsvo vo Resen e vodeno smetka za mo`nite vlijania na aktivnostite od Instalacijata vrz `ivotnata sredina.

Naime, Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki e izgradena vo ruralno podra~je, vo blizina na Gradot Resen, no na dovolna oddale~enost od naselenite ku}i, opkru`ena so zemjodelsko zemji{te, na koe se odvivaat aktivnosti za odgleduvawe na razni zemjodelski kulturi (nasadi, `itarici i dr.), poradi {to nema zna~ajno vlijanie na okolinata.

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijata i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijaele vrz `ivotnata sredina i prirodata, a sozdadenite gasovi se isfrlaat vo vozduhot, vo neposredna blizina na objektite za odgleduvawe na `ivinata (vidi Poglavje VI. Prilog VI.1. Stru~en Izve{taj za izvr{eni merewa br. 47/08-2195).

[to se odnesuva do izbranata tehnologija na odgleduvawe na koko{ki nesilki, taa e poznata i se primenuva kaj pogolem broj na Instalacii za intenzivno `ivinartsvo.

Odgleduvaweto na koko{ki nesilki se odviva vo tn. kafezen sistem, spored principot “site vnatre-site nadvor”, odnosno tehnolo{kata postapka zapo~nuva so vseluvawe na jatoto vo prethodno pripremen objekt (is~isten i dezinficiran), odgleduvawe na `ivinata vo period od 12 do 14 meseci, posle koe sledi celosno iseluvawe na jatoto, a objektot se priprema za novo vseluvawe.

Objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se igradeni od tvrda gradba, nameneti isklu~ivo za odgleduvawe na `ivina, vo koi e instalirana sovremena oprema za odgleduvawe na `ivinata, avtomatski linii za ishrana i napojuvawe na pticite, kako i oprema za sozdavawe na potrebniot ambient za uspe{no domuvawe na pticite (vidi Poglavje II. Opis na Instalacijata i nejzinite tehni~ki delovi).

Golem pridones vo namaluvaweto na mo`no vlijanie vrz `ivotnata sredina dava samata konstrukcija na objektite za odgleduvawe na `ivinata, vo odnos na sobiraweto na ekskretot od koko{kite, pri {to vo granicite na Instalacijata nema odlagawe na |ubrivo, a so toa nema emisii vo vozduh ili vo po~vata.

\ubrivoto, povremeno (od 2 do 3 meseci) se iznesuva od objektite izgradeni kako Prva faza ili |ubrivoto se iznesuva po zavr{uvaweto na ciklusot na nesewe, od objektite izgradeni kako Vtora faza, a potoa vedna{ se transportira do zemjodelskite povr{ini, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi.

Umrenite ptici, koi se javuvaat voglavno kako tehnolo{ka smrtnost, se sobiraat i transportiraat nadvor od granicite na Instalacijata, vo sto~na jama, koja e od javen karakter i se koristi za odlagawe na otpad od `ivotinsko tkivo, poradi {to i od ovoj aspekt nema zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Inaku, Instalacijata so voda se snabduva od gradskata distributivna mre`a, a za snabduvawe so voda vo posebni krizni situacii, Operatorot ima i sopstven bunar, koj ve}e podolg period ne se koristi (bunarot e izbrana to~ka na monitoring za podzemni vodi).

Najposle, vo granicite na Instalacijata se izvedeni alsfaltni soobra}ajnici i platoa, a slobodnite povr{ini se hortikulturno uredeni, {to isto taka vo mnogu pridonesuva do za{titata na `ivotnata sredina i prirodata vo celina.

3.0. OCENKA NA PRIMENATA NA NAJDOBRO DOSTAPNITE TEHNIKI

Kako {to ve}e be{e izneseno, vo Instalacijata nema implementirani standardi za upravuvawe so kvalitet i so `ivotnata sredina, kako ni sistem za bezbednost na hrana, me|utoa Rakovodstvoto na Operatorot se zalaga site aktivnosti, {to se odvivaat vo Instalacijata da gi podr`uva so odredeni preporaki, kako {to se Najdobrata Farmerska i Najdobrata Higienska Praksa.

Od druga strana, rakovodstvoto se stremi da gi podr`uva i prepora~anite Najdobri Dostapni Tehniki, koi se odnesuvaat na tehnologijata na odgleduvawe na koko{ki nesilki, smaluvaweto na emisiite, kako i za podobro upravuvawe so otpadite.

Zaradi podobruvawe na performansite na intenzivnoto odgleduvawe  na `ivina vo soglasnost so Najdobro Dostapnite Tehniki (NDT),  vo SVISSLION AGRAR DOO Resen, se vodi smetka za:

- Identifikuvawe na potrebite i izgotvuvawe na programi za obuka na personalot vo odnos na NDT,

- ^uvawe zapisi za upotrebenite surovini, materijali i energenti, so analiza na dobavuva~ite,

- Voveduvawe programi za odr`uvawe i popravka na opremata zaradi postignuvawe na sigurnost vo rabotata, kako i odr`uvawe na higienata na lokacijata,

- Podgotvuvawe na planovi za rakuvawe so materijalite, kako i za otstranuvawe i spravuvawe so otpadite,

- Planirawe na upotrebata na ekskretot od koko{ki,

- Izgotvuvawe na procedura za reagirawe vo itni slu~ai i incidenti itn.

Mo`e da se ka`e deka dobar del od preporakite sodr`ani vo Sektorskoto upatstvo za NDT, za intezivno odgleduvawe na `ivinata se primeneti vo Instalacijata.

Pred se, toa se odnesuva na tehnolo{ko-tehni~koto re{enie za odgleduvawe na koko{kite nesilki, primeneto vo Instalacijata, so koe e definaran na~inot na smestuvawe i domuvawe na koko{kite, pri {to e primenet pove}ekaten kafezen sistem, so avtomatsko hranewe i napojuvawe na `ivinata (napojuvawe preku cucli), kako i avtomatsko odstranuvawe na ekskretot od sekoj kafez i negovo kontinuirano sobirawe vo betonski kanali ili prostorii tn. “bunker sistem” (vidi Poglavje VIII. Opis na tehnologii i drugi tehniki...).

Vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, instaliran e sistem za provetruvawe, koj najnapred treba da obezbedi potrebni uslovi za domuvawe na `ivinata vo objektite (mikroklima), so vnesuvawe na sve` vozduh vo prostoriite, za odr`uvawe na ispravno nivo na kislorodot, a potoa da vr{i odstranuvawe na isparenata voda koja ja sozdavaat koko{kite i otpadnite gasovi (amonijak i jaglenoroden dvooskid).

Spored standardite, za uspe{no odgleduvawe na `ivinata potrebno e vo objektite da se obezbedi 4-6m3 vozduh/kg `iva merka po koko{ka.

Emisiite na otpadnite gasovi se kontroliraat, a merewata poka`uvaat deka nema zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina (vidi Poglavje VI. Prilog VI.1. Stru~en Izve{taj za izvr{eni merewa br. 47/08-2195).

Provetruvaweto, koe se sproveduva vo objektite za odgleduvawe na `ivinata, pokraj obezbeduvaweto na potrebnata mikroklima vo objektite, vr{i i prosu{uvawe na sobraniot ekskret vo kanalite, odnosno prostoriite za sobirawe na ekskret (gubitok na voda od 50-70%).

Ekskretot od koko{ki, povremeno (objekti izgradeni kako Prva faza) ili celosno, po zavr{uvawe na ciklusot na nesewe (objekti izgradeni kako Vtora faaz) se isfrla od objektite za odgleduvawe i se transportira na zemjodelskite povr{ini, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi, spored odnapred napraven plan za |ubrewe.

Po zavr{uvaweto na ciklusot na nesewe i celosnoto iseluvawe na jatoto, se pristapuva kon miewe i ~istewe na objektite i nivna priprema za vseluvawe na novo jato.

Mieweto i ~isteweto na objektite se vr{i so voda, pri {to se koristat sovremeni aparati za miewe so voda pod pritisok.

Ovoj na~in na miewe e prepora~an so NDT, bidej}i se tro{at zna~itelno pomali koli~ini na voda vo odnos na klasi~noto miewe so creva, a efektot od mieweto e evidenten, {to kako rezultat dava i pomali koli~ini na otpadna voda.

Sozdadenata otpadna voda ostanuva vo granicite na Instalacijata, pri {to taa se izliva na asfaltiranite soobra}ajnici i platoa od zadnata strana na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki ili vo bliskiot trevnik, a poradi relativno malata koli~ina, taa vo kus period isparuva (posebno vo letniot period), a del se vpiva vo zemjata.

Na ovoj na~in, vo Instalacijata nema emisii vo povr{inski ili podzemni vodi i emisii vo po~va, koi bi se sozdale od deponirawe na |ubrivoto ili otpadnata voda od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe.

Rakovodstvoto na Operatorot se zalaga za minimizirawe na emisiite vo Instalacijata, posebno za minimizirawe na koli~inite na ekskretot i voedno minimizirawe na izla~uvawe na minerali vo nego, preku primenata na izbalansirana hrana za `ivinata, koja }e sodr`i pomalku proteini, azot i fosfor, a da ne se namali nosivosta i kvalitetot na jajca.

Za ova, kontinuirano se vodat razgovori so dobavuva~ot na dobito~na hrana, pri {to se koristat site najnovi soznanija, svrzani so ishranata na koko{kite nesilki.

Spored NDT, karakteristikite na ekskretot od `ivina (koko{ki nesilki) e funkcija na:

- Odnosot: voda / hrana,

- Koli~inata na hrana i

- Kvalitetot na hranata.

Ova soznanie e va`no pri presmetkite na vkupnite koli~ini na ekskret.

Kako del od NDT e i Dobrata Farmerska Praktika za minimizirawe na otpadot od uginata `ivina preku namaluvawe na stepenot na mortalitet vo Instalacijata, poradi {to Operatorot sekojdnevno ja sledi zdravstvenata sostojba na pticite i sproveduva redovna vakcinacija po {ema ili po potreba.

Kontrola na umrenite ptici se vr{i sekoj den, a le{evite se sobiraat i transportiraat do sto~na jama, nadvor od granicite na Instalacijata, {to se smeta za soodvetno odlo`uvawe na umrenata `ivina, bidej}i sto~nata jama e od javen karakter i e pod kontrola i nadle`nost na Op{tinata.

Vo Instalacijata ima povremeni emisii vo vozduh od otpadnite gasovi, koi se sozdavaat od sogoruvawe na lesnoto dizel gorivo (nafta) vo toplovodniot kotel, instaliran vo objektot Sortirnica.

Mo`e da se ka`e deka emisiite na otpadni gasovi se nezna~itelni, bidej}i kotelot raboti samo po nekolku ~asa vo tekot na denot i toa samo vo zimskiot period i ima mala instalirana snaga.

I pokraj nezna~ajnite emisii na otpadni gasovi vo vozduh, Operatorot vr{i redovna kontrola na ispravnosta na brenerot za sogoruvawe na lesnoto dizel maslo (nafta), {to e vo soglasnost so preporakite za Najdobra Proizvodna Praksa i NDT.

Rakovodstvoto na Operatorot vodi smetka i za vkupnata potro{uva~ka na energentite, posebno za namaluvawe na potro{uva~kata na elektri~na struja.

Poradi toa, vo naredniot period se planira modernizacija na sistemite za provetruvawe, kako i voveduvawe na sistemi za klimatizacija na objektite za odgleduvawe na `ivinata, so {to }e se podobrat uslovite za domuvawe na `ivinata, a }e se namali i  vkupnata potro{uva~ka na struja (vidi Poglavje XI. Operativen Plan).