XI. OPERATIVEN PLAN

1.0. VOVED

Soglasno ~len 134 od Zakonot za `ivotna sredina objaven vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija broj 53 /2005, operatorite koi {to podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan dol`ni se da prilo`at predlog- Operativen plan.

Vo toj kontekst, vo ovoj dodatok od baraweto, SVISSLION AGRAR DOO Resen go prilo`uva  svojot predlog Operativen plan.

Aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na Instalacijata, Farma za intezivno `ivinarstvo, e vo nasoka na postojano podobruvawe na tehnolo{kiot proces, preku usovr{uvawe na opremata so koja {to se raboti, permanentna edukacija na personalot vo nasoka na postojano vodewe na gri`a za `ivotnata sredina, upravuvawe so sozdadeniot otpad na na~in na koj nema da se predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina.

So cel potpolno usovr{uvawe, pogolemo iskoristuvawe na postoe~kite kapaciteti, odr`uvaj}i go pritoa kvalitetot na svoite proizvodi na najvisoko nivo i vodej}i gri`a za `ivotnata sredina i okolina rakovodstvoto izdvojuva del od svojot buxet za vlo`uvawe vo investicii.

Od strana na rakovodstvoto se podgotvuva srednoro~en investicionen plan.

Realizacijata na toj plan prakti~no  rezultira so podobruvawe na tehnolo{kite procesi i  zgolemuvawe na gri`ata kon site aspekti na `ivotnata sredina.

Na krajot na sekoja godina od strana na rakovodstvoto se izgotvuva Plan za investirawe so cel:

- Voveduvawe na posovremeni i posofisticirani re{enija i sistemi vo Instalacijata,

- Adaptacija na postoe~kite objekti i

- Modernizacija i zamena na postoe~kata oprema.

Organizacijata postojano gi sledi novite svetski trendovi vo tehni~ka i tehnolo{ka smisla, se so cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe.

2.0. ZAKONSKI PROPISI I REGULATIVI

Rakovodstvoto postojano gi sledi zakonskite propisi i regulativi  za za{tita na `ivotnata sredina i upravuvaweto so otpadite, vo ramkite na dr`avata i na evropsko nivo (Bazelska Konvencija, Stokholmska Konvencija i dr.).

Vo ramkite na Bazelskata konvencija glaven akcent e staven na namaluvawe na otpadot (pred se na opasniot otpad), kako i na ispravniot na~in na skladirawe na istiot, namaluvawe na dvi`eweto na otpadot, promovirawe na ~isto proizvodstvo, podobruvawe na tehni~kite sposobnosti i mo`nosti i ponatamo{en razvoj na regionalen centar za tretman na otpadot.

Soglasno Stokholmskata konvencija za postojani organski zagaduva~i i me|unarodniot kodeks za identifikacija na otpadot (IWIC) se promovira potrebata od vodewe na evidencija i izvestuvawe za sozdadeniot otpad, trening na personalot za upravuvawe so otpadot i potencijalnite opasnosti vo slu~aj na izlevawe ili ispu{tawe na otpadot so cel podigawe na negovata svest,  kako i plan za postapuvawe vo vonredni situacii.

Vo ramkite na ovaa konvencija se promovira i  na~inot na sobirawe i reciklirawe na otpadot.

Dostignuvawata na standardite na EU vo pogled na integrirano upravuvawe so otpadot bara relativno visoki vlo`uvawa.

Prioret od vlo`uvawata bi bile:

- Voveduvawe i usvojuvawe na strategija za upravuvawe so otpadot;

- Sanacija na odreden broj na postoe~ki deponii;

- Organizirani programi za edukacija na site nivoa;

- Vospostavuvawe na pazar za otpad;

- Voveduvawe na tehnologii prifatlivi za okolinata (NDT);

- Izgradba na sanitarni deponii;

- Voveduvawe na ekolo{ki postrojki za spaluvawe na otpadot;

Site potencijalni zemji za ~lenki na EU treba da obezbedat materijalni sredstva za uskladuvawe so EU ekolo{kata politika.

3.0. PLANIRANI AKTIVNOSTI

So cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe, Operatorot, vo naredniot period planira da gi prevzeme slednite aktivnosti:

- Edukacija i trening obuka na site vraboteni,

- Namaluvawe na potro{uva~kata na voda,

- Modernizacija na sistemite za ventilacija i voveduvawe na sistem na klimatizacija.

- Nabavka na specijalno vozilo za transport na cvrstiot otpad, |ubrivo od koko{kite, do mestata planirani za rasfrlawe na |ubrivoto,

- Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot.

3.1. Edukacija i trening obuka na site vraboteni

Edukacija i trening obuka na site vraboteni se so cel podigawe na svesta na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata sredina.

Vo naredniot period se planirani obuki na personalot vo ramkite na samata organizacija za za{tita na `ivotnata sredina (ISKZ i ISO 14001) i bezbednosta na hranata (HACCP).

Preku obukata i treningot personalot se steknuva so znaewa, ve{tini i iskustvo za realizacija na rabotnite procesi vo soglasnost so barawata za za{tita na `ivotnata sredina i sistemot za bezbednost na hranata.

Edukacijata na personalot se planira da se vr{i po odnapred utvrdena Programa za obuka i trening i istata bi se realizirala vo prostoriite na Operatorot.

Programata za edukacija se temeli na nacionalnite va`e~kite zakoni i propisi i Evropskite Direktivi od oblasta na za{tita na `ivotnata sredina i upravuvawe so otpadot, kako i bezbednosta na hrana.

Pokraj redovnata obuka, vo slu~aj na promeni pri realizacija na aktivnostite na procesot, pri voveduvawe vo upotreba na novi rabotni procesi i resursi, kako i pri priem na novi vraboteni, se so cel za{tita na `ivotnata sredina na najvisoko nivo se realiziraat i vonredni obuki.

Za sekoja identifikuvana potreba za obuka i trening, personalot odgovoren za nejzina realizacija pravi detalno planirawe na istata prku izrabotka na Plan za obuka i trening.

Soglasno izraboteniot plan se vr{i realizacija na obukata i treningot, a po zavr{uvawe na obukata odgovorniot personal za obuka i trening vr{i ocenka na osposobenosta na personalot.

3.2. Namaluvawe na potro{uva~kata na voda

Vodata, kako fluid igra mnogu golema uloga vo Instalacijata, bidej}i se koristi na site mesta vo farmata, vo zna~itelni koli~ini.

Vodata vo Instalacijata se koristi za pove}e celi, i toa:

- Voda za piewe na vrabotenite vo Instalacijata;

- Voda za napojuvawe na `ivinata;

- Voda za miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe, po iseluvawe na jatoto

- Voda za sanitarni potrebi na vrabotenite (toaleti i tu{evi);

- Voda za miewe na vnatre{nite soobra}ajnici i platoa i

- Voda za polivawe i odr`uvawe na zelenite povr{ini vo Instalacijata.

Vo narednoto izlagawe }e se dade osvrt na namaluvaweto na potro{uva~kata na voda vo postapkite za miewe na objektite i za napojuvawe na `ivotnite, kaj koi se javuva zna~itelna potro{uva~ka na voda.

3.2.1. Namaluvawe na potro{uva~kata na voda za napojuvawe na

`ivinata

Napojuvaweto na `ivinata vo objektite e avtomatsko, so kontinuiran dotur na voda vo sistemot na cevki za transport na voda do poilkite (cucli), instalirani na kafeznite baterii, na samite kafezi vo koi se smesteni koko{kite nesilki.

Vodata od poilkite (cuclite) e dostapna do `ivinata na sekoe nivno pritiskawe, pri {to vodata avtomatski izleguva od cevkata, a po prestanokot na napojuvaweto, doturot na voda se prekinuva.

Kafeznite baterii se taka konstruktivno re{eni, da postoi mo`nost za prifa}awe na vi{okot na voda, koja se rastura od poilkite.

Me|utoa, poradi dolgotrajna upotreba na cuclite i ote`natoto odr`uvawe, pogolem broj od poilkite (cuclite) se rasipani ili ne se vo funkcija, poradi {to e evidentiran zna~aen rastur na voda.

Vo pravec na re{avawe na ovaa sostojba, a so cel namaluvawe na vkupnata potro{uva~ka na voda, donesen e plan za kontrola na rabotata na poilkite i sistemite za dotur na voda, pri {to se vr{i kontinuirana sanacija na vodovodnata instalacija za dotur na voda do poilkite (cuclite), kako i zamena na nefunkcionalnite poilki (cucli).

3.2.2. Namaluvawe na potro{uva~kata na voda za miewe na objektite

Po zavr{uvaweto na ciklusot na nesewe, se vr{i iseluvawe na jatoto (izla~eni koko{ki), spored metodata „site vnatre-site nadvor” i niven transport vo nekoja klanica za kolewe, a potoa se pristapuva kon celosno miewe i ~istewe na ispraznetite objekti.

Postapkata za miewe i ~istewe e detalno opi{ana vo Poglavjeto II. Opis na Instalacijata, pri {to treba da se zabele`i deka za ovaa postapka se tro{at zna~ajni koli~ini na voda za miewe na objektite i opremata.

Spored prifatenata tehnologija na odgleduvawe na koko{ki nesilki vo Instalacijata, frekvencijata na miewe i ~istewe na objektite i opremata se vr{i na 12 do 14 meseci (period za ekonomski opravdano odgleduvawe, odnosno nesewe na jajca).

Mieweto na objektite trae pove}e dena, pri {to se koristat prira~ni alatki za strugawe, grebewe i sobirawe na otpadot od podovite, sidovite, opremata i dr. a za miewe na objektite i opremata se koristi aparat za miewe so voda pod pritisok (WAP).

Ovoj na~in na miewe, tro{i mnogu pomalku voda vo sporedba so klasi~niot na~in na perewe so pomo{ na {mrkovi (protivpo`arni {mrkovi), a efektot od pereweto e evidenten.

Poradi pozitivnoto iskustvo, vo naredniot period se o~ekuva da se nabavi u{te eden aparat, so {to }e se obezbedi uspe{no miewe na site objekti, spored rasporedot na miewe.

3.3. Modernizacija na sistemite za ventilacija i voveduvawe na

sistemi za klimatizacija

Vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, instalirani se ventilatori, so pomo{ na koi se vr{i odveduvawe na otpadnite gasovi vo vozduhot (atmosferata).

Sve`iot vozduh, vo objektite vleguva od bo~nata strana preku otvori vo zidovite na objektite, na koi se instalirani `aluzini (pokretni roletni) so metalni kapaci, so koi se regulira koli~inata na vlezniot vozduh (vidi Poglavje II. Prilog II.8. Grafi~ki prikazi na objektite).

Za podobruvawe na uslovite na odgleduvawe na koko{kite nesilki, odnosno sozdavawe na podobar ambient za nivno domuvawe, se predviduva da se izvr{i soodvetna sanacija i modernizacija na postojnite ventilatori (opremata e instalirana vo 1973 godina na 4 objekti i vo 1982 godina na 2 objekta).

Pokraj ova, se planira da se vovede sistem za klimatizacija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, {to e od posebna va`nost vo letniot period.

Za taa cel se predviduva nabavka i instalacija na posebni paneli na otvorite za vlez na sve` vozduh, a ladeweto da se vr{i so voda (recirkulacija na voda).

Ova se ve}e doka`ani sistemi za klimatizacija (Pady Cooling Systems), vo farmi za odgleduvawe na `ivina, pri {to se tro{i minimalna koli~ina na voda (ima sistem na recirkulacija na voda), a efektite od ladeweto se golemi.

3.4. Nabavka na specijalno vozilo za transport na cvrstiot otpad,

|ubrivo od koko{kite

Koko{kinoto |ubrivo se odstranuva od objektite povremeno (objekti so instaliran sistem na skreperi) ili po iseluvaweto na koko{kite od objektite (”bunker sistem”), {to e detalno opi{ano vo Poglavjeto V. Upravuvawe so otpadot, pri {to |ubrivoto se transportira od farmata do nivite so pomo{ na traktor, koj vle~e prikolka natovarena so |ubrivo.

Ovoj na~in na transport na |ubrivoto e nesoodveten, pred se poradi mo`nite emisii na mirizba vo vozduhot, kako i od mo`ni one~istuvawa so |ubrivo, na soobra}ajnicite po koi se dvi`i traktorot, bidej}i |ubrivoto e vo refuzna sostojba, slobodno natovareno na prikolkata.

Ova e od posebno zna~ewe, koga |ubrivoto treba da se transportira niz naseleno mesto ili vo negova blizina, koga treba da se rasfrla |ubrivo na nekoj od blokovite nasadi ili nivi, pri {to se koristat istite soobra}ajnici, {to gi koristat i ostanatite u~esnici vo soobra}ajot.

Za nadminuvawe na ovaa sostojba, rakovodstvoto na Operatorot ima plan da nabavi specijalno vozilo za transport na |ubrivoto, koe kako nadgradba }e nosi zatvoren kontejner za |ubrivo.

Na ovoj na~in se o~ekuva da se izbegnat site pogore navedeni sostojbi, a so voziloto }e mo`e da se raznesuva |ubrivo do site nivi podednakvo.

3.5. Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

So pravilno planirawe na prostorot mo`e da se postigne zna~itelno namaluvawe na zagaduvaweto vo odredena oblast.

Vo taa nasoka, Operatorot prevzema merki za za{tita na vozduhot od zagaduvawe preku ozelenuvawe na povr{inite koi {to se nao|aat okolu objektite na farmata za koko{ki nesilki.

Hortikulturalnoto ureduvawe i ozelenuvawe na kompleksot gi ima slednite zada~i:

- Odstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na {tetnite materii koi nastanuvaat pri rabotata;

- Podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina;

- Ukrasuvawe na rabotnata sredina, {to e vo vrska so estetikata na rabotnoto mesto;

- Vetroza{titna bariera okolu kompleksot.

4.0. RASPORED ZA REALIZACIJA NA OPERATIVNIOT PLAN

Za realizacija na Operativniot plan utvrden e raspored za sekoja faza, pri {to e vodeno smetka za realnosta na ispolnuvawe na delovite od planot, kako od fizi~ki, taka i od finansiski aspekt.

Vo narednite tabeli daden e opis na predlo`eniet aktivnosti, kako i planiraniot period za nivna realizacija.

- Edukacija i trening obuka na site vraboteni

| Poz. | Aktivnost | Period na realizacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Edukacija i trening po ISKZ/ISO 14001 | 2008-2009 |
| 2. | Edukacija i trening po HACCP | 2008-2009 |

- Namaluvawe na potro{uva~kata na voda

| Poz. | Aktivnost | Period na realizacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Namaluvawe na potro{uva~kata na voda za miewe na objektite | 2008 |
| 2. | Namaluvawe na potro{uva~kata na voda za napojuvawe na `ivotnite | 2008-2010 |

- Modernizacija na sistemite za ventilacija i voveduvawe na

sistemi za klimatizacija

| Poz. | Aktivnost | Period na realizacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacija i sanacija na sistemite za ventilacija | 2009-2010 |
|  | Voveduvawe na sistemi za klimatizacija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (paneli, sistem za recirkulacija na vodata i ventilatori, so avtomatika i regulacija na rabotata) | 2009-2010 |

- Nabavka na specijalno vozilo za transport na cvrstiot otpad,

|ubrivo od koko{kite

| Poz. | Aktivnost | Period na realizacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka na specijalno vozilo za transport na cvrstiot otpad, ¦ubrivo od koko{kite | 2011 |

- Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

| Poz. | Aktivnost | Period na realizacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hortikulturno ureduvawe i ozelenuvawe na prostorot vo granicite na Instalacijata | kontinuirano |

5.0. MONITORING I NA^IN NA IZVESTUVAWE

SVISSLION AGRAR DOO Resen }e go kontrolira realiziraweto na sekoja merka za unapreduvawe na `ivotnata sredina i preku liceto nadle`no za `ivotnata sredina }e go izvestuva Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, kako i lokalnata samouprava.

Izvestuvaweto }e se vr{i so pi{an izve{taj i telefonsko javuvawe do nadle`niot organ.

Monitoringot na vlijanijata za `ivotnata sredina }e se vr{i spored programata i planot za monitoring i merewa na Operatorot.

Merewata na merlivite parametri (emisija vo vozduh, vo po~va i sl.) }e se vr{i  na lice mesto i vo laboratorija na specijalizirana firma, a nemerlivite }e se kontroliraat vizuelno ili }e se vr{i procenka spored priznati metodi.

Dokumentite so rezultatite od izvr{enite merewa }e gi ~uva upravitelot na instalacijata. Istite }e bide dostapna za inspekciskite slu`bi.

6.0. FINANSISKI SREDSTVA ZA REALIZACIJA NA AKTIVNOSTITE

OD OPERATIVNIOT PLAN

Za realizacija na aktivnostite, opfateni so Operativniot plan se predviduvaat finansiski sredstva vo vkupen iznos od 193.000,00EUR.

Vo slednata tabela e daden prikaz na planiranite sredstva za realizacija na sekoja poedine~na aktivnost.

Prikaz na finansiskite sredstva potrebni

| Poz. | Aktivnost | Vrednost (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Edukacija i trening po ISKZ / ISO 14001 | 1.000 |
| 2. | Edukacija i trening po HACCP | 1.000 |
| 3. | Namaluvawe na potro{uva~kata na voda za miewe na objektite | 2.000 |
| 4. | Namaluvawe na potro{uva~kata na voda za napojuvawe na `ivotnite | 8.000 |
| 5. | Modernizacija i sanacija na sistemite za ventilacija | 40.000 |
| 6. | Instalacija za ladewe i klimatizacija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (paneli, sistem za recirkulacija na vodata i ventilatori, so avtomatika i regulacija na rabotata) | 80.000 |
| 7. | Nabavka na specijalno vozilo za transport na cvrstiot otpad, ¦ubrivo od koko{kite | 60.000 |
| 8. | Hortikulturno ureduvawe na prostorot vo granicite na farmata i po{iroko vo granicite na Instalacijata | 1.000 |
|  | VKUPNO: | 193.000 |

| SVISSLION AGRAR DOO Resen | MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE |
| --- | --- |
| Upravitel | Direktor na slu`ba |