## TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci (1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka: A1 – ispust od kotel BKG100A – TPK Zagreb

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaglerod monoksid (CO) | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov, na visina od 7 m | МКС ISO12 039: 2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda |
| Sulfur dvooksid (SO2) | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov, na visina od 7 m | МКС ISO 7935:2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda |
| Azotni oksidi (NOx) | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov, na visina od 7 m | МКС ISO 10849 :2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda |
| Pra{ina | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov na visina od 7 m | МКС ISO 9096:2008 | Gravimetriska metoda |

Referenten broj na emisionata to~ka: A2 – ispust BKG100a – TPK Zagreb

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaglerod monoksid (CO) | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov, na visina od 7 m | MKS ISO 12 039: 2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda |
| Sulfur dvooksid (SO2) | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov, na visina od 7 m | MKS ISO 7935:2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda |
| Azotni oksidi (NOx) | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov, na visina od 7 m | MKS ISO 10849:2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda |
| Pra{ina | Najmalku edna{ godi{no | Lesen pristap, na krov na visina od 7 m | MKS ISO 9096:2008 | Gravimetriska metoda |

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zemawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka: A3– Ispust od reaktor za dobivawe na srebrena sol

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotni oksidi (NO i NO2) izrazeni kako azotdioksid | Najmalku edna{ godi{no | Te`ok pristap na platforma, na visina od 8 do 10 m | MKS ISO 10849:2008 | Gasen analizator-elektrohemiska metoda; |

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka: C1 - merna {ahta Par{alov preliv

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPK [mg/l] | Edna{ mese~no | Relativno lesen pristap na kota +0,00 | Zafaten primerok | Volumenska, Gravimetriska , Spektofotometriska |
| Suv ostatok od filtrirana voda [mg/l] |  |  |  |  |
| Hloridi Cl- [mg/l] |  |  |  |  |
| Sulfati SO42- [mg/l] |  |  |  |  |
| Sulfidi [mg/l] |  |  |  |  |
| Nitriti NO2- N [mg/l] |  |  |  |  |
| Nitrati NO3-N [mg/l] |  |  |  |  |
| Cijanidi (CN-) [mg/l] |  |  |  |  |
| Sloboden hlor[mg/l] |  |  |  |  |
| Amonijak NH4+ [mg/l] |  |  |  |  |
| Kalcium Ca2+ [mg/l] |  |  |  |  |
| Magnezium Mg2+ [mg/l] |  |  |  |  |
| Vkupno `elezo [mg/l] |  |  |  |  |
| Olovo Pb2+[mg/l] |  |  |  |  |
| Cink Zn2+[mg/l] |  |  |  |  |
| Nikel Ni2+[mg/l] |  |  |  |  |
| Srebro (Ag+) [mg/l] |  |  |  |  |
| Bakar Cu2+[mg/l] |  |  |  |  |
| Arsen As2+[mg/l] |  |  |  |  |
| Hrom Cr2+[mg/l] |  |  |  |  |

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka:		  N1

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

Referenten broj na emisionata to~ka:		N2

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

Referenten broj na emisionata to~ka:		N3

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka:		N4

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

Referenten broj na emisionata to~ka:		N5

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

Referenten broj na emisionata to~ka:		N6

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka: 		N7

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

Referenten broj na emisionata to~ka:		N8

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

Referenten broj na emisionata to~ka:		N9

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka:		N10

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzitet na bu~ava | Edna{ godi{no | Relativno lesen pristap na kota + 0,00; | MKS ISO 1996-2:2010 | MKS ISO 1996-2:2010, instrument od I klasa |