II.2.4. Pomo{ni objekti

Vo PC Hemija na lokalitetot \or~e Petrov postojat slednite pomo{ni objekti:

- Laboratorija za kontrola na hemikalii;

- Kotlara;

- Postrojka za demineralizirana voda;

- PP stanica;

- Magacini i rabotilnici

- Oddelenie za konfekcionirawe.

- Laboratorija

Laboratorijata za kontrola na hemikalii raspolaga so slednite uredi:

- Atomski apsorpcionen spektrometar - koristi acetilen i argon vo boci

- Gashromatograf - koristi vodorod, azot i vozduh vo boci

- Plamenofotometar – koristi gas propan – butan vo boca

Pri ispituvawata se primenuvaat klasi~ni analiti~ki metodi so mali koli~ini na hemikalii. Ispituvanite hemikalii {to ostanuvaat, se ~uvaat kako kontramostri vo magacin vo kontrolnata laboratorija vo period od edna godina, a potoa se davaat kako donacija na u~ili{ta, fakulteti i sl.

- Kotlara

Vo kotlarata se postaveni три toplovodni kotli i toa:

- 2 parni kotli tip BKG 100 i

- 1 paren kotel tip STEAN BLOC 500

karakteristikite na kotlite se dadeni vo Tabela br II.2.4-1

Tabela br.II.2.4-1: karakteristikite na kotlite

| Karakteristiki | Tip na kotel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BKG 100A | BKG 100a | Rezerven Steam Bloc 500 |
| Proizvoditel: | TPK Zagreb | TPK Zagreb | \uro \akovi} SlavonskiBrod |
| Fabri~ki broj | 13570 | 18928 | - |
| Visina na oxak | 12 m | 12 m | - |
| Dijametar na oxak | 0,40 m | 0,40 m | - |
| Gorilnik | SACKE | SACKE | KLIMA Celje |
| Zagrevna povr{ina | 248,4 m2 | 248,4 m2 | - |
| Snaga | 8,15 MW | 8,15 MW | 3,25 MW |

Kako energent (pogonsko gorivo) kotlite koristat mazut.

Godi{nata potro{uva~ka na mazut iznesuva 1.000 – 2.000 toni.

- Postrojka za demineralizirana voda

Na lokalitetot \or~e petrov do samata kotlara izgradena e postrojka za demineralizirana voda.

Vo postrokjata za demineralizirana voda kako vlezna surovina se upotrebuva voda za piewe.

Instalirani kapaciteti

- slabo katjonski i mnogu kisel izmenuva~

- degazator za odstranuvawe na CO2

- anjonski mnogu kisel izmenuva~ i

- me{an izmenuva~ (katjonski i anjonski)

Posle 24 ~asovno rabotewe na jonskite izmenuva~i (katjonskite i anjonskite), tie se zasituvaat i po~nuva faza na regeneracija. Me{aniot izmenuva~ se koristi kako sigurnosen faktor i zatoa se zasituva posle eden mesec koga po~nuva negovata regeneracija.

Pri katjonskata izmena, kaj vodite so golema karbonatna tvrdina, se dobiva karbonska kiselina (H2CO3) koja se eliminira od vodata so pomo{ na vduvuvawe na vozduh vo eden degazator so dizni za rasprskuvawe na vodata.

Zasiteniot katjonski izmenuva~ se regenerira so razbla`ena kiselina (5 - 7%  Hcl) od koja go zadr`uva vodorodot, a go eliminira katjonot (na pr. Ca2+, Mg2+ i dr.) vo vid na hloridi.

Regeneracija na anjonskiot izmenuva~ se pravi so razbla`en rastvor na NaOH (4-5 % NaOH) od koj go zadr`uva hidroksilot, a gi osloboduva anjonite (Cl-, SO42- i dr.) koi se vrzuvaat so Na+ vo vid na soli.

Kako sporedni proizvodi na ovoj proces se pojavuvaat soli (CaCl2, MgCl2), vi{ok na kiselina (HCl) i baza (NaOH) od regeneracija na izmenuva~ite.

Otpadni vodi se pojavuvaat vo faza na regeneracija na jonskite izmenuva~i.

- PP stanica

Objejtot PP Satnica e administrativno tehni~ki objekt, namenet za potrebite na slu`bata za za{tita. Vo objektot se smesteni sistemi za avtomatsko gasnewe, sistemi za otkrivawe i javuvawe na po`ar, pumpi za napojuvawe na hidrantskata mre`a, agregat za dopolnitelno napojuvawe so elektri~na energija.

Slu`bata za obezbeduvawe izvr{uva raboti od domenot na fizi~ko-tehni~koto obezbeduvawe i za{titata od po`ari. Slu`bata raboti kontinuirano vo 3 smeni.

Vrabotenite vo slu`bata se soodvetno obu~eni, gi poseduvaat potrebnite licenci za rabota. Vo tekot na godinata soglasno planot za rabota se pravat najmalku 4 obuki-ve`bi vo oblasta na za{titata. Del od obukata se izveduva vo sorabotka so PP brigada na grad Skopje.

Su`bata se gri`i za sproveduvawe na merkite propi{ani so Zakonot za za{tita i spasuvawe, edna od tie merki e i obukata na vrabotenite soglasno navedeniot SOP za Postapka na vrabotenite vo slu~aj na po`ar.

Vo sklop na slu`bata funkcionira servis za PP oprema koja se gri`i za ispravnosta na celokupnata oprema za otkrivawe i gasewe na po`ari.

Vo Alkaloid, PP aparatite kako sredstvo za gasewe koristat ABC prav  i gas CO2., a ostanatite sistemi koristat voda kako sredstvo za gasewe.

- Magacini i rabotilnici

Magacinot za surovini ozna~en so br. 13 na Slika br.1 zafa}a povr{ina od 1000 m2 (50 h 20 m) i magacin za te~ni ve{ta~ki |ubriva ozna~en so br.8 na slika br.1.

Magacinot za surovini e so visinata na objektot e 7,30 m. Objektot e izgraden od cvrst grade`en materijal, {upliva cigla od 25 cm, malterisana od dvete strani so prodol`en malter.

Vo magacinot za surovini vo najgolem del se ~uvaat neorganski soli i mal del organski supstanci, site vo cvrsta agregatna sostojba (kristalni ili pra{kasti materii), glavno rastvorlivi vo voda.

Vo magacinot za te~ni ve{ta~ki |ubriva se ~uvaat surovinite za dobivawe na te~ni ve{ta~ki |ubriva.

- Oddelenie za konfekcionirawe

Zapalivi hemikalii (organski rastvorura~i) i neorganski hemikalii (kiselini) se pakuvaat vo oddelenieto za konfekcionirawe.

Organskite rastvoruva~i spored nivnite fizi~ko-hemiski osobini klasificirani se vo tri grupi:

| - Grupa | - Grupa | III Grupa |
| --- | --- | --- |
| - Benzol | 1.Etil alkohol | 1.Trihloretilen |
| - Ksilol | 2.Izopropil alkohol | 2.Jaglentetrahlorid |
| 3.Eter-petrolej 40-70 | 3.Metil alkohol | 3.Hloroform |
| 4.Eter-petrolej 30-50 |  | 4.Metilenhlorid |
| - Toluol |  | 5.Formalin |
| - Aceton |  |  |
| - Etil acetat |  |  |

Od nezapallivi hemikalii (kiselini) so ra~no dozirawe se pakuvaat:.

- Azotna kiselina

- Hlorovodorodna kiselina

- Sulfurna kiselina

- Perhlorna kiselina

- Fosforna kiselina

- Solna kiselina za doma}instvo

- Amonijak