V.2.2 Vidovi na otpad vo instalacijata

Kako rezultat na soodvetnite tehnolo{ki postapki koi se odvivaat vo odredeni pogoni vo pc hemija se generira: industriski neopasen otpad, otpad od pakuvawe, komunalen otpad i opasen otpad kako otpad od neorganski i organski industriski procesi.

- Industriski neopasen otpad

Kako industriski  neopsen otpad se generira:

  - mati~ni lugovi od pogon za neorganski sintezi, /06 03 14/

  - otpaden mil od pre~istitelna stanica, /19 02 06/

  - one~isteni soli i pra{ina od neorganskiot del, /06 03 14/

  - otpadni materii od kotlara (pepel, {qaka i sa|i). /10 01 01/

- Mati~ni lugovi

Mati~nite lugovi od neorganski del pretstavuvaat rastvori koi vo sebe sodr`at pogolem procent na one~istuvawa odkolku {to dozvoluva procentot za p.a. kvalitetot. Se upotrebuvaat vo procesot vo zamena na demineraliziranata voda za rastvarawe na tehni~kata sol ili se uparuvaat i prodavaat kako tehni~ka sol.

- Otpaden mil

Vo uslovi koga funkcionira pre~istitelnata stanica se javuva talog (mil) vo talo`nicite.

Milot pretstavuva pomalku ili pove}e koncentrirana suspenzija koja kako "nus produkt" se izdvojuva na krajot od celokupniot tretman na otpadnata voda. Sostavot na milot naj~esto e od suspendirani materii, koloidi, soli, nepo`elni joni i materii dodadeni vo vodata zaradi poefikasno pre~istuvawe i dekantirawe.

Za dekantirawe i su{ewe na milot izgraden e bazen (pole za odlo`uvawe) koj denes ne e vo funkcija.

Pri ovaa obrabotka se postignuvaat slednite celi:

- redukcija na volumenot na materijalot so potpolno ili skoro potpolno odstranuvawe na te~nosta

- razlo`uvawe na organskite materii koi gnijat i preminuvaat vo relativno stabilni materii (neorganski ili organski soedinenija), od koi vodata mnogu brzo se odvojuva

- olesneto manipulirawe na isu{eniot mil pri negovoto odveduvawe i dispozicija.

Su{eweto na milot na poleto za odlo`uvawe pretstavuva kombinacija na procesite na drenirawe i evaporacija.

Finalno isu{eniot talog se prevzema od ovlasteno javno pretprijatie na na~in utvrden so zakon, a soglasno so zakonot za otpad.

- One~isteni soli i pra{ina od neorganskiot del

od neorganskiot del (pogon neorganski sintezi) se generiraat one~isteni soli  koi se javuvaat vo vid na talozi koi se ispu{taat od dnoto na reaktorite, kako i talozi od filtrite i filter presite. [ar`niot otpaden materijal se ispu{ta od dnoto na reaktorot posle sekoja {ar`a, dodeka ~istewe na filtrite se pravi pri pojava na pogolem otpor pri protekuvawe.

Cvrstiot otpaden materijal se sostoi od te{ko rastvorlivi i inertni soli na Ca – karbonati, Mg – sulfati, Ba – sulfati, Si – dioksidi, hidroksidi i oksidi na `elezo. Dnevnata koli~ina na ovoj otpad se sobira vo plasti~ni buriwa, koi se iznesuvaat od pogonot do mesto za privremeno skladirawe od kade go prevzema JP Komunalna higiena, Skopje.

- Cvrsti otpadni materii od kotlara

Cvrstite ostatoci od spaluvaweto na energentot (pepel, {qaka i sa|i) se generiraat vo mali koli~ini. Ovoj cvrst otpad se sobira vo kontejner i se prefrla do mesto za privremeno skladirawe, a se sobira od strana na JP Komunalna higiena Skopje.

Ovoj cvrst otpad e hemiski inerten materijal, koj se odlaga na gradska deponija i kako takov ne pretstavuva opasnost za `ivotnata sredina.

- Otpadi od pakuvawe

Kako otpadi od pakuvawe se javuva:

  - Hartija, 20 01 01

  - Plastika, 20 01 39

  - Metalni buriwa, 20 01 40

  - Drveni paleti, 20 01 38

  - Najlon, 20 01 99.

- Plasti~na, staklena i kartonska ambala`a i otpadno `elezo

Plasti~nata, drvena i kartonska ambala`a, kako i otpadnoto `elezo se sobiraat vo krugot na fabrikata vo soodvetni kontejneri na posebna lokacija. Vo Prilog e daden   Dogovorot za usluga postapuvawe so sekakov vid otpad so ovlasten Kolektiven postapuva~ so otpad.

- Komunalen otpad

Komunalniot otpad se sobira od JP Komunalna higiena edna{ dnevno, spored dogovor. Ovoj otpad se sobira vo kontejneri za otpad i privremeno se skladira na sobirno mesto za otpad . Go prevzema JP Komunalna higiena Skopje

- Opasen otpad

Kako  opsen otpad se sozdava otpad od neorganski i organski industriski procesi:

- Otfrleni neorganski hemikalii od opasni supstanci, 07 05 08*

- Hemiski supstanci koi se opasni  ili sodr`at opasni supstanci, 07 06 08*

- Pakuvawe {to sodr`i ili e zagadeno od opasni supstanci, 15 01 10*

- Hemiski supstanci koi se opasni  ili sodr`at opasni supstanci, 18 02 05*

- Hemiski supstanci koi se opasni  ili sodr`at opasni supstanci, 18 01 06*

Opasniot otpad {to se sozdava vo krugot na fabrikata po poteklo e od kontaktnata ambala`a na malite pakuvawa vo koi doa|aat surovinite i toa plasti~ni kesi, odnosno kontejneri.

Ovaa koli~ina e mnogu mala {to se doka`uva so specifikaciite za prinos (koli~ina na vlezni surovini i gotov proizvod).

Ovoj otpad se sobira vo soodvetni sadovi na mestoto na sozdavawe i do otstranuvawe od Ovlasteniot postapuva~ se skladiraat vo za toa odredeniot reon.

Iznesuvaweto e vo posebnio vozila na Grupniot postapuva~ so frekvencija po potreba vo zvisnost od proizvedenata  koli~ina, najmalku dva pati nedelno.

Vo prodol`enie na ovoj Prilog dadeni se Dogovori so firmite koi  go prevzemaat otpadot od lokacijata \or~e Petrov.