## VIII.1 Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot

Vo tekot na procesot prevzemeni se odredeni merki za spre~uvawe na zagaduvaweto i toa:

- Magacin za surovini

Skladiraweto i manipulacijata so surovini vo magacinot za surovini se realizira po definirana procedura i vo soglasnost so zakonskata regulativa.

Pri transportot  na opasnite hemikaliite se vnimava na slednoto:

- ambala`ata da bide dobro zatvorena, dovolno cvrsta i nepropustliva;

- opasnata materija ne smee da ja nagrizuva ambala`ata;

- ambala`ata sekoga{ mora da se ~uva i prenesuva na paleti vo vertikalna polo`ba.

Vo slu~aj na o{tetuvawe na nekoj sad i izlevawe na sodr`inata, vo ogradeniot prostor se postavuvaat sandaci so siten pesok, a isturenata sodr`ina vedna{ se posipuva so pesok. Ne smee vedna{ da se upotrebuva voda za ispirawe, poradi silnata reaktivnost na surovinite so vodata i osloboduvawe na toplina.

  - Rezervoari za zapalivi te~nosti

Rezervoarite se atestirani za skladirawe na zapalivi te~nosti.

Preto~uvaweto na zapalivite te~nosti od avtocisternata vo rezervoarite e vo soglasnost so propisite za protivpo`arna za{tita.

Sekoj rezervoar se polni i prazni preku zaseben cevovod.

Elektrouredite i instalaciite se izvedeni vo antieksplozivna "S" za{tita od tipot Ehd II BT 4.

Skladot, cevovodite, armaturata i opremata se za{titeni od atmosferski praznewa i stati~kiot elektricitet.

  - Pogon za neorganski i organski proizvodi

Vo proizvodniot del za neorganski i organski proizvodi poradi spre~uvawe i dostignuvawe na nedozvoleni koncentracii na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot vo rabotnata sredina instaliran e sistem na efikasna prinudna ventilacija so postavuvawe na vsisni haubi koi se povrzani so ventilatori.

Pri proektirawe na sistemot za ventilacija zemena e vo predvid koli~inata i specifi~nata te`ina na parea i gasovi koi mo`e da se najdat vo vozduhot, poradi {to rasporedot na ventilacionite kanali, brojot na izmeni na sve` vozduh i distribucijata na vozduh tehni~ki e re{ena na najdobar mo`en na~in.

Od pogonot za neorganski sintezi se sozdavaat mati~ni lugovi. Istite pretstavuvaat rastvori koi vo sebe sodr`at pogolem procent na one~istuvawa odkolku {to dozvoluva procentot za p.a. kvalitetot. Se upotrebuvaat vo procesot vo zamena na demineraliziranata voda za rastvarawe na tehni~kata sol ili se uparuvaat i prodavaat kako tehni~ka sol.

Vo pogonot za neorganski sintezi izvedeni se blago kosi podovi i kanali koi ovozmo`uvat sobirawe na vkupnata voda od perewe na podovi vo sobirnata {ahta pa vo tehnolo{kata kanalizacija. Vo slu~aj na havarija, odnosno do kolku bi do{lo do prosipuvawe na pogolema koli~ina na rastovoreni soli vo pogonskata kanalizacija predvidena e mo`nost na rabla`uvawe na ovoj rastvor so golema koli~ina tehnolo{ka voda. Ova e ovozmo`eno so povrzuvawe na tekot na otpadnata voda za ladewe so pogonskata tehnolo{ka kanalizacija.

Pogonskata tehnolo{ka kanalizacija povrzana e so centralna stanica za pre~istuvawe na voda koja go opslu`uva lokalitetot.