## VIII.2 Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot

Sostojbata vo 2013 god. e sledna:

- Vozduh

Evidentirani se vkupno 10 ispusti:

- dva (2) ispusti se od kotlara (A1 i A2)

- osum (8) ispusti se od pogonot za neorganski sintezi (od A3 do A10).

Vrz osnova na podatocite dobieni od izvr{enite merewa i analizi na emisijata na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot mo`e da se konstatira deka vo soglasnost so Pravilnikot za grani~nite vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl. vesnik na SRM, br.141/2010god.), nema nadminuvawe na grani~nite vrednosti.

Kako merka za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot za za{tita na vozduhot predvideni se 2 merki i toa:

- postavuvawe na filtri vo kotlarata so cel namaluvawe na emisijata na zagaduva~kite supstancii i

- zamena na postojnoto gorivo mazut so gas koga za toa }e bidat obezbedeni uslovi.

Ovie planirani merki se dadeni vo Operativniot plan.

- Voda

Od instalacijata evidentirana e edna to~ka na emisija vo gradska kanalizacija prika`ana vo Prilog VI.3.

Kanalizacijata na industriskite otpadni vodi e povrzana so pre~istitelnata stanica na lokalitetot, kade industriskite otpadni vodi se tretiraat pred da se ispu{tat vo gradskata kolektorska kanalizaciona mre`a.

- Pre~istitelna stanica

Za pre~istuvawe na otpadnite vodi na ovoj lokalitet e izgradena pre~istitelna stanica (1966 god.) koja e dimenzionirana taka da gi prifa}a otpadnite vodi od pogonite na neorgansko oddelenie, organsko oddelenie i oddelenieto za konfekcionirawe.

Otpadni vodi se prika`ani vo Prilog VI.3. na Slika br.12, 13 i 14.

Pre~istitelnata stanica se sostoi od:

- Homogenizator

- Neutralizer

- Talo`nici

- Pole za odlo`uvawe i su{ewe na mil

Slika br. 17:  Pre~istitelna stanica

Postapkata za pre~istuvawe na otpadnite vodi se realizira vo nekolku fazi i toa:

- gruba filtracija,

- homogenizacija,

- neutralizacija,

- talo`ewe

- deponirawe i ispu{tawe.

Vo Prilog VII.4 dadena e ocenka za vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija.

- Na~in na  rabota na pre~istitelnata stanica

Otpadnata voda prvo doa|a preku metalna re{etka vo priemna {ahta, a odtamu vo bazen za izramnuvawe na koncentracii. Ovoj izramnuva~ na koncentracii, ili homogenizator, koj e izgraden podzemno od kade so pumpa vodata se prefrla vo naredniot bazen kade se vr{i neutralizacija - neutralizator.

Neutralizacijata se izveduva so NaOH ili so zakiseluvawe so HCl, a ovoj proces se realizira samo vo prva smena. Vo odredeni periodi na proizvodstvo, osven otpadna voda od miewe na reakciskite sadovi, se ispu{taat i otpadni lugovi na netoksi~ni soli, neupotrebeni bazi i kiselini, ostatoci od pre~istuvawe na organski rastvoruva~i, otpadni vodi od Pogon za fleksibilni sintezi so odredeno organsko opteretuvawe.

Posle zavr{enata neutralizacija otpadnata voda i stvoreniot talog se prefrlaat vo eden od dvata talo`nici. Talogot od talo`nicite povremeno se prefrla vo bazen za talog, a od tuka se transportira, ili poto~no deponira, dodeka izbistrenata voda se ispu{ta vo kanalizacioniot sistem na odveduvawe.

Vo sega{ni uslovi na rabota, pre~istitelnata stanica ne raboti kontinuirano i nejzinata efikasna funkcionalnost e namalena od pove}e pri~ini.Dobienite rezultati od analiziranite otpadni vodi se vo granicite na maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) za site ispituvani parametri, vo soglasnost so Pravilnik za opasnite i {tetnite materii i supstancii i nivnite emisioni standardi {to mo`at da se ispu{taat vo kanalizacija ili vo sistem za odvodnuvawe, povr{inski ili podzemni vodni tela, kako i vo krajbre`ni zemji{ta i vodni `iveali{ta (Sl.vesnik na R.Makedonija br.108/2011 god.).

Kako merka za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot za za{tita na vodite predvidena e rekonstrukcija na pro~istitelna stanica. Ovaa merka e dadena vo Operativniot plan.