ПРИЛОГ VI

Извршени мерења на респирабилна прашина

и бучава во ДГ Бетон АД Скопје

Асфалтна база Романовце

VI . 1    Респирабилна прашина во ДГ Бетон  АД Скопје Асфалтна база

Романовце................................................................................................2

VI.2      Бучава  и  нејзино  влијание  во ДГ Бетон  АД Скопје

Асфалтна база Романовце  ..................................................................4

VI.3     Отпадна вода и  нејзино влијание  во ДГ Бетон АД Скопје

Асфалтна база Романовце  ...................................................................6

VI.4     Почва во ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна База Романовце ............. 7

VI.5     Влијанија од вибрации од ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна

База Романовце ......................................................................................7

VI.6     Концетрации на штетни материи и прашина од емитер во ДГ

Бетон  АД Скопје Асфалтна база Романовце......................................8

Прилог VI :

1.  Резултати од мерења

VI.      Респирабилна прашина во ДГ  Бетон  АД Скопје

Асфалтна база Романовце

VI.1    Емисии на прашина

Анализи на квантитативните вредности на концентрација на респирабилна прашина во работните простории за одредување на штетно влијание на истата, се извршени согласно стандардот МКС З.3О 001/91 во зависност од видот на прашина.

Максимално дозволените концентрации на вкупно респирабилна прашина од минерално и органско потекло дадени се во табела бр.1.

Табела бр 1

| Прашина | Респирабилна(мг/м³) | Вкупна(мг/м³) |
| --- | --- | --- |
| 1. МДК за минерална прашина во воздухот во р. простории се пресметува према % СиО2 | 10 (мг/м³) %респ. СиО2 + 2 | 30 (мг/м³) %респ. СиО2 + 2 |
| 2.Прашина во гранит | 2 | 6 |
| 3.Прашина од азбест | 1 | 3 |
| 4.Прашина од стаклена волна | 2 | 6 |
| 5.Јагленова прашина без СиО2 | 3 | 10 |
| 6.Прашина од памук, свила, лен и коноп | 1 | 5 |
| 7.Прашина од растително и животинско потекло | 3 | 10 |
| 8. Прашина од силикати со помалку од 10% СиО2 (талк,лискун,оливин) | 4 | 12 |
| 9.Прашина од пластични материи (оливинхлорид,аминоплас,фенопласт) | 3 | 10 |
| 10.Минерална прашина со помалку од 1% СиО2 | 5 | 15 |

Штетното влијание на прашината е одредено во согласност МКС З.3О 001/91 во зависност од видот на прашината.

Квантитативните вредности за концетрациите на прашина емитирана од инсталацијата  ДГ  Бетон  АД Скопје Скопје Асфалтна база Романовце за респирабилна прашина се презентирани во Табела бр.2

Табела бр.2 Апроксимативни врдености на концетрации на респирабилна прашина

| Реден број | Мерно место | Респирабилна прашина мг/ м3 | МКД мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средна вредност |  |
| 1 | Гранична линија на инсталацијата - источна страна | 2,23 | 5 |
| 2 | Гранична линија на инсталацијата - северна страна | 3,14 | 5 |
| 3 | Гранична линија на инсталацијата - западна страна | 1,96 | 5 |
| 4 | Гранична линија на инсталацијата - јужна страна | 2,14 | 5 |

Врз основа на измерените квантитативни вредности за концетрациите на  респирабилна прашина во работните простории и во животна средина на ДГ  Бетон АД Скопје Асфалтна база Романовце, може да се констатира дека апроксимативните концетрации  се во граници на максимално дозволените концентрации ,согласно МКС З.БО 001/91, според што предметната инсталација Асфалтна база Романовце не предизвикува значително штетно влијание врз животната средина.

VI.    Бучава  и  нејзино  влијание во ДГ Бетон  АД Скопје

Асфалтна База Романовце

VI.2   Бучава

Во “Еуромак Контрол” Скопје, за мерење на бучава во животна средина се применува методата МКС 1996-2:2010 Акустика – Опис, мерење и оценка на бучава во животната средина – Дел 2: Одредување на нивоата на бучава во животна средина.

Врз основа на податоците и анализата за квантитативните вредности на нивото на бучава изразено во дБ се врши споредба со нормативите дадени во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/2008 год).

Мерењата се вршени со инструмент за мерење бучава Циррус тип ЦР:831Ц калибриран со звучан калибратор Брüел & Кјæр 4231 во согласност со последните ревизии.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА НИВО НА БУЧАВА

Мерење и анализа на ниво на бучава со цел утврдување на влијанието на истата врз животната средина се извршени на ден 29.08.2013 год, на гранична линија на инсталацијата, на  четири мерни места:

- М.м 1 – Источна страна

- М.м 2 – Северна страна

- М.м 3 – Западна страна

- М.м 4 – Јужна страна

Целта на извршените мерења е утврдување на влијанието на нивото на бучава, што се емитира во животната средина.

Мерења на ниво на бучава се извршени на ден 29.08.2013 год.,во временски период  од 11.30  до 14.45 часот.

Амбиентални услови при мерењето:

Температура 23,8оЦ

Релативна Влажност 53,5%

Квантитативните вредности за еквивалентно континуирано ниво на бучава Лаељ, Лцпк и Лмаџ за еднооктавен спектар за фреквентно подрачје од 31,5 до 8 000 Хз за наведените  мерни места се прикажани во Табела бр. 3 и Спектрограм  бр.1, 2, 3, 4.

Табела бр.3

| Објект: Асфалтна база Романовце |  |  | Мерна опрема: Прецизен модуларен анализатор на звук тип ЦИРРУС модел ЦР831Ц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датум и време на мерење: 29.08.2013 година, 11.30-14.45 часот |  |  |  |  |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊЕ |  |  |  |  |
| Мерно место: | Лабораториска ознака | Лаељ (дБ(А)) |  | МДН (дБ(А)) |
| Источна страна од исталацијата | АБ - 246 /13 | 57,0 |  | 60 |
| Северна страна од исталацијата | ББ - 246 /13 | 56,2 |  | 60 |
| Западна страна од исталацијата | ВБ - 246 /13 | 58,2 |  | 60 |
| Јужна страна од исталацијата | ГБ - 246 /13 | 57,5 |  | 60 |

* Мерењата се извршени во услови на постојан и потполн режим на работа.

Врз основа на добиените податоци од извршените мерења и анализа на ниво на бучава што се емитираат во животната средина од Инсталацијата Асфалтна база Романовце при ДГ БЕТОН, АД Скопје, за наведените мерни места,  согласно Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2), Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1) се констатира дека добиените вредности се во граници на максимално дозволеното ниво (МДН).

VI.    Отпадни води и  нивното влијание  во постројката  ДГ Бетон

АД Скопје  Асфалтна База Романовце

VI.3   Отпадна вода

Отпадните води содржат многу различни супстанци. Затоа е невозможно да се дадат некои општи показатели на квалитетот на отпадните води од различни дејности, туку за секоја поединечна дејност мора да се познаваат и да се мерат оние параметри кои претставуваат потенцијални полутанти.

Табела бр.4

| Индустрија | Параметри (а) | Параметри (б) |
| --- | --- | --- |
| Индустрија за производство на бетон | ХПК pH суспендирани цврсти честички температура | Алкалитет Сулфати Вкупен сув остатаок на филтрирана вода |

Во зависност од видот, квалитетот и количеството на индустриските отпадните води тие можат директно или индиректно да се испуштаат во најблиските водотеци или канализационата мрежа.

Водата игра две важни улоги во индустријата: служи за загревање или ладење и може да биде директно употребена во извесни хемиски процеси како реактант, продукт или растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа е и најмалку загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку директно се испушта во водоприемниците. Процесната вода, од друга страна, е многу повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува.

Асфалтната база Романовце не е приклучена на водоводна и канализациона мрежа.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, ДГ Бетон има склучено Договор за снабдување со  Организацијата Кодинг од Скопје, додека техничка вода за одржување на хигиена на ваботените ќе се овозможи со поставување на цистерна. Цистерната ќе биде поврзана со постоечката непропусна септичка јама со капацитет од 25 000 Л (должина 5метри, ширина 3метри  и висина 1,7метри) за чие чистење ќе се овласти Јавното Комунално Претпријатие од Куманово.

Исто така за санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Тоѕ Фор за чие чистење и одржување е надлежна (согласно Договор со Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје).

Врз основа на увидот на лице место и снимената состојба на постоечката состојба на Асфалтната база Романовце, ДГ Бетон АД, Скопје не е идентификувана емисија на отпадна вода во канализација, ниту во површински реципиент.

VI. 4 Почва во ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна База Романовце

Од работењето на постројката Асфалтна база Романовце не се врши директно испуштање на вода од процесот бидејќи водата во процесот не се користи.

Од работењето на постројката Асфалтна база Романовце при отпрашување не се врши директно испуштање на прашина во почвата.

Врз основа на увидот на лице место и снимената состојба на постоечката состојба на Асфалтната база Романовце, ДГ Бетон АД, Скопје не е идентификувана емисија на загадувачи во почва.

VI. 5   Влијанија од вибрации од ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна              База Романовце

На предметната инсталација Асфалтна база Романовце не е идентификуван извор за емисија на вибрации, поради што не е констатирано ваков тип на влијание врз животната средина.

VI.6    Влијанија на штетни материи и прашина од емитер од ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна База Романовце

Мерењата на концетрациите на штетни материи ЦО,ЦО2 ,СО2,НОџ,О2 ,од емитер  од Објектот Асфалтна база Романовце , се извршени со компјутер анализатор за гасови тип Тесто 350 ЏЛ, на едно мерно места.

Притисокот, брзината и протокот на гасови се мерени според препораките за мерења на емисија на штетни материи од стационарни извори - Стандардот МКС ИСО 10780:2008.

Резултатите од извршените мерења и анализа се прикажани табеларно.

Табела бр.5

| Објект | ДГ БЕТОН, Асфалтна база Романовце А1 - емитер оџак на Ротациона печка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерно место бр.1 |  | Мерна опрема |  | Лаб. ознака |  | Датум и време на мерењето |  |
| Ротациона печка |  | Тесто 350 ЏЛ Гасен анализатор |  | АГ - 246/13 |  | 29.08.2013 год. 11:30 х |  |
| Гориво |  | Моќност на котел |  | Намена Сушење на агрегат |  |  |  |
| Нафта |  | / |  |  |  |  |  |
| Резултати од мерењата |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметар |  | Метода | Единица мерка |  | Резултат |  | МДК |
| Брзина на гасот |  | МКС ИСО 10780:2008 | m/s |  | 4,4 |  | / |
| Волуменски проток на гас |  |  | Nm3/h |  | 2056 |  | / |
| Масен проток |  |  | kg/h |  | 1012 |  | / |
| Температура,т |  |  | ºC |  | 87,1 |  | / |
| Кислород, О2 |  | МКС ИСО 12039:2008 | % |  | 19,4 |  | / |
| Јаглерод моноксид, СО |  |  | mg/Nm3 |  | 107 |  | 170 |
| Јаглерод диоксид, СО2 |  |  | % |  | 1,17 |  | / |
| Сулфур диоксид, ЅО2 |  | МКС ИСО 7935:2008 | mg/Nm3 |  | 175 |  | 1700 |
| Азот диоксид, НО2 |  | МКС ИСО 10849:2008 | mg/Nm3 |  | 148 |  | 350 |

Мерењата на концетрација на вкупна прашина е извршено согласно Стандардот  МКС ИСО 9096/ 1:2006, со Микроманометар со питова сонда тип МАРК-АИРФЛОЊ ТЕСТИНГ СЕТ и вакум пумпа тип АЛЕГРО Д2 МОЛД-ЛИТЕ САМОЛЕР со строго контролиран проток на влезниот воздух, за мострирање на емисиона прашина во изокинетички услови.

Резултатите од извршените мерења се прикажани во Табела бр.6

Табела бр.6

| Име на организација |  | ДГ БЕТОН, Асфалтна база Романовце А1 - емитер оџак на Ротациона печка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерно место бр.1 | А1 - Емитер оџак на Ротациона печка ( АВ - 246/13) |  |  |  |  |
| Датум на мерење | 29.08.2013 год. |  |  |  |  |
| Емитирана штетност | Волуменски проток на отпаден воздух ( Nm3 /h) |  | Емисионо количество (kg/h) | Концентрација (mg/Nm3) |  |
|  |  |  |  | измерено | МДК |
| Цврсти честички (вкупна прашина) | 2056 |  | 1,05 | 21,4 | 50 |

Мерењата се извршени во услови на постојан и потполн режим на работа.

Врз основа  на извршените мерења и анализа на концетрациите на штетни материи во отпадни гасови и цврсти честички (вкупна прашина) од емитер кои се емитираат во животната средина, генерирани од  Инсталацијата Асфалтна база Романовце при ДГ БЕТОН, АД Скопје се констатира дека се во граници на ГВЕ за наведеното мерно место согласно Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл.Весник на РМ бр.141/10).