- РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА,  ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ  СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК СО АКТИВНОСТИ

С О Д Р Ж И Н А

XIII.1      Вовед .....................................................................................2

XIII.2	     Општо за асфалтот и  можните  влијанија..........................3

XIII.3	     Краток опис на асфалтна база..............................................5

XIII.4	     Опис на асфалтни бази .........................................................6

XIII.5      Престанок на работа..............................................................7

XIII.6     Реставрација на инсталацијата ............................................8

XIII.1	 Вовед

Информациите презентирани во додаток XIII се со цел да се презентираат мерките кои што се превземаат од страна на ДГ Бетон АД - Скопје, како и светски атрактивни методи за намалување на евидентираните можни загадувања од активностите кои што се изведуваат во рамките на инсталациите на ДГ Бетон АД - Скопје.

Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со одговорните лица за процесите, се предвидени мерки за минимизирање на негативните ефекти врз животната средина од работењето на инсталацииите кои се под раководство на ДГ Бетон АД - Скопје.

Врз основа на апроксимативни податоци за можни влијанија врз медиумите на животната средина  од работењето на новата инсталација Асфалтна база Романовце  се предвидени мерки за заштита  од:

- емисии на прашината која се јавува при работните активности,

- емисии на загадувачки суспстанци во отпадни гасови кои потекнуваат од согорувањето на нафта која ќе се користи за создавање на топлина за ротационата сушара и

- бучава која  е резултат на работните активности  на самата инсталација.

Раководството следејќи ги светските барања за заштита на животната средина, во своето работење веќе има предвидено  мерки за загадувањето на животната средина како на пример:

- мерки во поглед на едукација на персоналот за подигање на еколошката свест, - суво или водено отпрашување кое го имаат сите асфалтни бази.

Проценка за тоа колкав би бил работниот век на инсталациите со кои управува ДГ Бетон АД - Скопје, не е направена, меѓутоа,  доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да престанат со работа , ДГ Бетон АД - Скопје, се обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната  средина од своето работење.

XIII.2	Општо за асфалтот и можните влијанија

Асфалтот се користи за асфалтирање на патишта, за покриви и индустриска и специјална намена. Оксидираниот асфалт се користи во операциите за формирање на покривите, обложувањето на цевките, поставување на подлога со запечатување на бетонските асфалти, примена во хидрауликата, мембранско обложување, формирање на некои асфалтни смеси, и произвотство на бои.

Од научна гледна точка, асфалтите би требало да се класифицираат во однос на тоа дали тие биле претходно подвргнати на процесот на оксидација. Повеќето од статиите напишани за асфалтните смеси ги класифицираат асфлатите според нивните карактеристични својства за кои што тие и се произведуваат (како например, асфалти за патишта и асфалти за покриви). Овој податок во голема мера ја усложнува презентацијата на хемискиот состав на асфалтните смеси, бидејки повеќето од асфалтите кои што се користат за асфалтирање на патишта не се направени од оксидиран асфалт, но оние  асфалти кои што зафаќаат поголем дел од асфалтните смеси и кои што се користат во обложувањето на покривите се направени од оксидиран асфалт. Ситуацијата понатаму се комплицира со додавање на адитиви и модификатори, така што се јавуваат разлики во реагирањето на асфалтните супцтанции за исти температури.

Разликите во начинот на третирање на асфалтните смеси за време на нивното нанесување на патиштата и покривите, во главно влијаат на составот на асфалтните пареи и испарливи компоненти. Кога се доставува топлиот асфалт на местото каде што се врши негово нанесување, тој се лади откако ќе ја напушти фабриката и може веднаш да се употреби односно да се нанесе.

Откако се знае дека составот на асфалтот, асфалтните пареи и асфалтните испарливи компоненти зависат од температурата, производствениот процес, присуството на адитивите и модификаторите, како и нивното нанесување, не треба да биде непознат и фактот дека лабораториски генерираните асфалтни пареи кои што наликуваат на оригиналните асфалтни пареи емитирани во надворешната околина се тешко производливи во асфалтните индустриски процеси. Од истражувањата може да се види дека условите при кои што се генерираат пареите влијаат врз структурата на асфалтните пареи. Со употребата на различните типови на аналитички техники – како што е гасната хроматографија заедно со фотометриското детектирање на јонизирањето на компонентите во согорувачкиот процес, детектирањето на атомските емисии, и гасната хроматографија со масената спектрометрија – се врши споредување на лабораториски-генерираните асфалтни пареи со пареите кои што се колектирани во почетниот дел во резервоарот на фабриката за произвотство на топла асфалтна смеса. Од овие истражувања се заклучило дека врз хемиската структура на асфалтните пареи влијаат сите овие фактори како што се: температурата, зачестеноста на мешањето и влечењето наспроти постапката на вдувување на насобраниот гас.

Кога се загрева асфалтот тогаш се испуштаат асфалтните пареи, а кога пареите се ладат тогаш тие се кондензираат. Како такви, овие пареи се збогатени со различни испарливи компоненти кои што се присутни во асфалтот така што се очекува тие да се разликуваат во хемиска односно потенцијално токсична смисла од оригиналниот материјал од кој што потекнуваат.

Асфалтните пареи претставуваат облак од мали честички и се создаваат со кондензација на гасната фаза по прифаќањето на испарливите компоненти кои што се присутни во асфалтот. Заради тоа што компонентите од асфалтните пареи не се кондензираат сите одеднаш, работниците се подложни при работата на контакт не само со асфалтните пареи туку и со асфалтните испарливи компоненти. Физичката природа на пареите и испарливите компоненти сеуште не е точно окарактеризирана, но за асфалтните пареи се знае дека тие би требало да бидат со прилично поголем вискозитет. Честичките од асфалтните пареи може да се слепуваат и меѓусебно да се соединат така што го отежнуваат процесот на дефинирање на нивната големина. Некои од пареите се кондензираат само во течната фаза, така што формираат вискозна течност заедно со неки цврсти супстанции.

XIII.3	Краток опис на асфалтна база

Асфалтот се произведува со мешање на агрегат , разни фракции и битумен на одредена температура и потоа се испушта во силос од каде се испушта во камион и се носи веднаш на место на вградување.

Агрегатот т.е. разни фракции, пред да се измеша со битуменот прво се загрева и откако минува нис повеќе сита се одредуваат односите на разните величини на фракции кои ќе се вградат во типот на асфалтот.

Својствата на асфалтот се одредуваат во однос на користените типови на разни фракции на агрегат и битуменот, а најважен е нивниот пропорционален однос.

XIII.4	Опис на асфалтна база

Асфалтните бази се состојат од :

- 	Широк полупреграден бетониран простор за разни фракции 	(типови) на 	агрегати

- 	Бункери-дозери за разни фракции на агрегатот  вкупно пет 	бункери

- 	Уред за дозирање на агрегат-зрнест материјал ( пет лентести 	транспортери -  мали  и еден голем транспортер)

- 	Барабан-сушара за загревање на материјалот

- 	Резервоари со мазут, битумен и нафта

-	Масло за загревање на цевката во која се транспортира битуменот 	и за  загревање на резервоарите со битумен и мазут.

- 	Систем за обезпрашување-циклон (собирање на прашина, водена 	постапка без филтри)

- 	Шасија (на која се монтирани уредите кои се дел од функција на 	асфалтна база).

- 	Вибро сито

- 	Вертикална  мешалка.

- 	Уред за дозирање на камено брашно (полжест транспортер )

- 	Уред за носење на исушен агрегат (кофичест транспортер)

- 	Силоси за камено брашно и прашина (2 ком)

- 	Вага за агрегат (зрнест материјал)

- 	Вага за камено брашно (прашкаст материјал)

- 	Вага за битумен (течен материјал)

- 	Количка за готов материјал

Управувањето со целокупната асфалтна инсталација се врши од една платформа пред која преградно се распоредени еден покрај друг командна табла  и команден орман.

На командниот орман изгравирана е технолошка шема со светлосен уред за секоја функција (работа на поедини инструменти.)

XIII.5	 Престанок на работа

Проценка за тоа колкав би бил работниот век на Инсталацијата Асфалтна база Романовце, не се направени,  меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде  неопходно  да престане со работа ДГ Бетон АД - Скопје, се обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната  средина од работењето на оваа инсталација.

Во случај на делумен или целосен престанок со работа  е направен  план за минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина.

Главна одговорност во одлучување за просторот и опремата на Асфалтната база Корешница која во моментот на престанок на работа ќе биде затекната има највисокото раководство во соработка со координаторот за заштита на животна средина и тимот за заштита на животна средина.

Прва фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со работа на инсталацијата ќе опфати контрола на остатоците на материјалите, планирано расчистување и чистење како  разгледување на солуција за продажба на опремата на инсталација од сродна дејност или пак  соработка со превземач кој понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата.

Тоа вклучува :

- Искористување на сите суровини, што подразбира  навремена најава на престанокот со активностите за да се овозможи  еквивалентна  залиха на материјали.

- Отстранување на било каква хемикалија или отпад складирани на локацијата. Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое ќе се затекне на локацијата во време на престанокот со работа ќе биде  отстрането или рециклирано преку соодветни овластени фирми.

- Процесната опрема ќе биде исчистена, демонтирана и соодветно складирана  до понатамошна продажба или  доколку не се најде купувач, ќе биде отстранета или рециклирана преку соодветни овластени фирми.

- Зградите ќе бидат  темелно очистени пред напуштање.

- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски период.

- Во случај на престанок со работа сите масла, средства за подмачкување или горива кои што ќе бидат затекнати во моментот на престанок со работа истите ќе бидат предадени на овластен превземач кој понатаму ќе ги употребува или рециклира.

XIII.6	 Реставрација на инсталацијата

Втора фаза од активностите би опфатила активности во поглед на искористување на просторот. Што се однесува до просторот во кој ќе се изведуваат активностите не може да се искористи за земјоделски цели ниту пак за урбан развој. Најдобро искористување на овој простор би бил тој да се употреби  како магацински простор.

Во случај да не се најде заинтересирана страна за ваква намена (магацински простор) може да се јави потреба од рушење на овој објект. Во таков случај најнапред се разгледува опсегот на рушење. Се прави проценка на количината на отпад кој што би се јавил при операцијата на рушење како и се прави план за управување со отпадот кој што ќе настане при овие активности.

Исто така при престанок со работа пред понатамошна пренамена на просторот ќе се направи и проценка на деградација на почвата од дотогашните активности на инсталацијата.

Освен тоа,  ДГ Бетон АД - Скопје,  ќе ангажира стручни лица за ревитализација  на ваков вид инсталации  и планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна средина и просторно планирање.