VI  ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

С О Д Р Ж И Н А

VI. 1 Услови на теренот на инсталацијата...........................................2

VI.2 Емисии во атмосферата.................................................................2

VI.3 Оценка на емисиите во атмосферата...........................................4

VI .1  Услови на теренот на инсталацијата

Со прогласување на Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005) се утврдуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на животната средина и природата заради остварување на правата на граѓаните за здрава животна средина.

Во Законот за животнта средина се предвидува надзор над објектите и техничко - технолошки решенија за намалување или спречување на загадувањето.

Работните организации и другите правни лица чии објекти, уреди и постројки го загадуваат воздухот вршат мерења на количествата на испуштени материи и водат евиденција за извршените мерења на начин и рокови предвидени со Правилникот  за  начинот  и  роковите  за  мерење,  контрола  и  евиденција  на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди  што  можат  да го  загадат воздухот  над  максимално  дозволените концентрации (Сл. Весник на СР Македонија, бр. 13/76) и Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот  (Сл. Весник на Р.М, бр.140/10).

VI.2 Емисии во атмосферата

Загадување во атмосферата кое се јавува во постројката Каменолом Оризари, е дифузна имисија на прашина која се јавува при функционирање на базата. Најлесно забележливо загадување на воздухот, со кое често се соочуваме во урбаните средини, е црниот чад. Всушност, тој е составен од честички, кои се најчести контаминенти на воздухот и тие заедно со сулфурните оксиди ги создале првите проблеми со загадувањето на воздухот (Лондон, 1952 год.). димензиите на честичките (цврсти или течни), кои се диспергирани во воздухот, се движат од 2·10-4  µм (димензии на молекули) до 500µм. Честичките со пречник помал од 10 µм се наречени фини честички или аеросол и долго се задржуваат во воздухот, додека поголемите се познати како груби или таложни честички и можат да се таложат. Дел од честичките можат да се апсорбираат во капките од врнежите и на тој начин се отстрануваат од атмосферата.

Технолошка постапка за експлоатација на минерална суровина - варовник

Технолошкиот процес на експлоатација се заснова врз примена на дисконтинуирана технологија односно со примена на дупчачко-минерски работи, товарење на изминираниот материјал  и транспорт со камиони кипери до постројката за дробење и сепарирање.

При процесот на површинската експлоатација на минерална суровина-дијабази,не се користи електрична енергија и технолошка вода.

За водоснабдување на работниците кои ги извршуваат експлоатационите активности ќсе користи флаширана вода.

Пристапот до екслопатационото поле, инфраструктурните објекти и магацинскиот простор,  се врши преку постојниот пристапен пат.

Важно е да се потенцира дека во лежиштето „Оризари“ нема  да се јави класична јаловина (податок обезбеден од Геолошкиот елаборат и резултатите од пробната експлоатација).

Евентуалните јалови партии кои би се појавиле во текот на експлоатацијата, предвидено е да се издвојуваат на јаловинска лента од дробиличната постројка и како тампон да се користат при изградба на патишта. На предвидениот концесиски простор во минатото се вршела експлоатација на истата минерална суровина од страна на градежната фирма Маврово.

Санирање на пристапните патишта до етажите, чистење на етажните берми од задушен варовник и порамнување на етажните косини

Сите основни содржини на локалитетот ги поврзува посебна сообраќајница, која води до површинскиот коп. На површинскиот коп се изведени интерни сообраќајници, кои што служат за пристап на работната механизација и интерните воозила.

За успечно функционирање на сообраќајниците се врши чистење на етажните берми од задушен варовник и порамнување на етажните косини.

Во технолошкиот процес на површинската експлоатација површинскиот коп

„Оризари“ е поделен на 6 (шест) етажи:

5 (пет) со висина од 10 метри (Е-590;Е-580; Е-570; Е-560; и Е-550) и

една со висина од 3 (три) метри (Е-600).

Дефинираната висина на етажите обезбедува сигурност на рударските работи,висок капацитет на товарната и транспортната опрема, минимални помошни работии минимална производна цена на минералната суровина.

Висинската поделба на лежиштето е извршена врз основа на физичко-механичкитекарактеристики на минералната суровина. техничко-технолошките перформанси нарасположивата опрема, досегашните искуства од пробната експлоатација на ова лежиште и потребните услови за геомеханичка стабилност на етажните косини.

Ширината на работната површина на етажата е усвоено да биде 3,75 метри.

Технолошкиот систем на откопување на минералната суровина од работен блок за отворање и подготовка се состои од следниве фази:

1-ва фаза: Дупчење на коси мински дупчотини со лафетна дупчалка;

2-ра фаза: Минирање на минската серија од работниот блок;

3- та фаза: Товарење и транспорт на минираниот камен до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Технолошкиот процес на експлоатација на варовникот е ист за секоја етажа.

Битно е да се потенцира дека во лежиштето Краста нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат). Евентуланите јалови партии кои може да се појават во текот на експлоатација, наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта. Поради овие причини нема потреба за проектирање на технологија за селективно откопување и одлагање на јаловината.

Дупчење и минирање

Дупчењето на миниските дупнатини ќе се изведува со пнеуматска дупчалка, Минирањето на рудникот ќе се изведува само во прва смена. Минирањето ќе се изведува во две фази и тоа примарно и секундарно минирање, а ќе го изведува специјализирана екипа со посебна лиценца за изведување на минирањето. За минирањето ќе се употребуваат проверени експлозивни средства и постојано ќе се следат новините во оваа област.

Примарното минирање ќе се изведуваат два до три пати месечно, додека секундарното минирање се изведува по потреба.

Минирањето на овој коп се изведува со систем за иницирање на експлозивните полнења без користење на електрична струја НОН – ЕЛ систем СЛ – 17 ms. Со овој систем се постигнува подобро дробење на минираната стенска маса, редукција на сеизмичко дејство од минирањето во околината и зголемување на факторот на искористување на експлозивите.

VI.3 Оценка на емисиите во атмосферата

Интерпретацијата  на добиените податоци од извршените испитувања и оценка  на влијанието  се потпира на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот  (Сл. Весник на Р.М, бр.140/10)  во кој се препишани  максимално дозволените  концетрации  (МДК)  и максимално дозволените  количини  (МДК) на штетни материи во цврста , течна и гасовита  состојба  што смеат  да се испуштаат  во воздухот од индустриски, комунални и други извори на загадување.

На предметната локација нема стационарни емитери, според што не е констатирано штетно влијание во атмосферата и не е пополнета табелата бр.1.

Табела бр. 1

| Капацитет на котелот Производство на пареа: Термален влез: | / kg/h / MW |  |
| --- | --- | --- |
| Гориво на котелот Тип:јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса итн Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур: | / kg/h / % |  |
| NОx | / mg/Nm³ при (О°C,3%О2(Течност или гас). 6% О2 (Цврсто гориво) |  |
| Максимален волумен на емисија | m³/h |  |
| Температура | / °C (мин) | / °C (max) |
| Периоди на работа | / час /ден | / Денови/годишно |

Мерење на концентрацијата на респирабилна прашина за одредување на штетно влијание на истата се извршени на ден 31.10.2013 год. Интерпретација на измерените квантитативни вредности на респирабилна прашина се извршени согласно стандардот МКС З.БО.001/ 91 во зависност од видот на прашина Извештај бр.286/13.

Квантитативните мерења за концетрациите на респирабилна прашина, се извршени со дигитален инструмент MikroDust pro за мерење на суспендирани честици со логинг подршка од основен софтвер WINDUST pro HB 3275-06;

Мерењето и мострирањето на концетрациите на респирабилна прашина е извршено согласно Стандардот ISO 10780:2008.

Табела бр. 2

| Извор на емисија | Детали за емисијата |  |  |  | Намалување на загадувањето |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Референца/бр. на оџак | Висина на оџак (m) | Супстанца /материјал | Масен проток (mg/Nm³) | Проток на воздух Nm³/h | Тип на филтер/циклон/ скрубер |
| П 1 - Источна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,116 | / | / |
| П 2 - Северна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,098 | / | / |
| П 3 - Западна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,198 | / | / |
| П 4 - Јужна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,101 | / | / |

Нормални услови за температура и притисок се : 0° C , 101,3 кPа

Табела бр.3  - Резултати од  извршени мерења на респирабилна прашина

| Датум на мерење: 3.10.2013 год. |  | Мерна опрема: MikroDust pro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊА НА КОНЦЕТРАЦИЈА НА РЕСПИРАБИЛНА ПРАШИНА |  |  |  |
| Мерно место: | Координати | Измерена средна вредност ( mg/m3) | МДК ( mg/m3) |
| Источна страна од исталацијата | N:42o 10’234’’ E: 021o 36’407’’ | 0,116 | 5 |
| Северна страна од исталацијата | N:42o 10’271’’ E: 021o 36’415’’ | 0,098 | 5 |
| Западна страна од исталацијата | N:42o 10’249’’ E: 021o 36’466’’ | 0,198 | 5 |
| Јужна страна од исталацијата | N:42o 10’264’’ E: 021o 36’368’’ | 0,101 | 5 |

* Мерењата се извршени во услови на постојан и потполн режим на работа.

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења на    респирабилна прашина во работните простории и во животна средина на Каменолом Краста  може да се заклучи дека добиените вредности се во граници на максимално дозволените   концентрации, согласно Стандардот MKS Z. BO.001/91.

- Емисија на  на респирабилна прашина во животната 	средина и работните простории

Мерењето на концентрацијата на респирабилна прашина во работните простории за одредување на штетно влијание на истата, се извршени согласно стандардот ЈУС З. 30 001/91 во зависност од видот на прашина.

Максимално дозволените концентрации на вкупна респирабилна прашина од минерално и органско потекло дадени се во табела.

| Прашина | Респирабилна (mg/m³) | Вкупна (mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1. МДК за минерална прашина во воздухот во р. простории се пресметува према % SiО2 | 10 (mg/m³) %респ. SiО2 + 2 | 30 (mg/m³) %респ. SiО2 + 2 |
| 2.Прашина во гранит | 2 | 6 |
| 3.Прашина од азбест | 1 | 3 |
| 4.Прашина од стаклена волна | 2 | 6 |
| 5.Јагленова прашина без SiО2 | 3 | 10 |
| 6.Прашина од памук, свила, лен и коноп | 1 | 5 |
| 7.Прашина од растително и животинско потекло | 3 | 10 |
| 8. Прашина од силикати со помалку од 10% SiО2 (талк,лискун,оливин) | 4 | 12 |
| 9.Прашина од пластични материи (оливинхлорид,аминоплас,фенопласт) | 3 | 10 |
| 10.Минерална прашина со помалку од 1% SiО2 | 5 | 15 |

Испитувањето на концентрацијата на респирабилна прашина во воздухот на работните простории извршено е со земање на репрезентативни извадоци на повеќе карактеристични места во работните простории и во животна средина, односно во непосредна близина на работникот, ( 1,5 м од површината на која се наоѓа работникот) .

Квантитативните мерења за концетрациите на респирабилна прашина, се извршени со:

Дигитален инструмент MikroDust pro за мерење на суспендираничестици со логинг подршка од основен софтвер WINDUST pro HB 3275-06;

Мерењето и мострирањето на       концетрациите на    респирабилна      прашина е извршено согласно    Стандардот ISO    10780:2008.

Мерните места на кои  се извршени мерењата на концетрации на респирабилна прашина на Каменоломот Оризари се презентирани шематски.