АНЕКС 1	ТАБЕЛИ

ТАБЕЛА IV.1.1

ТАБЕЛА IV.1.2

ТАБЕЛА V.5.1

ТАБЕЛА V.5.2

ТАБЕЛА VI.2.1

ТАБЕЛА VI.2.2

ТАБЕЛА VI.2.3

ТАБЕЛА IV.1.1. Детали за суровини, меѓупроизводи поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА: ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина Месечно просек | Годишна употреба | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PbS | 1314-87-0 | T,N | 692 t | 8 300 t | Производство на оловен концентрат | R 61- 20/22- 33- 50/53-62 | S 53-45- 60-61 |
| 2. | ZnS | 1314-98-3 | XN | 516 t | 6 200 t | Производство на цинков концентрат | R 31 | / |
| 3. | Натриум цијанид | 7647-14-5 | Многу токсичен | 716 kg | 8600 kg | Деприматор во Pb флотација | R26/27R 28, R32, R50/53 | (S1/2)S7, S28, S29 S45, S60, S61 |
| 4. | Цинк сулфат x7H2O | 7446-19-7 | Класа 9 | 2215 kg | 26575 kg | Деприматор во Pb флотација | R22, R41, R50/53 | S22, S26, S39, S46, S60, S61 |
| 5. | Калиум-етил ксант | 140-89-6 | Многу токсичен Класа 4.2 | 1245 kg | 14950 kg | Колектор во Pb флотација | R15, R21, R22, R29, R36, R38, | S3, S9, S35, S36, S37, S38, S39, S16, S23, S51, |
| 6. | Калиум-амил ксантат | 2720-73-2 | / | 812 kg | 9750 kg | Колектор во Zn флотација | R21/22, R31 | S16; S33 |
| 7. | Бакар сулфат | 7758-98-7 | Класа 6.1 | 4462 kg | 53550 kg | Активатор во Zn флотација | R22;R36 /38 R50/53 | S2; S22; S60; S61 |

| 8. | Дауфрот 200 | / | / | 1125 kg | 13510 kg | Пенливец во Pb и Zn флотација | 36/37/38 | 26-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Вар | 1305-62-0 | Класа 8 | 25238 kg | 302860 kg | Регулатор на средина | R22, R34 R41 | (S2), S24, S26, S39 |
| 10. | Вода | 7732-18-5 | / | 66784m3 | 801410 m3 | Мелење во млин и флотирање | / | / |
| 11. | Челични кугли | / | / | 33203 kg | 398439 kg | Мелење во млин со кугли | / | / |
| 13. | Експлозив | 6484-52-2 | Класа 5.1 | 32730 kg | 392755 kg | Минирање во рудник | 8- 36/37/38 -9 | 17-26-36- 37/39-41- 16-15 |
| 14. | Детонатори | / | / | 17804 парчиња | 213650 парчиња | Минирање во рудник | / | / |
| 15. | Нафта | 4742-80-9 | / | 32666 l | 391997 l | Багер, Виљушкар, Утоварачи | / | / |
| 16. | Еуро супер 95 | 86290-81-5 | / | 17.5 l | 210 l | Моторни пили за обликување на граѓа | / | / |
| 17. | Електрична енергија | / | / | 1.757.729 kWh | 21.092.758 kWh | Рудник, Производство, Администрација | / | / |
| 18. | Ацетилен компримиран | 74-86-2 | / | 634,5 l | 7614 l | Заварување | / | / |
| 19. | Кислород компримиран | 7782-44-7 | / | 1470 l | 17632 l | Заварување | / | / |
| 20. | Моторно масло | / | / | 280 l | 3362 l | За механизација | / | / |
| 21. | Хидрол 46 | / | / | 6440 | 77283 l | За подмачкување | / | / |

| 22. | Хидрол 68 | / | / | 50 l | 600 l | одмачкување на конусна дробилка, шипкасти млин кугличен млин како и за потребите во самиот рудник | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Маст за подмачкување | / | / | 361 kg | 4332 kg | За подмачкување | / | / |
| 24. | Емулзионо масло | / | / | 7,66 l | 92 l | Масло за ладење | / | / |
| 25. | Хидараулично масло | / | / | 572 l | 6860 l | Хидараулично масло | / | / |
| 26. | Масло матик ATF | / | / | 160 l | 1929 l | Трансмисионо масло | / | / |
| 27. | Масло редукторско | / | / | 177 l | 2125 l | Масло редукторско | / | / |
| 28. | Антифриз | / | / | 95 l | 1140 l | Средство против мрзнење | / | / |
| 29. | Масло за компресор | / | / | 32 l | 380 l | Масло за компресор | / | / |
| 30. | Масло за буш.чекан и ерка | / | / | 69 l | 825 l | Масло за буш. чекан и ерка | / | / |

ТАБЕЛА IV.1.2.	Детали	за производи, поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА: ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оловен концентрат | 1314-87-0 | TN | 8 300 t | Се користи во металургијата за добивање чисто олово | R20/22, R33, R61, R50/53 | S22, S36/37, S45, S60/61 |
| 2. | Цинков концентрат | 1314-98-3 | XN | 6 200 t | Се користи во металургијата за добивање чист цинк | R20, R33, R61, R50/53 | S22, S36/37, S60/61 |

| 3. | Натриум цијанид | 7647-14-5 | Многу токсичен | 716 kg | 8600 kg | Деприматор во Pb флотација | R26/27R 28, R32, R50/53 | (S1/2)S7, S28, S29 S45, S60, S61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Цинк сулфат x7H2O | 7446-19-7 | Класа 9 | 2215 kg | 26575 kg | Деприматор во Pb флотација | R22, R41, R50/53 | S22, S26, S39, S46, S60, S61 |
| 5. | Калиум-етил ксант | 140-89-6 | Многу токсичен Класа 4.2 | 1245 kg | 14950 kg | Колектор во Pb флотација | R15, R21, R22, R29, R36, R38, | S3, S9, S35, S36, S37, S38, S39, S16, S23, S51, |
| 6. | Калиум-амил ксантат | 2720-73-2 | / | 812 kg | 9750 kg | Колектор во Zn флотација | R21/22, R31 | S16; S33 |
| 7. | Бакар сулфат | 7758-98-7 | Класа 6.1 | 4462 kg | 53550 kg | Активатор во Zn флотација | R22;R36 /38 R50/53 | S2; S22; S60; S61 |

| 8. | Дауфрот 200 | / | / | 1125 kg | 13510 kg | Пенливец во Pb и Zn флотација | 36/37/38 | 26-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Вар | 1305-62-0 | Класа 8 | 25238 kg | 302860 kg | Регулатор на средина | R22, R34 R41 | (S2), S24, S26, S39 |
| 10. | Вода | 7732-18-5 | / | 66784m3 | 801410 m3 | Мелење во млин и флотирање | / | / |
| 11. | Челични кугли | / | / | 33203 kg | 398439 kg | Мелење во млин со кугли | / | / |
| 13. | Експлозив | 6484-52-2 | Класа 5.1 | 32730 kg | 392755 kg | Минирање во рудник | 8- 36/37/38 -9 | 17-26-36- 37/39-41- 16-15 |
| 14. | Детонатори | / | / | 17804 парчиња | 213650 парчиња | Минирање во рудник | / | / |
| 15. | Нафта | 4742-80-9 | / | 32666 l | 391997 l | Багер, Виљушкар, Утоварачи | / | / |
| 16. | Еуро супер 95 | 86290-81-5 | / | 17.5 l | 210 l | Моторни пили за обликување на граѓа | / | / |
| 17. | Електрична енергија | / | / | 1.757.729 kWh | 21.092.758 kWh | Рудник, Производство, Администрација | / | / |
| 18. | Ацетилен компримиран | 74-86-2 | / | 634,5 l | 7614 l | Заварување | / | / |
| 19. | Кислород компримиран | 7782-44-7 | / | 1470 l | 17632 l | Заварување | / | / |
| 20. | Моторно масло | / | / | 280 l | 3362 l | За механизација | / | / |
| 21. | Хидрол 46 | / | / | 6440 | 77283 l | За подмачкување | / | / |

| 22. | Хидрол 68 | / | / | 50 l | 600 l | одмачкување на конусна дробилка, шипкасти млин кугличен млин како и за потребите во самиот рудник | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Маст за подмачкување | / | / | 361 kg | 4332 kg | За подмачкување | / | / |
| 24. | Емулзионо масло | / | / | 7,66 l | 92 l | Масло за ладење | / | / |
| 25. | Хидараулично масло | / | / | 572 l | 6860 l | Хидараулично масло | / | / |
| 26. | Масло матик ATF | / | / | 160 l | 1929 l | Трансмисионо масло | / | / |
| 27. | Масло редукторско | / | / | 177 l | 2125 l | Масло редукторско | / | / |
| 28. | Антифриз | / | / | 95 l | 1140 l | Средство против мрзнење | / | / |
| 29. | Масло за компресор | / | / | 32 l | 380 l | Масло за компресор | / | / |
| 30. | Масло за буш.чекан и ерка | / | / | 69 l | 825 l | Масло за буш. чекан и ерка | / | / |

ТАБЕЛА IV.1.3 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или сe создадени на локацијата

| Реф. бр. или шифра | Материјал/ Супстанција(9) | Мирис |  |  | Приоритетни супстанции1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Миризливост Да/Не | Опис | Праг на осетливост |  |
|  |  |  |  | g/m3 |  |

*Табелата IV.1.3 не е пополнета бидејќи на предметната локација не е констатирано значајно влијание на мирис од супстанците во ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

  - Отпад кој настанува при одвивање на активноста во ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка

    - ОТПАД - Користење/ одложување на опасен отпад

Постројка: ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка

| Отпаден материјал | Број од Европскиот каталог на отпад | Главен извор1’2 | Количина |  | Преработка/о дложување во рамките на самата локација | Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач | Одложување надвор од локацијата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/годишно | m3/годишно | (Начин и локација) | (Метод, локација и превземач) | (Метод, локација и превземач) |
| Хидраулично масло | 13 01 10* | Механизација и возила | / | 0,25 | Канистер за отпадно масло. Во магацин-склад за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | ДУОММ Екооил Колект Доо Скопје |
| Моторно и трансмисионо масло | 13 02 05* | Механизација и возила | / | 1,50 | Канистер за отпадно масло. Магацин –склад за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | ДУОММ Екооил Колект Доо Скопје |
| Отпадни филтри (воздух, масло) | 15 02 02* | Механизација и возила | 0 ,020 | / | Моментално складирање. Склад за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Мешан замастен отпад | 15 02 02* | Сервис за возила | 0,010 | / | Моментално складирање. Склад за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Отпад од физички и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали | 01 04 07* | Технолошки процес во флотација | 287195 цврста фаза | / | Постапка на депонирање на хидројаловиште | / | Депонирање на хидројаловиште |

1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad

| што содржи опасни супстанци |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 01 05* | Хемиски анализи лабораторија | 0,002 | / | Моментално складирањеСкладирае волабораторија | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 02 03* | Хемиски анализи лабораторија | 0,0025 | / | Моментално складирање Во лабораторија | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 02 02* | Хемиски анализи лабораторија | 0,004 | / | Моментално складирање. Во лабораторија | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 01 06* | Хемиски анализи лабораторија | 0,010 | / | Моментално складирање. Во лабораторија | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Метални буриња од цијанид | 06 03 11* | Техолошки процес во флотација | 0,7 | / | Моментално складирање. Депо за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Метални буриња од КАХ | 07 01 04* | Техолошки процес во флотација | 1,05 | / | Моментално складирање. Депо за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Метални буриња КЕХ | 07 01 04* | Техолошки процес во флотација | 1,0 | / | Моментално складирање. Депо за опасен отпад | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Најлонски вреќи од натриум цијанид | 06 03 11* | Техолошки процес во флотација | 0,004 | / | Моментално складирање. Во магацин, флотација | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Најлонски вреќи од бакар сулфат | 06 03 13* | Техолошки процес во флотација | 0,094 | / | Моментално складирање. Магацин | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Хартиени кеси од проби на руда и концентрат | 15 01 10* | Хемиска лабораторија | 0,009 | / | Моментално складирање. Лабораторија | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |

ТАБЕЛА V.5.2	ОТПАД - Друг вид на користење/одложување на отпад

| Отпаден материјал | Број од Европскиот каталог на отпад | Главен извор1’2 | Количина |  | Преработка/одл ожување во рамките на самата локација | Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач | Одложување надвор од локацијата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/годишно | m3/ годишно | (Начин и локација) | (Метод, локација и превземач) | (Метод, локација и превземач) |
| Железо | 17 04 05 | Производниот процес, објекти во инсталацијата (неупотребливи делови и опрема) | 90 | / | Моментално складирање. Депо за метални отпадоци | Превземање од овластена компанија | Фамилија Тодев |
| Отпадни гуми | 16 01 03 | Возила и механизација | 50 | / | Моментално складирање. Заграден простор во кругот на флотација | Превземање од овластена компанија | Матра колект-Скопје |
| Отпаден текстил | 20 01 11 | ХТЗ опрема | 0,2 | / | Моментално складирање. Контејнер за селектирање | Превземање од овластена компанија | Матресо-Скопје |
| Пакувње од пластика | 15 01 02 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 1,79787 | / | Моментално складирање. Контејнер за селектирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од хартија и картон | 15 01 01 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 0,20549 | / | Моментално складирање. Контејнер за селектирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од дрво | 15 01 03 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 17,64413 | / | Моментално складирање. Магацин | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од метал | 15 01 04 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 2,72819 | / | Моментално складирање. Депо за метални отпадоци | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |

1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad

| Пакување од композитни материјали | 15 01 05 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 0,03410 | / | Моментално складирање. Магацин | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биоразградлив отпад | 20 01 08 | Кујна | 40 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЈКП Комуналец Крива Паланка |
| Отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали (рудничка јаловина) | 01 01 02 | Процес на ископување на руда | 50436 | / | Депонирање на одлагалиште за рудничка јаловина | / | Депонирање на одлагалиште за рудничка јаловина |
| Друг отпад (талог/седимент од таложници на јамски води) | 01 04 99 | Исталожување на јамски води | / | 250 | Постапка на депонирање на хидројаловиште | / | Депонирање на хидројаловиште |
| Дрво и дрвена граѓа | 17 02 01 | Отпадно дрво од подградување | 4,5 | / | Времено депонирање. Во круг на котлара | / | Се реупотребува |
| Измешан комунален отпад | 20 03 01 | Мешан отпад што го создаваат вработените | / | 550 | Моментално складирање. Контејнер за комунален отпад | Превземање од овластена компанија | ЈКП Комуналец Крива Паланка |

## TABELA VI.1.1	Emisii od parni kotli vo atmosferata

(1 strana za sekoja to~ka na emisija)

Точка на емисија: Котлара

| Точка на емисија Реф. бр: | А2-1 |
| --- | --- |
| Опис: | Емитер (оџак) од котлара |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): | Y = 7 622 294.278 X = 4 671 695.527 |
| Детали за вентилација Дијаметар: Висина на површина(м): | 0,9 m 20 m |
| Датум на започнување со емитирање: | 1987 година |

Карактеристики на емисијата :

| Вредности на парниот котел Излез на пареа: Топлински влез: |  | Топла вода kg/h 1.2 МW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гориво на парниот котел Вид: Максимални вредности на кои горивото согорува % содржина на сулфур: |  | Дрво 430 kg/h 0,8 |  |  |
| NOx |  | 78,6 mg/Nm3 при (00С O2 (течност или гас), 6 % O2 (цврсто гориво) |  |  |
| Максимален волумен на емисија |  | 9788,9 Nm3/h |  |  |
| Температура | oC(макс) |  | oC(мин) | 24,6 oC(средно) |

ЗАБЕЛЕШКА: Сите три котли во котларата се идентични, само еден е во фукција

| Период на емисија (средно): | 60 min/h 24 h/ден 180 ден/год. |
| --- | --- |

ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата

| Точка на емисија Реф. бр: | А2-2 Испуст од погон за дробење |
| --- | --- |
| Опис: | Ротоклон кај примарно дробење |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): | Y = 7 622 205.291 X = 4 671 721.353 |
| Детали за вентилација Дијаметар: Квадрат: Висина на површина(м): | 0.5 Х 0.5 m 15 m |
| Датум на започнување со емитирање: | 1987 година |

Карактеристики на емисијата :

| (i) Волумен кој се емитува |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | 672000m3/ден | Максимално/ден |  | m3/ден |
| Максимална вредност/час | 28000m3/h | Мин. брзина на проток |  | m/s |
| (ii) Други фактори |  |  |  |  |
| Температура | Амбиентна oC(макс) |  | oC(мин) | oC(средно) |
| Извори од согорување: Волуменските изрази изразени како: □ суво. □ влажно %О2 |  |  |  |  |

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Период на емисија (средно): | 60 min/h 24 h/ден 365 ден/год. |
| --- | --- |

ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата

| Точка на емисија Реф. бр: | А2-3 Испуст од погон за дробење |
| --- | --- |
| Опис: | Ротоклон на системот за секундарно дробење |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): | Y = 7 622 229,963 X = 4 671 728,425 |
| Детали за вентилација Дијаметар: Квадрат: Висина на површина(м): | 0.5 Х 0.5 m 6,62 m |
| Датум на започнување со емитирање: | 1987 година |

Карактеристики на емисијата :

| (i) Волумен кој се емитува |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | 672000m3/ден | Максимално/ден |  | m3/ден |
| Максимална вредност/час | 28000m3/h | Мин. брзина на проток |  | m/s |
| (ii) Други фактори |  |  |  |  |
| Температура | oC(макс) |  | oC(мин) | oC(средно) |
| Извори од согорување: Волуменските изрази изразени како: □ суво. □ влажно %О2 |  |  |  |  |

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Период на емисија (средно): | 60 min/h 24 h/ден 365 ден/год. |
| --- | --- |

ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата

| Точка на емисија Реф. бр: | А2-4 Испуст од погон за сеење |
| --- | --- |
| Опис: | Вентилатор на системот за сеење |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): | Y = 7 622 232,959 X = 4 671 728,725 |
| Детали за вентилација Дијаметар: Квадрат: Висина на површина(м): | 0.5 Х 0.5 m 11 m |
| Датум на започнување со емитирање: | 1987 година |

Карактеристики на емисијата :

| (i) Волумен кој се емитува |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | 343200m3/ден | Максимално/ден |  | m3/ден |
| Максимална вредност/час | 14300m3/h | Мин. брзина на проток |  | m/s |
| (ii) Други фактори |  |  |  |  |
| Температура | oC(макс) |  | oC(мин) | oC(средно) |
| Извори од согорување: Волуменските изрази изразени како: □ суво. □ влажно %О2 |  |  |  |  |

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Период на емисија (средно): | 60 min/h 24 h/ден 365 ден/год. |
| --- | --- |

ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата

| Точка на емисија Реф. бр: | А2-5 Испуст од погон за варно млеко |
| --- | --- |
| Опис: | Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко |
| Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N): | Y = 7 622 385.141 X = 4 671 504.369 |
| Детали за вентилација Дијаметар: Квадрат: Висина на површина(м): | 0.5 Х 0.5 m 8,5 m |
| Датум на започнување со емитирање: | 1987 година |

Карактеристики на емисијата :

| (i) Волумен кој се емитува |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | 45600m3/ден | Максимално/ден |  | m3/ден |
| Максимална вредност/час | 1900m3/h | Мин. брзина на проток |  | m/s |
| (ii) Други фактори |  |  |  |  |
| Температура | Амбиентна oC(макс) |  | oC(мин) | oC(средно) |
| Извори од согорување: Волуменските изрази изразени како: □ суво. □ влажно %О2 |  |  |  |  |

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Период на емисија (средно): | 60 min/h 24 h/ден 365 ден/год. |
| --- | --- |

TABELA VI.1.3: Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)

Референтен број на точка на емисија: А2-1 Емитер (оџак) од котлара

| Параметар | Пред да се третира(1) |  |  |  | Краток опис на третманот | Како ослободено(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Средно | Макс. | Средно | Макс. |  | Средно | Макс. | Средно | Макс. | Средно | Макс. |
| Брзина на гасот | 5,9 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волуменски проток на гас | 9788,9 Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масен проток | 13019,2 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура,t | 24,6 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислород, О2 | 19,25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јаглерод моноксид, СО | 225,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јаглерод диоксид, СО2 | 1,64 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сулфур диоксид, ЅО2 | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот диоксид, NO2 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цврсти честички (прашина) | 24,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Концентрациите треба се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0oC, 101.3 kPa) влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

Пополнета е табела само за котелот во функција

ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на емисија:А2-2 Ротоклон кај примарно дробење

| Параметар | Пред да се третира(1) |  |  |  | Краток опис на третманот | Како ослободено(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Средно | Макс. | Средно | Макс. |  | Средно | Макс. | Средно | Макс. | Средно | Макс. |
| Брзина на гасот | 8,3 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волуменски проток на гас | 6974,4 Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура,t | 19,4 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цврсти честички (прашина) | 7,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на емисија:А2-3 Ротоклон на системот за секундарно дробење

| Параметар | Пред да се третира(1) |  |  |  | Краток опис на третманот | Како ослободено(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Средно | Макс. | Средно | Макс. |  | Средно | Макс. | Средно | Макс. | Средно | Макс. |
| Брзина на гасот | 17,8 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волуменски проток на гас | 14547,9 Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура,t | 15,6 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цврсти честички (прашина) | 6,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Концентрациите треба се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0oC, 101.3 kPa) влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на емисија:А2-4 Вентилатор на системот за сеење

| Параметар | Пред да се третира(1) |  |  |  | Краток опис на третманот | Како ослободено(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Средно | Макс. | Средно | Макс. |  | Средно | Макс. | Средно | Макс. | Средно | Макс. |
| Брзина на гасот | 15,2 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волуменски проток на гас | 10218,5 Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура,t | 13,9 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цврсти честички (прашина) | 3,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на емисија:А2-5 Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко

| Параметар | Пред да се третира(1) |  |  |  | Краток опис на третманот | Како ослободено(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Средно | Макс. | Средно | Макс. |  | Средно | Макс. | Средно | Макс. | Средно | Макс. |
| Брзина на гасот | 16,7 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волуменски проток на гас | 10744,7 Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура,t | 17,8 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цврсти честички (прашина) | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Концентрациите треба се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0oC, 101.3 kPa) влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата - Помали емисии во атмосферата

| Точки на емисија | Опис | Детали на емисијата1 |  |  |  | Применет систем за намалување (филтри,...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Референтни броеви |  | материјал | μg/m3 (2) | kg/h. | кг/год. |  |
| А3 – 1 | Вентилатор за оделот КАX и КЕX |  |  |  |  | Нема |
| А3 – 2 | Главен вентилатор во оддел за реагенси |  |  |  |  | Нема |
| А3 – 3 | Вентилатор во одделот за подготовка на цијаниден раствор |  |  |  |  | Нема |

Три извори на емисии се класифицирани како помали емитери во атмосферата и истите имаат незначително влијане врз животната средина и не се вршат мерења на истите.

ТАБЕЛА VI.2.1: Емисии во површински води

(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

| Точка на емисија Реф. Бр: | W1 |
| --- | --- |
| Извор на емисија | Отпадна вода од колектор на јаловиштето |
| Локација: | Хидројаловиште |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N): | Y 7 624 370.00 X 4 619 911.50 Z: 915.056 |
| Име на реципиентот (река, езеро...): | Крива река |
| Проток на реципиентот: | m3.s-1 проток при суво време m3.s-1 95%проток |
| Капацитет на прифаќање на отпад (Дозволен самопречистителен капацитет): | кг/ден |

Детали за емисиите:

| (i) Емитирано количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | 2 460 m3 | Максимално/ден | м3 |
| Максимална вредност/час | m3 |  |  |

(ii)	Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или зесонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

мин/час 	час/ден 365 ден /год

Периоди на емисија (средна вредност)

ТАБЕЛА VI.2.2: Емисии во површински води

(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

| Точка на емисија Реф. Бр: | W2 |
| --- | --- |
| Извор на емисија | Испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителна станица |
| Локација: | Испуст пред влев во Тораничка Река, надвор од локацијата Флотација |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N): | Y: 7 622 016.148 X: 4 671 938.223 Z: 1 144.536 |
| Име на реципиентот (река, езеро...): | Крива река |
| Проток на реципиентот: | m3.s-1 проток при суво време m3.s-1 95%проток |
| Капацитет на прифаќање на отпад (Дозволен самопречистителен капацитет): | кг/ден |

Детали за емисиите:

| (i) Емитирано количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | 95 m3 | Максимално/ден | м3 |
| Максимална вредност/час | m3 |  |  |

(ii)	Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или зесонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

мин/час 	час/ден 340 ден /год

Периоди на емисија (средна вредност)

ТАБЕЛА VI.2.3: Емисии во површински води откако ќе се изгради таложник

(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

| Точка на емисија Реф. Бр: | W3 |
| --- | --- |
| Извор на емисија | Испуст на јамски води |
| Локација: | Испуст од таложник кај ГИП |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N): | X- 46 71 064 Y- 76 22 489 |
| Име на реципиентот (река, езеро...): | Тораничка река |
| Проток на реципиентот: | m3.s-1 проток при суво време m3.s-1 95%проток |
| Капацитет на прифаќање на отпад (Дозволен самопречистителен капацитет): | кг/ден |

Детали за емисиите:

| (i) Емитирано количество (откако ќе се изгради таложник) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | m3 | Максимално/ден | м3 |
| Максимална вредност/час | m3 |  |  |

(ii)	Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или зесонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

мин/час 	час/ден 	ден /год

Периоди на емисија (средна вредност)

ТАБЕЛА VI.2.2:	Емисии во површинските води - Карактеристики на емисијата	(1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точки на емисија: W1 Отпадна вода од колектор на јаловиштето

| Параметар | Пред да се третира |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. просечна вредност на час | Макс. просечна вредност на ден | кг/ден | кг/година | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден | кг/ден | кг/година | Ефикасност |
| pH |  |  |  |  |  | 6,95 |  |  |  |
| Суспендирани материи, mg/l |  |  |  |  |  | < 2 |  |  |  |
| БПК 5, mg/l O2 |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |
| ХПК KMnO4, mg/l O2 |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |
| Арсен, µg/l |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |
| Кадмиум, µg/l |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |
| Олово, µg/l |  |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |
| Цинк, µg/l |  |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |
| Никел, µg/l |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |
| Манган, µg/l |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |
| Железо, µg/l |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |
| Жива, µg/l |  |  |  |  |  | < 0,001 |  |  |  |
| Цијаниди, µg/l |  |  |  |  |  | < 10 |  |  |  |
| Сулфиди, µg/l* |  |  |  |  |  | < 100 |  |  |  |
| Минерални масла mg/l |  |  |  |  |  | ˂ 6,8 |  |  |  |

Референтен број на точки на емисија: W2 испуст од пречистителна станица на санитарни води

| Параметар | Пред да се третира |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. просечна вредност на час | Макс. просечна вредност на ден | кг/ден | кг/година | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден | кг/ден | кг/година | Ефикасност |
| Растворен кислород |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| Вкупен азот mg/l |  |  |  |  |  | ˂ 0,5 |  |  |  |
| Вкупен фосфор mg/l |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |
| Вкупни масла и масти mg/l |  |  |  |  |  | ˂ 6,8 |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |  | 7,10 |  |  |  |
| Суспендирани материи mg/l |  |  |  |  |  | ˂ 2 |  |  |  |

Референтен број на точки на емисија: W3 Испуст од таложник кај ГИП (откако ќе се изгради таложник)

| Параметар | Пред да се третира |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. просечна вредност на час | Макс. просечна вредност на ден | кг/ден | кг/година | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден | кг/ден | кг/година | Ефикасност |
| Суспендирани материи, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минерални масла mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арсен, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмиум, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Олово, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинк, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никел, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манган, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жива, µg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА VI.3.1: Испуштања во канализација (Една страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

| Точка на емисија Реф. Бр: |  |
| --- | --- |
| Локација на поврзување со канализација: |  |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E,5N): |  |
| Име на превземачот отпадните води: |  |
| Финално одлагање |  |

Детали за емисијата:

| (i) Количина која се емитира |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | m3 | Макс./ден | m3 |
| Максимална вредност/час | m3 |  |  |

(ii)	Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

мин/час 	час/ден 	ден /год

(средна вредност)

емисија

на

Периоди

ЗАБЕЛЕШКА: Од Инсталацијата нема емисии во канализација.

ТАБЕЛА VI.3.2:	Испуштања во канализација - Карактеристики на емисијата	(1 табела за емисиона точка)

Референтен број на точка на емисија:	/

| Параметар | Пред да се третира |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % Ефикасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година | Макс. просечна вредност на час (мг/л) | Макс. просечна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година |  |

Не се врши мониторинг на вода од канализација бидејќи од Инсталацијата нема емисии во канализација

27/60

ТАБЕЛА VI.4.1:	Емисии во почва (1 Страна за секоја емисиона точка)

Емисиона точка или област:

| Емисиона точка/област Реф. Бр: | / |
| --- | --- |
| Патека на емисија: (бушотини, бунари, пропусливи слоеви, квасење, расфрлување итн.) | / |
| Локација: | / |
| Референци од Националниот координатен систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): | / |
| Висина на испустот: (во однос на надморската висина на реципиентот) | / |
| Водна класификација на рецепиентот (подземното водно тело): | / |
| Оценка на осетливоста од загадување на подземната вода (вклучувајќи го степенот на осетливост): | / |
| Идентитет и оддалеченост на изворите на подземна вода кои се во ризик (бунари, извори итн.): | / |
| Идентитет и одалеченост на површинските водни тела кои се во ризик: | / |

Детали за емисијата:

| (i) Емитиран волумен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просечно/ден | / м3 | Максимум/ден | / м3 |
| Максимална вредност/час | / м3 |  |  |

(ii)	Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање):

| Периоди на емисија (средно) | / мин/час / час/ден / ден /год |
| --- | --- |

28/60

ТАБЕЛА VI.4.2:Емисии во почвата - Карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на емисиона точка/област:	/

| Параметар | Пред третманот |  |  |  | Како што е ослободено |  |  |  | % Ефикасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. на час средно (мг/л) | Max. Дневно средно (мг/л) | кг/ден | кг/година | Max.средна вредност на час (мг/л) | Max. средна вредност на ден (мг/л) | кг/ден | кг/година |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# Табелите VI.4.1 и VI.4.2 не се пополнети бидејќи на предметната инсталација ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница не се идентификувани емисии во почва

29/60

ТАБЕЛА VI.5.1: Емисии на бучава - Збирна листа на изворите на бучава

| Извор | Емисиона точка Реф. Бр | Опрема Реф. Бр | Звучен притисок1 dBA на референтна одалеченост | Периоди на емисија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | М.М 1 Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | процесна опрема на | 51,0 |  |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | М.М 2 – Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | процесна опрема на | 46,5 |  |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | М.М 3 – Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | процесна опремана | 49,1 | Просечно 24 часа |
| Машини и опрема | М.М 4 Погон за дробење | процесна |  |  |
| повзрани во технолошкиот процес | мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | опремана | 59,2 |  |
| Машини и опрема повзрани во технолошкиот процес | М.М 5 – Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | процесна опремана | 53,8 |  |

1.	За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност

Табела VII.3.1:	Квалитет на површинска вода

(Лист 1 од 2) Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: W1 – Oтпадна вода од колектор на јаловиштето

| Параметар | Резултати |  |  |  | Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум 21.05.2025 | Датум 26.06.2025 | Датум 03.07.2025 | Датум 07.08.2025 |  |  |  |
| pH | 7,53 | 7,26 | 7,26 | 6,95 | МКС EN ISO 5667-10:2007 Квалитет на вода- земање примероци, Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | 6,5 – 6,3 | МКС EN ISO |
|  |  |  |  |  |  |  | 10523:2013 |
| Температура | / | / | / | / |  | / | / |
| Електрична проводливост | / | / | / | / |  | / | / |
| Амониумски азот NH4-N | / | / | / | / |  | / | / |
| Хемиска потрошувачка на кислород | 18,8 mg/L | 33,6 mg/L | 3,8 mg/L | 5,9 mg/L |  | 2,51 – 5,00 mg/L | Spectroquant COD test 1.14541.0001 |
| Биохемиска потрошувачка на кислород | 7,52 mg/L | 13,4 mg/L | 1,84 mg/L | 2,36 mg/L |  | 2,01 – 4,00 mg/L | Spectroquant BOD test 1.00687.0001 |
| Растворен кислород O2(р-р) | / | / | / | / |  | / | / |
| Калциум Ca | / | / | / | / |  | / | / |
| Кадмиум Cd | 0,313 µg/l | 0,103 µg/l | 0,440 µg/l | 0,51 µg/l |  | 0,1 µg/L |  |
| Хром Cr | / | / | / | / |  | / |  |
| Хлориди Cl | / | / | / | / |  | / |  |
| Бакар Cu | / | / | / | / |  | / | МКС EN |
| Железо Fe | 353 µg/L | 199 µg/L | 396 µg/L | 594 µg/L |  | 300 µg/L | ISO 17294- |
| Олово Pb | 1,48 µg/L | 1,22 µg/L | 13,4 µg/L | 7,28 µg/L |  | 10 µg/L | 2:2017 ICP- |
| Магнезиум Mg | / | / | / | / |  |  | MS метод |
| Манган Mn | 96,4 µg/L | 83,9 µg/L | 146 µg/L | 123 µg/L |  | 50 µg/L |  |
| Жива Hg | <0,001 µg/L | 1,47 µg/L | 2,29 µg/L | <0,001 µg/L |  | 0,2 µg/L |  |
| Арсен As | 0,990 µg/L | 2,21 µg/L | 1,84 µg/L | 1,45 µg/L |  | 30 µg/L |  |

Квалитет на површинска вода (Лист 2 од 2)

| Параметар | Резултати |  |  |  | Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум 21.05.2025 | Датум 26.06.2025 | Датум 03.07.2025 | Датум 07.08.2025 |  |  |  |
| Никел Ni | 4,02 µg/L | 1,37 µg/L | 2,82 µg/L | 3,64 µg/L | МКС EN ISO 5667-10:2007 Квалитет на вода- земање примероци, Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | 50 µg/L | МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| Калиум K | / | / | / | / |  | / |  |
| Натриум Na | / | / | / | / |  | / | / |
| Сулфат SO4 | / | / | / | / |  | / | / |
| Цинк Zn | 20,5 µg/L | < 1,75 µg/L | 0,441 µg/L | 18,8 µg/L |  | 100 µg/L | МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| Вкупна базичност (како CaCO3) | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупен органски јаглерод | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупен оксидиран азот | / | / | / | / |  | / | / |
| Нитрити NO2 | / | / | / | / |  | / | / |
| Нитрати NO3 | / | / | / | / |  | / | / |
| Фекални колиформни бактерии во раствор (/100млс) | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупно бактерии во раствор ( /100млс) | / | / | / | / |  | / | / |
| Фосфати PO4 | / | / | / | / |  | / | / |
| Цијаниди CN | < 10 µg/L | < 10 µg/L | < 10 µg/L | < 10 µg/L |  | 1 µg/L | Spectroquant CN- test 1.14561.0001 |
| Сулфиди Ѕ2- | < 100 µg/L | < 100 µg/L | < 100 µg/L | < 100 µg/L |  | 2 µg/L | Spectroquant S2- test 1.14779.0001 |
| Суспендирани материи | < 2 mg/L | < 2 mg/L | < 2 mg/L | < 2 mg/L |  | 30 mg/L | MKC ISO 11923:2007 |
| Минерални масла mg/l | < 6,8 mg/L | ˂ 6,8 mg/L | ˂ 6,8 mg/L | ˂ 6,8 mg/L |  | / | EPA Method 1664 |

Табела VII.3.1:	Квалитет на површинска вода

(Лист 1 од 2) Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: W2 – испуст од пречистителна станица на санитарни води

| Параметар | Резултати |  |  |  | Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум 21.05.2025 | Датум 26.06.2025 | Датум 03.07.2025 | Датум 07.08.2025 |  |  |  |
| pH | 7,12 | 7,21 | 7,11 | 7,10 | МКС EN ISO 5667-10:2007 Квалитет на вода- земање примероци, Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | 6,3 – 6,0 | МКС EN ISO 10523:2013 |
| Температура | / | / | / | / |  | / | / |
| Електрична проводливост | / | / | / | / |  | / | / |
| Амониумски азот NH4-N | / | / | / | / |  | / | / |
| Хемиска потрошувачка на кислород | 7,4 mg/L | 8,9 mg/L | 7,9 mg/L | 15,9 mg/L |  | 5,01 – 10,00 mg/L | Spectroquant COD test 1.14541.0001 |
| Биохемиска потрошувачка на кислород | 2,96 mg/L | 4,3 mg/L | 5,1 mg/L | 6,4 mg/L |  | 4,01 – 7,00 mg/L | Spectroquant BOD test 1.00687.0001 |
| Растворен кислород O2(р-р) | / | / | / | / |  | / | / |
| Калциум Ca | / | / | / | / |  | / | / |
| Кадмиум Cd | / | / | / | / |  | / | / |
| Хром Cr | / | / | / | / |  | / | / |
| Хлориди Cl | / | / | / | / |  | / | / |
| Бакар Cu | / | / | / | / |  | / | / |
| Железо Fe | / | / | / | / |  | / | / |
| Олово Pb | / | / | / | / |  | / | / |
| Магнезиум Mg | / | / | / | / |  | / | / |
| Манган Mn | / | / | / | / |  | / | / |
| Жива Hg | / | / | / | / |  | / | / |
| Арсен As | / | / | / | / |  | / | / |

Квалитет на површинска вода (Лист 2 од 2)

| Параметар | Резултати |  |  |  | Метод на земање примерок (зафат, нанос итн.) | Нормален аналитички опсег | Метода/ техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум 21.05.2025 | Датум 26.06.2025 | Датум 03.07.2025 | Датум 07.08.2025 |  |  |  |
| Никел Ni | / | / | / | / | МКС EN ISO 5667-10:2007 Квалитет на вода- земање примероци, Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | / | / |
| Калиум K | / | / | / | / |  | / | / |
| Натриум Na | / | / | / | / |  | / | / |
| Сулфат SO4 | / | / | / | / |  | / | / |
| Цинк Zn | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупна базичност (како CaCO3) | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупен органски јаглерод | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупен оксидиран азот | ˂ 0,5 mg/L | ˂ 0,5 mg/L | 0,5 mg/L | ˂ 0,5 mg/L |  | / | Spectroquant N2 test 1.14537.0001 |
| Нитрити NO2 | / | / | / | / |  | / | / |
| Нитрати NO3 | / | / | / | / |  | / | / |
| Фекални колиформни бактерии во раствор (/100млс) | / | / | / | / |  | / | / |
| Вкупно бактерии во раствор ( /100млс) | / | / | / | / |  | / | / |
| Фосфати PO4, (Вкупен фосфор) | 0,33 mg/L | 0,45 mg/L | 0,26 mg/L | 0,41 mg/L |  | 2 | Spectroquant Phosphate test 1.14848.0001 |
| Цијаниди CN | / | / | / | / |  | / | / |
| Сулфиди Ѕ2- | / | / | / | / |  | / | / |
| Суспендирани материи | < 2 mg/L | < 2 mg/L | < 2 mg/L | < 2 mg/L |  | 30 - 60 mg/L | MKC ISO 11923:2007 |
| Минерални масла mg/l | 8 mg/L | ˂ 6,8 mg/L | ˂ 6,8 mg/L | ˂ 6,8 mg/L |  | 10 mg/L | EPA Method 1664 |

## Tabela VII.5.1:	Kvalitet na podzemna voda

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehn ika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatoci od isparuvawe (180oC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлориди Cl- |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijanidi Cn, vkupno |  |  |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovo Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn |  |  |  |  |  |  |  |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |

Kvalitet na podzemna voda

| Parametar | Rezultati |  |  |  | Metoda na | Normalen | Metoda/tehn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/l) |  |  |  | zemawe primerok | analiti~ki opseg | ika na analiza |
|  |  |  |  |  | (smesa, |  |  |
|  |  |  |  |  | zafat i sl.) |  |  |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfati SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~Brst (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen As |  |  |  |  |  |  |  |
| Barium Ba |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor B |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluor F |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenol |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor P |  |  |  |  |  |  |  |
| Selen Se |  |  |  |  |  |  |  |
| SrebroAg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni bakterii vo rastvor ( /100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor ( /100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivo na vodata (spored nadmor. vsina na Pula) |  |  |  |  |  |  |  |

Табелата VII.5.1 не е пополнета бидејќи на Инсталацијата Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница не е идентификувана емисија на отпадна вода во канализација.

## TABELA VII.5.2:	Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto

| Sopstvenik na zemji{teto | Lokacija kade {to se vr{i rasfrlaweto | Podatoci od mapa | Potreba od Fosforno ¦ubre za sekoja farma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NE E PRIMENLIVA ZA OVAA INSTALACIJA |  |  |

Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient

Табелата VII.5.2 не е пополнета бидејќи на Инсталацијата Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница на самата локација и во непосредна близина на истата не се вршат земјоделски и фармерски активности, нема биоразградлив отпад и не се врши расфрлање на фосфорно ѓубре.

## TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe

Sopstvenik na zemji{te/Farmer

Referentna mapa

| Identitet na povr{inata |  |
| --- | --- |
| Vkupna povr{ina (ha) | NE E |
|  | PRIMENLIVA ZA |
| (a) Upotrebliva povr{ina (ha) |  |
|  | OVAA |
| Test na po~vata za Fosfor Mg/l |  |
|  | INSTALACIJA |
| Datum na pravewe na testot za Fosfor |  |
| Kultura |  |
| Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha) |  |
| Koli~estvo na mil rasfrlena na samata farma (m3/ha) |  |
| Proceneto koli~esto Fosfor vo milta rasfrlena na farmata (kg P/ha) |  |
| (b) Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha) |  |
| Apliciran fosfor (kg P/ha) |  |
| Vk. koli~estvo vnesena mil (m3) |  |

Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.

| Koncentracija na Fosfor vo materijalot {to se rasfrla | - kg Fosfor/m3 |
| --- | --- |
| Koncentracija na Azot vo materijalot {to se rasfrla | - kg Azot/m3 |

Табелата VII.5.3 не е пополнета бидејќи на Инсталацијата Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница на самата локација и во непосредна близина на истата не се вршат земјоделски и фармерски активности, нема биоразградлив отпад и не се врши расфрлање на фосфорно ѓубре.

## TABELA VII.8.1	Ocenka na ambientalnata bu~ava

|  | Национален координатен систем | Нивоа на звучен притисок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5 Север, 5 Исток) | L(А)eq | L(А)10 | L(А)90 |
| 1. Граница на инсталацијата |  |  |  |  |
| Локација 1: | Мер. место бр.1 - Електро- машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | 51,0 | 53,5 | 63,5 |
| Локација 2: | Мер. место бр.2 - Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | 46,5 | 50,6 | 61,5 |
| Локација 3: | Мер. место бр.3 - Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | 49,1 | 53,8 | 68,3 |
| Локација 4: | Мер. место бр.4 – Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | 59,2 | 61,8 | 68,4 |
| Локација 5: | Мер. место бр.5 - Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | 53,8 | 54,5 | 63,8 |
| Локации осетливи на бучава | нема осетливи локации на инсталацијата |  |  |  |
| Место 1: | / |  |  |  |
| Место 2: |  |  |  |  |
| Место 3: |  |  |  |  |
| Место 4: |  |  |  |  |

Емисии во површинска вода

ТАБЕЛА VIII.1.1: Намалување / Контрола на третман

Референтен број на емисионата точка: W1 – Отпадна вода од колектор од хидројаловиште

(Координати: Y 7 624 370.00, X 4 619 911.50,  Z: 915.056)

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pH метар Testo 206 – pH1 | согласно Упатство на производител | Сертификат за калибрација бр. 0221- РМ издаден на 25.12.2023 од Фармахем Сервис Лабораторија за калибрација |  |
| Суспендирани материи | Електронска вага Shimadzu Сушара Binder FD 115 | согласно Упатство на производител | Сертификат за калибрација бр. V240380 издаден на 28.10.2024 од Фармахем Лабораторија за калибрација Сертификат за калибрација бр. С230141 издаден на 25.12.2023 од Лабораторија за калибрација |  |
| BPK5 | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | согласно Упатство на производител | Сертификат за калибрација бр. 0220- PM издаден на 25.12.2023 од Фармахем Лабораторија за калибрација |  |
| HPKКМnО4, | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | согласно Упатство на производител | Сертификат за калибрација бр. 0220- PM издаден на 25.12.2023 од Фармахем Лабораторија за калибрација |  |
| Арсен | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |

| Кадмиум | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Цинк | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Никел | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Манган | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Железо | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Жива | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Цијаниди | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Сулфиди | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | согласно Упатство на производител | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |  |
| Минерални масла | Електронска вага Shimadzu Сушара Binder FD 115 | согласно Упатство на производител | Сертификат за калибрација бр. V240380 издаден на 28.10.2024 и Сертификат за калибрација бр. С230141 издаден на 25.12.2023 од Лабораторија за калибрација |  |

Референтен број на емисионата точка: W2 - Испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителна станица

(Координати: : Y: 7 622 016.148, X: 4 671 938.223,	Z: 1 144.536)

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Лабораториска анализа – еднаш месечно | pH метар Testo 206 – pH1 | Сертификат за калибрација бр. 0221-РМ издаден на 25.12.2023 од Фармахем Сервис Лабораторија за калибрација |
| Суспендирани материи | Лабораториска анализа – еднаш месечно | Електронска вага Shimadzu Сушара Binder FD 115 | Сертификат за калибрација бр. V240380 издаден на 28.10.2024 од Фармахем Лабораторија за калибрација Сертификат за калибрација бр. С230141 издаден на 25.12.2023 од Лабораторија за калибрација |
| BPK5 | Лабораториска анализа – еднаш месечно | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | Сертификат за калибрација бр. 0220-PM издаден на 25.12.2023 од Фармахем Лабораторија за калибрација |
| HPKКМnО4, | Лабораториска анализа – еднаш месечно | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | Сертификат за калибрација бр. 0220-PM издаден на 25.12.2023 од Фармахем Лабораторија за калибрација |
| Арсен | Лабораториска анализа – еднаш месечно | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |
| Кадмиум | Лабораториска анализа – еднаш месечно | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |
| Олово | Лабораториска анализа – еднаш месечно | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |
| Вкупен азот | Лабораториска анализа – еднаш месечно | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | Сертификат за калибрација бр. 0220-PM издаден на 25.12.2023 од Фармахем Лабораторија за калибрација |

| Вкупен фосфор | Лабораториска анализа – еднаш месечно | Merck Spectrofotometar Pharo 300 | Сертификат за калибрација бр. 0220-PM издаден на 25.12.2023 од Фармахем Лабораторија за калибрација |
| --- | --- | --- | --- |
| Манган | Лабораториска анализа – еднаш месечно | ICP – MS Nexion, Perkin Elmer | Извештај од верификација бр. RN 25-4821 издаден na 19.02.2025 од Superlab |
| Минерални масла | Лабораториска анализа – еднаш месечно | Електронска вага Shimadzu Сушара Binder FD 115 | Сертификат за калибрација бр. V240380 издаден на 28.10.2024 и Сертификат за калибрација бр. С230141 издаден на 25.12.2023 од Лабораторија за калибрација |

Бучава

ТАБЕЛА VIII.1.1:	Намалување/контрола на третман

Референтен број на емисионата точка:

М 1 - Електро-машинска работилница

(Координати: N 42° 10' 48.91"  E 22° 28' 25.25")

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на | Модуларен | Согласно | Сертификат за |  |
| бучава што | анализатор на | стандардот | калибрација бр. 8395/25 |  |
| се емитира | звук тип Brüel & | МКС ISO | издаден на 13.03.2025 |  |
| во животната | Kjær модел 2260 | 1996-2:2018 | од Институт ИМС а.д. |  |
| средина | Investigator |  | Метеоролошка |  |
|  |  |  | лабораторија за |  |
|  |  |  | акустика и вибрации |  |
|  |  |  | Београд |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Мерење на ниво на бучава Еднаш годишно | Модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator | Сертификат за калибрација бр. 8395/25 издаден на 13.03.2025 од Институт ИМС а.д. Метеоролошка лабораторија за акустика и вибрации Београд |

Референтен број на емисионата точка:

М 2 - Компресорска станица

(Координати: N 42° 9' 49.41"  E 22° 29' 1.65")

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на | Модуларен | Согласно | Сертификат за |  |
| бучава што | анализатор на | стандардот | калибрација бр. 8395/25 |  |
| се емитира | звук тип Brüel & | МКС ISO | издаден на 13.03.2025 |  |
| во животната | Kjær модел 2260 | 1996-2:2018 | од Институт ИМС а.д. |  |
| средина | Investigator |  | Метеоролошка |  |
|  |  |  | лабораторија за |  |
|  |  |  | акустика и вибрации |  |
|  |  |  | Београд |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Мерење на ниво на бучава Еднаш годишно | Модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator | Сертификат за калибрација бр. 8395/25 издаден на 13.03.2025 од Институт ИМС а.д. Метеоролошка лабораторија за акустика и вибрации Београд |

Референтен број на емисионата точка:

М 3 - Магацин за експлозив

(Координати: N 42° 9' 49.15"  E 22° 29' 2.50")

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на | Модуларен | Согласно | Сертификат за |  |
| бучава што | анализатор на | стандардот | калибрација бр. 8395/25 |  |
| се емитира | звук тип Brüel & | МКС ISO | издаден на 13.03.2025 |  |
| во животната | Kjær модел 2260 | 1996-2:2018 | од Институт ИМС а.д. |  |
| средина | Investigator |  | Метеоролошка |  |
|  |  |  | лабораторија за |  |
|  |  |  | акустика и вибрации |  |
|  |  |  | Београд |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Мерење на ниво на бучава Еднаш годишно | Модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator | Сертификат за калибрација бр. 8395/25 издаден на 13.03.2025 од Институт ИМС а.д. Метеоролошка лабораторија за акустика и вибрации Београд |

Референтен број на емисионата точка:

М 4 - Погон за дробење мелење и флотација на рудата (Координати: N 42° 10' 39.89"	E 22° 28' 31.91")

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на | Модуларен | Согласно | Сертификат за |  |
| бучава што | анализатор на | стандардот | калибрација бр. 8395/25 |  |
| се емитира | звук тип Brüel & | МКС ISO | издаден на 13.03.2025 |  |
| во животната | Kjær модел 2260 | 1996-2:2018 | од Институт ИМС а.д. |  |
| средина | Investigator |  | Метеоролошка |  |
|  |  |  | лабораторија за |  |
|  |  |  | акустика и вибрации |  |
|  |  |  | Београд |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Мерење на ниво на бучава Еднаш годишно | Модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator | Сертификат за калибрација бр. 8395/25 издаден на 13.03.2025 од Институт ИМС а.д. Метеоролошка лабораторија за акустика и вибрации Београд |

Референтен број на емисионата точка:

М 5 - Трафостаница

(Координати: N 42° 10' 29.73"	E 22° 28' 39.71")

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на | Модуларен | Согласно | Сертификат за |  |
| бучава што | анализатор на | стандардот | калибрација бр. 8395/25 |  |
| се емитира | звук тип Brüel & | МКС ISO | издаден на 13.03.2025 |  |
| во животната | Kjær модел 2260 | 1996-2:2018 | од Институт ИМС а.д. |  |
| средина | Investigator |  | Метеоролошка |  |
|  |  |  | лабораторија за |  |
|  |  |  | акустика и вибрации |  |
|  |  |  | Београд |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Мерење на ниво на бучава Еднаш годишно | Модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator | Сертификат за калибрација бр. 8395/25 издаден на 13.03.2025 од Институт ИМС а.д. Метеоролошка лабораторија за акустика и вибрации Београд |

Емисии во атмосфера

ТАБЕЛА VIII.1.1: Намалување/контрола на третман

Референтен број на емисионата точка:

А2-1 - Емитер (оџак) од котлара

(Координати: Y = 7 622 294.278, X = 4 671 695.527)

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрација | Horiba PG 350 | Согласно | Сертификат за |  |
| на: CO, SO, NOx, цврсти честички (прашина) | Isokinetic sampler DADO LAB ST5 | производителска спецификација | калибрација за Horiba PG 350 бр. 10.03.Е01.01/25-1 издаден на 11.03.202 од Београдске |  |
|  |  |  | Електране |  |
|  |  |  | Сертификат за |  |
|  |  |  | калибрација за |  |
|  |  |  | DADO LAB ST5 бр. |  |
|  |  |  | 4/23 издаден на |  |
|  |  |  | 31.01.2023 од |  |
|  |  |  | Институт за |  |
|  |  |  | Нуклеарна Наука, |  |
|  |  |  | Винча |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрација на: CO, SO, NOx, цврсти честички (прашина | Два пати годишно | Horiba PG 350, Isokinetic sampler DADO LAB ST5 | Сертификат за калибрација за Horiba PG 350 бр. 25.01.Е01.01/23 издаден на 03.02.2023 од Београдске Електране Сертификат за калибрација за DADO LAB ST5 бр. 4/23 издаден на 31.01.2023 од Институт за Нуклеарна Наука, Винча |

Референтен број на емисионата точка:

А2-2 - Ротоклон кај примарно дробење (Координати: Y = 7 622 205.291, X = 4 671 721.353)

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрација | Isokinetic sampler | Согласно | Сертификат за |  |
| на цврсти | DADO LAB ST5 | производителска | калибрација за |  |
| честички |  | спецификација | DADO LAB ST5 |  |
| (прашина) |  |  | бр. 4/23 издаден |  |
|  |  |  | на 31.01.2023 од |  |
|  |  |  | Институт за |  |
|  |  |  | Нуклеарна Наука, |  |
|  |  |  | Винча |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрација на цврсти честички (прашина | Два пати годишно | Isokinetic sampler DADO LAB ST5 | Сертификат за калибрација за DADO LAB ST5 бр. 4/23 издаден на 31.01.2023 од Институт за Нуклеарна Наука, Винча |

Референтен број на емисионата точка:

А2-3 - Испуст од погон за дробење (Координати: Y = 7 622 229,963, X = 4 671 728,425

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрација | Isokinetic sampler | Согласно | Сертификат за |  |
| на цврсти | DADO LAB ST5 | производителска | калибрација за |  |
| честички |  | спецификација | DADO LAB ST5 |  |
| (прашина) |  |  | бр. 4/23 издаден |  |
|  |  |  | на 31.01.2023 од |  |
|  |  |  | Институт за |  |
|  |  |  | Нуклеарна Наука, |  |
|  |  |  | Винча |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрација на цврсти честички (прашина | Два пати годишно | Isokinetic sampler DADO LAB ST5 | Сертификат за калибрација за DADO LAB ST5 бр. 4/23 издаден на 31.01.2023 од Институт за Нуклеарна Наука, Винча |

Референтен број на емисионата точка:

А2-4 - Вентилатор на системот за сеење (Координати: Y = 7 622 232,959,	X = 4 671 728,725)

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрација | Isokinetic sampler | Согласно | Сертификат за |  |
| на цврсти | DADO LAB ST5 | производителска | калибрација за |  |
| честички |  | спецификација | DADO LAB ST5 |  |
| (прашина) |  |  | бр. 4/23 издаден |  |
|  |  |  | на 31.01.2023 од |  |
|  |  |  | Институт за |  |
|  |  |  | Нуклеарна Наука, |  |
|  |  |  | Винча |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрација на цврсти честички (прашина | Два пати годишно | Isokinetic sampler DADO LAB ST5 | Сертификат за калибрација за DADO LAB ST5 бр. 4/23 издаден на 31.01.2023 од Институт за Нуклеарна Наука, Винча |

Референтен број на емисионата точка:

А2-5 - Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко (Координати: Y = 7 622 385.141,	X = 4 671 504.369)

| Контролен параметар | Опрема | Одржување на опремата | Калибрација на опремата | Поддршка на опремата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрација | Isokinetic sampler | Согласно | Сертификат за |  |
| на цврсти | DADO LAB ST5 | производителска | калибрација за |  |
| честички |  | спецификација | DADO LAB ST5 |  |
| (прашина) |  |  | бр. 4/23 издаден |  |
|  |  |  | на 31.01.2023 од |  |
|  |  |  | Институт за |  |
|  |  |  | Нуклеарна Наука, |  |
|  |  |  | Винча |  |

| Контролен параметар | Мониторинг кој треба да се изведе | Опрема за мониторинг | Калибрирање на опремата за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрација на цврсти честички (прашина | Два пати годишно | Isokinetic sampler DADO LAB ST5 | Сертификат за калибрација за DADO LAB ST5 бр. 4/23 издаден на 31.01.2023 од Институт за Нуклеарна Наука, Винча |

ПРИЛОГ IX

Емисија на издувни гасови

# ТАБЕЛА IX.1. Мерни места и мониторинг на животната средина

(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на емисионата точка:

А2-1 - Емитер (оџак) од котлара

(Координати: Y = 7 622 294.278, X = 4 671 695.527)

| Параметар | Фрекфеницја на мониторинг | Пристап до мерното место | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO |  | Мерното место се карактеризира со добар пристап | За определување на концентрација на цврсти честички (прашина) се врши мострирање Согласно Стандардот МКС EN 13284-1:2018 | Се користи техника согласно Стандардите МКС ISO 10780:2008 МКС EN ISO 16911- 1:2014 МКС EN 14789:2017 МКС ISO 12039:2022 МКС ISO 7935:2024 МКС EN 14792:2017 МКС ISO 10849:2022 |
| NOx | Два пати |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| Цврсти | годишно |  |  |  |
| честички |  |  |  |  |
| (прашина) |  |  |  |  |

ТАБЕЛА IX.2. Мерни места и мониторинг на животната средина

(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на точката на мониторинг А2-2 - Ротоклон кај примарно дробење (Координати: Y = 7 622 205.291, X = 4 671 721.353)

| Параметар | Фрекфеницја на мониторинг | Пристап до мерното место | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цврсти честички (прашина) | Два пати годишно | Мерното место се карактеризира со добар пристап | За испитување на концентрациите на загадувачките супстанции се врши мострирање на прашина - Согласно Стандардот МКС EN 13284-1:2018 | Се користи техника согласно Стандардите МКС EN 14789:2017 МКС ISO 12039:2022 МКС EN ISO 16911- 1:2014 |

Референтен број на точката на мониторинг А2-3 - Испуст од погон за дробење (Координати: Y = 7 622 229,963, X = 4 671 728,425)

| Параметар | Фрекфеницја на мониторинг | Пристап до мерното место | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цврсти честички (прашина) | Два пати годишно | Мерното место се карактеризира со добар пристап | За испитување на концентрациите на загадувачките супстанции се врши мострирање на прашина - Согласно Стандардот МКС EN 13284-1:2018 | Се користи техника согласно Стандардите МКС EN 14789:2017 МКС ISO 12039:2022 МКС EN ISO 16911- 1:2014 |

Референтен број на точката на мониторинг А2-4 - Вентилатор на системот за сеење (Координати: Y = 7 622 232,959,	X = 4 671 728,725)

| Параметар | Фрекфеницја на мониторинг | Пристап до мерното место | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цврсти честички (прашина) | Два пати годишно | Мерното место е карактеризира со добар пристап | За испитување на концентрациите на загадувачките супстанции се врши мострирање на прашина - Согласно Стандардот МКС EN 13284-1:2018 | Се користи техника согласно Стандардите МКС EN 14789:2017 МКС ISO 12039:2022 МКС EN ISO 16911- 1:2014 |

Референтен број на точката на мониторинг А2-5 - Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко (Координати: Y = 7 622 385.141, X = 4 671 504.369)

| Параметар | Фрекфеницја на мониторинг | Пристап до мерното место | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цврсти честички (прашина) | Два пати годишно | Мерното место е карактеризира со добар пристап | За испитување на концентрациите на загадувачките супстанции се врши мострирање на прашина - Согласно Стандардот МКС EN 13284-1:2018 | Се користи техника согласно Стандардите МКС EN 14789:2017 МКС ISO 12039:2022 МКС EN ISO 16911- 1:2014 |

Површински води

ТАБЕЛА IX.1.1: Мониторинг на емисиите и точки на замање на примероци

(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на емисионата точка: W1 Отпадна вода од колектор на јаловиштето

(Координати: Y 7 624 370.00, X 4 619 911.50,  Z: 915.056)

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, Суспендирани материи, BPK5, HPKКМnО4, Арсен, Кадмиум, Олово, Цинк, Никел, Манган, Железо, Жива, Цијаниди, Сулфиди, Минерални масла | Еднаш месечно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | МКС EN ISO 5667-10:2007 Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | Квалитет на вода MERCK Spectroquant Спектрофотометриско Определување МКС EN ISO 17294-2:2017 Квалитет на вода – Примена на индуктивно спрегната плазма со масена спектрометрија (ICP -MS) – Дел 2 Определување на 62 елементи |

Референтен број на емисионата точка: W2 Испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителна станица	(Координати: Y: 7 622 016.148, X: 4 671 938.223,	Z: 1 144.536)

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворен кислород Вкупен азот mg/l Вкупен фосфор mg/l Вкупни масла и масти mg/l рН Суспендирани материи mg/l ХПК KmnO4, mg/l O2 БПК5, mg/l O2 | Еднаш месечно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | МКС EN ISO 5667-10:2007 Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | Квалитет на вода MERCK Spectroquant Спектрофотом етриско Определување HANNA instruments HI 9142 EPA Method 1664A МКС EN ISO 10523:2013 MKC ISO 11923:2007 |

Референтен број на емисионата точка: W3 Испуст на јамски води од таложник кај ГИП (Координати: X - 46 71 064, Y- 76 22 489)

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, Суспендирани материи, BPK5, HPKКМnО4, Арсен, Кадмиум, Олово, Цинк, Никел, Манган, Железо, Жива, Цијаниди, Сулфиди, Минерални масла | Еднаш месечно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | МКС EN ISO 5667-10:2007 Дел 10: Упатство за земање примероци од отпадни води | Квалитет на вода MERCK Spectroquant Спектрофотомет риско Определување МКС EN ISO 17294-2:2017 Квалитет на вода – Примена на индуктивно спрегната плазма со масена спектрометрија (ICP -MS) – Дел 2 Определување на 62 елементи |

Бучава

ТАБЕЛА IX.1.2: Мониторинг на емисиите и точки на замање на примероци

(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на емисионата точка:	М 1	- Електро-машинска работилница (Координати: N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25")

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Еднаш годишно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | Не се врши мострирање на примероци | Согласно Стандардот МКС ISO 1996-2:2018 |

Референтен број на емисионата точка: М 2 - Компресорска станица (Координати: N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65")

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Еднаш годишно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | Не се врши мострирање на примероци | Согласно Стандардот МКС ISO 1996-2:2018 |

Референтен број на емисионата точка: М 3 - Магацин за експлозив (Координати: N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50")

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Еднаш годишно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | Не се врши мострирање на примероци | Согласно Стандардот МКС ISO 1996-2:2018 |

Референтен број на емисионата точка: М 4 - Погон за дробење мелење и флотација на рудата (Координати: N 42° 10' 39.89"	E 22° 28' 31.91")

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Еднаш годишно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | Не се врши мострирање на примероци | Согласно Стандардот МКС ISO 1996-2:2018 |

Референтен број на емисионата точка: М 5 - Трафостаница (Координати: N 42° 10' 29.73"	E 22° 28' 39.71")

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Пристап до точките на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа/ техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на бучава што се емитира во животната средина | Еднаш годишно | Мерното место се карактеризира со соодветен пристап | Не се врши мострирање на примероци | Согласно Стандардот МКС ISO 1996-2:2018 |