Министерство за животна средина и просторно планирање

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Барање за Обнова и измена на А - Интегрирана еколошка дозвола за  Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник ТОРАНИЦА КРИВА ПАЛАНКА

СОДРЖИНА

I.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/ БАРАТЕЛОТ	3

II.ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ	10

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА	126

IV.СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	149

V. РАКУВАЊЕ СО СУРОВИНИ, МЕЃУПРОИЗВОДИТЕ И ПРОИЗВОДИ	171

VI.ЕМИСИИ	204

VII.СОСТОЈБА  НА ЛОКАЦИЈАТА  И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА	230

VIII. ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  ИЛИ ДОКОЛКУ Е МОЖНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ	258

IX.МОНИТОРИНГ	340

X. ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ	351

XI. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ	422

XII.ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ	442

XIII.РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ	461

XIV.НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	465

XV.ИЗЈАВА	604

# ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/ БАРАТЕЛОТ

I.1	ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ

| Име на компанијата | Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка |
| --- | --- |
| Правен статус | Друштво со ограничена одговорност на едно лице |
| Сопственост на компанијата | Приватна сопственост |
| Адреса на седиштето | ул. Јаким Стојковски бр.2 Пробиштип Пробиштип |
| Поштенска адреса (доколку е различна од погоре споменатата) | / |
| Матичен број на компанијата | 7117612/1 |
| Шифра на основна дејност според НКД | 07.29 Вадење на други руди на обоени метали |
| СНАП код | 0303 |
| НОСЕ код | 104,12 |
| Број на вработени | 349 |
| Овластен преставник |  |
| Име и Презиме | Љупчо Горгиевски |
| Единствен матичен број | / |
| Функција во компанијата | Инженер за животна средина |
| Телефон | 070 232 419 |
| Факс | / |
| е-маил | l.gorgievski@bulmak2016.com.mk |

___________________

1 Како што е регистрираново судот, важечка на денот на апликацијата

2 Копија на судската регистрација треба да се вклучи во Додатокот I.1

3 Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот на Упатството.

4 Nomenclature for sources of emission

I.1.1	Сопственост на земјиштето

Име и адреса на сопственикот(-ците) на земјиштето на кое активностите се одвиваат (доколку е различна од барателот именуван погоре).

| Име на сопственикот | Република Северна Македонија |
| --- | --- |
| Адреса | / |

I.1.2	Сопственост на објектите

Име и адреса на сопственикот(-ците) на објектите и помошните постројки во кои активноста се одвива (доколку е различно од барателот спомната погоре)

| Име: | Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип |
| --- | --- |
| Адреса: | ул. Јаким Стојковски бр.2 Пробиштип Пробиштип |

I.1.3	Вид на барањето

Обележете го соодветниот дел

| Нова инсталација |  |
| --- | --- |
| Постоечка инсталација |  |
| Значителна измена на постоечката инсталација |  |
| Престанок со работа |  |

____________________

1 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата.

I.2	Информации за инсталацијата

| Име на инсталацијата | Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка |
| --- | --- |
| Адреса на која инсталација е лоцирана, или каде ќе биде лоцирана | Ул. Населено место без уличен систем Костур, Крива Паланка |
| Координати на локацијата според Националниот координатен систем (10 цифри - 5 Исток 5 Север) | 1. Експлоатациски/концесиски простор согласно Дозвола за експлоатација од 2016 год. Точка Координата Y Координата Х Т-1 7 622 620 4 670 650 Т-2 7 622 400 4 670 000 Т-3 7 622 705 4 669 371 Т-4 7 623 800 4 668 100 Т-5 7 625 260 4 669 000 Т-6 7 625 200 4 669 500 Т-7 7 624 580 4 669 700 Т-8 7 623 660 4 670 050 2. Експлоатациски/концесиски простор согласно Дозвола за експлоатација од 2025 год. Точка Координата Y Координата Х Т-1 7 623 800 4 668 100 Т-2 7 625 260 4 669 000 Т-3 7 625 322 4 668 846 Т-4 7 625 450 4 668 730 Т-5 7 623 980 4 667 930 3. Експлоатациски/концесиски простор согласно Анекс на договор за концесија од 04.07.2025 год. Точка Координата X Координата Y Т-1 4 673 616 7 620 430 Т-2 4 673 493 7 620 154 Т-3 4 673 784 7 619 843 Т-4 4 674 814 7 619 428 Т-5 4 675 044 7 619 913 T-6 4 674 814 7 620 283 T-7 4 674 542 7 620 324 T-8 4 674 099 7 620 279 T-9 4 673 638 7 620 458 T-10 4 673 617 7 620 435 T-11 4 673 553 7 620 458 T-12 4 673 542 7 620 478 T-13 4 673 540 7 620 507 T-14 4 673 528 7 620 531 T-15 4 673 501 7 620 555 T-16 4 673 441 7 620 572 T-17 4 673 426 7 620 571 T-18 4 673 358 7 620 549 T-19 4 673 333 7 620 563 T-20 4 673 312 7 620 607 T-21 4 673 314 7 620 619 T-22 4 673 112 7 620 953 T-23 4 673 113 7 620 965 T-24 4 673 104 7 620 994 T-25 4 673 092 7 621 080 T-26 4 673 078 7 621 096 T-27 4 673 051 7 621 137 T-28 4 673 036 7 621 140 T-29 4 673 018 7 621 157 T-30 4 673 009 7 621 193 T-31 4 672 954 7 621 219 T-32 4 672 941 7 621 219 T-33 4 672 927 7 621 249 T-34 4 672 930 7 621 374 T-35 4 672 925 7 621 416 T-36 4 672 891 7 621 470 T-37 4 672 822 7 621 523 T-38 4 672 775 7 621 607 T-39 4 672 740 7 621 678 T-40 4 672 705 7 621 730 T-41 4 672 662 7 621 760 T-42 4 672 555 7 621 748 T-43 4 672 487 7 621 755 T-44 4 672 433 7 621 772 T-45 4 672 387 7 621 793 T-46 4 672 293 7 621 819 T-47 4 672 146 7 621 909 T-48 4 672 105 7 621 917 T-49 4 672 094 7 621 930 T-50 4 672 055 7 621 934 T-51 4 672 038 7 621 939 T-52 4 672 000 7 621 958 T-53 4 671 968 7 621 982 T-54 4 671 931 7 622 024 T-55 4 671 828 7 622 122 T-56 4 671 463 7 622 398 T-57 4 671 273 7 622 503 T-58 4 670 650 7 622 620 T-59 4 670 570 7 623 660 T-60 4 669 700 7 624 580 T-61 4 669 500 7 625 100 T-62 4 669 000 7 625 260 T-63 4 668 846 7 625 322 T-64 4 668 730 7 625 450 T-65 4 667 930 7 623 980 T-66 4 667 100 7 623 800 T-67 4 669 371 7 622 705 T-68 4 670 000 7 622 400 T-69 4 670 618 7 622 609 T-70 4 671 262 7 622 471 T-71 4 671 824 7 622 118 T-72 4 671 919 7 622 029 T-73 4 671 968 7 621 974 T-74 4 672 002 7 621 950 T-75 4 672 030 7 621 936 T-76 4 672 054 7 621 929 T-77 4 672 092 7 621 925 T-78 4 672 102 7 621 912 T-79 4 672 144 7 621 904 T-80 4 672 290 7 621 814 T-81 4 672 386 7 621 788 T-82 4 672 431 7 621 767 T-83 4 672 486 7 621 750 T-84 4 672 555 7 621 743 T-85 4 672 661 7 621 755 T-86 4 672 702 7 621 726 T-87 4 672 736 7 621 675 T-88 4 672 771 7 621 605 T-89 4 672 819 7 621 520 T-90 4 672 888 7 621 466 T-91 4 672 918 7 621 414 T-92 4 672 924 7 621 375 T-93 4 672 920 7 621 246 T-94 4 672 937 7 621 213 T-95 4 672 953 7 621 213 T-96 4 673 005 7 621 189 T-97 4 673 013 7 621 154 T-98 4 673 034 7 621 136 T-99 4 672 048 7 621 132 T-100 4 673 065 7 621 110 T-101 4 673 074 7 621 093 T-102 4 673 088 7 621 076 T-103 4 673 090 7 621 045 T-104 4 673 096 7 621 006 T-105 4 673 108 7 620 964 T-106 4 673 107 7 620 952 T-107 4 673 309 7 620 618 T-108 4 673 306 7 620 607 T-109 4 673 329 7 620 560 T-110 4 673 358 7 620 543 T-111 4 673 427 7 620 566 T-112 4 673 498 7 620 551 T-113 4 673 520 7 620 531 T-114 4 673 535 7 620 506 T-115 4 673 538 7 620 467 T-116 4 673 550 7 620 454 4. Локација Флотација Точка Координата Y Координата X T-1 7622569,45 4671220,51 T-2 7622167,28 4671799,95 T-3 7622292,16 4671745,98 T-4 7622375,78 4671738,04 T-5 7622363,60 4671643,85 T-6 7622530,82 4671424,24 T-7 7622533,99 4671160,19 T-8 7622519,71 4671171,83 T-9 7622459,38 4671268,67 T-10 7622399,05 4671391,43 T-11 7622233,43 4671572,41 T-12 7622171,51 4671698,35 T-13 7622161,46 4671793,07 3. Хидројаловиште Точка Координата Y Координата X Т-1 7620178,50 4673585,00 Т-2 7620280,00 4673628,00 Т-3 7620028,00 4673730,00 Т-4 7620196,00 4674000,00 Т-5 7619950,00 4674255,00 |
| Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето | Прилог I, Точка 2. Производство и преработка на метали, 2.5. Инсталации а) за производство на обоени метали од руда, концентрати или секундарни суровини со металуршки, хемиски или со електролитски процеси, Точка 5. Постапување со отпадот, 5.6. Инсталации за управување со отпад од рудници, Прилог II, Точка 3. Индустрија на минерали, 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени во Прилог I од оваа Уредба NOSE-P 104,12 SNAP 2 0303 |
| Проектиран капацитет | 1. Рудник: a. експлоатација на 300 000 t руда/годишно 2. Флотација: a. производство на 8 300 t оловни концентрати и 6200 t цинкови концентрати/годишно |

Да се вклучат копии од сите важечки дозволи на денот на аплицирањето во Прилог Бр.I.2.

Да се вклучат сите останати придружни информации во Прилог Бр. I.2.

I.2.1	Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата

| Име | Љупчо Горгиевски |
| --- | --- |
| Единствен матичен број | / |
| Адреса | ул. Јаким Стојковски бр.2 Пробиштип Пробиштип |
| Функција во компанијата | Инженер за животна средина |
| Телефон | 070 232 419 |
| Факс | / |
| е-маил | l.gorgievski@bulmak2016.com.mk |

________________

# II.  ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/2014, 44/2015, 129/15, 39/1628/18, 65/18 и 99/18) со кој се уредуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на услови за заштита и унапредување на животната средина заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина и согласно Член 6 Начело на висок степен на заштита при што секој е должен при преземањето активности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поднесува барање за обнова и измена на А Интегрирана еколошка дозвола до Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.С. Македонија за Подружница рудник Тораница Крива Паланка за вадење и производство на обоени метални руди.

Поглавието XII од Законот за животна средина (Сл.весник РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/2014, 44/2015, 129/15, 39/1628/18, 65/18 и 99/18), ги става во сила одредбите на Директивата на Советот на ЕУ од 24 Септември 1996 година, за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 96/61 EC која преставува камен темелник на заедничката политика на ЕУ во заштитата на животната средина и индустриските загадувачи.

Информациите во барањето за добивање на Интегрирана еколошка дозвола се изготвени согласно Правилниците за ИСКЗ кои произлегуваат од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/2014, 44/2015, 129/15, 39/1628/18, 65/18 и 99/18) и секторските упатства за НДТ (најдобри достапни техники).

Инвеститорот Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип е компанија со приоритетна регистрирана дејност Вадење на други руди на обоени метали (главна приходна шифра 07.29).

Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поседува Дозвола за експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка издадена од Министерство за економија на РСМ во 2016 год. како и Дозвола за експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка издадена од Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини на РСМ во 2025 год.

Објектите (флотација, работилница, администрација) се во сопственост на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип.

# II.2 	Кратка историја

„Тораница“ е рудник со подземна експлоатација на минералните суровини олово и цинк воспоставен на територијата на Република Македонија. На почетокот од своето работење, рудникот „Тораница“ бил во општествена (државна) сопственост. Во тој период, поточно од 1987 година, започнува поинтензивно производство на минерални суровини, со почетна годишна вредност од 41,232 t. Особено значително производство на минерална суровина – руда (314,210 t) е забележано во текот на 1990 година.

Минералната суровина во Инсталацијата континуирано се експлоатирала околу 14 години, а потоа доаѓа до прекин од околу 5 години, заради трансформацијата на сопственоста од општествена во приватна. Инсталацијата престанала со работа кон крајот на 2002 година, а во почетокот на 2003 година тогашната организација влегла во стечајна постапка.

Во овој период, Владата на Република Македонија предлага да приватизира одредени претпријатија, загубари, вклучувајќи го и рудникот за олово и цинк „Тораница“, преку продажба на акции или имот. Успешното завршување на продажбата (координирано од Министерството за економија), е услов за FESAL II договорот помеѓу Светската банка и Владата на Македонија, а рестартирањето на рудниците и операциите за преработка на рудата (кои престанале да работат на крајот на 2002 година) е од клучно значење за локалната економија.

Новиот сопственик, Binani Group of Industries, London, UK, односно „Индо Минералс и Металс“, ДООЕЛ Скопје, го рестартирал рудникот во ноември 2006 и истиот работел до ноември 2015 година, кога „Индо Минералс и Металс“, влегуваат во стечајна постапка.

Врз основа за Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), како и член 46 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 39/16) и Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди за олово и цинк на „Минстрој Холдинг“ АД Софија, Република Бугарија на локалитетот „Тораница, Сокол и Средно Брдо“, општина Крива Паланка бр.42-2669 од 22.03.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/16), на ден 06.04.2016 година Владата на Република Македонија застапувана од Министерството за економија и Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, Подружница Рудник Тораница, Крива Паланка (во понатамошниот текст „БУЛМАК 2016“), склучија договор за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница“, „Сокол“ и „Средно Брдо“, општина Крива Паланка (Министерство за економија број на Договор 24-44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ број на Договор 02/2016 од 06.04.2016). Површината на доделената концесија изнесува P= 4099650 km2.

Врз основа на доделената концесија за експлоатација на минералната суровина „БУЛМАК 2016“, стана нов концесионер на рудникот „Тораница“. Покрај доделената концесија, „БУЛМАК 2016“ се стекна и со сопственост на објектите (недвижностите), преку купување на истите во стечајна постапка, која се води против поранешниот концесионер „ИММ“-во стечај (Решение издадено на ден 29.07.2016 од Основен суд Штип).

На 15.11.2016 година „БУЛМАК 2016“ се стекна со дозвола за експлоатација на минерална суровина руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Бачило, Сокол и Средно Брдо, општина Крива Паланка (број на дозвола 24-6075/4 од 15.11.2016).

Во декември, 2016 година, „БУЛМАК 2016“ започна со рестартирање на Инсталацијата и активности за пробно производство.

# II.3 	Опис на локацијата

# II.3.1 Опис на локацијата на проектот

Рудникот „Тораница“ територијално припаѓа на Општина Крива Паланка. Се наоѓа на Осоговските Планини, во сливното подрачје на Тораничка Река. Оддалечен е околу 18 km од градот Крива Паланка.

Рудното лежиште „Тораница“ граничи:

- На исток со врвот Руен (2252 m) и Република Бугарија;

- На запад со Тораничка Река и Средно Брдо;

- На север со Бачилски Поток;

- На југ со планински гребен кој се протега од врвот Сокол (2038 m) и Царев Врв или Султан Тепе (2085 m).

Релјефот на локацијата на инсталацијата е планински и се карактеризира со благи била и стрмни падини со тесни речни долини во вид на латиничната буква „V“.

Локацијата-Флотација на Инсталацијата „Тораница“ се наоѓа во катастарската општина (КО) Костур, општина Крива Паланка. Се состои од повеќе објекти, во кои се изведуваат работи за дробење, сеење, мелење и класифицирање на рудата, како и нејзина флотација и филтрирање. Покрај тоа, на оваа локација се наоѓаат и објекти за сместување на вработените, технички магацин, електромашинска зграда, управна зграда и други објекти.

Локацијата-Хидројаловиште, како трет поврзан структурен дел на рудникот „Тораница“, е создадено во долината на Крива Река. Тоа е од кањонско-акумулативен тип, со две брани: возводна и низводна брана и таложници.

Пулповодот ја пренесува флотациската јаловина од локацијата Флотација до хидројаловиштето. На одредени места тој се наоѓа под земја, додека на некои локации е надземен, на (аквадукт) носечка потпорна конструкција.

Слика 1 – Поставеност на локациите кои ја сочинуваат Инсталацијата (макро локација)

Локација рудникот Тораница

ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поседува дозвола за експлоатација на експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка издадена од Министерство за економија на РСМ во 2016 год. Концесискиот простори изнесува Р = 4.099650 km2, ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со правни линии.

| Точка | Координата Y | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| Т-1 | 7 622 620 | 4 670 650 |
| Т-2 | 7 622 400 | 4 670 000 |
| Т-3 | 7 622 705 | 4 669 371 |
| Т-4 | 7 623 800 | 4 668 100 |
| Т-5 | 7 625 260 | 4 669 000 |
| Т-6 | 7 625 200 | 4 669 500 |
| Т-7 | 7 624 580 | 4 669 700 |
| Т-8 | 7 623 660 | 4 670 050 |

Локацијата на концесискиот простор е прикажана на следните слики

Слика 2 – Сателитска снимка на концесискиот простор

Слика 3 – Топографска карта на концесискиот простор

ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поседува и нова дозвола за експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка издадена од Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини на РСМ во 2025 год. Концесискиот простори изнесува Р = 0.473290 km2, ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со правни линии.

| Точка | Координата Y | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| Т-1 | 7 623 800 | 4 668 100 |
| Т-2 | 7 625 260 | 4 669 000 |
| Т-3 | 7 625 322 | 4 668 846 |
| Т-4 | 7 625 450 | 4 668 730 |
| Т-5 | 7 623 980 | 4 667 930 |

Вкупната површина на експлоатационото поле кое е определено со Договорот и Анексот за концесија од 2025 година изнесува Р = 5.529686 km2 и е ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со правни линии прикажани во Додаток 1.

Слика 4 – Топографска карта на целиот концесискиот простор за екплоатација

Во близина на рудникот нема населени места. На следните слики се прикажани влезовите на поткопите на рудникот и дел од опкружувањето на локацијата на рудникот.

Слика 5 – Слики од Рудник Тораница

Рудата со товарни вагони се транспортира до производствените активности (дробење, флотација, филтрација).

Слика 6 – Прием на руда од Рудник Тораница

Локација Флотација

Локацијата флотација се наоѓа под концесионото поле, на КП 1326, и истата припаѓа на КО Костур. Локацијата на флотација граничи:

- на исток: со регионалниот пат Тораница-Саса, Тораничка Река и планината Средно Брдо;

- на запад: со планината Аниште;

- на север: со врвовите Руен и Сокол;

- на југ: со планината Аниште и Козја река (познат како Јаречки поток кој преку цевковод поминува подземно низ Инсталацијата во делот кај електромашинската зграда и се испушта во Тораничка Река) и мала хидроелектрана на Тораничка Река.

На следната слика е прикажана катастарската мапа на локацијата Флотација.

Слика 7 – Катастарска мапа со граници на локацијата-Флотација со обележани објекти

На оваа локација покрај производствените погони за дробење, флотација, филтрација, се наоѓаат и објектот на администрација, кујна, амбуланта, лабораторија, машинска работилница котлара.

Координатите и површината на објектите, лоцирани на Флотација, се прикажани во следната табела:

| Објект | Коодинати |  | Површина во m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X |  |
| Граници на инсталација флотација |  |  | 81837 |
|  | 7622569,45 | 4671220,51 |  |
|  | 7622167,28 | 4671799,95 |  |
|  | 7622292,16 | 4671745,98 |  |
|  | 7622375,78 | 4671738,04 |  |
|  | 7622363,60 | 4671643,85 |  |
|  | 7622530,82 | 4671424,24 |  |
|  | 7622533,99 | 4671160,19 |  |
|  | 7622519,71 | 4671171,83 |  |
|  | 7622459,38 | 4671268,67 |  |
|  | 7622399,05 | 4671391,43 |  |
|  | 7622233,43 | 4671572,41 |  |
|  | 7622171,51 | 4671698,35 |  |
|  | 7622161,46 | 4671793,07 |  |

На следните сликa е прикажанa границите на локацијата флотација на сателитска снимка

Слика 8 – Сателитска снимка na граници на локацијата Флотација

Во близина на локацијата нема населени места. На следните слики е прикажано дел од опкружувањето на локацијата на Флотација.

Слика 9 – Дел од опкружувањето на локацијата на Флотација

Локација-Хидројаловиште

Хидројаловиштето се наоѓа во КО Костур, на оддалеченост од околу 4 km низводно од локацијата за флотација, во долината на Крива Река, на просторот помеѓу профилот „Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно по вливањето на Тораничка Река во Крива Река. Во следната табела се прикажани координатите со кои е дефинирана постојната состојба на хидројаловиштето.

Координатите со кои се дефинирана постојната состојба на хидројаловиштето

| Точка | Коодинати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| Т-1 | 7620178,50 | 4673585,00 |
| Т-2 | 7620280,00 | 4673628,00 |
| Т-3 | 7620028,00 | 4673730,00 |
| Т-4 | 7620196,00 | 4674000,00 |
| Т-5 | 7619950,00 | 4674255,00 |

Локацијата на хидројаловиштето граничи:

- на исток: со Крива Река и локалитетите Селиште и Глувчевица;

- на запад: со месноста Краиште;

- на север: со локалитетот Цепен Камен;

- на југ: со остатоци од објекти за домување кои порано го сочинувале селото Варошани.

На следната слика се прикажани постојните граници на Хидројаловиштето.

Слика 10 – Постојните граници на Хидројаловиштето

Најблиски населени места до Хидројаловиштето се селата Костур и Узем, кои се наоѓаат на оддалеченост од околу 3-4 km.

На следните слики е прикажана локацијата на Хидројаловиштето и неговото опкружување.

Слика 10 – Локација на Хидројаловиштето

Слика 10 –Опкружување на Хидројаловиштето

# II.3.2 Геолошки и хидролошки карактеристики

Основни геолошки карактеристики на подлогата

Во геолошката градба на наоѓалиштето „Тораница“ и неговата непосредна околина, учествуваат главно карпи од метаморфниот комплекс и терциерни вулканити. Најзастапени претставници од метаморфните карпи се гнајсевите и кварц-графитичните шкрилци. Во рамките на кварц-графитичните шкрилци доста често се сретнуваат прослојци, сочива и траки од циполини кои претставуваат поволна литолошка средина за одлагање на Pb-Zn минерализација.

На места оваа продуктивна серија е испробиена со субвулканско-вулкански пробои на кварцлатити кои се карактеристични за магматската контрола на оруднување на овие простори.

За да се стекне покомплетен увид во геолошкиот состав на самото наоѓалиште „Тораница“, во понатамошниот преглед накратко ќе дадеме опис на позначајните карактеристики на главните и најзастапени типови на карпи кои учествуваат во градбата на ова значајно олово-цинково наоѓалиште.

Гнајсеви: Претставуваат најзастапени литолошки членови во рамките на наоѓалиштето „Тораница“, а и многу пошироко. Според нивниот просторен распоред и односот со останатите членови од метаморфната серија, истите се издвоени како подински и кровински гнајсеви.

Врз основа на податоците од досегашните истражувања, може да се констатира дека кровинските гнајсеви се многу позастапени, а истите се поиспитани и секако повеќе осознаени. Генерално посматрани овие стени се со хетероген состав. Во серијата на кровинските гнајсеви често пати доаѓа до сменување помеѓу гнајсевите, филитите и серицитско-хлоритските шкрилци, а на места и леќи од кварц графитични шкрилци. Ваквото сменување на литолошките членови во поедини интервали е на многу кратки растојанија од 1-2 m.

Во зависност од конфигурацијата на теренот имаме и различна дебелина на кровинските гнајсеви. Сепак според сегашните сознанија таа изнесува до 300 m. Овде треба да се напомне дека контактот на кровинските гнајсеви со кварц-графитичните шкрилци е скоро секогаш тектонизиран, но и доста остар. Од аспект на локализацијата на рудна минерализација овие литолошки членови се интересни, бидејќи на подрачјето на „Тораница“ се констатирани рудни тела во кровинските гнајсеви.

Подинските гнајсеви во наоѓалиштето „Тораница“ се далеку послабо испитани од кровинските. Тие се на повеќе места бушени во нивните контактни делови со шкрилците и од таму се добиени информации за нивниот состав. Станува збор за потполно истородни типови на карпи, но со различна просторна распределеност во вертикалниот столб на метаморфитите на ова подрачје. Подинските гнајсеви се посвежи (тие не се изложени на атмосферски влијанија), послабо се минерализирани и секако послабо тектонизирани. Минералошките и хемиските карактеристики на овој под тип на гнајсеви не се детално испитани.

Кварц–графитични шкрилци: Серијата на кварц-графитичните шкрилци во наоѓалиштето „Тораница“ има посебно значење бидејќи во неа се наоѓа најголем дел од оруднувањето на олово и цинк. Просторно, овие карпи лежат меѓу кровинските и подинските гнајсеви. По боја се црни до темносиви. Во нив се наоѓаат интерстратификувани слоеви и леќи на циполини и циполински шкрилци, леќи на кварц со различна големина од неколку сантиметри до еден метар. Овие шкрилци тектонски се доста оштетени. Поради пластичноста, во нив се среќаваат голем број микронабори со амплитуда од 5 cm до метарска големина. Пукнатините се исполнети и затворени со милонитска материја и дробина, која редовно е проследена со вода, така да тие зони претставуваат посебна тешкотија за изведување на рударски работи. Просечната дебелина на овие шкрилци се движи од 150-200 m. По длабина серијата на кварц-графитичните шкрилци е следена до ниво 1200 m, и никаде досега не е забележана тенденција на нејзино исклинување. За илустрација треба да се наведе дека оваа серија на карпи во рамките на наоѓалиштето „Тораница“ исклинува на ниво 800-850 m. Тоа значи дека во наоѓалиштето „Тораница“ такво исклинкување може да се очекува некаде под ниво од 1000 m (Гаштеовски и Станковски, 1984). Во кварц – графитичната серија се наоѓаат пробои од кварцлатити во вид на мали дајкови, силови, прослојци и други облици.

Циполини и циполински шкрилци: Овој тип карпи се наоѓа внатре во кварц-графитичната серија. Тоа се карпи кои во најголем дел се изградени од карбонати, во прв ред калцити, а доста често во својот состав содржат лискуни и други минерали. По боја се сиво-бели, сиви и кремкасти. Просторно циполините и циполинските шкрилци, во серијата на кварц графитичните шкрилци се распоредени во различни нивои. Во најчест случај тие се наоѓаат во подинскиот дел на серијата. Обликот на циполинските тела е во вид на слоеви и прослојци чија дебелина се движи од неколку до 30 m. Циполините и циполинските шкрилци на подрачјето на наоѓалиштето Тораница се скарнизирани, епидотизирани и хлоритизирани.

Од аспект на локализација на рудна минерализација овој тип на карпи е посебно интересен бидејќи е лесно подложен на метасоматските процеси, кои во основа доведуваат до формирање на скарнови и останати типови на контактно-метасоматски творби, а подоцна и до одлагање на рудна минерализација.

Према досегашните сознанија најголем дел од продуктивно оруднување на наоѓалиштето Тораница е локализирано токму во рамките на овие литолошки членови. За одбележување е дека високо температурните посмагматски раствори, во најголем дел од овие серии на карпи, најнапред ги создавал екотактните метасоматити, а подоцна во нив го одлагале оруднувањето. Меѓутоа постојат и такви случаи кога рудната минерализација е одлагана директно во циполините.

Скарнови: Претставуваат најмлади литолошки членови во рамките на констатираните типови на карпи во наоѓалиштето „Тораница“. Нивниот постанок, временски и просторно се поврзува со првите стадиуми на создавање на рудната минерализација и особено за литолошки погодна средина за нивно формирање и формирање на метасоматските оруднувања. Во рамките на наоѓалиштето „Тораница“ тие средини се циполините и циполинските шкрилци. Од таму и фактот дека скарновите и другите сродни метасоматити во наоѓалиштето „Тораница“ се констатирани воглавно долж циполинските тела. Морфолошки, скарновите ги следат циполините, а рудните тела ги следат скарновските тела или се во самите нив. Тоа е резултат на дејството на метасоматските процеси кои во одредени фази ги создаваат скарновите, а во други рудните тела. Тоа се едни исти процеси само со временски различно дејство.

За одбележување е дека скарновските творби не се детално проучувани на подрачјето на рудникот „Тораница“, но сепак е констатирано дека во нивниот состав преовладуваат минералите од редот на илваит, бустамит, јохансенит, актинолит и доста често епидот, калцит, хлорит и др.

Од аспект на локализација на олово-цинковото оруднување во наоѓалиштето „Тораница“, овој тип на карпи се од посебно значење.

Терциерни вулканити: Покрај различните типови на метаморфни карпи во наоѓалиштето „Тораница“ се присутни и вулкански карпи, но со далеку помала застапеност. Тоа се во основа субвулканско-вулкански фации на терциарниот магматизам кои се интрудирале во метаморфниот комплекс најчесто во вид на дајкови, силови и др. Големината на овие пробои е различна. Моќноста им е променлива и се движи до 50 m. По протегање можат да се следат неколку стотини метри и истите се паралелни со фолијацијата на шкрилците и гнајсевите.

Како типичен претставник на терциерните вулканити во наоѓалиштето „Тораница“ се кварцлатитите, а со минеролошките и хемиските испитувања е утврдено и присуство на дацити и андезито-дацити. Староста им е одредена за олого-миоценска и истата е во согласност со староста на овие карпи на ниво на рудниот реон Тораница, па и пошироко.

Од аспект на локализација на рудната минерализација овие карпи се интересни на ова подрачје. Имено со досегашните истражувања и експлоатација е потврдено присуство на олово-цинково оруднување во субвулканските дајкови од наоѓалиштето „Тораница“ и истите и за во иднина треба да претставуваат интерес за истражување.

Слика 11 – Надолжен геолошки профил на наоѓалиштето „Тораница“

Слика 12 – Геолошка карта на поширокото подрачје на рудното наоѓалиште „Тораница“

Хидролошки карактериистики

Во рудното наоѓалиште „Тораница“, хидрогеолошките услови се доста сложени поради големото присуство на подземни води. Карпите, што го градат теренот, во самото наоѓалиште и околината се: гнајсеви, кварц-графитични шкрилци и кварц латити. Овие карпи се непропустливи, но поради испуканоста и тектонската оштетеност можат да примат големи количини на вода.

Според сегашното сознание за подземните води и оводнетост на лежиштето, како колектори на подземните води се третираат кровинските гнајсеви. Во нив се формираат пукнатински издани чие ниво на подземни води има доста голема колебливост. Покрај гнајсевите добри колектори се: циполините и циполинските шкрилци, кои се испукани во кварц-графитните шкрилци се јавуваат подземни води со помала издашност.

Од досегашните изведени рударски работи јасно може да се види дека кровинскиот дел на кварцграфитниот шкрилец има далеку поголема оводнетост. Секој контакт на овие шкрилци, со кровинските гнајсеви, е пратен со вода,а потоа ни го докажуваат рударските работи (ходници и пречници). Ова добро се гледа во поткоп I и III.

Покрај тоа вода се јавува и во одредени раседни структури или во разлабавени зони (пример во поткоп I), но нивната количина не е многу голема.

Циполините и циполинските шкрилци се јавуваат често пати како водоносна средина. Во овие карпи, поради испуканоста, се формираат издани кои можат да имаат издашност повеќе од 1 l/sec. Кај овие водоносни средини може да се забележи да во подината на кварц графитичната серија, количините на води се помали, а колку се оди преку кровинските гнајсеви, количините растат.

Оводнетоста на самите рудни тела е различна од потполно суви рудни тела до јако оводнени што зависи од тоа во кој дел од графитичната серија се наоѓаат. Овие тела кои се поблиску до кровината на серијата се поводнени,така да во тие делови подземните води ќе прават големи потешкотии при откопувањето на рудата.

Хранењето на сите издани во „Тораница“ е од топењето на снегот и од дождовите. Зоната на хранење на изданите во најголем дел е во кровинските гнајсеви и нешто помала површина во кварц-графитичните шкрилци и другите карпи. Посебна погодна средина за примање на што поголеми количини на подземни води е вегетациониот покривач и големата дебелина на алувијалната-дулувијалната дробина која се движи од 3-25 m.

Во наоѓалиштето „Тораница“ во хидрогеолошки поглед можат да се извојат два дела: СЗ и ЈИ.

Северозападниот дел се наоѓа помеѓу профилите 1000-1800 m, југоисточниот помеѓу профилите 0 и 1000. СЗ дел на лежиштето е со далеку поголема количина на вода, што јасно укажуваат и рударските-истражни работи на поткоп I,II и III. Во ЈИ дел од лежиштето има два поткопа IV и V во кои нема големи количини на вода.

Според мерењата што се добиени, во период од една година, може да се заклучи следното:

- максимален доток на вода се јавува во месеците: април, мај и јуни;

- минимален доток на вода се јавува во месеците: октомври, ноември, декември, јануари и февруари.

Друга карактеристика на наоѓалиштето е што со продолжувањето на истражните работи кон ЈИ ќе се зафаќаат се поголеми простори од издани. Со тоа ќе се овозможи стално поголем доток на вода во јамските простории. Таа вода може да се одводнува гравитациски се до нивото на поткоп I (1405 m).

Слика 13 – Хидрогеолошка карта на пошироката област на рудното наоѓалиште „Тораница“

Слика 14 – Хидрогеолошки профил

## II.3.3  Климатски карактеристики

Влијанието на климатските елементи (температура, влажност, инсолација, облачност, врнежи, ветрови и т.н.) и климатските фактори, се однесуваат на развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната активност на човекот и на одредени процеси во природата, како значаен елемент во биосферата.

Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи од метеоролошките прилики. Тоа се манифестира преку промени во температурата на воздухот, воздушни струења, облачноста, атмосферски талози, влажност на воздухот, неговите физичко хемиски карактеристики итн.

Климатските промени кои глобално се присутни на Земјината топка, значително влијание имаат и на просторот на Република Македонија. Согласно Првиот Национален Извештај за климатски промени веќе присутна е појавата на зголемување на температурата и намалување и редистрибуција на атмосферските врнежи. Ваквите промени предизвикуваат значајни пореметување на рефугијалите фитоценози, алпските пасишта, термофилните заедници, со исчезнување односно поместување на ареалот кон север и појава на медитерански тревести заедници. Останатите климазонални заедници ќе претрпат измени во нивниот ареал и во висинското распространување, зависно од брзината на настапувањето на климатските промени. На ваквите промени, особено се чувствителни реликтните растителни и животински видови, особено оние кои живеат во високо планинските зони.

Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима- медитерански тип и континентален. Оттаму произлегуваат климатските карактеристики на ова подрачје, ладна и влажна зима, карактеристична за континенталното поднебје и суво и топло лето, кое одговара на медитеранското поднебје. Освен медитеранската и континенталната, во повисоките планински предели се чувствува и планинската клима која се одликува со кратки и свежи лета и со прилично студени и средно влажни зими, каде што врнежите најчесто се во вид на снег.

Клима

Општината Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено ладна зима, умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен, што се должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат од Егејот преку Крива Река. Високите делови на Осоговијата се под влијание на степската клима.

Слика 15 – Климатска карта на Република Македонија

Просечната годишна температура изнесува 10,2°С. Во текот на годината најтопол месец е јули со просечна вредност од 20,0° С. Најстуден месец е јануари со просечна вредност од -0,3° С. Просечното годишно температурно колебање изнесува 20,3° С.

Во споредба со областите што ја опкружуваат, Кривопаланечката област добива значителни врнежи. Ова се должи на апсолутно големата висина, која претставува природен кондензатор за водената пареа, што ја носат западните и јужните ветрови.

Просечниот датум на првиот снежен покривач во оваа област е 30 ноември. Појасот над 1700 метри надморска височина има доста ниски средни годишни температури, затоа врвовите Руен и Царев Врв се под снежна покривка од октомври па до почетокот на јуни. На Руен снежната покривка се задржува и во јули.

Кривопаланечко е ветровито подрачје. Ветровите во Крива Паланка дуваат речиси од сите правци и во секое време од годината. Поради големата зачестеност на ветровите во ова подрачје, маглата е ретка појава. Просечно годишно се регистрираат 10-12 денови со магла, и тоа главно од ноември до февруари, а некои години се јавува од септември до мај.

Слика 16 – Ружа на ветрови

## II.3.4  Сеизмика

Сеизмичките појави-земјотресите се доминантни природни непогоди во Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата.

Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градежните објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања.

Според очекуваните сеизмички интензитети предметната локацијата на рудното наоѓалиште „Тораница“ е изложена на потреси над 8° по МЦС скалата.

Слика 17 – Сеизмичка карта на поширокото подрачје

## II.3.5  Почва

Во подрачјето најзастапен почвен тип се камбисоли (кафеави шумски почви), или како посебни картографски единици или во комплекс со регосоли, потоа комплексот ранкери-регосоли-литосоли, па ранкери, а на помали локации издвоени се и смолница и флувијатилните почви во најниските делови. Според тектстурата, освен флувисолите, сите останати почви спаѓаат во класата песокливо-илести почви.

На повисоките реони под шумска вегетација доминираат камбисолите или нивни комплекси со регосолите, кои се формирани на понаклонети терени со дгадирана вегетација. На високо планинските терени под тревна вегетација во услови на акумулација на поголема количина на органска материја, образувани се значителни површини под ранкери. Почвите во планинските подрачја на регионот се формирани врз силикатна подлога составена од метаморфни стени од групите на: шкрилци, (претежно микашисти и хлоритски шкрилци во кој доминираат филосиликати како што се лискунот, биотитот, хлоритот и сл.), гнајсеви во кои доминира кварцот и лискунот, амфиболити (амфиболитски шкрилци), кварцити додека во северниот дел на подрачјето е присутен појас на конгломерати.

Со оглед на спецификите на рељефот и геологјата, почвите на планинските и брановидно-ритските форми на Осоговските планини кои се спуштаат кон Крива река, поради лесната физичка распадливост на матичниот супстрат,се одликуваат со различна длабочина на солумот и различни водно физички својства, што од друга страна има влијание врз различните водно физичките својства на овие почви и нивната отпорност кон деградација.. Овие почви каде доминантни се камбисолите, ракерите, лептисолите и нивните комплекси, најчесто се подложни на забрзано намалување на органската материја, поради деградација или целосно уништување на почвениот покривач), поради што, почвата ги губи своите водно физички својства (инфилтрација, филтрација, и сл.) што доведува до забрзана ерозија и ретроградни процеси на губење на површинскиот почвен слој, а во некои случаи и целиот солум. Поради тоа, камбисолите и ранкерите во поширокото подрачје често пати се издвоени во комплекс со регосол во кои процесите на педогенеза се во инцијална фаза. Ова е посебно изразено на наклонети терени по падините на планините и повисоките места.

По течението на Крива река, односно во потесниот опфата на трасата, врз рецентни алувијални и колувијални наноси се фромираат почви карактеристични за падинските и рамничарските рељефски форми (алувијални колувијални почви).

Од друга страна, почвите на падинските форми кои се спуштаат кон Крива река како и рамничарските почви формирани на алувијалните тераси по течението на Крива Река, зафаќаат значително помали површини во однос на планинските и почвите на брановидно-ридските форми.

На падинските рељефски форми на неколку локалитета во близина на Крива река издвоени се мали површии под делувијални и во најниските речни тераси алувијални почви (флувисоли). На позарамнетите падински форми издвоени се циметните шумски почви како следен стадиум во развојот на колувијалните наноси, додека на зарамнетите форми на поголема надморска височина на Осоговските планини на неколку локалитета утврдено е присуство на комплекс од циметни шумски почви и лесивирани почви.

Алувијалните почви по течението на Крива река и колувијални почви на поблаги наклони, се под интензивно земјоделско производство.

Слика 17 – Почвена карта на Крива Паланка

## II.3.6  Биолошка разновидност

Осоговскиот планински масив се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија и продолжува со помал дел во Република Бугарија. Зафаќа површина од 1.535,57 km2, од кои три четвртини припаѓаат на македонска територија. Овој планински масив е втор по површина во Македонија.

Осоговските Планини, како и поголем дел од Источна Македонија, спаѓаат во континтенталниот европски биогеографски регион, поточно на провинцијата на високи балкански планини.

Според класификацијата на климатско‐вегетациски‐почвени зони, во подрачјето на Осоговските Планини може да се идентификуваат шест зони.

1. Континентално‐субмедитеранско подрачје (до 600 m);

2. Топло континентално подрачје (600 до 900 m);

3. Ладно континентално подрачје (900 до 1100 m);

4. Подгорско континентално планинско подрачје (1100 до 1300 m);

5. Горско континентално планинско подрачје (1300 до 1650 m);

6. Субалпско подрачје (1650 до 2250 m).

- Флора

Флората, застапена на Осоговските планини, претставува драгоцено и непресушно природно богатство од многубројни лековити растенија, шумски ливадски плодови, јадливи печурки и др. Од големиот број растителни видови опфатени со над 50 фамилии, 150 родови и неколку стотици видови.

Заради големите висински разлики формирани се четири растителни појаси:

- Првиот појас на нископланински пасишта или нископланински тревен појас започнува од јужната рамка на Славишката Котлина и се протега до 750 метри надморска висина. Во понискиот негов дел застапени се капината и трњето, а во повисокиот закржлавени грмушки од габер, смрека и прнар, а сосема ретко и по некој брест, (с. Псача). Од културните растенија се застапени само овошните дрвја.

- Вториот појас е со дабова шума. Тој допира со горна граница до 1200 метри. Во него се појавува и ситна шума. Крупни шумски растенија во овој појас се дабјето: горун, благун и др. Тревните површини во него ги сочинуваат: троскотот, млечката, луцерката, власината и до горната граница на дабовиот појас воедно е и горна граница на пченицата, модрите сливи, оревите и тополите.

- Третиот појас го сочинува буковата шума која започнува од околу 1000-1200 метри, а се протега до 1500, односно 1700 метри надморска височина. Во овој појас се присутни и тревни пасишта. Од културните растенија таму се застапени компирот, ‘ржта, овесот, јачменот, а од овошните дрвја сливите џанки.

- Четвртиот високотревен појас се простира веднаш над буковата шума, опфаќајќи ги највисоките делови на Осоговијата околу врвовите Руен и Царев Врв. Тревната формација таму ја сочинуваат таканаречените „исконски треви“, кои се примарна пасишна зона со извонредни можности за сточарство, а особено овчарство. Вакви се пасиштата кај Божидарица, Тураница, Средно Брдо, Калин Камен и Слана Бара.

- Фауна

Фауната на Осоговските Планини е несомнено многу богата, особено кај некои групи без’рбетници. Од типот на без’рбетници (Invertebrata), регистрирани се околу 168 видови од кои најбројни се видовите од класа Insecta со родовите Lepidoptera –пеперутки, Diptera –двокрилци, Coleoptera– тврдокрилци и др.

Според истражувањата од типот на рбетници (Vertebrata) регистрирани се околу 136 вида, од кои најбројни се животинските видови од класата на цицачи (Mammalia), птици Aves, Bubo - ут, Paser - врапче, Pica - сврака, Ciconia - штрк, Ardea - чапја, Falco - сокол, Aguila - орел, Columba livia - див гулаб, Cuculus - кукавица, Hurundo - ластовица, Luscinia - славеј и др.

Од влекачите застапени се со родовите: Lacerta, Testudo, Vipera, Natrix, Coluber.

Карактеристики на заштитени подрачја и чувствителни области

Ниту на поширокиот простор, ниту во потесното опкружување на концесионото поле на рудното наоѓалиште „Тораница“ нема заштитени подрачја и предложени подрачја за заштита, наведени во Секторската студија за природно наследство од Просторниот план на РМ. Постојат истражувања и предлози за заштита на некои делови од Осоговските Планини, кои до сега не се усвоени.

На картата подолу се претставени заштитените подрачја во Република Македонија.

Слика 18 – Карта на заштитени подрачја во РМ

За Осоговските Планини е изработена "Студија за валоризација со предлог за воспоставување на заштитено подрачје на Осоговските Планини"1 во која постои предлог2 за заштита, што одговара на категорија на заштитено подрачје (Категорија V - заштитен предел). Областа е засегната со бројни концесии (главно со користење на минерални суровини), интерес за експлоатирање на шумите и другите развојни планови, но во исто време е вредно за заштита, поради значајни пределски вредности.

Предложени се три зони за заштита во рамките на предложениот заштитениот предел-Категорија V. Проектното подрачје, рудното наоѓалиште „Тораница“, се наоѓа во (предложена) “Зона за одржливо искористување“ како резултат на интензивните руднички активности во рудниот комплекс „Тораница“. Мора да се нагласи дека овој предлог за заштита не е сеуште ниту во правна процедура, во согласност со Законот за заштита на природата, односно не е прогласен за заштитен.

Слика 19 – Граница за предложени подрачја на заштитен предел „Осоговски Планини“

- Национална Емералд мрежа

Емералд мрежата претставува мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување на видовите (ASCI, Areas of special Conservation Interes), која се воспоставува на територијата на земјите договорни страни на Бернската Конвенција, меѓу кои е и РМ. Делови од Емералд подрачјата всушност ќе се транформираат во подрачја од европската мрежа Натура 2000, согласно барањата на Директивата за птици и Директивата за живеалишта.

Предметната локација, каде што се наоѓа рудното наоѓалиште „Тораница“ влегува во границите на Осоговските Планини, кои се дел од Националната Емералд мрежа.

Слика 20 – Национална Емералд мрежа

- Значајни растителни живеалишта

Значајните растителни подрачја претставуваат простори со природни или полуприродни живеалишта кои изобилуваат со ретки, засегнати и/или ендемични растителни видови и/или растителни заедници кои имаат голема ботаничка вредност.

Може да се забележи дека рудното наоѓалиште не влегува во ниту едно од идентификуваните значајни растителни живеалишта во Македонија од 2004 година.

Слика 21 – Значајни растителни живеалишта во Р. Македонија

- Значајни орнитолошки локалитети

Предметната активност не припаѓа во значаен орнитолошки локалитет. Во листата на идентификувани значајни орнитолошки локалитети во Република Македонија (2007) не е вклучено поширокото подрачје на Осоговските Планини каде се одвиваат рудните активности.

Локацијата на предметната активност во однос на значајни орнитолошки локалитети е претставена на следната слика.

Слика 22 – Значајни орнитолошки локалитети во Р. Македонија

# II.4 	Техничко-технолошки опис на дејноста или активноста

## II.4.1	Главни и придружни објекти во Инсталацијата, опис на активностите кои се изведуваат во објектите и опремата

Во рамките на концесиониот простор се наоѓаат главни и помошни објекти за изведување на главната активност на локацијата, односно ископ и пренос на минералната суровина. Главни објекти на Рудникот се јамите, односно хоризонтите за експлоатација на минералната суровина, која се експлоатира по пат на подземен ископ. Во рудничкиот круг се сместени објекти, кои се користат за потребите на рудникот, како и објекти и инфраструктура за обезбедување техничка вода, собирање и третман на отпадни јамски води, обезбедување на електрична енергија, складирање на помошни материјали и отпад и сл. Исто така во рамките на оваа локација влегуваат и објекти кои се користеле во минатото, а новиот Оператор не планира истите да ги користи. На следната слика, како и во продолжение на текстот е даден приказ на местоположбата и опис на намената на истите. Исто така во текстот подолу е даден приказ на опремата која се користи за јамска експлоатација.

Слика 23 – Поставеност на објектите на локацијата рудник

- Руднички јами-поткопи

Рудникот Тораница е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти на висинска разлика од 50 m, дефинирани како главни поткопи: II, III, VI, IV и дополнителни поткопи: I, II A (не е активен), III A, IV A, V, VI A. Експлоатацијата на минералната суровина во поткопите IV A, V, VI, VI A, III A веќе е завршена и во нив не се планираат руднички активности. Искористените хоризонти ќе се користат за пристап до рудничките објекти, за вентилирање и сл. Во предвидениот период за експлоатација на минералната суровина (30 години) се планира да се врши јамски ископ во поткопите/хоризонтите: I, II, II A (не е активен) и III. Покрај ископ во хоризонтите I, II, II A (не е активен) и III, хоризонтите прикажани подолу ќе се користат и за пристап на работниците и механизацијата, за вентилирање, транспорт на руда и јаловина и сл. односно:

- поткоп-хоризонт I (хоризонтален транспорт на руда и јаловина);

- поткоп-хоризонт II (за подготовка на откопување на лежиште);

- поткоп-хоризонт II A (хоризонтален транспорт на руда и јаловина) – Не е активен од 2024 година;

- поткоп-хоризонт III (пристап на работници и механизација);

- поткоп-хоризонт IV како (главен вентилационен хоризонт).

Главни руднички објекти се:

- главен извозен поткоп-служи за собирање на ископаната руда и нејзин транспорт до погонот за флотација;

- главната рудна и централните сипки-се користат за хоризонтален и вертикален транспорт на откопаната руда до главен извозен поткоп;

- јаловинската сипка се користи за гравитациски транспорт на јаловината која треба да се изнесе надвор од јамите;

- вентилаторска станица-служи за вентилирање на јамите (довод на свеж воздух и отстранување на воздухот од јамите);

- главната сервисна рампа и косите сервисни рампи-служат за: поврзување на основните хоризонти по најкраток можен пат, снабдување на јамата со потребните суровини и помошни материјали (електрична енергија, компримиран воздух, технолошка вода за дупчење), движење и сервисирање на механизацијата и сл.

На следните слики се прикажани влезовите во поткоп I, поткоп II и поткоп II A.

Слика 24 – Поткоп I                                                Слика 25 – Поткоп II

Слика 26 – Поткоп II A (Не е активен)

Вентилаторска станица

Вентилаторската станица е цврста градба која се наоѓа кај порталот на хоризонтот IV, на 1.758,62 m надморска височина. Преку вентилаторската станица подземните јами на рудникот се снабдуваат со свеж воздух, а воедно од истата излегува воздухот збогатен со јаглерод диоксид. Ова е овозможено со работењето на вентилаторот и пропелерот на вентилациониот канал.

На следната слика е прикажана вентилаторската станица.

Слика 27 – Вентилаторска станица

Магацин за складирање на експлозиви

Магацинот за складирање на експлозиви се наоѓа на пристапниот пат кон хоризонт II. Истиот е вкопан во карпа и обезбеден со вентилационен систем. Внатре во магацинот се поставени полици на кои се чуваат експлозивот и останата потребна опрема за минирање. Чувањето на експлозивот и останатата опрема за минирање се врши во согласност со законските прописи.

Слика 28 – Магцин за експлозиви

Стара машинска работилница и други објекти за сервисирање и поправка

Машинската работилница се користи за поправка на механизацијата која се користи за работа во рудничките јами (основни хоризонти) и за промена на масло.

Во останатите објекти се чуваат резервни делови, кои ќе се користат за одржување на опремата и механизацијата, како и за санирање на дефекти. Во истите се планира да се врши чување на потребниот рачен и електричен алат.

Во овој дел се сместени електро работилница, геолошка работилница со магацин, како и објекти кои се користеле за одгледување на стока, што понатаму нема да се користат за потребите на Инсталацијата.

Компресорска станица

Компресорската станица се наоѓа под асфалтираниот пат, од спротивната страна на старата машинска работилница.

Компресорската станица се состои од компресори, мотори за погон на компресорите и други помошни уреди. Компресорите служат за добивање на компримиран воздух со притисок поголем од 3 бари. Рудникот располага со т.н. „вијчани“ компресори со притисок до 8 бари и 400-500 m3/min.

Слика 29 – Компресорска станица

Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за рудникот

Потребното количество вода за активностите на експлоатација на минералната суровина, се обезбедуваат преку зафат на вода од Руенски поток. Од Руенски поток се зафаќа вода со проток од 4 l/s. Зафаќањето на вода од Руенски Поток се врши врз основа на добиена дозвола за користење вода.

Локацијата на зафатот во однос на концесискиот простор е прикажан на следната сателитска снимка.

Слика 30 – Локација на зафат на Руенски Поток

Координатните точки на локацијата на зафатот од Руенски Поток, се прикажани во следната табела.

Слика 31 - Катастарска скица од извршено премерување на локација на зафат од

Руенски Поток

Резервоарот е поставен на растојание до 900 m од таложникот и истиот е со капацитет од 250 m3. Координатните точки на резервоарот за техничка вода за снабдување на рудникот, се прикажани во следната табела.

Водата, преку примарен цевковод со пречник 100 mm и вкупна должина од 2950 m, се носи во јамите, од каде преку повеќе цевководи (со различни должини и пречници) се дистрибуира до главните потрошувачи (дупчалки и машини за сидрење). Хидростатскиот притисок во мрежата, се намалува со помош на вентили наменети за регулирање на притисоци и прекидни комори. Прекидните комори всушност претставуваат мали резервоари за вода со димензии 1,5 х 1,0 х 0,8 m. За таа цел, предвидени се две прекидни комори и тоа: првата на кота 1661 (спој на главната коса сервисна рампа и поткоп VI) и втората на кота 1512 (крај на главен цевковод).

Вкупната потребна количина вода во рудникот, за остварување на планирано производство од 700 000 тони/год, изнесува 193,92 m3/смена или 6,8 l/s.

Хидротехнички објекти за управување со отпадните јамски води

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и подземните води од рудникот.

Во 2023 година изградени се два таложници со маслофаќач за прифаќање на отпадните јамски води.

Таложењето е основен процес при механичко пречистување на отпадните води, што се применува за одвојување на нерастворените честички под дејство на гравитационите сили.

Таложниците со маслофаќач се армирано-бетонски објект со димензии усвоени согласно хидраулчичката пресметка.

Во истите водата влегува во мал распределителен канал од каде по целата должина на каналот прелива во просторот предвиден за таложење.

Просторот предвиден за таложење претставува базен со наклонето дно, по кое дно се движи повремено механизација со која се чистат таложниците.

Делот за таложење е составен од 4 комори од кои во одделна функција може се стават во пар. Преградниот ѕид во парот од комори кои функционираат заедно е со цел усмерување на водата.

Во нормален режим на работа, водата која поминува во делот од таложницата одкако ќе настапи процесот на таложење преку решетка се прелива во собирен канал.

Овој канал е со армирано бетонска преграда по целата должина со отвор во долната зона од каде водата со сифонско решение се одведува во цевковод кој понатаму ја спроведува до постојна таложница.

Преградата е со цел да се задржат мастите кои би се појавиле на површината од водата во каналот.

Во режим на чистење на таложниците истите се чистат одделно во пар. Односно првите две комори од таложниците се затвараат, режимот на таложење се одвива во останатите две. Во коморите кои се чистат се поставува дренажна пумпа која ја празни т.е. дренира водата од коморите, по што со механизација се влегува по наклонетото дно и се празнат таложниците.

По завршување на чистењето на овие две комори, се преминува кон чистење на останатите две комори, по што процесот на таложење продолжува да се одвива во исчистените комори.

Слика 32 -Таложници за јамски води

Локации за складирање на суровини и отпад

Во рамките на Рудникот, утврдени се локации за складирање на помошни материјали за изведба на рудничките активности и разни фракции отпад. Покрај магацинот за складирање на експлозив, се предвидува старата машинска работилница и дел од останатите придружни објекти да се користат за складирање на помошни материјали, алат и сл. Исто така, покрај рудничката јаловина, која е главна фракција на отпадот кој се генерира при изведба на рудничките активности, ќе се генерираат и други фракции на отпад, кои времено ќе се складираат во постојните објекти, како старата машинска работилница и др.

- Локации за депонирање на рудничка јаловина

Како резултат на активностите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка на хоризонтите се генерира рудничка јаловина. Од претходното работење на Инсталацијата, на локацијата на рудникот на повеќе места е депонирана голема количина на рудничка јаловина, пред влезовите на хоризонтите.

Локацијата за Централно одлагалиште се наоѓа во границите на концесијата за експлоатација.

Подлогата врз која се врши одлагање на јаловина е застапена од делувијални седименти со релативна мала моќност во најгорните делови и со хлоритски шкрилци во длабоките делови. На локацијата се извршени геотехнички истражни работи преку истражни бунари.

Слика 33 – Одлагалиште на јаловина

Слика 35 – Локација на одлагалиште

Пристапност до Рудникот и снабдување со електрична енергија

До локацијата на рудникот води асфалтиран пат кој продолжува во пат покриен со чакал. Пристапот до јамите се врши по земјен пат. Транспорт на рудата од јамите до централниот извозен поткоп се врши со шини, а од таму до флотација низ централен поткоп.

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“

Опрема и механизација која се користи за јамска експлоатација

За експлоатација на минералната суровина се користи следната опрема и механизација:

- Локација Флотација

Во рамките на локацијата Флотација се наоѓаат главни објекти за преработка на рудата, како и помошни објекти во кои се изведуваат активности за потребите на Инсталацијата, како: магацински простории за складирање на суровини и помошни материјали, локации за складирање на отпад, објекти за изведување на административни работи и за задоволување на потребите на работниците, како и објекти и инфраструктура за обезбедување санитарна и техничка вода, собирање и третман на отпадни санитарни, технички и атмосферски води, обезбедување на електрична енергија и топлина и сл. На следната слика, како и во продолжение на текстот, даден е приказ на местоположбата и опис на намената на објектите, инфраструктурата и сл.

Слика 36 – Поставеност на објектите на локацијата

- Главни објекти за преработка на минералната суровина и производство на олово цинков концентрат

Главни објекти за преработка на минералната суровина, олово цинкова руда, и производство на концентрати, на локацијата Флотација се: погонот за дробење и сеење и погонот за мелење и флотација.

- Погон за дробење и сеење на минералната суровина

Во овој погон се врши прием на рудата од главниот извозен поткоп и истата најпрво се носи во приемен бункер, а потоа на дробење. Погонот за дробење располага со три дробилки: една челусна и две конусни дробилки. Последната конусна дробилка работи во затворен круг со сеење. Погонот располага со систем на траки за транспорт на рудата. Дефинитивно издробената руда, со горна гранична големина 12-15 mm, преку транспортни ленти се носи и складира во силоси.

Постојат два силоси независни еден од друг со капацитет од по 1 800 t руда.

На следните слики е прикажан транспорт на рудата во погонот за дробење и влез во приемниот бункер.

Слика 37 – Транспорт на рудата во погонот за дробење и влез во приемен бункер

На следните слики е прикажан објектот за дробење на рудата и дел од внатрешноста на овој погон во кој се сместени машините и опремата за дробење на минералната суровина.

Слика 38 – Погон за дробење

- Погон за мелење и флотација

Во погонот за флотација се врши мелење и флотирање на рудата и добивање на флотациски концентрат, на кој потоа се врши одводнување, згуснување и филтрирање. Мелењето на рудата се врши во куглични мелници, кои се поврзани во затворен круг со спирални класификатори. Флотирањето на олово-цинковите руди се врши по селективна шема, при што се добиваат селективни оловни и селективни цинкови концентрати.

Слика 39 – Погон за мелење и флотација

На следните слики е прикажан внатрешниот дел од објектот во кој се сместени опремата која се користи за мелење на рудата и флотација.

Слика 40 – Дел од која се користи за мелење на рудата и флотација

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа и реагентното одделение каде се врши складирање на суровини за подготовка на реагенси и нивна подготовка.

Слика 41 – Магацин за вар и Влез во реагентното одделение

Слика 42 – Просторија за складирање и подготовка на цијаниди и магацин за хемикалии

- Згуснувачи

Дефинитивните концентрати, како краен производ од флотирањето, излегуваат во вид на пулпа. За одводнување на концентратите прво се користат згуснувачи.

Во делот помеѓу погоните за дробење и флотација се наоѓаат згуснувачи за олово, цинк, како и згуснувач за пирит, кој бил изграден за време на градењето на фабриката, со цел одделување на пирит, но истиот никогаш не се користел за предвидената намена.

Слика 43 – Згуснувачи за Pb и Zn

Во продолжение е даден опис на помошните објекти, во кои се изведуваат низа активности, неопходни за изведување на главната активност на локацијата.

- Портирница, капија и управна зграда

На влезниот дел од Инсталацијата се наоѓаат влезната капија, портирницата и управната зграда. Сите управно административни работи за Инсталацијата се реализираат во управната зграда.

Слика 44 – Портирница, капија и управна зграда

- Главен технички магацин и работилница

Во овој објект се сместени резервни делови и помошни материјали кои се употребуваат во Инсталацијата. Исто така, во состав на овој објект се наоѓа и работилница за поправка и одржување на возилата, како и нивно перење.

Слика 45 – Главен технички магацин

- Електромашинска и ковачка работилница

Во овој објект се врши сервисирање на опремата и машините. Исто така во овој објект, во посебна просторија, е сместена и ковачка работилница.

Слика 46 – Електромашинска и ковачка работилница

- Котлара, настрешница за складирање дрва и столарска работилница

Во котларата се сместени котли со кои се обезбедува топлина за административниот објект, преку систем на топловод (парно греење), објектите наменети за работниците и хемиската лабораторија. Во котларата се сместени три топловодни котли (се користи само еден котел-Котел 2) и цистерна за вода. Котелот е со моќност од 1 МW нормален капацитет или 1.2 МW максимален траен капацитет. Како енергенс во котларата се користи огревно дрво, кое е сместено во настрешницата за дрва.

Слика 47 – Котлара

Котларата произведува топла вода со 110/80 оС. Котлите ги имаат следните карактеристики:

- Максимален траен капацитет 1,2 MW;

- Нормален капацитет 1 MW;

- Површина на ложиште 3 m2;

- Дозволен статички притисок 4 bar;

- Работна температура на водата 110/80оС;

- Содржина на вода во котел 6900 l;

- Тежина на котелот без скара 8,5 t.

- Простории за потребите за вработените (кујна со трпезарија, купатило, амбуланта, лампара)

Во Инсталацијата постојат објекти во кои се сместени кујната со трпезарија, купатило, амбуланта, лампара и истите се наменети за исхрана, задоволување на хигиенските и здравствените услуги на работниците. Во амбулантата ќе се вршат само брзи интервенции, во случај на несакани повреди, а останатите здравствени услуги ќе се изведуваат во амбуланта во Крива Паланка.

Слика 48 – Објекти за потребите на работниците

- Хемиска лабораторија

Во посебен објект во Инсталацијата е сместена хемиската лабораторија и истата се користи за испитувања на рудата и произведените концентрати.

Слика 49 – Хемиска лабораторија

- Главна трафостаница

Во Инсталацијата, во близина на објектот за флотација, сместена е главната трафостаница. Покрај оваа трафостаница, постои и помошна трафостаница кај електо-машинска работилница и помошна трафостаница кај погонот за флотација.

Снабдувањето со електрична енергија е обезбедено преку напоен далековод на 35kV од трафостаницата 110/35/10kv 2x20 MVA Крива Паланка до трафостаницата 35/6kV 2х8MVA Тораница.

Слика 50 – Трафостаница

- Магацин за складирање масла за подмачкување и отпадни масла

Магацинот за складирање масла и отпадни масла претставува бетонска градба, со бетониран водонепропусен под. Магацинот, со помош на метална мрежа, е разделен на два дела, со цел обезбедување посебен простор за чистите масла и масти за подмачкување, и простор за отпадните масла. Овој магацин е затворен со метална мрежа. Пред магацинот е изградена бетонска шахта, со цел да ги собира евентуалните истекувања.

Слика 51 – Магацин за масла

- Објекти за складирање боци за заварување

Боците со ацетилен и кислород се сместени на две локации во посебни заградени и обележани простории, односно кај погонот за флотација и во близина пречистителната станица.

Слика 52 – Објекти за складирање на боци за заварување

- Бензинска пумпна станица

Бензинската пумпна станица се наоѓа на простор кој излегува од рамките на локацијата флотација. Односно истата е поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон рудникот. Бензинската пумпна станица ја сочинува уред за точење на горивото, 2 подземни резервоари со капацитет од 50 t (едниот со години наназад е вон употреба), бетонирана подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при точење на горивото. Од секој подземен резервоар има извод за проветрување. До бензинската пумпа се наоѓа објект за сместување на работници, кои го следат точењето на горивото.

Слика 53 – Пумпна станица

- Хидротехнички објекти за обезбедување санитарни води и води за против пожарна заштита

Обезбедувањето на санитарна вода за пиење, санитарни потреби и води за противпожарна заштита, за локацијата Флотација, се врши преку зафаќање вода (каптажа) од извор, во областа Секирица. Координатите на зафатот на вода за пиење се: У - 7 624 572,80        Х - 4 671 007,89

Зафатената вода, преку доводен цевковод, се дистрибуира до резервоар за складирање вода. Протокот на зафатената вода изнесува околу 10 l/s. Доводниот цевковод е изработен од ПВЦ цевки со следните димензии: Ø160 и Ø75. Резервоарот за питка вода има капацитет 150 m3. Водата од резервоарот се хлорира, пред нејзиното дистрибуирање до локацијата Флотација. Резервоарот за вода за пиење се наоѓа на просторот помеѓу локацијата Флотација и Рудникот и истиот е прикажан на следната слика.

Слика 54 – Резервоар за вода за пиење и санитарни потреби

Оваа вода за пиење ја користат и вработените од рудникот, односно истата флаширана им се дава на почетокот на смената.

Потребните количини од питка вода на рудникот изнесуваат од 3 до 5 l/s, а остатокот до 10 l се користи за дополнување на резервоарот за снабдување со технолошка вода за процесот на флотација.

- Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за локацијата Флотација

Снабдувањето со техничка вода за локацијата Флотација се врши со зафаќање на површински води од Тораничка Река. Зафатната градба е од тиролски тип и зафаќа вода со проток од 22 l/s. Користењето на површински води од Тораничка Река, се вршат врз основа на добиена дозвола за користење на вода.

Локацијата на водозафотот на Тораничка Река е прикажан на следната сателитска снимка.

Слика 55 – Локација на зафат на Тораничка Река

Координатните точки на водозафатот на Тораничка Река се прикажани во следната табела.

Зафатната брана и сливникот зафаќање на вода од Тораничка Река, се наоѓаат на КО Костур, КП бр. 1510/3, прикажани на следната слика.

Слика 56 – Катастарска скица од извршено премерување на локација на зафат од Тораничка Река

Зафатените води се носат во еднокоморен правоаголен таложник, со димензии 4,5 x 2,7 x 25 m. Таложникот е обезбеден со прелив во случај на големи води. Преливот е со должина од 2 m и висина од 0,7 m. Таложникот е наменет за таложење на наносниот материјал со пречник на зрната од 0,15 mm и истиот е обезбеден со решетка за зафаќање на крупните фракции во водите. Таложникот е прикажан на следната слика.

Слика 57 – Таложник за зафатени води од Тораничка Река

Водата од таложникот, преку доводен цевковод, се носи во резервоарот за свежа технолошка вода за потребите на флотација.

Овој резервоар се наоѓа во непосредна близина на главниот извозен поткоп, на кота 1267 m н.в. Резервоарот за технолошка вода е со капацитет од 1500 m3 и истиот е прикажан на следната слика.

Слика 58 – Резервоар за технолошка вода за Флотација

Дотурот на вода во резервоарот се врши преку зафатот на Тораничка Река и преливот од резервоарот за питка вода изработен во негова непосредна близина. Координатното позиционирање на резервоарот е прикажано во следната табела.

На платото до поткопот, на кота 1250 m н.в, е изведена разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на резервоарите за повратна вода. Во процесот на флотација водата кружи во процесот, а поради технолошки загуби треба да се додава одредено количество свежа технолошка вода, за разлика од повратната технолошка вода која рециркулира во процесот.

На локацијата на резервоарите за повратна технолошка вода е изведена уште една разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на системот за повратна технолошка вода.

Потрошувачката на водата во Флотација се движи околу 23 l/s по секција. За исполнување на планираниот капацитет за преработка на 700 000 t руда на годишно ниво, ќе биде потребно водоснабдување од 46 l/s.

Снабдувањето со технолошка вода на погонот Флотација по потреба се врши и со собирање на јамските води од главен извозен поткоп на кота 1250 m, а доколку овие води не се користат, истите се пренасочуваат кон Хидројаловиштето.

Хидротехнички објекти за управување со отпадни води

За собирање на техничките отпадни води на локацијата-Флотација изградени се таложници, додека за третман на санитарните отпадни води изградена е пречистителна станица со Емшеров бунар.

За собирање на атмосферските води од локацијата Флотација изградена е атмосферска канализација и маслофаќач. Исто така за третман на отпадните води од перење на возилата изграден е маслофаќач.

- Таложници за Zn и Pb

Отпадните води од погонот за флотација се собираат во два таложника, во кои се врши исталожување на суспендираните материи. Во едниот таложник се врши исталожување на Zn, додека во другиот на Pb. Избистрената вода од таложникот за Zn се носи во хидројаловиштето, заедно со хидројаловината. Дел од избистрената вода од таложникот за Pb се носи на хидројаловиштето, а дел се враќа во покриениот резервоар за техничка вода. Двата таложници се чистат, а исталожениот материјал се суши и се испорачува до крајните корисници.

Слика 59 – Таложник за Pb

Слика 60 – Таложник за Zn

- Маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата

За третман на отпадните води од перење на возилата изграден е маслофаќач. Истиот е сместен во предниот дел на објектот каде се врши сервисирање и перење на возилата. Отпадните води, после третман во маслофаќачот, се испуштаат во Јаречки Поток (кој поминува подземно под самото плато низ цевковод), а истиот завршува во Тораничка Река.

Слика 61 – Маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата

- Пречистителна станица за третман на санитарни отпадни води

За третман на санитарните отпадни води, во 2015 година, изградена е пречистителна станица со Емшеров бунар. Пречистителната станица е димензионирана за проток на отпадна вода од 17.87 l/s. Пречистителната станица ја сочинуваат: решетка, двострана таложница (Емшеров бунар), и полиња за сушење на милта. Водата најпрво поминува низ решетката на која се задржуваат сите покрупни фракции од отпадната вода, а потоа истата завршува во Емшеровиот бунар, каде доаѓа до таложење и трулење на милата. Пречистените води се испуштаат во Тораничка Река. Досега нема одложување на мил од пречистителната станица на предвидените места за таа намена.

Слика 62 – Пречистителната станица за третман на санитарни отпадни води со Емшеров бунар

Координатните точки на испустот на третираните отпадни води од пречистителната станица во Тораничка Река се прикажани во следната табела и слика.

Слика 63 – Испуст на пречистените води од пречистителната станица во Тораничка Река

- Атмосферска канализација

За собирање на атмосферските води на локацијата Флотација изградена е атмосферска канализациона мрежа. Собраните отпадни води преку посебни испусти, поставени на неколку места, се испуштаат во Тораничка Река.

Во делот кај машинската работилница, како резултат на активностите кои се изведуваат на платото, се врши загадување на атмосферските води со промивање на платото. Со цел да се спречи, односно намали загадувањето на Тораничка Река со испуштањето на овие води, истите се третираат во маслофаќач (откриен), кој е поставен во близина на пречистителната станица. Отпадните води, после третманот во маслофаќач, се испуштаат во Јаречки Поток (кој поминува подземно под самото плато низ цевковод), а истиот завршува во Тораничка Река.

Слика 64 – Маслофаќач за третман на атмосферските води од платото пред машинската зграда

Координатните точки на испуштање на атмосферските води во Тораничка Река се прикажани во следната табела:

На сликите подолу се прикажани системите за собирање на атмосферските води на локацијата и нивно испуштање во Тораничка Река.

Слика 65 – Собирање на атмосферските води и нивно испуштање во Тораничка Река

- Локации за складирање отпад

Во рамките на локацијата утврдени се локации за складирање на разни фракции отпад, како отпадни масла, отпаден метал, комунален отпад, отпадни гуми и сл. Детален опис на овие локации е даден во Додаток 5.

Слика 66 – Локации за складирање на отпад

- Пристап до локацијата

До локацијата на Флотација води асфалтиран пат, кој продолжува и во кругот, како и кон локацијата на рудникот.

Слика 67 – Пристапни патишта

- Опрема и механизација која се користи на локацијата Флотација

За преработка на минералната суровина се користи опрема, алат, механизација и сл. Во следните табели е даден приказ на истите, нивните количини и типови за поодделни погони или објекти.

- Локација Хидројаловиште

Локацијата Хидројаловиште ја сочинуваат следните главни објекти и помошна опрема:

- Пулповод;

- Песочна брана (јаловина);

- Ретензиона брана;

- Преливен колектор;

- Хидроциклони;

- Влез во опточен (девијационен тунел);

- Излез на опточен тунел;

- Таложници;

- Дренажни цевки;

- Дренажен тепих;

- Ѕид од габиони;

- Одводен канал;

- Метална заштитна ограда;

- Нов преливен колектор,

- Шахти од пулповодот.

Исто така на оваа локација се сместени:

- Објекти за сместување на работниците;

- Куќичка со разводна табла за агрегатот за струја;

- Прскалки за намалување на емисиите од прашина од хидројаловиштето.

- Два ободни канали, со цел да се спречи навлегувањето на атмосферските води во хидројаловиштето.

- Пулповод

Транспортот на хидројаловината од процесот на флотација (која е во вид на пулпа) и отпадните технички води до хидројаловиштето се врши по гравитациски пад, преку пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки со дијаметар од 315 mm. Пулловодот е долг околу 4 km и делумно е поставен под земја, а дел на метална конструкција во зависност од теренот. Долж него изработени се поголем број шахти што служат за намалување на притисокот.

Слика 67 – Дел од надземниот пулповод

- Песочна брана

За формирање на хидројаловиштето, на низводната страна од профилот, изградена е песочна брана на тој начин што од хидројаловината, која со пулповод се доведува до местото на депонирање, преку хидроциклонот се издвојуваат песочните фракции и истите се таложат: поситните во акумулацијата, а покрупните фракции во вид на влажни песоци се испуштаат по песочната брана каде што се депонираат. Така, низводната песочна брана се гради и надградува исклучиво од јаловински материјал од процесот на флотирање.

Слика 68 – Песочна брана

Врз основа на пресметки утврдено е дека вкупната површина на хидројаловиштето изнесува 95824 m2, од кое на сува плажа на хидројаловиштето припаѓаат 56704 m2, а на влажниот дел 39120 m2.

- Ретензиона брана

Основната намена на ретензионата брана е пренасочување на водите од Крива Река преку одводен тунел, со цел да не поминуваат низ хидројаловиштето, ублажување на поплавниот бран (за да не дојде до прекин на технолошкиот процес со формирање на вештачка бариера) и заштита на хидројаловиштето од поројни води.

- Други придружни објекти

Кај хидројаловиштето има изградено објект за вработените, куќичка со разводна табла за агрегатот за струја и пумпна станица. Потоа, присутни се хидроциклони, пулповод со кој се носи јаловината во хидроциклоните и прскалки. Хидроциклоните се користат за одделување на цврстата од течната фракција на јаловината. Исто така постојат цевководи (метален и нов ПВЦ цевковод), за одведување на избистрените води до таложниците (бетонски и земјени). Со цел да се зголеми акумулациониот простор на јаловината изграден е потпорен ѕид од габиони. Ѕидот од габиони ја зголемува стабилноста на ножицата на браната, како и можноста за надградба на песочната брана. На следните слики е прикажан изгледот на објектите и опремата поставена во рамките на Хидројаловиштето.

Слика 69 – Хидроциклон                           Слика 70 – Куќичка со разводна

табла за агрегатот за струја и пумпна станица

Слика 71 – Објект за сместување                Слика 72 – Потпорен ѕид со габиони

на вработените

- Објекти за управување со водите

- Одводен девијационен тунел

Со цел да се избегне загадувањето на Крива Река од хидројаловиштето уште во претходното работење на Инсталацијата, извршено е пренасочување на реката пред хидројаловиштето со помош на девијационен тунел. Со цел да се спречи заполнување на тунелот со седимент и наноси од реката, искорнати дрвја и сл., на неколку метри пред влезот во тунелот поставена е метална заштита во вид на столбна мрежа (метални шипки), со цел да ги задржат покрупните фракции.

Слика 72 – Заштитни пречки пред девијационен тунел и влез во тунелот

- Одводен (преливен) колектор

Просторот на хидројаловиштето е наменет за депонирање на цврстата фракција од јаловинската пулпа, затоа избистрената вода од јаловиштето, како и водата од атмосферските врнежи се пренасочува преку одводниот преливен колектор. За функционирање на колекторот, на неговата горна кота, оставени се отвори во правоаголна форма, кои служат како преливи, низ кои може да истекува водата од таложното езеро. Со надвишување на котата на таложното езеро истите се затвораат т.е. бетонираат, за да може да продолжи функцијата на колекторот.

Слика 74 – Стар бетонски преливен колектор

Кај хидројаловиштето изграден е нов преливен колектор, кој ќе биде во функција во понатамошното одлагање на флотациската јаловина, а постојниот се планира да се пломбира. Новиот преливен колектор претставува систем од пролипропиленски коругирани цевки. Избистрената вода преку колекторскиот систем се испушта во два поголеми бетонски таложници и два помали земјени таложници, кои служат за таложење на најситните фракции од водата. Овие таложници се наоѓаат во непосредна близина на песочната брана. Водата од земјените таложници не се испушта во Крива Река, туку истата по природен пат понира во земјата.

Слика 75 – Колектор за одведување на избистрените води во таложниците

Слика 76 – Tаложници за собирање на пречистените води од хидројаловиштето

- Ободни канали

Ободните канали служат за заштита на хидројаловиштето од обемни врнежи и сливни води кои би можеле да дојдат во таложното езеро. Водите, кои гравитираат од левата страна, претставувале опасност за хидројаловиштето, но со изградбата на ободниот канал ОК-1 во должина на 273 m, хидројаловиштето е обезбедено од 80% од вкупниот прилив на атмосферска вода од самата конфигурација на теренот. Вториот крак, односно ободниот канал ОК-2 од левата страна, ги зафаќа и преостанатите 20% од атмосферски води. Водите, кои гравитираат од десната страна, се одведуваат долж постојниот пат, кој ги носи надвор од локацијата на Хидројаловиштето.

- Техничка вода за прскање на Хидројаловиштето и вода за санитарни потреби на работниците

За намалување на емисиите во воздух, се врши прскање на хидројаловиштето со користење на прскалки. За таа цел, се користи вода од хидројаловиштето. Како резултат на континуираното присуство на работници на хидројаловиштето, во административниот објект има довод на санитарна вода за пиење (од системот за водоснабдување на населени места).

- Пристапност до хидројаловиштето и снабдување со електрична енергија

До локацијата на хидројаловиштето води асфалтен пат, кој всушност е пат кој ја поврзува Инсталацијата со Крива Паланка, кој пред Хидројаловиштето преминува во земјен пат. Обезбедувањето на електрична енергија се врши од главната дистрибутивна мрежа, односно од сопствен далновод, а исто така постои и агрегат кој се користи по потреба.

## II.4.2	Опис на технолошки процес

- Опис на технолошкиот процес на локацијата Рудник

Процесот на експлоатација на минералната суровина од експлоатационото поле во рамките на рудникот е опишан во следните поглавја.

- Отворање блокови и разработка на блокови

Отворањето на рудникот „Тораница“ е направено со истражни поткопи-хоризонти, кои се изработени на висинско растојание од 100 m, еден од друг. Истите се изработувани со мал профил од 4-6 m2, со цел да послужат за доистражување на рудното наоѓалиште. Откако со истражните работи ќе се потврди постоење на рудно наоѓалиште, се пристапува кон нивна реконструкција, односно проширување на профилот на 10 m2.

Поради големото висинско растојание од 100 m помеѓу основните хоризонти (II, III, VI, IV) пристапено е кон изработка на дополнителни поткопи-хоризонти, на висинско растојание од 50 m од претходно изработените основни поткопи-хоризонти. На тој начин изработени се поткопите-хоризонтите (I, IIa, IIIa, IVa, V, VIa), така што рудникот Тораница е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти.

Основните хоризонти се изработени на следните надморски висини и ги имаат следните должини:

- хоризонт IV 1.758,62 m н.в. и должина 950 m;

- хоризонт IIIa 1.616,77 m н.в. и должина 1.220 m;

- хоризонт III 1.567,77 m н.в. и должина 1.340 m;

- хоризонт IIa 1.516,42 m н.в. и должина 1.212 m (не е активен;

- хоризонт II 1.458,00 m н.в. и должина 1.620 m;

- хоризонт I 1.408,55 mн.в. и должина 1.640 m и

- глaвен извозен поткоп 1.250,00 m н.в. и должина 2.880 m.

- Главен извозен поткоп (Г.И.П.)

Ходникот е изработен како поткоп од површината од левата страна на Тораничка Река, на кота 1252 m надморска висина. Овој ходник, преку централните рудни сипки 1 и 2,има директна врска со хоризонтите I, IIА и IIIА. Ходникот е изработен со низок свод, со напречен пресек 3.2 х 3.2 m, светла површина од 10.0 m2 и има должина од 2816.89 m. Ходникот е во добра состојба и редовно се одржува.

- Поткоп на хоризонт I

Ходникот е изработен како поткоп од површина на теренот на надморска висина од 1415 m. Овој ходник преку централните рудни сипки има директна врска со ГИП; IIА и IIIА. Поткоп I е поврзан со поткоп IIА и преку рудната и јаловинска сипка на блок – 3. Ходникот е изработен со низок свод со напречен пресек 3х3 m и има должина од 1558.9 m.

- Поткоп на хоризонт II

Ходникот е изработен како поткоп од површината и од овој поткоп на 280.0 m од површината почнува главната сервисна рампа. Преку главната сервисна рампа овој ходник е поврзан со сите ходници од поткоп IV. Ходникот е изработен со низок свод со површина од 10 m² во должина од 600 m, додека останатиот дел од ходникот е изработен со површина на сводот од 5 m². Вкупната должина на ходникот е 1`120 m. Делот од ходникот, од главната сервисна рампа до челото, е слепа рударска просторија со должина од 1`440 m. Ходникот е во добра состојба и се одржува во делот од површината до профил 1287. Планирани се активности за проширување на ходникот и изработка на нов ходник, во вкупна должина од 1137 m (до профил 150).

- Поткоп на хоризонт III

Ходникот првично е изработен како поткоп од површината на н.в. од 1573 m, но веќе подолго време е зарушен на профилот 750 и сега нема директна врска со површината. Ходникот има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа:

- На профил 740 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонт II; IIА; IIIА; VI; VIА и IV.

Ходникот е изработен како поткоп од површината на 1`515 m н.в. Овој ходник има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа:

- На профил 1200 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонтите II; III; IIА; VI; VIА и IV;

- На профил 1000 има спој со централните рудни сипки 1 и 2 и преку нив со хоризонт ГИП; I и IIIА;

- На профил 944 е изработена блоковска откопна рампа на блок – 4, преку која ходникот има спој со главната сервисна рампа. Моментално оваа рампа е зарушена и нема планирано активности за нејзино санирање.

- На профил 532 е изработена блоковска откопна рампа на блок - 3 од хоризонт IIА до III, која рампа се одржува и е во добра состојба;

- На профил 534 е изработена блоковска откопна рампа на блок III од хоризонт IIА до подетажа IIА/- 33.00. Од оваа подетажа постојат рудна и јаловинска сипка до хоризонт I (јаловинската сипка е зарушена, планирано е нејзино санирање);

- На профил 413;388 се изработени рудна и јаловинска сипка на блок – 2, преку кои ходникот е поврзан со хоризонт III и IIIА;

- На профил 145;165 се изработени рудна и јаловинска сипка на блок – 1, преку кои ходникот е поврзан со хоризонт III и IIIА;

- Ходникот IIА е изработен со низок свод со напречен пресек 3.0 х 3.0 и површина од 8.78 m² во должина од 1588.4 m. Ходникот редовно се одржува и е во добра состојба.

Поткоп на хоризонт III

Ходникот првично е изработен како поткоп од површината на н.в. од 1573 m, но веќе подолго време е зарушен на профилот 750 и сега нема директна врска со површината. Ходникот има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа:

- На профил 740 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонт II; IIА; IIIА; VI; VIА и IV.

- На профил 670 преку блоковска откопна рампа на блок - 2 има спој со хоризонт IIА.

- На профил 400 преку блоковска откопна рампа на блок - 2 има спој со хоризонт IIIА.

- На профил 400 преку рудната и јаловинската сипка на блок - 2 има спој со хоризонт IIА и IIА.

- На профил 150 преку блоковската откопна рампа на блок - 1 има спој со хоризонт IIIА (во фаза на изработка).

- На профил 230 преку рудната и јаловинската сипка има спој со хоризонт IIА и IIIА (во фаза на изработка).

Ходникот III е изработен со низок свод со напречен пресек 3.0 х 3.0 и Р = 8.78 m² во вкупна должина од 1320 m. Во моментот се користат и одржуваат вкупно 450 m од оваа просторија, а за наредниот период е планирано продолжување за 50 m од ходникот како истиот би се споил со откопна рампа на блок-1 од IIIА до III и рудната и јаловинската сипка на овој блок.

Слика 77 – Надолжен пресек на рудникот, со поделба на поткоп-хоризонти

и откопни блокови

- Опис на методот на откопување

Технолошкиот процес ќе се базира на две откопни методи:

- подетажна метода со зарушување на рудата и соседните карпи и

- подетажната метода со отворени откопи.

Подетажна откопна метода со зарушување на рудата се применува на откопните блокови 2 и 4. Подетажна откопна метода со отворени откопи, се применува на откопен блок 3.

Под-етажна метода со зарушување на рудата и соседните карпи

Откопувањето се состои од две фази:

- I фаза како подготовка и

- II фаза-соборувањето на рудата.

Со овие методи откопувањето на рудата се врши во сегменти (подетажи), по висина на откопниот блок. На подетажите рудата се откопува во две фази:

- во првата фаза таа се откопува со подетажните ходници кои се изработуваат низ руда,

- во втората фаза се откопува рудата над подетажните ходници.

Од подготвителни работи за еден откопен блок треба да се изработат:

- подински транспортен ходник (П.Т.Х) се истражни хоризонти, изработени на околу 100 m висинско растојание;

- откопна блоковска рампа (О.Б.Р)-служи за изработка на подетажните ходници во откопните блокови, за пристап на механизација и работници, делумно проветрување и одводнување на откопните ходници, довод на електрична енергија, компримиран воздух и вода во откопите и др.;

- пристапни ходници (ПР.Х), кои водат од откопната блоковска рампа (О.Б.Р) до рудната и јаловинската сипка и до подетажните ходници;

- рудна сипка (Р.С)-служи за гравитациско спуштање на откопаната руда од откопниот блок до основниот транспортен хоризонт. Големината на напречниот пресек изнесува 4,0 m2;

- јаловинска сипка (Ј.С)-се користи за гравитациско спуштање на јаловината која се добива при изработката на подготвителните работи низ јаловина и при откопувањето на јалови делови во рудата;

- ускоп за вентилација (УВ)-се вертикални и коси јамски простории, чија намена е вентилација на подготвителните простории и откопите;

- подетажни ходници (П.Х).

Со завршувањето на подготвителните работи (П.Т.Х, О.Б.Р, Р.С, Ј.С, ПР.Х), во откопниот блок, се пристапува кон изработка на подетажните ходници кон едната и другата граница на откопниот блок.

Изработката на подетажните ходници претставува прва фаза на откопување, бидејќи со нивната изработка се откопува дел од рудата која ја зафаќа подетажниот ходник. Со изработката на подетажниот ходник, до границите на откопниот блок, завршува првата фаза на откопување и започнува втората фаза, односно оборање на рудата над подетажниот ходник, од границите на откопниот блок кон рудната, јаловинската сипка и откопната рампа.

Работните операции, кои сочинуваат еден циклус во втората фаза на соборување на рудата, се:

- дупчење и минирање;

- проветрување на откопот;

- товарење и одвоз на изминираниот материјал;

- осигурување на откопот.

Откопувањето на рудата се врши со минирање, а дебелината на појасите за минирање е различна и се движи од 1,0-1,5 m, зависно од моќноста на рудата. Дупчењето на минските дупнатини, при изработка на подготвителните објекти низ руда и јаловина, ќе се врши со самоодна дизел електро-хидраулична дупчалка SANDVIK AXERA 5-140.

Дупчењето, како при изработката на подетажните ходници, така и при оборањето на рудата е механизирано, со примена на самоодни електро-хидраулични дупчалки од типот МОNOMATIC H107L или слични на нив.

Товарањето и извозот на ровната руда, како и јаловината од челото на откопот до рудната, односно јаловинската сипка, ќе се врши со самоодна товарно-транспортна лопата од типот GHH LF-4.1 или друга со слични технички карактеристики на неа.

За примарно и секундарно минирање, при откопувањето, ќе се користи експлозив.

Доколку при изработка на рудничките елементи и експлоатација на рудата се наиде на средина со послаби геолошки карактеристики, по потреба ќе се врши нивна стабилизација со поставување на анкерска или дрвена подграда.

Подетажната метода со отворени откопи

Подетажната метода со отворени откопи, ќе се применува за рудни тела чиј наклон изнесува најмалку 40о, додека моќноста е различна и се движи од 1,50 m до 12,0 m и повеќе. Во зависност од моќноста на рудното наоѓалиште, кај оваа метода, ќе се применуваат две подваријанти кои помеѓу себе се разликуваат според висината на подетажите за дупчење. Имено, кај рудните тела со моќност од 1,5 m до 5,0 метри висинската разлика помеѓу подетажите за дупчење изнесува 6,0 m додека кај рудните тела со моќност поголема од 5,0 m висинската разлика од една од друга подетажа за дупчење изнесува 12 m.

Сите подетажни ходници се поврзани со откопна рампа, преку која се врши опслужување на секоја подетажа со потребната механизација и останато сервисирање на подетажните ходници. Поради нормално одвивање на технолошкиот процес за подготовка и откопување, секој подетажен ходник е поврзан со рудна и јаловинска сипка кои обично се изработуваат во подина.

Соборувањето и товарењето на рудата, ќе се врши на секој подетажен ходник, кој е непосредно сврзан со блоковските сипки и блоковските откопни рампи.

Принципот на работењето кај оваа метода на откопување се заснова на претпоставката дека рудата и кровинските карпи се со коефициент на цврстина најмалку 12 (според Протоѓаконов) и истите овозможуваат оставање на празен простор со одредени димензии без подградување на истиот. Генералниот правец на откопувањето е одозгора надолу и од кровина кон подина.

Изработката на подетажните ходници претставува прва фаза на откопувањето. Предвидените подготвителни работи за подетажната метода со отворени откопи се сосема исти со подготвителните работи кај подетажната метода со зарушување на рудата и соседните карпи

Втората фаза на откопувањето започнува со изработка на ускопи за засек на двете крила од откопниот блок.

Соборувањото на рудата се врши со дупчечко-минерски работи. Дебелината на појасот за минирање изнесува од 1,0-1,20 m. Товарењето и одвозот на соборената руда се врши на ниво на подетажниот ходник со самоодна товарна механизација од типот GНН LF 4, 1 или слична на неа со зафатнина на лажицата од 2,0 m3. Со истата товарна механизација се врши товарење и одвоз на рудата и јаловината при изработка на подетажните ходници и засекот.

Технолошки, товарењето на соборената руда се врши на секоја подетажа.

Осигурување на откопите (коморите) не се врши, но подетажните ходници од кои се врши дупчење и товарење според потребите се подградуваат со анкерска подграда.

- Транспорт на руда, јаловина и работници

Транспортот на рудата и јаловината во рудникот „Тораница“ се врши низ хоризонтални, коси и вертикални простории, како што впрочем е изведуван и во досегашната експлоатација. Низ хоризонталните простории транспортот на рудата и јаловината се врши со шински транспортни средства додека низ косите и вертикалните простории ќе се извршува гравитационен транспорт.

Вертикален гравитациски транспорт на руда се врши преку: ЦРС1, ЦРС2, ЦРС3 и блоковските рудни и јаловински сипки.

Хоризонталниот транспорт во рудникот се врши на следните транспортни хоризонти:

- транспортен хоризонт IIIa;

- транспортен хоризонт I;

- главен извозен поткоп (ГИП).

Транспортот на рудата од хоризонт I, се врши со тролеј локомотиви и „гренби” од блоковските рудни сипки до централните рудни сипки, а транспортот на јаловината од блоковските јаловински сипки до површина, со аку локомотиви и хеглунд вагони.

Транспорт на рудата на главниот извозен поткоп (ГИП.), се врши со тролеј локомотиви и вагони од централните рудни сипки (1; 2 или 3) до приемниот бункер во постројката за преработка на минералните суровини.

Слика 78 – Вагони за транспорт на јаловина

Превоз на работниците и сервисирањето на јамата, се врши низ косата сервисна рампа и откопните рампи. Транспортот на работниците се врши со комби возила.

Јаловината, која се добива со изработка на просториите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка. Најголемо количество јаловина се добива со изработката на: капиталните ходници, пристапните ходници, вентилационите ускопи, рудните сипки и јаловинските сипки. Јаловината се извезува/вади и се депонира на надвор од хоризонтите. После експлоатација на минералната суровина олово и цинк од одредените хоризонти, дел од рудата да се враќа назад во јамите или се користи како материјал за заполна.

Технологија на проветрување

Доводот на свеж воздух во јамите, се врши со три помошни вентилатори „Joy“ со капацитет од 23 m3/s и моќност од 55 kW кои се распоредени на трите блока за зголемување на количините на свеж воздух.

ГИП (главен извозен поткоп) – овој портал служи како пат за влез на свежа воздушна струја и е изработен директно од површина. Количини воздух, добиени преку овој поткоп се користи за проветрување на Б4 на потегот I – IIА.

Поткоп I преставува влез на свеж воздух за откопните и подготвителни активности во зоната на Б3 на потегот I – IIА заедно со воздухот кој што се добива преку ГИП.

Поткоп II се користи како главен влез за свежа воздушна струја и количините кои што се добиваат преку овој ходник во најголем дел се користат за проветрување на блоковите 2 и 3 на потегот IIIA – II.

Поткоп IIA се користи како влез за зголемени количини на свеж воздух кои се користат за проветрување на Б2 на потегот II – IIA.

Поткоп III и IIIA се исклучени од вентилационата мрежа бидејќи поткоп III е зарушен додека поткоп IIIA, е изолиран од причини што претставува потенцијален краток спој на главниот вентилатор, кој резултира со пад на притисокот во подолните хоризонти, а и со намалување на потребните количини на свеж воздух на пониските поткопи.

Неопходно е подетажите на сите производни блокови да се поврзат со пониските етажи, и тоа по пат на изработка на ускопи за вентилација на сите производни блокови (Б2, Б3 и Б4) или поврзување на блоковските сервисни рампи со пониското ниво.

Проветрувањето на откопите е сепаратно, преку хоризонтите, откопната блоковска рампа, пристапните ходници и подетажните ходници. Со цел да се изврши проветрување на рудничките јами во рудникот има инсталирано вентилационен систем.

Проветрувањето ќе се врши со помош на главниот вентилатор ВОД 21, лоциран на порталот на поткоп IV на кој се собира и се исфрла истрошената воздушна струја од целата јама, која на поткопот се собира од сите пониски хоризонти низ:

- Откопно сервисната рампа IIIA - IVA;

- Ускоп за вентилација IIIA - VI и

- Ходник IVA.

Главниот вентилатор ВОД 21 ги има следните карактеристики:

- Капацитет 110 m3/s=396 000 m3/h

- Моќност на електромотор: P=500 kW

- Производство СССР

Измерени вредности на гас на влез пред главниот вентилатор изнесуваат:

- Брзина W = 12 m/s.

- S = 7,167 m²

- Q = 86 m³/s = 309 600 m³/h

Координатите на испуст на емисиите од главен депресионен вентилатор се прикажани во следната табела:

Одводнување на јамите

Водата се собира низ косите и вертикални простории на поткопите и низ странични канали од отворите на хоризонтите, гравитационо се исфрла на површина. Одводнувањето на целиот рудник е исклучиво гравитационо и тоа во основа се реализира преку следните објекти:

ГИП-главен извозен поткоп на кота 1252 m;

- Основните хоризонти од кота 1405 и до кота 1810 на висинско растојание од 50 m;

- Централните рудни сипки од главен извозен поткоп 1252 до хоризонт IIIА, кота 1616 m;

- Сервисна рампа во наклон 14% од поткоп II, кота 1457 до поткоп IV, кота 1758 m;

	Централен вентилационен ускоп од поткоп VI, кота 1662 до поткоп IV, кота 1758 m.

Јаловинските сипки, покрај својата намена за собирање и спуштање на целокупната откопана руда на нивото на долниот транспортен хоризонт, претставуваат дренажни објекти за одводнување на самото рудно лежиште.

Повремена употреба на пумпи за одводнување се јавува само во фазата на изработка на поедини простории.

Со одводнувањето на јамата се испуштаат води, кои се дренираат од рудното лежиште и отпадна вода, која се создава во процесот на дупчење.

Поголеми количини вода од рудникот гравитациски истекуваат од порталите на основните хоризонти IIIA, IIA и I. Извршените мерења во минатото покажуваат дека максималниот проток на вода бил 50, 60 l/s, а минималниот 21,50 l/s. Максималните протоци се во: април, мај и јуни, а минималните во месеците: октомври, ноември, декември, јануари и февруари.

Главниот извозен поткоп, на кота 252 m, покрај својата намена како главен транспортен објект за извоз на руда до приемниот бункер во флотација има голема улога во одводнувањето (прифаќањето) на водите од делот на лежиштето, ограничен меѓу хоризонт I и главниот извозен поткоп. Во него се слеваат дренажните води од централните рудни сипки 1, 2 и 3, како и водата од изворот, кој е со поголема издашност и е сместен во одвозиштето на главниот извозен поткоп, во близина на централна рудна сипка 1. Целокупното количество вода е прифатено со одводен бетонски канал и се изведува на површината од каде со цевковод се води во погонот „Флотација“ и се користи како резервна технолошка вода за технолошкиот процес на флотација на рудата.

Во минатото извршени се едногодишни мерења на протокот на водата, која се одводнува од јамите. Врз основа на тие мерења добиени се следните резултати:

Поткоп I (1405) мерено за една година:

- максимален проток 25 l/s.

- минимален проток 15 l/s.

Поткоп II (1455) мерено за 6 месеци:

- максимален проток 1.3 l/s.

- минимален проток 0.5 l/s.

Поткоп III (1555):

- максимален проток 30 l/s.

- минимален проток 14 l/s.

Поткоп IV (1755) едно мерење:

- доток на вода 0.2 l/s.

Поткоп V (1855) е сув нема вода.

Врз основа на добиените податоци може да се заклучи да има доста голем прилив на вода. Вкупниот прилив на вода во сите јами изнесува:

- максимален доток на вода е 56.60 l/s.

- минимален доток на вода е 21.50 l/s.

Со продолжувањето на истражните работи кон ЈИ, се зафаќаат се поголеми простори од издани. Со тоа се овозможи константно поголем доток на вода во јамските простории. Таа вода може да се одводнува гравитациски се до нивото на поткоп I.

Водите од одводнување на јамите, преку канали се усмеруваат кон таложници, за таложење на суспендираните материи пред нивно испуштање во површински водотек. Водите од сите јами, преку посебни испустни точки се испуштаат во Тораничка Река.

Исталожениот материјал од таложниците се отстранува и одлага во близина на таложниците.

- Снабдување со електрична енергија

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“. Од неа е положен кабел тип PP45 3х150 mm2, 6kV, со кој се поврзани сите три разводни постројки во јамата, и тоа: РП-1; РП-2 и РП-3.

Бидејќи експлоатацијата во горните хоризонти (IV; VIa) е завршена, разводната постројка РП - 3 во јама не постои, така да врската помеѓу разводната постројка РП-3, разводната постројка РП-2 и вентилаторската станица ВС е остварена со спојување на каблите (3) и (4), кои се меѓусебно споени со кабелска спојница. Така да во функција ќе бидат ставени трафостаниците ТС-1 и ТС-2, за откопните блокови I и II, приклучени во РП-2.

- Снабдување со компримиран воздух

Снабдување со компримиран воздух на рудничката опрема се врши со постројка за компримиран воздух, која се состои од компресорска станица, цевководна мрежа, резервоари, помошни уреди за испуштање кондензат од мрежата и др.

Слика 79 – Компресорска станица и резервоари за компримиран воздух

Опрема, која користи компримиран воздух, е следната:

- Дупчачки чекан тип „MFD 90 MAX PLUS“;

- Вагон хенглундс со подвижно дно тип „ВПК - 7А“;

- Утоварна лопата (ППН ЗА);

- Пневматска ускопна платформа;

- Машина за јамско длабинско дупчење тип ”ЛОНГЕР”;

- Машинка за острење на моноблок – бургии и круни за дупчење и др.

Дел од главниот цевковод за компримиран воздух е инсталиран на површина помеѓу компресорска станица и влезот на хоризонт IIа, а останатиот дел од главниот цевковод оди низ косата сервисна рампа. На секоја јама со спојот со косата сервисна рампа има приклучок, преку кој јамата се снабдува со компримиран воздух и понатаму се носи до сите работни места. Додека да се изработат блоковските откопни рампи на откопните блокови 3 и 4 помеѓу хоризонт II и хоризонт I, снабдувањето со компримиран воздух за потрошувачите на хоризонт I, се врши со посебен цевковод лоциран по самиот хоризонт, поврзан директно со компресорската станица и истиот е независен од главниот цевковод и функционира како посебен крак на главниот цевковод.

Работниот притисок на компресорите изнесува 7 бари, кој претставува стандарден на притисок во рударството, при производство на компримиран воздух како погонска енергија.

- Опис на технолошкиот процес на локацијата Флотација

Главни постапки и процеси, кои се одвиваат на локацијата за Флотација, се:

- Истовар на руда во главен приемен бункер;

- Дробење и сеење во погонот дробење;

- Мелење и класифицирање во погонот флотација;

- Флотација на рудата – погон флотација;

- Згуснување на концентратите во таложници за згуснување;

- Филтрирање на концентрати – погон флотација;

- Складирање на концентратите на олово и цинк – бункери за складирање во погон флотација.

- Прием, дробење и сеење на рудата

Ископаната руда од рудникот, која се транспортира преку главниот транспортен коридор-излезен поткоп, се доставува по пат на шински транспорт и се кипа во приемен бункер со капацитет 600 t ровна руда.

Во бункерот ископаниот материјал доаѓа со горна гранична големина од 500 mm. Откако шинските возила ќе го истоварат материјалот на предвиденото место во бункерот, тие повторно се насочуваат кон главниот извозен поткоп, преку шински кружен тек, со што процесот на достава на нови количества ископан материјал продолжува.

Слика 80 – Место на истовар на ископаниот материјал во главниот приемен бункер

Од главниот приемен бункер, во кој има посебно место за одложување на откопаниот материјал, рудата со помош на додавач се пропушта низ стационарна решетка, од каде се носи во погонот за дробење на минералната суровина. Во погонот за дробење се наоѓаат:

- три машини – дробилки (примарна, секундарна, терциерна);

- транспортни ленти кои ги поврзуваат трите дробилки;

- вибрационо сито со транспортна лента до терциерната дробилка;

- отпрашувачи – ротоклони;

- трафостаница од 0,4 kV со нисконапонска опрема;

- систем за подмачкување на дробилките.

Од приемниот бункер рудата, преку чланкаст додавач (хранилка со димензии b=1,5m; L=12m; Q=167t/h), доаѓа во челусна дробилка тип SMD 6x9 (B×L=600×900m; i=75÷125mm. Пред челусната дробилка има стационирана решетка (B×L=1,5×3,0m; a=100÷150mm). Подрешетниот производ, преку транспортна трака, оди во конусна дробилка KSD-1750. Надрешетниот производ оди во челусна дробилка ШДС 110(6х9). Издробената руда од челусната дробилка со големина 175 mm, преку транспортна трака, оди во конусна дробилка KSD - 1750.

На траката, под челусната дробилка, е поставен електромагнет кој ги фаќа железните предмети. Издробената руда со Г.Г.Г.75 mm со помош на транспортна трака се носи на друга трака и на вибро сито тип ГОСТ 72М-1 со димензии 2500х6200 mm и големина на отворите на гумените ситови површини 16х80 mm.

Над ситовиот производ со транспортна трака се носи на друга транспортна трака на конусна дробилка тип КМД-2200Т со капацитет Q=437 t/h, при излезен отвор 8 mm.

На следните слики се прикажани изгледот на системот од дробилки и транспортни ленти.

Слика 81 – Изглед на системот од дробилки и транспортни ленти

Изработениот материјал паѓа на транспортна трака и со тоа се затвара циклусот на терциерно дробење со просејување.

Подситовиот производ со Г.Г.Г 15 mm и капацитет 167 t/h паѓа на траката која го носи материјалот до преносна трака. Со помош на преносната трака рудата се одлага во силоси за ситно изработена руда, со капацитет од по 1800 t.

За отпрашување на емисиите од процесот на дробење и сеење поставени се водени филтри (ротоклони), каде со вертикални пумпи се носи вода за водено отпрашување. Во погонот за дробење постојат два водени филтри (ротоклони) за отпрашување, од кои само еден е во функција.

Технички карактеристики на филтерот се:

- Тип: STWR-T-12

- Име: Plovec (kovinski)-воден филтер (Ротоклон)

- Капацитет: Q = 28000 m³/h

- Депресија: H = 4000 Pa

- Снага: P = 55 KW

- Ротор: Ф-1150/ф850х270

- Вртежи: N = 1400 min‾ ¹ (B5)

- Засун: NO200NP6

- Производител: Кршко - Словенија

Измерени вредности на гасот на излез на испустот се:

- Брзина W = 30 m/s,

- S = 0,25 m²,

- Q = 7,7m³/s = 27720 m³/h.

Во погонот за сеење поставен е еден воден филтер, кој не е во функција. Карактеристиките на овој филтер се:

- Тип: STWR-T-10

- Име: Plovec WС (kovinski)-воден филтер (Ротоклон)

- Капацитет: Q = 14300 m³/h

- Депресија: H = 4000 Pa

- Снага: P = 30 KW

- Ротор: Ф-1090/Ø650х170

- Вртежи: n = 1450 min‾ ¹ (B5)

- Засун: NO200NP6

- Производител: Кршко – Словенија.

Во следната табела се прикажани координатите на испустите на вентилаторите од водените филтри од погонот за дробење и сеење.

На следната слика се прикажани водените филтри од погонот за дробење и сеење.

Слика 82 – Системи за отпрашување во погонот за дробење и сеење

- Транспорт на издробената руда

Од погонот за дробење и сеење рудата, преку транспортната лента, се носи во силосите, кои се позиционирани веднаш до погонот за мелење, а од таму преку оди во погонот за мелење, кој е дел од погонот за флотација. Транспортната лента претставува структурно и функционално поврзување меѓу погонот дробење и сеење и приемните силоси за издробен материјал.

Слика 83 – Транспорт и складирање на издробената руда во силоси

Мелење на рудата

Во погонот за мелење се врши иситнување на материјалот од силосите по пат на мелење со помош на две независни мелници, кои што работат во затворен круг со двоспирални класификатори, со цел да се олесни контактот на корисните елементи (олово и цинк) со реагенсите во процесот на флотација на рудата. Мелниците се куглични со решетки, како мелни тела се користат кугли со Ø 80mm.

Класификаторите вршат сепарација на цврстите честици според брзина на таложење на честичките низ медиумот, и тоа особено кај оние минерали кои се премногу иситнети за да можат ефикасно да се сепарираат при процесот на сеење.

Дефинитивно сомелената руда претставува производ со финоќа на мелење од 62‐64 %, класа 0.074mm, која понатаму оди на флотирање со цврста фаза од 30‐33 %.

Во процесот на мелење нема емисии на прашина, бидејќи станува збор за водено мелење, односно се додаваат реагенси и всушност од тука започнува процесот на флотација.

На следните слики е прикажан дел од опремата која се користи за мелење на рудата.

Слика 84 – Млин на руда и спирален класификатор

- Флотација на рудата и производство на олово цинков концентрат

Флотирањето на рудата се врши по шемата на селективно флотирање на минералите на олово и цинк, односно во одделен процес при што се добиваат селективни оловни и селективни цинкови концентрати. Флотациската концентрација за основно и контролно флотирање на олово и цинк се врши во пнеумо-механички машини.

Преливот од класификаторот гравитациски се одведува во кондиционер, а од таму во флотациска пнеуматско‐механичка машина. Флотирањето на оловото се одвива преку едно основно и две контролни флотирања. За оловното флотирање се користат 10 пнеуматско‐механички машини од по 3.2 m3, додека за контролните флотирања се користат 20 пнеуматско‐механички машини со ист волумен од 3.2 m3.

Пречистувањето на грубиот концентрат е тростепено прочистување во флотациска механичка машина со волумен од 1 m3. Концентратот од третото пречистување гравитациски се одведува во згуснувач за оловен концентрат.

Меѓупроизводите (контролните концентрати) се враќаат на основно флотирање, и истекот од второто контролно флотирање со пумпи се носи во кондиционери за цинкова флотација.

Цинковата флотација се одвива во исти пнеуматско‐механички машини (10 основни и 20 контролни со волумен од 3.2 m3).

Пречистувањето на основниот груб концентрат на цинк се врши преку тростепено пречистување со флотациска механичка машина од 2,5 m3, а концентратот од третото чистење, со помош на пумпа, се носи во згуснувач на цинков концентрат.

Меѓупроизводите на контролните флотирања се враќаат на цинково концентрирање, а истекувањето на второто контролно флотирање претставува дефинитивна јаловина.

На следните слики се прикажани дел од машините и опремата во кои се врши флотација на рудата.

Слика 85 – Флотација на рудата

Згуснување и филтрирање на концентратите

Краен производ од процесот на флотација е згустена суспензија од дефинитивни концентрати. За намалување на содржината на вода во концентратите се користат згуснувачи од типот C 15. Згуснатите концентрати со помош на вакуум пумпи (тип VVN- 150 и излезна моќност од 315 kW) се транспортираат на филтрирање во диск (вакуум) филтри тип DU 32, a преливот од ободните канали на згуснувачите се насочува до соодветните таложници за олово и цинк. Со филтрирањето низ диск филтрите, во оловните концентрати содржината на вода се намалува до 8%, а кај цинковите до 10% со што се добиваат крајните производи на целиот процес - концентрати на олово/цинк кои се погодни за понатамошна металуршка преработка.

Сувиот концентрат со 7% влага на Pb и 10-11% влага на Zn од бункерот за концентрат со помош на грајфер се товараат во камиони и се извезуваат.

На следните слики се прикажани машините во кои се врши згуснување и филтрирање на концентратите.

Слика 86 – Згуснување и филтрирање на концентратите

На следната слика се прикажани складовите во кои се врши складирање на олово цинковите концентрати, кои се спреми за испорака до крајните потрошувачи.

Слика 87 – Склад за финално складирање на концентратите

- Подготовка на реагенси

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа реагентното одделение во кое се врши подготовка на реагенсите кои се неопходни во процесот на флотација и нивно дозирање.

Растоварањето на реагенсите се врши во специјални кондиционери, од каде потоа се преточуваат до погонот за дозирање на реагенсот.

Реагенсите KAH, KEH и CuSO4 се подготвуваат како 10% раствори, ZnSO4 како 15% раствор, NaCN како 2,5% раствор, а пенливците D-200 и D-250 Д-250 не се растовараат, туку се дозираат како концентрирани раствори.

Просториите, каде се врши подготовка на реагенсите, постојано се вентилираат.

На следните слики се прикажани вентилационите системи во одделението за подготовка на хемиски реагенси.

Слика 88 – Вентилациони системи во одделението за подготовка на хемиски реагенси

Рудник Зелтово

Рудник Зелтово

Во продолжение се дадени техничките карактеристики за уредите со кои се вентилирање на просториите во реагентното одделение:

Карактеристики на кондиционер за КАКС:

-	Брзина W = 1.4 m/s

-	S = 0,2303 m²

-	Q1 = 0,3224 m³/s = 1161 m³/h

Карактеристики на кондиционер за КЕКС

-	Брзина W = 0,5 m/s

-	S = 0,2052 m²

-	Q2 = 0,1026 m³/s = 369,4 m³/h

Вкупен капацитет на вентилаторот во реагентно одделение изнесува:

Q = Q1 + Q2 = 0,3224 + 0,1026 = 0,425 m³/s = 1530 m³/h

Измерените вредности на гас на излез од вентилационен цевковод на главниот вентилатор за реагентно одделение се:

-	Брзина W = 9,6 m/s

-	S = 0,65 m²

-	Q = 6,24 m³/s. = 22 464 m³/h

Измерените вредности на гас на влез (халда) на челусната дробилка за вар во варно одделение изнесуваат:

-	Брзина W = 1,10 m/s

-	S = 0,48 m²

-	Q = 0,528 m³/s = 1900 m³/h

Измерени вредности на влез на гас во кондиционерот во цијанидното одделение изнесуваат:

-	Брзина W = 2,6 m/s

-	S = 0,1365 m²

-	Q = 0,3549 m³/s = 1278 m³/h

Координатите на испусните точки од вентилаторите во реагентното одделение се прикажани во следната табела.

- Опис на намената на хидројаловиштето, начинот на депонирање на хидројаловината и техничките карактеристики на објектите кои го сочинуваат хидројаловиштето

Хидројаловиштето „Тораница“ е од кањонско-акумулативен тип и истото се наоѓа на 4 km низводно од локацијата Флотација, во долината на Крива Река. Претставува таложно езеро, наменето за исталожување на цврстата фракција од хидројаловината. Расположено е меѓу ретензиона (возводна) и песочна (низводна) брана. Покрај основната намена-складирање на цврста фракција од хидројаловината, служи и за акумулирање на водата (течна фракција), со што би се овозможило биофотохемиско разложување на хемиските реагенси растворени и/или разредени во неа.

Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална застапеност е прикажана на следната табела:

Постапка на депонирање и формирање на песочна брана

Најпрво, суспензијата од хидројаловина поминува низ хидроциклони, каде се врши се издвојување на цврстата од течната фракција (40% прелив, 60% песок).

Хидроциклоните претставуваат уреди со кои се врши класирање на цврстата од течната фракција на хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните делови („плажи“) на браните на хидројаловиштето, и прелив на хидроциклонот, од кој се образува таложното езеро. На ретензионата (возводна) брана на хидројаловиштето поставен е еден хидроциклон со пречник од D = 500 mm, со една батерија, со параметри за работен притисок од 1,5 bar. На јаловинската (низводна) брана класирањето се врши во две одделни (независни) батерии со еден хидроциклон со пречник D = 500 mm со параметри за работен притисок од 1,5 bar.

Слика 89 – Хидроциклон на возводна (ретенциона) брана

Од тука е јасно дека стабилноста на песочната брана зависи од ефикасноста на работата на хидроциклонот. За следење на состојбата на провирните води, во песочната брана се поставени 14 пиезометри согласно шема со која се покрива целата површина на песочната брана. Мерењата на нивото на водата во пиезометрите се врши редовно што се регистрира во посебни записници.

Песочната брана претставува насип од песок, кој се исталожува по влажна постапка, после издвојување на хидроциклоните, во утврдениот попречен профил кој е дефиниран со нагиб на косини: возводна 1:2 и низводна 1:3.

Формираниот насип на овој начин е со збиеност која се добива со природно исталожување на песокот, без да се врши дополнително збивање.

Песочната брана ги има следниве карактеристики:

- кота на речно дно во осовина на брана ... 930.00 m надморска висина

- кота на речно дно во осовина на брана ... 930.00 m надморска висина

- кота на круна на брана................................ 986.0 m надморска висина

- кота на круна на почетен насип (иницијална брана 945.00 m надморска висина

- висина на почетен насип (иницијална брана).. 12.0 m

- ширина на круна на брана на песочна брана (завршна фаза) .....8.0 m

- ширина на круна на почетен насип (иницијална брана) 4.0 m

- наклон на проектирана возводна завршна косина . 1:2

- наклон на проектирана низводна завршна косина . 1:3

- наклон на возводна и низводна страна на почетен насип 1:2

- должина на брана по круна (завршна фаза).. 225.50 m

- должина на почетен насип по круна ... 68.0 m

- волумен на чакал во песочен насип ... ..........11.700 mЗ

- волумен на песок за проектирана песочна брана. 794.660 mЗ

Согласно проектот за надградување на постојното хидројаловиште до кота 990 m надморска висина, поради зголемување на обемот на експлоатација и заради соодветната потреба од поголем акумулационен простор за одлагање на флотациската јаловина, во ножицата на песочната брана изграден е на потпорен ѕид од габиони. Неговата задача е да пружи стабилност на ножицата и да се овозможи надградба на песочната брана. Ѕидот е со вкупна висина 5 m, од кои 1 m се однесуваат на темелот на ѕидот, а заради слабите јакосни карактеристики на материјалот што го потпираат, ширината на ѕидот во основата е 4 m. За намалување и потенцијално елиминирање на дејство на хидростатски притисок, позади ѕидот (на контактот со ножицата на браната) е поставен дренажен геокомпозит и геотекстил чија задача е да ги зафати и одведе процедните води кои би се јавиле во ножицата на песочната брана. На тој начин формирани се услови за запазување на косините на браната од 1:3 со кој, согласно Основниот технички проект за надвишување на хидројаловиштето, е задоволен условот за стабилност на браната.

Ретензионата брана

Ретензионата брана е насипна брана, изградена од локален материјал што се наоѓа во самата долина, со глинено закосено јадро кое од двете страни е одвоено од телото на браната со филтерски слоеви. Наклонот на низводната косина на телото на браната изнесува 1:2, а на возводната 1:2,5, додека наклонот на глиненото јадро на низводната страна изнесува 1:1.25, а на возводната 1:1.75. Ретензионата брана е направена во 1986 год. до кота 971.0 m надморска висина, а во 1998 год. е надградена за 6.5 m со завршна кота од 977.5 m надморска висина. Со дополнителниот проект за надградба на јаловиштето до кота 990.0 m надморска висина беше неопходно да се надгради и ретензионата брана до таа кота. Притоа, најпрвин на кота 973.15 m надморска висина врз милта каде што претходно било таложното езеро е поставен геотекстил, потоа над геотекстилот е изградена основна-базна ламела со одлагање на песок од хидроциклонот со висина 2,85 m до кота 976 m надморска висина, после што е изработена стабилна песочна плажа по целата должина на круната на браната во ширина од 60 m. Над основната-базната ламела е изграден и дренажен тепих со поставување на геокомпозитот со наклон, со што водата од геокомпозитот е насочена кон перфорирана РУС цевка со дијаметар d=200 mm за да се изнесува надвор од насипната (возводната) ретензиона брана. Со поставување на геотекстилот, изградбата на дренажниот тепих со поставување на геокомлозитот и перфорираната дренажна цевка се формирани неопходните предуслови за безбедно и стабилно надградување на ретензионата брана до кота 990 m надморска висина. Така, браната е надградена со песок од хидроциклонот до кота околу 986 m надморска висина, т.е. со висина од 10 m над дренажниот тепих. Воедно, во ножицата на геокомпозитот се поставени и шест нови пиезометри за следење на провирните води во ретензионата брана, каде досега не е регистрирана нивна појава.

Ретензионата возводна брана ги има следните карактеристики:

- кота на речно корито при осовина на брана......951.50 m надморска висина

- кота на темелење на глинено јадро .........947.50 m надморска висина

- кота на круна на брана……………….….977.5/986.0 m надморска висина

- висина на брана над речно дно……..............................… 26.0/34. m

- висина на брана над темелење на глинено јадро .......…. 30.0/38.5 m

- ширина на круна на брана ……………...................................... 6.0 m

- ширина на круна на глинено јадро на кота.......................... 975.00 m

- наклон на возводна косина ....................................................... 1:2.5

- наклон на низводна косина ...................................................... 1:2.0

- наклон на возводна страна на глинено јадро ......................... 1:1.75

- наклон на низводна страна на глинено јадро .. .......................1:1.25

- должина на брана по круна .......................................................115 m

- за насипување ...........................................................121 000 mЗ

- волумен на глина за јадро……........................................…22 000 mЗ

- волумен на филтерски слој……….......................................…7 000 mЗ

- волумен на тело (чакал од долината)............................. 91 000 mЗ

Одводен колектор

Како резултат на оштетувањата на бетонскиот колектор, истиот е заменет со нов колектор, кој претставува систем од полипропиленски коругирани цевки, со пресек 400 mm. Тој е поставен на локација со потребен прелив на кота 988 m, односно повисоко за 0,5 m од максималната кота на воденото огледало за прифаќање на поплавниот бран (987,5 m) за максимум на 1000 годишна вода, до кота 990 m.

Прскалки

На двете брани на хидројаловиштето се поставени прскалки тип Falcon 6504, со цел сузбивање на прашината која произлегува при ветровито и суво време.

За обезбедување вода за работа на прскалките се користи вода од хидројаловиштето. За нормална работа на прскалките треба да се обезбеди притисок од 5 bar. Прскалките се поставени на метални сталаци и истите се со максимален радиус на прскање од 16 m.

Планирано надвишување на Хидројаловиште

Рудникот Тораница моментно работи со производство на руда од околу 300,000 t/год, a за потребите на тоа производство, во функција е постојното хидројаловиште, или Тораница 1. Таложното езеро е формирано во долината на Крива Река, која е пренасочена со тунел во левиот блок и со две брани, узводна (или горна на југо-исток) и низводна (или долна брана на северо-запад). Јаловиштето Тораница досега е надвишувано во два наврати. Првото надвишување беше предвидено до кота 990 мнв, според проект од 2010 година. Второто надвишување, кое е во фаза на изведба, беше проектирано до кота 1,000 mnv, согласно Основен проект од 2018 година. Инвеститорот усвои продолжување на експлоатацијата на постојното хидројаловиште Тораница 1, за што е неопходно надвишување до 1,005 мнв.

Според согледувањето и концептот за техничката изводливост на надвишување за 5.0 м на хидројаловиштето Тораница 1 од октомври 2023, беа направени Анализи на стабилноста на горната брана во ноември 2023 и на долната брана во јануари 2024, со кои се потврди стабилноста на двете брани за надвишување на круните до 1,005 мнв. Предметната техничка документација - Проект на изведена состојба и надвишување на круните на узводната и низводната брана до кота 1,005 мнв на хидројаловиштето Тораница, Крива Паланка претставува логично продолжување на наведените Анализи на стабилност на браните. Имено, со Анализите се заокружи аналитичкиот дел за потврдување на стабилноста на двете брани со круни на 1,005 мнв, а со предметниот Проект (на ниво на деталност за Основен проект) се заокружуваат изведбените детали и техничките услови за изведба на надвишувањето со 1,005 мнв.

Слика 90 – Скица на хидројаловиште

# II.4.3 Суровини

ВОДОСНАБУДУВАЊЕ

Рудник Тораница за потребите на технолошкиот процес за откоп и преработка на олово-цинкови минерали користи вода од повеќе извори.

За потребите од вода во рудник Тораница се користи вода од зафат од Руенски поток.

Во погон флотација, за санитарни потреби и за технолошкиот процес се користи вода од зафат на Тораничка река.

Потрошувачката на вода во 2024 год. изнесува 801410 m3.

ЕЛЕКТРИЧНО НАПОЈУВАЊЕ

Целата инсталација на рудник за олово и цинк Тораница, користи електрична енергија за својата работа. Електрична енергија се користи за работа на:

- Рудник

- За функција на машинските машини во рудник,

- За вентилација на рудник,

- За компресорска станица,

- За тролеј локомотиви за изнесување на рудата,

- За осветлување,

- Флотација

- За дробилки во три стадиуми на дробење на рудата

- За функција на мелење и флотирање на рудата

- За осветлување

- Пропратни административни простории, магацини, купатила

- За пропратни активности, компјутери, електронски помагала, осветлување, бојлери

- Хидројаловиште

Потрошувачката на електрична енергија во 2024 год. изнесува 21,092,758 kWh.

СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО

Бензинската пумпна станица се наоѓа на простор кој излегува од рамките на локацијата флотација. Односно истата е поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон рудникот. Бензинската пумпна станица ја сочинува уред за точење на горивото, 2 подземни резервоари со капацитет од 50 t (едниот со години наназад е вон употреба), бетонирана подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при точење на горивото. Од секој подземен резервоар има извод за проветрување.

Потрошувачката на дизел гориво во 2024 год. изнесува 391.997 l.

МАСЛА

Во рудникот Тораница се користат различни видови на масла за подмачкување и ладење:

− Редукторски,

− Хидраулични,

− Компресорски,

− Моторно.

ЕКСПЛОЗИВ

Експлозивни средства кои се користат во процесот на минирање се:

- пластичен експлозив (елексит) видексит;

- електрична детонаторска капсила (електро детонатори) НОНЕЛ детонатори;

- прашкасти и емулзивни експлозиви Амонекс -1 и EM-EX AL пакуван во патрони со пречник од 38 mm.

Всушност, овие експлозиви се користат за иницирање на минирањето како и за примарно и секундарно минирање при откопување.

Складирањето на експлозивните средства во главниот магацин се врши во посебно одвоени магацини за експлозив и за иницијални експлозивни средства. Во една комора во магацинот за експлозив се сместува по 5000 kg прашкаст експлозив или пак по 2500 kg полупластичен експлозив. Во магацинот за иницијални експлозивни средства во една комора се складираат по максимум 20 000 броја на електродетонатори.

ХЕМИКАЛИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ФЛОТАЦИЈА

- NaCN – натриум цијанид

- ZnSO4-цинк сулфат

- KEX-калиум етил ксантат

- KAX-калиум амил ксантат

- CuSO4-бакар сулфат

- DOW200-дауфрут

- CaO-вар

- Кугли

- Шипки

# II.5 Извори на емисија

При изведување на главните и споредните активности во Инсталацијата се генерираат емисии во воздух од стационарни извори на емисии, фугитивни емисии, издувни гасови од опремата и механизацијата, бучава, отпад, отпадни води, инцидентни појави (несакани истекувања, пожар, експлозии и сл.). Детален преглед на емисиите и појавите од главните и споредните активности во Инсталацијата и преземените технички решенија мерки за нивно намалување или ублажување се прикажани во следната табела.

| ЛОКАЦИЈА РУДНИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност | Вид на емисија/отпад | Имплементирана мерка за намалување/третман/искористување |
| Подземен ископ на минерална суровина | Емисии во воздух, прашина, издувни гасови од транспортни средства, употреба на опрема и механизација Генерирање отпад Емисии во површински води од одводнување од јамите и отпадни води од јамските активности | Поставен вентилационен уред за вентилирање на јамските простории и испуштање на отпадните гасови од главен вентилатор ВОД 21 Изградени таложници за исталожување на седиментот од јамските води од пред финално испуштање во Тораничка Река |
| Складирање на помошни материјали и отпад | Емисии во воздух (фугитивни емисии на прашина од складирање на рудничка јаловина) Емисии во атмосферски и површински води од промивање и разнесување на рудничка јаловина Емисии во почва од промивање на рудничка јаловина Инциденти несакани истурања, појава на пожар, експлозии. | Поставени се апарати за противпожарна заштита, ознаки и предупредувања за можноста од појава на инциденти Редовно се врши контрола на складираните материјали и отпад Изработен е План за заштита и спасување од природни непогоди и друг вид на несреќи на територијата на рудникот Тораница |
| Одржување и сервисирање на опремата и механизацијата | Генерирање отпад Емисии во атмосферски води Инцидентни истекувања, истурања, појава на пожар | Поставени се садови за собирање на отпад, несакани истекувања, обезбеди се канали за сервисирање Редовно се врши контрола на локациите каде се врши одржување и сервисирање на опремата и механизацијата |
| Производство на компримиран воздух во компресорска станица | Емисии на бучава | Редовно се врши контрола на работата на компресорите и се следи нивото на бучава |

| ЛОКАЦИЈА ФЛОТАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност | Вид на емисија/отпад | Имплементирана мерка за намалување/третман/искористување |
| Погон за дробење и сеење на рудата | Емисии во воздух од процесот на дробење и сеење Генерирање отпад | Во погонот постојат три водени филтри, односно ротоклони Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики |
| Погон за мелење и флотација | Генерирање на отпадни води и хидројаловина Генерирање на отпад | Изградени се таложниици за исталожување суспендирани честици од олово и цинк од отпадните води Искористување на дел од отпадните води во процесот на флотација Собирање на хидројаловината и отпадните води и пренасочување со пулповод до хидројаловиштето Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики |
| Складирање на реагенси и подготовка на раствори во регентно одделение | Генерирање на емисии во воздух Генерирање на отпадни води Генерирање отпад Несакани истекувања Ризик од појава на пожар и експлозии | Поставени се вентилациони уреди на сите простории каде се врши складирање и подготовка на реагенсите и растворите Отпадните води се собираат и со помош на пулповодот се носат до хидројаловиштето Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики Поставени се одводи за собирање на несакани истекувања и истите завршуваат во отпадните води Складирањето на реагенсите се врши во согласност со процедури за складирање Пристапот во одделението е забранет за неовластени лица |
| Одржување и сервисирање наопремата и механизацијата | Емисии во воздух кои се генерираат од активностите во електромашинскатаработилница и ковачницата Генерирање отпад Емисии во атмосферски води и површински води Инцидентни истекувања, истурања, појава на пожар | Редовно се врши контрола на локациите каде се врши одржување и сервисирање на опремата и механизацијата Поставени се маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата и третман во маслофаќач на атмосферските води кои го промиваат платото кај електромашинската работилница Маслофаќачите се отворени и постои ризик од излевање на маслото и водите во случај на нередовно чистење или во случај на интензивни врнежи или поплави |
| Производствово на топлинска енергија во котлара | Емисии во воздух Генерирање на отпад Ризик од појава на пожар | Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики Контрола на работата на котлите и ефикасноста на согорувањето |
| Третман на санитарни отпадни води | Емисии во вода Генерирање отпад Појава на мирис | Изградена е станица за третман на санитарните отпадни води во Емшеров Бунар За генерираната мил предвидена е локација за складирање |
| Складирање на суровини, помошни материјали, енергии, горива | Генерирање отпад Ризик од инцидентни појави, несакани истекувања | Обезбедени се простории и локации за складирање на суровините, помошните материјали, горивото Редовно се контролира состојбата на складиштата и садовите Садовите под притисок се испитуваат од страна на техничка инспекција Поставен е пиезометар за следење на квалитетот на подземните води кај резервоарот за нафта |
| Складирање на отпад | Ризик од несакани истекувања | Обезбедени се локации за складирање на отпад, Поставени се садови за складирање на отпад |

| ЛОКАЦИЈА ФЛОТАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност | Вид на емисија/отпад | Имплементирана мерка за намалување/третман/искористување |
| Депонирање на хидројаловината | Емисии на прашина од депонираната сува јаловина Генерирање отпадни води од хидројаловиштето Помирање на отпадните води од таложниците во почва Ризик од рушење на браната | Поставени се прскалки за вода, со кои се врши оросување на сувата хидројаловина Изградени се четири таложници, два бетонски и два земјени кои финално се собираат во таложници и понираат во почва Подготвена е Студија за поплавен бран предизвикан од уривање на хидројаловиштето Тораница |

# II.5.1 Отпадни води, квалитет на површински и подземни води

Предлози за измена и дополна на А Интегрирана еколошка дозвола

Следење на квалитетот на отпадни води кои се испуштаат од Колектор од Хидројаловиштето (W1) и од Испуст од пречистителна станица на санитарни води (W2) на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка во површинскиот реципиент Тораничка река се врши преку редовен мониторинг согласно А-интегрираната еколошка дозвола.

Анализата на отпадните води се врши од страна на акредитирана лабораторија за сите параметри согласно А - интегрираната дозвола и за  сите добиени резултати од лабораториските анализи, на месечно ниво, се доставуваваат извештаи до секторот за ИСКЗ при Министерството за животна средина и до главниот водостопански инспектор.

Детален приказ на анализите, како и осврт на значајните карактеристики на отпадните води, како и квалитетот на природниот реципиент се образложени во Додаток 6.

Согласно реализираните активности и детално следење на квалитетот на водите од Колектор од Хидројаловиштето (W1) и од Испуст од пречистителна станица на санитарни води (W2), Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, идентификува потреба за дополнување и унапредување на мониторингот на отпадните јамски води и во таа насока  во рамките на ова Барање за обнова и измена на А – Интегрираната еколошка дозвола и ги дава следните предлози до Министерството за животна средина и просторно планирање, Сектор Интегрирано Спречување на Загадувањето:

- Изградба на нов таложник за отпадни јамски води - со цел за што подобро искористување на отпадните јамски води  во процесот на флотирање на олово цинковите минерали, намалување на потрошувачката на средствата и намалување на емисиите во води изградбата на дополнителен таложник за јамските води ќе обезбеди да се намали заматувањњето на водите во Тораничка река.

- Идентификување на нова контролна точка на мониторинг:

Точка на мониторинг (W3) - Испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница, со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489

- Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка согласно реципиентот на испуштање на отпадните јамски води, Тораничка река која е трета класа на води по квалитет за контролни параметри, за новата контролна точка на мониторинг (W3) ги предлага следните параметри за мониторинг со гранични вредности за  III класа вода (Тораничка река) и фрекфенција на мониторинг еднаш месечно.

- Параметри за мониторинг на нова контролна точка на мониторинг (W3) - Испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница,

со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489:

| Извор | Испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница, со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489 |  |
| --- | --- | --- |
| Параметар | Гранична вредност за III класа вода (Тораничка река) | Фрекфенција на мониторинг |
| Суспендирани материи, mg//l | 30 - 60 | Еднаш месечно |
| Минерални масла mg/l | / |  |
| Арсен, µg/l | 50 |  |
| Кадмиум, µg/l | 10 |  |
| Олово, µg/l | 30 |  |
| Цинк, µg/l | 200 |  |
| Никел, µg/l | 100 |  |
| Манган, µg/l | 1000 |  |
| Железо, µg/l | 1000 |  |
| Жива, µg/l | 1 |  |

# III.  УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип е компанија со приоритетна регистрирана дејност - Вадење на други руди на обоени метали (главна приходна шифра 07.29).

ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка поседува Дозвола за експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ Oпштина Крива Паланка издадена од Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини на РСМ.

Вкупната површина на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка изнесува 5.529686 km2.

Како прилог кон ова поглавје, барателот на A - Интегрирана еколошка дозвола вклучува:

- детали за структурата на управувањето со инсталацијата

- Oрганизациона шема

- Политика за управување со животната средина

- Тековна оценка за состојбата со животната средина

- Управување

Управувањето со Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка е утврдено и усогласено со Законот за трговски друштва на Република Северна Македонија, во кој што се дефинирани правата и обврските на органите на управувањето.

Одговорно лице за заштита на животната средина во Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка е Љупчо Горгиевски, Инженер за животна средина.

Одговорно лице за заштита на животна средина е одгoворен за следните активности:

- Мониторинг на влијанија врз животната средина, спроведување на мониторинг и мерења;

- Мониторинг и следење на отпадот кој што се создава, спроведување на договорите за превземање на отпад;

- Спроведување на дефинираите Упатства за заштита на животната средина;

- Комуникација со државните органи од областа на животната средина

- Одговорен е за изработка на програма, планови и реализација на комплетниот циклус на обука и стручно оспособување од областа на заштита на животната средина и водење на соодветни записи.

- Сите учесници во процесите на работа во "Злетово" Рудникот за олово и цинк ги запознава со сите барања на системот за заштита на животната средина и со одговорните дадени низ докуменатацијата на системот за заштита на животната средина.

- Организација

Структура на организацијата

Во Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка е воспоставена структура на организацијата во согласност со дејноста.

Структурата на организацијата обезбедува:

- Дефинирани овластувања, одговорности и обврски на вработените за реализација на процесите;

- Реализација на процесите;

- Внатрешни врски и комуникации на вработените;

- Надворешни врски и комуникации на вработените со купувачите, инвеститорите, добавувачите и соработниците.

Со Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка раководи Управител. Работното време е организирано во една смена за администрацијата од 8 часа, додека две или три смени за останатите организациони единици.

Во Прилог III.1. е  преставена Организационата шема на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

Прилог III.1. Организациона шема на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка

Управител

- Одговорен за активностите на рудникот Тораница вклучувајќи ги рудник, флотација, техничкото одржување, администрацијата и финансиската контрола

- Врши планирање и оценување на активностите;

- Овозможува техничко водење на погонските управници и инженерите (односно технички директор, инженерот за заштита при работа, инженерот за заштита на животната средина, управникот на флотација, раководителот на машинско одржување, раководителот на електро одржување, раководител на геолошка служба, раководител на хемиска лабораторија) во определени временски периоди;

- Обезбедува мерки за навремена набавка на материјали преку управниците и доставување на истите;

- Врши распоредување на заштитна опрема на работниците;

- Раководи со единицата вклучувајќи одржување на соодветен индустриски однос и дисциплина;

- Финансиска контрола во единицата;

- Контактира со главната канцеларија и регистрираните канцеларии во врска со административни, финансиски, комерцијални и прашања поврзани со човечките ресурси;

- Контактира со државните служби и државните инспектори.

Технички директор

- Одговорен за исполнување на месечните годишни планови за производство на руда во согласност со динамичниот план и техничката документација;

- Учествува во изработка и донесување на годишните планови и нормативи и го прати нивното извршување;

- Учествува во изработка на техничката документација и изработка на објектите по местата;

  - Учествува во изработка на дневните норми и месечни оперативни планови за: одржување и сервисирање на севкупната електро-хидраулична дизел и машинска опрема, транспортни средства. Врши контрола врз извршувањето на истата заедно со електро-машинското одржување на рудник;

  - Во соработка на јамомерската служба редовно обезбедува снимање и усмерување на работните места: изведување на објектите во согласност со техничката документација и ажурност на изведбената документација и работни карти;

  - Во соработка со електро-машинската служба обезбедува изработка на делови и услуги за одржување на рударската механизација и тролеј аку локомотиви, гарнитури за длабинско дупчење и друга опрема;

  - Изготвува годишни спецификации за основните средства и репроматеријали и преку месечни порачки во соработка со комерцијалната служба се залага за реализирање на истите;

  - Редовно ги контролира работните места, при што посебно внимание посветува на сигурноста при работа и квалитетотот на објектите. За таа цел презема мерки и издава наредби и упатства за отстранување на недостатоците;

  - Редовно врши контрола над експлозивните материјали и иницијалните средства во главниот магацин за експлозив како и во помошните и превзема мерки и издава наредби и упатства за складирање и ракување со експлозивни материјали

  - Ги изработува: месечните оперативни планови, техничкиот извештај за претходниот месец, времени ситуации, извршени работи и план за годишни одмори;

  - Ја координира работата на групата за производство на руда, истражно капитални работи и длабинско дупчење, одредувајки ги приоритетните работни места и распоред на работниците;

  - Работи на усовршување на организацијата и технологијата на работното место со цел постигнување на поголема продуктивност;

  - Ги прати условите на работа во јама и презема мерки за подобрување и проветрување на истите;

  - Ги контролира и заверува извештаите од техничка евиденција и сменските рударски инженери, ги заверува останатите извештаи и техничка документација;

  - Планира работна рака и се грижи за квалификационата структруа на истата;

  - Води книга за наредби на сменските рударски инженери и книга за примедби од службата за заштита при работа;  и

  - Учествува во работата на колегиумот и стручните служби.

Инженер за животна средина

- Ги спроведува упатствата, наредбите и заклучоците од областа на животнатасредина на органите на управување и Директорите на Друштвото;

- Одговорен е за мониторинг на целата опрема за намалување на емисиите воживотната средина;

- Одговорен за тековна проценка на еколошките перформанси на инсталацијатаи за спроведување за подобрување на процесот каде што ќе биде потребно;

- Одговорен е за подготовка на планови за итни случаи и спречување нахаварии;

- Одговорен е за обука на вработените за заштита на животната средина,здравјето и безбедноста како и евидентирање и истражување на поплаки;

- Ја прати целокупната законска регулатива од областа на заштитата наживотната средина;

- Сигнализира преземање на соодветни потребни мерки и дејства за заштита наживотната средина;

- Дава посебни напатствија од опасности по животната средина на одговорниотинженер за безбедност и здравје при работа, за заштита на вработените идруги лица се додека трае опасноста по животната средина;

- Изготвува месечни и годишни планови од областа на животната средина исоработува со инспекциски служби од животната средина;

- Го контролира создавањето на отпад, неговата селекција како и временото складирање како и предавањето на лиценцирани фирми за

- преземање на отпадот;

- Презема соодветни мерки за неправилно постапување кон животната средина од страна на вработените;

- Врши и други работи кои по својата природа се од областа на заштитата, кои не се опишани во овој опис.

Управител со отпад

- Се грижи за реализација и ја спроведува годишната програма во Инсталацијата;

- Ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот во Инсталацијата;

- Презема активности и мерки за намалување и отстранување на создадениот отпад;

- Се грижи за спроведување и примена на постапките за постапување со отпад во согласност со релевнатната Законска регулатива;

- Води евиденција, изготвува извештаи и ги спроведува обврските во согласност со член 39 од Законот за управување со отпад и подзаконските акти за управување со отпад;

- Изготвува извештаи за поголеми незгоди или хаварии кои можат да настанат при постапувањето со отпадот;

- Ги информира раководните органи на правното и физичкото лице за можното загрозувања на животната средина, животот и здравјето на луѓето што е резултат на производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и предлага конкретни решенија, е одговорен за правилното постапување со отпад.

- Ги контролира видот и количеството на отпадот што се создава, преработува и се отстранува и ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот.

- Ги информира раководните органи на Друштвото за можното загрозувања на животната средина, животот и здравјето на луѓето што е резултат на производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и предлага конкретни решенија;

- Одговорен е за правилното постапување со отпад во Инсталацијата;

- Го контролира видот и количеството на отпадот што се создава и отстранува во инсталацијата

- Ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот во Инсталацијата

Инжинер за безбедност и здравје при работа

  - Ја организира, насочува и координира работата на службата и одговара за навремено и квалитетно извршување на работите и задачите;

  - Иницира и учествува во изработката на нормативните акти од доменот на безбедноста и здравјето при работа;

  - Учествува во планирање и избор на средствата за работа во претпријатието;

  - Одговорен е за подготовка на изјавата за безбедност со проценка на ризик за работни места и целокупната пратечка документација за истата;

  - Организира вршење на редовни и контролни испитувања на физичките и хемиските штетности во работната средина;

  - Организира вршење на редовни и контролни прегледи и испитувања на работната средина;

  - Подготвува упатстава за безбедно извршување на работата;

  - Подготвува програма за спроведување на обуки на вработените за

безбедно извршување на работата;

  - Подготвува предлог за набавка на средства, опрема и услуги од делокругот на службата и спецификации за набавка на работна облека и средства за заштита;

  - Предлага безбедносни мерки за елиминација на причините за професионални болести кај работниците како резултат на следењето и анализата на повредите поврзани со работата;

  - Ги следи сите законски прописи и промени од областа на безбедноста и здравјето при работа и презема мерки за усогласување на нормативните акти на претпријатието со законските прописи;

  - Соработува со институции и надлежни органи од областа на безбедноста и здравје при работа;

  - Врши контрола над примената на заштитните мерки и средствата за безбедност и здравје при работа, за утврдените недостатоци и незаконски појави ги известува одговорните лица и бара да се подобрат условите за работа, со давање конкретни упатства;

  - Подготвува годишна програма за работа на службата и ги координира работите и задачите во врска со набавката на опрема, материјали и услуги кои се во надлежност на службата;

  - Соработува со претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа.

Технички раководител на служба за планирање и проектирање

- Ја организира и раководи службата за планирање и проектирање;

- Се грижи за правилна примена на законите од областа на рударството, безбедноста и здравје при работа, техничката инспекција, законските нормативи за припрема и обогатување на минералните суровини -минерална технологија, се грижи да се почитуваат одредбите од Правилникот за техничките нормативи за подготвување на минерални суровини руди на обоени метали;

- Врши координација меѓу раководителите на рудник, флотација, електро и машинскиот инжинер од одржување, хемиска лабораторија, административните служби и менаџерскиот тим;

- Иницира и учествува во изработка на техничко инвестициона документација, проекти за изработка на рударски простории, изготвување елаборати, планирање на развој на производството, преработка на руда за периодот што следува;

- Учествува во планирање и избор на средствата за работа во претпријатието, методите на откопување, разработување на проектна документација;

- Одговорен е за подготовка на целокупната проектна документација;

  - Учествува во подготвување на упатствата за безбедно извршување на работата;

  - Учествува во подготвување на предлог за набавка на средства, опрема и услуги од делокругот на производство и преработка;

  - Соработува со институции и надлежни органи од областа на рударството, институти, техничка инспекција и итн;

  - Подготвува годишна програма за работа и ги координира работите и задачите во врска понатамошниот развој на рудникот;

  - Соработува со раководителите на работните единици и

  - Одговорен е за редовно и економично извршување на работните задачи примена на научните и законските нормативи при изработка на техничката документација и проектите.

Раководител на геолошка служба

- Ја организира и раководи геоошката служба;

- Ги одредува основните работни задачи на геолошкиот инжинер за геологија и развој, сменскиот техничар во јама, геолошки инжинер за длабинско дупчење, геолошки техничар за длабинско дупчење и геолошки обработувач на податоци-цртач.

Технички раководител за производство

- Го организира производството во рудник;

- На надзорниците им ги одредува основните работни задачи за смената;

-  Врши обиколка на работни места при што ги обавува тековните работи, а посебно внимание обрнува на следново:

а). Ги прегледува пристапните патишта и работното место во поглед на сигурност за работа и на местата кај што има потреба за осигурување, наредува да во негово присуство се врши осигурување, ковање, соборување на блокови, подградување поставување на заштитни уреди

б). Работно место каде што постои опасност должен е да го запре со работа, луѓето да ги повлече и да превземе мерки, квалификувани работници да го осигураат работното место;

в). При обиколка на работното место дава стручни упатства, а таму кај што постои опасност, се задржува до отклонување на иститеДолжен е за преземање на сигурносни мерки при ракување со експлозивни средства, минирањето да се врши во одредено време и сигурносни мерки при минирање;

-  Должен е на крајот на смената да изврши контрола на количините и квалитетот на извршените работи;

- На крајот на смената составува сменски извештај (рапорт) за извршената работа;

- Врши надзор над примената на личните заштитни средства на работниците и во случај на пожар, организира соодветни акции на гасење на пожарот и повлекување на вработените по најкраток пат на површин согласно план за заштита на рудникот од пожари;

-   Извршува и други работи понаредба на технички директор;

-  Одговорен е за сигурна и безбедна работа, за безбедност на јамските простории, за почитување и примена на сите законски мерки за безбедност при работа;

-  Одговорен е за безбедноста на луѓето со кои работи на поставените задачи;

- Одговорен е за непочитување и неспроведување на упатствата за работа и мерките за безбедност при вршење на своите работни задачи;

- Одговорен и задолжено за исполнување на дневниот, неделниот и месечниот план, даден со месечните оперативни планови;

- Одговара за исполнување на планските задачи за квалитетот на извршените работи, за функциноално користење на механизацијата и потрошувачката на материјали;

  - Одговорен е за изведување на објектите по дадените елементи профил, правец (сенки) и нагиб;

  - Одговорен е за правлино изведување на дупчачко минерските работи во согласност со упатствата и техничка документација;

  - Одговорен е за прописно изведување на подградувањето на работните места и рударските објекти.

Технички раководител за производство на истражно капитални работи

- Иницира и учествува во изработка на техничко инвестициона документација, проекти за изработка на рударски простории, изготвување елаборати, планирање на развој на производството во наредниот период;

- Учествува во планирање и избор на средствата за работа во претпријатието, методите на откопување, разработување на проектната документација;

- Одговорен е подготовка на целокупната проектна документација;

- Учествува во подготвување на упатствата за безбедно извршување на работата;

- Учествува во подготвување на предлог за набавка на средства, опрема и услуги од делокругот на производство и преработка;

- Ги следи сите законски прописи и промени од областа на рударството;

- Соработува со институции и надлежни органи од областа на рударството, институти, техничка инспекција;

- Подготвува годишна програма за работа и ги координира работите и задачите во врска со понатамошниот развој на рудникот;

- Соработува со раководителите на работните единици;

- Одговорен е за ажурно и економично извршување на работните задачи, примена на научните и законските нормативи при изработка на техничка документација;

- Врши и други работи по налог на претпоставениот.

Технички ракводител за производство во јама

- Одговорен и задолжен за исполнување на неделните, месечните и годишните планови во производство на руда;

- Во согласност со месечните и оперативните планови, како и со важноста и приоритетите на работните места, ја организира работата, прави распоред на опремата и механизацијата, изготвува распоред на сменските рударски инженери по смени на надзорниците по откопните блокови, го контролира текот на работите и ги превзема сите потребни мерки за исполнување на планските задачи;

- Редовно ги контролира работните места при што посебно внимание посветува на безбедноста и сигурноста при работа. За таа цел редовно контролира и издава упатства и наредби за обезбедување, квалитетно подградување, примена на заштитни уреди и ракување со експлозивни средства;

- Ги одредува патиштата за допрема за експлозивните средства, местата на помошните и прирачните магацини и упатство за минирање на секое работно место;

- Одговорен е за квалитетно извршување на работите во согласност со техничката документација;

- За секое работно место, а во согласност со добиената техничка документација, изготвува изведбени решенија и упатства за работа;

- Во соработка со јамомерската служба, обезбедува снимање, усмерување и ажурирање на документацијата за секое работно место;

- Соработува со геолошката служба во делот на следење на содржината на метал, картирање и насочување на работните места во согласност со потребата и ажурирање на своите работни документи;  Соработува со електро-машинската служба во тековното одржување на механизацијата и опремата на рудник;

- Подготвува и потпишува нарачка требување за резервни делови, бушачки прибор, репроматријали, заштитни средства и води контрола за нивна рационала употреба;

- Учествува при изработка на: техничка документација, годишни, месечни и оперативни планови;

- Учествува при изработка на месечни пресметки, планови за годишни одмори и технички извештаи;

- Контролира и ги заверува дневните извештаи;

- Задолжен е за исполнување на планот по откопни блокови;

- Учествува во изработката и спроведување на упатствата за бушачко минерски работи за секое работно место;

- Соработува со службата за вентилација и презема мерки за проветрување на работните места;

- Секојдневно ги прати застоите и интервенира за нивно отклонување;

- Ги извршува наредбите на управникот, постапува во согласност со заклучоците од оперативните состаноци и забелешките од ХТЗ службата;

- Секојдневно известување за текот на работење, проблемите и преземените мерки и

- Врши и други работи кои ќе му бидат дадени од претпоставените и ги организира работоите во согласнсот со рударските прописи и соодветните акти за заштита при работа во Инсталацијата.

Раководител на флотација

- Организира и раководи со производството на олово-цинковите концентрати. Во постројките за припрема и обогатување на минералните суровини (минерална технологија), се грижи да се почитуваат одредбите од Правилникот за техничките нормативи за подготовување на минерални суровини, руди на обоени метали;

- Врши координација помеѓу: инженерите во процесите на дробење, флотација и филтража, потоа со инженерите во електро и машинско одржување, со управникот на рудникот, инженерот од хемиска лабораторија, административните служби и менаџерскиот тим.

- Врши обиколка во погонот за флотација, ги прегледува работните места во поглед на безбедност при работа и дава стручни упатства.

- Должен е за презмање на безбедносни мерки при ракување со реагенси во погонот флотација;

- Врши надзор над целокупниот технолошки процес, ги анализира резултатите од влезот во дробење, сеење, мелење, филтража, јаловиште, концентратите и квалитетот на готовиот производ и презема мерки за отстранување на недостатоците и подобрување на производството;

- Одговорен е за сигурна и безбедна работа, за почитување и примена на сите законски мерки за безбедност при работа;

- Одговорен е за безбедност на луѓето кои работат во погонот флотација и на јаловиште, одоговорен е и за безбедноста на подизведувачите од други фирми, практиканти или други посетители на погоните во флотација;

- Одговорен за непочитување и не спроведување на упатствата за работа и мерките за безбедност при вршење на работните задачи во производствените погони дробење и флотација;

- Одговорен и задолжен за исполнување на дневниот, неделниот и месечниот план, во согласност со дадените оперативни месечни планови, односно за преработка на целокупната руда која ќе се донесе од рудникот;

- Одговорен е за исполнување на планските задачи за квалитетот на извршените работи, за функционално користење на машините, енергијата, реагенсите и потрошувачката на материјали;

- Одговорен е правилно изведување на јаловиштето во согласнсот со упатствата и техничката документација и

- Одговорен е за заштита на животната средина од последици на реагенси кои се користат во процесот на флотација.

Раководител на хемиска лабораторија

- Раководи со хемиската лабораторија и ја координира целокупната работна дејност во неа;

- Се грижи за исправното работење на средствата за работа, приборот и апаратурата со помош на службите ги доведува во исправна состојба за нормално одвивање на работата;

- Се грижи за усовршување на методите и постапките за извршуавње на анализите;

- Одговрен е за снабдување на хемикалии за нормално одвивање на работата;

- Подготвува извештај од извршените анализи; Одговара за точноста на квалитетот и влагата од продадените готови производи (олово и цинкови концентрати);

- Спроведува организација на работа и врши контрола врз работата на вработените во лабораторијата.

- Одговорен е за присуство на вработените и нивната дисциплина

Раководител на машинско одржување

- Во координација со машинските инженери ја кординира работата на групите за одржување во флотација, јама и централна машинска работилница;

- Заедно во кординација со упрвителите на другите сектори, учествува во давањето на приоритет во извршување на одделни поголеми работи;

- Учествува во стручно разрешување на технички проблеми, подобрување на техничко одржување, планирање, припрема и успешно извршување на сите видови ремонти на поединечни постројки;

- Изготвува спецификација на резервни делови и води грижа за нејзина реализација (набавка);

- Ја прати реализацијата и потрошувачката на резервните делови и материјали за одржување;

- Одговорен е за воведување нови технологии, технички решенија и новитети во машинско одржување;

- Ја контролира работата на машинските инженери и техничарите, дава конкретни задачи и упатства за нивна работа.

Раководител на електро одржување

- Раководи со електро-одржувањето во рамките на овластувањата и задачите кои произлегуваат од работите и задачите на електро одржување како целина, а во согласност со нормативните акти на Инсталацијата, одлуките и заклучоците на Управителите, производните планови, плановите за среднипоправки и тековно одржување на капацитетите и усмените и писмените упатства добиени од Директорот и Техничкиот директор;

- Одговорен е за редовно обавување на задачите на електро-одржување и за постојано усовршување на методите на работењето на истата;

- Ја координира и обединува работата помеѓу одделните групи во рамките на електро-одржување, а со цел на поуспешно реализирање на задачите;  Поставува работни задачи на одделни групи во рамките на електро-одржување во согласност со изработената работна документација и потребите на одржувањето. На одговорните лице на групите им дава стручни упатства за навремено и квалитетно извршување на дефинираните задачи во работната документација и усните налози;

- Го прати извршувањето на плановите за поправки и тековно одржување во Инсталацијата;

- Одговорен е за работата во електро-одржување се одвива во согласност со пропишаните технолошки постапки, при што води сметка за рационално искористување на расположливите капацитети, основните и помошни материјали, работната рака и др;

- Преку надлежните служби, должен е да го прати делувањето на електро одржување од сите аспекти, и по потреба да презема соодветни мерки за поуспешно делување на електро - одржувањето;

- Должен е да присуствува на состаноците на органите на Управување, во случај кога ќе се разгледува проблематиката од обемот на работењето на електро-одржување;

- Се грижи за навремено обезбедување на електро-одржување со потребни материјали, алати и друго како и посебно да води сметка за нивниот квалитет;

- Одговорен е за навремено обезбедување на работниците со потребните лична заштитна опрема, а во согласност со Правилникот за лична заштитна опрема која вработените ја употребува при работата и

- Одговорен е за редот и дисциплината во електро-одржување и по потреба да презема мерки за покренување на дисциплинска постапка против прекршителите на работните дисциплини.

# III.2.	Управување со животната средина

Инженерот за животна средина е одговорен за заштита на животната средина и постојано подобрување на работните процеси.

Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето, определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување на услови за работа кои нема да претставуваат никаква опасност за загадувањето на животната средина. Сите вработени во Друштвото  за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, мораат, без отстапки и во секој момент да ги исполнуваат барањата за управување на животната средина.

Отстапување од обврските пропишани во постапките за управување на животната средина, може да доведе до сериозни последици по животната средина во која асфалтнта база функционира, а со тоа и  до несогледливи последици по угледот на истата.  Угледот на Друштвото  за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка во опкружувањето во кое стопанисува не смее да биде загрозен во ниеден момент и поради тоа секое отстапување од обврските пропишани во законската легислатива од областа на животната средина ќе биде строго санкционирано.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

МИСИЈА на постоењето и делувањето на Тораница Крива Паланка Рудник за олово и цинк се реализира со задоволување на потребите на барањата на заинтересираните страни за процесите на развој, производство и дистрибуција на своите производи.

Вработените и сопствениците своите интереси ги остваруваат со постигнување на задоволство на купувачите, општествената заедница и интересите на деловните партнери.

ВИЗИЈА

-  Развојот на производството и производствените капацитети;

-  Заштита и унапредување на животната средина со ефективна контрола

на своите активности, процеси, производи и услуги;

- Стандарден квалитет на производството и услугите и грижа на животната

средина е снова на деловната стратегија;

-  Конкурентна цена на чинење на производите;

-  Исполнување на договорените рокови;

-  Намалување на вкупните трошоци за неквалитет;

-  Заштита на животната средина со контрола на аспектите и влијанието на

сопствените процеси, производи и услуги на животната средина;

-  Примена и почитување на Законските прописи и други барања.

-  Заштита и грижа за здравјето на вработените и населението

-  Информирање на вработените, испорачателите и пошироката заедница

за заштита на животната средина;

-  Зголемување на задоволството на купувачите, преку ефективен

маркетинг, продажба и сервисна услуга;

- Обучување и подигање на свеста на вработените за превентивно    делување и постојано подобрување на системот за управување и заштитата на животната средина;

СТРАТЕГИЈА на Тораница Крива Паланка, Рудник за олово и цинк е    намалувањето на суровините, намалување на отпад, намалување на потрошена енергија, а со тоа управување со заштитата на животната средина.

- Еколошката заштита е мултидисциплинарна и претставува трајна обврска на

сите  членови на Тораница Крива Паланка, Рудник за олово и цинк.

- Политиката за квалитет и заштита на животната средина е достапна на јавноста

и претставува рамка за утврдување и преиспитување на целите за квалитет и

заштита на животната средина.

# III.3	Компетентност, стручна оспособеност и свест

Друштвото  за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, воспоставува и одржува постапки за идентификување на потребите и спроведување на обуки за сите вработени кои извршуваат активности кои се дел од системот за заштита на животната средина.

Сите учесници во процесите на работа преку одговорните лица во Организацијата ги запознава со заштита на животната средина. Со оваа обука вработените се запознаваат со барањата на Политиката за заштита на животната средина, насоката на делување, целите, законските и другите барања кои се обврзуваат да ги почитуваат, со нивните обврски, значајните аспекти на животната средина во нивната дејност, акциите во случај на незгода или вондредни ситуации, последиците кои настануваат во случај на отстапување од предвидените обврски, користа за животната средина од нивниот подобрен работен допринос и сите останати детали неопходни за успешно функционирање на системот за заштита на животната средина.

Посебно се води сметка при приемот на нови кадри, истите да се запознаат со својата улога во функционирањето на системот за заштита на животната средина. Одговорното лице за животна средина е одговорно за изработка на програма, планови и реализација на комплетниот циклус на обука и стручно оспособување од областа на заштита на животната средина и водење на соодветни записи.

# IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

### IV.1.1 Суровини

Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поседува Дозвола за експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Злетово“ општина Пробиштип и општина Кратово издадена од Министерство за економија на РСМ.

Минерални суровини кои се ископуваат од рудникот Злетово се Галенит (PbS) и Сфалерит (ZnS).

Галенит (PbS) – минерал. Галенит е најважна руда на Pb, и тој е природен сулфид на оловото, се среќава во вид на сребренасто бели кристали, а се среќаваат во вид на црн прав. Ова руда најчесто се користи за добивање на оловен концентрат. Галенитот е со сива боја, метален сјај, често пати содржи сребро (до 1 %) и малку злато. Се користи во индустрија на керамика и за добивање на метално олово.

Сфалерит (ZnS) – минерал. Сфалерит (сјаен цинк) е најважна руда на Zn, и тој е природен сулфид на цинкот. Оваа руда најчесто се користи за добивање на цинков концентрат. Сфалеритот е со смеѓа или темносмеѓа боја, но може да биде и со жолта боја, светлозелена, бела или без боја, често пати содржи малку сребро. Се употребува како пигмент, т.е. како бела боја, во производство на некои стакла, во ондустрија на гуми, во индустрија на пластични маси.

### IV.1.2 Помошни материјали

ХЕМИКАЛИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ФЛОТАЦИЈА

- Натриум цијанид: NaCN Бел, отровен, хигроскопен, кристален прав, се раставара во вода, (водениот раствор реагира базно и при подолго стоење се распаѓа). Се употребува при издвојување на сребро и злато од руди, при електролитичко превлекување на површината на металите, во производство на инсектициди, во производство на бои.

- 	Бакар сулфат: CuSО4 (II) х 5 H2О Бакар сулфат пентахидрат (куприсулфат, син камен модра галеница), се плави кристали или кристален прав. На воздух брзо оксидира и се распаѓа, при што доаѓа до промена на бојата на супстанцата. Кристалната вода ја губи на 110 °C, Се раствара во вода, а послабо во глицерин. Употребата на куприсулфатот е многу широка: во лозарството, за импрегнација на дрво, при боење на текстил, за добивање на други соединенија на бакар.

-	Цинк сулфат: ZnSО4 х 7H2О Бели кристални иглици или бел кристален прав, без мирис. Се раствара во вода и глицерин, не се раствара во етанол. Се користи во производство на бела боја и други бои, во импрегнација на дрво, во медицина, за добивање на други соединенија на цинк.

-	Калиум – етилксантат - (КЕХ) во својот состав содржи: активна материја, слободни алкалии, влага, тритиокарбонати, Штетен е при здравјето ако се проголта и предизвикува корозија. Ако допре до очите треба темелно да се исплакнат со силен млаз на вода и да се советува со лекар. Ако дојде во контакт со кожата одма да се исплакни со вода и сапун. При работа со оваа хемикалија потребно е да се користат заштитна облека и заштитни очила.

-	Калиум – амилксантат - (КАХ) во својот состав содржиактивна материја, слободни алкалии, влага, тритиокарбонати.

Исто како и КЕХ е штетен при здравјето ако се проголта, но и во допир со кожата и при контакт со очите. Ако дојде во контакт задолжително треба да се измие повшината со силем млаз на вода и да се побара лекарска помош. При работа и со оваа хемикалија треба да се носи заштитна опрема и заштитни очила. Во процесот на флотациска концентрација најзначања улога имаа флотациските ресгенси- колектори. Во зависност од нивниот хидрофобизирачки ефект зависи успешното припојување на воздушните меури на површината на минералните зрна. Колекторите претставуваат органски соединенијакои селективно се концентрираат на површината на минералните честички, ги хидрофобизираат и така создаваат услови за припојување на воздушните меури со минералите кои треба да се флотираат.

Тоа се хетерополарни и аполарни органски соединенија чии молекули се составени од поларни и неполарни групи. Поларната група е активниот дел од молекулата, а аполарната-неактивниот дел, некој јаглеводороден радикал. Првиот дел на молекулата обезбедува реагирање на колекторот со површината на минералот, а другиот дел го спречува квасењето на минералот со водата.

Според способноста да дисоцираат во вода, реагесните колектори се делат на две големи групи:

1.	Јоногени (кои дисоцираат на јони);

2.	Нејоногени (не дисоцираат на јони).

За оловната флотација се користи калиум етилксантат, додека за цинкова флотација калиум амилксантат. Ксантатите се соли на релативно силната ксантинска киселина.

- Вар се користи како pH регулатор во самиот процес на флотирање

Слика 91 – Магацин за вар и Влез во реагентното одделение

Слика 92 – Просторија за складирање и подготовка на цијаниди и магацин за хемикалии

СУРОВИНИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

Хемиската лабораторијата е доволно опремена за извршување на поголем број на анализи. Намената е за припрема и вршење на анализи од:

- Технолошкиот процес на флотација

- Производство на руда и истраги

- Анализи на продадените концентрати

- Анализи на проби поврзани со животна средина

Лабараторијата има капацитет за извршување на овие анализи како и можност за зголемување на бројот и видовите на анализи.

-	Сулфурна Киселина (H2SО4) (Витриолно масло) Најважна неорганска киселина безбојна, многу корозивна течност без мирис се раствара во вода, раствара многу метали, (66° Bо); на кожа остава опекотини, со смеѓа боја, кристализира на 10,5°C; развива егзотермна реакција со вода; нашироко се употребува во галванизација како при формирање на купатила, декапирање, неутрализирање, исто и во индустрија на експлозиви, во индустрија на нафта, за производство на акумулатори итн. Се користи за неутрализација во пречистителна станица.

-	Азотна киселина (НNО3) Безбојна или жолта течност на воздух испарува, (масловидна испарливост), корозивна, се меша со вода во секој однос, под влијание на светлост се распаѓа); пареите се отровни, се чува во темни стаклени шишиња, има широка примена во галванизација при припрема на металите пред галванизација.

-	Смеша Пропан-Бутан смеша со состав од 35- 55 % пропан; остатокот е е бутан со сосема мала застапеност на метан и етан (max 0,5%) пентан 0,2 %, се чува во челични боци а тие се чуваат во специјален ограден простор според норми и регулативи.

ЕКСПЛОЗИВ

Експлозивни средства кои се користат во процесот на минирање се:

- пластичен експлозив (елексит) видексит;

- електрична детонаторска капсила (електро детонатори) НОНЕЛ детонатори;

- прашкасти и емулзивни експлозиви Амонекс -1 и EM-EX AL пакуван во патрони со пречник од 38 mm.

Всушност, овие експлозиви се користат за иницирање на минирањето како и за примарно и секундарно минирање при откопување.

Складирањето на експлозивните средства во главниот магацин се врши во посебно одвоени магацини за експлозив и за иницијални експлозивни средства. Во една комора во магацинот за експлозив се сместува по 5000 kg прашкаст експлозив или пак по 2500 kg полупластичен експлозив. Во магацинот за иницијални експлозивни средства во една комора се складираат по максимум 20 000 броја на електродетонатори.

МАСЛА

Во рудникот Тораница се користат различни видови на масла за подмачкување и ладење:

− Редукторски,

− Хидраулични,

− Компресорски,

− Моторно.

### IV.1.3 Енергенси

ЕЛЕКТРИЧНО НАПОЈУВАЊЕ

Во Инсталацијата, во близина на објектот за флотација, сместена е главната трафостаница. Покрај оваа трафостаница, постои и помошна трафостаница кај електо-машинска работилница и помошна трафостаница кај погонот за флотација.

Снабдувањето со електрична енергија е обезбедено преку напоен далековод на 35kV од трафостаницата 110/35/10kv 2x20 MVA Крива Паланка до трафостаницата 35/6kV 2х8MVA Тораница.

Целата инсталација на рудник за олово и цинк Тораница, користи електрична енергија за својата работа. Електрична енергија се користи за работа на:

- Рудник

- За функција на машинските машини во рудник,

- За вентилација на рудник,

- За компресорска станица,

- За тролеј локомотиви за изнесување на рудата,

- За осветлување,

- Флотација

- За дробилки во три стадиуми на дробење на рудата

- За функција на мелење и флотирање на рудата

- За осветлување

- Пропратни административни простории, магацини, купатила

- За пропратни активности, компјутери, електронски помагала, осветлување, бојлери

- Хидројаловиште

Потрошувачката на електрична енергија во 2024 год. изнесува 21,092,758 kWh.

СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО

Бензинската пумпна станица се наоѓа на простор кој излегува од рамките на локацијата флотација. Односно истата е поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон рудникот. Бензинската пумпна станица ја сочинува уред за точење на горивото, 2 подземни резервоари со капацитет од 50 t (едниот со години наназад е вон употреба), бетонирана подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при точење на горивото. Од секој подземен резервоар има извод за проветрување.

Потрошувачката на дизел гориво во 2024 год. изнесува 391.997 l.

### IV.1.4 Вода

ВОДОСНАБУДУВАЊЕ

Рудник Тораница за потребите на технолошкиот процес за откоп и преработка на олово-цинкови минерали користи вода од повеќе извори.

За потребите од вода во рудник Тораница се користи вода од зафат од Руенски поток.

Во погон флотација, за санитарни потреби и за технолошкиот процес се користи вода од зафат на Тораничка река и нејзини притоки.

Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за рудникот

Потребното количество вода за активностите на експлоатација на минералната суровина, се обезбедуваат преку зафат на вода од Руенски поток. Од Руенски поток се зафаќа вода со проток од 4 l/s. Зафаќањето на вода од Руенски Поток се врши врз основа на добиена дозвола за користење вода.

Локацијата на зафатот во однос на концесискиот простор е прикажан на следната сателитска снимка.

Координатните точки на локацијата на зафатот од Руенски Поток, се прикажани во следната табела.

Резервоарот е поставен на растојание до 900 m од таложникот и истиот е со капацитет од 250 m3. Координатните точки на резервоарот за техничка вода за снабдување на рудникот, се прикажани во следната табела.

Водата, преку примарен цевковод со пречник 100 mm и вкупна должина од 2950 m, се носи во јамите, од каде преку повеќе цевководи (со различни должини и пречници) се дистрибуира до главните потрошувачи (дупчалки и машини за сидрење). Хидростатскиот притисок во мрежата, се намалува со помош на вентили наменети за регулирање на притисоци и прекидни комори. Прекидните комори всушност претставуваат мали резервоари за вода со димензии 1,5 х 1,0 х 0,8 m. За таа цел, предвидени се две прекидни комори и тоа: првата на кота 1661 (спој на главната коса сервисна рампа и поткоп VI) и втората на кота 1512 (крај на главен цевковод).

Вкупната потребна количина вода во рудникот, за остварување на планирано производство од 700 000 тони/год, изнесува 193,92 m3/смена или 6,8 l/s.

- Хидротехнички објекти за обезбедување санитарни води и води за против пожарна заштита

Обезбедувањето на санитарна вода за пиење, санитарни потреби и води за противпожарна заштита, за локацијата Флотација, се врши преку зафаќање вода (каптажа) од извор, во областа Секирица.

Координатите на зафатот на вода за пиење се:

У - 7 624 572,80        Х - 4 671 007,89

Зафатената вода, преку доводен цевковод, се дистрибуира до резервоар за складирање вода. Протокот на зафатената вода изнесува околу 10 l/s. Доводниот цевковод е изработен од ПВЦ цевки со следните димензии: Ø160 и Ø75. Резервоарот за питка вода има капацитет 150 m3. Водата од резервоарот се хлорира, пред нејзиното дистрибуирање до локацијата Флотација. Резервоарот за вода за пиење се наоѓа на просторот помеѓу локацијата Флотација и Рудникот.

Оваа вода за пиење ја користат и вработените од рудникот, односно истата флаширана им се дава на почетокот на смената.

Потребните количини од питка вода на рудникот изнесуваат од 3 до 5 l/s, а остатокот до 10 l се користи за дополнување на резервоарот за снабдување со технолошка вода за процесот на флотација.

- Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за локацијата Флотација

Снабдувањето со техничка вода за локацијата Флотација се врши со зафаќање на површински води од Тораничка Река. Зафатната градба е од тиролски тип и зафаќа вода со проток од 22 l/s. Користењето на површински води од Тораничка Река, се вршат врз основа на добиена дозвола за користење на вода.

Локацијата на водозафотот на Тораничка Река е прикажан на следната сателитска снимка.

Координатните точки на водозафатот на Тораничка Река се прикажани во следната табела.

Зафатната брана и сливникот зафаќање на вода од Тораничка Река, се наоѓаат на КО Костур, КП бр. 1510/3.

Зафатените води се носат во еднокоморен правоаголен таложник, со димензии 4,5 x 2,7 x 25 m. Таложникот е обезбеден со прелив во случај на големи води. Преливот е со должина од 2 m и висина од 0,7 m. Таложникот е наменет за таложење на наносниот материјал со пречник на зрната од 0,15 mm и истиот е обезбеден со решетка за зафаќање на крупните фракции во водите.

Водата од таложникот, преку доводен цевковод, се носи во резервоарот за свежа технолошка вода за потребите на флотација.

Овој резервоар се наоѓа во непосредна близина на главниот извозен поткоп, на кота 1267 m н.в. Резервоарот за технолошка вода е со капацитет од 1500 m3 и истиот е прикажан на следната слика.

Дотурот на вода во резервоарот се врши преку зафатот на Тораничка Река и преливот од резервоарот за питка вода изработен во негова непосредна близина. Координатното позиционирање на резервоарот е прикажано во следната табела.

На платото до поткопот, на кота 1250 m н.в, е изведена разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на резервоарите за повратна вода. Во процесот на флотација водата кружи во процесот, а поради технолошки загуби треба да се додава одредено количество свежа технолошка вода, за разлика од повратната технолошка вода која рециркулира во процесот.

На локацијата на резервоарите за повратна технолошка вода е изведена уште една разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на системот за повратна технолошка вода.

Потрошувачката на водата во Флотација се движи околу 23 l/s по секција. За исполнување на планираниот капацитет за преработка на 700 000 t руда на годишно ниво, ќе биде потребно водоснабдување од 46 l/s.

Снабдувањето со технолошка вода на погонот Флотација по потреба се врши и со собирање на јамските води од главен извозен поткоп на кота 1250 m, а доколку овие води не се користат, истите се пренасочуваат кон Хидројаловиштето.

Вкупната потрошувачката на вода во 2024 год. изнесува 801410 m3.

# IV.2. Финален производи

Финалниот производ на рударските активности во Рудник Тораница се оловно и цинкови концентрати кои преставуваат околу 90% од вкупната маса на ископаната руда и преставува полупроизвод за понатамошна индустриска преработка, односно топење, при што се добива оловно и цинковни метали.

ТАБЕЛА  IV.1.1.   Детали  за суровини, меѓупроизводи  поврзани со процесите, а кои се употребуваат или

создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА:  ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина Месечно просек | Годишна употреба | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PbS | 1314-87-0 | T,N | 692 t | 8 300 t | Производство на оловен концентрат | R 61-20/22- 33-50/53-62 | S 53-45-60-61 |
| 2. | ZnS | 1314-98-3 | XN | 516 t | 6 200 t | Производство на цинков концентрат | R 31 | / |
| 3. | Натриум цијанид | 7647-14-5 | Многу токсичен | 716 kg | 8600 kg | Деприматор во Pb флотација | R26/27R28, R32, R50/53 | (S1/2)S7, S28, S29, S45, S60, S61 |
| 4. | Цинк сулфат x7H2O | 7446-19-7 | Класа 9 | 2215 kg | 26575 kg | Деприматор во Pb флотација | R22, R41, R50/53 | S22, S26, S39, S46, S60, S61 |
| 5. | Калиум-етил ксант | 140-89-6 | Многу токсичен Класа 4.2 | 1245 kg | 14950 kg | Колектор во Pb флотација | R15, R21, R22, R29, R36, R38, | S3, S9, S35, S36, S37, S38, S39, S16, S23, S51, |
| 6. | Калиум-амил ксантат | 2720-73-2 | / | 812 kg | 9750 kg | Колектор во Zn флотација | R21/22, R31 | S16; S33 |
| 7. | Бакар сулфат | 7758-98-7 | Класа 6.1 | 4462 kg | 53550 kg | Активатор во Zn флотација | R22;R36 /38 R50/53 | S2; S22; S60; S61 |
| 8. | Дауфрот 200 | / | / | 1125 kg | 13510 kg | Пенливец во Pb и Zn флотација | 36/37/38 | 26-36 |
| 9. | Вар | 1305-62-0 | Класа 8 | 25238 kg | 302860 kg | Регулатор на средина | R22, R34 R41 | (S2), S24, S26, S39 |
| 10. | Вода | 7732-18-5 | / | 66784m3 | 801410 m3 | Мелење во млин и флотирање | / | / |
| 11. | Челични кугли | / | / | 33203 kg | 398439 kg | Мелење во млин со кугли | / | / |
| 13. | Експлозив | 6484-52-2 | Класа 5.1 | 32730 kg | 392755 kg | Минирање во рудник | 8-36/37/38 -9 | 17-26-36- 37/39-41-16-15 |
| 14. | Детонатори | / | / | 17804 парчиња | 213650 парчиња | Минирање во рудник | / | / |
| 15. | Нафта | 4742-80-9 | / | 32666 l | 391997 l | Багер, Виљушкар, Утоварачи | / | / |
| 16. | Еуро супер 95 | 86290-81-5 | / | 17.5 l | 210 l | Моторни пили за обликување на граѓа | / | / |
| 17. | Електрична енергија | / | / | 1.757.729 kWh | 21.092.758kWh | Рудник, Производство, Администрација | / | / |
| 18. | Ацетилен компримиран | 74-86-2 | / | 634,5 l | 7614 l | Заварување | / | / |
| 19. | Кислород компримиран | 7782-44-7 | / | 1470 l | 17632 l | Заварување | / | / |
| 20. | Моторно масло | / | / | 280 l | 3362 l | За механизација | / | / |
| 21. | Хидрол 46 | / | / | 6440 | 77283 l | За подмачкување | / | / |
| 22. | Хидрол 68 | / | / | 50 l | 600 l | одмачкување на конусна дробилка, шипкасти млин кугличен млин како и за потребите во самиот рудник | / | / |
| 23. | Маст за подмачкување | / | / | 361 kg | 4332 kg | За подмачкување | / | / |
| 24. | Емулзионо масло | / | / | 7,66 l | 92 l | Масло за ладење | / | / |
| 25. | Хидараулично масло | / | / | 572 l | 6860 l | Хидараулично масло | / | / |
| 26. | Масло матик ATF | / | / | 160 l | 1929 l | Трансмисионо масло | / | / |
| 27. | Масло редукторско | / | / | 177 l | 2125 l | Масло редукторско | / | / |
| 28. | Антифриз | / | / | 95 l | 1140 l | Средство против мрзнење | / | / |
| 29. | Масло за компресор | / | / | 32 l | 380 l | Масло за компресор | / | / |
| 30. | Масло за буш.чекан и ерка | / | / | 69 l | 825 l | Масло за буш. чекан и ерка | / | / |

ТАБЕЛА IV.1.1.  Детали  за производи, поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на   локацијата

ПОСТРОЈКА: ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оловен концентрат | 1314-87-0 | TN | 8 300 t | Се користи во металургијата за добивање чисто олово | R20/22, R33, R61, R50/53 | S22, S36/37, S45, S60/61 |
| 2. | Цинков концентрат | 1314-98-3 | XN | 6 200 t | Се користи во металургијата за добивање чист цинк | R20, R33, R61, R50/53 | S22, S36/37, S60/61 |

# V.   РАКУВАЊЕ СО СУРОВИНИ, МЕЃУПРОИЗВОДИТЕ И ПРОИЗВОДИ

V.1.1. Складирање на суровини, меѓупроизводи и производи

Во рамките на рудникот Тораница ракувањето со суровините, горивата, хемикалиите, помошните материјали и електричната енергија е во согласност со точно дефинираната технологија за секоја од овие компоненти.

1.	Локација Рудник

Магацин за експлозиви

За минирање во рудникот се користи Есплозив стопански прашкаст (NH4NO3) - јак експлозив кој често е мешавина од други експлозиви како што е за да формира аматол. Спаѓа во групата на секундарни експлозиви и е помалку осетлив на механички и топлотни влијанија.

Магацинот за складирање на експлозиви се наоѓа на пристапниот пат кон хоризонт II.

Магацинот за експлозивни материјали е вкопан во карпа, со ознаки за забранет влез за неовластени лица и други предупредувања поврзани со безбедното складирање на експлозивните материјали.

Експлозивни средства кои се користат во процесот на минирање се:

- пластичен експлозив (елексит) видексит;

- електрична детонаторска капсила (електро детонатори) НОНЕЛ детонатори;

- прашкасти и емулзивни експлозиви Амонекс -1 и EM-EX AL пакуван во патрони со пречник од 38 mm.

Всушност, овие експлозиви се користат за иницирање на минирањето како и за примарно и секундарно минирање при откопување.

Складирањето на експлозивните средства во главниот магацин се врши во посебно одвоени магацини за експлозив и за иницијални експлозивни средства. Во една комора во магацинот за експлозив се сместува по 5000 kg прашкаст експлозив или пак по 2500 kg полупластичен експлозив. Во магацинот за иницијални експлозивни средства во една комора се складираат по максимум 20 000 броја на електродетонатори.

Влезната врата на магацинот е заклучена со два независни катанци, со еден катанец е заклучена вратата на експлозивниот магацин, со еден катанец е заклучена вратата на магацинот за иницијални средства и со еден катанец е заклучена вратата на приемната комора за експлозивни средства.

Снабдувањето на експлозивни средства од главниот магацин до помошниот магацин во јама на хоризонтите III, се врши исклучиво само кога ќе се јави потреба од експлозивни средства. Складирањето на експлозивните средства се врши на полици.

Транспортот на експлозивните средства од главниот магацин за експлозивни средства до помошниот магацин во јама се врши согласно упатството за прием транспорт, складирање, чување и издавање на експлозивни средства, а во присуство на главниот магационер за експлозиви.

Компресорска станица

Во рудникот Тораница компримираниот воздух се користи како погонска енергија во машините кои служат за изведување на подготвителните работи, всушност за изработка на:

- Изработка на сипки за руда и јаловина;

- Изработка на откопни блоковски рампи;

- Изработка на главна коса сервисна рампа;

- Извезување на јаловината од јама на површина на земјата;

- Вршење на јамско длабинско дупчење и др.

Начинот на снабдување со компримиран воздух на рудничката опрема се врши со постројка за компримиран воздух, која се наоѓа под асфалтираниот пат, од спротивната страна на старата машинската работилница.

Компресорската станица ги содржи следниве елементи: се состои од компресори, мотори за погон на компресори, цевководна мрежа, резервоари, помошни уреди за испуштање кондензат од мрежата и др.

Компресорската станица се состои од компресори, мотори за погон на компресорите и други помошни уреди. Компресорите служат за добивање на компримиран воздух со притисок поголем од 3 бари. Рудникот располага со т.н. „вијчани“ компресори со притисок до 8 бари и 400-500 m3/min.

Масти и масла

На локацијата Рудник, масти и масла се потребни за одржување на јамската механизација. На оваа локација нема да се складираат масти и масла. Всушност, одржувањето на јамската механизација се врши во старата машинска работилница само во зимски период, односно кога има снег и истата неможе да се симне во машинската работилница на локација Флотација. Само потребната количина на масти и масла за одржување на јамската механизација се носи во старата машинска работилница во метални буриња со капацитет од 200 l. По извршеното одржување, вишокот на масти и масла се враќа назад во магацинската просторија на локација флотација.

Нафта

За работа на механизацијата и опремата во рудникот се користи нафта. Складирањето на нафтата се врши на бензинската пумпа, која истата е поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон рудникот. Бензинската станица е составена од два подземни резервоари и пумпна станица. Поради задоволување на потребите во рудникот „Тораница“, се користи само еден резервоар за складирање на нафта кој е со капацитет од 50 t. бетонирана подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при точење на горивото. Од секој подземен резервоар има извод за проветрување. До бензинската пумпа се наоѓа објект за сместување на работници, кои го следат точењето на горивото.

Како резултат на оддалеченоста на бензинската станица од локацијата Рудник, начиниот на снабдување со нафта е преку наточување од бензинската станица во метални буриња со капацитет од 200 l и се транспортира со транспортни средства.

Вода

Снабдувањето со техничка вода во процесот на бушење, однсоно експлоатација на минералната суровина олово-цинковата руда, се обезбедува преку зафат на вода Руенски поток и јамска вода од одводнување на поткоп III. Од Руенски поток се зафаќа вода со проток од 4 l/s. Зафаќањето на вода од Руенски Поток се врши врз основа на добиена дозвола за користење вода. Детеален опис е даден во Додаток 2.

Електрична енергија

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“. Електричната енергија се користи за работа на:

• апарати во рудник;

• вентилација на рудник;

• компресорска станица;

• тролеј локомотиви за изнесување на рудата;

• осветлување.

2.	Локација Флотација

Главната суровина на локацијата Флотација, е ровната олово-цинкова руда која се добива од подземната експлоатација на локацијата Рудник.

Флотација

Хемикалиите кои се користат во процесот на флотација се: натриум цијанид NaCN, калциум оксид CaO, бакар сулфат CuSO4, цинк сулфат ZnSO4, калиум етил ксантат KEX, калиум амил ксантат KAX, пенливец-Daufrot 200.

Складирањето на хемикалиите се врши во магацин, кој е дел од објектот за флотација.

- Складирањето на натриум цијанидот (NaCN) се врши во посебна просторија од магацинот за складирање на хемикалии. Натриум цијанидот во магацинот за складирање пристигнува во метални буриња поставени на дрвени палети

- Калциум оксидот CaO (негасена вар), е во прашкаста форма и истиот се складира во посебно одвоен дел од магацинот за складирање на хемикалии. На следната слика, прикажан е просторот каде се врши складирање на CaO.

- Бакар сулфат CuSO4 и Цинк сулфат Zn SO4 – Бакар сулфатот и цинк сулфатот е во прашкаста форма и истите се доставуваат во магацинот за складирање на хемикалии во оригнално пакување (вреќи).

- Калиум етил ксантат KEX и калциум амил ксантат KAX - Калиум етил ксантат KEX и калиум амил ксантат KAX, исто така се во прашкаста форма.

- Дауфорт 200 и Дауфорт 250 – Овие супстанци се користат како пенливец во процесот на флотација. Всушност истите се складираат во резервоари со капацитет од 1m3 и директно се дозира во погонот за флотација. Во реагентното одделение, сите погоре наведени хемиски супстанци се раствараат и истите се складираат во резервоари.

Капацитетите на резероварите за припрема на реагенсите и капацитетите на резервоарите за складирање на погоре наведените хемикалии е прикажн во следната табела:

| Вид на реагенс | Капацитет на резервоари за припрема изразено во m3 | Капацитет на резервоари за складирање изразено во m3 |
| --- | --- | --- |
| Натриум цијанид NaCN | 1,6 | 1,6 |
| Калиум амил ксантат KAX | 3,15 | 3,15 |
| Калиум етил ксантат KEX | 3,15 | 3,15 |
| Бакар сулфат CuSO4 | 6,3 | 6,3 |
| Цинк сулфат ZnSO4 | 6,3 | 6,3 |
| Дауфрут 250 | 1 | директно се дозира во погон |
| Дауфрут 200 | 1 | директно се дозира во погон |

Дозирањето на регаенсите од реагентното одделенe во погонот на флотација се врши со помош на пумпи, преку систем од цевки.

Хемиска лабораторија

Во хемиската лабораторија се врши испитување на квалитетот на олово- цинковата руда и добиените готови производи (оловниот и цинковиот концентрат) со помош на хемикалии. Видот, количините и карактеристиките на хемикалиите кои се користат за хемиски анализи во лабораторијата дадени се во Додаток 4 и табела IV.1.1. Овие хемикалии се складираат во магацин во своето оригнално пакување од производителот/добавувачот.

Масти и масла

Маслата кои се користат во рудникот Тораница за помачкување на машините се испорачуваат во затворени метални буриња од по 200 литри. Маслата и мастите за подмачкување се складираат во посебен простории, наменети за нив, кои се покриени затворени и одвоени од искористеното отпадно масло. Маслата се складираат во посебни делови од складот, во зависност од нивниот вид и примена. Транспортот на маслата и мастите од местото на складирање до местото на употреба се врши во метални буриња или помали контејнери, во зависност од потребната количина. Магацинот за складирање масла и отпадни масла претставува бетонска градба, со бетониран водонепропусен под. Магацинот, со помош на метална мрежа, е разделен на два дела, со цел обезбедување посебен простор за чистите масла и масти за подмачкување, и простор за отпадните масла. Овој магацин е затворен со метална мрежа. Пред магацинот е изградена бетонска шахта, со цел да ги собира евентуалните истекувања.

Ракување со садови под притисок

Боците со ацетилен и кислород се сместени на две локации во посебни заградени и обележани простории, односно кај погонот за флотација и во близина пречистителната станица.

Во непосредна близина кај погонот флотација, постои заградена и обележана просторија, каде се складирани боци со ацитилен и кислород. Овие боци користат за заварување и сечење на метали. На следната слика прикажана е просторијата за складирање на боците со ацитилен и кислород.

На локација во близина на пречистителната станица има простор со боци со ацитилен. Просторот на боците со ацитилен е поставен на бетонирана подлога, изграден од метална и кровна конструкција.

Дрва и Јаглен

Дрва – Дрвата се користат за затоплување на админситративните простории. Истите се складираат на бетонирана подлога на која има ставено настрешница, веднаш до влезот во котлара. Годишно се користат 1000 m3 дрва.

Јаглен – Јагленот се користи за ковање (обликување) на железо во погонот за ковање. На годишно ниво количината на јаглен изнесува 63 kg и истиот се зема од котлара, односно јагленот кој се добива од дрвата кои се користат за згаревање на обејктите и снабдување со топла вода.

Вода

Техничка вода

Снабдувањето со техничка вода за технолошкиот процес во флотација, се врши со зафаќање на површински води од Тораничка Река. На годишно ниво на локација Флотација, потрошувачката на вода изнесува 532.597 m3.

Подетален опис за начинот на снабдување со техничка вода е даден во Додаток 2.

Електрична енергија

Снабдувањето со електрична енергија се врши од главната дистрибутивна мрежа, односно од сопствен далновод и главна трафостаница. Во Додаток 2 дадени се карактеристиките на главната трафостаница.

Ракување со Производи

Главниот производ кој се добива од технолошкиот процес на преработка на олово-цинковата руда е оловен концентрат и цинковен концентрат. Складирањето на оловниот и цинковиот концентрат се врши во бетонско изградени бункери, кои истите се дел од погонот флотација.

На следната слика прикажана е локацијата на магацините за складирање на суровини и помошни материјали.

3.	Локација Хидројаловиште

За непречено функционирање на хидројаловиштето се користат само помошни материјали, како што се: Електрична енергија и Дрва за загревање. Електричната енергија се користи за осветлување на објектот за работниците, додека дрвата се користат за загревање на објектот кој е наменет за работниците.

V.1.2   Транспортни системи

Транспорт на руда, јаловина и работници

Главен и единствен производ кој се добива на локацијата Рудник е ровната олово-цинкова руда. Транспорт на ровната руда, произведена од рудните блокови се врши со тролеј локомотиви, вагони и „гренби” од блоковските рудни сипки до централните рудни сипки.

Транспортот на рудата и јаловината во рудникот „Тораница“ се врши низ хоризонтални, коси и вертикални простории, како што впрочем е изведуван и во досегашната експлоатација. Низ хоризонталните простории транспортот на рудата и јаловината се врши со шински транспортни средства додека низ косите и вертикалните простории ќе се извршува гравитационен транспорт.

Вертикален гравитациски транспорт на руда се врши преку: ЦРС1, ЦРС2, ЦРС3 и блоковските рудни и јаловински сипки.

Хоризонталниот транспорт во рудникот се врши на следните транспортни хоризонти:

- транспортен хоризонт IIIa;

- транспортен хоризонт I;

- главен извозен поткоп (ГИП).

Транспортот на рудата од хоризонт I, се врши со тролеј локомотиви и „гренби” од блоковските рудни сипки до централните рудни сипки, а транспортот на јаловината од блоковските јаловински сипки до површина, со аку локомотиви и хеглунд вагони.

Транспорт на рудата на главниот извозен поткоп (ГИП.), се врши со тролеј локомотиви и вагони од централните рудни сипки (1; 2 или 3) до приемниот бункер во постројката за преработка на минералните суровини.

Од главниот приемен бункер, во кој има посебно место за одложување на откопаниот материјал, рудата со помош на додавач се пропушта низ стационарна решетка, од каде се носи во погонот за дробење на минералната суровина.

Од погонот за дробење и сеење рудата, преку транспортната лента, се носи во силосите, кои се позиционирани веднаш до погонот за мелење, а од таму преку оди во погонот за мелење, кој е дел од погонот за флотација. Транспортната лента претставува структурно и функционално поврзување меѓу погонот дробење и сеење и приемните силоси за издробен материјал.

Превоз на работниците и сервисирањето на јамата, се врши низ косата сервисна рампа и откопните рампи. Транспортот на работниците се врши со комби возила.

Јаловината, која се добива со изработка на просториите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка. Најголемо количество јаловина се добива со изработката на: капиталните ходници, пристапните ходници, вентилационите ускопи, рудните сипки и јаловинските сипки. Јаловината се извезува/вади и се депонира на надвор од хоризонтите. После експлоатација на минералната суровина олово и цинк од одредените хоризонти, дел од рудата да се враќа назад во јамите или се користи како материјал за заполна.

V.2 ОПИС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

V.2.1.  Термини и значење

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД е збир на активности, мерки и одлуки наменети за избегнување и намалување на количеството на создадениот отпад и неговото негативно влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето, вклучувајќи го и постапувањето со отпадот.

Согласно Закон за управување со отпад (Сл. Весник бр. 216/21) одделни изрази го имаат следното значење:

- Отпад е секоја супстанција, материја или пред- мет од категориите на отпад наведени во Листата на видови на отпад од членот 15 од овој закон, коишто создавачот или поседувачот ги исфрла, има намера да ги исфрли или од него се бара да ги исфрли;

- Опасен отпад е отпадот што согласно со своите карактеристики поседува едно или повеќе опасни својства кои можат да предизвикаат опасност по животната средина, животот и здравјето на луѓето согласно со членот 51 од овој закон;

- Инертен отпад е отпадот што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, хемиски или биолошки трансформации, не се раствора, не согорува и не реагира на друг физички или хемиски начин, не се биоразградува, а отпадот и неговиот исцедок не влијаат на друга материја со којашто доаѓаат во допир, на начин на кој може да ја загрозат животната средина, животот и здравјето на луѓето при што вкупното количество и содржина на загадувачките супстанции во отпадот и екотоксичноста на процедокот мора да биде незначителен за да не го загрозува квалитетот на површинските или подземни води;

- Неопасен отпад е отпадот што не поседува ниту едно од своjствата на опасниот отпад;

- Комунален отпад е отпадот од домаќинствата, како и друг отпад кој се создава во комерцијалниот и индустрискиот сектор кој поради неговите карактеристики, состав и количина е сличен со отпадот од дома- ќинствата;

- Комерцијален отпад е секој друг отпад кој се создава од правните и физичките лица при вршење на комерцијални, индустриски, трговски, услужни, административни и слични дејности и е сличен по природа или состав со отпадот од домаќинствата (дејноста трговија на големо и мало, угостителски услуги и барови, канцеларии и пазари, како и остатокот од услужниот сектор);

- Индустриски отпад е отпадот кој се создава во производствените процеси во индустријата и се раз- ликува од комуналниот отпад според неговите каракте- ристики, состав и количество;

- Отпад од пакување согласно Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на Р.С.М. бр.215/2021, член 6) е секое пакување или материјал за пакување кој е опфатен со дефиницијата за отпад во Законот за управување со отпадот, со исклучок на остатоците создадени при производството на пакувањето;

- Создавач на отпад е правно или физичко ли- це коешто создава отпад како резултат на дејноста или активноста што ја врши (првичен создавач) и/или секое лице кое изведува операции на пред-преработка, меша- ње или некои други операции поради кои се менува карактерот или составот на првично создадениот отпад (секундарен создавач);

- Собирање на отпад е збир од организирани активности вклучувајќи ги постапките со кои се под- готвува отпадот за селектирање и првично складирање заради негово транспортирање;

- Управување со отпад е дејност, односно активност што вклучува операции на собирање, транспортирање, складирање, преработка, повторна упот- реба, отстранување и промет на отпадот, вклучувајќи го и надзорот над овие операции, како и мерките за заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето за време на работата на објектите и на инстала- циите за отстранување на отпадот, како и грижата за инсталациите по престанокот на нивната работа или за локациите каде отпадот е отстранет, вклучувајќи ги и активностите преземени од страна на посредник и трговец со отпад.

V.2.2 Мерки за управување со отпадот

Според Законот за управување со отпад (Службен Весник на РМ бр. 216/21) член 7, создавачите на отпад се должни, во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија од отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Согласно Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РМ бр. 216/21), правниот субјект при управување со отпадот треба да ја заштитува животната средина при преземањето на одредени дејности и активности во врска со управувањето со отпадот и да обезбеди висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Според Закон за управување со отпад (Сл. Весник бр. 216/21), точка  V. ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД, Член 37, Правила за управување со отпадот се:

(1) Управувањето со отпадот мора да се изведува со должно внимание и на начин со кој се избегнува:

1) загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

2) загадување на медиумите на животната средина над пропишаните граници согласно со прописите;

3) создавање бучава, непријатна миризба или зголе- мување на бројот на птици, инсекти и штетници;

4) уништување на природните услови за живот на животните и на растенијата;

5) уништување на заштитеното природно и култур- но наследство и

6) нагрдување и неуреденост на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните зони.

(2) Создавачот на отпад е должен да се грижи за отпадот што го создал сѐ до неговото крајно отстранување, односно до последната операција на управување со отпадот, без оглед дали тој управува директно со отпадот или го дал на управување на посредник, трговец со отпад или управувањето го доверил на трето лице кое управува со посебен тек на отпад во рамките на системот за проширена одговорност на производителот.

(3) Создавачот на отпад е должен да се грижи за обезбедување на податоци за отпадот што го создава што ќе му овозможат да се увери дека е веројатно управувањето со неговиот отпад да се врши согласно со закон.

(4) Се забранува горење или согорување на отпад на локации кои не се наменети за таа цел, како и користење на уреди и инсталации за кои не е издадена соодветна дозвола согласно закон или во кои горењето или согорувањето на отпадот може да ја загрози животната средина, животот и здравјето на луѓето.

(5) Субјектите кои вршат дејности на управување со отпад, отпадот може да го откупуваат од физички и правни лица доколку истиот го стекнале во согласност со закон.

(6) Забрането е оставање, фрлање и напуштање на отпадот на локации кои не се утврдени за таа намена, како и негово спалување или отстранува.

Ако отпадот има една или повеќе опасни карактеристики, правниот субјект е должен да го класифицира отпадот во категоријата опасен отпад и да постапуваат со него како со опасен отпад.

Правниот субјект е должен да врши примарна селекција на отпадот според Листата на видовите на отпад кои треба да ги изведува плански на соодветно обележани места според видот на отпад и на соодветен начин согласно Закон за управување со отпад (Сл. Весник бр. 216/21).

Мерки за управување со неопасен отпадот

Почитувајќи ги одредбите на Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РМ бр. 216/21), Член 63 правното лице треба да врши селекција на отпадот на местото на неговото создавање во посебни садови различни од оние наменети за домаќинствата и има склучени договори за собирање и транспортирање на отпад со давателот на услугата или со лица кои поседуваат дозвола за управување со отпад како дел од постапувачите со посебните текови на отпадот во рамките на системот за проширена одговорност на производителот.

Правниот субјект може да примени една од следните мерки за транспорт на селектираниот неопасен отпад кој не припаѓа по својата класификација во комунален отпад:

- Да го донесе отпадот до поставените садови или други места определени од градоначалникот на општина Крива Паланка;

- Собирањето на габаритен отпад да го врши и со организирани мобилни услуги (од давател на услугата во текот на годината), а при тоа правниот субјект треба да биде присутен за време на превземањето на габаритниот отпад и да ги покрие објективните трошоци за направената услуга на утовар на габаритен материјал.

Отпад од пакување

Правниот субјект е одговорен за преземање на мерки за управување со пакување и отпад од пакување со цел да се елиминира и/или намали до крајна можна мера негативното влијание врз медиумите и областите на животната средина кое настанува како резултат на отпад од пакување создаден од неговата дејност.

Целта на управувањето со пакување и отпад од пакување е да се обезбедат услови за воспоставување на системи за враќање, селектирање, собирање, повторна употреба, преработка и рециклирање на отпадот од пакување.

Правниот субјект е должен да ги почитува следните забрани при постапување со отпадот:

(1) Отпадот од пакување кој е комерцијален отпад и/или не е комунален отпад е забрането да се остава или предава на места означени за собирање и селектирање на комунален отпад од домаќинствата.

(2) Крајниот корисник отпадот од пакување, кој е комерцијален отпад и/или не е комунален отпад, кој го предава или враќа во согласност со овој закон, е должен да го чува одвоено, со цел да не постои можност да се меша со друг вид на отпад и да може да се собере и повторно употреби, преработи или отстрани во согласност со овој или друг закон.

(4) Крајниот корисник е должен за отпадот од пакување кој е загаден со опасни или други материи кои не се пакување, како поседувач на отпад да обезбеди постапување со истиот, во согласност со прописите за постапување со отпад.

Согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на РМ бр. 215/21) Член 25, за отпадот од производи и пакувања потрошувачот има обврскa да го селектира отпадот од искористениот производ и пакувањето и истите е должен:

(1) На свој трошок да обезбеди исполнување на обврските и целите на овој закон, преку враќање, собирање, преработка и рециклирање на отпадот од пакување кој е создаден со пуштањето на пазар на спакувани стоки во Република Северна Македонија.

(2) Да обезбеди: - редовно преземање и собирање на користеното пакување и отпадот од пакување од крајниот корисник и од домаќинствата со цел да се процесираат во системот за управување со отпад од пакување и - повторна употреба, преработка, вклучувајќи и рециклирање на собраниот отпад од пакување.

(3) Исполнувањето на обврските од ставовите (1) и (2) на овој член може да ги остварува со склучување на договор за преземање на обврските за постапување со отпадот од пакување, со колективен постапувач со отпад од пакување кој e основан и поседува дозвола согласно со прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

За спроведување на обврските е должен да уреди одделен простор и да обезбедат опрема за селективно собирање на отпадот од пакување, доколку има продажен простор поголем од 200 m2.

V.3  Стратегија на управување со отпад

Стратегијата на управување со отпадот обично ги опфаќа следните чекори:

| I чекор | Минимизирање на отпадот (најдбар избор) |
| --- | --- |
| II чекор | Повторна употреба |
| III чекор | Рециклирање |
| IV чекор | Спалување со добивање на енергија |
| V чекор | Спалување |

| VI чекор | Одложување на депонија (последен избор) |
| --- | --- |

V.4 Систем на одлагање на отпадот од ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник Тораница Крива Паланка

Како резултат на активностите на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка се генерираат следните видови на отпад:

1.	Железо (17 04 05)

2.	Пакување од пластика (15 01 02)

3.	Пакување, хартија и картон (15 01 01)

4.	Други фракции пепел од котлара (20 01 99)

5.	Отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали (01 01 02)

6.	Компоненти извадени од отфрлена опрема поинаква од оние во 16 02 15 (16 02 16)

7.	Искористени гуми (16 01 03)

8.	Отпад од физички и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци (01 04 07*)

9.	Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 02 02*)

10.	Метални буриња (06 03 11*)

11.	Метални буриња (07 01 04*)

12.	Најлонски вреќи (06 03 11*)

13.	Најлонски вреќи (06 03 13*)

14.	Отпадно хидраулично масло (13 01 10*)

15.	Отпадно трансмисионо масло (13 02 05*)

16.	Отпадно моторно масло (13 02 05*)

17.	Отпад што содржи масло (16 07 08)

18.	Оловни акомулатори од возила и агрегат (16 06 01*)

19.	Отпадни рударски ламби (16 02 13*)

20.	Пластична амбалажа од киселини и бази (06 01 01*)

21.	Пластична амбалажа од киселини и бази (06 02 03*)

22.	Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*)

23.	Апсорбенси, филтерски материјали, заштитна облека (15 02 02*)

24.	Смеси од мазива и масла од разделување на масла од вода (19 08 10*)

25.	Флотациска јаловина (01 04 07*)

26.	Комунален отпад (20 03 01)

27.	Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)

28.	Најлонски и јутани вреќи (06 03 14)

29.	Пакување од дрво (15 01 03)

30.	Мил од преработка на комунални отпадни води (19 08 05)

Генерираниот отпад од  рудникот Тораница од целокупниот производствено-технолошки процес може да се подели на:

- општ,

- опасен отпад и

- отпад од минерални суровини.

Општиот отпад е претставен како отпад од хартија, картон, пластика, дрво од пакувањата на опремата и материјалите кои се користат во произвдниот процес. Мешан комунален отпад што го создаваат вработените и отпад кој се создава во процесот на подготовка и послужување на храна. Во општ и неопасен (комерцијален) отпад спаѓа и отпадот од метал.

Во компанијата Булмак 2016 Пробиштип – подружница рудник Тораница се врши селекција на создадениот отпадот по видови. Во погонот Флотација созадениот метален отпад се собира на бетонско плато каде понатаму се предава на овластени компании. Во рамките на рудникот Злетово ракувањето со суровините, горивата, хемикалиите, помошните материјали и електричната енергија е во согласност со точно дефинираната технологија за секоја од овие компоненти.

Во јамите на рудник Тораница постојат делници од рударските простории кои се доста нестабилни за нивно санирање се користи дрвени подгради и метални подгради од кои пак еден дел после нивното користење се јавува како отпаден материјал. Месечно јамска граѓа во просек се користи околу 120m³. Од таа количина поголем дел останува заробена внатре во јамата а некаде околу 15 до 20% се вади при откочувањето и истата како отпаден материал се изнесува и преку главниот центрлаен коридор се носи до погонот Флотација.

Целокупната количина старо железо привремено се собира во кругот во Флотација како и во кругот на самиот рудникот. Старото железо спаѓа во категоријата на отпад кој може да се користи како секундарна суровина, за која постојат заинтересирани страни за откуп. Старото железо се откупува од страна на одредена фирма. Тежината на старото железо се контролира на вага. На одреден временски период (во зависност од склучениот договор со Службата за набавки), доаѓаат одговорните лица од ангажираната фирма, го собираат старото железо, потоа се мери количината, се откупува старото железо и се продава. Булмак 2016 Пробиштип рудник Тораница се грижи за намалување на отпадот од пакување преку систем на користење на истата амбалажа во која пристига дел од суровината.

Старите гуми спаѓаат во инертен отпад - значи отпад што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, хемиски или биолошки трансформации. Тој не се раствора, па не може значително да ја загрози животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Опасен отпад кој се создава во инсталацијата на Булмак - рудник Тораница е претставен во отпадни масла и мазива кои се користат за одржување на опремата и возилата, амбалажа од хемиски средства кои се користат во процесот на флотација, акумулатори, електронска опрема.

Хемиските реагенси кои се користат во производствениот процес на Флотација се сместени во посебни магацини и простории градени од цврста градба, изолирани, темни, промајни простории, а хемикалиите се класифицирани по нивната намена, подигнати на палети, со ознаки на секоја хемикалија, групата на таа хемикалија, начин на складирање со нив.

Маслата кои се користат во рудникот Тораница за помачкување на машините се испорачуваат во затворени метални буриња од по 200 литри. Маслата и мастите за подмачкување се складираат во посебен простории, наменети за нив, кои се покриени затворени и одвоени од искористеното отпадно уље. Маслата се складираат во посебни делови од складот, во зависност од нивниот вид и примена. Транспортот на маслата од местото на складирање до местото на употреба се врши во метални буриња или помали контејнери, во зависност од потребната количина. Магацинот за уље се наоѓа во погон Добрево и е изграден соодветно согласно законските прописи и соодветна заштита од истекување.

Со Законот за мнерални суровини (Сл.в. на Р.М. бр. 136/2012) е опфатен отпадот од минерални суровини и начинот на управување со истиот. Карактеристично за сите процеси на откопување и преработка на металичните минерални суровини со цел добивање на корисна минерална суровина, а во конкретниот случај за Рудникот Тораница е создавање на два вида на отпад и тоа:

- Рудничка јаловина – 01 01 02 отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали согласно Листата на видови отпади (Сл.в. на Р.М. бр. 100/2005).

Рудничка јаловина или руднички камен претставува неорудениот материјал-камен кој се вади од подземните окна со цел да се дојде до рудните жици на олово и цинк. Овој материјал се складира на депонија за ваков вид на неопасен отпад. Материјалот може да се користи како градежен камен, а согласно изготвените проекти ќе се користи и како материјал за рекултивација на површината на хидројаловиштето Тораница.

- Флотациска јаловина – 01 04 07* отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци согласно Листата на видови отпади (Сл.в. на Р.М. бр. 100/2005).

Јаловината како технолошки отпад од Флотацискиот процес е грубо дисперзен систем односно мешавина од течна и цврста материја (така наречена пулпа) со 18%-20% и специфична тежина на цврстата фаза од 2,85 кг/л со проток на пулпа (јаловината) 25-35 l/s односно од 1440-2016m3/ден. Цврстата фаза е со гранулација 0,425+0,00mm и со најголема процентна застапеност на класата 0,074mm со околу 60% и со pH на јаловината која се движи од pH= 8-9. Пулпата или јаловината се депонира на хидројаловиштето Тораница.

Управување со (цврст и течен) неопасен и опасен отпад

- Измешан комунален отпад (20 03 01)

Измешаниот комунален отпад се јавува од вработените во Инсталацијата. На локацијата Рудник и Хидројаловиште нема поставено садови за привремено собирање и складирање на овој вид на отпад. Вработените кои го создаваат комуналниот отпад, го носат истиот на локација флотација каде има поставено метални буриња за собирање на овој вид отпад. Просторот каде се врши собирање и привремено складирање на мешаниот комунален отпад на локација Флотација, е ограден. Овој вид на отпад се превзема од страна на ЈКП Комуналец Крива Паланка.

- Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)

Биоразградливиот отпад од кујни и кантини се создава од кујната со трпезарија, која е наменета за подогтовка на храна за вработените. Овој вид на отпад, привремено се чува на истата локација како и комуналниот отпад. Истиот се предава на ЈКП Комуналец Крива Паланка.

- Рудничка јаловина (01 01 02) локација Рудник

Рудничката јаловина се јавува како резултат на јамската експлоатација на олово- цинковата руда, односно при процесот на дупчење и минирање. Количините на рудничка јаловина кои се генерираат на месечно ниво изнесува 27 430 m3 или 50 340 t.

- Друг отпад 01 04 99 (талог /седимент од таложници на јамски води)

Талогот/седиментот од таложниците на јамски води со помош на транспортни возила се носи во погонот на флотација и истиот се преработува или се депонира на централно одлагалиште за рудничка јаловина. Количината на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 120 m3.

- Најлонски и јутани вреќи (06 03 14)

Овој вид на отпад се добива од набавените супстанци ZnSO4, Na2SO3 и флокуланти. Отпадот од најлонски и јутани вреќи се складира во реагентното одделение.

- Отпадна филтер хартија (15 02 03)

Отпадната филтер хартија се создава во хемиската лабораторија односно од вршење на хемиските анализи. Истиот се носи во погонот флотација и се преработува.

- Метали (20 01 40)

Отпадот од метал се создава од машинска работилница како резултат на од одржување во погонот флотација и одржување и репарирање на транспортините возила. Овој вид на отпад се складира на бетонирана површина, кој се наоѓа во непосредна близна на главниот технички магацин и машинска работилница на локација Флотација. Површина за складирање на металниот отпад изнесува 14х14х0.2 m. Операторот има склучено договор за превземање на овој вид отпад.

- Пакување од пластика (15 01 02)

Овој вид на отпад се создава од набавка на помошни материјали кои се неопходни за работа на административните простории, одржувањето во машинска работилница и др. Пакувањето од пластика привремено се складира на истата локација како и комуналниот отпад и се предава на ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје.

- Пакување од дрво (15 01 03) и Пакување од хартија и каротн      (15 01 01)

Пакувањето од дрво, хартија и картон се создава при набавка на помошни материјали неопходни за работа на аминистративните простории, одржувањето во машинска работилница, од главниот технички магацин и др. Овој вид на отпад се носи во котлара и истиот се гори, односно служи за затоплување на објектите.

- Искористени гуми од возила (16 01 03)

На локација Флотација постои бетониран и ограден простор каде се складираат искористени гуми од возила. Како резултат од работењето на претходниот оператор, на овој простор има одложено искористени гуми.

- Бакарни жици (16 02 06)

Отпадните бакарни жици се јавуваат како резултат на одржување за локомотивите за транспорт на руда и рудничка јаловина и одржување на инсталација (кабли). Отпадните бакарни жици се собираат во метални буриња кои се поставени во главниот технички магацин.

- Мил од преработка на комунални отпадни води (19 08 05)

Овој вид на отпад се јавува од пречистителната станица за третман на санитарни отпадни води, која се наоѓа на локација Флотација. Одложувањето на милта се врши на полиња за сушење на мил, кој се наоѓаат веднаш до пречистителната станица. Количината на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 1.33 m3.

- Други фракции-пепел од котлара (20 01 99)

Фракциите на пепел се создаваат од горењето на дрво во котлара. Количината на месечно ниво на фракциите пепел изнесува 0.2 t. Овој вид на отпад се складира во котлара.

- Отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци (01 04 07*)

Отпадот од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци е всушност отпадот кој се добива од двата таложници за Zn и Pb. Во базентот се остава да се суши, се собира и товари во камиони и се предава на крајните потрошувачи. Всушност ова се јавуваа како отпад, а поседува какрактеристики на производ, односно концентрати на Zn и Pb.

- Отпадни рударски ламби (16 02 13* отфрлена опрема што содржи опасни компоненти поинакви од оние во 16 02 09 до 16 02 12)

Отпадните рударски ламби, се стари и оштетни ламби кои неможат повеќе да се употребуваат од страна на работнците кои работат во јама. На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни рударски ламби. Истите се чуваат на метални полици во просторот лампара (каде и се врши полнење на батериите на исправните рударски ламби).

- Пластична амбалажа од киселини и база (06 01 01*;06 01 02* и      06 02 03*)

Овој вид на отпад се јавува како резултат од амбалажата од набавените и искористени киселини и бази (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH), кои се употребуваат во лабораторија за хемиски анализи. Овие отпадни пластични амабалажи се користат односно се реупотребуваат во хемиската лабораторија за растворање на киселините и базите кои се погоре набројани.

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*; 06 02 03*;         06 02 02* и 06 01 06*)

Стаклената отпадна амбалажа се јавува од искористените хемикалии (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH, CH3COOH) кои се набавуваат за хемиски анализи во лабораторија. Овој вид на отпад, се реупотребува за растварање на киселините и базите кои се погоре набројани.

- Отпадни метални буриња (06 03 11* и 07 01 04*)

Отпадните метални буриња се генерираат како резултат на набавените помошни материјали кои се употребуваат во реагентното одделение (натриум цијанид, КАХ и КЕХ). Овој вид на отпад се чува во реагентното одделение се до негово предавање на овластени постапувачи со ваков вид на отпад.

- Најлонски вреќи (06 03 11* и 06 03 13*)

Најлонските вреќи се отпад кој се генерира од набавените хемикалии (NaCN, CuSO4, C3H5KOS2 C6H11OS2K) неопходни за потребите на реагентното одделение, односно за процесот на флотирање. Овој вид на отпад се складира на определено место во реагентно одделение.

- Отпад од хартиени кеси на руди и концнетрат (15 01 10*)

Отпадот од хартиени кеси на руди и концентрат се генерираат од хемиска лабораторија, односно во овие кеси се става рудата и концентратите кои на истите им се врши хемиска анализа. Овој вид на отпад се носи во процесот на флотација и истиот се преработува.

- Отпадно масло (хидраулично 13 01 10*; трансмисионо и моторно 13 02 05*)

Отпадното масло се јавуваа како резултат на одржување на механизација и опрема на локациите Рудник и Флотација. Складирањето на отпадните масла се врши во магацинскиот простор, кој со ограда од жица е поделен на два дела, простор за складирање на масла и масти за подмачкување (кои служат како помошен материјал), и простор за складирање на отпадни масла.

Пред магацинот е изградена бетонска шахта со цел да ги собира евентуалните истекувања.

Складирањето на отпадните масти и масла се врши во метални буриња кои се со капацитет од 200 l и пластични резервоари со капацитет од 1000 l.

- Отпад што содржи масло (16 06 08*)

Овој вид на отпад ќе се генерира како резултат на активностите од машинска и електро машинска работилница. Истиот ќе се складира во метални буриња на бетонирано плато кое се наоѓа во непосредна близина на машинска работилница и главниот технички магацин.

- Оловни акумулатори од возила и агрегат (16 06 01*)

Отпадните оловни акумулатори се генерираат од јамската механизација, транспортните средства и агрегат. На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни акумулатори и агрегати. Овој вид на отпад привремено се складираат во помошниот магацин кој се наоѓа во состав на главниот магацин за складирање на резервни делови и помошни материјали.

- Флуоресцентни ламби и друг отпад што содржи жива (20 01 21*)

Овој вид на отпад се јавува како резултат на користење на флуоресцентни ламби за осветлување на административните простории, главниот магацин и други простории. Иститот се собира во метални буриња и привремено се складира во дел од главниот технички магацин.

- Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифирани поинаку) платна за бришење, заштитна облека загадена со опасни супстанци (15 02 02*)

Овој вид на отпад се генерира од активностите кои се одвиваат во машинска и електромашинска работилница. Истите се собираат во метални буриња во објектите на машинска и електромашинска работилница се до нивно предавање на овластен постапувач со ваков вид на отпад.

- Смеси од мазива и масла 19 08 10* (од разделување на масла од вода неспомнати во 19 08 09)

Овој вид на отпад се добива како резултат на поставениот маслофаќач за третман на отпадни води од перење на возила и маслофаќачот кој е поставен во близна на пречистителната станица за зафаќње на атмоссверските води од платото кај машинска работилница. Издовените смеси од масти и масла од погре споментите маслофаќачи се собираат во метални буриња со капацитет од 200 l и истите привремно се складираат во магацинскиот простор за отпадни масти и масла.

- Флотациска јаловина (01 04 07*)

Флотациската јаловина се јавува од погонот флотација, како резултат на технолошкиот процес во обработка на ровната руда и добивање на оловен и цинков концентрат. Флотациската јаловина заедно со отпадните води од погонот флотација по претходно исталожување на суспендираните материи во двата таложника, се транспортра преку пулповод и истите се депонираат на хидројаловиште. Подетален опис е даден во прилог V.3 Начниот на управување со флотациска јаловина (Одложување на отпадот во границите на Инсталацијата (сопствена депонија). На следната слика се прикажани местата за складирање на разните фракции отпад кои се генерираат во Инсталацијата.

V.4.1	Одложувње на отпадот во границите на инсталацијата (сопствена депонија)

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово- цинкова руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот „Тораница“, како резултат на работните активности се генерира отпад кои се одложува во границите на Инсталацијата: рудничка јаловина и флотациска јаловина.

Во согласност со член 87 од Законот за минерални суровини, концесионерот кој врши експлоатација на минерални суровини задолжително изработува План за управување со отпадот од минерални суровини.

Во планот за управување со отпад, разработени се деталите за начинот на создавање и управување со рудничката јаловина и флотациската јаловина, како и детали за заштитени водни зони, геологија, хидрогелогија и грижа по затворање на локациите каде се депонира рудничката јаловина и флотациската јаловина.

- Локации за депонирање на рудничка јаловина

Како резултат на активностите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка на хоризонтите се генерира рудничка јаловина. Од претходното работење на Инсталацијата, на локацијата на рудникот на повеќе места е депонирана голема количина на рудничка јаловина, пред влезовите на хоризонтите.

Локацијата за Централно одлагалиште се наоѓа во границите на концесијата за експлоатација.

Подлогата врз која се врши одлагање на јаловина е застапена од делувијални седименти со релативна мала моќност во најгорните делови и со хлоритски шкрилци во длабоките делови. На локацијата се извршени геотехнички истражни работи преку истражни бунари.

Подетални информации за депонијата за рудничка јаловина се да дени во Додаток 2.

- Одложување на флотациска јаловина (отпад) на хидројаловиште

Хидројаловиштето „Тораница“ е од кањонско-акумулативен тип и истото се наоѓа во КО Костур на оддалеченост од околу 4 km низводно од локацијата за флотација во долината на Крива Река, на просторот помеѓу профилот „Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно по вливањето на Тораничка Река во Крива Река. Претставува таложно езеро, наменето за исталожување на цврстата фракција од хидројаловината. Расположено е меѓу ретензиона (возводна) и песочна (низводна) брана. Покрај основната намена-складирање на цврста фракција од хидројаловината, служи и за акумулирање на водата (течна фракција), со што би се овозможило биофотохемиско разложување на хемиските реагенси растворени и/или разредени во неа.

Флотациската јаловина претставува отпад и истата се добива од технолошкиот процес на обработка на ровната олово-цинкова руда во погонот Флотација.

Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална застапеност е прикажана на следната табела:

Флотациската јаловина и вишокот на отпадни води од таложникот за Zn, се депонираат (одлагаат) на Хидројаловиште.

Начин на транспортирање и депонирање (одложување) на флотациска јаловина на хидројаловиште

Флотациската јаловина и отпадните технички води од локација флотација до хидројаловиштето се транспортираат по гравитациски пат, преку пулповод кој е изграден од пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки со дијаметар од 315 mm.

Хидројаловината од пулповодот се депонира на песочната брана, каде преку хидроциклонот се врши класирање на цврстата од течната фракција на хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните делови („плажи“) на браните на хидројаловиштето и прелив на хидроциклонот, од кој се образува таложното езеро.

Подетален опис за хидројаловиштето како и начинот на транспортирање и депонирање, на флотациската јаловина е даден во Додаток 2.

V.5 Отпад кој настанува при одвивање на активноста во ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка

V.5.1  ОТПАД  - Користење/ одложување на опасен отпад

Постројка: ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка

| Отпаден материјал | Број од Европскиот каталог на отпад | Главен извор’ | Количина |  | Преработка/одложување во рамките на самата локација | Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач | Одложување надвор од локацијата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/годишно | m3/годишно | (Начин и локација) | (Метод, локација и превземач) | (Метод, локација и превземач) |
| Хидраулично масло | 13 01 10* | Механизација и возила | / | 0,25 | Канистер за отпадно масло | Превземање од овластена компанија | ДУОММ Екооил Колект Доо Скопје |
| Моторно и трансмисионо масло | 13 02 05* | Механизација и возила | / | 1,50 | Канистер за отпадно масло | Превземање од овластена компанија | ДУОММ Екооил Колект Доо Скопје |
| Отпадни филтри (воздух, масло) | 15 02 02* | Механизација и возила | 0 ,020 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Мешан замастен отпад | 15 02 02* | Сервис за возила | 0,010 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Отпад од физички и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци | 01 04 07* | Технолошки процес во флотација | 287195 цврста фаза | / | Постапка на депонирање на хидројаловиште | / | Депонирање на хидројаловиште |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 01 05* | Хемиски анализи лабораторија | 0,002 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 02 03* | Хемиски анализи лабораторија | 0,0025 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 02 02* | Хемиски анализи лабораторија | 0,004 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Стаклена амбалажа од киселини и бази | 06 01 06* | Хемиски анализи лабораторија | 0,010 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Метални буриња од цијанид | 06 03 11* | Техолошки процес во флотација | 0,7 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Метални буриња од КАХ | 07 01 04* | Техолошки процес во флотација | 1,05 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Метални буриња КЕХ | 07 01 04* | Техолошки процес во флотација | 1,0 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Најлонски вреќи од натриум цијанид | 06 03 11* | Техолошки процес во флотација | 0,004 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Најлонски вреќи од бакар сулфат | 06 03 13* | Техолошки процес во флотација | 0,094 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |
| Хартиени кеси од проби на руда и концентрат | 15 01 10* | Хемиска лабораторија | 0,009 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Во тек е постапка за склучување на договор со овластена компанија |

ТАБЕЛА  V.5.2   ОТПАД  - Друг вид на користење/одложување на отпад

| Отпаден материјал | Број од Европскиот каталог на отпад | Главен извор’ | Количина |  | Преработка/одложување во рамките на самата локација | Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач | Одложување надвор од локацијата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/годишно | m3/ годишно | (Начин и локација) | (Метод, локација и превземач) | (Метод, локација и превземач) |
| Железо | 17 04 05 | Производниот процес, објекти во инсталацијата (неупотребливи делови и опрема) | 90 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Фамилија Тодев |
| Отпадни гуми | 16 01 03 | Возила и механизација | 50 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Матра колект-Скопје |
| Отпаден текстил | 20 01 11 | ХТЗ опрема | 0,2 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | Матресо-Скопје |
| Пакувње од пластика | 15 01 02 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 1,79787 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од хартија и картон | 15 01 01 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 0,20549 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од дрво | 15 01 03 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 17,64413 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од метал | 15 01 04 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 2,72819 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Пакување од композитни материјали | 15 01 05 | Производниот процес (пакување од резервни делови и опрема) | 0,03410 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје |
| Биоразградлив отпад | 20 01 08 | Кујна | 40 | / | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЈКП Комуналец Крива Паланка |
| Отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали (рудничка јаловина) | 01 01 02 | Процес на ископување на руда | 50436 | / | Времено депонирање | / | Депонирање на одлагалиште за рудничка јаловина |
| Друг отпад (талог/седимент од таложници на јамски води) | 01 04 99 | Исталожување на јамски води | / | 250 | Постапка на депонирање на хидројаловиште | / | Депонирање на хидројаловиште |
| Дрво и дрвена граѓа | 17 02 01 | Отпадно дрво од подградување | 4,5 | / | Времено депонирање | / | Се реупотребува |
| Измешан комунален отпад | 20 03 01 | Мешан отпад што го создаваат вработените | / | 550 | Моментално складирање | Превземање од овластена компанија | ЈКП Комуналец Крива Паланка |

# VI.	ЕМИСИИ

Во овој Додаток се идентификувани влијанија врз животната средина од инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка    кои се јавуваат во текот на работните активности.

Влијанијата врз животна средина според медиумот се:

- Емисии во атмосфера

- Влијанија во вода

- Влијанија од бучава од технолошки процес

- Отпад кој што се создава од работни активности во рудник, работни активности од технолошки процес (флотација, работилница, филтрација), отпад од лабораторија и отпадна јаловина

# VI.1 Емисии во атмосферата

Врз основа на деталниот преглед на сите процеси и активности на локацијата, технолошките шеми и податоците за материјалите, обемот на производство и производната пракса, идентификувани се односно направен е попис сите емисии во атмосферата од Инсталацијата. Во Инсталацијата на сите три локации (рудник, флотација и хидројаловиште) евидентирани се вкупно 14 емитери, од кои 9 се насочени (точкасти), а 5 се дифузни, големи отворени површини.

Локациите на изворите на емисии во воздухот се прикажани на следните слики.

Слика 93 – Позиции на емитерите во воздух на локација Флотација

Слика 94 – Позиции на емитерите во воздух на локацијата Рудник и Хидројаловиште

Врз основа на извршениот преглед на сите извори на емисии направена е поделба на емисии од котларa, големи, мали и потенцијални емитери. Основните критериуми за класификација на изворите се зачестеноста и времетраењето на работа, како и емисионото количество. Во следната табела се прикажани насочени емитери (точкасти) во Инсталацијата и нивните класи:

Табела бр.1

| Идентификација | Извор на емисија |
| --- | --- |
| Емисии од постројки за согорување |  |
| А2 – 1 | Емитер од котел за загревање |
| Главни емитери |  |
| A2 – 2 | Ротоклон кај примарно дробење |
| A2 – 3 | Ротоклон кај секундарно дробење |
| A2 – 4 | Вентилатор во погонот сеење |
| А2 – 5 | Вентилација на одделот за подготовка на варно млеко |
| Мали емитери |  |
| А3 – 1 | Вентилатор за оделот КАX и КЕX |
| А3 – 2 | Главен вентилатор во оддел за реагенси |
| А3 – 3 | Вентилатор во одделот за подготовка на цијаниден раствор |

Покрај наведените емитери во атмосферата, на локацијата Флотација има неколку занемарливи емитери, како дигесторот во лабораторијата за хемиски анализи, вентилаторот во машинската работилница и вентилаторот во ковачницата. Покрај тоа што имаат мал капацитет, овие емитери не работат континуирано.

Во следните табели се прикажани сите извори на насочени емитери (точкасти извори на емисии), нивните локации и висините на испуштање, како и податоци за емисиите на насочените емитери.

Табела бр.2

| Бр. | Емитер | Х (m) | Y (m) | Висина над тлото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А2 – 1 | 621818.33 | 4670794.2 | 20 |
| 2. | A2 – 2 | 621963.00 | 4670537.00 | 15 |
| 3. | A2 – 3 | 621968.00 | 4670515.00 | 5 |
| 4. | A2 – 4 | 621950.00 | 4670561.00 | 11 |
| 5. | А2 – 5 | 621910 | 4670600 | 8.5 |
| 6. | А3 – 1 | 621909 | 4670612 | 9 |
| 7. | А3 – 2 | 621894 | 4670602 | 11.2 |
| 8. | А3 – 3 | 621911 | 4670609 | 11.2 |

Карактеристични емисии во атмосферата

- Емисии од котел за загревање

Во Инсталацијата, постои котлара со три котли кои како енергенс користат дрво. Секој котел е сo капацитет од 1.2 MW, но во работа е само еден котел. Податоците за карактеристиките на котелот се дадени во табелата VI.1.1 од Барањето.

Со цел да се утврдат емисиите од котелот за загревање на ден 27.11.2024 извршени се мерења на испуст од оџакот за следните параметри: прашина, азотни оксиди изразени како NO2, јаглероден моноксид и сулфур диоксид. Резултатите од мерењата ги покажуваат следните вредности:

Табела бр.3

| Параметар | Метода | Единица мерка | Резултат | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислород, О2 | МКС EN 14789:2017 | % | 19,25 | / |
| Јаглерод моноксид, СО | МКС EN 15058:2017 | mg/Nm3 | 225,1 | 250 |
| Јаглерод диоксид, СО2 | МКС ISO 12039:2022 | % | 1,64 | / |
| Сулфур диоксид, ЅО2 | МКС ISO 7935: 2008 | mg/Nm3 | 53,5 | / |
| Азотни оксиди изразени како NO2 | МКС EN 14792:2017 | mg/Nm3 | 78,6 | 500 |
| Концетрација на цврсти честички (прашина) | МКС EN 13284-1:2018 | mg/m3 | 24,79 | 50 |

Измерените вредности покажуваат дека концентрациите на азотни оксиди се во границите на дозволените гранични вредности, додека за концентрацијата на сулфурен диоксид не се пропишани гранични вредности. Концентрациите на јаглероден диоксид и прашина ги надминуваат пропишаните вредности за ложишта на дрва, со топлинска моќност од 1 до 50 MW, во согласност со Правилникот за максимално дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/10).

- Главни извори на емисии

Во Инсталацијата идентификувани се 5 главни извори на емисии во атмосферата, прикажани во Табела 1 (дел од нив не се во функција, како ротоклон во погонот за дробење, вентилатор во погон за сеење).

Со цел да се утврдат емисиите од вентилационите испусти на ден 27.11.2024 извршени се мерења за прашина. Резултатите од мерењата ги покажуваат следните вредности:

Табела бр.4

| Параметар | Емисионен испуст | Единица мерка | Резултат | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концетрација на цврсти честички (прашина) | (А 2 – 2) Ротоклон на системот за примарно дробење | mg/m3 | 7,02 | 50 |
|  | (А 2 – 3) Ротоклон на системот за секундарно дробење |  | 6,81 |  |
|  | (А 2 – 4) Вентилатор на системот за сеење |  | 3,53 |  |
|  | (А 2 – 5) Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко |  | 3,07 |  |

- Помали извори на емисии

Три извори на емисии се класифицирани како помали емитери во атмосферата (види Табела 1) и истите имаат незначително влијане врз животната средина.

- Потенцијални извори на емисија

Во Инсталацијата не се идентификувани потенцијални значајни емисии во атмосферата.

- Eмисии од големи отворени површини

Во Инсталацијата, активни извори на емисии од големи отворени површини, се круната и сувата плажа на хидројаловиштето, неговата ретензиона брана и одлагалиштaтa на рудничка јаловина. Врз основа на ова може да се заклучи дека во Инсталацијата се регистрирани 5 извори на дифузна емисија и тоа:

- P1-новопроектираното одлагалиштена на рудничка јаловина,

- P2-ретензионата брана на хидројаловиштето,

- P3-телото на браната и сувата плажа на хидројаловиштето,

- P4 –постоечко одлагалиште на рудничка јаловина (поткоп I),

- P5-постоечко одлагалиште на рудничка јаловина (поткоп II А).

Во Инсталацијата се инсталирани системи за намалување на емисиите, како ротоклони, вентилатори и сл. Како резултат на долгиот период на работа на Инсталацијата, активно работи од 1987 година, истите се застарени или неактивни. Поконкретно, ротоклоните и вентилаторот од погонот за дробење и сеење не се во задоволителна состојба и се работи на нивна ревитализација.

На локацијата Хидројаловиште за намалување на емисиите на прашина инсталирани се прскалки за вода со кои се одржува влажноста и се спречува појава и ширење на прашина од депонираната јаловина. Заради долгиот застој во работата на Инсталацијата, дел од нив не се во добра состојба и се работи на нивно оспособување. Како резултат на ова може да се констатира дека Операторот работи на подобрување на системите за намалување на емисиите во Инсталацијата, но заради фактот што станува збор за стара Инсталација, не може во краток временски период да се постигнат граничните вредности за емисии дефинирани во БАТ за ваков вид на индустрија.

# VI.2  Емисии во површински води

Водата во текот на своето кружно движење во природата доаѓа во контакт со различни супстанци од неорганско и органско потекло, кои во неа се раствораат или диспергираат. Дел од овие супстанции се неопходни за живиот свет во водите од определени концентрации над кои доаѓа до промена на својствата на водите до определени концентрации над кои доаѓа до промена на својствата на водата и до нарушување на природната рамнотежа на флората и фауната во неа.

Површинските води содржат значително количество минерални супстанции кои главно потекнуваат од почвата со којашто се водите во непосреден контакт.

Како резултат на активностите, кои се изведуваат во Инсталацијата, идентификувани се главни точкасти и дифузни извори на емисии во површинските води. Во продолжение даден e приказ на изворите на емисии во површински води за локациите Рудник и Флотација. На локацијата Хидројаловиште нема директни точкасти извори на емисии во површински води.

- Локација Рудник

На локацијата-Рудник главни точкасти извори на емисии во површинските води се јамските води, односно водите од одводнување на хоризонтите, со цел ефикасно и безбедно изведување на рудничките активности, и отпадните води од процесот на подземна експлоатација на минералната суровина (активности на дупчење).

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и подземните води од рудникот.

Јамските води од хоризонтите, преку систем на канали, по пат на гравитација се изведуваат надвор од рудникот, дел одат во таложници, и на крај завршуваат во Тораничка Река. Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен Весник на Република Македонија бр.18/99 и 71/99), квалитетот на Тораничка Река одговара на квалитет за III класа.

Во 2023 година изградени се два таложници со маслофаќач за прифаќање на отпадните јамски води.

Таложењето е основен процес при механичко пречистување на отпадните води, што се применува за одвојување на нерастворените честички под дејство на гравитационите сили.

Таложниците со маслофаќач се армирано-бетонски објект со димензии усвоени согласно хидраулчичката пресметка.

Во истите водата влегува во мал распределителен канал од каде по целата должина на каналот прелива во просторот предвиден за таложење.

Просторот предвиден за таложење претставува базен со наклонето дно, по кое дно се движи повремено механизација со која се чистат таложниците.

Делот за таложење е составен од 4 комори од кои во одделна функција може се стават во пар. Преградниот ѕид во парот од комори кои функционираат заедно е со цел усмерување на водата.

Во нормален режим на работа, водата која поминува во делот од таложницата одкако ќе настапи процесот на таложење преку решетка се прелива во собирен канал.

Овој канал е со армирано бетонска преграда по целата должина со отвор во долната зона од каде водата со сифонско решение се одведува во цевковод кој понатаму ја спроведува до постојна таложница.

Преградата е со цел да се задржат мастите кои би се појавиле на површината од водата во каналот.

Во режим на чистење на таложниците истите се чистат одделно во пар. Односно првите две комори од таложниците се затвараат, режимот на таложење се одвива во останатите две. Во коморите кои се чистат се поставува дренажна пумпа која ја празни т.е. дренира водата од коморите, по што со механизација се влегува по наклонетото дно и се празнат таложниците.

По завршување на чистењето на овие две комори, се преминува кон чистење на останатите две комори, по што процесот на таложење продолжува да се одвива во исчистените комори.

Слика 95 -Таложници за јамски води

На 03.07.2025 земени се примероци за анализа на јамските води. Во следните табели се прикажани резултатите од анализата.

Табела бр.5 - Мерно место 1 - Примерок бр.1 од Поткоп 1 пред влез во јама (јамска вода)

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности |
| --- | --- | --- |
| Суспендирани материи, mg/l | 619,8 | 30-60 |
| Минерални масла mg/l | 9,4 | / |
| Арсен, µg/l | 1,66 | 50 |
| Кадмиум, µg/l | 2 | 10 |
| Олово, µg/l | 16,8 | 30 |
| Цинк, µg/l | 185 | 200 |
| Никел, µg/l | 9,72 | 100 |
| Манган, µg/l | 638 | 1000 |
| Железо, µg/l | 318 | 1000 |
| Жива, µg/l | 0,319 | 1 |

Табела бр.6 - Мерно место 2 - Примерок бр.2 од Зафат за вода за флотација (јамска вода)

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности |
| --- | --- | --- |
| Суспендирани материи, mg/l | 3 439 | 30-60 |
| Минерални масла mg/l | 56,4 | / |
| Арсен, µg/l | 0,680 | 50 |
| Кадмиум, µg/l | 2,27 | 10 |
| Олово, µg/l | 50,9 | 30 |
| Цинк, µg/l | 178 | 200 |
| Никел, µg/l | 8,99 | 100 |
| Манган, µg/l | 805 | 1000 |
| Железо, µg/l | 384 | 1000 |
| Жива, µg/l | 0,280 | 1 |

Табела бр.7 - Мерно место 3 - Примерок бр.3 од прелив на јамска вода – спроти трафостаница (јамска вода)

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности |
| --- | --- | --- |
| Суспендирани материи, mg/l | 2 943 | 30-60 |
| Минерални масла mg/l | 10,8 | / |
| Арсен, µg/l | 0,621 | 50 |
| Кадмиум, µg/l | 1,05 | 10 |
| Олово, µg/l | 14,7 | 30 |
| Цинк, µg/l | 52 | 200 |
| Никел, µg/l | 3,74 | 100 |
| Манган, µg/l | 602 | 1000 |
| Железо, µg/l | 288 | 1000 |
| Жива, µg/l | 0,889 | 1 |

- Локација Флотација

На локацијата Флотација идентификувани се главни точкасти и дифузни извори на емисии во површински води.

Главни точкасти извори на емисии во површински води се испустите во:

1. Тораничка Река и тоа од:

а) од пречистителната станица за третман на санитарните отпадни води и

б) испустите од атмосферската канализациона мрежа.

2. Јаречки Поток и тоа од:

а) испустот на атмосферските води кои се собираат кај електромашинската зграда после третман во маслофаќач;

б) испустотот на отпадните води од перење на возилата, после третман во маслофаќач.

Покрај главните точкасти извори на емисии во површинските води, постојат и дифузни извори на емисии, односно дел од атмосферските води кои слободно истекуваат во Тораничка Река. Овие води ги промиваат површините на локацијата и истекуваат во Тораничка Река.

Извор на емисии во Тораничка Река: Испуст на санитарни отпадни води после третман во пречистителната станица

Санитарните отпадни води од локацијата се третираат во пречистителна станица со Емшеров бунар, а пречистените води се испуштаат во Тораничка Река. Координатните точки на испустот на третираните води, од пречистителната станица во Тораничка Река, се прикажани во следната табела и слики.

Табела бр.8 Координатни точки на испуст на водите од пречистителната станица во Тораничка Река

Слика 96 - Испуст на отпадни санитарни води во Тораничка Река после третман во пречистителната станица

Слика 97 - Локација на испуст на отпадни санитарни води после третман во пречистителната станица

Испуст на отпадни санитарни води

Испуст на отпадни санитарни води

И покрај третманот на отпадните води во пречистителна станица, овие води во зависност од степенот на ефикасноста на третман може да содржат суспендирани материи, масла и масти, органско оптоварување, нитрати, нитрити, сулфати, вкупен фосфор, колиформни бактерии и сл.

Со цел да се утврди квалитетот на третираните санитарни отпадни води од пречистителната станица, покрај анализите на отпадните јамски води, извршени се мерења на квалитетот на водите после третманот во пречистителната станица, на испуст пред нивно испуштање во Тораничка Река.

Во следната табела е прикажано мерното место од каде е земен примерок за анализа на квалитетот на третираните отпадни води од пречистителната станица.

Табела бр.9 Мерно место за земање примерок за анализа на отпадни санитарни води после третман во пречистителна станица

Земање на примерок за анализа на отпадна санитарна (фекална) вода се врши секој месец. Резултатите од мерењето на квалитетот на отпадните санитарни води, после третман во пречистителната станица, за 2024 година се прикажани во следната табела, додека во прилог е Извештај од анализа на отпадна вода за месец Август.

Табела бр.10 – Резултати од анализа на санитарна (фекална) отпадна вода

Извори на емисии во Тораничка Река: Атмосферски води

Како точкасти извори на емисии во Тораничка Река на локацијата Флотација се испустите од атмосферските води. На локацијата е поставен канализационен систем за собирање на атмосферските води, кои преку посебни испусти, поставени на различни локации, се испуштаат во Тораничка Река. Во следната табела се прикажани координатните точки на испуштање на атмосферските води во Тораничка Река:

Табела 11 Координатни точки на атмосферски води во Тораничка Река

На овие мерни места не се вршени мерења, со кои би се утврдил квалитетот на водите. Атмосферските води се загадуваат како резултат на испирање на површините каде е исталожен седимент од работните активности во Инсталацијата, несакани истекувања и сл.

Слика 98 – Точки на испуст на атмосферски води во Тораничка Река

Извори на емисии на отпадни води во Јаречки Поток (атмосферски води после третман во маслофаќач и отпадни води од перење на возилата)

Низ локацијата Флотација поминува реката Јаречки Поток, која е канализирана со цевковод кој поминува под платото кај електромашинската зграда. Во овој цевковод завршуваат отпадните води од миење на возилата, после третман во маслофаќач, како и атмосферските води кои се собираат пред електромашинската зграда и се одмастуваат во маслофаќач. Водите од Јаречки Поток завршуваат во Тораничка Река.

Бидејќи цевководот е поставен подземно, не е изводливо да се врши мерење на емисиите на отпадните води на испуст во истиот. Со цел да се утврди квалитетот на овие води, извршени се мерења на квалитетот на водите на Јаречки Поток на местото на влез во Тораничка Река.

На следната табела се прикажани изворите на емисии во Јаречки Поток, идентификувани како емисиона точка W9.

Табела 12 Извори на емисии во Јаречки Поток

Локација Хидројаловиште

На локацијата Хидројаловиште нема директни точкасти извори на емисии во површински води. Како резултат на разнесување на јаловината при суви временски услови и исталожување на седимент од воздухот, атмосферските води ги промиваат земјените површини и загадувањата може да се пренесат во Крива Река.

Земање на примерок за анализа на вода од од колектор на хидројаловиште  се врши секој месец. Резултатите од мерењето на квалитетот на вода од од колектор на хидројаловиште се прикажани во следната табела, додека во прилог е Извештај од анализа на отпадна вода за месец Август.

Табела бр.13 – Резултати од анализа на вода од колектор на хидројаловиште

# VI.3  Емисии во канализација

Врз основа на претходно кажаното може да се заклучи дека од Инсталацијата нема емисии во канализација.

Имено, во рамките на локацијата-Флотација изградена е сепаратна канализациона мрежа во која се собираат санитарните, техничките и атмосферските води, но овие води не завршуваат во главна канализациона мрежа. Поточно, санитарните отпадни води се носат на третман во пречистителната станица, атмосферските води се испуштаат во Тораничка Река и Јаречки Поток, а отпадните води од технилошкиот процес се собираат и со јаловината од процесот на флотирање се носат на хидројаловиштето.

# VI.4  Емисии во подземни води и почва

Почвата е многу значајна компонента на животната средина, бидејќи претставува основен и незаменлив ресурс за призводство на храна, што е, пак, основен услов за опстанок на човекот, но и за многу други организми на Земјата. Таа ја обезбедува основата за масовен живот на Земјата, преку искористувањето на Сончевата енергија од страна на растенијата и на тој начин има значајна улога во кружењето на јаглеродот во природата, но и на многу други елементи, кои се значајни општо за животот. Тоа се овозможува со брзото микробиолошко распаѓање во почвата на изумрените животни и растенија до едноставни соединенија, кои може да влезат во состав на растенијата. Покрај тоа, почвата служи и како филтер за прочистување на водите кои содржат растворени и колоидно диспергирани компоненти. Органските компоненти може да се минерализираат поминувајќи низ аерираниот површински слој од почвата. Ова нејзино својство може да се искористи во системите за отстранување на отпадоците. Преку течната фаза на почвата, вишокот на солите може да се пренесе до морињата и океаните.

Двојната улога која ја има почвата, односно од една страна, да го овозможува развитокот на растенијата и на другите форми на живот, а од друга страна, да служи како собирач на отпадоците, може да биде нарушена од активноста на човекот.

Често пати и покрај тоа што активноста на човекот е насочена кон подобрување на својствата на почвата, сепак доведува до нејзино загадување. Така, на пример, со додавање големи количества ѓубрива, со цел да се зголемат приносите, може да се наруши улогата на филтер почвата, а дренажната вода која содржи вишок на растворени соли од ѓубривото да доведе до секундарно засолување на почвата.

Од тука произлегува дека, и покрај големиот пуферски капацитет кој го поседува почвата кон надворешните влијанија, може да дојде до нарушување на нејзиното функционирање, што претставува значаен проблем на денешното современо општество. Имено, со индустриската револуција и со наглиот пораст на населението, последниве години се позагрижувачки проблем е загадувањето на почвата. Таа се користи со векови, но многу активности на човекот се значаен извор за нејзино загадување. Процесот на губење на почвата е навистина бавен, но последиците се манифестираат по повеќе години кога, најчесто, не постојат услови за нејзино ревитализирање. Токму поради тоа значајно е навреме да се укаже на овој проблем и да се укаже на овој проблем и да се превземат мерки за заштита на почвата од загадување.

- Својства на почвата

Познавањето на својствата на почвата се од особен интерес за да се разбере транспортот низ неа на одделни компоненти, меѓу кои и на полутантите. Имено, почвата е динамичен систем во кој се одвиваат најразлични процеси: атсорпција, јонска измена, оксидација, таложење, растворање, градење на комплекси и сл., а кои се тесно поврзани со нејзиниот состав и градба. За физичките и хемиските својства на почвата особено е значајна најситната фракција од цврстата фаза - глината, како и хумусот, односно, колоидниот дел од оваа фаза со димензии на честичките помали од 0,2  µм. тие имаат значајна улога во процесите на атсорпција, јонска измена и хемисорпција.

- Локација рудник

При ископот на минералната суровина во рудничките јами, како извори на емисии во почвата и подземните води, можни се инцидентни истекувања на горива и масла. Надвор од јамските хоризонти нема директни точкасти извори на емисии во подземни води и почва. Главен извор на емисии во почва е рудничката јаловина, односно локациите каде е депонирана постојната рудничката јаловина, како и идното централно одлагалиште. Со помош на ветер и атмосферски врнежи овие загадувања се пренесуваат на почвата во опкружувањето, а исто постои ризик од пренесување на загадувањето и во подземните води.

Во следната табела се прикажани главните емисиони точки во почва и подземни води кои потекнуваат од локациите каде е складирана рудничката јаловина (постојна и планирана состојба).

Табела 14 – Главни извори на емисии во почви и подземни води

| Извори на емисии во почва и подземни води | Точка на емисии |
| --- | --- |
| Рудничка јаловина | Одлагалиште за рудничка јаловина кај поткоп-I |
| Рудничка јаловина | Одлагалиште за рудничка јаловина кај поткоп-II |
| Рудничка јаловина | Централно одлагалиште |

На следната слика се прикажани локациите на главните извори на емисии во почва и подземни води:

Слика 98 – Локации на главните извори на емисии во почва и подземни води

- Локација Флотација

На локацијата Флотација нема директни точкасти извори на емисии во почва и подземни води. Како дифузни извори на емисии во почва може да се смета исталожениот седимент од воздухот.

- Локација Хидројаловиште

На локацијата Хидројаловиште се идентификувани извори на емисии во почва и подземни води. Процесот на депонирање на хидројаловината се смета како извор на емисии во почва и во подземни води. Покрај емисиите во почва и подземни води од депонираната јаловина, како извор на емисии во почва и подземни води се и водите кои излегуваат од Хидројаловиштето и завршуваат во земјени канали, каде истите понираат во почвата и ги прихрануваат подземните издани.

Во следната табела се прикажани главните емисиони точки во почва и подземни води кои потекнуваат од депонирањето на хидројаловината на локацијата, како и од испуштањето на отпадните води од хидројаловиштето во земјени таложници.

Табела 15 – Главни извори на емисии во почви и подземни води

| Извори на емисии во почва и подземни води | Точка на емисии |
| --- | --- |
| Испуст од пулповод и депонирање на хидројаловина | Хидројаловиште |
| Отпадни води од хидројаловиште | Земјен таложник 1 |
| Отпадни води од хидројаловиште | Земјен таложник 2 |

Слика 99 – Локации на главните извори на емисии во почва и подземни води

Водите, кои се испуштаат од хидројаловиштето содржат суспендирани материи, олово, цинк, кадмиум, манган, арсен, бизмут, антимон и сл.

Со цел да се утврди квалитетот на водите, кои влегуваат во земјениот таложник и директно понираат во земјените таложници, направени се анализи на квалитетот на водите од хидројаловиштето на излез од бетонскиот таложник и влез во земјениот таложник.

Во следната табела се прикажани анализираните параметри, концентрациите на измерените параметри и вредностите на дозволените гранични вредности:

Табела 16 – Резултати од отпадна вода од колектор на хидројаловиште

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности | Мерна несигурност | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### pH | 6,95 | ### 6,5 – 6,3 | ### 4,43 % | ### МКС EN ISO 10523:2013 |
| ### Суспендирани материи, mg/l | < 2 | ### 30 | ### 4,71 % | ### MKC ISO 11923:2007 |
| ### БПК 5, mg/l O2 | 2,36 | ### 2,01 – 4,00 | ### 8,46 % | ### Spectroquant BOD test 1.00687.0001 |
| ### ХПК KmnO4, mg/l O2 | 5,9 | ### 2,51 – 5,00 | ### 5,92 % | ### Spectroquant COD test 1.14541.0001 |
| ### Арсен, µg/l | 1,45 | ### 30 | ### 3,87 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Кадмиум, µg/l | 0,51 | ### 0,1 | ### 6,83 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Олово, µg/l | 7,28 | ### 10 | ### 3,54 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Цинк, µg/l | 18,8 | ### 100 | ### 3,81 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Никел, µg/l | 3,64 | ### 50 | ### 3,62 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Манган, µg/l | 123 | ### 50 | ### 3,65 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Железо, µg/l | 594 | ### 300 | ### 3,55 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Жива, µg/l | < 0,001 | ### 0,2 | ### 9,87 % | ### МКС EN ISO 17294-2:2017 ICP-MS метод |
| ### Цијаниди, µg/l | < 10 | ### 1 | ### 8,47 % | Spectroquant CN- ### test 1.14561.0001 |
| ### Сулфиди, µg/l* | < 100 | ### 2 | ### ± 0,09 mg/l | ### Spectroquant S2- test 1.14779.0001 |
| ### Минерални масла mg/l | ˂ 6,8 | ### 10 | ### 4,45 % | ### EPA Method 1664A |

# VI.5  Емисии на бучава

Најопштата дефиниција на еден звук (бучава) кажува дека тој врши нарушување на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и пошироката средина во која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно движење на молекулите во воздухот околу својата рамнотежна положба. Порано се сметало дека бучавата предизвикува само привремено неповолно психолошко дејство, на кое човекот може да се навикне без да добие трајни штетни последици по сопственото здравје. Меѓутоа, новите истражувања покажуваат дека човекот  на бучавата може психолошки да се навикне само до таа мера да не ја забележува, но таа и понатаму продолжува физиолошки штетно да дејствува.

Во работната средина освен психолошкото, општо физиолошко дејствување важно е и специфичното дејствување - оштетување на слухот, а потоа попречување на говорот  и смалување на работната способност на работникот. Силната бучава покрај психолошкото влијание има и физиолошко специфично влијание и тоа со поминливи и  трајни оштетувања на слушниот апарат.

Во Инсталацијата се изведуваат активности кои придонесуваат за зголемено ниво на бучава, како:

- Движење на возила и механизација,

- Истовар и утовар на суровини, помошни материјали, отпад, готов производ,

- Работа на опремата и машините за изведување на главните производни активности и помошните активности;

- Присуство на работници и сл.

- Локација Рудник

Главни извори на бучава на локацијата Рудник се:

- вентилациона станица;

- компресорска станица;

- вентилатор кај магацинот за складирање на експлозив;

- механизација и возила.

- Локација Флотација

Главни извори на бучава на локацијата Флотација се:

- трафостаницата;

- погонот за дробење на рудата;

- погонот за мелење и флотација на рудата;

- електромашинската работилница.

- Локација Хидројаловиште

На локацијата Флотација не се идентификувани извори на бучава.

Предметната локација е дефинирана како подрачје со IV степен на заштита од бучава во согласност со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Сл.весник на РМ “бр. 120/08), и истото е подрачје без станови наменето за индустриски, занаетчиски или производствени дејности, транспортни, складишни, сервисни и комунални дејности, во согласност со Правилникот за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина („Сл. весник на РМ “бр. 147/08), граничната вредност на нивото на бучава во животната средина изнесува Lд и Lв = 70 dB(А) и Lн = 60 dB(А).

ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница врши годишен мониторинг на ниво на бучава во животна средина на 5 мерни места.

Слика 100 – Шематски приказ на мерните места за бучава

Табела 17 – Резултати од мерење на ниво на бучава во животна средина

| Датум на мерење: 30.04.2025 година | Мерна опрема: Прецизен модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊЕ |  |  |  |
| Мерно место: | Лабораториска ознака | Laeq (dB(A)) | МДН (dB(A)) |
| М.М 1 Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | АБ – 89-1/25 | 51,0 | 70 |
| М.М 2 – Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | ББ – 89-1/25 | 46,5 | 70 |
| М.М 3 – Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | ВБ – 89-1/25 | 49,1 | 70 |
| М.М 4 Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | ГБ – 89-1/25 | 59,2 | 70 |
| М.М 5 – Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | ДБ – 89-1/25 | 53,8 | 70 |

# VI.6  Емисии на вибрации

Под поимот вибрации се подразбира осцилација на механички системи. Работникот на работното место е изложен на вибрации предизвикани од орудијата за работа или уредите со кои тој директно или индиректно ракува.

Долготрајна изложеност на човечкиот организам на вибрации со зголемен интензитет, мора да предизвикаат разни заболувања и оштетувања на поедини органи.

Штетноста од вибрациите, зависи од интензитетот на ескпонираност на вибрации и од резонантниот ефект (фреквентно преклопување на вибрациите) од орудијата и системите за работа со вибрациите од поедините органи на човекот.

Врз основа на локациската поставеност на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница, технологијата на работа и состојбата на процесната опрема, може да се заклучи дека на предметната инсталација не е идентификувано штетно влијание од  емисија на вибрации врз животната средина.

# VI.7   Нејонизирачко зрачење

Извори на електромагнетно зрачење во Инсталацијата се трафостаниците и надземните водови. Трафостаниците се поставени на неколку локации, а некои од нив се дел од внатрешност на објектите. Врз основа на ова може да се каже дека главен извор на нејонизирачко зрачење е главната трафостаница. Со оглед на тоа дека се користи 110 kV систем за пренос, електромагнетното зрачење е незначително.

# VII.	СОСТОЈБА  НА ЛОКАЦИЈАТА  И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА

# VII.1 Услови на теренот на инсталацијата

Со прогласување на Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, бр.81/2005, бр.24/07, бр.159/08, бр. 83/09, бр. 48/10, бр.124/10, бр. 51/11, бр.123/12, бр.93/13, бр.42/2014, бр.44/2015, бр.129/15, бр.39/16, бр.28/18, бр. 65/18 и 99/18) се утврдуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на животната средина и природата заради остварување на правата на граѓаните за здрава животна средина.

Во Законот за животнта средина се предвидува надзор над објектите и техничко - технолошки решенија за намалување или спречување на загадувањето.

Работните организации и другите правни лица чии објекти, уреди и постројки го загадуваат воздухот вршат мерења на количествата на испуштени материи и водат евиденција за извршените мерења на начин и рокови предвидени со Правилникот  за  начинот  и  роковите  за  мерење,  контрола  и  евиденција  на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди  што  можат  да го  загадат воздухот  над  максимално  дозволените концентрации (Сл. Весник на СР Македонија, бр. 13/76) и Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредности, целни вредности и долгорочни цели (Сл. Весник на РМ бр. 50/2005, бр.04/2013).

VII.1.1 Историски развој

„Тораница“е рудник со подземна експлоатација на минералните суровини олово и цинк воспоставен на територијата на Република Македонија. На почетокот од своето работење, рудникот „Тораница“ бил во општествена (државна) сопственост. Во тој период, поточно од 1987 година, започнува поинтензивно производство на минерални суровини, со почетна годишна вредност од 41,232 t. Особено значително производство на минерална суровина – руда (314,210 t) е забележано во текот на 1990 година.

Минералната суровина во Инсталацијата континуирано се експлоатирала околу 14 години, а потоа доаѓа до прекин од околу 5 години, заради трансформацијата на сопственоста од општествена во приватна. Инсталацијата престанала со работа кон крајот на 2002 година, а во почетокот на 2003 година тогашната организација влегла во стечајна постапка.

Во овој период, Владата на Република Македонија предлага да приватизира одредени претпријатија, загубари, вклучувајќи го и рудникот за олово и цинк „Тораница“, преку продажба на акции или имот. Успешното завршување на продажбата (координирано од Министерството за економија), е услов за FESAL II договорот помеѓу Светската банка и Владата на Македонија, а рестартирањето на рудниците и операциите за преработка на рудата (кои престанале да работат на крајот на 2002 година) е од клучно значење за локалната економија.

Новиот сопственик, Binani Group of Industries, London, UK, односно „Индо Минералс и Металс“, ДООЕЛ Скопје, го рестартирал рудникот во ноември 2006 и истиот работел до ноември 2015 година, кога „Индо Минералс и Металс“, влегуваат во стечајна постапка.

Врз основа за Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), како и член 46 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 39/16) и Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди за олово и цинк на „Минстрој Холдинг“ АД Софија, Република Бугарија на локалитетот „Тораница, Сокол и Средно Брдо“, општина Крива Паланка бр.42-2669 од 22.03.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/16), на ден 06.04.2016 година Владата на Република Македонија застапувана од Министерството за економија и Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, Подружница Рудник Тораница, Крива Паланка (во понатамошниот текст „БУЛМАК 2016“), склучија договор за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница“, „Сокол“ и „Средно Брдо“, општина Крива Паланка (Министерство за економија број на Договор 24-44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ број на Договор 02/2016 од 06.04.2016). Површината на доделената концесија изнесува P= 4099650 km2.

Врз основа на доделената концесија за експлоатација на минералната суровина „БУЛМАК 2016“, стана нов концесионер на рудникот „Тораница“. Покрај доделената концесија, „БУЛМАК 2016“ се стекна и со сопственост на објектите (недвижностите), преку купување на истите во стечајна постапка, која се води против поранешниот концесионер „ИММ“-во стечај (Решение издадено на ден 29.07.2016 од Основен суд Штип).

На 15.11.2016 година „БУЛМАК 2016“ се стекна со дозвола за експлоатација на минерална суровина руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Бачило, Сокол и Средно Брдо, општина Крива Паланка (број на дозвола 24-6075/4 од 15.11.2016).

Во декември, 2016 година, „БУЛМАК 2016“ започна со рестартирање на Инсталацијата и активности за пробно производство.

VII.1.2	 Применети Регулативи

- Вода

Параметрите за квалитет на отпадните води од Хидројаловиште Тораница се контролира врз база на гранични вредности декларирани согласно важечка А – Интегрирана еколошка Дозвола на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, кои се дадени врз основа на квалитетот на вода на површинскиот реципиент за води од III класа, согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл.весник на РМ 18/1999).

- Бучава

Квантитативните вредности за рангирање на бучавата изразена во dB(А), се вршат врз база на полно работно време на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка, а во согласност со Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл.Весник на РМ бр.1/09, бр.38/2013 член 7 табела 1 и член 8 табела 2), Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл.Весмик на РМ бр. 147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1 ) и  ИСО 2204 кој ги дефинира основните термини и мерни методи за бучавата и нејзиниот ефект врз човекот.

# VII.2 Оценка на емисиите во атмосферата

Во инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка постои котлара со три котли кои како енергенс користат дрво. Секој котел е сo капацитет од 1.2 MW, но во работа е само еден котел. Со цел да се утврдат емисиите од котелот за загревање Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, а согласно согласно важечка А – Интегрирана еколошка Дозвола  спроведува мерења на испуст од оџакот за следните параметри: прашина, азотни оксиди изразени како NO2, јаглероден моноксид и сулфур диоксид.

Измерените вредности покажуваат дека концентрациите на азотни оксиди се во границите на дозволените гранични вредности, додека за концентрацијата на сулфурен диоксид не се пропишани гранични вредности. Концентрациите на јаглероден диоксид и прашина ги надминуваат пропишаните вредности за ложишта на дрва, со топлинска моќност од 1 до 50 MW, во согласност со Правилникот за максимално дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот („Службен весник на Република  Македонија “ бр. 141/10)

Освен котларата од  Инсталацијата БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка идентификувани се 5 главни извори на емисии во атмосферата од ротоклон на системите за примарно и секундарно дробење, како и вентилатор на системот за сеење, додека дел од нив не се во функција, како ротоклон во погонот за дробење и вентилатор во погон за сеење.

Со цел да се утврдат емисиите од вентилационите испусти БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка спроведува мерења согласно важечка А – Интегрирана еколошка Дозвола и врз основа на измерените вредности е констатирано  дека концентрациите на загадувачки супстанци – цврсти честички (прашина)  се во границите на дозволените гранични вредности.

# VII.3 Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент

На локацијата-Рудник главни точкасти извори на емисии во површинските води се јамските води, односно водите од одводнување на хоризонтите, со цел ефикасно и безбедно изведување на рудничките активности, и отпадните води од процесот на подземна експлоатација на минералната суровина (активности на дупчење).

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и подземните води од рудникот.

Јамските води од хоризонтите, преку систем на канали, по пат на гравитација се изведуваат надвор од рудникот, дел одат во таложници, и на крај завршуваат во Тораничка Река. Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен Весник на Република Македонија бр.18/99 и 71/99), квалитетот на Тораничка Река одговара на квалитет за III класа.

Во 2023 година изградени се два таложници со маслофаќач за прифаќање на отпадните јамски води.Таложењето е основен процес при механичко пречистување на отпадните води, што се применува за одвојување на нерастворените честички под дејство на гравитационите сили.Таложниците со маслофаќач се армирано-бетонски објект со димензии усвоени согласно хидраулчичката пресметка.

Во истите водата влегува во мал распределителен канал од каде по целата должина на каналот прелива во просторот предвиден за таложење.Просторот предвиден за таложење претставува базен со наклонето дно, по кое дно се движи повремено механизација со која се чистат таложниците.Делот за таложење е составен од 4 комори од кои во одделна функција може се стават во пар. Преградниот ѕид во парот од комори кои функционираат заедно е со цел усмерување на водата.

Во нормален режим на работа, водата која поминува во делот од таложницата одкако ќе настапи процесот на таложење преку решетка се прелива во собирен канал.

Овој канал е со армирано бетонска преграда по целата должина со отвор во долната зона од каде водата со сифонско решение се одведува во цевковод кој понатаму ја спроведува до постојна таложница.

Преградата е со цел да се задржат мастите кои би се појавиле на површината од водата во каналот.

Во режим на чистење на таложниците истите се чистат одделно во пар. Односно првите две комори од таложниците се затвараат, режимот на таложење се одвива во останатите две. Во коморите кои се чистат се поставува дренажна пумпа која ја празни т.е. дренира водата од коморите, по што со механизација се влегува по наклонетото дно и се празнат таложниците.

По завршување на чистењето на овие две комори, се преминува кон чистење на останатите две комори, по што процесот на таложење продолжува да се одвива во исчистените комори.

Извршени анализи на квалитетот на јамски води е реализирано на 03.07.2025 на земени примероци за анализа на јамските води.

Во следните табели се прикажани резултатите од анализата.

Табела бр.3.1 -  Примерок бр.1 од Поткоп 1 пред влез во јама (јамска вода)

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности |
| --- | --- | --- |
| ### Суспендирани материи, mg/l | 619,8 | ### 30-60 |
| ### Минерални масла mg/l | 9,4 | ### / |
| ### Арсен, µg/l | 1,66 | ### 50 |
| ### Кадмиум, µg/l | 2 | ### 10 |
| ### Олово, µg/l | 16,8 | ### 30 |
| ### Цинк, µg/l | 185 | ### 200 |
| ### Никел, µg/l | 9,72 | ### 100 |
| ### Манган, µg/l | 638 | ### 1000 |
| ### Железо, µg/l | 318 | ### 1000 |
| ### Жива, µg/l | 0,319 | ### 1 |

Табела бр.3.2 - Примерок бр.2 од Зафат за вода за флотација (јамска вода)

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности |
| --- | --- | --- |
| ### Суспендирани материи, mg/l | 3 439 | ### 30-60 |
| ### Минерални масла mg/l | 56,4 | ### / |
| ### Арсен, µg/l | 0,680 | ### 50 |
| ### Кадмиум, µg/l | 2,27 | ### 10 |
| ### Олово, µg/l | 50,9 | ### 30 |
| ### Цинк, µg/l | 178 | ### 200 |
| ### Никел, µg/l | 8,99 | ### 100 |
| ### Манган, µg/l | 805 | ### 1000 |
| ### Железо, µg/l | 384 | ### 1000 |
| ### Жива, µg/l | 0,280 | ### 1 |

Табела бр.3.3-Примерок бр.3 од прелив на јамска вода –спроти трафостаница (јамска вода)

| Параметар | Добиени вредности | Гранични вредности |
| --- | --- | --- |
| ### Суспендирани материи, mg/l | 2 943 | ### 30-60 |
| ### Минерални масла mg/l | 10,8 | ### / |
| ### Арсен, µg/l | 0,621 | ### 50 |
| ### Кадмиум, µg/l | 1,05 | ### 10 |
| ### Олово, µg/l | 14,7 | ### 30 |
| ### Цинк, µg/l | 52 | ### 200 |
| ### Никел, µg/l | 3,74 | ### 100 |
| ### Манган, µg/l | 602 | ### 1000 |
| ### Железо, µg/l | 288 | ### 1000 |
| ### Жива, µg/l | 0,889 | ### 1 |

На локацијата Флотација идентификувани се главни точкасти и дифузни извори на емисии во површински води.

Главни точкасти извори на емисии во површински води се испустите во:

1. Тораничка Река и тоа од:

а) од пречистителната станица за третман на санитарните отпадни води и

б) испустите од атмосферската канализациона мрежа.

2. Јаречки Поток и тоа од:

а) испустот на атмосферските води кои се собираат кај електромашинската зграда

после третман во маслофаќач;

б) испустотот на отпадните води од перење на возилата, после третман во

маслофаќач.

Табела 3.4 -  Резултати од анализа на отпадни води

# VII.4  Оценка на влијанието на испуштање во канализација

Покрај главните точкасти извори на емисии во површинските води, постојат и дифузни извори на емисии, односно дел од атмосферските води кои слободно истекуваат во Тораничка Река. Овие води ги промиваат површините на локацијата и истекуваат во Тораничка Река.

Извор на емисии во Тораничка Река: Испуст на санитарни отпадни води после третман во пречистителната станица

И покрај третманот на отпадните води во пречистителна станица, овие води во зависност од степенот на ефикасноста на третман може да содржат суспендирани материи, масла и масти, органско оптоварување, нитрати, нитрити, сулфати, вкупен фосфор, колиформни бактерии и сл.

Со цел да се утврди квалитетот на третираните санитарни отпадни води од пречистителната станица, покрај анализите на отпадните јамски води, се извршени  мерења на квалитетот на водите после третманот во пречистителната станица, на испуст пред нивно испуштање во Тораничка Река. Земање на примерок за анализа на отпадна санитарна (фекална) вода се врши секој месец.

Табела 3.5 - Координатни точки на испуст на водите од пречистителната станица

во Тораничка Река

Табела 3.6 -  Резултати од анализа на санитарна (фекална) отпадна вода

# VII.5 Оценка на влијанието на емисии врз почва и подземни води

Податоците за состојбата на емисиите врз почвата и подземните води од работата на инсталацијата, и во корелација со постојните услови на почвата и подземите води, даваат на знаење дека влијанието на емисии, врз почвата и подземните води, не е изразено. Имајки ги предвид мерките и активностите што ги презема операторот во поглед на управувањето и постапувањето со отпадот, третманот на технолошките отпадни води, незначителните концентрации на прашина, факт е тоа дека не постои влез на загадувачки материи во почвата и подземните води. Со оглед на ваквата состојба, не е потребно преземање на постапки за сречување на евентуално нарушување на состојбата на било кои подземни тела.

# VII.6 Оценка на влијанието врз животната средина на    искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или негово одлагање

Како резултат на активностите на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка се генерираат следните видови на отпад:

- Железо (17 04 05)

- Пакување од пластика (15 01 02)

- Пакување, хартија и картон (15 01 01)

- Други фракции пепел од котлара (20 01 99)

- Отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали (01 01 02)

- Компоненти извадени од отфрлена опрема поинаква од оние во 16 02 15 (16 02 16)

- Искористени гуми (16 01 03)

- Отпад од физички и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци (01 04 07*)

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 02 02*)

- Метални буриња (06 03 11*)

- Метални буриња (07 01 04*)

- Најлонски вреќи (06 03 11*)

- Најлонски вреќи (06 03 13*)

- Отпадно хидраулично масло (13 01 10*)

- Отпадно трансмисионо масло (13 02 05*)

- Отпадно моторно масло (13 02 05*)

- Отпад што содржи масло (16 07 08)

- Оловни акомулатори од возила и агрегат (16 06 01*)

- Отпадни рударски ламби (16 02 13*)

- Пластична амбалажа од киселини и бази (06 01 01*)

- Пластична амбалажа од киселини и бази (06 02 03*)

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*)

- Апсорбенси, филтерски материјали, заштитна облека (15 02 02*)

- Смеси од мазива и масла од разделување на масла од вода (19 08 10*)

- Флотациска јаловина (01 04 07*)

- Комунален отпад (20 03 01)

- Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)

- Најлонски и јутани вреќи (06 03 14)

- Пакување од дрво (15 01 03)

- Мил од преработка на комунални отпадни води (19 08 05)

VII.6.1   Отпад кој се создава од инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Злетово Пробиштип

Генерираниот отпад од  рудникот Тораница од целокупниот производствено-технолошки процес може да се подели на:

- општ,

- опасен отпад и

- отпад од минерални суровини.

Општиот отпад е претставен како отпад од хартија, картон, пластика, дрво од пакувањата на опремата и материјалите кои се користат во произвдниот процес. Мешан комунален отпад што го создаваат вработените и отпад кој се создава во процесот на подготовка и послужување на храна. Во општ и неопасен (комерцијален) отпад спаѓа и отпадот од метал.

Во јамите на рудник Тораница постојат делници од рударските простории кои се доста нестабилни за нивно санирање се користи дрвени подгради и метални подгради од кои пак еден дел после нивното користење се јавува како отпаден материјал. Месечно јамска граѓа во просек се користи околу 120m³. Од таа количина поголем дел останува заробена внатре во јамата а некаде околу 15 до 20% се вади при откочувањето и истата како отпаден материал се изнесува и преку главниот центрлаен коридор се носи до погонот Флотација.

Целокупната количина старо железо привремено се собира во кругот во Флотација како и во кругот на самиот рудникот. Старото железо спаѓа во категоријата на отпад кој може да се користи како секундарна суровина, за која постојат заинтересирани страни за откуп. Старото железо се откупува од страна на одредена фирма. Тежината на старото железо се контролира на вага. На одреден временски период (во зависност од склучениот договор со Службата за набавки), доаѓаат одговорните лица од ангажираната фирма, го собираат старото железо, потоа се мери количината, се откупува старото железо и се продава. Булмак 2016 Пробиштип рудник Тораница се грижи за намалување на отпадот од пакување преку систем на користење на истата амбалажа во која пристига дел од суровината.

Старите гуми спаѓаат во инертен отпад - значи отпад што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, хемиски или биолошки трансформации. Тој не се раствора, па не може значително да ја загрози животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Опасен отпад кој се создава во инсталацијата на Булмак - рудник Тораница е претставен во отпадни масла и мазива кои се користат за одржување на опремата и возилата, амбалажа од хемиски средства кои се користат во процесот на флотација, акумулатори, електронска опрема.

Хемиските реагенси кои се користат во производствениот процес на Флотација се сместени во посебни магацини и простории градени од цврста градба, изолирани, темни, промајни простории, а хемикалиите се класифицирани по нивната намена, подигнати на палети, со ознаки на секоја хемикалија, групата на таа хемикалија, начин на складирање со нив.

Маслата кои се користат во рудникот Тораница за помачкување на машините се испорачуваат во затворени метални буриња од по 200 литри. Маслата и мастите за подмачкување се складираат во посебен простории, наменети за нив, кои се покриени затворени и одвоени од искористеното отпадно уље. Маслата се складираат во посебни делови од складот, во зависност од нивниот вид и примена. Транспортот на маслата од местото на складирање до местото на употреба се врши во метални буриња или помали контејнери, во зависност од потребната количина. Магацинот за уље се наоѓа во погон Добрево и е изграден соодветно согласно законските прописи и соодветна заштита од истекување.

Со Законот за мнерални суровини (Сл.в. на Р.М. бр. 136/2012) е опфатен отпадот од минерални суровини и начинот на управување со истиот. Карактеристично за сите процеси на откопување и преработка на металичните минерални суровини со цел добивање на корисна минерална суровина, а во конкретниот случај за Рудникот Тораница е создавање на два вида на отпад и тоа:

- Рудничка јаловина – 01 01 02 отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали согласно Листата на видови отпади (Сл.в. на Р.М. бр. 100/2005).

Рудничка јаловина или руднички камен претставува неорудениот материјал-камен кој се вади од подземните окна со цел да се дојде до рудните жици на олово и цинк. Овој материјал се складира на депонија за ваков вид на неопасен отпад.

Материјалот може да се користи како градежен камен, а согласно изготвените проекти ќе се користи и како материјал за рекултивација на површината на хидројаловиштето Тораница.

- Флотациска јаловина – 01 04 07* отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци согласно Листата на видови отпади (Сл.в. на Р.М. бр. 100/2005).

Јаловината како технолошки отпад од Флотацискиот процес е грубо дисперзен систем односно мешавина од течна и цврста материја (така наречена пулпа) со 18%-20% и специфична тежина на цврстата фаза од 2,85 кг/л со проток на пулпа (јаловината) 25-35 l/s односно од 1440-2016m3/ден. Цврстата фаза е со гранулација 0,425+0,00mm и со најголема процентна застапеност на класата 0,074mm со околу 60% и со pH на јаловината која се движи од pH= 8-9. Пулпата или јаловината се депонира на хидројаловиштето Тораница.

Управување со (цврст и течен) неопасен и опасен отпад

- Измешан комунален отпад (20 03 01)

Измешаниот комунален отпад се јавува од вработените во Инсталацијата. На локацијата Рудник и Хидројаловиште нема поставено садови за привремено собирање и складирање на овој вид на отпад. Вработените кои го создаваат комуналниот отпад, го носат истиот на локација флотација каде има поставено метални буриња за собирање на овој вид отпад. Просторот каде се врши собирање и привремено складирање на мешаниот комунален отпад на локација Флотација, е ограден. Овој вид на отпад се превзема од страна на ЈКП Комуналец Крива Паланка.

- Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)

Биоразградливиот отпад од кујни и кантини се создава од кујната со трпезарија, која е наменета за подогтовка на храна за вработените. Овој вид на отпад, привремено се чува на истата локација како и комуналниот отпад. Истиот се предава на ЈКП Комуналец Крива Паланка.

- Рудничка јаловина (01 01 02) локација Рудник

Рудничката јаловина се јавува како резултат на јамската експлоатација на олово- цинковата руда, односно при процесот на дупчење и минирање. Количините на рудничка јаловина кои се генерираат на месечно ниво е 27 430 m3 или 50 340 t.

- Друг отпад 01 04 99 (талог /седимент од таложници на јамски води)

Талогот/седиментот од таложниците на јамски води со помош на транспортни возила се носи во погонот на флотација и истиот се преработува. Количината на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 120 m3.

- Најлонски и јутани вреќи (06 03 14)

Овој вид на отпад се добива од набавените супстанци ZnSO4, Na2SO3 и флокуланти. Отпадот од најлонски и јутани вреќи се складира во реагентното одделение.

- Отпадна филтер хартија (15 02 03)

Отпадната филтер хартија се создава во хемиската лабораторија односно од вршење на хемиските анализи. Истиот се носи во погонот флотација и се преработува.

- Метали (20 01 40)

Отпадот од метал се создава од машинска работилница како резултат на од одржување во погонот флотација и одржување и репарирање на транспортините возила. Овој вид на отпад се складира на бетонирана површина, кој се наоѓа во непосредна близна на главниот технички магацин и машинска работилница на локација Флотација. Површина за складирање на металниот отпад изнесува 14х14х0.2 m. Операторот има склучено договор за превземање на овој вид отпад.

- Пакување од пластика (15 01 02)

Овој вид на отпад се создава од набавка на помошни материјали кои се неопходни за работа на административните простории, одржувањето во машинска работилница и др. Пакувањето од пластика привремено се складира на истата локација како и комуналниот отпад и се предава на ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје.

- Пакување од дрво (15 01 03) и Пакување од хартија и каротн (15 01 01)

Пакувањето од дрво, хартија и картон се создава при набавка на помошни материјали неопходни за работа на аминистративните простории, одржувањето во машинска работилница, од главниот технички магацин и др. Овој вид на отпад се носи во котлара и истиот се гори, односно служи за затоплување на објектите.

- Искористени гуми од возила (16 01 03)

На локација Флотација постои бетониран и ограден простор каде се складираат искористени гуми од возила. Како резултат од работењето на претходниот оператор, на овој простор има одложено искористени гуми.

- Бакарни жици (16 02 06)

Отпадните бакарни жици се јавуваат како резултат на одржување за локомотивите за транспорт на руда и рудничка јаловина и одржување на инсталација (кабли). Отпадните бакарни жици се собираат во метални буриња кои се поставени во главниот технички магацин.

- Мил од преработка на комунални отпадни води (19 08 05)

Овој вид на отпад се јавува од пречистителната станица за третман на санитарни отпадни води, која се наоѓа на локација Флотација. Одложувањето на милта се врши на полиња за сушење на мил, кој се наоѓаат веднаш до пречистителната станица. Количината на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 1.33 m3.

- Други фракции-пепел од котлара (20 01 99)

Фракциите на пепел се создаваат од горењето на дрво во котлара. Количината на месечно ниво на фракциите пепел изнесува 0.2 t. Овој вид на отпад се складира во котлара.

- Отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци (01 04 07*)

Отпадот од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци е всушност отпадот кој се добива од двата таложници за Zn и Pb. Во базентот се остава да се суши, се собира и товари во камиони и се предава на крајните потрошувачи. Всушност ова се јавуваа како отпад, а поседува какрактеристики на производ, односно концентрати на Zn и Pb.

- Отпадни рударски ламби (16 02 13* отфрлена опрема што содржи опасни компоненти поинакви од оние во 16 02 09 до 16 02 12)

Отпадните рударски ламби, се стари и оштетни ламби кои неможат повеќе да се употребуваат од страна на работнците кои работат во јама. На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни рударски ламби. Истите се чуваат на метални полици во просторот лампара (каде и се врши полнење на батериите на исправните рударски ламби).

- Пластична амбалажа од киселини и база (06 01 01*;06 01 02* и  06 02 03*)

Овој вид на отпад се јавува како резултат од амбалажата од набавените и искористени киселини и бази (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH), кои се употребуваат во лабораторија за хемиски анализи. Овие отпадни пластични амабалажи се користат односно се реупотребуваат во хемиската лабораторија за растворање на киселините и базите кои се погоре набројани.

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*; 06 02 03*; 06 02 02* и    06 01 06*)

Стаклената отпадна амбалажа се јавува од искористените хемикалии (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH, CH3COOH) кои се набавуваат за хемиски анализи во лабораторија. Овој вид на отпад, се реупотребува за растварање на киселините и базите кои се погоре набројани.

- Отпадни метални буриња (06 03 11* и 07 01 04*)

Отпадните метални буриња се генерираат како резултат на набавените помошни материјали кои се употребуваат во реагентното одделение (натриум цијанид, КАХ и КЕХ). Овој вид на отпад се чува во реагентното одделение се до негово предавање на овластени постапувачи со ваков вид на отпад.

- Најлонски вреќи (06 03 11* и 06 03 13*)

Најлонските вреќи се отпад кој се генерира од набавените хемикалии (NaCN, CuSO4, C3H5KOS2 C6H11OS2K) неопходни за потребите на реагентното одделение, односно за процесот на флотирање. Овој вид на отпад се складира на определено место во реагентно одделение.

- Отпад од хартиени кеси на руди и концнетрат (15 01 10*)

Отпадот од хартиени кеси на руди и концентрат се генерираат од хемиска лабораторија, односно во овие кеси се става рудата и концентратите кои на истите им се врши хемиска анализа. Овој вид на отпад се носи во процесот на флотација и истиот се преработува.

- Отпадно масло (хидраулично 13 01 10*; трансмисионо и моторно                  13 02 05*)

Отпадното масло се јавуваа како резултат на одржување на механизација и опрема на локациите Рудник и Флотација. Складирањето на отпадните масла се врши во магацинскиот простор, кој со ограда од жица е поделен на два дела, простор за складирање на масла и масти за подмачкување (кои служат како помошен материјал), и простор за складирање на отпадни масла.

Пред магацинот е изградена бетонска шахта со цел да ги собира евентуалните истекувања.Складирањето на отпадните масти и масла се врши во метални буриња кои се со капацитет од 200 l и пластични резервоари со капацитет од 1000 l.

- Отпад што содржи масло (16 06 08*)

Овој вид на отпад ќе се генерира како резултат на активностите од машинска и електро машинска работилница. Истиот ќе се складира во метални буриња на бетонирано плато кое се наоѓа во непосредна близина на машинска работилница и главниот технички магацин.

- Оловни акумулатори од возила и агрегат (16 06 01*)

Отпадните оловни акумулатори се генерираат од јамската механизација, транспортните средства и агрегат. На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни акумулатори и агрегати. Овој вид на отпад привремено се складираат во помошниот магацин кој се наоѓа во состав на главниот магацин за складирање на резервни делови и помошни материјали.

- Флуоресцентни ламби и друг отпад што содржи жива (20 01 21*)

Овој вид на отпад се јавува како резултат на користење на флуоресцентни ламби за осветлување на административните простории, главниот магацин и други простории. Иститот се собира во метални буриња и привремено се складира во дел од главниот технички магацин.

- Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифирани поинаку) платна за бришење, заштитна облека загадена со опасни супстанци (15 02 02*)

Овој вид на отпад се генерира од активностите кои се одвиваат во машинска и електромашинска работилница. Истите се собираат во метални буриња во објектите на машинска и електромашинска работилница се до нивно предавање на овластен постапувач со ваков вид на отпад.

- Смеси од мазива и масла 19 08 10* (од разделување на масла од вода неспомнати во 19 08 09)

Овој вид на отпад се добива како резултат на поставениот маслофаќач за третман на отпадни води од перење на возила и маслофаќачот кој е поставен во близна на пречистителната станица за зафаќње на атмоссверските води од платото кај машинска работилница. Издовените смеси од масти и масла од погре споментите маслофаќачи се собираат во метални буриња со капацитет од 200 l и истите привремно се складираат во магацинскиот простор за отпадни масти и масла.

- Флотациска јаловина (01 04 07*)

Флотациската јаловина се јавува од погонот флотација, како резултат на технолошкиот процес во обработка на ровната руда и добивање на оловен и цинков концентрат. Флотациската јаловина заедно со отпадните води од погонот флотација по претходно исталожување на суспендираните материи во двата таложника, се транспортра преку пулповод и истите се депонираат на хидројаловиште. Подетален опис е даден во прилог V.3 Начниот на управување со флотациска јаловина (Одложување на отпадот во границите на Инсталацијата (сопствена депонија). На следната слика се прикажани местата за складирање на разните фракции отпад кои се генерираат во Инсталацијата.

VII.6.2   Оценка на влијанието на Отпадот

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово- цинкова руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот „Тораница“, како резултат на работните активности се генерира отпад кои се одложува во границите на Инсталацијата: рудничка јаловина и флотациска јаловина.

Во согласност со член 87 од Законот за минерални суровини, концесионерот кој врши експлоатација на минерални суровини задолжително изработува План за управување со отпадот од минерални суровини.

Во планот за управување со отпад, разработени се деталите за начинот на создавање и управување со рудничката јаловина и флотациската јаловина, како и детали за заштитени водни зони, геологија, хидрогелогија и грижа по затворање на локациите каде се депонира рудничката јаловина и флотациската јаловина.

- Локации за депонирање на рудничка јаловина

Како резултат на активностите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка на хоризонтите се генерира рудничка јаловина. Од претходното работење на Инсталацијата, на локацијата на рудникот на повеќе места е депонирана голема количина на рудничка јаловина, пред влезовите на хоризонтите.

Локацијата за Централно одлагалиште се наоѓа во границите на концесијата за експлоатација.

Подлогата врз која се врши одлагање на јаловина е застапена од делувијални седименти со релативна мала моќност во најгорните делови и со хлоритски шкрилци во длабоките делови. На локацијата се извршени геотехнички истражни работи преку истражни бунари.

Подетални информации за депонијата за рудничка јаловина се дадени во Додаток 2.

- Одложување на флотациска јаловина (отпад) на хидројаловиште

Хидројаловиштето „Тораница“ е од кањонско-акумулативен тип и истото се наоѓа во КО Костур на оддалеченост од околу 4 km низводно од локацијата за флотација во долината на Крива Река, на просторот помеѓу профилот „Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно по вливањето на Тораничка Река во Крива Река. Претставува таложно езеро, наменето за исталожување на цврстата фракција од хидројаловината. Расположено е меѓу ретензиона (возводна) и песочна (низводна) брана. Покрај основната намена-складирање на цврста фракција од хидројаловината, служи и за акумулирање на водата (течна фракција), со што би се овозможило биофотохемиско разложување на хемиските реагенси растворени и/или разредени во неа.

Флотациската јаловина претставува отпад и истата се добива од технолошкиот процес на обработка на ровната олово-цинкова руда во погонот Флотација.

Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална застапеност е прикажана табеларно:

Флотациската јаловина и вишокот на отпадни води од таложникот за Zn, се депонираат (одлагаат) на Хидројаловиште.

Начин на транспортирање и депонирање (одложување) на флотациска јаловина на хидројаловиште

Флотациската јаловина и отпадните технички води од локација флотација до хидројаловиштето се транспортираат по гравитациски пат, преку пулповод кој е изграден од пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки со дијаметар од 315 mm.

Хидројаловината од пулповодот се депонира на песочната брана, каде преку хидроциклонот се врши класирање на цврстата од течната фракција на хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните делови („плажи“) на браните на хидројаловиштето и прелив на хидроциклонот, од кој се образува таложното езеро.

Слика 101 – Шематски прика на транспорт и депонирање на флотациска јаловина

Подетален опис за хидројаловиштето како и начинот на транспортирање и депонирање, на флотациската јаловина е даден во Додаток 2.

# VII.7 Влијание на бучавата

Врз основа на карактеристиките на технолошкиот процес на производство, типот и капацитетот на процесната опрема на рудникот, a согласно со  Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2), Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1), за нивото на бучава на инсталацијата Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка се прикажани измерени вредности во табела бр. 7.1.

Табела бр.7.1

| Извор на емисија Референца /бр | Извор/уред | Опрема Референца/бр | Интензитет на бучава dB на означена оддалеченост | Периоди на емисија (број на часови претпладне /попладне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П 1 | Мер. место бр.1 - Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | процесна опремана | 51,0 | Просечно 24 часа |
| П2 | Мер. место бр.2 - Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | процесна опремана | 46,5 |  |
| П3 | Мер. место бр.3 - Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | процесна опремана | 49,1 |  |
| П4 | Мер. место бр.4 – Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | процесна опремана | 59,2 |  |
| П5 | Мер. место бр.5 - Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | процесна опремана | 53,8 |  |

Табела бр.7.2

Обележи ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето

| Референтни точки: | Национален координатен систем | Нивоа на звучен притисок (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5Н,5Е) | Л(А) eq | Л(А)10 | Л(А)90 |
| Граници на локацијата |  |  |  |  |
| Локација 1: | Мер. место бр.1 - Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | 51,0 | 53,5 | 63,5 |
| Локација 2: | Мер. место бр.2 - Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | 46,5 | 50,6 | 61,5 |
| Локација 3: | Мер. место бр.3 - Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | 49,1 | 53,8 | 68,3 |
| Локација 4: | Мер. место бр.4 – Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | 59,2 | 61,8 | 68,4 |
| Локација 5: | Мер. место бр.5 - Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | 53,8 | 54,5 | 63,8 |
| ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ | нема осетливи локации на инсталацијата, бидејќи се опкружени со земјоделски површини |  |  |  |
| Локација 6: | / | / | / | / |
| Локација 7: | / | / | / | / |
| Локација 8: | / | / | / | / |
| Локација 9: | / | / | / | / |
| Локација 10: | / | / | / | / |

Врз основа на податоците од извршените мерења и анализата за вредностите за ниво на бучава изразени во (dB), како и нивна споредба со нормативните акти (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2), Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1) може да се констатира следното:

- Измерените вредности за интензитет на бучава, што се создава при работа на опремата во рамките на технолошкиот процес се во рамките на дозволеното ниво на бучава како во работната така и во животната средина.

- Процесната опрема на од Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка е во согласност со техничките карактеристики и овозможува нормално извршување на основната дејност на локацијата.

- Според локациската поставеност нивото на бучава која што се генерира од постројката во технолошкиот процес нема штетно влијание врз животната средина.

Оценката на најдената состојба за бучавата  е направена врз основа на  Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2) и Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1).

# VII.8	Влијание на вибрации

Врз основа на локациската поставеност на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка, технологијата на работа и состојбата на процесната опрема, може да се заклучи дека на предметната инсталација не е идентификувано штетно влијание од  емисија на вибрации врз животната средина.

# VII.9   Нејонизирачко зрачење

На предметната локација на инсталација ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка не е идентификувано влијание од нејонизирачко зрачење.

# VIII. ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  ИЛИ ДОКОЛКУ Е МОЖНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ

VIII.1	    Мерки за спречување на загадувањето вклучени во

технолошкиот процес

VIII.1.1   Вовед

Информациите во додаток VIII се презентирани со цел да се дефинираат мерките кои што ќе се превземаат од страна на Операторот Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка, како и светски атрактивни методи за намалување на евидентираните можни загадувања од активностите кои што се изведуваат во рамките на инсталациите на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со одговорните лица за процесите, се прават напори за минимизирање на негативните ефекти врз животната средина од работењето на инсталацииите на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

Врз основа на вредностите за идентификувани емисии т.е позначајни загадувања на животната средина од работењето на инсталацијата констатирани се следните влијанија врз животна средина според медиумот:

- влијанија во вода: отпадна вода од хидројаловиште

- влијанија од бучава од технолошки процес

- влијанија во воздух: емисии од стационарни извори од дробење и мелење,како и емисии од стацинарен извор (котел за загревање

- отпад кој што се создава од работни активности во рудник, работни активности од технолошки процес (флотација, работилница, филтрација), отпад од лабораторија и отпадна јаловина

Раководството следејќи ги светските барања за заштита на животната средина веќе има превземено мерки за намалување на загадувањето на животната средина.

Опремата и машините кои се користат на инсталациите во Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка ги задоволува прописите за безбедност како на луѓето така и на животната средина.

Потребата за исполнување на законските обврски и проектната програма ги дефинираат сите функции на објектите, а во голем дел од нив ја наметнаа функционалната шема, конструктивниот систем, токовите на комуникација околу објектите во динамичниот и стационарниот сообраќај, како бројот на учесници во работните процеси, се со цел за задоволување на безбедносните и технолошко техничките потреби на објектити во и нивната функционална искористеност.

Откога ќе се утврди моменталната состојба во однос на влијанијата врз животната средина од инсталациите на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка, во однос на состојба на емисии, потребно е да се утврдат мерки и активности за да се спречат или намалат влијанијата врз животната средина.

Сите потребни активности или мерки преставуваат одреден трошок, затоа тие мерки и активности треба да се одредат така да бидат достапни и применливи за операторот на инсталацијата и истовремено да бидат во согласност со НДТ (најдобрите достапни техники).

VIII.1.2    Едукација на персоналот

Едукација на персоналот се применува на ниво на целата инсталација независно од одредени хиерархиски нивоа во организацијата.

Целта на овие обуки е  вработениот  да се направи свесен за:

- Значењето на усогласувањето на политиката за животната средина ;

- Аспектите на животната средина и влијанијата поврзани со нивната работа;

- Нивните улоги и одговорности во постигнувањето усогласеност со барањата и потребите за заштита и управување со животната средина;

Одговорен за планирање и реализација на обуки од областа на животната средина е Инженерот за животна средина. За оние прашања за кои што е неопходна обука од надворешни стручни лица истата претходно се планира и се реализира во соработка со овластена институција.

VIII.1.3    Мерки за заштита на водата

При заштита на животната средина, потребно е најголемо внимание да се посвети на намалување на загадувањето на водотеците во кои се испушта водата од јаловиштето.

Во современата светска пракса, обично се врши рециклирање на што е можно поголемо количество вода, со што влезот на свежа вода се сведува на минимум и не поминува повеќе од 5%. Значи најдобро е ако водата циркулира во затворен циклус.

Најефикасно решение би било, освен враќање на водите од таложното езеро да се враќаат и провирните дренажни води.

За таа цел се формира помошна акумулација, во која би се собирале дренажните води, како и вишокот вода од колекторот. Тие води повторно би се враќале во главната акумулација или ако квалитетот задоволува би се враќале директно во процесот на флотација.

Меѓутоа за планинските рудници кои имаат сопствени извори на свежа вода,нелогично и неекономично би било да се врши враќање на водата од флотациските јаловишта на околните објекти овозможува добра природна вентилација. Зелениот појас околу објектот како природен филтер исто така придонесува во намалувањето на наведеното загадување на воздухот затоа потребно е дооплеменување и негово одржување. Но за таа сметка, за заштита на водите потребно е да се применат одредени мерки за заштита, а тоа се:

- во процесот на флотација, токсичните реагенси да се заменат со нетоксични или со помалку токсични реагенси;

- одлежување на водата во акумулационото езеро се цел да се изврши распаѓање на содржаните остатоци од употребуваните флотациски реагенси;

- зачепување на преливниот колектор кога водата не е доволно прочистена;

- изградба на помошно мало езеро за прифаќање на дренажните и преливните води, за случај ако е потребно додатно прочистување.

Кој начин ќе биде избран, дали враќање на водата или нејзино прочистување зависи од голем број на технолошки и економски фактори и тоа треба добро да се анализира. Флотациските хидројаловишта ги загрозуваат и подземните води. Кај планинските јаловишта, за да не дојде до тоа, дното на јаловиштето треба да се обложи со некој непропустлив материјал, како што е глината и сл.

Меѓутоа, при секое надградување на браната доаѓа до истекување на дел од водата низ бочните страни од теренот, се до моментот кога честичките од јаловината извршуваат самозатнување (самохидроизолација).

Решавањето на овој проблем би било во контролирана хидроизолација на бочните страни,односно поставување на пластични фолии за заштита на подземните води.

Високата цена на ваквите работи ги ограничува мерките за заштита на подземните води, но се надеваме дека во иднина ќе надвладее еколошката

свест.

Кај рамничарските терени карактеристична е појавата на бари во околното земјиште и тоа е проблем за многу јаловишта кои се формирани на алувијални терени и на терени со високо ниво на подземни води. Значи провирните води од јаловиштето продираат низ околниот терен и избиваат на површината формирајќи бари и барска вегетација, што допринесува за деградација и смалување на земјиштето.

За да не дојде до формирање на бари прво решение е да јаловиштето се изолира од околниот терен, што е прилично скап зафат за такви терени. Друго решение е да околу јаловиштето се изградат приемни канали. Задачата на овие канали ќе биде прифаќање и одвод на сите подземни води кои избиваат на котата на теренот и одвод на атмосферските води кои се сливаат по косините од браната. Во колку приемните канали не се доволна заштита, тогаш се градат дренажни бунари. Се лоцираат на одредени растојанија, така да формираат бунарска завеса и со својата работа ги соборуваат подземните води и го спречуваат излевањето на водите на површината и формирањето на бари.

Техники за контрола на процесот и мониторирање на емисии

Со цел да се подобри заштитата на животната средина, НДТ значи обезбедување на стабилен производствен процес со:

- Контрола и селекција на влезните материјали (на пример, во погон флотација) во зависност од техниката на работење и техниките кои се користат за намалување на емисии;

- Ефективно мешање на различните влезни материјали и реагенси за да се обезбеди оптимална ефикасност на хемиските реакции и да се намалат емисиите и враќањето/отфрлањето на материјали;

- Мерење на влезните материјали;

- Контрола на количината на влезен материјал, критичните процесни параметри и услови;

- Мониторинг на перформансите на системот за намалување на емисии во воздух, нивноа редовна контрола и одржување;

Намалување на влијанија во води

НДТ за намалување на влијанијата врз водите се однесуваат на следното:

- Повторна употреба на водата. Оваа вода е потребно пред да се врати во процесот/ладење на опремата, да биде подложена на соодветен третман.

Табела 8.1 Отпадни води и начин на третман пред нивна повторна употреба

- Третман на водата која не може повторно да се употреби (или која по примарен третман не е со квалитет кој би допуштил нејзина реупотреба во процесот): Примена на „end-of-pipe“ техники, како што се: хемиски третман, таложење, флотација, филтрација и сл.

Табела 8.2  Начини на третман на емисии во води (ефлуенти)

НДТ применливи на јаловиштата за флотациска и рудничка јаловина

Управување со јаловина

Управувањето со јаловината вклучува примена на НДТ какви што се:

- Минимизирање на волуменот на јаловината, на пример, со правилен избор на методот на ископ;

- Доведување до максимум на можностите за алтернативна употреба на јаловината, на пример, како: агрегат, употреба во реставрација на други рудници, пополнување на јами и сл.;

- Кондиционирање на јаловината со цел да се сведе до најмало можно ниво влијанието врз животната средина (промена на pH на вода и почва), и тоа по пат на додавање на супстанци со пуферни својства.

Управување на јаловиштето во текот на сите фази од постоењето (life cycle management)

Ризикот од хаварии и несреќи при кои може да дојде до емисии и влијанија врз животната средина, може да се намали со соодветна и засилена примена на достапните техники и интервенции кај јаловиштата во текот на сите фази од постоењето, т.е. фаза на проектирање, фаза на изградба, оперативна фаза, како и фаза на затворање и грижа за локацијата по затворањето.

Рудникот „Тораница“ е веќе постоечка Инсталација, така што наведувањето на НДТ кои се применуваат во фазата на проектирањето на рудникот, не е применливо.

Фаза на изградба/подигнување на браната

Во случајот со предметното јаловиште, не постои јасна граница меѓу фазата на изградба и оперативната фаза, бидејќи изградбата продолжува за време на оперативната фаза (на пример, со подигнување на браната на јаловиштето). Затоа, важно е да се:

- Надгледува изградбата (подигнување на браната) од страна на стручно лице-инженер или геотехничар;

- Да се чуваат записите од резултатите од тестирања спроведени за време на изградбата.

Оперативна фаза

Во оперативната фаза од јаловиштето се земаат предвид неколку аспекти кои можат да претставуваат закана по квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето. Тие аспекти се наведени во текстот кој следува подолу.

Стабилност на јаловишната брана

НДТ кои треба да се применат за да се осигура безбедноста на јаловишната брана се:

- Мониторирање на стабилноста на браната на јаловиштето, како што е наведно во следното потпоглавје;

- Изградба на пренасочувачки патишта за вода и флотациска јаловина, кои ќе се користат во случај на оштетувања и дестабилизација на браната на јаловиштето;

- Обезбедување на алтернативно место за одлагање на флотациската јаловина при горенаведениот случај;

- Обезбедување на одводнувачки патишта кои ќе се користат при вонредни состојби, или пловни пумпи доколку нивото на вода во јаловиштето го надмине капацитетот на складирање на истото;

- Мерење на придвижувањата на тлото со длабоко поставени инклометри и мерење на притисокот на подземната вода со помош на пиезометри;

- Обезбедување на соодветен начин на одводнување;

- Водење евиденција за проектирањето и изградбата на браната на јаловиштето,како и за сите промени во проектирањето и изградбата (подигнувањето на браната);

- Подготовка на Упатство за безбедност на јаловишната брана и негово искористување во комбинација со ревизии на безбедноста на браната извршени од страна на независно стручно лице;

- Едукација и соодветна обука на персоналот.

Следење на стабилноста на јаловишната брана и куповите на рудничка

Јаловина

Мониторирањето на стабилноста на јаловишната брана вклучува употреба на инструменти, инспекции (дневни/неделни/месечни) и детални ревизии кои би се спроведувале на поголеми временски интервали (1-20 години).

Фреквенцијата на мониторингот зависи од проценката на последиците кои би настанале во случај на нефункционирање на системот на хидројаловиштето/хаварија.

Мониторинг планот исто така ги вклучува и следните аспекти:

- Опис на причината за мониторинг на посебните параметри;

- Критериуми за проценка кои служат при евалуација на резултатите;

- Назначување на лице кое ќе биде одговорно за мониторингот, собирање на податоци, евалуација и известување;

- Распоред за разгледување на мониторинг планот.

Табеларно се претставени најчестите параметри кои се земаат во предвид при мониторинг на стабилноста на јаловишната брана.

Табела 8.3 Најчести параметри при мониторинг на стабилноста на јаловишна брана

Како параметри за мониторирање на куповите од одложена рудничка јаловина се јавуваат:

- Геометрија на падината на купот;

- Дренажа;

- Притисок на водата во порите.

Контрола на дренажата на киселина од карпите (ДКК)

Како карактеристично влијание врз животната средина во рударството, ДКК може да се контролира со:

- Депонирање на рудничката јаловина на непропусна подлога која задржува атмосферска вода, и натамошно соодветно постапување со таа вода.

Превенција на ерозија со вода

Ерозијата на јаловишната брана која е предизвикана од вода може да се избегне со примена на следните НДТ:

- Препокривање на падината на браната со заштитен слој од чакал, покривка од почва и трева, покривка од геотекстил и трева, или друга синтетичка прекривка;

- Импрегнација на површинскиот слој на јаловиштето со материјал кој одбива вода, како силициумово соединение, цемент, битумен или бентонит.

Спречување на емисии од прашина

Сувиот дел од јаловиштето е значаен извор на прашина. Оваа прашина може да се сузбие со примена на следните НДТ:

- Ветронамалувачки бариери, прскање на површините со вода (на плажите од јаловиштето), или нанесување на сврзувачка материја (да ги сврзе честиците од јаловината) каква што е битуменската емулзија.

- Посадување на автохтона вегетација. На овој начин може да се интегрираат активностите за рехабилитација на јаловиштето во оперативната фаза, при што трошоците за реставрација се распоредени на подолг период, и истите можат да се исплатат од приходите за време на оперативната фаза.

Воден биланс и План за управување со води

Со одредување на водниот биланс ќе се обезбедат следните податоци:

- Капацитет на испуштање на таложното езеро;

- Капацитет на складирање на вода;

- Потребниот капацитет за третман на вода;

- Дали во таложното езеро има доволна количина на вода, како и со соодветен квалитет, која може да се употреби во рудничките активности;

- Како треба да се справиме со вишокот на вода;

- Количина на вода која не поминува низ системот за третман (таложници и сл.) и која протекува директно во реципиент или во подземни води.

Слика 102 - Шематски приказ на водниот циклус кај јаловиште за хидројаловина

Пресметката на водниот биланс треба да  ги вклучи сите компоненти и процеси од геохемискиот циклус на водата:

- Воден талог (количина на дождови);

- Површинска атмосферска вода;

- Внес на вода која потекнува од флотација;

- Повторна употреба на вода од флотација;

- Испарување;

- Испуштање во реципиент;

- Протекување под и низ јаловишната брана.

Врз основа на водниот биланс може да се процени протокот на вода од таложното езеро/јаловишната брана во подземните води. Меѓутоа, постои извесна несигурност поврзана со добиениот број од пресметките, бидејќи неколку параметри не можат да се измерат и затоа треба приближно да се проценат.

Доколку слободната вода во таложното езеро не се испушта директно во природните водотеци, тогаш таа ќе мора да се врати во постројката за флотација (да рециркулира), или, во региони со сува и жешка клима, да испари. Водата може да се складира и во таложник за избистрување кој се наоѓа низводно од таложното езеро, и, во одредени случаи, треба да подлежи на третман пред да се испушти во природен водотек.

Управување на протекувањата

Предуслов за подготовка на Систем за управување со протекувањата е темелното познавање на хидрогеолошките карактеристики на локацијата. Хидрогеолошките карактеристики се истражуваат и следат со помош на пиезометри и нивно редовно мониторирање. Со помош на пиезометрите се следи правецот на проток, хидрауличните градиенти и карактеристиките на водоносните слоеви.

Врз основа на податоците од пиезометрите, можат да се донесат одлуки во врска со преземање на соодветни мерки за управување со протекувањата. НДТ кои се употребуваат при управувањето на протекувањата зависат од типот на протекување, односно дали протекувањето се одвива низ јаловишната брана, или, пак, протекувањето се одвива под браната (односно, има протекување од таложното езеро во почвата, односно подлогата):

- Протекувањата низ јаловишната брана се собираат во резервоари каде се мониторираат протокот и квалитетот на протечена вода. Ваков резервоар обично ги собира и протекувањата насочени кон почвата (подлогата);

- Доколку се утврди дека квалитетот на водата која протекува не е со задоволителен квалитет, тогаш треба да се пристапи кон мониторирање на квалитетот на подземните води од подрачјето околу јаловиштето, а може да биде потребно и испумпување и третирање на загадените подземни води.

- Протекувањето во подлогата се избегнува со лоцирање на јаловиштето на поволна локација, односно на место каде подземната вода избива и се влева во таложното езеро и не излегува од истото, или, пак, на место каде подлогата е претставена со непропусна хидраулична бариера;

- Доколку местото каде се наоѓа таложното езеро не е обезбедено со природна непропусна бариера, тогаш дното на езерото може да се направи водонепропусно со поставување на слој од глина или друг непропусен материјал. Пред поставувањето на глината, хумусниот слој од почвата мора да се отстрани.

- Постојат и вештачки постелки („лајнери“, liners) кои се користат за спречување на протекувања, на пример, геомембрана.

НДТ кои се однесуваат на контрола на протекувањето од таложното езеро:

- Препреки за протекување (резервоари, ровови, и сл.);

- Системи за враќање на протекувањата (резервоари и попивателни бунари) во кои протечената вода се третира, по што пречистена се испушта во животната средина.

НДТ за намалување на емисии во води

Емисиите во води можат да се намалат со:

- Реупотреба на водата од таложното езеро - Со ова ќе се постигне заштеда на природните извори на вода и водотеци. Меѓутоа, во одредени случаиреупотребата не е можна, бидејќи реагенсите од отпадната вода може да го попречат процесот на обработка на минералите;

- Третман на растворените метали - Ситно измелената јаловина има силна способност за адсорпција, што може да се искористи за прочистување на води кои содржат растворени метали. Според ова, ако јаловината се измеша со вода која содржи голема концентрација на метали (јамска вода, процедна вода од рудничка јаловина), растворените метали ќе се адсорбираат на површината од минералните честички од јаловината. Металите ќе останат адсорбирани за минералот се додека се одржува одредена pH (на пример, за цинк оваа pH вредност изнесува >7). За да се осигура контактот меѓу металот и минералот, јамската вода се додава кон јаловината пред нејзиното испуштање во флотациското јаловиште. Со примената на оваа НДТ, ќе изостане потребата од третман на мил;

- Отстранување на суспендирани материи и растворени компоненти - Ова се постигнува со таложници или постројки за третман на вода. Процесите со кои се постигнува отстранување се таложење на растворените материи (главно метали) и одделување на талогот и честиците. При таложењето се користи сулфид, варовник, или комбинација од двете материи. За одделување на талогот и суспендираните материи се користи седиментација која се постигнува со помош на гравитацијата, или на друг начин. Ова може да се одвива во таложници или згуснувачи;

- Третман на закиселени води - Активниот третман на закиселени води вклучува неутрализација со алкални материи, на пример, калциум карбонат-варовник. Пасивниот третман се одвива во систем за третирање во кој се користат природни материи и биолошки процеси кои го помагаат третманот на исцедокот од киселите карпи, и за кои е потребно мало одржување;

- Третман на алкални води - Алкалните води се неутрализираат со сулфурна киселина или јаглероден диоксид

Пренасочување на атмосферски води

Доколку се слеат во таложното езеро и јаловиштето, атмосферските води можат да предизвикаат низа на влијанија врз животната средина. За да не дојде до оваа појава, се препорачува примена на следните НДТ за пренасочување на атмосферските води:

- Ископување на канали над и околу јаловиштето-дренажни системи;

- Поставување на пропусти под јаловишната брана;

- Ископување на тунели по страните на јаловишната брана.

Атмосферските води претставуваат проблем и за местата каде се одлага рудничката јаловина. За намалување на влијанијата врз животната средина кои потекнуваат од дејството на оваа вода врз купиштата на рудничка јаловина, треба да се примени следната НДТ:

- Изградба на канали за пренасочување на атмосферската вода околу купиштата на рудничка јаловина, како и во нивната основа.

Управување со слободната вода

Доколку браната е водопропустлива, тогаш слободната вода од таложното езеро обично се чува подалеку од сртот на браната, со цел да се одржи низок градиент и да се спречи нарушување на стабилноста на браната.

За управување со слободната вода се препорачува примена на следнaтa НДТ:

- Испуштање на слободната вода преку преливник изграден во природното тло.

Техники за складирање течно гориво

Во Инсталацијата се складира течно гориво во подземни непропусни резервоари, кои имаат изводи за вентилација. За складирање на течни горива на локацијата, се препорачува примена на следните НДТ:

- Складирање во резервоари кои се вентилираат, и кои се обезбедени со танквани за зафаќање на евентуални истекувања;

- Редовна проверка на резервоарот со цел да се осигура отсуството на истекувања и оштетување;

- Доколку постои голем ризик од загадување на подземните води, тогаш треба да се осигура непропусноста и отпорноста на резервоарот каде се складира горивото, како и соодветната танквана (сад за прифаќање на евентуално истекување).

Намалување на емисии од бучава

Се препорачува примена на следните НДТ за намалување на нивоата на генерирана бучава:

- Употреба на линиски непрекинати работни системи (транспортни ленти, цевководи и сл.);

- Да се покријат линиските работни системи во подрачјата каде има сензитивни рецептори на бучава.

Намалување на употребата на реагенси

Реагенсите кои се користат во процесот на флотација, генерално, се штетни за животната средина и здравјето на луѓето. Намалувањето на употребата на реагенси е НДТ која покрај тоа што е поволна за животната средина, носи и економски придобивки.

Најчесто рудата која пристигнува во погонот за флотација постојано се мониторира во однос на нејзиниот хемиски состав (концентрација на посакуваниот минерал во рудата), што придонесува за прилагодување на количеството на додадени реагенси. Општо земено, треба да се одбираат хемикалии кои се биоразградливи (секако, онолку колку што е тоа технички и економски изводливо).

Најчесто реагенсите не можат да се рециклираат бидејќи се цврсто сврзани за површината на честиците од јаловината.

За оптимизација на количеството на реагенси можни се неколку начини:

- Компјутерска контрола на количеството на употребени реагенси. Овој начин има многу предности, како високо ниво на контрола на процесот што придонесува за оптимизација во користењето на реагенси, и лесно прилагодување на компјутерите за потребите на процесот. Меѓутоа, негативните страни се согледуваат во тоа што овој начин е скап за воспоставување, како и во тоа што тој побарува висока компјутерска писменост од страна на операторите;

- Намалување на употребата на цијаниди:

- Да се примени циклична употреба (повторна употреба) на цијанидот наместо тој да се испушта во хидројаловиштето. Ова може да се постигне со промивање на јаловината (онаму каде е применливо);

- Примена на мониторинг на концентрацијата на цијанид кој се користи во процесот, како и во јаловината, со цел да се одржи минимално ниво на додавање на цијанид;

- Подобрување на аерацијата и/или додавање на кислород или други оксиданси за да се постигне најголем степен на разградување;

- Примена на предаерација на рудата во кашеста состојба (на пример, со користење на водороден пероксид) пред да започне цијанидацијата, за да се оксидираат компонентите кои го сврзуваат цијанидот. На овој начин тие може да се згуснат и да се отстранат од процесот;

- Доколку е можно, примена на сепарација со помош на гравитацијата и отстранување на концентратот кој потекнува од овој процес. Денес, овој метод се употребува за честици со големина до 30 μm.

Енергетска ефикасност

Инсталацијата треба да применува мерки за енергетска ефикасност во рамките на целата Инсталација.

VIII.1.4    Мерки за заштита на воздухот

НДТ за намалување на емисии во воздух

Емисиите во воздух кои се среќаваат на Инсталацијата, можат да бидат дифузни и насочени (испусти од системи за намалување на влијанија врз амбиентниот воздух). Во овој дел се разгледувани соодветните НДТ за намалување на емисиите во воздух кои потекнуваат од наведените типови на емисии.

Дифузните емисии потекнуваат од објектите/местата за складирање на материјали, од утовар и истовар на материјал, складишта на отворено за материјали кои генерираат прашина (вклучително и рудничка јаловина и сув дел, односно плажа од хидројаловиштето), процесите на флотација каде се користат реагенси и сл. Ваквите емисии можат да бидат од прашина, испарливи органски соединенија, но и од мирис.

Според местоположбата, дифузните емисии се претставени како точкасти, линеарни, површински или емисии кои потекнуваат од голема количина на складиран материјал.

Кога емисиите излегуваат од затворен простор (објект), по пат на природна вентилација, тогаш се смета дека тие придонесуваат во дифузните емисии, но доколку тие се спроведуваат со систем за вентилација, тогаш станува збор за насочена емисија.

Намалување на влијанија од дифузни емисии

За намалување на дифузните емисии, се препорачува придржување до следните НДТ:

- Насочување/собирање на дифузните емисии близу до изворот на емисии и нивен третман;

- Подготовка и имплементација на Акционен план за дифузни емисии на прашина, како дел од СУЖС, кој вклучува:

- Идентификација на најзначајните извори на дифузна прашина;

- Одредување и спроведување на соодветни активности и техники за спречување или намалување на емисиите во текот на определен временски период;

- Да се избегнува складирање на отворено на материјал кој создава прашина;

- Транспортните појаси и ленти за материјали во објектите и надвор од нив треба да се затворени;

- Складирање на рудата и концентратите во затворени простори, односно силоси;

- Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина; Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) за спречување на прашина при ветровито време;

Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина;

- Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) за спречување на прашина при ветровито време;

- Да се минимизира висината при која се истовара материјалот (на пример, кај примарната дробилка во погон дробење);

- Да се прилагоди брзината на отворените транспортни ленти <3,5 m/s (на пример кај транспортните ленти во погон дробење);

- Истоварањето на рудата, која треба да се дроби и флотира, треба да биде во затворена просторија;

- Одржување/организирање што помали рути на транспорт на материјали;

- Миење на гумите и шасијата од возилата кои се движат во рамките на границите на Инсталацијата.

На локацијата-Флотација, истоварањето на рудата, која доаѓа од главниот извозен поткоп, се врши во затворена просторија (главен приемен бункер). Отткука рудата се дроби во систем од дробилки и транспортни ленти и се просејува. Во оваа просторија има отпрашувачи од типот на влажни скрубери.

Издробената и просеана руда, преку затворена голема транспортна лента се пренесува до силосите за привремено складирање, од каде потребната количина издробена руда се зема и продолжува во погонот мелење и флотација.

Техники за намалување на емисии во воздух

За намалување на емисии од прашина во воздухот, се применуваат различни системи за намалување на емисиите, кои се наведуваат во листата на НДТ и тоа:

- Влажни скрубери -  Прашината во скруберот се отстранува со тоа што се меша со вода, а покрупните честици се одделуваат со употреба на центрифугална сила. Прашината се собира на дното од скруберот. Заедно со прашината се собираат и прилепени неоргански соединенија како SO2, NH3, NH4Cl, VOCs и тешки метали.

- Скруберот може да се монтира на тој начин така што избистрената вода може повторно да се употреби во следниот циклус на употреба;

- Циклони -  Се користат за механичко отстранување на честици со примена на центрифугалната сила, најчесто во сад со конусна форма;

- Вреќасти филтри - Тие ги собираат цврстите честици на тој начин што гасот поминува низ ткаенина низ која повеќето од честиците не можат да поминат. Важно е да се напомене дека е потребно прашината акумулирана на филтерот да се отстранува на одреден временски интервал.

Процеси при кои се создава значително количество на прашина во Инсталацијата се погоните за дробење и сеење. Тие се опремени со отпрашувачи-влажни скрубери, и истите се вентилираат преку систем за вентилација, кој има свои испусти. Одделението за подготовка на реагенси (вар, КАКС, КЕКС, натриум цијанид) е опремено со систем за вентилација.

VIII.1.5    Заштита на земјиштето

Земјиштата кои настануваат од депонираниот флотациски отпад се нарекуваат флотисоли. Флотисолите поради високата содржина на штетни компоненти и начин на депонирање, претставуваат широк спектар на потенцијални проблеми за поблиската и подалечната средина.

Исто така, немаат никаков биотички потенцијал, така што можностите за нивно природно ревитализирање се многу мали. Доколку постојат услови добро би било да дел од флотациската јаловина има одредена намена како градежен материјал или материјал за заполнување на празни откопи. Со тоа ќе се намали површината на земјиште кое е потребно за формирање на депонијата, а со тоа ќе се намали и штетното влијание на депонијата врз животната средина.

За да не дојде до загадување на околното земјиште потребно е да се применат мерките за заштита на водите и мерките за заштита на воздухот, бидејќи главното загадување на тоа земјиште е преку водите и воздухот. Исто така, треба да се преземат сите потребни мерки со цел спречување на излевање на флотациската јаловина (хаварии), преку кои доаѓа до контаминација на околното земјиште.

Со цел да се постигне подобар квалитет на земјиштето кое настанало од флотациската јаловина, т.е. да се намали неговото штетно влијание, а истовремено да стане погодно за повторно користење, неопходно е примена на специјални мерки и постапки. Во рударската пракса овие мерки со заедничко име се нарекуваат рекултивација на земјиштето. Значи, самиот поим рекултивација, означува збир од мерки за рехабилитација на продуктивноста на девастираното земјиште, како и подобрување на условите на околната средина. Притоа, постои техничка и биолошка рекултивација. Пред да се започне со рекултивација на јаловиштето, најпрво треба да флотациското јаловиште се ослободи од водата во него.  Значи, со одредени постапки се врши сушење на јаловиштето.

Техничката рекултивација претходи на биолошката и во неа се вклучени мерките за припрема на земјишната површина (флотисолот), отстранување и изолирање на штетните материи како и обновата на плодниот слој. Техничката  рекултивација опфаќа:

- израмнување и терасирање на косините на јаловиштето;

- ликвидација на последиците од слегање на јаловиштето;

- противерозиони мерки;

- нанесување на плоден земјен слој;

- комплекс на мелиоративни мерки, со цел за подобрување на хемиските и физичките својства на површинскиот слој;

- градба на хидротехнички и мелиоративни објекти, патишта и останати

инжинерски комуникации.

Биолошката рекултивација е продолжување на техничката и претставува надградба во смисол на агробиолошко оспособување на девастираното земјиште.

Основни фактори на успешноста на биолошката рекултивација се:

- конфигурацијата и положбата на јаловиштето;

- карактеристики на одложениот материјал;

- начинот на користење на околните површини и целите на превземените мерки;

- условите за развој на растенијата;

- климатските карактеристики на подрачјето;

- успешноста на техничките мерки на рекултивација.

За да имаме добра рекултивација, обично е потребно да се нанесат три слоја:

- изолационен слој - глина;

- дренажен слој - чакал;

- хумусен (плоден) слој.

Бројот на слоевите, како и материјалот од кој се составени може да биде различен и зависи од повеќе фактори. За поточно и поефикасно дефинирање

неопходно е подетален пристап и поголем број различни анализи. Исто така, потребно е да на косините се изврши терасирање. Терасирањето се изведува со специјален трактор - терасер. Растојанието помеѓу терасите зависи од наклонот на косините и обично се зема: за наклон од 10° - 3 м, за наклон од 15° - 4 м и понатаму за секој 5° се додава по еден метар.  На терасите им се дава обратен пад од косината, како би се спречила ерозијата со атмосферските води.

По терасирањето се врши покривање на терасите со претходно споменатите слоеви и се пристапува на нивна ревегетација. При ревегатацијата мора да се води сметка за видот на растенијата, за да не дојде до несакани последици, како на пример ослабување на стабилноста на косината.

Со процесот на рекултивација ќе се поврати заробеното земјиште, ќе се заштити околното земјиште од аерозагадување и секако ќе се добие еден простор кој ќе ја разубави природната панорама.

Намената на рекултивираното земјиште во иднина може да биде: за земјоделско производство (земјоделски култури, овоштарство, лозарство и сл.), за шумарство, спорт и рекреација, изградба на сообраќајници, населби, стопански објекти и други намени доколку геомеханичките услови тоа го дозволуваат.

Посебен проблем за рекултивација на флотациските јаловишта се финансиските средства, а посебно во неразвиените земји. Многу рударски компании пред затворање, работат на работ на рентабилитет, па со оглед на тоа, често пати рекултивацијата не можат да ја обават самостојно. Па поради тоа, за да не се изгуби тоа земјиште и да не продолжи негативното влијание врз животната средина би требало во процесот на рекултивација да се вклучат и некои државни и еколошки организации.

VIII.1.6     Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот

Влијание на флотациските хидројаловишта врз животната средина во случај на хаварија

Излевање на флотациска јаловина надвор од границите на флотациското јаловиште е сериозна опасност за животната средина и тоа посебно кога излевањето е со големи размери. До тоа може да дојде при рушење на браната или при попуштање на некој од придружните објекти. Можно е и излевање на флотациска јаловина при дефект (пукање) на флотацискиот пулповод, но тоа би било во мали размери, бидејќи работниците кои работат на јаловиштето благовремено би интервенирале, што не е случај кога доаѓа до рушење нa браната или попуштање на некој од придружните објекти, кога излевањето трае и по неколку денови без можност за интервенција.

Потенцијална опасност од рушење на браната со што би дошло до сериозни нарушувања на екосферата, а би резултирало, а би резултирало и со можни човечки жртви и голема материјална штета е посебен проблем на кој што е потребно да се посвети големо внимание.

Во современата светска пракса податоците покажуваат дека рушењето на браната настанува под влијание на различни фактори, при што како најдоминантни се:

- нестабилност на косините;

- преголема количина на дренажни води;

- земјотреси;

- поплави;

- ерозија на околното земјиште и други влијанија

Голема е опасноста и при излевање на флотациска јаловина преку некој од

објектите како што се: преливни колектори, опточни колектори, заштитни колектори и други објекти. Фактори кои влијаат на попуштање на овие објекти се:

- лошо изведени фундаменти;

- лоша проценка за продолжување на векот на објектите;

- ненавремено преземени мерки за санација на некој од објектите и др. влијанија

Значи, при несакани хаварии големи количини на флотациска јаловина со водата како транспортер се разнесува на големи далечини, понекогаш и на неколку десетици километри. Најчесто тоа се подрачја околу речните корита, додека понекогаш флотациската јаловина стигнува и до некои езера. На тој начин доаѓа до нарушување на природната рамнотежа во тие подрачја наталожувајќи се со флотациска јаловина. Штетните материи од флотациската јаловина навлегуваат и во земјиштето врз кое е наталожена јаловината и можат да ги загрозат и подземните води.

При рударските активности врз површинските води се врши промена на нивниот природен режим, односно зголемување или намалување на протокот на вода, промена на правецот на струјните патеки и промена на квалитетот на водите, односно физичко и хемиско загадување на водотеците.

Мерки за обезбедување на стабилност на јаловиштата

За да флотациското јаловиште биде сигурно и стабилно и со своето постоење не ја загрозува поблиската и подалечната околина потребно е да:

- при изградба на јаловиштето, динамиката да биде таква што растот на браната

- ќе биде побрз од растот на тињата внатре во јаловиштето;

- правилно да се димензионира и при експлоатацијата да се почитува

- геометријата на јаловиштето;

- изградбата на браната да се врше со проектираниот предвиден материјал;

- нивото на избистрена вода во таложното езеро да се одржува на проектираниот минимум;

- да се обезбеди благовремена евакуација на инфилтрационите води;

- должината на плажата (растојанието од браната до водата од таложното езеро) треба да биде што поголема;

- да се обезбеди постојана и стручна контрола во текот на изградбата на јаловиштето.

Пресметката на односот на зафатнината на насипот и акумулациониот простор мора да се изврши во текот на проектирање за секоја етажа посебно и при изградба треба да се почитува.

При утврдување на количината на материјал кој е потребен за изградба на браната, треба да се земат повеќе фактори во предвид, како би се правилно одредила таа количина. Фактори кои негативно влијаат, односно кои допринесуваат за намалена количина на материјал за изградба на браната се:

- неможност за континуирана работа на хидроциклоните, поради застој при преместување на хидроциклонот, замена на дизни, продолжување на цевководод и сл;

- застој поради климатски и временски услови;

- застој поради субјективна слабост на работниците на јаловиштето.

Од дефинитивно утврдената количина на јаловина за изградба на браната се усвојува методата по која ќе се гради браната (низводна, возводна, централна или комбинирана). Висината на етажата зависи од количината на расположливиот материјалот и се движи од 2 - 5 м.

За да флотациското јаловиштето функционира нормално потребно е да се овозможи доволна површина за таложење на најфините честички и избистрување на водата. Висината на целокупната брана зависи од носивоста на теренот врз кој се формира јаловиштето.

Значи геомеханичките карактеристики на теренот условуваат одредена носивост, па висината на браната треба да биде помала од висината која подлогата ја дозволува. Геометриските елементи на насипот треба да се во проектираните и дозволени граници. Ширината на круната зависи од тоа дали по неа ќе се врши сообраќај и се движи од 4 - 6 м,а минимално дозволената ширина е 3 м.

Надворешната косина на насипот исто така е доста значајна за стабилноста на јаловиштето и не треба да се дозволат поголеми косини од дозволените. Кај јаловиштата кај кои е потребна голема количина на вода за потребите на технолошкиот процес, се градат брани со повеќестепена сигурност, односно се градат со помала надворешна косина, се градат од покрупен материјал и сл. Покрупниот материјал е потребен и за да низ него поминуваат провирните води, кои пак се прифаќаат од изградениот дренажен систем.Висинската разлика (ретензиона висина) помеѓу нивото на вода во акумулационото езеро и круната од браната треба да биде два и пол пати поголема од таласот на водата кој би го направил најсилниот можен ветар за тоа подрачје, а минимално дозволената разлика е 1 м. Освен што треба разработените параметри да се почитуваат, за да јаловиштето како целина биде стабилно треба и придружнитеобјекти (преливни колектори, опточни колектори, заштитни колектори и сл.) да бидат изградени според сите пропишани норми.

Превентивно делување при хаварија на јаловиште

Анализа на стабилност на теренот околу јаловиштето

Од геодетските снимања се добиваат податоци за можни изместувања на околниот терен. Посебно кај ридскиот тип на јаловишта можни се свлекувања на околното земјиште и на тој начин може да се загрозицелокупното јаловиште (брана и акумулационен простор). До тоа може да дојде после силни поројни дождови, ако околниот терен не е пошумен, при што доаѓа до распукување и растресување на земјиштето и потоа негово свлекување. Посебно е опасно ако дојде до свлекување на големи количини земјиште кое може да предизвика оштетување на браната и со тоа да дојде до излевање на јаловината во пошироката околина.

Значи во текот на експлоатацијата на флотациските хидројаловишта треба да се следи и стабилноста на околниот терен. Во случај да се констатираат можни опасности треба да се преземат одредени мерки со цел спречување на клизишта. Тоа се постигнува со пошумување на теренот, изработка на потпорни брани и сл.

За фазата на затворање и грижа по затворањето на јаловиштето, се препорачуваат следните НДТ:

•	Да се подготват Планови за затворање и грижа по затворањето уште за време на планирањето за започнување со работа, кои ќе вклучуваат проценки за трошоци, како последователно ажурирање на овие планови. Меѓутоа, условите за рехабилитација се развиваат во текот на работниот век на Инсталацијата и за прв пат можат да се разгледуваат во детали во фазата на затворање на јаловиштето;

•	Да се примени безбедносен фактор од најмалку 1.3 за браната и куповите на рудничка јаловина по нивното затворање, иако постојат поделени ставови во однос на затворањето кое вклучува потопување на локацијата во вода. Рехабилитацијата на подрачјето е подетално разработена во соодветното поглавје.

VIII.1.7     Мерки за намалување и решавање на последици од можните еколошки несреќи

Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка има изработен и одобрен Елаборат  за заштита од пожари, експлозии и опасни материи со кој предвидени мерки и активности за: заштита на вработените и имотот, забелешки и обврски на корисниците на уредите и опремата, детална анализа на опасностите од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектот, вградениот материјал и применетите конструкции, избор на мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектите и технолочките процеси.

Врз основа на планските документи е организирана заштитата и спасувањето на вработените, безбедноста и заштитата на работните процеси, опремата и механизацијата на објектите и спречувањето на потенцијалните хаварии и несреќи.

Ублажување на влијанијата од инцидентни состојби

Ублажувањето на влијанијата од инцидентни состојби е подетално разработено во соодветното поглавје XII – Опис на други планирани и превентивни мерки, спречување на несреќи и итно реагирање.

НДТ кои се однесуваат на ублажување на ефектите од инцидентни состојби се следни:

- Подготовка на План за вонредни состојби;

- Евалуација и следење на инцидентите;

- Мониторирање на пулповодот и стабилноста на јаловишната брана.

VIII.1.8     Мерки за безбедност и здравје при работа

Мерките за сигурност, безбедност и здравје при работа се дел од сите работни процеси на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип.

Мерките кои што се превземаат се следни:

- Редовни периодични испитувања на средствата за работа

- Редовни периодични испитувања на електричната инсталација

- Редовни и периодични прегледи и одржување во исправна состојба на уредите и апаратите за гаснење на пожар

- Изработка на Проценка на ризик на работни места

- Обучени вработени за безбедно работење на инсталацијата

VIII.1.9     Мерки за Превенција од пожар

Најчести причинители на пожари во идустриските објекти се: неисправни и оштетени оџаци, застарена и дотраена електрична инсталација, неисправни и дотраени грејни тела, неправилно складирање на лесно запаливи материјали и експлозивни материјали, непочитување на мерките за заштита од пожар.

Како можни мерки за заштита од пожари се: вградување на електрични инсталации, уреди и средства за работа отпорни на опожарување, намалување на пожарната оптовареност на објектите, изградба на хидрантска мрежа, вградување на автоматски детектори за пожар, стабилни системи за гасење на пожар, поставување на доволен број на преносни апарати за гасење на пожар.

. Со цел спречување на настанување и ширење на пожар превземени се следните превентивни мерки:

- Обука за противпожарна заштита

- Пристапните патишта се слободни и проодни за пристап на противпожарни возила

- Електроинсталацијата и опремата задоволува во поглед на спречување на избивање и ширење на пожари.

# VIII.2   Актуелни светски техники за спречување на емисиите  на загадувачките материи

Со цел да се обезбеди употреба на почисти технологии, минимизирање на отпадот и супституција на суровините, Европската Комисија ги дефинира Најдобрите Достапни Техники (БАТ) за групата "Управување со згура и јаловина во рудничките активности" (Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities MTWR).

Најзначајната тема во овој Додаток се однесува на процесите на обработка на минералите, нивните остатоци и управувањето со отпадните камења на рудата кои што имаат потенцијал за силно негативно влијание врз животната средина или пак кои што може да се сметаат како примери за “добра пракса”. Намерата во овој Додаток е да се поткрене свесноста за употребување на сите постоечки најдобри активности во врска на овој сектор.

Клучни еколошки прашања

Соодветното дефинирање на карактеристиките на материјалите всушност претставува основа за успешно добивање на остатоците, и управување со

отпадниот камен. Управувањето со остатоците и отпадниот камен претставува еден дел од целокупната операција во рударството, која што исто така природно ја вклучува самата операција на екстракција и фазата на обработка на рудата. Не само што овие преостанати делови на операцијата имаат влијание врз процедурата на управување со остатоците и отпадниот камен, во реалност методите кои што се применуваат во рударството и обработката на рудата всушност го детерминираат управувањето, а не обратно.

Местата каде што се спроведува управувањето со остатоците и отпадниот камен се трансформираат така да поминуваат низ повеќе фази, од фазата на дизајнирање на самото место до фазата која што предвидува последователна грижа за местото по спроведениот процес. Кај овие постројки од есенцијално значење е менаџмент процедурата, и ова значење може да се толкува на тој начин кој што има најголема смисла за сите фази на тој циклус.

Друго значајно прашање кое што треба да се разгледа е адаптацијата на циклусот во однос на промените во реалноста. Примерот опишан овде е всушност пример кој опишува 10 години стар операционен циклус каде сулфурната содржина на отпадниот камен кој излегува од рудникот може да се покачи до тоа ниво така да би предизвикала киселинско капење (дренажа) од камените остатоци. За да се избегне ситуација каде што ваквата дренажа би претставувала проблем кога би се јавила континуирано во подолг временски период, при функционирањето на циклусот треба да се води грижа така што ќе се овозможи мешање на отпадниот камен со преостанатиот отпаден камен кој што содржи пуфер - минерали или преку одделно најадекватно испуштање на материјалите каде што има потенцијал за појава на киселинска дренажа. Во дадениот пример, како најсоодветно може да се наведе дека е изложување на било какви наоди кои што се добиваат за време на функционирањето на процесот, за да може да се помине многу понатаму во наредната фаза по циклусот и да се дејствува соодветно за да се достигнат најдобрите целокупни и долготрајни еколошки и економски придобивки.

Во рударската индустрија се постигнала поголема совесност во последните неколку години. Иако историските операции кои што имаат големо влијание врз животната средина не можат да се сметаат како претставници  напреовладувачкиот начин на модерно управување со отпадниот камен и остатоците.

Би се постигнал значаен напредок во рамките на легислативата, која ги одобрува барањата и контролата. Во реалноста, целокупниот циклус нафункционирање на рудникот континуирано треба да се земе во предвид  така што затварањето на рудникот се планира и при тоа се обезбедуваат средства на еколошки прифатлив начин, дури и пред рудникот да се отвори за работа.

Местоположба

Рударството претставува уникатен сектор кој примарно геолошки ја детерминира локацијата на рудникот. Оваа определба претставува главна разлика во споредба со другите индустриски гранки.

Локацијата на самиот екстракционен процес е преддетерминирана на начинот кој што е претходно  опишан. Обработката на минералите се зема блиску до самото место каде што се наоѓа рудникот, а ваквата местоположба се должи на нискиот степен на присутна руда, и резултира во заклучок кој вели дека вредноста на рудата не може да ги покрие транспортните трошоци.

Погоре споменатите факти во сите случаи не е вистинити односно не важат за сите случаи на преработка на рудата, а треба да се напомене и дека во некои случаи рудата се преработува многу илјадници километри надвор од рудникот. Како например, процесот на обработка на бокситот во алуминиум има потреба од големо количество на енергија и трошоците на транспорт на рудата кои што можат да се покријат со пониски енергетски трошоци за нивно оботување кои што можат се извршат на повеќе различни локации (во повеќето случаи, иако некои руди пред нивното рафинирање можат сеуште да се извадат од самото место).

При процесот на управување на остатоците и отпадниот камен, степените на слобода во врска со самата локација, генерално повторно се зголемуваат, но при процесот на обработка на рудата во главно се препорачува дека треба да се ограничат или да се редуцираат транспортните трошоци. Кај повеќето случаи остатоците се пумпаат или се транспортираат многу километри до соодветното место за одложување.

Во оние случаи каде што се селектираат остатоците и/или се менаџира со локацијата каде што се наоѓа отпадниот камен, треба да се земат многу други фактори, како што се:

- се дава предност на оној начин каде што се употребуваат постоечките географски формации (како например, јамите кои што веќе постојат на таа локација)

- треба да се почитуваат хидрогеолошките карактеристики на обиколната средина (подземната и површинската вода)

- адаптацијата на постројката кон околната средина (како например, контрола на прашината, бучавата и миризбата во случај каде што има константна популација)

- метрологија (например, податоци за распределбата на врнежите)

- геотехничка и геолошка позадина (например, основните услови, податоци за постоење на било каков сеизмичен ризик)

- природната средина и културите кои што растат во оваа средина

- односот помеѓу производствените постројки за остатоци и работните обврски кои што се одвиваат под земја

- топографија на долготрајната конструкција

- приближно дефинирање на растојанието од површинските води

- приближно дефинирање на трошоците (солена вода)

- тековното искористување на земјиштето

- локалните заедници

- биолошката разновидност

Отпадните испусти во подземните води може да се каже дека често се вршат заради оние остатоци кои што се карактеризираат со потенцијал за киселинска дренажа, така што тука се инволвираат различни групи на прашања како што е безбедното снабдување на процесот со површинска вода, природниот или формираниот базен, употребата на областа по процесот на одложување на остатоците, и.т.н.

Приближното дефинирање на растојанието од површинската вода често претставува комплексно прашање. Од една страна, ако се бара испустот до површинската вода тогаш попогодно е да во близина постои течение на река. Од друга страна, потребно е да се процени оној случај каде што површинската вода ќе биде идеален транспортен медиум за остатоците при случајното испуштање на отпадниот материјал.

Генерално, треба да се избалансира одлуката со која приближно се дефинира растојанието измеѓу локацијата каде што се менаџираат остатоците или отпадниот камен и местото каде што се врши обработка на рудата, заради економските причини и останатите фактори како што се оние кои што се наведени погоре. Во реалноста, често пати изборот на локација резултира во избор помеѓу неколку различни потенцијални локации. Самата одлука се прави при времетраењето на процесот на ископување на рудата, често како компромис помеѓу раководителот, потписниците на дозволата и јавните интереси.

Процес на одредување на карактеристиките на материјалот вклучувајки ја и претпоставката за долготрајното однесување на процесот

Единствениот начин за да се детерминира долготрајното однесување на остатоците и отпадниот камен е тие соодветно да се окарактеризираат. Ваквото окарактеризирање на процесот може да звучи тривијално, но треба да се нагласи дека на овој факт во минатото не се обрнувало никаво внимание. Најчесто фокусот се ставал на оној концентрат кој што може да се продаде, и оној концентрат кој што може да генерира приход а да не генерира поголемо количество на остаток. Во секој случај, раководителот не го заборава негативниот економски ефект кој што може да се појави при несоодветното управување на остатоците и отпадниот камен.

Од еколошка гледна точка, главната разлика која се прави помеѓу рудата од суровинскиот материјал добиен при ископувањето, и истиот тип на руда повеќе или помалку близок до посакуваниот тип на руда, кој се наоѓа во остатоците и во отпадниот камен, претставува самото својство манифестирано како зголемена способност за влегување во физички, хемиски и биолошки процеси кои што влијаат врз рудата. Тоа значи дека преку соодветното третирање на рудата (најчесто нејзино редуцирање до најмали делови) составните делови кои што се наоѓаат во остатоците и отпадниот камен се прават подостапни за обработка.

Сулфидната руда, во своето природно наоѓалиште (т.е. под земјата, како и нивното наоѓање во сврзана форма во камената маса), не е изложена на таква средина која што го потпомага процесот на оксидација. Рудата во остатоците кои што се наоѓаат под земја, и кои што биле одложени во езеро формирано за таквата намена, се подостапни за влијанијата на водата и кислородот.

Површинската област од наоѓалиштето која што се карактеризира со застапеност на сулфидните руди се зголемува по редослед на големина низ процедурата на редуцирање на големината на грутките.

Исто така може да се каже дека процесот на обработка на рудата може да изврши промена на хемиските карактеристики на обработената руда и да го зголеми количеството на остатоците.

Оние карактериситки на рудата кои што треба да се испитаат се следниве:

● хемискиот состав, се однесува на промената на хемискиот состав на рудата

при процесот на нејзина обработка и процесот на миење на рудата

●  однесувањето на рудата при процесот на капење

●  физичката стабилност на рудата

●  однесувањето на рудата која е подвргната под притисок

●  нејзината ерозивна стабилност

●  однесувањето на рудата при нејзиното таложење

●  однесувањето на рудата која што се ископува од тврдиот слој на земјата

(пр: тврдата кора на површината на матријалот од остатоците)

Еколошки значајни параметри

Значајните параметри во постројките каде што се врши управувањето со остатоците и отпадниот камен може да се поделат на две категории:

- раководителска, и

- случајна

И двете категории треба да се земат во предвид.

Во овој Додаток треба да се разгледаат типичните емисии во воздух, вода и почва, како и техниките кои што треба да извршат редукција на овие емисии. Во секој случај, двете многу битни еколошки прашања кои што треба да се разјаснат се:

- генерирање напојава на киселинска дренажа од карпите

- појава на случајни изблици или колабирања на системот

Типични емисии и управување со водата и реагенсот

● Емисии во воздух можат да бидат во форма на прашина, миризба и бучава

Двете крајни емисии имаат помало значење во ние случаи каде при процесите не се јавува потреба од транспорт на рудата со помош на камиони и во случај да во близина на овој процес е лоцирано живеалиште.

Прашината се состои од материјали како што е кварцот или пак било која друга компонента која се наоѓа во рудата и камењата, вклучувајки ги овде и металите.

- Емисии во вода во себе вклучуваат реагенси за обработување на рудата,

како што се:

▪ цијанидот

▪ ксантати

▪ киселини или бази кои што резултираат од ниска или висока pH вредност

▪ цврстите или растворени метали или метало-фелезните компоненти

(пример: железо, цинк, алуминиум)

▪ растворените соли, на пример: NaCl, Ca(HCO3)2, и.т.н.

▪ радиоактивност (во јагленисаните остатоци/ куповите на отпаден камен)

▪ хлориди (рудници за јаглен)

▪ суспендирани цврсти честици

Емисии во почва може да се појават како последица од исталожената прашина или процесот на сепарација на течностите од остатоците и/или отпадниот камен во постројките за управување на остатоци и/или отпаден камен. Честа причина за загадувањето на почвата претставува процесот на градење, како и процесот на отстранување на материјалот од привремените купови за складирање. Оваа констатација важи и за оние случаи каде што се одвиваат градежни работи во индустриска област, железнички клупи, купишта од остатоци при тоа користејки материјал од отпадниот камен, како например материјалите кај кои што се јавува киселинска дренажа.

Целокупно управување со водата и реагенсите, како што се:

- Конзумирање и третирање и/или рециклирање на реагенси (како на пример: флотационите реагенси, цијанидот, флокулантите) и водата претходат на испустите во постројките за обработка на остатоците или површинската вода

- Управување со водените талози и површинската вода (например: нивно колектирање во ровови/канали).

Треба да се претпостави дека емисиите во почва претставуваат прашање кое е многу специфично и дека постојат многу малку погрешни емисиони сценарија кои што се моментално достапни за да се окарактеризираат овие емисии.

Еколошко влијание на емисиите

Испустите и емисиите на прашина од постројките каде што се ракува со отпадниот камен и остатоците, кои пак се контролирани или неконтролирани, можат да бидат токсични до различен степен во однос на лугето, животните и растенијата. Испустите можат да бидат киселински или алкални, можат да содржат растворени метали и/или растворливи и влезни нерастворливи комплексни органски конституенти од обработката на рудата, како и можноста

за природно постоечките органски супстанции како што се влажните и долговерижните (високомолекуларни) карбоксилни киселини кои што се добиваат од операциите во рударството. Емитираните супстанции, заедно со нивната pH средина, растворениот кислород, температурата и цврстината претставуваат значајни аспекти при дефинирањето на токсичноста до прифаќањето на животната средина. Одредени реагенси, како што се цијанидите, пената и ксантатите имаат потреба од долготрајно време на задржување, оксидација (воздух, бактерии, сончева светлина) и, за ксантатите, температурата над 30oC до нивно разложување. Поради тоа при процесот на планирање на овој циклус на обработка на рудата треба да се има во предвид еколошкото влијание на овие супстанци и потенцијалната потреба за дополнително лабораториско испитување или третирање за да да се обезбеди одредено реагентско разложување.

Вистинското еколошко влијание на емисиите до водените теченија секогаш зависи од многу фактори како што е концентрацијата, pH средината, температурата, тврдоста на водата и.т.н. Во секој случај, во литература како што е [21, Ritcey, 1989], како и во друга литература, се дава табеларна листа на параметри, пример:

- максимумални и минимални pH нивоа за разновидниот воден жив свет

- податоци во врска со акутната токсичност на различните флотациони агенси

- токсичноста на специфичните хемикалии

- податоци за токсичноста на флокулантите и коагулантите

Овие податоци можат да дадат соодветна слика за овие параметри кои имаат потенцијално влијание врз одредени реагенси, но како што е погоре напоменато, треба да се земе во предвид целата слика на еколошко влијание.

Ефектот кој што го имаат некои метали врз лугето, животните и растенијата е прикажан во следната табела.

Киселинско капење (дренажа) од камените остатоци

Стандардите во последните две декади во големи размери имаат придонесено за поткревање на свесноста во врска со еколошките проблеми кои природно се јавуваат како последица од загадувањето од страна на рудниците, и кои проблеми се познати под името киселинско капење од камените остатоци. Иако се тешки за да може да се предвидат и да се квантифицираат, киселинското капење од камените остатоци се асоцира за сулфидното тело на рудата за олово, цинк, бакар, сребро, и другите минерали, каде што може да се вклучи и јагленот.

Заради тоа што може да се генерира киселинска дренажа од ѕидовите на јамата за чување на сулфидната руда, како и од подземните ископувања [13, Vick, ] во овој Додаток се разгледуваат само рудните остатоци и отпадниот камен. Клучните прашања кои што претставуваат корен на овие еколошки проблеми претставуваат:

- остатоците и/или отпадниот камен често содржат метални сулфиди

- сулфидите се оксидираат во оние случаи кога тие се изложуваат на

кислород и вода

- сулфидната оксидација ја креира киселинската руда која содржи метали и кај која што се јавува киселинска дренажа

- киселинска дренажа се генерира преку подолг временски период

Основа за појавување на киселинско капење (дренажа)

Ако сулфидните руди дојдат во контакт со водата и кислородот, тие почнуваат да се оксидираат. За овој процес може да се каже дека е процес кој што бавно генерира топлина (кинетички контролиран егзотермален процес) кој може да се презентира преку:

- висока кислородна концентрација

- висока температура

- висока вредност на pH - средината

- бактериолошка активност

Целокупниот реакционен опсег кој се однесува на точно одредениот квантитет на сулфидите всушност воедно зависи и од другите параметри како например, типот на сулфиди и типот на честички, кои истотака ја уредуваат, површинската област која што е изложена на атмосферски влијанија.

Во случај да од сулфидните оксиди се добиваат сулфати, водородни јони и растворените метали.

Остатоците и отпадните камења се состојат од различни природни минерали кои што се наоѓаат во рудата од ископувањето.

Реактивните минералите кои што се наоѓаат во неископаните камења длабоко под земјата се заштитени од процесот на оксидација. Сулфидните минерали ако се најдат во средина без кислород како на пример минералите во подземната вода, се наоѓаат во термодинамички стабилна состојба и состојба која предвидува нивна ниска хемиска растворливост. Заради тоа, подземната вода која длабоко понира и поминува низ области кои содржат големо количество на минерали, често се карактеризира со ниска содржина на метали.

При ископувањето и површинско вадење на оваа руда, нејзиното изложување на атмосферски кислород започнува серија на биогеолошко-хемиски реакции кои што го предизвикуваат процесот на киселинско капење (дренажа) од рудните карпи. Според тоа може да се заклучи дека главата причина за јавување на киселинското капење од рудните карпи не претставува самото количество на метални сулфиди кои што се содржат во рудата, односно може да се заклучи дека причина за ваквата појава на киселинска дренажа е комбинираниот ефект кој што потекнува од содржината на метали во рудата и нејзиното изложување на атмосферскиот кислород.

Ефектот кој што произлегува од изложувањето на рудата на атмосферски кислород ја зголемува или ја намалува големината на зрната и заради тоа, ја зголемува реакционата површина. Заради оваа причина сулфидите во фините остатоци кои што се добиваат ископување се поподложни на оксидација.

Остатоците и отпадните камења обично се состојат од различни минерални соединенија, од кои еден дел претставуваат сулфидните соединенија, во случај да е наведен нивниот состав. Како констатација може да се наведе следната ситуација: во случај да се појави сулфидна оксидација во рудниот отпад, киселината добиена при оваа рекација може да биде употребена од страна на киселинско конзумирачките реакции во различни степени, а тоа зависи од достапните минерали кои стапуваат во овие реакции.

Ако во рудниот отпад се присутни карбонатите соединенија и pH средината обично се поставува како неутрална, се врши исталожување на растворените метали така што тие не се одложуваат до околната средина во големи количества.

Внатрешната корелација помеѓу реакцијата на сулфидна оксидација која дава киселина како продукт од процесот, и киселинско конзумирачката реакција на растворање на пуферните минерали ја одредува pH средината на водата што сесобира во дупките на рудните карпи и pH средината на водата која капе при киселинската дренажа од рудните камења.

Оваа pH средина влијае врз мобилноста на металите. Ако влегуваат во реакција достапните пуфер минерали, во тој случај pH средината може да се намали така што како резултат се јавува киселинска дренажа од рудните карпи. Испустот на водата од процесот на киселинска дренажа на рудните карпи, како и подземната вода може да го расипе квалитетот на водата и може да предизвика различни ефекти, како на пример: намалување на алкалноста, намалување на градацијата на киселоста на средината, биоакумулирањето на металите, акумулирањето на металите во талозите, ефектите врз вообичаено присутните супстанции, елиминирањето на сензитивните зачини и нестабилните екосистеми.

Атмосферското влијание

Процесот на киселинско капење од камените карпи може да биде предизвикан во случај каде што минералните сулфиди се изложени на атмосферски влијанија (кислород и вода) и каде што во рудните карпи, нема во доволни количества, присуство на спремни за реакција пуферни минерали. Ваквите случаи во рударството можат да бидат, например, остатоците од отпадните камења, маргиналните рудни остатоци, привремените купишта за складирање на руда, рудни остатоци, ѕидовите од јамите, подземните рударски окна, или пак куповите од рудни камења каде што е присутен процесот на дренажа.

Од историска гледна точка, материјалите кои што содржат сулфидни соединенија истотака може да се користат за градежни работи на локациите каде што се наоѓаат рудниците, како на пример при градењето на патишта, брани и индустриски депоа.

Фундаменталните процеси кои што стојат зад процесот на киселинско капење од камената руда, се секогаш секогаш исти независно од местото од каде што потекнува ваквиот процес.

На сликата 1. на шематски начин се прикажани некои од најзначајните геохемиски и физички процеси, како и нивната внатершна корелација и нивниот придонес при иницирањето на процесот за киселинска дренажа на камената руда и можните испусти на тешките метали кои што примарно зависат од нивото на сулфидна оксидација, потенцијалните реакции на отстранување/повторно вклучување кои се одвиваат по текот на циклусот и по течението на водата. Нивото на сулфидна оксидација зависи од редукционите услови (Ех), pH средината и микробиолошката активност.

pH средината е одредена преку нивото на сулфидна оксидација и пуферските реакции (карбонатната растворливост и атмосферските влијанија врз силикатите). Понатаму, потенцијалните реакции за отстранување на задржаните метали може да се појават по течението на процесот така што тие зависат од pH- средината, редукционите услови и нивото на сулфидна оксидација.

За подобрување на квалитетот на водата добиена од процесот на киселинска дренажа, при детерминирањето на положбата на скалата за атмосферското влијание по области како значаен фактор не треба само да се земат привремените варирања на карактеристиките на материјалот, туку и просторните варијации.

Резултирачките карактеристики на водата која што се добива од процесот на киселинска дренажа зависи од бројот на додатните параметри, како што е степенот на филтрација, степенот на испарување, кислородниот профил во талосот.

Хетерогените соединенија во карактеристиките на материјалот, како што е различната минерологијата и степенот на компактност, се другите параметри кои што влијаат врз квалитетот на водата која што е добиена од киселинската дренажа.

Заради вообичаено долгото време на отпор со кој што се карактеризира процесот на инфилтрација на водата во талогот, влијанието на различните реакции на отстранување на металите (таложењето и адсорпцијата) истотака може да се окарактеризираат како значајни реакции.

Внатрешната интеракција меѓу остатоците и/или отпадниот камен и атмосферата шематски е илустрирана на следната слика.

Техники за обработување на руда

Целта на овие техники е да се трансформира суровата руда од рудникот во производ кој е соодветен за пласирање на пазарот.

Дробење на рудата

Оваа постапка на дробење на рудата до соодветна гранулација претставува основен елемент на процесот за обработка на рудата. Тој се карактеризира со голема потрошувачка на енергија и има потреба од добро одржување на

опремата. Оваа постапка на дробење на рудата до соодветна гранулација се употребува заради повеќе причини, како на пример:

- за ослободување на еден или повеќе вредни минерали од рудниот матрикс на суровата руда

- да се постигне саканата големина за подоцнежна обработка или ракување

- за да се добие поголема површинска област на единица маса од рудниот материјал, при што се користи одредена специфижна хемиска реакција (како на пример, при наводенувањето на камената руда)

- за да се задоволат барањата на пазарот кои што се однесуваат на големината на честиците на рудниот материјал

По постапката на дробење, рудата често се трансформира во цементна каша така што ги “содржи” сега ослободените рудни честици и материјалот од остатоците кој што може да се сепарира во подоцнежните чекори на процесот.

Карактеристиките на рудниот материјал во комбинација со карактеристиките на опремата која што се користи при процесот на кршење и дробење, ги детерминира физичките својства на остатоците, како што е распределувањето на големината и формата на честиците.

Кршење

Постапката на кршење претставува првата фаза од процесот на редуцирање на карпестиот руден материјал до мали делчиња. Ова обично претставува сува операција која што вклучува кршење на рудата со нејзино компресирање така што таа се бутка кон цврста површина во континуирана контролирана брзина.

Овој чекор на процесот ја подготвува рудата за да може понатаму да се врши смалување на големината на честиците (дробење) или за да може тие директно да се внесат во фазата за класифицирање и/или концентрационо сепарирање. Во овој чекор од процесот на обработка, обично не се добиваат рудните остатоци.

Типични типови на кршачи кои претставуваат соодветна опрема за спроведување на овој чекор во процесот на обработка на рудата се:

▪ клештести кршачи

▪ спирални сврдел кршачи

▪ конусни кршачи

▪ кршачи со валци

▪ кршачи кои користат ударна сила

Дробење

Дробењето претставува крајна фаза во процесот на редуцирање на рудниот камен до ситни делови, при што таа се карактеризира со најголема потрошувачка на енергија споредена со другите фази од овој процес. Заради тоа, кај оваа фаза од процесот постои првична тенденција за користење на експлозив за разнесување на камениот материјал во рудниците до што е можно помала големина на камените делови за да рудниот материјал не се доставува во форма која има големи рудни карпести делови за обработка во процесот на дробење, така што се врши намалување на целокупната енергетска потрошувачка при процесот на дробење а со тоа и да се поддржува редуцирањето на големината на честиците.

Дробењето се одвива така што рудата се влажни, а процесот има потреба од мало количество на енергија, така што ваквата карактеристика на овој процес резултира со 30% заштеда на енергија во споредба со процесот на суво дробење на рудата. Обично при дробењето, честиците се редуцираат користејки комбинирано влијание на постапката за дробење каде се користи ударна сила и механичко влијание манифестирано преку слободното движење и триење на рудните делови во дробилката која функционира како мелница.

Мелници со влезно струполување на рудниот материјал

Овие мелници се дизајнирани така што се состојат од челичен ротирачки цилиндричен контејнер кој е поставен хоризонтално и има отвори од обете страни за влез на суровинскиот материјал и излез на издробената руда. Внатре во контејнерот се внесуваат рудните карпи кои што слободно се движат за време на неговото ротирање околу хоризонталната оска (контејнерот ротира со помош на шупливите цилиндри кои што се прицврстени на крајните ѕидови). Во контејнерот има делчињата кои што се превртуваат при мелењето и имаат различна форма: топчеста, стапчеста или друг облик и форма и се направени од челик, железо, цврст камен, керамички материјал или пак може да се состојат од материјал кој што сам од себе се редуцира (шљунак).

Најчесто употребуваните мелници од овој тип се:

- стапчестите мелници, за да се добие големината на зрната на рудниот производ која што ќе биде < 1 mm

- топчестите мелници,за да се добие големината на зрната на рудниот производ  која што ќе биде < 100 μm

- автогенски (AG) мелници, семи - автогенски (SAG) мелници; во комбинација со типичните мелници кои имаат челични топчиња, се користат за да се добие големина на зрната на рудниот производ < 1500 μm; а во случај да се користат само автогенски (AG) мелници или пак само семи – автогенски (SAG) мелници големината на зрната може да достигне вредност < 100 μm.

Во мелниците кои што користат шипки или топчиња, медиумот кој што се користи за дробење е составен од челик. Понекогаш, во мелниците каде што се користат топчиња за дробење на материјалот се користат и конусовидните

челични делчиња како медиум за дробење. Како што е наведно и преку самото име на овој тип на мелници, во автогенските (AG) мелници рудата се дроби сама од себе. Заради оваа причина, потребно е да се добие покрупен “шљунак”, т.е. парчиња на рудата кои што имаат големина на тупаница чија големина и форма се бараат во оваа фаза од процесот.

Во семи - автогенските (SAG) мелници, процесот на дробење е подпомогнат покрај додавањето на овој шљунак и со додавање на мала количина на челични топчиња, која што количина е мала во споредба со онаа количина која се додава во мелниците каде што користат стапчиња и топчиња за дробење.

Мелниците со влезно струполување на рудниот материјал претставуваат непоходни мелници за фино дробење на големи количини на руден камен (како на примар, за влезна суровина во процесот на пенеста флотација или пак при дробењето на камењата каде е присутна појавата на киселинска дренажа). Степенот на дробење може да се контролира преку разбирањето на карактеристиките/својствата на рудата и избраните методи за екстракција на вредните минерали, како например, процесот на флотација има потреба од влезна фино издробена суровина. Во секој случај, ако рудните камења премногу се иситнат, тогаш може да дојде до генерирање на “каллива смеса” која што ќе ја редуцира ефикасноста на флотациониот процес, а како секундарен ефект би се предизвикало генерирање на остатоци за кои пак ќе има потреба од подолго време за нивно обезводнување така што тие би се стабилизирале во езеро наменето за нивно одложување.

Покрај мелниците со влезно струполување на рудниот материјал, меѓу другите значајни типови на опрема за дробење може да се наведат оние мелници каде дробењето на суровинскиот материјал се врши преку негово тресење или мелниците со вибрирање.

Мелници кои дробењето го вршат преку тресење на суровинскиот материјал

Мелниците кои дробењето го вршат преку тресење на суровинскиот материјал, се користат во процесите каде што е потребно многу фино дробење на рудните камења при што се употребува и влажнење на рудата. Овие мелници (или пак мелници во форма на вертикални кули) кои што претставуваат вертикални челични цилиндри исполнети со 80 - 90% на издробен медиум врз кој делува сила на тресење која се креира преку внатрешна лебдечка оска.

Ако во оваа мелница протокотна материјал има максимална вредност од 100 t/h, а влезниот материјал има честици со големина <1mm, тогаш големина на честици на производ ќе биде 1 - 100 μm.

Вибрирачките мелници

Вибрирачките мелници се користат во процесите каде што е потребно многу фино дробење на рудните камења (суво или влажно дробење). Мелниците кои користат континуирано вибрирање претставуваат хоризнотални челични цилиндри чиј волумен е наполнет 60 - 70 % со дробениот медиум кој е добиен преку процесот на тресење од страна на ексентричниот погон. Протокот на суровинскиот материјал низ овој тип на мелници има вредност од 15 t/h и дава продукти со честици чија што големина < 10 μm.

Сеење

Постапката на сеење на рудата може да се дефинира како механичка операција која што врши сепарација на честичките според нивната големина и изглед преку нивно отстранување низ отворите на ситото.

При оваа постапка честиците кои што се поголеми од отворите на ситото се задржуваат и ја формираат едната фракција која се карактеризира со поголем дијаметар на честици.

Другите честици кои што поминуваат низ отворите на ситото имаат помала големина и тие ја формираат другата фракција која што се карактеризира со помал дијаметар на честиците.

Постојат повеќе типови на индустриско сеење на суровинскиот материјал, кои што може да се поделат на постапки кои што користат стационарни или пак користат подвижни сита.

Најзначајните причини за употреба на оваа фаза (сеење на суровината) во процесот на обработка на рудата се следниве:

- да се избегне навлегување во дробилките на суровински материјал составен од честици со мал дијаметар

- да се избегне минување на честиците кои што имаат преголем дијаметар во подоцнежните фази на процесот на дробење на рудата или пак во затворените процеси на фино дробење

- за да се произведе материјал со контролирана големина на честици, на пример по процесот на вадење на рудата

Класификација

Класификацијата може да се опише како процес на сепарација на цврстите честици при што се добиваат два или повеќе производи, а сепарацијата се врши според брзината на таложење на честиците низ медиумот. Брзината на таложење на честиците низ медиумот зависи од нивната големина, густина и форма. Вопроцесот на преработка на рудата, фазата на класификација најчесто се одвивакако влажен процес, во кој што водата се користи како течен медиум. Сувата класификација, која што го користи воздухот како медиум, се користи за сепарирање на различни материјали (цемент, варовник, јаглен). Класификацијата обично се врши кај оние минерали кои што се сметаат за премногу иситнети за да можат ефективно да се сепарираат преку постапката на сеење.

Флотација

Ова е најзначајна сепарациона техника која што се користи во обработката на минералите кај најосновните типови на метална руда. Таа најчесто се користи за концентрирање на сулфидите, бакарната руда, цинковата и оловната руда. Оваа постапка се користи за третирање на не-металните руди како што е финиот јаглен, флуоритот и фосфатот, карбонатите, оксидите и касеритот и хематитот; како и оксидираните минерали, како што се церусит и малахит.

Принципи и дизајн на флотацијата: Во процесот на флотација, сепарирањето на минералите се постигнува така што се искористуваат нивните различни површински физичко - хемиски својства.

Пример, откако ќе заврши процесот на третирање на рудата со реагенси, некои минерални честици од рудата попримаат хидрофобни својства, односно не реагираат со водата (или пак попримаат аерофилни својства), а останатите честици си ги задржуваат своите хидрофилни својства. Во процесот на селективна сепарација, воздушните меури се слепуваат за хидрофобните (или аерофилните) честици на рудата така што ги носат нагоре кон водената површина каде што формираат стабилна пена, која што пота се отстранува. Хидрофилните честици остануваат во пулпата и потоа се испуштаат. Флотациониот процес во главно се состои од повеќе фази кои што служат за повторно чистење на концентратите и чистење на преостанатите вредни минерали од остатоците.

Флотациони комори

Постојат два основни типа на флотациони комори: пневматски и механички.

● Механичките комори претставуваат традиционални и најчесто употребувани механизми во флотационите фабрики. Тие се направени од челични контејнери кои функционираат на механички погон кој предизвикува дисперзија на воздухот на мали меури со што врши размрдување на талогот. На насипот се надоградуваат неколку поединечни комори. Тука се користат ножести широки лопатки кои механички се придвижуваат, и вршат отстранување на онаа пена која се излива надвор од коморите.

● Пневматски флотациони комори - постојат повеќе од два главни типа на

флотациони колони и кратки пневматски флотациони комори.

Флотационата комора е направена од висок вретикален челичен цилиндар

(со височина до 15м) со дијаметар до 3м. Пулпата навлегува во цилиндерот до три четвртини од неговата висина. Воздухот навлегува во контејнерот на долниот крај од цилиндерот. Испуштената пена се измива преку распрскување на водата по порции. Ова измивање се врши пред пената да се исфрли надвор од цилиндарот преку испусната славина. Кратките пневматски флотациони машини функционираат на тој начин така што вршат соединување на честичките од рудата со меурите надвор од сепарационата комора.

Ова соединување се врши во цевката преку која влегува пулпата, така што овде се употребуваат различни механизми на мешање или пак се употребуваат “реактори”, каде што меурите кои што се испуштаат се поткреваат нагоре до горниот раб, и ја напуштаат комората, додека остатоците се испуштаат од конусното дно.

Филтрација

Обезводнување на флотациониот концентрат, магнетските рудни концентрати и неколку не-метални минерали; отстранување на богатиот раствор од камената руда, каде што има појава на киселинска дренажа, во цијанидниот раствор; измивање на обезводнетата филтер погача; прочисување на декантираниот богат раствор и прочистување на собираниот филтрат.

Принципи и дизајн на филтрацијата: Филтрацијата може да се дефинира како процес на сепарација на цврстите честици од течноста преку пропустлива преграда која што гизадржува цврстите честици а ја пропушта течноста.Филтрацијата често следи по процесот на вцврснување, при што згуснатата пулпа се внесува во оние складишта каде што се врши растресување на талогот и каде што понекогаш се додаваат некои флокуланти, а од таму тие константно се извлекуваат до процесот на филтрација. Најчестите типови на филтри кои што се вклучени во процесот на обработка на минералите се т.н. “погачести филтри” кај кои основните барања се однесуваат на повторното искористување на голема количина од цврстите честици на најконцентрираните талози.

Погачестите филтри се класифицираат примарно како “вакум филтри” и “филтри под притисок”, зависно од употребените сретства кои што се влијаат за да се добие бараната разлика во притисокот на двете страни од порозниот

медиум. Овие филтри истотака како типови на филтри може да се дефинираат како “согорувачки” или “континуирани” типови.

Најчесто искористените типови на филтри кои што работат под притисок се

“филтер пресите”, кои што се дизајнирани преку две главни форми: “плочести - и- рамковидни филтер преси” и “коморни преси”. Притисокот при функционирањето на плочестите и рамковидните преси можат да достигнат

притисок од 25 бар.

Од друга страна, постојат различни типови на вакум филтри, како што се “континуираните бубањ филтри” (постојат различни типови на дизајни), “континуирани диск - филтри” и “хоризонтални каиш филтри”.

Генерални технички податоци:

● плочести - и - рамковидни филтер преси:

▪ големина на плочата: достигнува до 2 × 2 m

▪ површина на филтрите: максимална површина од 1500 m2 на машина

● континуирани бубањ филтри:

▪ филтер површина: приближно до 12 m2

● континуирани диск филтри:

▪ поголема филтер површина на единица волумен: приближно до 200 m2

Центрифугирање

Како алтернатива на плочестите - и - рамковидните филтер преси, може да се користат и центрифуги во форма на длабока чинија за сепарација на цврстите честици од водата- обезводнување.

Генералните технички податоци за овие центрифуги во себе ги вклучуваат

следниве податоци:

● дијаметар на бубањ: до 1100 mm

● должина на бубањ: до 3300 mm

● проток: максимално 15 тони (сува основа)/час

Обезводнувањето може да се види преку центрифугалните резултати кои што добиени од оние материјали со ниска содржина на цврсти честици во спорба со онаа содржината на цврстите честици во матријалите кои што се користат кај плочестите и рамковидните филтер преси. Заради оваа причина обезводнетите материјали се однесуваат повеќе како желе материјали отколку како цврсти погачи. За да се оптимизираат резултатите во самиот процес треба да се додадат флокуланти.

Реагенси

Флотациони реагенси

Флотационите реагенси имаат различни хемиски компоненти и се користат во флотациониот процес, така што ги обезбедуваат соодветните услови за функционирање на процесот на флотација. Тие селективно се вклучуваат во процесот, така што нивното вклучување во процесот се одредува според типот на рудата. Тие се составени од “колектори”, “пенливци” и “регулатори”.

Колектори: тие се “површински активни супстанции”, т.е. органски компоненти кои се адсорбираат на минералната површина, така да ја трансформираат минералната површина во хидрофобна површина, и го овозможуваат процесот на спојување на рудните честици со фотационите меури. Тие се поделени на јонизирани и не-јонизирани компоненти. Нејонизирачките колектори се практично нерастворливи и ја покриваат површината на минералите што се карактеризираат со природно висока хидрофобна способност (во главно кај јагленот), со цел да ги зацврснат нивните хидрофобни својства.

Јонизирачките колектори се раствараат во вода и имаат хетерополарна структура, тоа значи дека тие во својот состав содржат не-поларна група (јаглероводородна група) која што ги дава хидрофобните својства, и поларна група која што се сврзува за површината на минералите.

Минералите се калсифицираат според типот на поларната група во колекторот: анјонски колектори (карбоксилните, сулфонатните, ксантатните и ди-тио-фосфатните соединенија), катјонски колектори (амините) или амфотерните колектори.

● Реагенси кои формираат пена (пенливци): се реагенси кои ја потпомагаат стабилноста на пената, како например, киселините, амините и алкохолите

● Регулатори или модификатори: претставуваат реагенси кои што ја регулираат флотацијата. Тие се калсифицирани како активатори, инхибитори или pH - модификатори. Активаторите го овозможуваат процесот на адсорпција на колекторите врз минералната површина при што вршат менување на нејзиниот хемиски состав. Овие супстанции во главно претставуваат растворливи соли. Инхибиторите (водено стакло, штирак, и.т.н.) ја насочуваат реакцијата за формирање на хидрофилни минерали, со што ја спречуваат реакцијата на флотација. pH-модификаторите (како што се:

варовникот, содата и каустичната сода кои ја даваат алкалната средина, и јаката/ концентрирана сулфурна киселина за кисела средина) ја контролираат pH- средината на пулпата, и имаат значајно влијание во повеќето чекори на процесот (чекорите каде се употребуваат колекторите, како и чекорот на инхибиторна адсорпција, и.т.н.).

● Флокуланти: во Германските фабрики за обработка на тешкиот јаглен се употребуваат флокуланти кои што се базираат или на полиакрилати или полиакрил амиди.

Постапките за сеење и класифицирање на рудниот материјал вршат индиректно влијание врз карактеристиката на рудниот материјал како што е распределувањето на големината на зрната. Тие исто така индиректно влијаат врз креирање на ситнежот во случај да овие постапки се користат во затворени преработувачки циклуси заедно со дробењето, како што е случајот кај затворените преработувачки циклуси кои користат мелници со топчиња за дробење на материјалот заедно со циклон. Кај овој пример испустот на рудниот материјал од мелниците, кои користат топчиња за дробење, се внесува потоа во циклонот. Материјалот кој што се излива од циклоните се состои од зрна чијашто големина е таква да овозможува ослободување на саканиот минерал од последователни постапки на негова сепарација или пак негова концентрација.

Течението кое се одвива под површината внатре во циклоните има потреба од понатамошно редуцирање на големината на зрната и се враќа назад во мелницата која користи топчиња.

Кај овој пример, може да се наведе фактот дека со употреба на класификаторот може да се спречи прекумерното мелење нарудниот   во мелниците. Треба да се наведе дека кај магнетската (ако таа е влажна сепарација) или кај гравитационата сепарација треба да се прилагоди процентот на цврсти честици и како резултат на тоа процесните чекори исто така се менуваат во однос на процентуалната застапеност на цврстите честици. Во секој случај, ако талогот од рудните остатоци помине низ процесот на вцврснување пред тој да бидеиспуштен во барата, овој факт не влијае врз процесот на управување со рудните остатоци.

Постапката на редуцирање на материјaлот до ситни делчиња во главно создава таков ефект да ги прави сулфидните минерали подостапни и заради тоа го интензивира и процесот на киселинска дренажа од рудните карпи. Постапката за редуцирање на рудниот материјал до ситни честици врши очигледна промена на површинските својства на рудниот материјал. Во секој случај, може да се заклучи дека сите процесни чекори кај кои што се додаваат реагенси влијаат врз површинските својства на материјалот.

Управување со рудните остатоци и отпаден материјал

Постојат различни методи за управување со рудните остатоци и отпадниот

камен. Најчесто употребувани методи се:

- сувото колектирање на згуснатите остатоци

отстранување на поголемо или помало количество на сув остаток или отпаден камен на купишта или на падините на брдата

- исполнување на поземните рудници или отворните јами со рудни остатоци или отпаден камен, или пак за конструирање на брани со материјал како што се рудните остатоци

- отстранување/ испуштање на рудните отпадоци во површинските води

(на пример море, езеро, река) или подземните води

- употреба на рудните производи од процесот на обработка за пополнување на земјиштето, например, тие се користат како агрегати, или за враќање на земјиштето во првобитна состојба

- испуштање на клливиот отпад во бари или езерца.

Отпадниот камен се ракува така што тој се собира на купови или понекогаш се исфрла на падините на брдата.

Карактеристики на постројките за управување со рудните отпадоци и

отпадниот камен

Механичка цврстина

Механичката цврстина претставува најзначајната карактериситка кај било кои рудни остатоци или отпаден камен при процесот на формирање на куповите или браните.

Обично најсоодветните параметри за механичка цврстина се оние параметри кои при анализирањето на материјалот се асоцирани за ефективниот стрес на материјалот т.е. за ефективната кохезија и ефективниот агол на распределениот отпор. Помалите варијации во својството на механичка цврстина на употребуваните рудни материјали може да има значајно влијание врз безбедносниот фактор.

Заради тоа се прават различни тестови кај поголем број на тест примероци за цврстината на материјалот.

Други карактеристики

Другите значајни карактеристики кои што се однесуваат на стабилноста на постројката се:

● распределувањето на големината на честиците: како оваа распределба влијае врз цврстината на материјалот

● густина

● пластичност

●пермеабилност(пропустливост). Според нивната хидраулична кондуктивност или пак коефициентот на пропустливост к (изразен во m/s), остатоците и отпадниот камен може да се класифицираат во пет групи според DIN 18130 дел 1:

- многу висока пропустливост: > 1 × 10-2

- висока пропустливост: 1 × 10-4 - 1 × 10-2

- пропустлив: 1 × 10-6 - 1 × 10-4

- ниска пропустливост: 1 × 10-8- 1 × 10-6

- многу ниска пропустливост: < 1 × 10-8

- вцврснување: количеството и опсегот на исталожените честици од рудните остатоци или пак отпадниот камен се сврзани со својствата за вцврснување на почвата

- порозност

Брани за одложување на рудните остатоци

Овие брани претставуваат површински конструкции кои што служат за управување со рудните остатоци. Овој вид на постројки за управување со рудните остатоци обично се користи за рудните остатоци кои што се добиваат од влажниот тип на обработка. Барите за одложување на рудните остатоци содржат 20 - 40 масени % на цврсти честици, но во јавноста е познато дека овие бари содржат 5 - 50% на цврсти честици.

Најголемиот дел од рудните остатоци се управуваат на површината на земјата. Вака дефинираната локација за управување со рудните остатоци одредува избор на земјиште каде што ќе се складираат рудните остатоци за подолг временски период, додека пак рудните остатоци се генерираат преку фабриката за обработка на руда и, ако не се одреди дека има потреба од понатамошна дообработка, тие понатаму се одложуваат за недефиниран временски период.

Вака склдираните остатоци треба да се осигураат од физичка штета во смисла на преливање на материјалот преку браната. Овие рудни остатоци не смеат да ја загадуваат околната животна средина, надземните и поземните води или пак атмосферата.

Кај секое одложување на рудните остатоци каде што се формира воден базен, треба да се имаат во предвид следниве активности:

- транспортирање на рудните остатоци од фабриката за обработка на рудата до браните каде што тие се складираат

- креирање на брани за акумулација на рудните остатоци

- диверзиони системи за природно истекување на водата околу или низ браната

- евакуирање на испусната вода

- заштита на околната област од еколошки влијанија

- поседување на соодветни инструмент ии мониторинг системи за набљудување на браната

- долгорочни аспекти (т.е. активност при затварање на локацијата и соодветна грижа по нејзиното затварање)

Транспортни системи за пренос на ситниот дел од рудните остатоци (мил)

Ваквиот транспорт обично се врши со помош на цевковод кој што започнува од фабриката за преработка на рудните остатоци до ТМФ. Во некои случаи, може да се користат отворени канали за испуштање на остатоците бидејки овој дизајн за управување со рудните остатоци е најефтин.

Цевководот со кој што се транспортираат рудните остатоци ретко се закопува во земјата, така што овој мил обично се транспортира со помош на камиони до постројките за управување со рудните остатоци.

Брани за ограничување на локацијата

Материјалот од кој што се конструираат овие брани, како и дизајн методите кои што се користат за да се конструираат браните во голема мера се разликуваат едни од други.

Тие се разликуваат во тоа што имаат различни барања во однос на селектираната локација, достапноста на материјалите, како и нивната финасиска и оперативна политика за целокупната операција.

Конвенционални брани

Овој тип на брани се конструира пред да се врши било какво испуштање и складирање на рудните остатоци на локацијата предвидена за оваа намена. Не може да се користат рудните остатоци за конструирање на ваквиот тип на брани.

Конвенционалните брани се конструираат во оние случаи каде што заградувањето треба да изврши влијание како врз двата рудни остатоци, така и за водените испусти во текот на целот период. Овие конструкции започнуваат од местото на нивното управување а завршуваат до местото каде што се наоѓа селектираната локација за нивно одложување.

- Страничен материјал кој ја пополнува браната

- Систем за исцедување на филтратот

- Јадро

- Малтер за пополнување на основата

- Исталожени рудни остатоци

- Вода во резервоарот

Целта на страничното пополнување е да се зацврсти браната и да се заштити јадрото на браната од ерозија (која што ја предизвикуваат ветарот и дождовите), како и заштита на браната од дејството на брановите кои што ги предизвикува водата од таложното езеро.

Илустрираниот централниот дел на конвенционалните брани односно делот каде што се наоѓа јадрото на браната, но треба да се наведе дека кај овој тип на брани опсегот на можности варира или пак е сличен со можностите кои што ги нудат браните дизајнирани на начин кој врши само заградување на слободната вода.

Во главно, браната треба да ги има следните својства:

- да го контролира протокот на вода

- да ја издржи тежината на количеството наталожен материјал кој што се истоварува како руден остаток и водениот базен

- ефективно пренесување на исцедената вода така што таа вода нема со себе да го пренесе цврстиот материјал (систем на филтрација)

Степенеста конвенционална брана

Овој тип на брани се слични со претходниот тип на брани, но за нивното конструирање се потребни пониски почетни капитални трошоци заради тоа што дизајнот на браната се заснова на тоа да трошоците поеднакво се распоредат преку временскиот период потребен за складирање на материјалот.

- Страничен материјал кој ја пополнува браната

- Систем за исцедување на филтратот

- Јадро

- Малтер за пополнување на основата

- Исталожени рудни остатоци

- Вода во резервоарот

- Моментален профил на браната

- Иден профил на браната

Степенеста брана со јадро лоцирано пред водениот испуст

Во случај да наталожениот материјал лежи близу до, или над, нивото на водениот базен тогаш јадрото на браната е лоцирано на страната на водениот испуст.

Овај дизајн на браната е можен заради тоа што ова јадро не е подложно на ерозија и механичките влијанија манифестирани како бранови при процесот на слевање на рудните остатоци.

- Страничен материјал кој ја пополнува браната

- Систем за исцедување на филтратот

- Јадро

- Исталожени рудни остатоци

- Вода во резервоарот

- Моментален профил на браната

- Иден профил на браната

Складирање на материјалот во заградената локација

Хидраулички начин на складирање

Рудните остатоци се пумпаат во езерото за таложење на овие остатоци кои имаат 5 - 50% содржина на цврсти честици. Во некои случи кога се применува овој начин на складирање на материјалот, а посебно во случаите каде што се

применуваат конвенционалните брани, испустот на рудните остатоци во заградената локација може да се изврши во облик на испуст од едно место кој има отворен крај.

Во други случаи на скалдирање ќе има потреба од други методи кои се карактеризираат со поголема контрола врз овој процес. Тие во себе вклучуваат линиски или периметарски испусти или пак употреба на хидроциклони.

Складирање на материјалот преку негово згуснување

Згуснатите остатоци во себе содржат над 50 % цврсти честици. Ваквото складирање на материјалот овозможува ефикасност при складирањето, и тоа се одвива при услови каде волуменот на складираниот материјал ја достигнува висината на браната, бидејки аголот на исталожување се зголемува со  зголемување на содржната на цврсти честици во материјалот. Во опремата која што се користи за згуснување на исталожениот материјал спаѓаат згуснувачите и/или другите филтер механизми.

Киселинска дренажа на рудните карпи

За да се добие покомплетен и научно исправен опис по сите значајни прашања во врска со киселинска дренажа на рудните карпи може да се наведе најново објавената литература. Меѓу најново објавените извештаи кои што се бесплатни и достапни на интернет, а се во врска со извршените истражувања на ова поле и се направени на највисоко научно ниво за кои што е употребена бројна литература при нивното креирање, може да се наведат: за сулфидната оксидација (Herbert,1998), Предвидливо моделирање (Destuoni et al., 1998);Заштита и контрола на загадувањето кое произлегува од производите на рудните остатоци и отпадниот камен (Elander et al.,1998); Лабораториски студии и клучни процеси (Herbert et al., 1998);Теренски студии (Öhlander et al.,1998) и Биохемиско моделирање(Salmon, 1999).

За да се дадат соодветни примери во врска со оваа појава, се наведени погоре споменатите препораки. Целта на овој дел е да се даде краток преглед на хемиските процеси кои што се вклучени во генерирањето и употребата на киселината.

Сулфидна оксидација (конзумирање на киселината)

Сулфидните минерали се екстрахираат од каменото корито кое што се формирало под јаки редукциони услови кои што резултирале во тоа да сулфидните соединенија во природата се јавуваат во најниско оксидирана

состојба. Сулфидите кои најчесто се јавуваат во природата се всушност железните сулфиди (пиритот FeS2) (s) и пиротит FeS (s)). Овие железни сулфиди начесто коегзистираат заедно со други сулфидни соединенија кои што имаат повисока економска вредност, како што е например халкопиритот (FeCuS2(s); галена (PbS (s)); сфалерит (ZnS(s)) или тие може да се најдат заедно со сулфидните соединенија кои имаат многу мала економска вредност како што е арсенопиритот (FeAsS2(s)).

Кај карпестиот предел, достапниот материјал и подземните води го минимизираат контактот на карпите со кислородот, така што оксидацијата на суфидните соединенија е сведена на минимум. Во секој случај кога сулфидите се изложени на оксидирачка и влажна атмосфера, на пр. додека се одвиваат активностите во рудникот овие соединенија започнуваат да се оксидираат. Овој процес обично се демонстрира преку оксидациониот процес на пиритот (FeS2(s)) со кислородот и водата:

FeS2(s) + 7/2 О2+ H2О → Fe2+ + 2СО42- + 2H+                                               ( 1)

Сулфидната оксидација која што претставува споро кинитички контролиран егзотермален процес, истотака може да се примени и кај други оксиданти како што е железниот јон Fe3+:

FeS2(s) + 14Fe3+ + 8H2О → 15Fe2+ + 2SО42- + 16H+                                    ( 2)

Во последните неколку декади се узучуваа процесите на оксидација на сулфидите, во главно на пиритот, како и оние процеси кои што влијаат врз оксидационото ниво на сулфидите. Меѓу различните фактори кои што влијаат на оксидационото ниво на сулфидите, како најзначаен фактор може да се наведе достапноста на кислородот.

За да се одржи процесот на континуирана сулфидна оксидација треба да се обезбеди кислород од околната атмосфера. Оваа констатација важи за случаите на сулфидна оксидација (равенка 1), а индиректно и за сулфидната оксидација на железниот јон (равенка 2), бидејки кислородот е потребен за оксидација на двовалентниот железен јон до тровалентно железо според равенката:

Fe2+ + 1/4О2 + H2 → Fe3+ + 1/2 H2О                                                                (3)

Тровалентниот железен јон може да се вклучи во реакцијата на оксидација (равенка 2) или пак железо оксихидроксидот да хидролизира според равенката:

Fe3+ + 2H2О ↔ FeООH(s)+ H2                                                                         (4)

Истотака постојат индикации дека процесот на циркулирање на железото низ оксидационите процеси на двовалентното и тровалентното железо може да претствува потенцијално клучен процес во менаџмент постројките каде што се одвиваат анаеробните процеси на рудните остатоци и отпадниот камен.

Теренските студии, во секој случај, индицираат дека вкупната стапка на сулфидна оксидација драстично се редуцира со примена на границите во процесот на дифузија на кислородот. Резултатите од био-геохемиското моделирање кои се калибрирани во однос на теренските податоци кои пак се добиени од испитаните скалдирани рудни остатоци не индицираат дека оксидацијата на пиритот од страна на тровалентниот железен јон има било какво влијание кај материјалот во процесот за негова повторна употреба.

Како што е опишано погоре во текстот, поголемиот број на фактори влијаат на степенот на сулфидна оксидација, како што е например бактериолошката активност, pH - средината, Еh (концентрацијата на кислород), температурата и галванските процеси на различните сулфиди. Овие фактори подетално се испитани и се развиени бројни изрази (законски стапки) за одвивање оксидационата реакција на пиритот под различни услови. Во литературата се достапни овие законски стапки. Овие различни фактори при природни услови, како например, во постројките за рудни остатоци или отпаден камен, се меѓусебно зависни и врз овие фактори влијаат други фактори како што е површинска област на материјалот достапна за процесот на оксидација која се детерминира преку распределувањето на големината на зрната во материјалот, минерологијата, хидрологијата и достапноста на пуферските материи, и.т.н.

Растворање на пуферските минерали (употреба на киселината)

Ако пуферските минерали (карбонатите) се достапни, тогаш тие се наоѓаат во рудните остатоци или отпадниот камен, киселината произведена преку оксидацијата на сулфидните минерали (равенки 1 и 2) и исталожувањето на железо оксихидроксидот во цврста форма (равенка 4) кои што понатаму ќе се конзумираат од страна на растворот на пуферските минерали кои пак што се овде демонстрирани преку равенката на растворање на калцитот:

CaCO3(s) + 2H+ → Ca2++ CO2(s)+ H2O                                                             (5)

Растворањето на калцитот е брза реакција во споредба со реакцијата на оксидација на пиритот и заради тоа обично се претпоставува дека таа е во рамнотежна состојба (т.е. има стапка на конзумирање на киселината која што е иста со стапката на процесот на нејзино произведување).

Во случај да нема доволно количество на присутни достапни пуферски минерали, или пак ако тие се исцрпат со текот на времето, pH- средината на испустот може да се намали а со тоа да се интензивира растворливоста на растворените метали. Овој процес е појава што обично се нарекува киселинска дренажа на рудните карпи.

Киселината истотака се конзумир од страна на растворот на другите пуферски минерали, како што се алуминиум силикатите, но обично со спора стапка која што неможе да оди во чекор со производството на киселина при атмосферското влијание врз сулфидите, како и растварањето на алумино - силикатите кои кинетички се контролираат.

Конзумирањето на киселината како процес се демонстрира преку следниве равенки кои што го прикажуваат растварањето на алумино - силикатите како што е калиум - фелдспад, мусковит и биотит.

KAlSi3O8(s) + H++ 9/2 H2O → K++ 2H4SiO4+ 1/2

Al2Si2O5(OH)4(s)(6)KAl2(AlSi3O10)(OH)2(s)+ H++ 3/2H2O → K++ 3/2Al2Si2O5(OH)4(s) (7)

KMg1.5Fe1.5AlSi3O10(OH)2(s)+ 7H++ 1/2H2O →K++ 1.5Mg2++ 1.5Fe2++ 2H4SiO4 +1/2Al2Si2O5(OH)4(s)                                                                                                (8)

Минерологија и рударски техники

Олово

Најзначаен оловен минерал во индустријата за обработка на рудата е галенитот

(PbS), кој што содржи до 1% сребро.

Цинк

Сфалеритот (цинк железен сулфид, ZnS) претставува еден од основните рудни минерали во светот. Ископувањето на примарната сулфидна руда на Cu, Zn и Pb доминира кај основните процеси на ископување на металите во оваа индустрија во Европа (Le Cruces, ако еднаш профункционира, тогаш тој ќе биде исклучок).

Сулфидната и степенот на застапеност на вредните минерали значително варира помеѓу различните локации.

При обработката на примарно сулфидните руди сите фабрики користат слични

техники за обработка:

- кршење

- дробење

- флотација

- сушење на концентратите

Флотацијата може да се одвива на различни начини, како например преку

селективна флотација или пак преку селективна флотација на најголемиот дел од количеството руден материјал, зависно од карактеристиките на рудата, барањата на пазарот, трошоците на флотационите адитиви и.т.н.

Редуцирање на рудниот материјал до ситни делови

Примарната дробилка во фабриката Зинкгруван е лоцирана под земја. Од привременото место кое што е предодредено за складирање, а обично со капацитет од 9000 тони, рудата се транспортира до секундарната дробилка каде што се произведуваат фракции со две големини на честиците:

● големина на честици > 100mm; како шљунак за автогенската мелница

● големина на честици: 25 – 100mm; се рециклира

● големина на честици < 25 mm; до автогенската мелница

Оптималната смеса составена од фракциите со две различни големини на честиците: >100 mm и < 25 mm потоа се внесуваат во автогенските мелници.

Во оваа фабрика се користи автогенско дробење за да се генерира производ

со 90% количество честици со големина < 100 μm, за 40% цврсти честици.

Сепарација

При обработка на поголемиот дел од целокупното рудно количество се додава сулфурна киселина во флотациониот процес за да се намали pH - средината од неговото природно ниво просечно околу 9 до вредност отприлика околу 8.

Како колектор за саканите минерали (галена и сфалерит) се користи содиум- изо- пропил ксантат, заедно со метил - изо - бутил карбинол како агенс за формирање на пена. Во флотациониот циклус се врши повторно поединечно дробење за да се подобри чистотата на концентратот. Концентратот добиен од најголемиот дел на целокупното количество на рудниот материјал извлекува 98%, 95% и 85% од целокупната содржина на цинк, олово и сребро.

Натриум хидроксидот се додава во чекорот на сепарација на цинкот/оловото за да се зголеми pH средината отприлика до 12. Од овој процес директно се произведува цинк концентрат, а за произведување на оловниот концентрат е потребна дополнителна флотациона постапка во повеќе чекори за постигнување на конечен оловен концентрат.

Управување со рудните остатоци

Остатоците се користат за пополнување на јамите при работата во рударските окна. На овие локации 16 - 52% од количеството на рудните остатоци се користат за пополнување на јамите.

Езерото во кое се одложуваат рудните остатоци е испланирано така да тоа се заградува со околните брда и двете брани. Езерото се основа на растресита каллива површина и тоа моментално зафаќа површина одприлика околу 50 ha.

Кога езерото за одложување на рудните остатоци се наоѓа во неговата финална

форма, тогаш тоа зафаќа површина од 60 ha.

Насипите претставуваат конструкции артикулирани според областа, и вршат заштита од ерозија преку рудните карпи поставени на горното течение, а наклонетоста се карактеризира со ниска пропустливост до јадрото, филтер слојот формиран од камења со големина детерминирана од страна на ситото при процесот на сеење и падина која што се состои од карпи кои што се користат за пополнување. За да се избегне емитирањето на прашина се применува оксидационен подводен испуст. Во секој случај, за да се намали површината, потребна е плажа со должина 30 – 50m и со висина од 0.1 - 0.5m над нивото на водата која што е блиску до браната.

Кога се испушаат остатоците под воденото ниво, аголот е значително пострмен од оние испусти кои што се над нивото на водата и се блиску до браната. За да езерото се наполни рамномерно се врши континуирано поместување на испусните точки по должината на каналите кои се наоѓаат врз куповите конструирани во езерото. Плажата се наводнува за време на сувиот период на годината (пролет - лето - есен). За време на преиодите без снег, како и во зимскиот период, емисиите на прашина од локациите не можат целосно да се избегнат иако се испробани различни методи на прекривање на површината.

Управување со целокупниот животен циклус на локацијата

За да се достигне ефективна редукција на ризикот од затварање на локацијата, раководството треба целосно да се посвети на адекватната и подетално дефинираната примена на достапните инженерски техники во врска со фазите на дизајнирање, функционирање и затварање на постројката за управување со рудните остатоци, за време на целокупниот животен циклус на локацијата.

Дизајн фаза

За да може да се достигне спроведување на еколошки одговорен менаџмент процес во однос на рудните остатоци и отпадниот камен, треба да се каже дека е значајно да се изврши такво дизајнирање на операцијата која вклучува планирање на процесот на затварање на локацијата уште од самиот почеток на функционирање на локацијата, како и последиците од функционирањето на постројката за управување со рудните остатоци/ постројката за управување со отпадниот камен.

На следната слика е илустриран текот на податоците за “дизајнирање на процесот во правец на негово затварање”.

Слика – Илустрирање на информациониот проток за дизајнирање на процесот на затварање на локацијата

Основните студии кои што обично претставуваат составен дел од Проценките за Еколошкото влијание.

Со помош на оваа основна постапка за испитување се врши идентификација на количинскиот опсег на суровинските материјали кои се потенцијално загрозени на местото на ископување и се обезбедуваат податоци кои што ги опишуваат овие суровини.

Исто така оваа постапка обезбедува мерки според кои може да се предвиди влијанието на процесите врз животната средина и основни податоци

според кои што се расудува во однос на промените во квалитетот на животната средина. Добро изработената студија која што се заснова на основните еколошки

податоци истотака обезбедува вредни податоци за понатамошно дизајнирање,

распоред и планирање на локацијата.

Треба да се наведе дека содржината на основната студија се востановува во зависност од самиот случај. Како например, содржината зависи од типот и скалата на предложената операција. Мерењето на нивото на метал обично може да се каже дека не е значајно за оние ситуации каде што постоечкото железно метално загадување би било возможно да се контролира уште од самиот почеток.

Карактеризација на рудните остатоци и отпадниот камен

Самиот процес на соодветно карактеризирање на рудниот отпад претставува критичен параметар за коректно управување со рудните остатоци и отпадниот камен. Резултатите од процесот на карактеризирање на рудниот отпад вршат понатамошно детерминирање на начинот на управување со рудните остатоци и отпадниот камен за време на оперативниот процес (техника на одлагање, заштитните мерки, и.т.н.) процесот на затварање (барања и техники во однос на затварање на локацијата) и фазата по затварањето (предвидување на долгорочното однесување на локацијата по нејзиното затварање).

Идеалното соодветно окарактеризирање на рудните остатоци и отпадниот камен

се врши пред да се започне со функционирањето, а резултатите целосно се инкорпорираат во дизајнирањето на менаџмент постројките и менаџмент плановите.

Процесот на карактеризација во себе ги инкорпорира физичките и хемиските карактеристики кои овозможуваат дизајнирање на краткотрајни, средни и долгортрајни растворливи својства/ својства кои се предизвикани од атмосферското влијание (испуштање, ослободување на одредени елементи), како и геотехничкото однесување. При изработувањето на оваа студија која обично се креира по одделни фази, во однос на добиените резултати, се користат серија на методолошки постапки кои што според својата комплексност може да се рангираат од прости анализи, па преку пософистицирани експерименти кои се вршат во присуство на влага, до комплексни интерпретациони модели и предвидливи модели.

Наредната фаза на постапката за карактеризација на рудата, отпадниот камен (во случај да овој отпаден камен се користи за конструирање на брани или да се менаџира во склоп на истите постројки за управување со рудните остатоци), рудните остатоци, како и процесот на обработка на рудата се користи за

дизајнирање на постројките за управување со рудните остатоци/ и постројките за управување со отпадниот камен:

• карактеризирање на рудата и отпадниот камен:

▪ количества на резерви

▪ минерологија

▪ хемиски својства

▪ физички и инженерски својства

▪ потенцијал за генерирање на киселината

▪ навалжнети загадувачи

▪ руда и промена на квалитетот на рудата за време на животниот оперативен циклус на рудникот

▪ квантитативни количини на ниско квалитетна руда и руден камен и нивен распоред

▪ кинетичко тестирање

▪ распределба на големината на зрната

▪ хидрологичните својства

• карактеризација на рудните остатоци вклучувајки го генералниот опис на физичките и хемиските карактериситки, како што се:

▪ дневен/ годишен проток на материјал и вкупен квантитет

▪ распределба на големината на зрната

▪ цврстите и полутечните рудни остатоци, густина на пулпата (% цврсти честици)

▪ густина на цврстите честици

▪ стабилност/ пластичност

▪ хемиски состав на течната фаза

▪ потенцијал за генерирање на киселина

▪ геохемиски карактеристики (метална содржина, однесување на

материјалот при дренажа)

▪ вода во порите

▪ однесување на материјалот при негово вцврснување

▪ кинетичко тестирање

▪ минерологија

▪ хидролошки својства

• карактеристики на процесот на обработка на рудата:

▪ реагенси кои што се користат, нивни концентрации и квантитети

▪ барања кои што се однесуваат на процесот на водена рециркулација

▪ третман процеси во постројките за обработка на рудата (пример,

цијанидно разградување)

▪ другите влезни протоци во езерото за одложување на рудните остатоци

▪ цевководи, и за нив асоцирани структури

▪ потенцијал за пополнување на јамата и/или подземните рудници

▪ опсег на постпаки за управување со рудните остатоци за површинско пополнување

Процесот на имплементирање на рудните остатоци кој што е доста ефективен во однос на трошоците и техниките за управување со отпадниот камен, има потреба

од прецизни претпоставки за однесувањето на остатоците на овие материјали во животната средина.

Интернационално се користат многубројни тест процедури и предвидливи постапки кои треба да извршат карактеризација на рудниот отпад и да го проценат потенцијалот за рудните остатоци и отпадниот камен, како и да продуцираат кисели протоци или протоци загадени со метали.

Сигурноста на резултатите кои што се добиваат со помош на овие постапки зависи од многубројните значајни хемиски и минеролошки променливи и фактори зависно од кои се врши одлагање на рудниот отпад и целосно стандардизирани техники за карактеризирање на отпадните матријали во рудникот и другите материјали. За да може да се предвиди можниот квалитет на водениот испуст и протокот на овие карактеризациони резултати кои се комбинираат со значајните податоци од точно одредената локација (т.е. физичките информации кои се генерирани за студиите базирани врз основните еколошки податоци). При самата интерпретацијата се земаат во обзир различните скалести ефекти помеѓу лабораторијата и теренот. Највообичаено е да се користат компјутеризирани модели за да се превиди однесувањето на различните менаџмент опции.

При применување на НДТ техниките, се јавува потреба од изнаоѓање на решенија специфични за одредената локација кои што се однесуваат на фазите на дизајнирање, конструирање, оперативната фаза, фазата која предвидува затворање на локацијата и фазата која што предвидува грижа за локацијата по нејзино затварање, како и константна контрола и мониторинг на процесот за управување со рудните остатоци и отпадниот камен.

Овие решенија при применување на НДТ техниките се должат на различните типови на минерали, рударски техники и достапни техники за обработка на минералите, како и различните геолошки, геотехнички, хидрогеолошки и морфолошки услови кои што се јавуваат при различните случаи во рударската индустрија и кај различните локации.

Најдобрите Достапни Техники во рударската индустрија  се однесуваат на:

1. применување на општите принципи

2. примена на начинот на управување со индустрискиот циклус

Управувањето на индустрискиот циклус во себе ги вклучува сите процеси и фази

кои се вклучени во циклусот на индустриската рудна локација и тоа:

Фаза на дизајнирање

▪ основните еколошки карактериситки

▪ карактеризирање на рудните остатоци и отпадниот камен

▪ Студии и планови за постројките за управување со рудните

остатоци кои ги вклучуваат следните чекори:

- процесот на селекција на локацијата

- проценка на еколошкото влијание

- проценка на ризиците

- планирање на безбедносни активности при итни случаи

- планирање на процесот на одлагање на рудните остатоци

- планирање на процесот на управување и водениот биланс

- планирање на процесот на затварање на инсталацијата

▪ Постројки за управување со рудните остатоци и асоцирани

структурни дизајни

▪ контрола и мониторинг

Фаза на конструирање

Оперативна фаза составена од елементите:

▪ ОSM прирачници

▪ проверки

Фаза на затворање и фаза на грижа за локацијата по затварањето на инсталацијата каде се вклучени елементите:

▪ долгорочни цели во правец на затварање на инсталацијата

▪ прашања во врска со специфичниот начин на затварање на

инсталацијата во однос на:

- куповите

- базените, вклучувајки:

◦ базени потопени со вода

◦ базени од кои што се извлекува водата

◦ постројки за управување со водата

Во НДТ се вклучени и постапките за:

  - редукција на потрошувачката на реагенси

  - заштита од водена ерозија

  - заштита од процесот на опрашување

  - спроведување на водениот биланс и употреба на резултатите за

развивање на план според кој ќе врши управувањето со водата

  - мониторинг на подземните води кои што се наоѓаат околу сите области каде што се лоцирани количествата на рудни остатоци и отпаден камен

Управување со процесот на киселинска дренажа од рудните карпи

Процесот на карактеризација на рудните остатоци и отпадниот камен во комбинација во себе го вклучува одредувањето на потенцијалот на рудните остатоци и отпадниот камен за продуцирање на киселина. Ако се утврдипостоење на ваков потенцијал, односно потенцијал за креирање на киселина од страна на рудните остатоци и рудните карпи, Најдобрите достапни техники во преден план го разгледуваат генерирањето на киселинската дренажа, така што во случај да не може да се спречи оваа појава се врши контрола на нејзиното влијание или пак се применуваат опциите кои обезбедуваат третирање на оваа појава.

Често се користи комбинација на овие две решенија. Сите опции на заштита, контрола и третман може да се применат кај веќе постоечките инсталации, и кај новите инсталации. Во секој случај, најдобрите резултати во врска со процесот на затварање на инсталацијата ќе се добијат кога фабриките ќе се развијат во однос на појдовната точка на затварањето на инсталацијата (фазата на нејзино дизајнирање) и нејзино функционирање (филозофијата за целиот работен век на инсталацијата). Применливоста на опциите во главно зависи од тековните услови кај локацијата на која што се наоѓа инсталацијата. Применливоста на опциите во главно зависи од условите на локацијата - факторите како:

• водениот биланс

• достапноста на можниот покривен материјал

• ниво на подземната вода

СОСТОЈБА СО ПРИМЕНА НА НДТ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Применети Најдобро достапни техники

# IX.	МОНИТОРИНГ

„Мониторинг“ се однесува на процесните услови, емисии во животната средина како и мерења на нивоата на загадувачи во животната средина и известување за резултатите од тие мерења со цел да се покаже почитување на границите кои се специфицирани во дозволата или во други релевантни документи. „Мониторингот“ се спроведува за да се обезбедат корисни информации, а се базира на мерења и набљудувања што се повторуваат со определена зачестеност во согласност со документирани и договорени процедури.

- Мерењето вклучува низа на операции за да се одреди вредноста на квалитетот, и покажува дека индивидуалниот квантитативен резултат е постигнат.

- Мониторингот вклучува активности на планирање, мерење на вредноста на одреден параметар и определување на несигурноста на мерењето. Понекогаш мерењето може да се однесува на едноставно набљудување на даден параметар и определување на несигурноста на мерењето. Понекогаш мониторингот може да се однесува и на едноставно набљудување на даден параметар без бројни вредности т.е без мерење (на пр. инспекција на површински истекувања).

IX.1.1	Идентификување на аспекти на мониторингот

При изработка на документацијата, следните седум аспекти треба да се земат во предвид при поставување на оптималните услови за мониторингот:

- Причина на мониторингот

- Одговорност за мониторингот

- Принцип на практичен мониторинг

- Аспекти на мониторингот при поставување на граници

- Период на мониторинг

- Оценка на усогласувањето

- Известување

Причина на мониторингот

Според Законот за животна средина, сите МДК во А Интегрирани Дозволи треба да бидат базирани на примена на Најдобрите Достапни Техники (НДТ). Основни прочини за неопходноста на мониторингот се:

- Се проверува дали емисиите се во границите на МДК

- Одредување на придонесот на одредена инсталација во 	загадувањето на 	животната средина

Одговорност за мониторингот

Согласно Законот за животна средина, операторот е одговорен за мониторингот. МЖСПП може да да спроведе сопствен мониторинг за инспекциски цели.  Операторот и Министерството можат да ангажираат трета страна да го спроведе мониторингот за нив. Но, крајната одговорност за мониторингот и неговиот квалитет е на Операторот и Министерството, а не на оној кој го вршел мониторингот за нив.

Принцип на практичен мониторинг

Изборот на практичниот мониторинг  зависи од процесот на производство, суровините и хемикалиите кои се користат во инсталацијата. При изборот на практичен мониторинг треба да се идентификуваат следните аспекти:

- Избор на параметрите

- Фреквенција на мониторинг

- Метод на мониторинг

- Интензитет на мониторингот

Аспекти на мониторингот при поставување на граници

За да се постават границите мора да се земе во предвид начинот на поставување на границите, кои се видови на граници и аспекти ќе се земат во предвид како дел од поставувањето на границите. Идентификувањето на аспектите на мониторингот при поставување на границите се врши по следните параметри:

- Услови на процесот

- Опрема на процесот

- Емисии на процесот

- Услови на испарување во процесот

- Влијание врз животната средина

- Употреба на ресурси

- Процент на собрани податоци од мониторингот

Период на мониторинг

Кога се поставуваат условите на мониторингот следните работи во врска со времето треба да се земат во предвид:

- Времето на земање на примероци или вршење на мерење

- Просечно време

- Фреквенција

Времето на земање примероци или вршење на мерење се однесува на датумот, часот од денот и седмицата итн.

Време на просек е она време, во кое резултатот од мониторингот е прикажан како репрезент од просечни оптоварувања или концентрации на емисијата. Може да биде часовно, дневни, годишно итн.

Фреквенцијата се однесува на времето помеѓу земањето на индивидуалните примероци и генерално и е поделено помеѓу континуиран и неконтинуиран мониторинг.

Оценка на усогласувањето

Резултатите од мониторингот се користат за оценување на усогласувањето на инсталацијата со границите поставени во дозволата. Оценката на усогласувањето вклучува споредба помеѓу:

- мерењата или статистичкото резиме пресметано од мерењата

- релевантните МДК или еквалилентен параметар

- отстапување од мерењата

Известување

Известување за резултатите од мониторингот вклучува сумирање и презентирање на резултатите од мониторингот, поврзаните информации и заклучоци од усогласувањето на ефикасен начин.

# IX.2	Програма на мониторинг

Определувањето на Програмата за мониторинг  ги вклучува следните параметри:

- Точките и параметрите на мониторинг

- Фреквенција на мониторинг

- Методи на земање на примероци и анализи

- Систем за известување

Точките и параметрите на мониторинг

При изборот на точките на мониторинг ќе се земаат во предвид значајните точкасти извори, соодветните точки за мониторинг на амбиеталната животна средина и мониторинг на критичните процесни параметри.

Треба да се врши мониторинг на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно влијание врз животната средина на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно влијание врз животната средина и на оние за кои се потребни мерки за намалување за да се постигнат прифатливи нивоа на емисии.

Фреквенцијата на мониторингот

Фреквенцијата на мониторингот ќе биде одредена во зависност од значењето и брзината на влијанието, факторите на ризик и потребат аод мониторинг и од анализа на ресусите. Фреквенцијата може да биде континуиран мониторинг, периодичен, часовен, месечен, годишен или мониторинг во дадена прилика за даден настан.

Методи на земање на примероци и анализи

Методите за земање на примероци и анализи треба да бидат стандардни или валидизирани еквивалентни договорени со надлежен орган. Персоналот треба да биде соодветно квалификуван и целосниот опсег на земањето на примероци и правењето на анализи треба да бидат предмет на контролата на квалитет.

# IX.3    Мониторинг на Инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ

# Пробиштип Подружница рудник Тораница

IX.3.1 Мониторинг на емисии во атмосферата

- Емисија на гасови

Во Инсталацијата, постои котлара со три котли кои како енергенс користат дрво. Секој котел е сo капацитет од 1.2 MW, но во работа е само еден котел.

Табела бр. IX.1 - Мониторинг на емисии на захадувачки супстанци од Котел

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел на дрва (А2-1) | Емитер - Оџак од котел | О2, CО, CО2, ЅО2, NO2, цврсти честички (прашина) | Два пати годишно |

Од производствените процеси (Флотација) евиденирани се четири вентилациони испусти и тоа:

- Ротоклон на системот за примарно дробење

- Ротоклон на системот за секундарно дробење

- Вентилатор на системот за сеење

- Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко

Табела бр. IX.2 - Мониторинг на емисии на гасови од Вентилациони испусти

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| (А 2 – 2) Ротоклон на системот за примарно дробење | Вентилационен испуст | Цврсти честички (прашина) | Два пати годишно |
| (А 2 – 3) Ротоклон на системот за секундарно дробење | Вентилационен испуст |  | Два пати годишно |
| (А 2 – 4) Вентилатор на системот за сеење | Вентилационен испуст |  | Два пати годишно |
| (А 2 – 5) Вентилатор на системот за подготовка на варно млеко | Вентилационен испуст |  | Два пати годишно |

X.3.2 Мониторинг на емисии во површински води

- Локација Рудник

На локацијата-Рудник главни точкасти извори на емисии во површинските води се јамските води, односно водите од одводнување на хоризонтите, со цел ефикасно и безбедно изведување на рудничките активности, и отпадните води од процесот на подземна експлоатација на минералната суровина (активности на дупчење).

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и подземните води од рудникот.

Јамските води од хоризонтите, преку систем на канали, по пат на гравитација се изведуваат надвор од рудникот, дел одат во таложници, и на крај завршуваат во Тораничка Река. Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен Весник на Република Македонија бр.18/99 и 71/99), квалитетот на Тораничка Река одговара на квалитет за III класа.

Табела бр. IX.3 – Мониторинг на површински води (јамски води)

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| (W3) - испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница, со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489 | Тораничка река | Суспендирани материи, mg/l Минерални масла mg/l Арсен, µg/l Кадмиум, µg/l Олово, µg/l Цинк, µg/l Никел, µg/l Манган, µg/l Железо, µg/l Жива, µg/l | Еднаш месечно |

- Локација Флотација

На локацијата Флотација идентификуван  главен точкаст извор на емисии во површински води (Тораничка Река) и тоа од пречистителната станица за третман на санитарните отпадни води.

Табела бр. IX.4 – Мониторинг на површински води

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| (W2) – испуст од пречистителна станица на санитарни води | Тораничка река | Растворен кислород* Вкупен азот mg/l Вкупен фосфор mg/l* Вкупни масла и масти mg/l рН Суспендирани материи mg/l ХПК KmnO4, mg/l O2 БПК5, mg/l O2 | Еднаш месечно |

- Локација Хидројаловиште

На локацијата Хидројаловиште нема директни точкасти извори на емисии во површински води. Како резултат на разнесување на јаловината при суви временски услови и исталожување на седимент од воздухот, атмосферските води ги промиваат земјените површини и загадувањата може да се пренесат во Крива Река. Земање на примерок за анализа на вода од од колектор на хидројаловиште  се врши секој месец.

Табела бр. IX.5 – Мониторинг на површински води

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| (W1) – отпадна вода од колектор на јаловиште | Крива река | pH Суспендирани материи, mg/l БПК5, mg/l O2 ХПК KmnO4, mg/l O2 Арсен, µg/l Кадмиум, µg/l Олово, µg/l Цинк, µg/l Никел, µg/l Манган, µg/l Железо, µg/l Жива, µg/l Цијаниди, µg/l Сулфиди,µg/l* Минерални масла mg/l | Еднаш месечно |

IX.3.3	 Мониторинг на емисии во канализација

Врз основа на претходно кажаното може да се заклучи дека од Инсталацијата нема емисии во канализација.

Имено, во рамките на локацијата-Флотација изградена е сепаратна канализациона мрежа во која се собираат санитарните, техничките и атмосферските води, но овие води не завршуваат во главна канализациона мрежа. Поточно, санитарните отпадни води се носат на третман во пречистителната станица, атмосферските води се испуштаат во Тораничка Река и Јаречки Поток, а отпадните води од технилошкиот процес се собираат и со јаловината од процесот на флотирање се носат на хидројаловиштето.

IX.3.4	 Мониторинг на емисии во почвата

Познавањето на својствата на почвата се од особен интерес за да се разбере транспортот низ неа на одделни компоненти, меѓу кои и на полутантите. Имено, почвата е динамичен систем во кој се одвиваат најразлични процеси: атсорпција, јонска измена, оксидација, таложење, растворање, градење на комплекси и сл., а кои се тесно поврзани со нејзиниот состав и градба. За физичките и хемиските својства на почвата особено е значајна најситната фракција од цврстата фаза - глината, како и хумусот, односно, колоидниот дел од оваа фаза со димензии на честичките помали од 0,2  µм. тие имаат значајна улога во процесите на атсорпција, јонска измена и хемисорпција.

Со проектирање и изградба на сите придружни објекти Рудникот како и Флотација се превземени сите соодветни мерки за спречување на загадувањето на почвата/подземната вода.

Податоците за состојбата на емисиите врз почвата и подземните води од работата на инсталацијата и во корелација со постојните услови на почвата и подземите води, даваат на знаење дека влијанието на емисии, врз почвата и подземните води, не е изразено.

Имајки ги предвид мерките и активностите што ги презема операторот во поглед на управувањето и постапувањето со отпадот, третманот на технолошките отпадни води, незначителните концентрации на прашина, факт е тоа дека не постои влез на загадувачки материи во почвата и подземните води.

Со оглед на констатираната состојба, не се идентификувани емисии во почва и не е предвиден мониторин на емисии во почва.

IX.3.5	 Мониторинг на бучава

Најопштата дефиниција на еден звук (бучава) кажува дека тој врши нарушување на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и пошироката средина во која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно движење на молекулите во воздухот околу својата рамнотежна положба.

Предметната локација е дефинирана како подрачје со IV степен на заштита од бучава во согласност со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Сл.весник на РМ “бр. 120/08), и истото е подрачје без станови наменето за индустриски, занаетчиски или производствени дејности, транспортни, складишни, сервисни и комунални дејности, во согласност со Правилникот за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина („Сл. весник на РМ “бр. 147/08), граничната вредност на нивото на бучава во животната средина изнесува Lд и Lв = 70 dB(А) и Lн = 60 dB(А)

Табела IX.6. Мониторинг на бучава

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| Работни процеси, машини, опрема и механизација | Точки на мониторинг: М.М 1 Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" М.М 2 – Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" М.М 3 – Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 М.М 4 Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" М.М 5 – Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | Бучава | Еднаш годишно |

IX.3.6	 Мониторинг на вибрации

Под поимот вибрации се подразбира осцилација на механички системи. Работникот на работното место е изложен на вибрации предизвикани од орудијата за работа или уредите со кои тој директно или индиректно ракува.

Врз основа на локациската поставеност на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница, технологијата на работа и состојбата на процесната опрема, може да се заклучи дека на предметната инсталација не е идентификувано штетно влијание од  емисија на вибрации врз животната средина.

# X.  ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ

„Најдобрите достапни техники“ во една инсталација треба да ја постигнат крајната цел, која што се однесува на можноста за достигнување на високо ниво на заштита на животната средина од индустриското загадување.

„Најдобрите достапни техники“ се однесуваат на системите за менаџмент/управување, интегрирање на процесите, техники кои се однесуваат на редукција на отпадот кој се создава при самиот технолошки процес, техники со кои ќе постигнеме намалување на потрошувачката на енергии и водата, а од тоа и произлегуваат техники за намалување или отстранување на загадувањата на животната средина.

За да се применат „Најдобрите достапни техники“ во веќе постоечките инсталации потребни се инвестиции кои треба да се проценат и споредат со редукционите техники согласно капацитетот на инсталацијата и ефикасноста на самата техника, условите за нејзино применување во постоечката инсталација.

За да се спроведат целите на ИСКЗ може да се изврши презентација на само една техника или пак може да се презентира комбинација од повеќе техники. При уредувањето на НДТ техниките треба да се земат во предвид правилата кои што се пропишани генерално во Анекс IV од Директивата, како и техниките кои што се опишани во овој додаток. Овде се користат колку што е можно постандардни структури за се добие  генералниот нацрт за потребната техника, потоа  да се може да се изврши споредба на повеќе техники, како и да се овозможи проценката за најзначајните цели при дефинирањето на зададениот НДТ преку Директивата.

Животната средина претставува еден комплексен систем чии составни делови се поврзани и зависни едни од други, така што промените во еден дел можат да предизвикаат промени во други делови.  Токму поради тоа, проблематиката на заштитата на животната средина од штетните влијанија, може да се решава само со интегрален систематски пристап.

На основа на негативните влијанија од производството на оловно и цинкови концентрати и од флотациските јаловишта, предвидените мерки за заштита се однесуваат на:

- Мерки за заштита на водите

- Мерки за заштита на воздухот

- Мерки за заштита на земјиштето

# X.1    Мерки за заштита на водите

При заштита на животната средина, потребно е најголемо внимание да се посвети на намалување на загадувањето на водотеците во кои се испушта водата од јаловиштето.

Во современата светска пракса, обично се врши рециклирање на што е можно поголемо количество вода, со што влезот на свежа вода се сведува на минимум и не поминува повеќе од 5%. Значи најдобро е ако водата циркулира во затворен циклус.

Најефикасно решение би било, освен враќање на водите од таложното езеро да се враќаат и провирните дренажни води. За таа цел се формира помошна

акумулација, во која би се собирале дренажните води, како и вишокот вода од

колекторот. Тие води повторно би се враќале во главната акумулација или ако квалитетот задоволува би се враќале директно во процесот на флотација.

Меѓутоа за планинските рудници кои имаат сопствени извори на свежа вода,

нелогично и неекономично би било да се врши враќање на водата од флотациските јаловишта на околните објекти овозможува добра природна вентилација. Зелениот појас околу објектот како природен филтер исто така придонесува во намалувањето на наведеното загадување на воздухот затоа потребно е дооплеменување и негово одржување. Но за таа сметка, за заштита на водите потребно е да се применат одредени мерки за заштита, а тоа се:

- во процесот на флотација, токсичните реагенси да се заменат со нетоксични или со помалку токсични реагенси;

- одлежување на водата во акумулационото езеро се цел да се изврши распаѓање на содржаните остатоци од употребуваните флотациски реагенси;

- зачепување на преливниот колектор кога водата не е доволно прочистена;

- изградба на помошно мало езеро за прифаќање на дренажните и преливните води, за случај ако е потребно додатно прочистување.

Кој начин ќе биде избран, дали враќање на водата или нејзино прочистување зависи од голем број на технолошки и економски фактори и тоа треба добро да се анализира. Флотациските хидројаловишта ги загрозуваат и подземните води. Кај планинските јаловишта, за да не дојде до тоа, дното на јаловиштето треба да се обложи со некој непропустлив материјал, како што е глината и сл.

Меѓутоа, при секое надградување на браната доаѓа до истекување на дел од

водата низ бочните страни од теренот, се до моментот кога честичките од јаловината извршуваат самозатнување (самохидроизолација).

Решавањето на овој проблем би било во контролирана хидроизолација на бочните страни,односно поставување на пластични фолии за заштита на подземните води.

Високата цена на ваквите работи ги ограничува мерките за заштита на подземните води, но се надеваме дека во иднина ќе надвладее еколошката свест.

Кај рамничарските терени карактеристична е појавата на бари во околното земјиште и тоа е проблем за многу јаловишта кои се формирани на алувијални терени и на терени со високо ниво на подземни води. Значи провирните води од јаловиштето продираат низ околниот терен и избиваат на површината формирајќи бари и барска вегетација, што допринесува за деградација и смалување на земјиштето.

За да не дојде до формирање на бари прво решение е да јаловиштето

се изолира од околниот терен, што е прилично скап зафат за такви терени. Друго решение е да околу јаловиштето се изградат приемни канали. Задачата на овие канали ќе биде прифаќање и одвод на сите подземни води кои избиваат на котата на теренот и одвод на атмосферските води кои се сливаат по косините од браната. Во колку приемните канали не се доволна заштита, тогаш се градат дренажни бунари. Се лоцираат на одредени растојанија, така да формираат бунарска завеса и со својата работа ги соборуваат подземните води и го спречуваат излевањето на водите на површината и формирањето на бари.

Мерки кои се превземат за заштита на водите:

При заштита на животната средина, потребно е најголемо внимание да се посвети на намалување на загадувањето на водотеците во кои се испушта водата од јаловиштето.

Во современата светска пракса, обично се врши рециклирање на што е можно поголемо количество вода, со што влезот на свежа вода се сведува на минимум и не поминува повеќе од 5%. Значи најдобро е ако водата циркулира во затворен циклус.

Најефикасно решение би било, освен враќање на водите од таложното езеро да се враќаат и провирните дренажни води.

За таа цел се формира помошна акумулација, во која би се собирале дренажните води, како и вишокот вода од колекторот. Тие води повторно би се враќале во главната акумулација или ако квалитетот задоволува би се враќале директно во процесот на флотација.

Меѓутоа за планинските рудници кои имаат сопствени извори на свежа вода,нелогично и неекономично би било да се врши враќање на водата од флотациските јаловишта на околните објекти овозможува добра природна вентилација. Зелениот појас околу објектот како природен филтер исто така придонесува во намалувањето на наведеното загадување на воздухот затоа потребно е дооплеменување и негово одржување. Но за таа сметка, за заштита на водите потребно е да се применат одредени мерки за заштита, а тоа се:

- во процесот на флотација, токсичните реагенси да се заменат со нетоксични или со помалку токсични реагенси;

- одлежување на водата во акумулационото езеро се цел да се изврши распаѓање на содржаните остатоци од употребуваните флотациски реагенси;

- зачепување на преливниот колектор кога водата не е доволно прочистена;

- изградба на помошно мало езеро за прифаќање на дренажните и преливните води, за случај ако е потребно додатно прочистување.

Кој начин ќе биде избран, дали враќање на водата или нејзино прочистување зависи од голем број на технолошки и економски фактори и тоа треба добро да се анализира. Флотациските хидројаловишта ги загрозуваат и подземните води. Кај планинските јаловишта, за да не дојде до тоа, дното на јаловиштето треба да се обложи со некој непропустлив материјал, како што е глината и сл.

Меѓутоа, при секое надградување на браната доаѓа до истекување на дел од водата низ бочните страни од теренот, се до моментот кога честичките од јаловината извршуваат самозатнување (самохидроизолација).

Решавањето на овој проблем би било во контролирана хидроизолација на бочните страни,односно поставување на пластични фолии за заштита на подземните води.

Високата цена на ваквите работи ги ограничува мерките за заштита на подземните води, но се надеваме дека во иднина ќе надвладее еколошката

свест.

Кај рамничарските терени карактеристична е појавата на бари во околното земјиште и тоа е проблем за многу јаловишта кои се формирани на алувијални терени и на терени со високо ниво на подземни води. Значи провирните води од јаловиштето продираат низ околниот терен и избиваат на површината формирајќи бари и барска вегетација, што допринесува за деградација и смалување на земјиштето.

За да не дојде до формирање на бари прво решение е да јаловиштето се изолира од околниот терен, што е прилично скап зафат за такви терени. Друго решение е да околу јаловиштето се изградат приемни канали. Задачата на овие канали ќе биде прифаќање и одвод на сите подземни води кои избиваат на котата на теренот и одвод на атмосферските води кои се сливаат по косините од браната. Во колку приемните канали не се доволна заштита, тогаш се градат дренажни бунари. Се лоцираат на одредени растојанија, така да формираат бунарска завеса и со својата работа ги соборуваат подземните води и го спречуваат излевањето на водите на површината и формирањето на бари.

Техники за контрола на процесот и мониторирање на емисии

Со цел да се подобри заштитата на животната средина, НДТ значи обезбедување на стабилен производствен процес со:

- Контрола и селекција на влезните материјали (на пример, во погон флотација) во зависност од техниката на работење и техниките кои се користат за намалување на емисии;

- Ефективно мешање на различните влезни материјали и реагенси за да се обезбеди оптимална ефикасност на хемиските реакции и да се намалат емисиите и враќањето/отфрлањето на материјали;

- Мерење на влезните материјали;

- Контрола на количината на влезен материјал, критичните процесни параметри и услови;

- Мониторинг на перформансите на системот за намалување на емисии во воздух, нивноа редовна контрола и одржување;

Намалување на влијанија во води

НДТ за намалување на влијанијата врз водите се однесуваат на следното:

- Повторна употреба на водата. Оваа вода е потребно пред да се врати во процесот/ладење на опремата, да биде подложена на соодветен третман.

Табела X.1 Отпадни води и начин на третман пред нивна повторна употреба

- Третман на водата која не може повторно да се употреби (или која по примарен третман не е со квалитет кој би допуштил нејзина реупотреба во процесот): Примена на „end-of-pipe“ техники, како што се: хемиски третман, таложење, флотација, филтрација и сл.

Табела X.2  Начини на третман на емисии во води (ефлуенти)

НДТ применливи на јаловиштата за флотациска и рудничка јаловина

Управување со јаловина

Управувањето со јаловината вклучува примена на НДТ какви што се:

- Минимизирање на волуменот на јаловината, на пример, со правилен избор на методот на ископ;

- Доведување до максимум на можностите за алтернативна употреба на јаловината, на пример, како: агрегат, употреба во реставрација на други рудници, пополнување на јами и сл.;

- Кондиционирање на јаловината со цел да се сведе до најмало можно ниво влијанието врз животната средина (промена на pH на вода и почва), и тоа по пат на додавање на супстанци со пуферни својства.

# X.2 Мерки за заштита на воздухот

Потенцијална опасност по воздухот се активните јаловишта, при што како извори на загадување се: круната на браната, косините на браната и сувите делови на плажата.За сувите плажи, едно од економичните решенија е контролирање на нивото на вода во акумулацијата. Додека за круните и косините на браните, можни се повеќе практични решенија, а едно би било прскање со вода на круните и косините на браните.

За таа цел може да се користат прскалки со висок или низок притисок. Прскалките со низок притисок, работат со притисок под 4 бари, имаат мал домет (15 - 30 м) и мала потрошувачка на вода. Главна предност им е тоа што не бараат вградување на скапи пумпи со висок притисок, а млазот нема сила да ја оштети браната. Недостаток им е тоа што треба да се монтираат многу цевки со што се поскапува инвестицијата. За прскање на браните најчесто се користат прскалки со низок притисок.

Исто така, можно е и комбинирано прскање при што еден дел (најчесто круната) би се прскала со прскалки со низок притисок, додека низводната косина би се прскала со прскалки со висок притисок. Прскалките со висок притисок т.н. водени топови работат на притисок над 8 бари и имаат домет од 80 до 100 метри. Предноста им е што имаат голем домет, лесно се управуваат, имаат мал обем на инсталации и бргу го вршат натопувањето. Меѓутоа, проблемот кај овие прскалки е што нивниот млаз може сериозно да ја оштети браната, посебно ако во нив заглават некои цврсти честички донесени со водата. Како извор на вода за прскалките би била прочистената вода од самата акумулација.

НДТ за намалување на емисии во воздух

Емисиите во воздух кои се среќаваат на Инсталацијата, можат да бидат дифузни и насочени (испусти од системи за намалување на влијанија врз амбиентниот воздух). Во овој дел се разгледувани соодветните НДТ за намалување на емисиите во воздух кои потекнуваат од наведените типови на емисии.

Дифузните емисии потекнуваат од објектите/местата за складирање на материјали, од утовар и истовар на материјал, складишта на отворено за материјали кои генерираат прашина (вклучително и рудничка јаловина и сув дел, односно плажа од хидројаловиштето), процесите на флотација каде се користат реагенси и сл. Ваквите емисии можат да бидат од прашина, испарливи органски соединенија, но и од мирис.

Според местоположбата, дифузните емисии се претставени како точкасти, линеарни, површински или емисии кои потекнуваат од голема количина на складиран материјал.

Кога емисиите излегуваат од затворен простор (објект), по пат на природна вентилација, тогаш се смета дека тие придонесуваат во дифузните емисии, но доколку тие се спроведуваат со систем за вентилација, тогаш станува збор за насочена емисија.

Намалување на влијанија од дифузни емисии

За намалување на дифузните емисии, се препорачува придржување до следните НДТ:

- Насочување/собирање на дифузните емисии близу до изворот на емисии и нивен третман;

- Подготовка и имплементација на Акционен план за дифузни емисии на прашина, како дел од СУЖС, кој вклучува:

- Идентификација на најзначајните извори на дифузна прашина;

- Одредување и спроведување на соодветни активности и техники за спречување или намалување на емисиите во текот на определен временски период;

- Да се избегнува складирање на отворено на материјал кој создава прашина;

- Транспортните појаси и ленти за материјали во објектите и надвор од нив треба да се затворени;

- Складирање на рудата и концентратите во затворени простори, односно силоси;

- Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина; Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) за спречување на прашина при ветровито време;

Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина;

- Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) за спречување на прашина при ветровито време;

- Да се минимизира висината при која се истовара материјалот (на пример, кај примарната дробилка во погон дробење);

- Да се прилагоди брзината на отворените транспортни ленти <3,5 m/s (на пример кај транспортните ленти во погон дробење);

- Истоварањето на рудата, која треба да се дроби и флотира, треба да биде во затворена просторија;

- Одржување/организирање што помали рути на транспорт на материјали;

- Миење на гумите и шасијата од возилата кои се движат во рамките на границите на Инсталацијата.

На локацијата-Флотација, истоварањето на рудата, која доаѓа од главниот извозен поткоп, се врши во затворена просторија (главен приемен бункер). Отткука рудата се дроби во систем од дробилки и транспортни ленти и се просејува. Во оваа просторија има отпрашувачи од типот на влажни скрубери.

Издробената и просеана руда, преку затворена голема транспортна лента се пренесува до силосите за привремено складирање, од каде потребната количина издробена руда се зема и продолжува во погонот мелење и флотација.

Техники за намалување на емисии во воздух

За намалување на емисии од прашина во воздухот, се применуваат различни системи за намалување на емисиите, кои се наведуваат во листата на НДТ и тоа:

- Влажни скрубери -  Прашината во скруберот се отстранува со тоа што се меша со вода, а покрупните честици се одделуваат со употреба на центрифугална сила. Прашината се собира на дното од скруберот. Заедно со прашината се собираат и прилепени неоргански соединенија како SO2, NH3, NH4Cl, VOCs и тешки метали.

- Скруберот може да се монтира на тој начин така што избистрената вода може повторно да се употреби во следниот циклус на употреба;

- Циклони -  Се користат за механичко отстранување на честици со примена на центрифугалната сила, најчесто во сад со конусна форма;

- Вреќасти филтри - Тие ги собираат цврстите честици на тој начин што гасот поминува низ ткаенина низ која повеќето од честиците не можат да поминат. Важно е да се напомене дека е потребно прашината акумулирана на филтерот да се отстранува на одреден временски интервал.

Процеси при кои се создава значително количество на прашина во Инсталацијата се погоните за дробење и сеење. Тие се опремени со отпрашувачи-влажни скрубери, и истите се вентилираат преку систем за вентилација, кој има свои испусти. Одделението за подготовка на реагенси (вар, КАКС, КЕКС, натриум цијанид) е опремено со систем за вентилација.

# X.3 Мерки за заштита на земјиштето

Земјиштата кои настануваат од депонираниот флотациски отпад се нарекуваат флотисоли. Флотисолите поради високата содржина на штетни компоненти и начин на депонирање, претставуваат широк спектар на потенцијални проблеми за поблиската и подалечната средина.

Исто така, немаат никаков биотички потенцијал, така што можностите за нивно природно ревитализирање се многу мали. Доколку постојат услови добро би било да дел од флотациската јаловина има одредена намена како градежен материјал или материјал за заполнување на празни откопи. Со тоа ќе се намали површината на земјиште кое е потребно за формирање на депонијата, а со тоа ќе се намали и штетното влијание на депонијата врз животната средина.

За да не дојде до загадување на околното земјиште потребно е да се применат мерките за заштита на водите и мерките за заштита на воздухот, бидејќи главното загадување на тоа земјиште е преку водите и воздухот. Исто така, треба да се преземат сите потребни мерки со цел спречување на излевање на флотациската јаловина (хаварии), преку кои доаѓа до контаминација на околното земјиште.

Со цел да се постигне подобар квалитет на земјиштето кое настанало од флотациската јаловина, т.е. да се намали неговото штетно влијание, а истовремено да стане погодно за повторно користење, неопходно е примена на специјални мерки и постапки. Во рударската пракса овие мерки со заедничко име се нарекуваат рекултивација на земјиштето. Значи, самиот поим рекултивација, означува збир од мерки за рехабилитација на продуктивноста на девастираното земјиште, како и подобрување на условите на околната средина. Притоа, постои техничка и биолошка рекултивација. Пред да се започне со рекултивација на јаловиштето, најпрво треба да флотациското јаловиште се ослободи од водата во него.  Значи, со одредени постапки се врши сушење на јаловиштето.

Техничката рекултивација претходи на биолошката и во неа се вклучени мерките за припрема на земјишната површина (флотисолот), отстранување и изолирање на штетните материи како и обновата на плодниот слој. Техничката  рекултивација опфаќа:

- израмнување и терасирање на косините на јаловиштето;

- ликвидација на последиците од слегање на јаловиштето;

- противерозиони мерки;

- нанесување на плоден земјен слој;

- комплекс на мелиоративни мерки, со цел за подобрување на хемиските и физичките својства на површинскиот слој;

- градба на хидротехнички и мелиоративни објекти, патишта и останати

инжинерски комуникации.

Биолошката рекултивација е продолжување на техничката и претставува надградба во смисол на агробиолошко оспособување на девастираното земјиште.

Основни фактори на успешноста на биолошката рекултивација се:

- конфигурацијата и положбата на јаловиштето;

- карактеристики на одложениот материјал;

- начинот на користење на околните површини и целите на превземените мерки;

- условите за развој на растенијата;

- климатските карактеристики на подрачјето;

- успешноста на техничките мерки на рекултивација.

За да имаме добра рекултивација, обично е потребно да се нанесат три слоја:

- изолационен слој - глина;

- дренажен слој - чакал;

- хумусен (плоден) слој.

Бројот на слоевите, како и материјалот од кој се составени може да биде различен и зависи од повеќе фактори. За поточно и поефикасно дефинирање

неопходно е подетален пристап и поголем број различни анализи. Исто така, потребно е да на косините се изврши терасирање. Терасирањето се изведува со специјален трактор - терасер. Растојанието помеѓу терасите зависи од наклонот на косините и обично се зема: за наклон од 10° - 3 м, за наклон од 15° - 4 м и понатаму за секој 5° се додава по еден метар.

На терасите им се дава обратен пад од косината, како би се спречила ерозијата со атмосферските води.

По терасирањето се врши покривање на терасите со претходно споменатите слоеви и се пристапува на нивна ревегетација. При ревегатацијата мора да се води сметка за видот на растенијата, за да не дојде до несакани последици, како на пример ослабување на стабилноста на косината.

Со процесот на рекултивација ќе се поврати заробеното земјиште, ќе се заштити околното земјиште од аерозагадување и секако ќе се добие еден простор кој ќе ја разубави природната панорама.

Намената на рекултивираното земјиште во иднина може да биде: за земјоделско производство (земјоделски култури, овоштарство, лозарство и сл.), за шумарство, спорт и рекреација, изградба на сообраќајници, населби, стопански објекти и други намени доколку геомеханичките услови тоа го дозволуваат.

Посебен проблем за рекултивација на флотациските јаловишта се финансиските средства, а посебно во неразвиените земји. Многу рударски компании пред затворање, работат на работ на рентабилитет, па со оглед на тоа, често пати рекултивацијата не можат да ја обават самостојно. Па поради тоа, за да не се изгуби тоа земјиште и да не продолжи негативното влијание врз животната средина би требало во процесот на рекултивација да се вклучат и некои државни и еколошки организации.

# X.4 Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот

Влијание на флотациските хидројаловишта врз животната средина во случај на хаварија

Излевање на флотациска јаловина надвор од границите на флотациското јаловиште е сериозна опасност за животната средина и тоа посебно кога излевањето е со големи размери. До тоа може да дојде при рушење на браната или при попуштање на некој од придружните објекти. Можно е и излевање на флотациска јаловина при дефект (пукање) на флотацискиот пулповод, но тоа би било во мали размери, бидејќи работниците кои работат на јаловиштето благовремено би интервенирале, што не е случај кога доаѓа до рушење нa браната или попуштање на некој од придружните објекти, кога излевањето трае и по неколку денови без можност за интервенција.

Потенцијална опасност од рушење на браната со што би дошло до сериозни нарушувања на екосферата, а би резултирало, а би резултирало и со можни човечки жртви и голема материјална штета е посебен проблем на кој што е потребно да се посвети големо внимание.

Во современата светска пракса податоците покажуваат дека рушењето на браната настанува под влијание на различни фактори, при што како најдоминантни се:

- нестабилност на косините;

- преголема количина на дренажни води;

- земјотреси;

- поплави;

- ерозија на околното земјиште и други влијанија

Голема е опасноста и при излевање на флотациска јаловина преку некој од

објектите како што се: преливни колектори, опточни колектори, заштитни колектори и други објекти. Фактори кои влијаат на попуштање на овие објекти се:

- лошо изведени фундаменти;

- лоша проценка за продолжување на векот на објектите;

- ненавремено преземени мерки за санација на некој од објектите и др. влијанија

Значи, при несакани хаварии големи количини на флотациска јаловина со водата како транспортер се разнесува на големи далечини, понекогаш и на неколку десетици километри. Најчесто тоа се подрачја околу речните корита, додека понекогаш флотациската јаловина стигнува и до некои езера. На тој начин доаѓа до нарушување на природната рамнотежа во тие подрачја наталожувајќи се со флотациска јаловина. Штетните материи од флотациската јаловина навлегуваат и во земјиштето врз кое е наталожена јаловината и можат да ги загрозат и подземните води.

При рударските активности врз површинските води се врши промена на нивниот природен режим, односно зголемување или намалување на протокот на вода, промена на правецот на струјните патеки и промена на квалитетот на водите, односно физичко и хемиско загадување на водотеците.

Мерки за обезбедување на стабилност на јаловиштата

За да флотациското јаловиште биде сигурно и стабилно и со своето постоење не ја загрозува поблиската и подалечната околина потребно е да:

- при изградба на јаловиштето, динамиката да биде таква што растот на браната

- ќе биде побрз од растот на тињата внатре во јаловиштето;

- правилно да се димензионира и при експлоатацијата да се почитува

- геометријата на јаловиштето;

- изградбата на браната да се врше со проектираниот предвиден материјал;

- нивото на избистрена вода во таложното езеро да се одржува на проектираниот минимум;

- да се обезбеди благовремена евакуација на инфилтрационите води;

- должината на плажата (растојанието од браната до водата од таложното езеро) треба да биде што поголема;

- да се обезбеди постојана и стручна контрола во текот на изградбата на јаловиштето.

Пресметката на односот на зафатнината на насипот и акумулациониот простор мора да се изврши во текот на проектирање за секоја етажа посебно и при изградба треба да се почитува.

При утврдување на количината на материјал кој е потребен за изградба на браната, треба да се земат повеќе фактори во предвид, како би се правилно одредила таа количина. Фактори кои негативно влијаат, односно кои допринесуваат за намалена количина на материјал за изградба на браната се:

- неможност за континуирана работа на хидроциклоните, поради застој при преместување на хидроциклонот, замена на дизни, продолжување на цевководод и сл;

- застој поради климатски и временски услови;

- застој поради субјективна слабост на работниците на јаловиштето.

Од дефинитивно утврдената количина на јаловина за изградба на браната се усвојува методата по која ќе се гради браната (низводна, возводна, централна или комбинирана). Висината на етажата зависи од количината на расположливиот материјалот и се движи од 2 - 5 м.

За да флотациското јаловиштето функционира нормално потребно е да се овозможи доволна површина за таложење на најфините честички и избистрување на водата. Висината на целокупната брана зависи од носивоста на теренот врз кој се формира јаловиштето.

Значи геомеханичките карактеристики на теренот условуваат одредена носивост, па висината на браната треба да биде помала од висината која подлогата ја дозволува. Геометриските елементи на насипот треба да се во проектираните и дозволени граници. Ширината на круната зависи од тоа дали по неа ќе се врши сообраќај и се движи од 4 - 6 м,а минимално дозволената ширина е 3 м.

Надворешната косина на насипот исто така е доста значајна за стабилноста на јаловиштето и не треба да се дозволат поголеми косини од дозволените. Кај јаловиштата кај кои е потребна голема количина на вода за потребите на технолошкиот процес, се градат брани со повеќестепена сигурност, односно се градат со помала надворешна косина, се градат од покрупен материјал и сл. Покрупниот материјал е потребен и за да низ него поминуваат провирните води, кои пак се прифаќаат од изградениот дренажен систем.Висинската разлика (ретензиона висина) помеѓу нивото на вода во акумулационото езеро и круната од браната треба да биде два и пол пати поголема од таласот на водата кој би го направил најсилниот можен ветар за тоа подрачје, а минимално дозволената разлика е 1 м. Освен што треба разработените параметри да се почитуваат, за да јаловиштето како целина биде стабилно треба и придружнитеобјекти (преливни колектори, опточни колектори, заштитни колектори и сл.) да бидат изградени според сите пропишани норми.

Превентивно делување при хаварија на јаловиште

Анализа на стабилност на теренот околу јаловиштето

Од геодетските снимања се добиваат податоци за можни изместувања на околниот терен. Посебно кај ридскиот тип на јаловишта можни се свлекувања на околното земјиште и на тој начин може да се загрозицелокупното јаловиште (брана и акумулационен простор). До тоа може да дојде после силни поројни дождови, ако околниот терен не е пошумен, при што доаѓа до распукување и растресување на земјиштето и потоа негово свлекување. Посебно е опасно ако дојде до свлекување на големи количини земјиште кое може да предизвика оштетување на браната и со тоа да дојде до излевање на јаловината во пошироката околина.

Значи во текот на експлоатацијата на флотациските хидројаловишта треба да се следи и стабилноста на околниот терен. Во случај да се констатираат можни опасности треба да се преземат одредени мерки со цел спречување на клизишта. Тоа се постигнува со пошумување на теренот, изработка на потпорни брани и сл.

За фазата на затворање и грижа по затворањето на јаловиштето, се препорачуваат следните НДТ:

•	Да се подготват Планови за затворање и грижа по затворањето уште за време на планирањето за започнување со работа, кои ќе вклучуваат проценки за трошоци, како последователно ажурирање на овие планови. Меѓутоа, условите за рехабилитација се развиваат во текот на работниот век на Инсталацијата и за прв пат можат да се разгледуваат во детали во фазата на затворање на јаловиштето;

•	Да се примени безбедносен фактор од најмалку 1.3 за браната и куповите на рудничка јаловина по нивното затворање, иако постојат поделени ставови во однос на затворањето кое вклучува потопување на локацијата во вода. Рехабилитацијата на подрачјето е подетално разработена во соодветното поглавје.

# X.5 Најдобри достапни техники за управување со емисиите во животната средина

Со цел да се обезбеди употреба на почисти технологии, минимизирање на отпадот и супституција на суровините, Европската Комисија ги дефинира Најдобрите Достапни Техники (БАТ) за групата "Управување со згура и јаловина во рудничките активности" (Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities MTWR).

Најзначајната тема во овој Додаток се однесува на процесите на обработка на минералите, нивните остатоци и управувањето со отпадните камења на рудата кои што имаат потенцијал за силно негативно влијание врз животната средина или пак кои што може да се сметаат како примери за “добра пракса”. Намерата во овој Додаток е да се поткрене свесноста за употребување на сите постоечки најдобри активности во врска на овој сектор.

Клучни еколошки прашања

Соодветното дефинирање на карактеристиките на материјалите всушност претставува основа за успешно добивање на остатоците, и управување со

отпадниот камен. Управувањето со остатоците и отпадниот камен претставува еден дел од целокупната операција во рударството, која што истотака природно ја вклучува самата операција на екстракција и фазата на обработка на рудата. Не само што овие преостанати делови на операцијата имаат влијание врз процедурата на управување со остатоците и отпадниот камен, во реалност методите кои што се применуваат во рударството и обработката на рудата всушност го детерминираат управувањето, а не обратно.

Местата каде што се спроведува управувањето со остатоците и отпадниот камен се трансформираат така да поминуваат низ повеќе фази, од фазата на

дизајнирање на самото место до фазата која што предвидува последователна грижа за местото по спроведениот процес. Кај овие постројки од есенцијално значење е менаџмент процедурата, и ова значење може да се толкува на тој начин кој што има најголема смисла за сите фази на тој циклус.

Друго значајно прашање кое што треба да се разгледа е адаптацијата на циклусот во однос на промените во реалноста. Примерот опишан овде е всушност пример кој опишува 10 години стар операционен циклус каде сулфурната содржина на отпадниот камен кој излегува од рудникот може да се покачи до тоа ниво така да би предизвикала киселинско капење (дренажа) од камените остатоци. За да се избегне ситуација каде што ваквата дренажа би претставувала проблем кога би се јавила континуирано во подолг временски период, при функционирањето на циклусот треба да се води грижа така што ќе се овозможи мешање на отпадниот камен со преостанатиот отпаден камен кој што содржи пуфер - минерали или преку одделно најадекватно испуштање на материјалите каде што има потенцијал за појава на киселинска дренажа.

Во дадениот пример, како најсоодветно може да се наведе дека е изложување на било какви наоди кои што се добиваат за време на функционирањето на процесот, за да може да се помине многу понатаму во наредната фаза по циклусот и да се дејствува соодветно за да се достигнат најдобрите целокупни и долготрајни еколошки и економски придобивки.

Во рударската индустрија се постигнала поголема совесност во последните неколку години. Иако историските операции кои што имаат големо влијание врз животната средина не можат да се сметаат како претставници  напреовладувачкиот начин на модерно управување со отпадниот камен и остатоците. Би се постигнал значаен напредок во рамките на легислативата, која ги одобрува барањата и контролата. Во реалноста, целокупниот циклус нафункционирање на рудникот континуирано треба да се земе во предвид  така што затварањето на рудникот се планира и при тоа се обезбедуваат средства на еколошки прифатлив начин, дури и пред рудникот да се отвори за работа.

Местоположба

Рударството претставува уникатен сектор кој примарно геолошки ја детерминира локацијата на рудникот. Оваа определба претставува главна разлика во споредба со другите индустриски гранки.

Локацијата на самиот екстракционен процес е преддетерминирана на начинот кој што е претходно  опишан. Обработката на минералите се зема блиску до самото место каде што се наоѓа рудникот, а ваквата местоположба се должи на нискиот степен на присутна руда, и резултира во заклучок кој вели дека вредноста на рудата не може да ги покрие транспортните трошоци. Погоре споменатите факти во сите случаи не е вистинити односно не важат за сите случаи на преработка на рудата, а треба да се напомене и дека во некои случаи рудата се преработува многу илјадници километри надвор од рудникот. Како например, процесот на обработка на бокситот во алуминиум има потреба од големо количество на енергија и трошоците на транспорт на рудата кои што можат да се покријат со пониски енергетски трошоци за нивно оботување кои што можат се извршат на повеќе различни локации (во повеќето случаи, иако некои руди пред нивното рафинирање можат сеуште да се извадат од самото место).

При процесот на управување на остатоците и отпадниот камен, степените на слобода во врска со самата локација, генерално повторно се зголемуваат, но при процесот на обработка на рудата во главно се препорачува дека треба да се ограничат или да се редуцираат транспортните трошоци. Кај повеќето случаи остатоците се пумпаат или се транспортираат многу километри до соодветното место за одложување.

Во оние случаи каде што се селектираат остатоците и/или се менаџира со локацијата каде што се наоѓа отпадниот камен, треба да се земат многу други фактори, како што се:

- се дава предност на оној начин каде што се употребуваат постоечките

географски формации (како например, јамите кои што веќе постојат на

таа локација)

- треба да се почитуваат хидрогеолошките карактеристики на обиколната средина (подземната и површинската вода)

- адаптацијата на постројката кон околната средина (како например, контрола на прашината, бучавата и миризбата во случај каде што има константна популација)

- метрологија (например, податоци за распределбата на врнежите)

- геотехничка и геолошка позадина (например, основните услови, податоци за постоење на било каков сеизмичен ризик)

- природната средина и културите кои што растат во оваа средина

- односот помеѓу производствените постројки за остатоци и работните обврски кои што се одвиваат под земја

- топографија на долготрајната конструкција

- приближно дефинирање на растојанието од површинските води

- приближно дефинирање на трошоците (солена вода)

- тековното искористување на земјиштето

- локалните заедници

- биолошката разновидност

Отпадните испусти во подземните води може да се каже дека често се вршат заради оние остатоци кои што се карактеризираат со потенцијал за киселинска дренажа, така што тука се инволвираат различни групи на прашања како што е безбедното снабдување на процесот со површинска вода, природниот или формираниот базен, употребата на областа по процесот на одложување на остатоците, и.т.н.

Приближното дефинирање на растојанието од површинската вода често претставува комплексно прашање. Од една страна, ако се бара испустот до површинската вода тогаш попогодно е да во близина постои течение на река. Од друга страна, потребно е да се процени оној случај каде што површинската вода ќе биде идеален транспортен медиум за остатоците при случајното испуштање на отпадниот материјал.

Генерално, треба да се избалансира одлуката со која приближно се дефинира растојанието измеѓу локацијата каде што се менаџираат остатоците или отпадниот камен и местото каде што се врши обработка на рудата, заради економските причини и останатите фактори како што се оние кои што се наведени погоре. Во реалноста, често пати изборот на локација резултира во избор помеѓу неколку различни потенцијални локации. Самата одлука се прави при времетраењето на процесот на ископување на рудата, често како компромис помеѓу раководителот, потписниците на дозволата и јавните интереси.

Процес на одредување на карактеристиките на материјалот вклучувајки ја и претпоставката за долготрајното однесување на процесот

Единствениот начин за да се детерминира долготрајното однесување на остатоците и отпадниот камен е тие соодветно да се окарактеризираат. Ваквото окарактеризирање на процесот може да звучи тривијално, но треба да се нагласи дека на овој факт во минатото не се обрнувало никаво внимание. Најчесто фокусот се ставал на оној концентрат кој што може да се продаде, и оној концентрат кој што може да генерира приход а да не генерира поголемо количество на остаток. Во секој случај, раководителот не го заборава негативниот економски ефект кој што може да се појави при несоодветното управување на остатоците и отпадниот камен.

Од еколошка гледна точка, главната разлика која се прави помеѓу рудата од суровинскиот материјал добиен при ископувањето, и истиот тип на руда повеќе или помалку близок до посакуваниот тип на руда, кој се наоѓа во остатоците и во отпадниот камен, претставува самото својство манифестирано како зголемена способност за влегување во физички, хемиски и биолошки процеси кои што влијаат врз рудата. Тоа значи дека преку соодветното третирање на рудата (најчесто нејзино редуцирање до најмали делови) составните делови кои што се наоѓаат во остатоците и отпадниот камен се прават подостапни за обработка.

Сулфидната руда, во своето природно наоѓалиште (т.е. под земјата, како и нивното наоѓање во сврзана форма во камената маса), не е изложена на таква средина која што го потпомага процесот на оксидација. Рудата во остатоците кои што се наоѓаат под земја, и кои што биле одложени во езеро формирано за таквата намена, се подостапни за влијанијата на водата и кислородот.

Површинската област од наоѓалиштето која што се карактеризира со застапеност на сулфидните руди се зголемува по редослед на големина низ процедурата на редуцирање на големината на грутките.

Исто така може да се каже дека процесот на обработка на рудата може да изврши промена на хемиските карактеристики на обработената руда и да го зголеми количеството на остатоците.

Оние карактериситки на рудата кои што треба да се испитаат се следниве:

● хемискиот состав, се однесува на промената на хемискиот состав на рудата

при процесот на нејзина обработка и процесот на миење на рудата

●  однесувањето на рудата при процесот на капење

●  физичката стабилност на рудата

●  однесувањето на рудата која е подвргната под притисок

●  нејзината ерозивна стабилност

●  однесувањето на рудата при нејзиното таложење

●  однесувањето на рудата која што се ископува од тврдиот слој на земјата

(пр: тврдата кора на површината на матријалот од остатоците)

Еколошки значајни параметри

Значајните параметри во постројките каде што се врши управувањето со остатоците и отпадниот камен може да се поделат на две категории:

- раководителска, и

- случајна

И двете категории треба да се земат во предвид.

Во овој Додаток треба да се разгледаат типичните емисии во воздух, вода и почва, како и техниките кои што треба да извршат редукција на овие емисии. Во секој случај, двете многу битни еколошки прашања кои што треба да се разјаснат се:

- генерирање напојава на киселинска дренажа од карпите

- појава на случајни изблици или колабирања на системот

Типични емисии и управување со водата и реагенсот

● Емисии во воздух можат да бидат во форма на прашина, миризба и бучава

Двете крајни емисии имаат помало значење во ние случаи каде при процесите не се јавува потреба од транспорт на рудата со помош на камиони и во случај да во близина на овој процес е лоцирано живеалиште.

Прашината се состои од материјали како што е кварцот или пак било која друга компонента која се наоѓа во рудата и камењата, вклучувајки ги овде и металите.

- Емисии во вода во себе вклучуваат реагенси за обработување на рудата,

како што се:

▪ цијанидот

▪ ксантати

▪ киселини или бази кои што резултираат од ниска или висока pH вредност

▪ цврстите или растворени метали или метало-фелезните компоненти

(пример: железо, цинк, алуминиум)

▪ растворените соли, на пример: NaCl, Ca(HCO3)2, и.т.н.

▪ радиоактивност (во јагленисаните остатоци/ куповите на отпаден камен)

▪ хлориди (рудници за јаглен)

▪ суспендирани цврсти честици

Емисии во почва може да се појават како последица од исталожената прашина или процесот на сепарација на течностите од остатоците и/или отпадниот камен во постројките за управување на остатоци и/или отпаден камен.

Честа причина за загадувањето на почвата претставува процесот на градење, како и процесот на отстранување на материјалот од привремените купови за складирање. Оваа констатација важи и за оние случаи каде што се одвиваат градежни работи во индустриска област, железнички клупи, купишта од остатоци, и.т.н., при тоа користејки материјал од отпадниот камен, како например материјалите кај кои што се јавува киселинска дренажа.

Целокупно управување со водата и реагенсите, како што се:

- Конзумирање и третирање и/или рециклирање на реагенси (како на пример: флотационите реагенси, цијанидот, флокулантите) и водата претходат на испустите во постројките за обработка на остатоците или површинската вода

- Управување со водените талози и површинската вода (например: нивно колектирање во ровови/канали).

Треба да се претпостави дека емисиите во почва претставуваат прашање кое е многу специфично и дека постојат многу малку погрешни емисиони сценарија кои што се моментално достапни за да се окарактеризираат овие емисии.

Еколошко влијание на емисиите

Испустите и емисиите на прашина од постројките каде што се ракува со отпадниот камен и остатоците, кои пак се контролирани или неконтролирани, можат да бидат токсични до различен степен во однос на лугето, животните и

растенијата. Испустите можат да бидат киселински или алкални, можат да содржат растворени метали и/или растворливи и влезни нерастворливи комплексни органски конституенти од обработката на рудата, како и можноста

за природно постоечките органски супстанции како што се влажните и долговерижните (високомолекуларни) карбоксилни киселини кои што се добиваат од операциите во рударството. Емитираните супстанции, заедно со нивната pH средина, растворениот кислород, температурата и цврстината претставуваат значајни аспекти при дефинирањето на токсичноста до прифаќањето на животната средина. Одредени реагенси, како што се цијанидите, пената и ксантатите имаат потреба од долготрајно време на задржување, оксидација (воздух, бактерии, сончева светлина) и, за ксантатите, температурата над 30oC до нивно разложување. Поради тоа при процесот на планирање на овој циклус на обработка на рудата треба да се има во предвид еколошкото влијание на овие супстанци и потенцијалната потреба за дополнително лабораториско испитување или третирање за да да се обезбеди одредено реагентско разложување.

Вистинското еколошко влијание на емисиите до водените теченија секогаш зависи од многу фактори како што е концентрацијата, pH средината, температурата, тврдоста на водата и.т.н. Во секој случај, во литература како што е [21, Ritcey, 1989], како и во друга литература, се дава табеларна листа на параметри, пример:

- максимумални и минимални pH нивоа за разновидниот воден жив свет

- податоци во врска со акутната токсичност на различните флотациони агенси

- токсичноста на специфичните хемикалии

- податоци за токсичноста на флокулантите и коагулантите

Овие податоци можат да дадат соодветна слика за овие параметри кои имаат потенцијално влијание врз одредени реагенси, но како што е погоре напоменато, треба да се земе во предвид целата слика на еколошко влијание.

Ефектот кој што го имаат некои метали врз лугето, животните и растенијата е прикажан во следната табела.

Киселинско капење (дренажа) од камените остатоци

Стандардите во последните две декади во големи размери имаат придонесено за поткревање на свесноста во врска со еколошките проблеми кои природно се јавуваат како последица од загадувањето од страна на рудниците, и кои проблеми се познати под името киселинско капење од камените остатоци. Иако се тешки за да може да се предвидат и да се квантифицираат, киселинското капење од камените остатоци се асоцира за сулфидното тело на рудата за олово, цинк, бакар, сребро, и другите минерали, каде што може да се вклучи и јагленот.

Заради тоа што може да се генерира киселинска дренажа од ѕидовите на јамата за чување на сулфидната руда, како и од подземните ископувања [13, Vick, ] во овој Додаток се разгледуваат само рудните остатоци и отпадниот камен.

Клучните прашања кои што претставуваат корен на овие еколошки проблеми претставуваат:

- остатоците и/или отпадниот камен често содржат метални сулфиди

- сулфидите се оксидираат во оние случаи кога тие се изложуваат на

кислород и вода

- сулфидната оксидација ја креира киселинската руда која содржи метали и кај која што се јавува киселинска дренажа

- киселинска дренажа се генерира преку подолг временски период

Основа за појавување на киселинско капење (дренажа)

Ако сулфидните руди дојдат во контакт со водата и кислородот, тие почнуваат да се оксидираат. За овој процес може да се каже дека е процес кој што бавно генерира топлина (кинетички контролиран егзотермален процес) кој може да се презентира преку:

- висока кислородна концентрација

- висока температура

- висока вредност на pH - средината

- бактериолошка активност

Целокупниот реакционен опсег кој се однесува на точно одредениот квантитет на сулфидите всушност воедно зависи и од другите параметри како например, типот на сулфиди и типот на честички, кои истотака ја уредуваат, површинската област која што е изложена на атмосферски влијанија.

Во случај да од сулфидните оксиди се добиваат сулфати, водородни јони и растворените метали.

Остатоците и отпадните камења се состојат од различни природни минерали кои што се наоѓаат во рудата од ископувањето.

Реактивните минералите кои што се наоѓаат во неископаните камења длабоко под земјата се заштитени од процесот на оксидација. Сулфидните минерали ако се најдат во средина без кислород како на пример минералите во подземната вода, се наоѓаат во термодинамички стабилна состојба и состојба која предвидува нивна ниска хемиска растворливост. Заради тоа, подземната вода која длабоко понира и поминува низ области кои содржат големо количество на минерали, често се карактеризира со ниска содржина на метали.

При ископувањето и површинско вадење на оваа руда, нејзиното изложување на атмосферски кислород започнува серија на биогеолошко-хемиски реакции кои што го предизвикуваат процесот на киселинско капење (дренажа) од рудните карпи. Според тоа може да се заклучи дека главата причина за јавување на киселинското капење од рудните карпи не претставува самото количество на метални сулфиди кои што се содржат во рудата, односно може да се заклучи дека причина за ваквата појава на киселинска дренажа е комбинираниот ефект кој што потекнува од содржината на метали во рудата и нејзиното изложување на атмосферскиот кислород.

Ефектот кој што произлегува од изложувањето на рудата на атмосферски кислород ја зголемува или ја намалува големината на зрната и заради тоа, ја зголемува реакционата површина. Заради оваа причина сулфидите во фините остатоци кои што се добиваат ископување се поподложни на оксидација.

Остатоците и отпадните камења обично се состојат од различни минерални соединенија, од кои еден дел претставуваат сулфидните соединенија, во случај да е наведен нивниот состав. Како констатација може да се наведе следната ситуација: во случај да се појави сулфидна оксидација во рудниот отпад, киселината добиена при оваа рекација може да биде употребена од страна на киселинско конзумирачките реакции во различни степени, а тоа зависи од достапните минерали кои стапуваат во овие реакции. Ако во рудниот отпад се присутни карбонатите соединенија и pH средината обично се поставува како неутрална, се врши исталожување на растворените метали така што тие не се одложуваат до околната средина во големи количества.

Внатрешната корелација помеѓу реакцијата на сулфидна оксидација која дава киселина како продукт од процесот, и киселинско конзумирачката реакција на растворање на пуферните минерали ја одредува pH средината на водата што сесобира во дупките на рудните карпи и pH средината на водата која капе при киселинската дренажа од рудните камења.

Оваа pH средина влијае врз мобилноста на металите. Ако влегуваат во реакција достапните пуфер минерали, во тој случај pH средината може да се намали така што како резултат се јавува киселинска дренажа од рудните карпи. Испустот на водата од процесот на киселинска дренажа на рудните карпи, како и подземната вода може да го расипе квалитетот на водата и може да предизвика различни ефекти, како на пример: намалување на алкалноста, намалување на градацијата на киселоста на средината, биоакумулирањето на металите, акумулирањето на металите во талозите, ефектите врз вообичаено присутните супстанции, елиминирањето на сензитивните зачини и нестабилните екосистеми.

Атмосферското влијание

Процесот на киселинско капење од камените карпи може да биде предизвикан во случај каде што минералните сулфиди се изложени на атмосферски влијанија (кислород и вода) и каде што во рудните карпи, нема во доволни количества, присуство на спремни за реакција пуферни минерали. Ваквите случаи во рударството можат да бидат, например, остатоците од отпадните камења, маргиналните рудни остатоци, привремените купишта за складирање на руда, рудни остатоци, ѕидовите од јамите, подземните рударски окна, или пак куповите од рудни камења каде што е присутен процесот на дренажа. Од историска гледна точка, материјалите кои што содржат сулфидни соединенија истотака може да се користат за градежни работи на локациите каде што се наоѓаат рудниците, како на пример при градењето на патишта, брани и индустриски депоа.

Фундаменталните процеси кои што стојат зад процесот на киселинско капење од камената руда, се секогаш секогаш исти независно од местото од каде што потекнува ваквиот процес.

На сликата 1. на шематски начин се прикажани некои од најзначајните геохемиски и физички процеси, како и нивната внатершна корелација и нивниот придонес при иницирањето на процесот за киселинска дренажа на камената руда и можните испусти на тешките метали кои што примарно зависат од нивото на сулфидна оксидација, потенцијалните реакции на отстранување/повторно вклучување кои се одвиваат по текот на циклусот и по течението на водата. Нивото на сулфидна оксидација зависи од редукционите услови (Ех), pH средината и микробиолошката активност.

pH средината е одредена преку нивото на сулфидна оксидација и пуферските реакции (карбонатната растворливост и атмосферските влијанија врз силикатите). Понатаму, потенцијалните реакции за отстранување на задржаните метали може да се појават по течението на процесот така што тие зависат од pH- средината, редукционите услови и нивото на сулфидна оксидација.

За подобрување на квалитетот на водата добиена од процесот на киселинска дренажа, при детерминирањето на положбата на скалата за атмосферското влијание по области како значаен фактор не треба само да се земат привремените варирања на карактеристиките на материјалот, туку и просторните варијации.

Резултирачките карактеристики на водата која што се добива од процесот на киселинска дренажа зависи од бројот на додатните параметри, како што е степенот на филтрација, степенот на испарување, кислородниот профил во талосот.

Хетерогените соединенија во карактеристиките на материјалот, како што е различната минерологијата и степенот на компактност, се другите параметри кои што влијаат врз квалитетот на водата која што е добиена од киселинската дренажа.

Заради вообичаено долгото време на отпор со кој што се карактеризира процесот на инфилтрација на водата во талогот, влијанието на различните реакции на отстранување на металите (таложењето и адсорпцијата) истотака може да се окарактеризираат како значајни реакции.

Внатрешната интеракција меѓу остатоците и/или отпадниот камен и атмосферата шематски е илустрирана на следната слика.

Техники за обработување на руда

Целта на овие техники е да се трансформира суровата руда од рудникот во производ кој е соодветен за пласирање на пазарот.

Дробење на рудата

Оваа постапка на дробење на рудата до соодветна гранулација претставува основен елемент на процесот за обработка на рудата. Тој се карактеризира со голема потрошувачка на енергија и има потреба од добро одржување на

опремата. Оваа постапка на дробење на рудата до соодветна гранулација се употребува заради повеќе причини, како на пример:

- за ослободување на еден или повеќе вредни минерали од рудниот матрикс на суровата руда

- да се постигне саканата големина за подоцнежна обработка или ракување

- за да се добие поголема површинска област на единица маса од рудниот материјал, при што се користи одредена специфижна хемиска реакција (како на пример, при наводенувањето на камената руда)

- за да се задоволат барањата на пазарот кои што се однесуваат на големината на честиците на рудниот материјал

По постапката на дробење, рудата често се трансформира во цементна каша така што ги “содржи” сега ослободените рудни честици и материјалот од остатоците кој што може да се сепарира во подоцнежните чекори на процесот. Карактеристиките на рудниот материјал во комбинација со карактеристиките на опремата која што се користи при процесот на кршење и дробење, ги детерминира физичките својства на остатоците, како што е распределувањето на големината и формата на честиците.

Кршење

Постапката на кршење претставува првата фаза од процесот на редуцирање на карпестиот руден материјал до мали делчиња. Ова обично претставува сува операција која што вклучува кршење на рудата со нејзино компресирање така што таа се бутка кон цврста површина во континуирана контролирана брзина.

Овој чекор на процесот ја подготвува рудата за да може понатаму да се врши

смалување на големината на честиците (дробење) или за да може тие директно да се внесат во фазата за класифицирање и/или концентрационо сепарирање. Во овој чекор од процесот на обработка, обично не се добиваат рудните остатоци.

Типични типови на кршачи кои претставуваат соодветна опрема за спроведување на овој чекор во процесот на обработка на рудата се:

▪ клештести кршачи

▪ спирални сврдел кршачи

▪ конусни кршачи

▪ кршачи со валци

▪ кршачи кои користат ударна сила

Дробење

Дробењето претставува крајна фаза во процесот на редуцирање на рудниот камен до ситни делови, при што таа се карактеризира со најголема потрошувачка на енергија споредена со другите фази од овој процес. Заради тоа, кај оваа фаза од процесот постои првична тенденција за користење на експлозив за разнесување на камениот материјал во рудниците до што е можно помала големина на камените делови за да рудниот материјал не се доставува во форма која има големи рудни карпести делови за обработка во процесот на дробење, така што се врши намалување на целокупната енергетска потрошувачка при процесот на дробење а со тоа и да се поддржува редуцирањето на големината на честиците.

Дробењето се одвива така што рудата се влажни, а процесот има потреба од мало количество на енергија, така што ваквата карактеристика на овој процес резултира со 30% заштеда на енергија во споредба со процесот на суво дробење на рудата. Обично при дробењето, честиците се редуцираат користејки комбинирано влијание на постапката за дробење каде се користи ударна сила и механичко влијание манифестирано преку слободното движење и триење на рудните делови во дробилката која функционира како мелница.

Мелници со влезно струполување на рудниот материјал

Овие мелници се дизајнирани така што се состојат од челичен ротирачки цилиндричен контејнер кој е поставен хоризонтално и има отвори од обете страни за влез на суровинскиот материјал и излез на издробената руда. Внатре во контејнерот се внесуваат рудните карпи кои што слободно се движат за време на неговото ротирање околу хоризонталната оска (контејнерот ротира со помош на шупливите цилиндри кои што се прицврстени на крајните ѕидови). Во контејнерот има делчињата кои што се превртуваат при мелењето и имаат различна форма: топчеста, стапчеста или друг облик и форма и се направени од челик, железо, цврст камен, керамички материјал или пак може да се состојат од материјал кој што сам од себе се редуцира (шљунак).

Најчесто употребуваните мелници од овој тип се:

- стапчестите мелници, за да се добие големината на зрната на рудниот производ која што ќе биде < 1 mm

- топчестите мелници,за да се добие големината на зрната на рудниот производ  која што ќе биде < 100 μm

- автогенски (AG) мелници, семи - автогенски (SAG) мелници; во комбинација со типичните мелници кои имаат челични топчиња, се користат за да се добие големина на зрната на рудниот производ < 1500 μm; а во случај да се користат само автогенски (AG) мелници или пак само семи – автогенски (SAG) мелници големината на зрната може да достигне вредност < 100 μm.

Во мелниците кои што користат шипки или топчиња, медиумот кој што се користи за дробење е составен од челик. Понекогаш, во мелниците каде што се користат топчиња за дробење на материјалот се користат и конусовидните

челични делчиња како медиум за дробење. Како што е наведно и преку самото име на овој тип на мелници, во автогенските (AG) мелници рудата се дроби сама од себе.

Заради оваа причина, потребно е да се добие покрупен “шљунак”, т.е. парчиња на рудата кои што имаат големина на тупаница чија големина и форма се бараат во оваа фаза од процесот.

Во семи - автогенските (SAG) мелници, процесот на дробење е подпомогнат покрај додавањето на овој шљунак и со додавање на мала количина на челични топчиња, која што количина е мала во споредба со онаа количина која се додава во мелниците каде што користат стапчиња и топчиња за дробење.

Мелниците со влезно струполување на рудниот материјал претставуваат непоходни мелници за фино дробење на големи количини на руден камен (како на примар, за влезна суровина во процесот на пенеста флотација или пак при дробењето на камењата каде е присутна појавата на киселинска дренажа). Степенот на дробење може да се контролира преку разбирањето на карактеристиките/својствата на рудата и избраните методи за екстракција на вредните минерали, како например, процесот на флотација има потреба од влезна фино издробена суровина. Во секој случај, ако рудните камења премногу се иситнат, тогаш може да дојде до генерирање на “каллива смеса” која што ќе ја редуцира ефикасноста на флотациониот процес, а како секундарен ефект би се предизвикало генерирање на остатоци за кои пак ќе има потреба од подолго време за нивно обезводнување така што тие би се стабилизирале во езеро наменето за нивно одложување.

Покрај мелниците со влезно струполување на рудниот материјал, меѓу другите значајни типови на опрема за дробење може да се наведат оние мелници каде дробењето на суровинскиот материјал се врши преку негово тресење или мелниците со вибрирање.

Мелници кои дробењето го вршат преку тресење на суровинскиот материјал

Мелниците кои дробењето го вршат преку тресење на суровинскиот материјал, се користат во процесите каде што е потребно многу фино дробење на рудните камења при што се употребува и влажнење на рудата. Овие мелници (или пак мелници во форма на вертикални кули) кои што претставуваат вертикални челични цилиндри исполнети со 80 - 90% на издробен медиум врз кој делува сила на тресење која се креира преку внатрешна лебдечка оска.

Ако во оваа мелница протокотна материјал има максимална вредност од 100 t/h, а влезниот материјал има честици со големина <1mm, тогаш големина на честици на производот ќе биде 1 - 100 μm.

Вибрирачките мелници

Вибрирачките мелници се користат во процесите каде што е потребно многу фино дробење на рудните камења (суво или влажно дробење). Мелниците кои користат континуирано вибрирање претставуваат хоризнотални челични цилиндри чиј волумен е наполнет 60 - 70 % со дробениот медиум кој е добиен преку процесот на тресење од страна на ексентричниот погон. Протокот на суровинскиот материјал низ овој тип на мелници има вредност од 15 t/h и дава продукти со честици чија што големина < 10 μm.

Сеење

Постапката на сеење на рудата може да се дефинира како механичка операција која што врши сепарација на честичките според нивната големина и изглед преку нивно отстранување низ отворите на ситото.

При оваа постапка честиците кои што се поголеми од отворите на ситото се задржуваат и ја формираат едната фракција која се карактеризира со поголем дијаметар на честици.

Другите честици кои што поминуваат низ отворите на ситото имаат помала големина и тие ја формираат другата фракција која што се карактеризира со помал дијаметар на честиците.

Постојат повеќе типови на индустриско сеење на суровинскиот материјал, кои што може да се поделат на постапки кои што користат стационарни или пак користат подвижни сита.

Најзначајните причини за употреба на оваа фаза (сеење на суровината) во процесот на обработка на рудата се следниве:

- да се избегне навлегување во дробилките на суровински материјал составен од честици со мал дијаметар

- да се избегне минување на честиците кои што имаат преголем дијаметар во подоцнежните фази на процесот на дробење на рудата или пак во затворените процеси на фино дробење

- за да се произведе материјал со контролирана големина на честици, на пример по процесот на вадење на рудата

Класификација

Класификацијата може да се опише како процес на сепарација на цврстите честици при што се добиваат два или повеќе производи, а сепарацијата се врши според брзината на таложење на честиците низ медиумот. Брзината на таложење на честиците низ медиумот зависи од нивната големина, густина и форма. Вопроцесот на преработка на рудата, фазата на класификација најчесто се одвивакако влажен процес, во кој што водата се користи како течен медиум. Сувата класификација, која што го користи воздухот како медиум, се користи за сепарирање на различни материјали (цемент, варовник, јаглен). Класификацијата обично се врши кај оние минерали кои што се сметаат за премногу иситнети за да можат ефективно да се сепарираат преку постапката на сеење.

Флотација

Ова е најзначајна сепарациона техника која што се користи во обработката на минералите кај најосновните типови на метална руда. Таа најчесто се користи за концентрирање на сулфидите, бакарната руда, цинковата и оловната руда. Оваа постапка се користи за третирање на не-металните руди како што е финиот јаглен, флуоритот и фосфатот, карбонатите, оксидите и касеритот и хематитот; како и оксидираните минерали, како што се церусит и малахит.

Принципи и дизајн на флотацијата: Во процесот на флотација, сепарирањето на минералите се постигнува така што се искористуваат нивните различни површински физичко - хемиски својства.

Пример, откако ќе заврши процесот на третирање на рудата со реагенси, некои минерални честици од рудата попримаат хидрофобни својства, односно не реагираат со водата (или пак попримаат аерофилни својства), а останатите честици си ги задржуваат своите хидрофилни својства. Во процесот на селективна сепарација, воздушните меури се слепуваат за хидрофобните (или аерофилните) честици на рудата така што ги носат нагоре кон водената површина каде што формираат стабилна пена, која што пота се отстранува. Хидрофилните честици остануваат во пулпата и потоа се испуштаат. Флотациониот процес во главно се состои од повеќе фази кои што служат за повторно чистење на концентратите и чистење на преостанатите вредни минерали од остатоците.

Флотациони комори

Постојат два основни типа на флотациони комори: пневматски и механички.

● Механичките комори претставуваат традиционални и најчесто употребувани механизми во флотационите фабрики. Тие се направени од челични контејнери кои функционираат на механички погон кој предизвикува дисперзија на воздухот на мали меури со што врши размрдување на талогот. На насипот се надоградуваат неколку поединечни комори. Тука се користат ножести широки лопатки кои механички се придвижуваат, и вршат отстранување на онаа пена која се излива надвор од коморите.

● Пневматски флотациони комори - постојат повеќе од два главни типа на

флотациони колони и кратки пневматски флотациони комори.

Флотационата комора е направена од висок вретикален челичен цилиндар

(со височина до 15м) со дијаметар до 3м. Пулпата навлегува во цилиндерот до три четвртини од неговата висина. Воздухот навлегува во контејнерот на долниот крај од цилиндерот. Испуштената пена се измива преку распрскување на водата по порции. Ова измивање се врши пред пената да се исфрли надвор од цилиндарот преку испусната славина. Кратките пневматски флотациони машини функционираат на тој начин така што вршат соединување на честичките од рудата со меурите надвор од сепарационата комора.

Ова соединување се врши во цевката преку која влегува пулпата, така што овде се употребуваат различни механизми на мешање или пак се употребуваат “реактори”, каде што меурите кои што се испуштаат се поткреваат нагоре до горниот раб, и ја напуштаат комората, додека остатоците се испуштаат од конусното дно.

Филтрација

Обезводнување на флотациониот концентрат, магнетските рудни концентрати и неколку не-метални минерали; отстранување на богатиот раствор од камената руда, каде што има појава на киселинска дренажа, во цијанидниот раствор; измивање на обезводнетата филтер погача; прочисување на декантираниот богат раствор и прочистување на собираниот филтрат.

Принципи и дизајн на филтрацијата: Филтрацијата може да се дефинира како процес на сепарација на цврстите честици од течноста преку пропустлива преграда која што гизадржува цврстите честици а ја пропушта течноста.

Филтрацијата често следи по процесот на вцврснување, при што згуснатата пулпа се внесува во оние складишта каде што се врши растресување на талогот и каде што понекогаш се додаваат некои флокуланти, а од таму тие константно се извлекуваат до процесот на филтрација. Најчестите типови на филтри кои што се вклучени во процесот на обработка на минералите се т.н. “погачести филтри” кај кои основните барања се однесуваат на повторното искористување на голема количина од цврстите честици на најконцентрираните талози.

Погачестите филтри се класифицираат примарно како “вакум филтри” и “филтри под притисок”, зависно од употребените сретства кои што се влијаат за да се добие бараната разлика во притисокот на двете страни од порозниот

медиум. Овие филтри истотака како типови на филтри може да се дефинираат

како “согорувачки” или “континуирани” типови.

Најчесто искористените типови на филтри кои што работат под притисок се

“филтер пресите”, кои што се дизајнирани преку две главни форми: “плочести - и- рамковидни филтер преси” и “коморни преси”. Притисокот при функционирањето на плочестите и рамковидните преси можат да достигнат

притисок од 25 бар.

Од друга страна, постојат различни типови на вакум филтри, како што се “континуираните бубањ филтри” (постојат различни типови на дизајни), “континуирани диск - филтри” и “хоризонтални каиш филтри”.

Генерални технички податоци:

● плочести - и - рамковидни филтер преси:

▪ големина на плочата: достигнува до 2 × 2 m

▪ површина на филтрите: максимална површина од 1500 m2 на машина

● континуирани бубањ филтри:

▪ филтер површина: приближно до 12 m2

● континуирани диск филтри:

▪ поголема филтер површина на единица волумен: приближно до 200 m2

Центрифугирање

Како алтернатива на плочестите - и - рамковидните филтер преси, може да се користат и центрифуги во форма на длабока чинија за сепарација на цврстите честици од водата- обезводнување.

Генералните технички податоци за овие центрифуги во себе ги вклучуваат

следниве податоци:

● дијаметар на бубањ: до 1100 mm

● должина на бубањ: до 3300 mm

● проток: максимално 15 тони (сува основа)/час

Обезводнувањето може да се види преку центрифугалните резултати кои што

добиени од оние материјали со ниска содржина на цврсти честици во спорба со онаа содржината на цврстите честици во матријалите кои што се користат кај плочестите и рамковидните филтер преси. Заради оваа причина обезводнетите материјали се однесуваат повеќе како желе материјали отколку како цврсти погачи. За да се оптимизираат резултатите во самиот процес треба да се додадат флокуланти.

Реагенси

Флотациони реагенси

Флотационите реагенси имаат различни хемиски компоненти и се користат во

флотациониот процес, така што ги обезбедуваат соодветните услови за функционирање на процесот на флотација. Тие селективно се вклучуваат во процесот, така што нивното вклучување во процесот се одредува според типот на рудата. Тие се составени од “колектори”, “пенливци” и “регулатори”.

Колектори: тие се “површински активни супстанции”, т.е. органски компоненти кои се адсорбираат на минералната површина, така да ја трансформираат минералната површина во хидрофобна површина, и го овозможуваат процесот на спојување на рудните честици со фотационите меури. Тие се поделени на јонизирани и не-јонизирани компоненти. Нејонизирачките колектори се практично нерастворливи и ја покриваат површината на минералите што се карактеризираат со природно висока хидрофобна способност (во главно кај јагленот), со цел да ги зацврснат нивните хидрофобни својства.

Јонизирачките колектори се раствараат во вода и имаат хетерополарна структура, тоа значи дека тие во својот состав содржат не-поларна група (јаглероводородна група) која што ги дава хидрофобните својства, и поларна група која што се сврзува за површината на минералите.

Минералите се калсифицираат според типот на поларната група во колекторот: анјонски колектори (карбоксилните, сулфонатните, ксантатните и ди-тио-фосфатните соединенија), катјонски колектори (амините) или амфотерните колектори.

● Реагенси кои формираат пена (пенливци): се реагенси кои ја потпомагаат стабилноста на пената, како например, киселините, амините и алкохолите

● Регулатори или модификатори: претставуваат реагенси кои што ја регулираат флотацијата. Тие се калсифицирани како активатори, инхибитори или pH - модификатори. Активаторите го овозможуваат процесот на адсорпција на колекторите врз минералната површина при што вршат менување на нејзиниот хемиски состав. Овие супстанции во главно претставуваат растворливи соли. Инхибиторите (водено стакло, штирак, и.т.н.) ја насочуваат реакцијата за формирање на хидрофилни минерали, со што ја спречуваат реакцијата на флотација. pH-модификаторите (како што се:

варовникот, содата и каустичната сода кои ја даваат алкалната средина, и јаката/ концентрирана сулфурна киселина за кисела средина) ја контролираат pH- средината на пулпата, и имаат значајно влијание во повеќето чекори на процесот (чекорите каде се употребуваат колекторите, како и чекорот на инхибиторна адсорпција, и.т.н.).

● Флокуланти: во Германските фабрики за обработка на тешкиот јаглен се употребуваат флокуланти кои што се базираат или на полиакрилати или полиакрил амиди.

Постапките за сеење и класифицирање на рудниот материјал вршат индиректно влијание врз карактеристиката на рудниот материјал како што е распределувањето на големината на зрната. Тие исто така индиректно влијаат врз креирање на ситнежот во случај да овие постапки се користат во затворени преработувачки циклуси заедно со дробењето, како што е случајот кај затворените преработувачки циклуси кои користат мелници со топчиња за дробење на материјалот заедно со циклон. Кај овој пример испустот на рудниот материјал од мелниците, кои користат топчиња за дробење, се внесува потоа во циклонот. Материјалот кој што се излива од циклоните се состои од зрна чијашто големина е таква да овозможува ослободување на саканиот минерал од последователни постапки на негова сепарација или пак негова концентрација.

Течението кое се одвива под површината внатре во циклоните има потреба од понатамошно редуцирање на големината на зрната и се враќа назад во мелницата која користи топчиња.

Кај овој пример, може да се наведе фактот дека со употреба на класификаторот може да се спречи прекумерното мелење нарудниот   во мелниците. Треба да се наведе дека кај магнетската (ако таа е влажна сепарација) или кај гравитационата сепарација треба да се прилагоди процентот на цврсти честици и како резултат на тоа процесните чекори исто така се менуваат во однос на процентуалната застапеност на цврстите честици. Во секој случај, ако талогот од рудните остатоци помине низ процесот на вцврснување пред тој да бидеиспуштен во барата, овој факт не влијае врз процесот на управување со рудните остатоци.

Постапката на редуцирање на материјaлот до ситни делчиња во главно создава таков ефект да ги прави сулфидните минерали подостапни и заради тоа го интензивира и процесот на киселинска дренажа од рудните карпи.

Постапката за редуцирање на рудниот материјал до ситни честици врши очигледна промена на површинските својства на рудниот материјал. Во секој

случај, може да се заклучи дека сите процесни чекори кај кои што се додаваат реагенси влијаат врз површинските својства на материјалот.

Управување со рудните остатоци и отпаден материјал

Постојат различни методи за управување со рудните остатоци и отпадниот

камен. Најчесто употребувани методи се:

- сувото колектирање на згуснатите остатоци

отстранување на поголемо или помало количество на сув остаток или отпаден камен на купишта или на падините на брдата

- исполнување на поземните рудници или отворните јами со рудни остатоци или отпаден камен, или пак за конструирање на брани со материјал како што се рудните остатоци

- отстранување/ испуштање на рудните отпадоци во површинските води

(на пример море, езеро, река) или подземните води

- употреба на рудните производи од процесот на обработка за пополнување на земјиштето, например, тие се користат како агрегати, или за враќање на земјиштето во првобитна состојба

- испуштање на клливиот отпад во бари или езерца.

Отпадниот камен се ракува така што тој се собира на купови или понекогаш се исфрла на падините на брдата.

Карактеристики на постројките за управување со рудните отпадоци и

отпадниот камен

Механичка цврстина

Механичката цврстина претставува најзначајната карактериситка кај било кои рудни остатоци или отпаден камен при процесот на формирање на куповите или браните.

Обично најсоодветните параметри за механичка цврстина се оние параметри кои при анализирањето на материјалот се асоцирани за ефективниот стрес на материјалот т.е. за ефективната кохезија и ефективниот агол на распределениот отпор. Помалите варијации во својството на механичка цврстина на употребуваните рудни материјали може да има значајно влијание врз безбедносниот фактор.

Заради тоа се прават различни тестови кај поголем број на тест примероци за цврстината на материјалот.

Други карактеристики

Другите значајни карактеристики кои што се однесуваат на стабилноста на постројката се:

● распределувањето на големината на честиците: како оваа распределба влијае врз цврстината на материјалот

● густина

● пластичност

●пермеабилност(пропустливост). Според нивната хидраулична кондуктивност

или пак коефициентот на пропустливост к (изразен во m/s), остатоците и

отпадниот камен може да се класифицираат во пет групи според DIN 18130

дел 1:

- многу висока пропустливост: > 1 × 10-2

- висока пропустливост: 1 × 10-4 - 1 × 10-2

- пропустлив: 1 × 10-6 - 1 × 10-4

- ниска пропустливост: 1 × 10-8- 1 × 10-6

- многу ниска пропустливост: < 1 × 10-8

- вцврснување: количеството и опсегот на исталожените честици од рудните остатоци или пак отпадниот камен се сврзани со својствата за вцврснување на почвата

- порозност

Брани за одложување на рудните остатоци

Овие брани претставуваат површински конструкции кои што служат за управување со рудните остатоци. Овој вид на постројки за управување со рудните остатоци обично се користи за рудните остатоци кои што се добиваат од влажниот тип на обработка. Барите за одложување на рудните остатоци содржат 20 - 40 масени % на цврсти честици, но во јавноста е познато дека овие бари содржат 5 - 50% на цврсти честици.

Најголемиот дел од рудните остатоци се управуваат на површината на земјата. Вака дефинираната локација за управување со рудните остатоци одредува избор на земјиште каде што ќе се складираат рудните остатоци за подолг временски период, додека пак рудните остатоци се генерираат преку фабриката за обработка на руда и, ако не се одреди дека има потреба од понатамошна дообработка, тие понатаму се одложуваат за недефиниран временски период.

Вака склдираните остатоци треба да се осигураат од физичка штета во смисла на преливање на материјалот преку браната. Овие рудни остатоци не смеат да ја загадуваат околната животна средина, надземните и поземните води или пак атмосферата.

Кај секое одложување на рудните остатоци каде што се формира воден базен, треба да се имаат во предвид следниве активности:

- транспортирање на рудните остатоци од фабриката за обработка на рудата до браните каде што тие се складираат

- креирање на брани за акумулација на рудните остатоци

- диверзиони системи за природно истекување на водата околу или низ браната

- евакуирање на испусната вода

- заштита на околната област од еколошки влијанија

- поседување на соодветни инструмент ии мониторинг системи за набљудување на браната

- долгорочни аспекти (т.е. активност при затварање на локацијата и соодветна грижа по нејзиното затварање)

Транспортни системи за пренос на ситниот дел од рудните остатоци (мил)

Ваквиот транспорт обично се врши со помош на цевковод кој што започнува од фабриката за преработка на рудните остатоци до ТМФ. Во некои случаи, може да се користат отворени канали за испуштање на остатоците бидејки овој дизајн за управување со рудните остатоци е најефтин.

Цевководот со кој што се транспортираат рудните остатоци ретко се закопува во земјата, така што овој мил обично се транспортира со помош на камиони до постројките за управување со рудните остатоци.

Брани за ограничување на локацијата

Материјалот од кој што се конструираат овие брани, како и дизајн методите кои што се користат за да се конструираат браните во голема мера се разликуваат едни од други.

Тие се разликуваат во тоа што имаат различни барања во однос на селектираната локација, достапноста на материјалите, како и нивната финасиска и оперативна политика за целокупната операција.

Конвенционални брани

Овој тип на брани се конструира пред да се врши било какво испуштање и складирање на рудните остатоци на локацијата предвидена за оваа намена. Не може да се користат рудните остатоци за конструирање на ваквиот тип на брани. Конвенционалните брани се конструираат во оние случаи каде што

заградувањето треба да изврши влијание како врз двата рудни остатоци, така и за водените испусти во текот на целот период. Овие конструкции започнуваат од местото на нивното управување а завршуваат до местото каде што се наоѓа селектираната локација за нивно одложување.

- Страничен материјал кој ја пополнува браната

- Систем за исцедување на филтратот

- Јадро

- Малтер за пополнување на основата

- Исталожени рудни остатоци

- Вода во резервоарот

Целта на страничното пополнување е да се зацврсти браната и да се заштити јадрото на браната од ерозија (која што ја предизвикуваат ветарот и дождовите), како и заштита на браната од дејството на брановите кои што ги предизвикува водата од таложното езеро. Илустрираниот централниот дел на конвенционалните брани односно делот каде што се наоѓа јадрото на браната, но треба да се наведе дека кај овој тип на брани опсегот на можности варира или пак е сличен со можностите кои што ги нудат браните дизајнирани на начин кој врши само заградување на слободната вода.

Во главно, браната треба да ги има следните својства:

- да го контролира протокот на вода

- да ја издржи тежината на количеството наталожен материјал кој што се

- истоварува како руден остаток и водениот базен

- ефективно пренесување на исцедената вода така што таа вода нема со себе да го пренесе цврстиот материјал (систем на филтрација)

Степенеста конвенционална брана

Овој тип на брани се слични со претходниот тип на брани, но за нивното конструирање се потребни пониски почетни капитални трошоци заради тоа што дизајнот на браната се заснова на тоа да трошоците поеднакво се распоредат преку временскиот период потребен за складирање на материјалот.

- Страничен материјал кој ја пополнува браната

- Систем за исцедување на филтратот

- Јадро

- Малтер за пополнување на основата

- Исталожени рудни остатоци

- Вода во резервоарот

- Моментален профил на браната

- Иден профил на браната

Степенеста брана со јадро лоцирано пред водениот испуст

Во случај да наталожениот материјал лежи близу до, или над, нивото на водениот базен тогаш јадрото на браната е лоцирано на страната на водениот испуст.

Овај дизајн на браната е можен заради тоа што ова јадро не е подложно на ерозија и механичките влијанија манифестирани како бранови при процесот на слевање на рудните остатоци.

- Страничен материјал кој ја пополнува браната

- Систем за исцедување на филтратот

- Јадро

- Исталожени рудни остатоци

- Вода во резервоарот

- Моментален профил на браната

- Иден профил на браната

Скалдирање на материјалот во заградената локација

Хидраулички начин на складирање

Рудните остатоци се пумпаат во езерото за таложење на овие остатоци кои имаат 5 - 50% содржина на цврсти честици. Во некои случи кога се применува овој начин на складирање на материјалот, а посебно во случаите каде што се

применуваат конвенционалните брани, испустот на рудните остатоци во заградената локација може да се изврши во облик на испуст од едно место кој има отворен крај.

Во други случаи на скалдирање ќе има потреба од други методи кои се карактеризираат со поголема контрола врз овој процес. Тие во себе вклучуваат линиски или периметарски испусти или пак употреба на хидроциклони.

Складирање на материјалот преку негово згуснување

Згуснатите остатоци во себе содржат над 50 % цврсти честици. Ваквото складирање на материјалот овозможува ефикасност при складирањето, и тоа се одвива при услови каде волуменот на складираниот материјал ја достигнува висината на браната, бидејки аголот на исталожување се зголемува со  зголемување на содржната на цврсти честици во материјалот. Во опремата која што се користи за згуснување на исталожениот материјал спаѓаат згуснувачите и/или другите филтер механизми.

Киселинска дренажа на рудните карпи

За да се добие покомплетен и научно исправен опис по сите значајни прашања во врска со киселинска дренажа на рудните карпи може да се наведе најново објавената литература.

Меѓу најново објавените извештаи кои што се бесплатни и достапни на интернет, а се во врска со извршените истражувања на ова поле и се направени на највисоко научно ниво за кои што е употребена бројна литература при нивното креирање, може да се наведат: за сулфидната оксидација (Herbert,1998), Предвидливо моделирање (Destuoni et al., 1998);Заштита и контрола на загадувањето кое произлегува од производите на рудните остатоци и отпадниот камен (Elander et al.,1998); Лабораториски студии и клучни процеси (Herbert et al., 1998);Теренски студии (Öhlander et al.,1998) и Биохемиско моделирање(Salmon, 1999).

За да се дадат соодветни примери во врска со оваа појава, се наведени погоре споменатите препораки. Целта на овој дел е да се даде краток преглед на хемиските процеси кои што се вклучени во генерирањето и употребата на киселината.

Сулфидна оксидација (конзумирање на киселината)

Сулфидните минерали се екстрахираат од каменото корито кое што се формирало под јаки редукциони услови кои што резултирале во тоа да сулфидните соединенија во природата се јавуваат во најниско оксидирана

состојба. Сулфидите кои најчесто се јавуваат во природата се всушност железните сулфиди (пиритот FeS2) (s) и пиротит FeS (s)). Овие железни сулфиди начесто коегзистираат заедно со други сулфидни соединенија кои што имаат повисока економска вредност, како што е например халкопиритот (FeCuS2(s); галена (PbS (s)); сфалерит (ZnS(s)) или тие може да се најдат заедно со сулфидните соединенија кои имаат многу мала економска вредност како што е арсенопиритот (FeAsS2(s)).

Кај карпестиот предел, достапниот материјал и подземните води го минимизираат контактот на карпите со кислородот, така што оксидацијата на суфидните соединенија е сведена на минимум. Во секој случај кога сулфидите се изложени на оксидирачка и влажна атмосфера, на пр. додека се одвиваат активностите во рудникот овие соединенија започнуваат да се оксидираат. Овој процес обично се демонстрира преку оксидациониот процес на пиритот (FeS2(s)) со кислородот и водата:

FeS2(s) + 7/2 О2+ H2О → Fe2+ + 2СО42- + 2H+                                               ( 1)

Сулфидната оксидација која што претставува споро кинитички контролиран егзотермален процес, истотака може да се примени и кај други оксиданти како што е железниот јон Fe3+:

FeS2(s) + 14Fe3+ + 8H2О → 15Fe2+ + 2SО42- + 16H+                                    ( 2)

Во последните неколку декади се узучуваа процесите на оксидација на сулфидите, во главно на пиритот, како и оние процеси кои што влијаат врз оксидационото ниво на сулфидите. Меѓу различните фактори кои што влијаат на оксидационото ниво на сулфидите, како најзначаен фактор може да се наведе достапноста на кислородот.

За да се одржи процесот на континуирана сулфидна оксидација треба да се обезбеди кислород од околната атмосфера. Оваа констатација важи за случаите на сулфидна оксидација (равенка 1), а индиректно и за сулфидната оксидација на железниот јон (равенка 2), бидејки кислородот е потребен за оксидација на двовалентниот железен јон до тровалентно железо според равенката:

Fe2+ + 1/4О2 + H2 → Fe3+ + 1/2 H2О                                                                (3)

Тровалентниот железен јон може да се вклучи во реакцијата на оксидација (равенка 2) или пак железо оксихидроксидот да хидролизира според равенката:

Fe3+ + 2H2О ↔ FeООH(s)+ H2                                                                         (4)

Истотака постојат индикации дека процесот на циркулирање на железото низ оксидационите процеси на двовалентното и тровалентното железо може да претствува потенцијално клучен процес во менаџмент постројките каде што се одвиваат анаеробните процеси на рудните остатоци и отпадниот камен.

Теренските студии, во секој случај, индицираат дека вкупната стапка на сулфидна оксидација драстично се редуцира со примена на границите во процесот на дифузија на кислородот. Резултатите од био-геохемиското моделирање кои се калибрирани во однос на теренските податоци кои пак се добиени од испитаните скалдирани рудни остатоци не индицираат дека оксидацијата на пиритот од страна на тровалентниот железен јон има било какво влијание кај материјалот во процесот за негова повторна употреба.

Како што е опишано погоре во текстот, поголемиот број на фактори влијаат на степенот на сулфидна оксидација, како што е например бактериолошката

активност, pH - средината, Еh (концентрацијата на кислород), температурата и галванските процеси на различните сулфиди. Овие фактори подетално се испитани и се развиени бројни изрази (законски стапки) за одвивање оксидационата реакција на пиритот под различни услови. Во литературата се

достапни овие законски стапки. Овие различни фактори при природни услови, како например, во постројките за рудни остатоци или отпаден камен, се меѓусебно зависни и врз овие фактори влијаат други фактори како што е површинска област на материјалот достапна за процесот на оксидација која се детерминира преку распределувањето на големината на зрната во материјалот, минерологијата, хидрологијата и достапноста на пуферските материи, и.т.н. Овие фактори се објаснети во натамошните делови од текстот.

Растворање на пуферските минерали (употреба на киселината)

Ако пуферските минерали (карбонатите) се достапни, тогаш тие се наоѓаат во

рудните остатоци или отпадниот камен, киселината произведена преку оксидацијата на сулфидните минерали (равенки 1 и 2) и исталожувањето на железо оксихидроксидот во цврста форма (равенка 4) кои што понатаму ќе се

конзумираат од страна на растворот на пуферските минерали кои пак што се

овде демонстрирани преку равенката на растворање на калцитот:

CaCO3(s) + 2H+ → Ca2++ CO2(s)+ H2O                                                               (5)

Растворањето на калцитот е брза реакција во споредба со реакцијата на оксидација на пиритот и заради тоа обично се претпоставува дека таа е во рамнотежна состојба (т.е. има стапка на конзумирање на киселината која што е иста со стапката на процесот на нејзино произведување).

Во случај да нема доволно количество на присутни достапни пуферски минерали, или пак ако тие се исцрпат со текот на времето, pH- средината на испустот може да се намали а со тоа да се интензивира растворливоста на растворените метали. Овој процес е појава што обично се нарекува киселинска дренажа на рудните карпи.

Киселината истотака се конзумир од страна на растворот на другите пуферски минерали, како што се алуминиум силикатите, но обично со спора стапка која што неможе да оди во чекор со производството на киселина при атмосферското влијание врз сулфидите, како и растварањето на алумино - силикатите кои кинетички се контролираат.

Конзумирањето на киселината како процес се демонстрира преку следниве равенки кои што го прикажуваат растварањето на алумино - силикатите како што е калиум - фелдспад, мусковит и биотит.

KAlSi3O8(s) + H++ 9/2 H2O → K++ 2H4SiO4+ 1/2

Al2Si2O5(OH)4(s)(6)KAl2(AlSi3O10)(OH)2(s)+ H++ 3/2H2O → K++ 3/2Al2Si2O5(OH)4(s) (7)

KMg1.5Fe1.5AlSi3O10(OH)2(s)+ 7H++ 1/2H2O →K++ 1.5Mg2++ 1.5Fe2++ 2H4SiO4 +1/2Al2Si2O5(OH)4(s)                                                                                                  (8)

Минерологија и рударски техники

Олово

Најзначаен оловен минерал во индустријата за обработка на рудата е галенитот

(PbS), кој што содржи до 1% сребро.

Цинк

Сфалеритот (цинк железен сулфид, ZnS) претставува еден од основните рудни минерали во светот. Ископувањето на примарната сулфидна руда на Cu, Zn и Pb

доминира кај основните процеси на ископување на металите во оваа индустрија

во Европа (Le Cruces, ако еднаш профункционира, тогаш тој ќе биде исклучок).

Сулфидната и степенот на застапеност на вредните минерали значително варира

помеѓу различните локации.

При обработката на примарно сулфидните руди сите фабрики користат слични

техники за обработка:

- кршење

- дробење

- флотација

- сушење на концентратите

Флотацијата може да се одвива на различни начини, како например преку

селективна флотација или пак преку селективна флотација на најголемиот дел од количеството руден материјал, зависно од карактеристиките на рудата, барањата на пазарот, трошоците на флотационите адитиви и.т.н.

Редуцирање на рудниот материјал до ситни делови

Примарната дробилка во фабриката Зинкгруван е лоцирана под земја. Од привременото место кое што е предодредено за складирање, а обично со капацитет од 9000 тони, рудата се транспортира до секундарната дробилка каде што се произведуваат фракции со две големини на честиците:

● големина на честици > 100mm; како шљунак за автогенската мелница

● големина на честици: 25 – 100mm; се рециклира

● големина на честици < 25 mm; до автогенската мелница

Оптималната смеса составена од фракциите со две различни големини на честиците: >100 mm и < 25 mm потоа се внесуваат во автогенските мелници.

Во оваа фабрика се користи автогенско дробење за да се генерира производ

со 90% количество честици со големина < 100 μm, за 40% цврсти честици.

Сепарација

При обработка на поголемиот дел од целокупното рудно количество се додава сулфурна киселина во флотациониот процес за да се намали pH - средината од неговото природно ниво просечно околу 9 до вредност отприлика околу 8.

Како колектор за саканите минерали (галена и сфалерит) се користи содиум- изо- пропил ксантат, заедно со метил - изо - бутил карбинол како агенс за формирање на пена. Во флотациониот циклус се врши повторно поединечно дробење за да се подобри чистотата на концентратот. Концентратот добиен од најголемиот дел на целокупното количество на рудниот материјал извлекува 98%, 95% и 85% од целокупната содржина на цинк, олово и сребро.

Натриум хидроксидот се додава во чекорот на сепарација на цинкот/оловото за да се зголеми pH средината отприлика до 12. Од овој процес директно се произведува цинк концентрат, а за произведување на оловниот концентрат е потребна дополнителна флотациона постапка во повеќе чекори за постигнување на конечен оловен концентрат.

Управување со рудните остатоци

Остатоците се користат за пополнување на јамите при работата во рударските окна. На овие локации 16 - 52% од количеството на рудните остатоци се користат за пополнување на јамите.

Езерото во кое се одложуваат рудните остатоци е испланирано така да тоа се заградува со околните брда и двете брани. Езерото се основа на растресита каллива површина и тоа моментално зафаќа површина одприлика околу 50 ha.

Кога езерото за одложување на рудните остатоци се наоѓа во неговата финална

форма, тогаш тоа зафаќа површина од 60 ha.

Насипите претставуваат конструкции артикулирани според областа, и вршат заштита од ерозија преку рудните карпи поставени на горното течение, а наклонетоста се карактеризира со ниска пропустливост до јадрото, филтер слојот формиран од камења со големина детерминирана од страна на ситото при процесот на сеење и падина која што се состои од карпи кои што се користат за пополнување.

За да се избегне емитирањето на прашина се применува оксидационен подводен

испуст. Во секој случај, за да се намали површината, потребна е плажа со должина 30 – 50m и со висина од 0.1 - 0.5m над нивото на водата која што е блиску до браната.

Кога се испушаат остатоците под воденото ниво, аголот е значително пострмен од оние испусти кои што се над нивото на водата и се блиску до браната. За да езерото се наполни рамномерно се врши континуирано поместување на испусните точки по должината на каналите кои се наоѓаат врз куповите конструирани во езерото. Плажата се наводнува за време на сувиот период на годината (пролет - лето - есен). За време на преиодите без снег, како и во зимскиот период, емисиите на прашина од локациите не можат целосно да се избегнат иако се испробани различни методи на прекривање на површината.

Управување со целокупниот животен циклус на локацијата

За да се достигне ефективна редукција на ризикот од затварање на локацијата, раководството треба целосно да се посвети на адекватната и подетално дефинираната примена на достапните инженерски техники во врска со фазите на

дизајнирање, функционирање и затварање на постројката за управување со рудните остатоци, за време на целокупниот животен циклус на локацијата.

Дизајн фаза

За да може да се достигне спроведување на еколошки одговорен менаџмент процес во однос на рудните остатоци и отпадниот камен, треба да се каже дека е значајно да се изврши такво дизајнирање на операцијата која вклучува планирање на процесот на затварање на локацијата уште од самиот почеток на функционирање на локацијата, како и последиците од функционирањето на постројката за управување со рудните остатоци/ постројката за управување со отпадниот камен. На следната слика е илустриран текот на податоците за “дизајнирање на процесот во правец на негово затварање”.

Слика – Илустрирање на информациониот проток за дизајнирање на процесот на затварање на локацијата

Во овој дел се прават соодветни пресметки во однос на фазата на дизајнирање на менаџмент постројката за рудните остатоци или постројката за управување на отпадниот камен. Доколку тие не се наведени на некој друг начин, оваа информација се зема од “Канадскиот водич за менаџмент постројките за рудни остатоци”, “Рамка во која што треба да се движат постапките за управување на рудниот отпад” и проверките на членовите од работната група.

Основните студии кои што обично претставуваат составен дел од Проценките за Еколошкото влијание.

Со помош на оваа основна постапка за испитување се врши идентификација на количинскиот опсег на суровинските материјали кои се потенцијално загрозени на местото на ископување и се обезбедуваат податоци кои што ги опишуваат овие суровини.

Исто така оваа постапка обезбедува мерки според кои може да се предвиди влијанието на процесите врз животната средина и основни податоци

според кои што се расудува во однос на промените во квалитетот на животната средина. Добро изработената студија која што се заснова на основните еколошки

податоци истотака обезбедува вредни податоци за понатамошно дизајнирање,

распоред и планирање на локацијата.

Треба да се наведе дека содржината на основната студија се востановува во зависност од самиот случај. Како например, содржината зависи од типот и скалата на предложената операција. Мерењето на нивото на метал обично може да се каже дека не е значајно за оние ситуации каде што постоечкото железно метално

загадување би било возможно да се контролира уште од самиот почеток.

Карактеризација на рудните остатоци и отпадниот камен

Самиот процес на соодветно карактеризирање на рудниот отпад претставува критичен параметар за коректно управување со рудните остатоци и отпадниот камен. Резултатите од процесот на карактеризирање на рудниот отпад вршат понатамошно детерминирање на начинот на управување со рудните остатоци и отпадниот камен за време на оперативниот процес (техника на одлагање, заштитните мерки, и.т.н.) процесот на затварање (барања и техники во однос на затварање на локацијата) и фазата по затварањето (предвидување на долгорочното однесување на локацијата по нејзиното затварање).

Идеалното соодветно окарактеризирање на рудните остатоци и отпадниот камен

се врши пред да се започне со функционирањето, а резултатите целосно се инкорпорираат во дизајнирањето на менаџмент постројките и менаџмент плановите.

Процесот на карактеризација во себе ги инкорпорира физичките и хемиските карактеристики кои овозможуваат дизајнирање на краткотрајни, средни и долгортрајни растворливи својства/ својства кои се предизвикани од атмосферското влијание (испуштање, ослободување на одредени елементи), како

и геотехничкото однесување. При изработувањето на оваа студија која обично се

креира по одделни фази, во однос на добиените резултати, се користат серија на методолошки постапки кои што според својата комплексност може да се рангираат од прости анализи, па преку пософистицирани експерименти кои се вршат во присуство на влага, до комплексни интерпретациони модели и предвидливи модели.

Наредниата фаза на постапката за карактеризација на рудата, отпадниот камен (во случај да овој отпаден камен се користи за конструирање на брани или да се менаџира во склоп на истите постројки за управување со рудните остатоци), рудните остатоци, како и процесот на обработка на рудата се користи за

дизајнирање на постројките за управување со рудните остатоци/ и постројките за управување со отпадниот камен:

• карактеризирање на рудата и отпадниот камен:

▪ количества на резерви

▪ минерологија

▪ хемиски својства

▪ физички и инженерски својства

▪ потенцијал за генерирање на киселината

▪ навалжнети загадувачи

▪ руда и промена на квалитетот на рудата за време на животниот оперативен циклус на рудникот

▪ квантитативни количини на ниско квалитетна руда и руден камен и нивен распоред

▪ кинетичко тестирање

▪ распределба на големината на зрната

▪ хидрологичните својства

• карактеризација на рудните остатоци вклучувајки го генералниот опис на физичките и хемиските карактериситки, како што се:

▪ дневен/ годишен проток на материјал и вкупен квантитет

▪ распределба на големината на зрната

▪ цврстите и полутечните рудни остатоци, густина на пулпата (% цврсти честици)

▪ густина на цврстите честици

▪ стабилност/ пластичност

▪ хемиски состав на течната фаза

▪ потенцијал за генерирање на киселина

▪ геохемиски карактеристики (метална содржина, однесување на

материјалот при дренажа)

▪ вода во порите

▪ однесување на материјалот при негово вцврснување

▪ кинетичко тестирање

▪ минерологија

▪ хидролошки својства

• карактеристики на процесот на обработка на рудата:

▪ реагенси кои што се користат, нивни концентрации и квантитети

▪ барања кои што се однесуваат на процесот на водена рециркулација

▪ третман процеси во постројките за обработка на рудата (пример,

цијанидно разградување)

▪ другите влезни протоци во езерото за одложување на рудните остатоци

▪ цевководи, и за нив асоцирани структури

▪ потенцијал за пополнување на јамата и/или подземните рудници

▪ опсег на постпаки за управување со рудните остатоци за површинско пополнување

Процесот на имплементирање на рудните остатоци кој што е доста ефективен во однос на трошоците и техниките за управување со отпадниот камен, има потреба од прецизни претпоставки за однесувањето на остатоците на овие материјали во животната средина.

Интернационално се користат многубројни тест процедури и предвидливи постапки кои треба да извршат карактеризација на рудниот отпад и да го проценат потенцијалот за рудните остатоци и отпадниот камен, како и да продуцираат кисели протоци или протоци загадени со метали.

Сигурноста на резултатите кои што се добиваат со помош на овие постапки зависи од многубројните значајни хемиски и минеролошки променливи и фактори зависно од кои се врши одлагање на рудниот отпад и целосно стандардизирани техники за карактеризирање на отпадните матријали во рудникот и другите материјали. За да може да се предвиди можниот квалитет на водениот испуст и протокот на овие карактеризациони резултати кои се комбинираат со значајните податоци од точно одредената локација (т.е. физичките информации кои се генерирани за студиите базирани врз основните еколошки податоци). При самата

интерпретацијата се земаат во обзир различните скалести ефекти помеѓу лабораторијата и теренот. Највообичаено е да се користат компјутеризирани модели за да се превиди однесувањето на различните менаџмент опции.

При применување на НДТ техниките, се јавува потреба од изнаоѓање на решенија специфични за одредената локација кои што се однесуваат на фазите на дизајнирање, конструирање, оперативната фаза, фазата која предвидува затворање на локацијата и фазата која што предвидува грижа за локацијата по нејзино затварање, како и константна контрола и мониторинг на процесот за управување со рудните остатоци и отпадниот камен.

Овие решенија при применување на НДТ техниките се должат на различните типови на минерали, рударски техники и достапни техники за обработка на минералите, како и различните геолошки, геотехнички, хидрогеолошки и морфолошки услови кои што се јавуваат при различните случаи во рударската индустрија и кај различните локации.

Најдобрите Достапни Техники во рударската индустрија  се однесуваат на:

1. применување на општите принципи

2. примена на начинот на управување со индустрискиот циклус

Управувањето на индустрискиот циклус во себе ги вклучува сите процеси и фази

кои се вклучени во циклусот на индустриската рудна локација и тоа:

Фаза на дизајнирање

▪ основните еколошки карактериситки

▪ карактеризирање на рудните остатоци и отпадниот камен

▪ Студии и планови за постројките за управување со рудните

остатоци кои ги вклучуваат следните чекори:

- процесот на селекција на локацијата

- проценка на еколошкото влијание

- проценка на ризиците

- планирање на безбедносни активности при итни случаи

- планирање на процесот на одлагање на рудните остатоци

- планирање на процесот на управување и водениот биланс

- планирање на процесот на затварање на инсталацијата

▪ Постројки за управување со рудните остатоци и асоцирани

структурни дизајни

▪ контрола и мониторинг

Фаза на конструирање

Оперативна фаза составена од елементите:

▪ ОSM прирачници

▪ проверки

Фаза на затворање и фаза на грижа за локацијата по затварањето на

инсталацијата каде се вклучени елементите:

▪ долгорочни цели во правец на затварање на инсталацијата

▪ прашања во врска со специфичниот начин на затварање на

инсталацијата во однос на:

- куповите

- базените, вклучувајки:

◦ базени потопени со вода

◦ базени од кои што се извлекува водата

◦ постројки за управување со водата

Во НДТ се вклучени и постапките за:

  - редукција на потрошувачката на реагенси

  - заштита од водена ерозија

  - заштита од процесот на опрашување

  - спроведување на водениот биланс и употреба на резултатите за

развивање на план според кој ќе врши управувањето со водата

  - мониторинг на подземните води кои што се наоѓаат околу сите области каде што се лоцирани количествата на рудни остатоци и отпаден камен

Управување со процесот на киселинска дренажа од рудните карпи

Процесот на карактеризација на рудните остатоци и отпадниот камен во комбинација во себе го вклучува одредувањето на потенцијалот на рудните остатоци и отпадниот камен за продуцирање на киселина. Ако се утврдипостоење на ваков потенцијал, односно потенцијал за креирање на киселина од страна на рудните остатоци и рудните карпи, Најдобрите достапни техники во преден план го разгледуваат генерирањето на киселинската дренажа, така што во случај да не може да се спречи оваа појава се врши контрола на нејзиното влијание или пак се применуваат опциите кои обезбедуваат третирање на оваа појава.

Често се користи комбинација на овие две решенија. Сите опции на заштита, контрола и третман може да се применат кај веќе постоечките инсталации, и кај новите инсталации. Во секој случај, најдобрите резултати во врска со процесот на затварање на инсталацијата ќе се добијат кога фабриките ќе се развијат во однос на појдовната точка на затварањето на инсталацијата (фазата на нејзино дизајнирање) и нејзино функционирање (филозофијата за целиот работен век на инсталацијата). Применливоста на опциите во главно зависи од тековните услови кај локацијата на која што се наоѓа инсталацијата.

Применливоста на опциите во главно зависи од условите на локацијата - факторите како:

• водениот биланс

• достапноста на можниот покривен материјал

• ниво на подземната вода

Применети Најдобро достапни техники

| Медиум/ Емисии | Контролни можности | Контрола |
| --- | --- | --- |
| Емисии во вода Процес на флотација | Повторна употреба на процесна вода | Неутрализација и исталожување |
|  |  | Изградени се повеќе таложници за исталожување на водата Применето |
| Емисии во вода Систем за намалување на влијанијата – влажен скрубер | Повторна употреба на слабо киселите производи од системот за намалување на влијанијата доколку е можно | Стабилизација / Исталожување |
| Површинска отпадна вода | Чистење на површините (патишта, паркинзи сл.) Правилно складирање на суровините | Стабилизација/ Исталожување/ Филтрација |
| Емисии на бучава | Поклопени т.е затворени појаси во области каде што се генерира бучава од механизација/ опрема/ транспорт | Во погоните Флотација и Дробење сите врати се затворени. При годишните контролни мерења во животна средина, кои се под мониторинг – измерените вредности на ниво на бучава се во граници на дозволените гранични вредности. |
| Дизајн на браните | Употреба на техника која што заштитува од поплавување во период од сто години и претставува начин за креирање односно зголемување на капацитетот на ургентните испусти за оние брани кои се карактеризираат со повисок степен на безбедност | При самото констрирање се земенисите параметри за дизејнирање на хидројаловиштето |
| Конструирање на брани | Се избира конструкционен материјал кој што е подобен за таа намена и кој нема да потклекне под било какви оперативни или климатски услови | При самата конструкција на веќе постоечкото хидројаловиште се користени локалните материјали. Изградена од локален материјал со глинено закосено јадро кое од двете страни е одвоено од телото на браната со филтерски слоеви |
| Грижа за правилна конструкција на браната | Употреба на конвенционални типови на брани, под следниве услови, каде: ▪ постои многу низок сеизмичен притисок Остатоците се користат за конструирање на брани: најмалку 40 - 60% од материјалот каде честиците имаат големина измеѓу 0.075 и 4мм во целокупната количина на рудни остатоци (тоа не се однесува на вцврснатите рудни остатоци) | Применето - континуирано |
|  | Употреба на методот на надолно течение за конструирање на браните,под следните услови, каде што: ▪ пристап до доволно потребно количество на конструкционен материјал (например, рудни остатоци или отпаден камен) | Применето - континуирано |
|  | Употреба на центрано линиски метод за констрирање под следниве услови, односно во услови каде: ▪ сеизмичниот ризик е мал | Применето - континуирано |
| Функционирање на браната | ● мерење на подемното движење со мерни инструменти за длабинско мерење кои што ја утврдуваат состојбата на порите ● обезбедување на адекватен испуст ● чување на податоците во врска со дизајнот и конструкцијата при било какви тековни надополнувања и имени ● чување на прирачник во врска со безбедноста на браната, во комбинација со независните проверки ● едуцирање и обезбедување на адекватни обуки на персоналот | Применето - Редовно се врши обновување на дата база за самото хидројаловиште Применето – Периодично се вршат обуки за едукација на вработените |
| Намалување на последици при хаварии | Планови и процедури на активности при итни случаи • соодветно проценување на последователни ситуации кои би резултирале како последица од итни ситуации при хаварија | Применето – континуирано се ажурира |
|  | • мониторинг на цевководите ‐отворениот канал за транспорт на јаловина. | Применето – секојдневно се врши мониторинг на отворените канали за транспот на јаловина |
| Затварење и грижа по затварање на постројката за управување со рудни остатоци | Изработен проект за затварање и грижата по затварањето на постројката за управување со рудните остатоци | Применето |

# XI.  ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

.

XI.1 Вовед

Извршувањето на работните активностите во рамките на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница-Крива Паланка,  е организирано и се стреми кон постојано подобрување на технолошкиот процес, како и со постојано унапредуваање и водење грижа за животната средина, со цел потполно усовршување, максимално искористување на капацитетите и одржувајќи го постојано квалитетот на производството на највисоко ниво водејќи грижа за животната средина.

Основна цел на раководството е да ја сочува животната средина стремејќи се  кон најновите достигнувања на полето на рударството во чекор со зачувување на животната средина.

Преку намалување на потрошувачка на енергија, намалување на емисии на штетни материи во животната средина, намалување на отпадот, правилно складирање,  третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во рамките на организацијата да се даде допринос кон зачувување на животната средина, а таа е една и незаменлива за сите.

На крајот на годината од страна на највисокото раководство се планираат средства за инвестирање со цел да се модернизираат инсталациите со современи системи, како и реконструкција и реновирање на делови на постоечката опрема и  капацитети, што практично резултира со зголемување на заштитата на животната средина кон сите аспекти на животната средина.

XI.2	Законски прописи и регулативи

Како резултат на дејностите кои се извршуваат во рамките на инсталацијата, а со цел спречување или можно намалување на емисиите во воздух, вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина во целина, во согласност со: Директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето или онаму каде што е возможно намалување на емисиите во воздух, вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина (96/61/ЕС), како и Законот за управување со отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 09/2011), Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Злетово Пробиштип очекува да го даде својот придонес кон зачувување на животната средина.

Резиме на превземани мерки за заштита на животната средина согласно Програмата за подобрување од Интегрираната А – Дозвола на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница-Крива Паланка од 2017 година.

| Преглед на реализација на мерки за подобрување согласно Програмата за подобрување до 2019 год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Мерка | Цел | Оценка на реализација |
| 1. | Репарација на постојните системи за отпрашување и вентилирање во погон дробење и сеење | со цел намалување на емисиите во амбиенталниот воздух | Реализирано |
| 2. | Покривање на маслофаќачите , поставени кај машинската зграда и пред платото на машинската зграда | Елиминирање на емисиите на отпадни масла во околината | Реализирано |
| 3. | Стабилизирање и укрутување на косините на кипите од рудничка јаловина на поткоп 1 | Намалување на нагиб од 70 % на 50 % | Реализирано. Рудничката јаловина се одлага на централно одлагалиште |
| 4. | Изработка на план за заштита од пожар и експлозии | Заштита од пожари и експлозии и сведување на минимум евентуалната појава | Реализирано |
| 5. | Изградба на систем за зафаќање, третман на јамските технолошки отпадни води и нивна повторна употреба во технолошкиот процес на флотација | Намалување на користењето на свежа вода за технолошкиот процес и заштита на површинските води | Реализирано. Изграден систем за зафаќање и изграден таложник. |
| 6. | Санација на постојните бетонски и доизградба на постојни таложници испод хидројаловиштето | Намалување на емисиите на загадувачки материи во површинските води. | Реализирано. Поставени геомембрани на два земјени таложника. |
| 7. | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а | Намалување на штетното влијание врз околината и подобрување на пејсажниот изглед на околината. | На поткоп 2-а сеуште има рударски активности. |

XI.3   ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

3.1  Општи мерки

Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница-Крива Паланка има должност во текот на припремата, работата и престанокот со работа на инсталациите, да ги исполни следните обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина така да:

- Не го загрозува здравјето на луѓето и не предизвикува влијание на

околината и закана по здравјето на населението во животната средина;

- Ги превзема сите соодветни превентивни мерки со кои го спречува

или намалува влијанието врз животната средина;

- Избегнува создавање на отпад, а доколку дојде до создавање на

отпад го сведува на минимум, при што доколку тоа не е можно тогаш

отпадот го складира на начин на кој нема штетно влијание врз

животната средина;

- Ефикасно користење на енергетските и природни ресурси;

- Ги превзема сите неопходни мерки после престанок со работа на

инсталациите со цел спречување на загадување на животната средина;

- Доколку дојде до значајни промени во работата да го извести

Министерството за животна средина и просторно планирање;

- Користи технички исправна опрема и машини;

- Врши ефикасно одржување на сите пристапни патишта

- Ги превзема неопходните мерки за спречување на несреќи

и ограничување на негативни последици;

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на капацитетите, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на производството на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина, Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница-Крива Паланка-, согласно Закон за животна средина објавен во „Службен весник на РМ“ 53/2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС ја предлага следната:

Програма за подобрување

| Активност 1: | Сертификација на Системот за менаџмент со енергија согласно барањата на Стандардот ISO 50001:20018 |
| --- | --- |
| Активност 2: | Изградба на нов таложник за отпадни јамски води |
| Активност 3: | Изградба на магацин (настрешници) со одделни боксови за скалдирање на отпад што се создава во флотацијата |
| Активност 4: | Изградба на настрешница-магацин со танквана за складирање на масла и масти и отпадни масла во кругот на машинска работилница |
| Активност 5: | Изработка на проект за рекултивација на хидројаловиште Тораница 1 |
| Активност 6: | Поставување на фланши и соодветни уреди на мерните места за мерење на емисии во воздух |
| Активност 7: | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а |
| Активност 8: | Ревизија на Внатрешен план за спречување на хаварии во инсталации со опасни супстанции |
| Активност 9: | Изработка на Студија за оценка на влијанието врз животната средина за надвишување на хидројаловиште Тораница 1 до кота од 1005 мнв. |
| Активност 10: | Изработка на оперативен план за поплавен бран на хидројаловиште Тораница 1 за надвишување на круните на браните до кота од 1005 мнв |

3.2 	Опис на активностите

Следејќи ги „Најдобрите достапни техники (НДТ)“ со кои всушност се врши имплементирање и координирање, со основна цел заштита на животната средина во Програмата за подобурвање се  вклучени следниве составни делови:

  - Дефинирање на политика која што треба да ја има врвното раководство

во однос на инсталацијата со цел заштита на животната средина

  - Планирање и спроведување на сите потребни постапки

в) 	Имплементација на постапки, при што треба да се обрати внимание на:

      - Структура и одговорност

      - Стекнување на рутина, координација и компетентност

      - Комуникативност

      - Вклучување на вработените во процесот

      - Документирање

      - Ефикасна контрола на процесот

      - Програма за одржување на техничка опрема

      - Степен на подготвеност и реакција во итни случаи

      - Согласност во однос на безбедноста при координација со законите

за заштита на животната средина.

г)	Проверка на перформансите и превземање на корективни мерки така што се обраќа големо внимание на:

      - Надгледување и мерење

      - Корективни и превентивни мерки

      - Одржување

3.3 	Опис на предвидените активностите

| Активност 1: | Сертификација на Системот за менаџмент со енергија согласно барањата на Стандардот ISO 50001:20018 |
| --- | --- |

Со цел Организацијата да ја потврди  својата посветеност за справување со целокупното влијание, како и да обезбеди заштеда на ресурсите и подобрување на профитот преку ефикасно управување со енергијата во Програмата за подобрување е предвидена сертификација на имплементираниот Систем за менаџмент со енергија ISO 50001.

| Активност 2: | Изградба на нов таложник за отпадни јамски води |
| --- | --- |

Со цел за што подобро искористување на отпадните јамски води  во процесот на флотирање на олово цинковите минерали, намалување на потрошувачката на средствата и намалување на емисиите во води потребно е да се изгради дополнителен таложник за јамските води. Со изградбата на нов таложник за јамски води ќе се намали заматувањњето на водите во Тораничка река.

| Активност 3: | Изградба на магацин (настрешници) со одделни боксови за скалдирање на отпад што се создава во флотацијата |
| --- | --- |

За успешно управување со отпадот кој се создава во технолошкиот процес и другите активности (отпад од пакување, комунален отпад и др. освен отпад од преработка на рудата-флотациска јаловина) потребно е редовно селектирање и времено складирање се до предавање на овластени компании. Досега се складираше на одредени локации, но се покажа дека е потребно доуредување на просторот и заштита од атмосферски влијанија и евентуално истекување на исцедок.

| Активност 4: | Изградба на настрешница-магацин со танквана за складирање на масла и масти и отпадни масла во кругот на машинска работилница |
| --- | --- |

Со цел безбедно складирање на индустриските масла и мазива кои се користат за механизацијата, како и сигурно складирање на отпадните масла, ќе се изгради покриен простор, заштитен од истекување на масла. Објектот ќе се изгради во кругот на машинската работилница.

| Активност 5: |  | Изработка на проект за рекултивација на хидројаловиште Тораница 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Со цел заштита на површините на постојното хидројаловиште после завршувањето со експлоатација на истото, потребно е да се изврши рекултивација. Во оваа фаза е предвидено да се изработи техничката документација. Постоечкото хидројаловиште спрема постојната документација има капацитет за уште околу 6 години. |  |  |  |
| Активност 6 |  | Поставување на фланши и соодветни уреди на мерните места за мерење на емисии во воздух |  |

За успешно вршење на мерења на емисии во воздух од погоните за дробење и сеење на рудата потребно е поставување на соодветни елементи и опрема на местата каде се вршат мерењата.

| Активност 7 | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а |
| --- | --- |

По завршувањето со експлоатација на минералната суровина на поткоп 2-а потребно е, историски создадените кипи на рудничка јаловина да се рекултивираат. Ќе биде изработена соодветна техничка документација според која ќе се изври рекултивација и ремедијација на просторот. Техничката документација ќе даде одговор и на тоа дали тој материјал ќе може да се користи за дуги намени и соодветно да биде искористен, бидејќи се работи за инертен отпад.

Активност 8             Ревизија на Внатрешен план за спречување на хаварии

во  инсталации со опасни супстанции

Оваа документација се изработува и ревидира, одобрува, согласно Законот за животна средина

Активност 9      Изработка на Студија за оценка на влијанието врз

животната средина  за надвишување на хидројаловиште

Тораница 1 до кота од 1005 мнв.

Согласно изготвеното писмо за намери и добиеното решение од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се спроведе постапка за Оцена на влијаниието врз животната средина за изведба на проектот за надвишување на хидројаловиштето Тораница до кота од 1005 мнв.

Активност 10    Изработка на оперативен план за поплавен бран на

хидројаловиште Тораница 1 за надвишување на круните на

браните до кота од 1005 мнв

Согласно Законот за води за секоја голема брана, потребно е да се изработи Оперативен план за поплавен бран за евентуално рушење на браните. Рудник Тораница има таков план за надвишување на круните на браните до кота од 1000 мнв. Доколку се надвишуваат круните до кота од 1005 мнв, потребно е да биде изработен таков план.

Во овој Додаток е дадена Програмата за подобрување за наведените планирани  активности:

Активност бр.1 -  Сертификација на Системот за менаџмент со енергија

согласно барањата на Стандардот ISO 50001:20018

| - Опис Со цел Организацијата да ја потврди својата посветеност за справување со целокупното влијание, како и да обезбеди заштеда на ресурсите и подобрување на профитот преку ефикасно управување со енергијата во Програмата за подобрување е предвидена сертификација на имплементираниот Систем за менаџмент со енергија ISO 50001. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Септември 2025 година |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Декември 2026 година |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Годишна потрошувачка на енергија, вода и суровини |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Вклучување на раководството и сите вработени во ефикасно управување со ресурсите, заштеда на ресурси, намалување на отпад, ефикасно управување со енергијата и потврда за ефикасно спроведување на менаџирање со енергијата и заштита на животната средина. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Воспоставување на ефикасен начин на управување со енергијата и потврда за ефикасно спроведување на менаџирање со енергијата и заштита на животната средина |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Реализирана Сертификациска проверка | Енергија/ Животна средина | Проверка (надзорна сертификациска проверка) | Годишно |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Записи од спроведени активности - Реализирана Сертификациска проверка - Извештај од спроведени корективни мерки - Сертификат |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 360.000,00 денари |  |  |  |

| Активност 2: | Изградба на нов таложник за отпадни јамски води |
| --- | --- |

| - Опис Со цел за што подобро искористување на отпадните јамски води во процесот на флотирање на олово цинковите минерали, намалување на потрошувачката на средствата и намалување на емисиите во води потребно е да се изгради дополнителен таложник за јамските води. Со изградбата на нов таложник за јамски води ќе се намали заматувањњето на водите во Тораничка река. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јануари 2027 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Јуни 2027 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Предвидената активност има за цел да го намали влијанието врз животната средина и безбедност при работата |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Намалени емисии во површинските води |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Воспоставување на безбеден и ефикасен систем за искористување на отпадните јамски води |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изграден таложник | Шивотна средина и БЗР | Чистење на таложникот | Месечно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи за чистење, одржувае, протоци на вода |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 6 500 000,00 денари |  |  |  |

| Активност 3: | Изградба на магацин (настрешници) со одделни боксови за скалдирање на отпад што се создава во флотацијата |
| --- | --- |

| - Опис За успешно управување со отпадот кој се создава во технолошкиот процес и другите активности (отпад од пакување, комунален отпад и др. освен отпад од преработка на рудата-флотациска јаловина) потребно е редовно селектирање и времено складирање се до предавање на овластени компании. Досега се складираше на одредени локации, но се покажа дека е потребно доуредување на просторот и заштита од атмосферски влијанија и евентуално истекување на исцедок. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јуни 2026 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Декември 2026 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Предвидената активност има за цел да го намали влијанието врз животната средина и безбедно времено складирање на отпадот |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Уреден простор и спречување на истекување на исцедок од просторот за складирање на отпадот |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Воспоставување на безбеден и ефикасен систем за времено складирање на отпадот |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изграден магацински простор за одлагање на опасен и неопасен отпад | Шивотна средина и БЗР | Мерење на количините | Два пати годишно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи, извештаи за создаден отпад, транспортни и идентификациони формулари |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 1 500 000,00 денари |  |  |  |

| Активност 4: | Изградба на настрешница-магацин со танквана за складирање на масла и масти и отпадни масла во кругот на машинска работилница |
| --- | --- |

| 1.Опис Со цел безбедно складирање на индустриските масла и мазива кои се користат за механизацијата, како и сигурно складирање на отпадните масла, ќе се изгради покриен простор, заштитен од истекување на масла. Објектот ќе се изгради во кругот на машинската работилница. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Мај 2027 |  |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Август 2028 |  |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Предвидената активност има за цел да го намали влијанието врз животната средина и безбедно складирање на масла и масти |  |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Целосно спречување на исцедување на масла и мазива |  |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Воспоставување на безбеден и ефикасен систем за управување со маслата и мастите и отпадните масла |  |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |  |
| Параметар | Медиум |  | Метода | Зачестеност |
| Изграден магацин | Животна средина (почва и вода) |  | Мерење на количините потрошени масла и мазива и собрани отпадни масла | Месечно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 1 000 000,00 денари |  |  |  |  |
| Активност 5: |  |  | Изработка на проект за рекултивација на хидројаловиште Тораница 1 |  |  |  |

| - Опис Со цел заштита на површините на постојното хидројаловиште после завршувањето со експлоатација на истото, потребно е да се изврши рекултивација. Во оваа фаза е предвидено да се изработи техничката документација. Постоечкото хидројаловиште спрема постојната документација има капацитет за уште околу 6 години |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јануари 2027 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Мај 2027 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Предвидената активност има за цел да го намали влијанието врз животната средина и безбедно управување со јаловиштето |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Спречување на евентуално истекување на флотациска јаловина, емисии во воздух и вода |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Воспоставување на безбеден и ефикасен систем за депонирање на јаловината |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изработен проект | Животна средина |  | Еднократно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 600 000,00 денари |  |  |  |

| Активност 6: | Поставување на фланши и соодветни уреди на мерните места за мерење на емисии во воздух |
| --- | --- |

| - Опис За успешно вршење на мерења на емисии во воздух од погоните за дробење и сеење на рудата потребно е поставување на соодветни елементи и опрема на местата каде се вршат мерењата. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јануари 2028 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Март 2028 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Предвидената активност има за цел да го намали влијанието врз животната средина и безбедно вршење на мерењата |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Регуларно вршење на мерењата, согласно стандарди |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изработени и поставени уреди | Животна средина | Мерење | Согласно А-ИЕД |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 100 000,00 денари |  |  |  |

| Активност 7: | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а |
| --- | --- |

| - Опис По завршувањето со експлоатација на минералната суровина на поткоп 2-а потребно е, историски создадените кипи на рудничка јаловина да се рекултивираат. Ќе биде изработена соодветна техничка документација според која ќе се изври рекултивација и ремедијација на просторот. Техничката документација ќе даде одговор и на тоа дали тој материјал ќе може да се користи за дуги намени и соодветно да биде искористен, бидејќи се работи за инертен отпад. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јуни 2027 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Декември 2027 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Емисии на прашина |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Спречување на емисиите во воздух и води |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Спречено влијание на емисии и позитивно влијание врз пејсажот на околината |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изработена документација | Животна средина |  | Еднократно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 600 000,00 денари |  |  |  |

Активност 8:  Ревизија на Внатрешен план за спречување на хаварии

во  инсталации со опасни супстанции

| - Опис Оваа документација се изработува и ревидира, одобрува, согласно Законот за животна средина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јануари 2026 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Март 2026 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста Предвидени мерки за заштита |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изработена документација | Животна средина |  | Еднократно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 600 000,00 денари |  |  |  |

Активност 9      Изработка на Студија за оценка на влијанието врз

животната средина  за надвишување на хидројаловиште

Тораница 1 до кота од 1005 мнв.

| - Опис Согласно изготвеното писмо за намери и добиеното решение од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се спроведе постапка за Оцена на влијаниието врз животната средина за изведба на проектот за надвишување на хидројаловиштето Тораница до кота од 1005 мнв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Август 2025 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Декември 2025 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изработена документација | Животна средина |  | Еднократно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 720 000,00 денари |  |  |  |

Активност 10    Изработка на оперативен план за поплавен бран на

хидројаловиште Тораница 1 за надвишување на круните на

браните до кота од 1005 мнв

| - Опис Согласно Законот за води за секоја голема брана, потребно е да се изработи Оперативен план за поплавен бран за евентуално рушење на браните. Рудник Тораница има таков план за надвишување на круните на браните до кота од 1000 мнв. Доколку се надвишуваат круните до кота од 1005 мнв, потребно е да биде изработен таков план. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Јуни 2027 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста Декември 2027 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Изработена документација | Животна средина |  | Еднократно |
| 8. Извештаи од мониторингот Водење на записи |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 600 000,00 денари |  |  |  |

3.4    Преглед на реализацијата на активностите од

Програмата  за подобрување и финансирањето

| Ред. бр. | Активност | Финансирање по години |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОЧЕТОК НА ПРОГРАМАТА | КРАЈ НА ПРОГРАМАТА | Вкупно |
| 1. | Бр.1 | Септември 2025 | Декември 2027 | 360.000,00 денари |
| 2. | Бр.2 | Јануари 2027 | Јуни 2027 | 6 500 000,00 денари |
| 3 | Бр.3 | Јуни 2026 | Декември 2026 | 1 500 000,00 денари |
| 4 | Бр.4 | Мај 2027 | Август 2028 | 1 000 000,00 денари |
| 5 | Бр.5 | Јануари 2027 | Мај 2027 | 600 000,00 денари |
| 6 | Бр.6 | Јануари 2028 | Март 2028 | 100 000,00 денари |
| 7 | Бр.7 | Јуни 2027 | Декември 2027 | 600 000,00 денари |
| 8 | Бр.8 | Јануари 2026 | Март 2026 | 600 000,00 денари |
| 9 | Бр.9 | Август 2025 | Декември 2025 | 720 000,00 денари |
| 10 | Бр.10 | Јуни 2027 | Декември 2027 | 600 000,00 денари |
| 12 580 000 ден. |

# XII. ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

1. Вовед

Тимот за заштита на животната средина на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, рудник Тораница Крива Паланка постојано ги контролира активностите кои што се изведуваат, при што ги идентификува случаите кои можат да излезат од контрола и да предизвикаат негативни последици во работењето и негативно влијание врз животната средина.

Највисокото раководство превзема соодветни технички и организациски мерки за превенција и избегнување на итни ситуации, како соодветна инфраструктура, проверка на инсталациите, назначување на одговорни лица и друго.

Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип. рудник Тораница Крива Паланка има изработен Елаборат  за заштита од пожари, експлозии и опасни материи со кој предвидени мерки и активности за: заштита на вработените и имотот, забелешки и обврски на корисниците на уредите и опремата, детална анализа на опасностите од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектот, вградениот материјал и применетите конструкции, избор на мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектите и технолошките процеси. Врз основа на Елаборатот, се изработени и спроведени планските документи:  План за заштита и спасување од природни непогоди и друг вид на несреќи на територија на рудник Тораница Крива Паланка и Процена на загрозеност на БУЛМАК 2016 Тораница од природни непогоди и други несреќи.

2. Идентификување на потенцијални незгоди и вонредни состојби

### 2.1 ЈАМСКИ ПОЖАРИ

Идентификувани места на потенцијална загрозеност  и извори на загрозеност за јамски пожари се:

| Место на потенцијална загрозеност | Извор на загрозеност | Максимален број на загрозени |
| --- | --- | --- |
| Прозивниците по откопаните блокови Јамски трафостаници Разводни построења Ремизиите со исправувачките станици за локомотивите Машинска работилница во јама Електрокабловски развод Јамски магацин за гориво и мазиво Прирачни магацини за експлозивни средства Откопите каде што работат машините на дизел погон | Користење на отворен пламен Кратки споеви во електричната инсталација Невнимание при работење со алат кој фрла искри за време на работата Неисправност на машините | 15 2 2 3 5 30 2 2 |

### 2.2 ЗАГРОЗЕНОСТ ОД ЕКСПЛОЗИЈА

Идентификувани места на потенцијална загрозеност  и извори на загрозеност од експлозија се:

| Место на потенцијална загрозеност | Извор на загрозеност | Максимален број на загрозени |
| --- | --- | --- |
| Јамски прирачни магацини за експлозивни средства Појава на пожар во јамските магацини за гориво и мазиво | Непрописно ракување со експлозивни средства Користење неисправни експлозивни средства | 2 2 |

### 2.3 ЗАГРОЗЕНОСТ ОД ЈАМСКИ ГАСОВИ

Идентификувани места на потенцијална загрозеност  и извори на загрозеност од јамски гасови се:

| Место на потенцијална загрозеност | Извор на загрозеност | Максимален број на загрозени |
| --- | --- | --- |
| Концентрација на отровни и загушливи јамски гасови настанати после јамски пожари и експлозии При самото работење на дизел машините по самите работни места Поедини делови од јамата кога не работи главниот вентилатор Слепи ридарски простории во кои подолго не се работи | Користење на неисправни машини за работа Влегување во стари откопи каде што не е дозволено влегување Недоволен процент на кислород (може да се појави од разни причини) | 15 12 15 2 |

### 2.4 ЗАГРОЗЕНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Идентификувани места на потенцијална загрозеност  и извори на загрозеност од електрична енергија се:

| Место на потенцијална загрозеност | Извор на загрозеност | Максимален број на загрозени |
| --- | --- | --- |
| Јамски трафостаници Исправувачки супстанци Разводни постројки Ремизиите со исправувачките станици за локомотивите Прозивниците по откопаните блокови Електрокабловски развод Разводни табли по подетажите | Кратки споеви во електричната инсталација Неисправна електрична инсталација | 2 2 2 3 15 30 12 |

#### 2.5 ЗАГРОЗЕНОСТ ОД ИЗНЕНАДНИ РУШЕВИНИ

Идентификувани места на потенцијална загрозеност  и извори на загрозеност од изненадни рушевини се:

| Место на потенцијална загрозеност | Извор на загрозеност | Максимален број на загрозени |
| --- | --- | --- |
| Се појавува на работните места кои се изведуваат во слаби средини | Појава на ненадејни рушевини пред се во простории со само еден влез т.с појава на вакви рушевини кај слепи рударски простории. Несакано оштетување на постојната подграда при самата работа | 5 |

#### 2.6 ЗАГРОЗЕНОСТ ОД ИЗНЕНАДНИ ПОЈАВИ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Досега се нема случено во јамата “Тораница” но како потенцијална опасност секогаш постои:

- - изненадна појава на акумулирани подземни води при избивање на ходниците

- - стварање на преградни брани на ходниците од изненадни рушевини

#### 2.7 ЗАГРОЗЕНОСТ ОД УРНАТИНИ

Идентификувани места на потенцијална загрозеност  и извори на загрозеност од урнатини се:

| Место на потенцијална загрозеност | Извор на загрозеност | Максимален број на загрозени |
| --- | --- | --- |
| Венилаторска станица Компресорска станица Погон дробење Хемиска лабораторија Рудничко купатило Ресторан со кујна Административна зграда Котлара со централно греење Машинска работилница Магацин за опрема и резервни делови | Само во случај на земјотрес | 2 2 5 40 40 15 2 10 5 |

# 3. Планирање на активностите во случај на незгода или вонредна состојба – мерки за заштита и спасување

Организрање, подготвување и спроведување и потребните мерки за заштита и спасување се вршат согласно Планот за заштита и спасување. Во тие рамки потребно е приоритетно да се организираат, подготвуваат и се спроведуваат следните мерки за заштита и спасување:

- Евакуација

- Заштита и спасување од пожари

- Заштита и спасување од урнатини

- РХБ Заштита

- Заштита и спасување од поплави

- Засолнување

- Прва медицинска помош  и

- Санација на теренот

### 3.1 Евакуација

Евакуацијата како мерка за заштита и спасување се планира и организира навремено, а се спроведува кога ќе се процени дека може да дојде до природни непогоди или ако веќе настанала накоја природна непогода која може да го загрози   објектот - деловниот простор и вработените во него или ако со другите мерки за заштита и спасување не може да се обезбеди соодветен степен на заштита.

При планирањето на евакуацијата особено се обраќа внимание на следното:

- начинот на организирањето на евакуацијата;

- бројот на вработените и видот и бројот на опремата, средствата и          документите кои треба да се евакуираат;

- објекти во кои ке биде прифатено евакуираното и документите;

- начин и средства за транспорт до објектите за прифаќање;

- уредување на објектите во кои ке бидат сместени евакуираните;

- организирање на работата на евакуираните во објектите за сместување.

### 3.2 Заштита и спасување од пожари

Како што веке е кажано опасноста од пожари е постојано присутна во објектот и затоа е потребно дoбро да се организира, подготвува и спроведува заштитата и спасувањето од оваа непогода. При нејзиното организирање, подготвка  и спроведување потребно е посебно внимание да се посвет на:

- превентивните мерки за заштита од пожари

- опременоста со неопходната  ПП опрема и средства

- обученоста на вработените за дејствување во случај на појава на пожар

### 3.3 Заштита и спасување во урнатини

Во објектот урнатини можат да настанат во случај на силен земјотрес или во најлош случај на намерно рушење на објектот со диверзија или терористички напад. Како последица на напред кажаното, а имајки ја во предвид местоположбата на деловниот простор во објектот,  можат да настанат урнатини и појава на плитко, средно  затрупани и повредени. Заштитата и спасувањето од урнатини во објектот и деловниот простор може да се планира и  организира во делот на спасувањето на настраданите и повредените и плитко затрупаните од страна на вработените. Додека за средно затрупаните  ке треба да се спасуваат со ангажирање на специјализирани структури од системот на заштита и спасувањето.

### 3.4 Прва медицинска помош

Во било која природна непогода или друга несреќа секогаш има и полесно или потешко повредени, а повреди можат да настанат и во текот на акциите за заштита и спасување и отстранување на последиците. Имајки го во предвид вкупниот бројот на вработени и странките кои можат да се затекнат во објектот и бројот на повредените не треба да се очекува дека ке биде голем, а и видот на повредите ке зависи од видот на непогодата и  нејзиниот интензитет, како и од видот и степенот на превземените превентивни мерки за заштита и спасување. Но потребно е да се планираат начинот и постапките за откривање на повредените нивно собирање на собирни пунктови, укажување на прва помош и начин и правци на транспортирање до здравствените установи на понатамошен медицински третман.

### 3.5 РХБ заштита

Најсериозната опасност од хемиска контаминација со хемиски опасни материи  се заканува од хемиски материи што се користат во процесот на флотирањето на оловно-цинковара руда. Непосредната близина на овој објект ја наметнува потребата од организирање на оваа мерка со посебно внимание. За таа цел  е наопходно во целост да се испочитуваат законската и подзаконската норматива што од поблиску ја регерулира оваа проблематика, особено во делот на  обезбедувањето на минимун неопходните средства за РХБ заштита, обученоста на вработените за нивна правилна примена, како и начинот и постапките за деконтаминација на контаминираните луге, предмети, површини, објекти , опрема и средства

### 3.6 Засолнување

Засолнувањето опфаќа планирање, и изградба на засолништа и други заштитни објекти  или приспособување на подрумски и други простории, како и нивно опремување, одржување и користење во даден момент. И засолнувањето се планира предвремено и благовремено така што во даден момент се постапува согласно планските документи.

При планирањето на засолнувањето потребно е  да се внимава на:

- потребниот број на засолнишни места за засолнување на вработените;

- оддалеченоста на засолништето од објектот;

- пристапните патишта до засолништето;

- начинот на влегувањето, престојот и напуштањето на засолништето и

- состојбата во која се остава засолништето по неговото користење.

Санација на теренот

После случувањето на било каква природна непогода или друга несреќа секогаш остануваат одредени последици на теренот каде се случила или имала свое влијание таа. Што значи само посебе се намтенува потребата од организирање и на мерката асанација на теренот и отстранување на настанатите последици и доветување на објектот и просториите во првобитна состојба со тоа што ке се планираат сили, средства и начини за асанација, определување на локации за депонирање на отпадниот материјал, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на површините во и околу самиот објект и сл.

# 4  План за спречување на настанување на пожар

За унапредување и спроведување на мерките за заштита од пожар и експлозија во границите на своите должности одговорни се:

- Управител

- Раководител/шеф на подружница

- Одговорен вработен/вработени или надворешно ангажирани физички или правни лица согласно: Закон за управување со кризи Закон за безбедност и здравје при работа , Закон за заштита и спасување

- Вработени лица

Органи на управување-Управител

Управителот во областа на организирањето, спроведувањето и унапредувањето на заштитата од пожари и експлозија ги врши следните работни задачи:

- Донесува правилник за заштита од пожари, програма за обука на вработените за ППЗ а согласно закон донесува и Плански документи за заштита и спасување или Пожарен куќен ред.

- Се залага за обезбедување на средства за заштита од пожари, ги утврдува потребните средства наменети за заштита од пожари врз основ на расположивите средства, одобрува нивно користење.

- Прави увид за состојбата на организацијата за заштита од пожари и степенот за безбедноста и превзема потребни мерки за унапредување на заштитата од пожари.

- Ги разгледува инспекциските и други наоди, известија и решенија и превзема мерки утврдените недостатоци да се отстранат во дадени рокови како и спроведување на заклучоците.

- Се залага и ги обезбедува потребните услови за благовремено,потполно и редовно информирање на вработените и другите лица за состојбите на организирањето и спроведувањето на пропишаните мерки за заштита и превзема мерки за понатамошно остварување и унапредување на заштитата од пожари.

- Ја утврдува материјалната и друга одговорност на вработените со посебни овластувања и одговорности кои што ги именува, а за неспроведување на пропишаните и наложените мерки за заштита кој што им се ставени на располагање или прописите донесени врз основа на законот, со овој правилник и други општи акти.

- Ги склучува потребните договори согласно Закон и спасување, како и со Закон за безбедност и здравје при работа(правни субјекти специјализирани за давање услуги, особено прва помош, гасење пожар, евакуација и спасување).

- На лица одредени за гасење пожар, им ја става на располагање потребната опрема.

Раководител/шеф на подружница

- Се грижи за спроведување и контрола на наредбите и инструкциите од Управителот на Друштвото во врска со спроведување на мерките од овој правилник.

Одговорно лице/лица за превенција и справување со кризна состојба, заштита и спасување и безбедност и здравје при работа при вршењето на работните задачи ги има следните должности:

- Ги следи превентивните мерки за заштита од пожари утврдени со закон и со други прописи, со овој правилник како и други акти на правното лице.

- До отстранувањето на неисправноста од предходниот став одговорното лице превзема потребни мерки и ги применува за да не дојде до појава на пожар, како и до несакани последици и евентуални човечки жртви.

- Се грижи за бројот и разместувањето на ПП апаратите, хидрантската и друга опрема, за нивната исправност, нивна замена, поправка, сервисирање и сл.

- Се грижи за подготвувањето на општите акти од обласста за заштита од пожари.

- Се грижи за работата и обученоста на вработените во службата и вработените, а се со цел постигнување на полна приправност и спремност за извршување на нивните работни работни задачи од областа на заштита од пожари.

- Во случај на појава на пожар непосредно учествува во откривање на причините за појава на пожар.

- Ги следи прописите од областа на заштита од пожар, како и на техничките достигања од областа на заштитата од пожари и во согласност со тоа предлага и превзема конкретни мерки заради унапредување на заштитата од пожари.

- Предлага и се грижи за спроведувањето на мерките и нормативите од областа на заштитата од пожари при адаптацијата, реконструкцијата, поправки и сервисирања кои што се вршат во објектите на претпријатието.

- Води потребна евиденција од областа на заштитата од пожари како и други евиденции од оваа област.

- Во случај на воочување на одредени недостатоци поради кои постои опасност од избивање на пожар, го известува предпоставениот.

- Врши контрола на ПП апаратите, хидрантите и другата опрема и ПП инсталации.

Права и обврски на вработените

Вработените во претпријатието се носители на работните задачи и ги имаат следниве должности:

- Да преземаат, спроведуваат и да се придржуваат кон пропишаните мерки за заштита.

- Да бараат помош од органите, организациите и лицата кој што оваа помош можат или мораат да им ја дадат и да им укажат помош во склад со своите можности, а поготово во гасењето на пожари и спречување на неговото ширење.

- Да упатуват предлози и барања на лицата надлежни за преземање мерки на заштита за отстранување на опасностите т.е, недостатоците или последиците по здравјето и животот на луѓето од пожар, оштетување или уништување на објектите.

- Да бидат навреме известени за појавите на загрозување на луѓето и имотот, со мерките и задачи кои што се превземени за отстранување на последиците.

- Да се оспособуваат и врши проверка на знаењето за непосредно применување на мерките за заштита.

- Во текот на работата да ја следат и контролираат работата, функционирањето и исправноста на машините, апаратите, инсталациите и други средства во работната средина и пошироката околина и секоја неисправност веднаш да ја пријават до одговорното лице, а цел за отстранување на нивната неисправност која што може да ја загрози безбедноста на луѓето и имотот на претпријатието.

- Да се грижат пристапот до нивните работни места да биде постојано слободен за несметана употреба на средствата за гасење на пожар и други заштитни средства за отстранување на последиците на овие и на други појави.

- Да користат лична заштитна опрема и средства на начин кој што е пропишан,да пријават појава на пожар и да учествуваат во гасењето на истиот на начин пропишан со правилник и други акти на претпријатието.

- Да се грижат за хигиената на своето работно место, а по завршувањето на работата да ги отстранат сите можни причинители на пожар, да ги исклучи

- сите грејни тела, плинската и електричната инсталација која не е потребна вон работното време.

- Кршењето на одредбите од Законот за заштита и спасување, законот за пожарникарство и одредбите од Правилникот повлекува прекршочна, кривична, дисциплинска и материјална одговорност

Мерките за заштита ги спроведуваат сите вработени како и други лица кои присуствуваат во објектите, просториите или кругот на претпријатието.

Мерките за заштита и спасувањето од пожари и експлозии се активности кои се преземаат со цел намалување, отстранување на причините за појава на пожари и експлозии преку нормативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер.

Градежно технички мерки

При проектирањето и изградбата на објекти,како и при изведувањето на доградба, поправка, реконструкција и адаптација треба да бидат применети сите потребни мерки за заштита од пожари и експлозии.

Електротехнички мерки

1.Сите видови на инсталации, уреди и постројки(електро  инсталации, громобрански и сл.) треба да бидат изведени квалитетно и редовно да се одржуваат во согласност со член 74 од законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.93/12-Пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18, РСМ 215/21) и одредбите од правилникот за технички нормативи за електрични инсталации за низок напон (Сл.лист на СФРЈ бр.53/88 г.)

2.Одржување односно сервис на електричната инсталација е во надлежност на овластени стручни лица и најстрого се забранува премостување (калемење) на електрични топливи осигурачи. Редовно да се врши проверка на заштитното-работно заземјување на машините и уредите.

3.Во просториите не смее да се натрупува лесно запалив материјал покрај разводните табли на електрична инсталација,евакуациони патишта и слично.

-Мерки од аспект на материјалите кои се користат во процесот на работата, како и други материјали и материи кои се наоѓаат во претпријатието, како и Мерки од аспект на простории и вградени уреди и инсталации

1.Грејните уреди со цврсто, течно, гасовито гориво и друг вид на енергија можат да се користат само ако се технички исправни, да се врши проверка дали истите се исклучени од електрична мрежа кога е завршено работното време. Редовно да се врши проверка на цревата, гуми за заптивање на вентили на боците поради евентуално истекување и истите да се чуваат на определени места.

2.Работните површини редовно да се чистат, а чувањето и отстранувањето на масните крпи и другите отпадоци треба да се врши на одредени места под посебни услови.

3.Отпадот кој е поставен на забрането место, задолжително мора да се отстрани на предвидено место за отпад.Материјали како пластика, најлон, крпи, картон, хартија или друга амбалажа мора да се изнесуваат од просториите.

4.Во просторот за складирање и чување на запаливите материи не смее да има или да се создаваат извори кои можат да предизвикаат пожар или експлозија.Истото треба да биде видно одбележано, односно треба да бидат поставени знаци за предупредувања, известувања и забрани.

5.Во сите простории каде што има натписи за забрана, предупредување и известување за пожар или експлозија истите треба да се почитуваат од вработените и присутните лица.

6.Во сите простории и подружници да се почитува забраната за пушење.

7.Задолжително е да биде обезбеден пристап на противпожарните екипи на пристапните страни на објектот и сите влезови, излезни премини и противпожарни патеки како и премини на противпожарните возила кои треба да бидат слободни и уредно одржувани.

8.Евакуационите патишта треба секогаш да бидат проодни и без никакви препреки. Редовно да се одржуваат во исправна состојба противпаничните светилки за означување на патиштата за излез и излезите.

9.Редовно да се одржуваат и чистат оџаците, димоводите и вентилациони канали согласно Правилникот за одржување во исправна состојба на оџаци, димоводни уреди, системи за воздух, системи за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и

занаетчиски постројки (Сл.Весник на РМ бр.146/10) За секое чистење да се изработи записник.

10.Запаливите течности не смеат да се испуштаат преку канализационата мрежа.

11.Претходно задолжително да се преземат мерки за заштита од пожари и експлозии и да се обезбедат средства за гаснење-противпожарни апарати, хидранти и други и да се известат надлежните работници.

12.Работниците, а пред се оние кои работат на одредени видови одржување, се должни да ги пријават сите неисправности на електричната, водоводна, громобранска и друга инсталација (инсталации за ТНГ-црева, вентили, боци и сл.)  кои можат да влијаат на безбедноста, односно можноста од настанување пожари и експлозии.

13.Заради превентива, спречување на настанување пожар, гаснење пожар или спречување на секундарен пожар, работниците се должни да останат и подолго од работното време.

14.Се забранува:

- Употреба на отворен оган и средства за палење, грејни уреди со отворен оган, вжарена и прекумерно загреана површина.

- Употреба на материи со склоност од самозапалување.

- Користење уреди и средства кои можат да предизвикаат пожари и експлозии.

- Движење и престој на неповикани лица.

- Складирање на запаливи материјали на помалку од 6 метри од објектот.

- Употреба на алат кој создава искри.

Редовно да се одржуваат, сервисираат и испитуваат ПП апаратите, да се обезбеди нивна правилна разместеност низ работните простории и достапност за употреба.

Секој работник мора да биде запознаен со спецификите на работното место од опасностите  од појава на пожар во текот на работењето и на мерките за заштита од пожар и одредбите на овој Правилникот за заштита од пожари.

Гаснење на пожари

1.Секој вработен во претпријатието кој ќе забележи пожар должен е да го изгаси ако тоа може да го стори без опасност за себе или друг, ако вработениот не може да го изгаси пожарот, должен е веднаш да ги извести останатите вработени или најблиската противпожарна единица.

2.Пред почетокот на гасењето одговорното лице за ПП заштита дава знак за тревога и ја исклучува електричната енергија во целокупниот објект, пристапува кон гасење согласно Пожарен куќен ред.

3.Пред почетокот на гасењето одговорното лице за евакуација врши евакуација на вработените, средства и опрема согласно планот за евакуација.

4.Гасењето на пожарот да се изведува со противпожарните апарати, хидрантската мрежа и со сите други расположиви средства.

5.Работникот има право да го прекине гасењето на пожарот ако утврди дека му е загрозен животот или здравјето.

6.Доколку настанатиот пожар не може да се локализира со сопствени сили и средства се бара помош и од Територијалната Противпожарна единица на тел.број 193.

7.По пристигнувањето на ТППЕ организација и раководење со гасењето на пожарот ја превзема ТППЕ.

8.ППединица е должна веднаш да пристапи кон негово локализирање и гаснење.Вработените во претпријатието се должни да учествуваат во гасењето на пожарот и спасувањето на лица и имот загрозени од пожар.

За време на пожарот сите присутни или повикани должни се да ги извршуваат наредбите на раководителот на акцијата за гасење на пожар.

9.За настанатиот пожар се известуваат Министерството за внатрешни работи (тел. 192),Центарот за управување на кризи (на единствениот европски број за итни повици 112 или на стариот 195) и другите релевантни субјекти.

10.Гасењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот се врши додека пожарот не се  изгаси во целост или раководителот на акцијата не ја прекине акцијата.

11.Доколку постои опасност од повторно избивање на пожар раководителот на акцијата ќе одреди протипожарна стража со потребен број на пожарникари,средства и опрема на местото на пожарот.

# 5. Начин на запознавање на вработените со опасностите од пожари и експлозии, поврзани со соодветно работно место при стапување на работа и при распределување од едно на друго работно место

Одговорното лице за заштита од пожари се грижи за работата и обученоста на вработените и при распределување од едно на друго работно место, а се со цел за подигање на полна приправност и спремност за извршување на нивните работни задачи од областа на заштитата од пожари.

Одговорното лице за заштита од пожари и експлозии ги запознава вработените со работните задачи, опасностите од пожари и експлозии и постапката во случај на пожар.

Претпријатието обезбедува обука на вработените и пред распоредувањето на работното место-работниците мора да бидат запознаени со опасностите и постапките во случај на пожар и експлозија, а во текот на работата се грижи за нивна обука и употреба на знаењето од област на заштита од пожари.

Одговорното лице за заштита од пожари ги запознава вработените со постапката во случај на пожар.На определени видни места се поставуваат:

-Пожарен куќен ред, ако не постои План за заштита и спасување.

# 6. Начин на обучување на вработените за учество во гасење на пожари, ракување со уредите, техничката опрема и средства за гасење на пожари

Секој вработен е должен да ги совлада пропишаните содржини од областа за заштита од пожар.

Обуката од подрачјето за заштита од пожари се спроведува:

-при стапување на работа

-при преместување од едно на друго работно место

-во текот на работа на вработениот на работното место.

Оспособување на вработените се спроведува во согласност со важечките прописи.

Обуката на вработените од областа на заштита од пожари се состои од практичен и теоретски дел.Обуката може да се врши на сите категории на вработени и на сите работни задачи во претпријатието.Обуките се вршат согласно важечките прописи (Закон за безбедност и здравје при работа и Закон за заштита и спасување)

За извршената обука и проверка на знаење и практичната оспособеност од областа на заштитата од пожари и експлозии се води посебна евиденција во која се внесуваат сите потребни податоци со доказ за извршената обука и проверка на знаењето и практичната оспособеност на вработените

Претпријатието ги упатува вработените на практична обука за употреба на средства за почетно гасење на пожари и за постапките во случај на

пожар, начинот на гасење односно ракување со опремата и средства за гасење.

Редовно да врши обука на вработените за употреба на апаратите за почетно гасење на пожар, како и за постапките во случај на пожар и за истата да се обезбеди соодветна потврда.

# 7. РАСПОРЕД И ВРЕМЕТО НА ИСПИТУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ,ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ

Опремата и средствата за гасење на пожари во просториите на сите подружници мора да бидат правилно расместени согласно законските нормативи и секогаш достапни за употреба.

Одговорните лица треба да имаат примерок или копија од сертификатите за редовно испитување и исправност на средствата,системите и опремата за ПП заштита.

8. ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ И НИВНА РАЗМЕСТЕНОСТ

За успешно извршување на задачите за заштита од пожар и експлозии и заштита на луѓето и имотот и гасење на пожар, со овој правилник се пропишува и минималната техничка опрема и средства за гасење на пожар предвидени со закон.

1.Противпожарни апарати (рачни и преносни) S 9 апарати

2.Други формациски и прирачни средства (чешми, црева, песок и др.)

За одржување на ПП средства и ПП опрема се грижат сите вработени, службата за заштита од пожари и секој поединец задолжен со оваа опрема како и сите вработени во претпријатието.

Секоја извршена контрола се заведува во посебна книга за евиденција, а преглед и контрола на противпожарните апарати и хидранти се потврдува со налепницата залепена на апаратите и хидрантите.

-Мерењето и испитувањето на противпожарните апарати и уреди се врши согласно позитивните правни и технички прописи и тоа:

- редовен визуелен преглед

- сервисен преглед

- контролно испитување

Редовниот визуелен преглед се врши еднаш месечно. Редовните визуелни прегледи се евидентираат во посебна книга.

Сервисниот преглед на ПП апаратите се врши најмалку еднаш годишно, а по потреба и почесто, зависно од условите на пожарното оптоварување.

Контролното испитување на ПП апаратите се извршува секоја 5-та година.

Прегледот и испитувањето на громобранската инсталација мора да се врши во следниве случаи:

- По поправка или преправка на громобранската инсталација

- По удари од гром во инсталацијата или објектот

- Во редовни периодични интервали (на 12 месеци)

Преглед и испитување на громобранската инсталација може да врши овластено правно лице, кое треба да изработи записник.

# XIII. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

XIII.1	 Вовед

Информациите презентирани во додаток XIII се со цел да се презентираат мерките кои што се превземаат од страна на организацијата, како и светски атрактивни методи за намалување на евидентираните можни загадувања од активностите кои што се изведуваат во рамките на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка .

Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со вработените, се прават напори за минимизирање на негативните ефекти врз животната средина од работењето на инсталацииите кои се под раководство на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења идентификувани загадувања на животната средина од работењето на инсталацијата се: емисии во воздух - стационарни извори од дробење и мелење,како и емисии од стацинарен извор (котел за загревање) , емисии во вода – површински реципиент, Тораничка река  и бучава како резултат на работата на процесната опрема,машини  и транспортни возила на инсталацијата.

Не е направена проценка за тоа колкав би бил работниот век на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка. Меѓутоа,  доколку настапат околности под кои ќе биде неопходно да престанат со работа, Организацијата, се обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната средина.

БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка има изработено План  за затворање на Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи при делумно, времено или целосно затварање и нејзина пренамена, со цел локацијата да се врати во безбедна состојба и да биде ослободена oд резидуи, кои може да резултираат со загадување на животната средина.

Планот за затворање на Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи ги опфаќа следните делови:

- Делумен и времен престанок со работа;

- Целосен престанок со работа, и

- Дислокација на Инсталацијата.

При тоа се опфатени следните аспекти:

- Рударските влезови, окна, транспортни коридори, тунели и сл.;

- Системите за одводнување на јамите;

- Рударските работилници;

- Објектите и останатите физички структури;

- Транспортните објекти-патиштата;

- Јаловиштата и останатите локации за депонирање на отпад;

- Раководењето со рударскиот отпад/јаловинскиот материјал;

- Објектите и складовите за горива/масла, хемикалии/реагенси и експлозиви;

- Цевководите и линиите/водовите за трансмисија на електрична енергија;

- Станиците за третман на технолошки и комунални води;

- Рециклирањето на материјалите;

- Рекултивација на површините.

Затворањето на рудниците е природен процес во рударскиот циклус. Иако е неизбежен, процесот на затворање на рудникот може да предизвика и негативни влијанија во заедниците кои се во директна или индиректна врска со рудничките активности. Деталите за мерките кои се превземаат за минимизирање на влијанијата врз животната средина по престанок на работа на дел или целата инсталација, се дадени во План за затворање на инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи.

Управувањето со целокупната инсталација вклучувајќи ја и опремата, суровините, помошните материјали и горивата, раководството на Инсталацијата Тораница го врши со потполно и соодветно почитување на барањата на Националното законодавство како и останатите дефинирани услови.

XIII.2	 Престанок на работа

XIII.2.1 Делумен и времен престанок со работа и повторно активирање

Под делумен престанок со работа се подразбира престанок со работа на дел од активноста во Инсталацијата. Под времен престанок со работа се подразбира престанок со работа во времетраење подолго од една година. Како што е наведено, во Инсталацијата ќе се изведуваат активности: откопување (експлоатација) на руда, транспорт на руда и рудничка јаловина, дробење и сеење на рудата, мелење и класифицирање, флотација на рудата, згуснување на концентратите добиени од рудата, филтрирање на концентратите, транспорт на некорисниот материјал од процесот на флотација (хидројаловина) преку пулповод до хидројаловиштето „Тораница“, како и пропратни активности, за непрекинато работење на рудникот.

Бидејќи активностите се одвиваат на три локации: рудник, флотација и хидројаловиште, постои можност за делумен престанок со работа, односно, постои можност за престанок со работа само на една инсталација т.е. на инсталација на еден локалитет.

Рудникот може да работи независно од флотацијата и да се врши ископ на руда, која ќе се складира до нејзина понатамошна обработка или ќе се носи на обработка на друга соодветна локација. Флотацијата може да работи независно од рудникот, доколку има залихи на руда или доколку се носи руда од други локации. Хидројаловиштето пак е врзано со работата на флотацијата, доколку има процеси на преработка на руда во погонот флотација, ќе се создава хидројаловина и ќе се врши нејзин третман. Затоа, во овој дел од Планот ќе се опфати делумен, временски и целосен престанок со работа на активноста. Во таа смисла, Планот ќе предвиди мерки за спречување и контрола на негативните влијанија врз животната средина од делумен и временски престанок со работа.

(прилог – План со мерки за ремедијација за рудник Тораница и хидројаловиште Тораница)

XIII.2.2 Целосен престанок со работа

По целосниот престанок на експлоатацијата, ќе се пристапи на завршните постапки вклучувајќи ги тука следните постапки за успешно дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина што би се одвивало во следните фази:

- Дислокација на суровините и крајните производи, отпадот и сл.;

- Дислокација на процесната опрема;

- Дислокација на објектите;

- Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена.

XIII.3 Реставрација на инсталацијата

Во случај на престанок со работа на инсталацијата при идентификувана потреба за пренамена на просторот и проценка на деградација на почвата, Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка ќе ангажира стручни лица за ревитализација на ваков вид инсталации  и планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна средина и просторно планирање.

# XIV	НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/2014, 44/2015, 129/15, 39/1628/18, 65/18 и 99/18) со кој се уредуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на услови за заштита и унапредување на животната средина заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина и согласно Член 6 Начело на висок степен на заштита при што секој е должен при преземањето активности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поднесува барање за обнова и измена на А Интегрирана еколошка дозвола до Министерството за животна средина и просторно планирање на Р.С. Македонија за Подружница рудник Тораница Крива Паланка за вадење и производство на обоени метални руди.

Поглавието XII од Законот за животна средина (Сл.весник РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/2014, 44/2015, 129/15, 39/1628/18, 65/18 и 99/18), ги става во сила одредбите на Директивата на Советот на ЕУ од 24 Септември 1996 година, за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 96/61 EC која преставува камен темелник на заедничката политика на ЕУ во заштитата на животната средина и индустриските загадувачи.

Информациите во барањето за добивање на Интегрирана еколошка дозвола се изготвени согласно Правилниците за ИСКЗ кои произлегуваат од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/2014, 44/2015, 129/15, 39/1628/18, 65/18 и 99/18) и секторските упатства за НДТ (најдобри достапни техники).

Инвеститорот Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип е компанија со приоритетна регистрирана дејност Вадење на други руди на обоени метали (главна приходна шифра 07.29).

# Кратка историја

„Тораница“ е рудник со подземна експлоатација на минералните суровини олово и цинк воспоставен на територијата на Република Македонија. На почетокот од своето работење, рудникот „Тораница“ бил во општествена (државна) сопственост. Во тој период, поточно од 1987 година, започнува поинтензивно производство на минерални суровини, со почетна годишна вредност од 41,232 t. Особено значително производство на минерална суровина – руда (314,210 t) е забележано во текот на 1990 година.

Минералната суровина во Инсталацијата континуирано се експлоатирала околу 14 години, а потоа доаѓа до прекин од околу 5 години, заради трансформацијата на сопственоста од општествена во приватна. Инсталацијата престанала со работа кон крајот на 2002 година, а во почетокот на 2003 година тогашната организација влегла во стечајна постапка.

Во овој период, Владата на Република Македонија предлага да приватизира одредени претпријатија, загубари, вклучувајќи го и рудникот за олово и цинк „Тораница“ преку продажба на акции или имот. Успешното завршување на продажбата (координирано од Министерството за економија), е услов за FESAL II договорот помеѓу Светската банка и Владата на Македонија, а рестартирањето на рудниците и операциите за преработка на рудата (кои престанале да работат на крајот на 2002 година) е од клучно значење за локалната економија.

Новиот сопственик, Binani Group of Industries, London, UK, односно „Индо Минералс и Металс“ ДООЕЛ Скопје, го рестартирал рудникот во ноември 2006 и истиот работел до ноември 2015 година, кога „Индо Минералс и Металс“ влегуваат во стечајна постапка.

Врз основа за Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), како и член 46 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 39/16) и Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди за олово и цинк на „Минстрој Холдинг“ АД Софија, Република Бугарија на локалитетот „Тораница, Сокол и Средно Брдо“, општина Крива Паланка бр.42-2669 од 22.03.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/16), на ден 06.04.2016 година Владата на Република Македонија застапувана од Министерството за економија и Друштвото за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, Подружница Рудник Тораница, Крива Паланка (во понатамошниот текст „БУЛМАК 2016“), склучија договор за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница“, „Сокол“ и „Средно Брдо“, општина Крива Паланка (Министерство за економија број на Договор 24-44/29 од 06.04.2016 и „БУЛМАК 2016“ број на Договор 02/2016 од 06.04.2016). Површината на доделената концесија изнесува P= 4099650 km2.

Врз основа на доделената концесија за експлоатација на минералната суровина „БУЛМАК 2016“, стана нов концесионер на рудникот „Тораница“. Покрај доделената концесија, „БУЛМАК 2016“ се стекна и со сопственост на објектите (недвижностите), преку купување на истите во стечајна постапка, која се води против поранешниот концесионер „ИММ“-во стечај (Решение издадено на ден 29.07.2016 од Основен суд Штип).

На 15.11.2016 година „БУЛМАК 2016“ се стекна со дозвола за експлоатација на минерална суровина руди на олово и цинк на локалитетот „Тораница, Бачило, Сокол и Средно Брдо, општина Крива Паланка (број на дозвола 24-6075/4 од 15.11.2016).

Во декември, 2016 година, „БУЛМАК 2016“ започна со рестартирање на Инсталацијата и активности за пробно производство.

XIV.1 Опис на инсталацијата, емисии, отпад кој се создава

и третман кој се врши во Инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016

# ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница

Злетовското рудно лежиште, се наоѓа на просторот помеѓу Кратово и Рудникот „Тораница“ територијално припаѓа на Општина Крива Паланка. Се наоѓа на Осоговските Планини, во сливното подрачје на Тораничка Река. Оддалечен е околу 18 km од градот Крива Паланка.

Рудното лежиште „Тораница“ граничи:

- На исток со врвот Руен (2252 m) и Република Бугарија;

- На запад со Тораничка Река и Средно Брдо;

- На север со Бачилски Поток;

- На југ со планински гребен кој се протега од врвот Сокол (2038 m) и Царев Врв или Султан Тепе (2085 m).

Релјефот на локацијата на инсталацијата е планински и се карактеризира со благи била и стрмни падини со тесни речни долини во вид на латиничната буква „V“.

Локацијата-Флотација на Инсталацијата „Тораница“ се наоѓа во катастарската општина (КО) Костур, општина Крива Паланка. Се состои од повеќе објекти, во кои се изведуваат работи за дробење, сеење, мелење и класифицирање на рудата, како и нејзина флотација и филтрирање. Покрај тоа, на оваа локација се наоѓаат и објекти за сместување на вработените, технички магацин, електромашинска зграда, управна зграда и други објекти.

Локацијата-Хидројаловиште, како трет поврзан структурен дел на рудникот „Тораница“, е создадено во долината на Крива Река. Тоа е од кањонско-акумулативен тип, со две брани: возводна и низводна брана и таложници.

Пулповодот ја пренесува флотациската јаловина од локацијата Флотација до хидројаловиштето. На одредени места тој се наоѓа под земја, додека на некои локации е надземен, на (аквадукт) носечка потпорна конструкција.

Слика 1 – Поставеност на локациите кои ја сочинуваат Инсталацијата (макро локација)

Локација рудникот Тораница

ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поседува дозвола за експлоатација на експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка издадена од Министерство за економија на РСМ во 2016 год. Концесискиот простори изнесува Р = 4.099650 km2, ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со правни линии.

| Точка | Координата Y | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| Т-1 | 7 622 620 | 4 670 650 |
| Т-2 | 7 622 400 | 4 670 000 |
| Т-3 | 7 622 705 | 4 669 371 |
| Т-4 | 7 623 800 | 4 668 100 |
| Т-5 | 7 625 260 | 4 669 000 |
| Т-6 | 7 625 200 | 4 669 500 |
| Т-7 | 7 624 580 | 4 669 700 |
| Т-8 | 7 623 660 | 4 670 050 |

Локацијата на концесискиот простор е прикажана на следните слики

Слика 2 – Сателитска снимка на концесискиот простор

Слика 3 – Топографска карта на концесискиот простор

ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип поседува и нова дозвола за експлоатација на миинерална суровина – руди на олово и цинк  на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ општина Крива Паланка издадена од Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини на РСМ во 2025 год. Концесискиот простори изнесува Р = 0.473290 km2, ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со правни линии.

| Точка | Координата Y | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| Т-1 | 7 623 800 | 4 668 100 |
| Т-2 | 7 625 260 | 4 669 000 |
| Т-3 | 7 625 322 | 4 668 846 |
| Т-4 | 7 625 450 | 4 668 730 |
| Т-5 | 7 623 980 | 4 667 930 |

Вкупната површина на експлоатационото поле кое е определено со Договорот и Анексот за концесија од 2025 година изнесува Р = 5.529686 km2 и е ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со правни линии прикажани во Додаток 1.

Слика 4 – Топографска карта на целиот концесискиот простор за екплоатација

Во близина на рудникот нема населени места. На следните слики се прикажани влезовите на поткопите на рудникот и дел од опкружувањето на локацијата на рудникот.

Слика 5 – Слики од Рудник Тораница

Рудата со товарни вагони се транспортира до производствените активности (дробење, флотација, филтрација).

Слика 6 – Прием на руда од Рудник Тораница

Локација Флотација

Локацијата флотација се наоѓа под концесионото поле, на КП 1326, и истата припаѓа на КО Костур. Локацијата на флотација граничи:

- на исток: со регионалниот пат Тораница-Саса, Тораничка Река и планината Средно Брдо;

- на запад: со планината Аниште;

- на север: со врвовите Руен и Сокол;

- на југ: со планината Аниште и Козја река (познат како Јаречки поток кој преку цевковод поминува подземно низ Инсталацијата во делот кај електромашинската зграда и се испушта во Тораничка Река) и мала хидроелектрана на Тораничка Река.

На следната слика е прикажана катастарската мапа на локацијата Флотација.

Слика 7 – Катастарска мапа со граници на локацијата-Флотација со обележани објекти

На оваа локација покрај производствените погони за дробење, флотација, филтрација, се наоѓаат и објектот на администрација, кујна, амбуланта, лабораторија, машинска работилница котлара.

Координатите и површината на објектите, лоцирани на Флотација, се прикажани во следната табела:

| Објект | Коодинати |  | Површина во m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X |  |
| Граници на инсталација флотација |  |  | 81837 |
|  | 7622569,45 | 4671220,51 |  |
|  | 7622167,28 | 4671799,95 |  |
|  | 7622292,16 | 4671745,98 |  |
|  | 7622375,78 | 4671738,04 |  |
|  | 7622363,60 | 4671643,85 |  |
|  | 7622530,82 | 4671424,24 |  |
|  | 7622533,99 | 4671160,19 |  |
|  | 7622519,71 | 4671171,83 |  |
|  | 7622459,38 | 4671268,67 |  |
|  | 7622399,05 | 4671391,43 |  |
|  | 7622233,43 | 4671572,41 |  |
|  | 7622171,51 | 4671698,35 |  |
|  | 7622161,46 | 4671793,07 |  |

На следните сликa е прикажанa границите на локацијата флотација на сателитска снимка

Слика 8 – Сателитска снимка na граници на локацијата Флотација

Во близина на локацијата нема населени места. На следните слики е прикажано дел од опкружувањето на локацијата на Флотација.

Слика 9 – Дел од опкружувањето на локацијата на Флотација

Локација-Хидројаловиште

Хидројаловиштето се наоѓа во КО Костур, на оддалеченост од околу 4 km низводно од локацијата за флотација, во долината на Крива Река, на просторот помеѓу профилот „Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно по вливањето на Тораничка Река во Крива Река. Во следната табела се прикажани координатите со кои е дефинирана постојната состојба на хидројаловиштето.

Координатите со кои се дефинирана постојната состојба на хидројаловиштето

| Точка | Коодинати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| Т-1 | 7620178,50 | 4673585,00 |
| Т-2 | 7620280,00 | 4673628,00 |
| Т-3 | 7620028,00 | 4673730,00 |
| Т-4 | 7620196,00 | 4674000,00 |
| Т-5 | 7619950,00 | 4674255,00 |

Локацијата на хидројаловиштето граничи:

- на исток: со Крива Река и локалитетите Селиште и Глувчевица;

- на запад: со месноста Краиште;

- на север: со локалитетот Цепен Камен;

- на југ: со остатоци од објекти за домување кои порано го сочинувале селото Варошани.

На следната слика се прикажани постојните граници на Хидројаловиштето.

Слика 10 – Постојните граници на Хидројаловиштето

Најблиски населени места до Хидројаловиштето се селата Костур и Узем, кои се наоѓаат на оддалеченост од околу 3-4 km.

На следните слики е прикажана локацијата на Хидројаловиштето и неговото опкружување.

Слика 11 – Локација на Хидројаловиштето

Слика 12 –Опкружување на Хидројаловиштето

# Геолошки и хидролошки карактеристики

Основни геолошки карактеристики на подлогата

Во геолошката градба на наоѓалиштето „Тораница“ и неговата непосредна околина, учествуваат главно карпи од метаморфниот комплекс и терциерни вулканити. Најзастапени претставници од метаморфните карпи се гнајсевите и кварц-графитичните шкрилци. Во рамките на кварц-графитичните шкрилци доста често се сретнуваат прослојци, сочива и траки од циполини кои претставуваат поволна литолошка средина за одлагање на Pb-Zn минерализација.

На места оваа продуктивна серија е испробиена со субвулканско-вулкански пробои на кварцлатити кои се карактеристични за магматската контрола на оруднување на овие простори.

За да се стекне покомплетен увид во геолошкиот состав на самото наоѓалиште „Тораница“, во понатамошниот преглед накратко ќе дадеме опис на позначајните карактеристики на главните и најзастапени типови на карпи кои учествуваат во градбата на ова значајно олово-цинково наоѓалиште.

Гнајсеви: Претставуваат најзастапени литолошки членови во рамките на наоѓалиштето „Тораница“, а и многу пошироко. Според нивниот просторен распоред и односот со останатите членови од метаморфната серија, истите се издвоени како подински и кровински гнајсеви.

Врз основа на податоците од досегашните истражувања, може да се констатира дека кровинските гнајсеви се многу позастапени, а истите се поиспитани и секако повеќе осознаени. Генерално посматрани овие стени се со хетероген состав. Во серијата на кровинските гнајсеви често пати доаѓа до сменување помеѓу гнајсевите, филитите и серицитско-хлоритските шкрилци, а на места и леќи од кварц графитични шкрилци. Ваквото сменување на литолошките членови во поедини интервали е на многу кратки растојанија од 1-2 m.

Во зависност од конфигурацијата на теренот имаме и различна дебелина на кровинските гнајсеви. Сепак според сегашните сознанија таа изнесува до 300 m. Овде треба да се напомне дека контактот на кровинските гнајсеви со кварц-графитичните шкрилци е скоро секогаш тектонизиран, но и доста остар. Од аспект на локализацијата на рудна минерализација овие литолошки членови се интересни, бидејќи на подрачјето на „Тораница“ се констатирани рудни тела во кровинските гнајсеви.

Подинските гнајсеви во наоѓалиштето „Тораница“ се далеку послабо испитани од кровинските. Тие се на повеќе места бушени во нивните контактни делови со шкрилците и од таму се добиени информации за нивниот состав. Станува збор за потполно истородни типови на карпи, но со различна просторна распределеност во вертикалниот столб на метаморфитите на ова подрачје. Подинските гнајсеви се посвежи (тие не се изложени на атмосферски влијанија), послабо се минерализирани и секако послабо тектонизирани. Минералошките и хемиските карактеристики на овој под тип на гнајсеви не се детално испитани.

Кварц–графитични шкрилци: Серијата на кварц-графитичните шкрилци во наоѓалиштето „Тораница“ има посебно значење бидејќи во неа се наоѓа најголем дел од оруднувањето на олово и цинк. Просторно, овие карпи лежат меѓу кровинските и подинските гнајсеви. По боја се црни до темносиви. Во нив се наоѓаат интерстратификувани слоеви и леќи на циполини и циполински шкрилци, леќи на кварц со различна големина од неколку сантиметри до еден метар. Овие шкрилци тектонски се доста оштетени. Поради пластичноста, во нив се среќаваат голем број микронабори со амплитуда од 5 cm до метарска големина. Пукнатините се исполнети и затворени со милонитска материја и дробина, која редовно е проследена со вода, така да тие зони претставуваат посебна тешкотија за изведување на рударски работи. Просечната дебелина на овие шкрилци се движи од 150-200 m. По длабина серијата на кварц-графитичните шкрилци е следена до ниво 1200 m, и никаде досега не е забележана тенденција на нејзино исклинување. За илустрација треба да се наведе дека оваа серија на карпи во рамките на наоѓалиштето „Тораница“ исклинува на ниво 800-850 m.

Тоа значи дека во наоѓалиштето „Тораница“ такво исклинкување може да се очекува некаде под ниво од 1000 m (Гаштеовски и Станковски, 1984). Во кварц – графитичната серија се наоѓаат пробои од кварцлатити во вид на мали дајкови, силови, прослојци и други облици.

Циполини и циполински шкрилци: Овој тип карпи се наоѓа внатре во кварц-графитичната серија. Тоа се карпи кои во најголем дел се изградени од карбонати, во прв ред калцити, а доста често во својот состав содржат лискуни и други минерали. По боја се сиво-бели, сиви и кремкасти. Просторно циполините и циполинските шкрилци, во серијата на кварц графитичните шкрилци се распоредени во различни нивои. Во најчест случај тие се наоѓаат во подинскиот дел на серијата. Обликот на циполинските тела е во вид на слоеви и прослојци чија дебелина се движи од неколку до 30 m. Циполините и циполинските шкрилци на подрачјето на наоѓалиштето Тораница се скарнизирани, епидотизирани и хлоритизирани.

Од аспект на локализација на рудна минерализација овој тип на карпи е посебно интересен бидејќи е лесно подложен на метасоматските процеси, кои во основа доведуваат до формирање на скарнови и останати типови на контактно-метасоматски творби, а подоцна и до одлагање на рудна минерализација.

Према досегашните сознанија најголем дел од продуктивно оруднување на наоѓалиштето Тораница е локализирано токму во рамките на овие литолошки членови. За одбележување е дека високо температурните посмагматски раствори, во најголем дел од овие серии на карпи, најнапред ги создавал екотактните метасоматити, а подоцна во нив го одлагале оруднувањето. Меѓутоа постојат и такви случаи кога рудната минерализација е одлагана директно во циполините.

Скарнови: Претставуваат најмлади литолошки членови во рамките на констатираните типови на карпи во наоѓалиштето „Тораница“. Нивниот постанок, временски и просторно се поврзува со првите стадиуми на создавање на рудната минерализација и особено за литолошки погодна средина за нивно формирање и формирање на метасоматските оруднувања. Во рамките на наоѓалиштето „Тораница“ тие средини се циполините и циполинските шкрилци. Од таму и фактот дека скарновите и другите сродни метасоматити во наоѓалиштето „Тораница“ се констатирани воглавно долж циполинските тела. Морфолошки, скарновите ги следат циполините, а рудните тела ги следат скарновските тела или се во самите нив. Тоа е резултат на дејството на метасоматските процеси кои во одредени фази ги создаваат скарновите, а во други рудните тела. Тоа се едни исти процеси само со временски различно дејство.

За одбележување е дека скарновските творби не се детално проучувани на подрачјето на рудникот „Тораница“, но сепак е констатирано дека во нивниот состав преовладуваат минералите од редот на илваит, бустамит, јохансенит, актинолит и доста често епидот, калцит, хлорит и др.

Од аспект на локализација на олово-цинковото оруднување во наоѓалиштето „Тораница“, овој тип на карпи се од посебно значење.

Терциерни вулканити: Покрај различните типови на метаморфни карпи во наоѓалиштето „Тораница“ се присутни и вулкански карпи, но со далеку помала застапеност. Тоа се во основа субвулканско-вулкански фации на терциарниот магматизам кои се интрудирале во метаморфниот комплекс најчесто во вид на дајкови, силови и др. Големината на овие пробои е различна. Моќноста им е променлива и се движи до 50 m. По протегање можат да се следат неколку стотини метри и истите се паралелни со фолијацијата на шкрилците и гнајсевите.

Како типичен претставник на терциерните вулканити во наоѓалиштето „Тораница“ се кварцлатитите, а со минеролошките и хемиските испитувања е утврдено и присуство на дацити и андезито-дацити. Староста им е одредена за олого-миоценска и истата е во согласност со староста на овие карпи на ниво на рудниот реон Тораница, па и пошироко.

Од аспект на локализација на рудната минерализација овие карпи се интересни на ова подрачје. Имено со досегашните истражувања и експлоатација е потврдено присуство на олово-цинково оруднување во субвулканските дајкови од наоѓалиштето „Тораница“ и истите и за во иднина треба да претставуваат интерес за истражување.

Хидролошки карактериистики

Во рудното наоѓалиште „Тораница“, хидрогеолошките услови се доста сложени поради големото присуство на подземни води. Карпите, што го градат теренот, во самото наоѓалиште и околината се: гнајсеви, кварц-графитични шкрилци и кварц латити. Овие карпи се непропустливи, но поради испуканоста и тектонската оштетеност можат да примат големи количини на вода.

Според сегашното сознание за подземните води и оводнетост на лежиштето, како колектори на подземните води се третираат кровинските гнајсеви. Во нив се формираат пукнатински издани чие ниво на подземни води има доста голема колебливост. Покрај гнајсевите добри колектори се: циполините и циполинските шкрилци, кои се испукани во кварц-графитните шкрилци се јавуваат подземни води со помала издашност.

Од досегашните изведени рударски работи јасно може да се види дека кровинскиот дел на кварцграфитниот шкрилец има далеку поголема оводнетост. Секој контакт на овие шкрилци, со кровинските гнајсеви, е пратен со вода,а потоа ни го докажуваат рударските работи (ходници и пречници). Ова добро се гледа во поткоп I и III.

Покрај тоа вода се јавува и во одредени раседни структури или во разлабавени зони (пример во поткоп I), но нивната количина не е многу голема.

Циполините и циполинските шкрилци се јавуваат често пати како водоносна средина. Во овие карпи, поради испуканоста, се формираат издани кои можат да имаат издашност повеќе од 1 l/sec. Кај овие водоносни средини може да се забележи да во подината на кварц графитичната серија, количините на води се помали, а колку се оди преку кровинските гнајсеви, количините растат.

Оводнетоста на самите рудни тела е различна од потполно суви рудни тела до јако оводнени што зависи од тоа во кој дел од графитичната серија се наоѓаат. Овие тела кои се поблиску до кровината на серијата се поводнени,така да во тие делови подземните води ќе прават големи потешкотии при откопувањето на рудата.

Хранењето на сите издани во „Тораница“ е од топењето на снегот и од дождовите. Зоната на хранење на изданите во најголем дел е во кровинските гнајсеви и нешто помала површина во кварц-графитичните шкрилци и другите карпи. Посебна погодна средина за примање на што поголеми количини на подземни води е вегетациониот покривач и големата дебелина на алувијалната-дулувијалната дробина која се движи од 3-25 m.

Во наоѓалиштето „Тораница“ во хидрогеолошки поглед можат да се извојат два дела: СЗ и ЈИ.

Северозападниот дел се наоѓа помеѓу профилите 1000-1800 m, југоисточниот помеѓу профилите 0 и 1000. СЗ дел на лежиштето е со далеку поголема количина на вода, што јасно укажуваат и рударските-истражни работи на поткоп I,II и III. Во ЈИ дел од лежиштето има два поткопа IV и V во кои нема големи количини на вода.

Според мерењата што се добиени, во период од една година, може да се заклучи следното:

- максимален доток на вода се јавува во месеците: април, мај и јуни;

- минимален доток на вода се јавува во месеците: октомври, ноември, декември, јануари и февруари.

Друга карактеристика на наоѓалиштето е што со продолжувањето на истражните работи кон ЈИ ќе се зафаќаат се поголеми простори од издани. Со тоа ќе се овозможи стално поголем доток на вода во јамските простории. Таа вода може да се одводнува гравитациски се до нивото на поткоп I (1405 m).

## Климатски карактеристики

Влијанието на климатските елементи (температура, влажност, инсолација, облачност, врнежи, ветрови и т.н.) и климатските фактори, се однесуваат на развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната активност на човекот и на одредени процеси во природата, како значаен елемент во биосферата.

Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи од метеоролошките прилики. Тоа се манифестира преку промени во температурата на воздухот, воздушни струења, облачноста, атмосферски талози, влажност на воздухот, неговите физичко хемиски карактеристики итн.

Климатските промени кои глобално се присутни на Земјината топка, значително влијание имаат и на просторот на Република Македонија. Согласно Првиот Национален Извештај за климатски промени веќе присутна е појавата на зголемување на температурата и намалување и редистрибуција на атмосферските врнежи. Ваквите промени предизвикуваат значајни пореметување на рефугијалите фитоценози, алпските пасишта, термофилните заедници, со исчезнување односно поместување на ареалот кон север и појава на медитерански тревести заедници. Останатите климазонални заедници ќе претрпат измени во нивниот ареал и во висинското распространување, зависно од брзината на настапувањето на климатските промени. На ваквите промени, особено се чувствителни реликтните растителни и животински видови, особено оние кои живеат во високо планинските зони.

Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима- медитерански тип и континентален. Оттаму произлегуваат климатските карактеристики на ова подрачје, ладна и влажна зима, карактеристична за континенталното поднебје и суво и топло лето, кое одговара на медитеранското поднебје. Освен медитеранската и континенталната, во повисоките планински предели се чувствува и планинската клима која се одликува со кратки и свежи лета и со прилично студени и средно влажни зими, каде што врнежите најчесто се во вид на снег.

Клима

Општината Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено ладна зима, умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен, што се должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат од Егејот преку Крива Река. Високите делови на Осоговијата се под влијание на степската клима.

Просечната годишна температура изнесува 10,2°С. Во текот на годината најтопол месец е јули со просечна вредност од 20,0° С. Најстуден месец е јануари со просечна вредност од -0,3° С. Просечното годишно температурно колебање изнесува 20,3° С.

Во споредба со областите што ја опкружуваат, Кривопаланечката област добива значителни врнежи. Ова се должи на апсолутно големата висина, која претставува природен кондензатор за водената пареа, што ја носат западните и јужните ветрови.

Просечниот датум на првиот снежен покривач во оваа област е 30 ноември. Појасот над 1700 метри надморска височина има доста ниски средни годишни температури, затоа врвовите Руен и Царев Врв се под снежна покривка од октомври па до почетокот на јуни. На Руен снежната покривка се задржува и во јули.

Кривопаланечко е ветровито подрачје. Ветровите во Крива Паланка дуваат речиси од сите правци и во секое време од годината. Поради големата зачестеност на ветровите во ова подрачје, маглата е ретка појава. Просечно годишно се регистрираат 10-12 денови со магла, и тоа главно од ноември до февруари, а некои години се јавува од септември до мај.

## Сеизмика

Сеизмичките појави-земјотресите се доминантни природни непогоди во Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата.

Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градежните објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања.

Според очекуваните сеизмички интензитети предметната локацијата на рудното наоѓалиште „Тораница“ е изложена на потреси над 8° по МЦС скалата.

## Почва

Во подрачјето најзастапен почвен тип се камбисоли (кафеави шумски почви), или како посебни картографски единици или во комплекс со регосоли, потоа комплексот ранкери-регосоли-литосоли, па ранкери, а на помали локации издвоени се и смолница и флувијатилните почви во најниските делови. Според тектстурата, освен флувисолите, сите останати почви спаѓаат во класата песокливо-илести почви.

На повисоките реони под шумска вегетација доминираат камбисолите или нивни комплекси со регосолите, кои се формирани на понаклонети терени со дгадирана вегетација. На високо планинските терени под тревна вегетација во услови на акумулација на поголема количина на органска материја, образувани се значителни површини под ранкери. Почвите во планинските подрачја на регионот се формирани врз силикатна подлога составена од метаморфни стени од групите на: шкрилци, (претежно микашисти и хлоритски шкрилци во кој доминираат филосиликати како што се лискунот, биотитот, хлоритот и сл.), гнајсеви во кои доминира кварцот и лискунот, амфиболити (амфиболитски шкрилци), кварцити додека во северниот дел на подрачјето е присутен појас на конгломерати.

Со оглед на спецификите на рељефот и геологјата, почвите на планинските и брановидно-ритските форми на Осоговските планини кои се спуштаат кон Крива река, поради лесната физичка распадливост на матичниот супстрат,се одликуваат со различна длабочина на солумот и различни водно физички својства, што од друга страна има влијание врз различните водно физичките својства на овие почви и нивната отпорност кон деградација.. Овие почви каде доминантни се камбисолите, ракерите, лептисолите и нивните комплекси, најчесто се подложни на забрзано намалување на органската материја, поради деградација или целосно уништување на почвениот покривач), поради што, почвата ги губи своите водно физички својства (инфилтрација, филтрација, и сл.) што доведува до забрзана ерозија и ретроградни процеси на губење на површинскиот почвен слој, а во некои случаи и целиот солум. Поради тоа, камбисолите и ранкерите во поширокото подрачје често пати се издвоени во комплекс со регосол во кои процесите на педогенеза се во инцијална фаза. Ова е посебно изразено на наклонети терени по падините на планините и повисоките места.

По течението на Крива река, односно во потесниот опфата на трасата, врз рецентни алувијални и колувијални наноси се фромираат почви карактеристични за падинските и рамничарските рељефски форми (алувијални колувијални почви).

Од друга страна, почвите на падинските форми кои се спуштаат кон Крива река како и рамничарските почви формирани на алувијалните тераси по течението на Крива Река, зафаќаат значително помали површини во однос на планинските и почвите на брановидно-ридските форми.

На падинските рељефски форми на неколку локалитета во близина на Крива река издвоени се мали површии под делувијални и во најниските речни тераси алувијални почви (флувисоли). На позарамнетите падински форми издвоени се циметните шумски почви како следен стадиум во развојот на колувијалните наноси, додека на зарамнетите форми на поголема надморска височина на Осоговските планини на неколку локалитета утврдено е присуство на комплекс од циметни шумски почви и лесивирани почви.

Алувијалните почви по течението на Крива река и колувијални почви на поблаги наклони, се под интензивно земјоделско производство.

## Биолошка разновидност

Осоговскиот планински масив се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија и продолжува со помал дел во Република Бугарија. Зафаќа површина од 1.535,57 km2, од кои три четвртини припаѓаат на македонска територија. Овој планински масив е втор по површина во Македонија.

Осоговските Планини, како и поголем дел од Источна Македонија, спаѓаат во континтенталниот европски биогеографски регион, поточно на провинцијата на високи балкански планини.

Според класификацијата на климатско‐вегетациски‐почвени зони, во подрачјето на Осоговските Планини може да се идентификуваат шест зони.

1. Континентално‐субмедитеранско подрачје (до 600 m);

2. Топло континентално подрачје (600 до 900 m);

3. Ладно континентално подрачје (900 до 1100 m);

4. Подгорско континентално планинско подрачје (1100 до 1300 m);

5. Горско континентално планинско подрачје (1300 до 1650 m);

6. Субалпско подрачје (1650 до 2250 m).

- Флора

Флората, застапена на Осоговските планини, претставува драгоцено и непресушно природно богатство од многубројни лековити растенија, шумски ливадски плодови, јадливи печурки и др. Од големиот број растителни видови опфатени со над 50 фамилии, 150 родови и неколку стотици видови.

Заради големите висински разлики формирани се четири растителни појаси:

- Првиот појас на нископланински пасишта или нископланински тревен појас започнува од јужната рамка на Славишката Котлина и се протега до 750 метри надморска висина. Во понискиот негов дел застапени се капината и трњето, а во повисокиот закржлавени грмушки од габер, смрека и прнар, а сосема ретко и по некој брест, (с. Псача). Од културните растенија се застапени само овошните дрвја.

- Вториот појас е со дабова шума. Тој допира со горна граница до 1200 метри. Во него се појавува и ситна шума. Крупни шумски растенија во овој појас се дабјето: горун, благун и др. Тревните површини во него ги сочинуваат: троскотот, млечката, луцерката, власината и до горната граница на дабовиот појас воедно е и горна граница на пченицата, модрите сливи, оревите и тополите.

- Третиот појас го сочинува буковата шума која започнува од околу 1000-1200 метри, а се протега до 1500, односно 1700 метри надморска височина. Во овој појас се присутни и тревни пасишта. Од културните растенија таму се застапени компирот, ‘ржта, овесот, јачменот, а од овошните дрвја сливите џанки.

- Четвртиот високотревен појас се простира веднаш над буковата шума, опфаќајќи ги највисоките делови на Осоговијата околу врвовите Руен и Царев Врв. Тревната формација таму ја сочинуваат таканаречените „исконски треви“, кои се примарна пасишна зона со извонредни можности за сточарство, а особено овчарство. Вакви се пасиштата кај Божидарица, Тураница, Средно Брдо, Калин Камен и Слана Бара.

- Фауна

Фауната на Осоговските Планини е несомнено многу богата, особено кај некои групи без’рбетници. Од типот на без’рбетници (Invertebrata), регистрирани се околу 168 видови од кои најбројни се видовите од класа Insecta со родовите Lepidoptera –пеперутки, Diptera –двокрилци, Coleoptera– тврдокрилци и др.

Според истражувањата од типот на рбетници (Vertebrata) регистрирани се околу 136 вида, од кои најбројни се животинските видови од класата на цицачи (Mammalia), птици Aves, Bubo - ут, Paser - врапче, Pica - сврака, Ciconia - штрк, Ardea - чапја, Falco - сокол, Aguila - орел, Columba livia - див гулаб, Cuculus - кукавица, Hurundo - ластовица, Luscinia - славеј и др.

Од влекачите застапени се со родовите: Lacerta, Testudo, Vipera, Natrix, Coluber.

Карактеристики на заштитени подрачја и чувствителни области

Ниту на поширокиот простор, ниту во потесното опкружување на концесионото поле на рудното наоѓалиште „Тораница“ нема заштитени подрачја и предложени подрачја за заштита, наведени во Секторската студија за природно наследство од Просторниот план на РМ. Постојат истражувања и предлози за заштита на некои делови од Осоговските Планини, кои до сега не се усвоени.

За Осоговските Планини е изработена "Студија за валоризација со предлог за воспоставување на заштитено подрачје на Осоговските Планини"1 во која постои предлог2 за заштита, што одговара на категорија на заштитено подрачје (Категорија V - заштитен предел). Областа е засегната со бројни концесии (главно со користење на минерални суровини), интерес за експлоатирање на шумите и другите развојни планови, но во исто време е вредно за заштита, поради значајни пределски вредности.

Предложени се три зони за заштита во рамките на предложениот заштитениот предел-Категорија V. Проектното подрачје, рудното наоѓалиште „Тораница“, се наоѓа во (предложена) “Зона за одржливо искористување“ како резултат на интензивните руднички активности во рудниот комплекс „Тораница“. Мора да се нагласи дека овој предлог за заштита не е сеуште ниту во правна процедура, во согласност со Законот за заштита на природата, односно не е прогласен за заштитен.

- Национална Емералд мрежа

Емералд мрежата претставува мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување на видовите (ASCI, Areas of special Conservation Interes), која се воспоставува на територијата на земјите договорни страни на Бернската Конвенција, меѓу кои е и РМ. Делови од Емералд подрачјата всушност ќе се транформираат во подрачја од европската мрежа Натура 2000, согласно барањата на Директивата за птици и Директивата за живеалишта.

Предметната локација, каде што се наоѓа рудното наоѓалиште „Тораница“ влегува во границите на Осоговските Планини, кои се дел од Националната Емералд мрежа.

- Значајни растителни живеалишта

Значајните растителни подрачја претставуваат простори со природни или полуприродни живеалишта кои изобилуваат со ретки, засегнати и/или ендемични растителни видови и/или растителни заедници кои имаат голема ботаничка вредност.

Може да се забележи дека рудното наоѓалиште не влегува во ниту едно од идентификуваните значајни растителни живеалишта во Македонија од 2004 година.

- Значајни орнитолошки локалитети

Предметната активност не припаѓа во значаен орнитолошки локалитет. Во листата на идентификувани значајни орнитолошки локалитети во Република Македонија (2007) не е вклучено поширокото подрачје на Осоговските Планини каде се одвиваат рудните активности.

# Техничко-технолошки опис на дејноста или активноста

## Главни и придружни објекти во Инсталацијата, опис на активностите кои се изведуваат во објектите и опремата

Во рамките на концесиониот простор се наоѓаат главни и помошни објекти за изведување на главната активност на локацијата, односно ископ и пренос на минералната суровина. Главни објекти на Рудникот се јамите, односно хоризонтите за експлоатација на минералната суровина, која се експлоатира по пат на подземен ископ. Во рудничкиот круг се сместени објекти, кои се користат за потребите на рудникот, како и објекти и инфраструктура за обезбедување техничка вода, собирање и третман на отпадни јамски води, обезбедување на електрична енергија, складирање на помошни материјали и отпад и сл. Исто така во рамките на оваа локација влегуваат и објекти кои се користеле во минатото, а новиот Оператор не планира истите да ги користи. На следната слика, како и во продолжение на текстот е даден приказ на местоположбата и опис на намената на истите. Исто така во текстот подолу е даден приказ на опремата која се користи за јамска експлоатација.

Слика 13 – Поставеност на објектите на локацијата рудник

- Руднички јами-поткопи

Рудникот Тораница е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти на висинска разлика од 50 m, дефинирани како главни поткопи: II, III, VI, IV и дополнителни поткопи: I, II A (не е активен), III A, IV A, V, VI A.

Експлоатацијата на минералната суровина во поткопите IV A, V, VI, VI A, III A веќе е завршена и во нив не се планираат руднички активности. Искористените хоризонти ќе се користат за пристап до рудничките објекти, за вентилирање и сл.

Во предвидениот период за експлоатација на минералната суровина (30 години) се

планира да се врши јамски ископ во поткопите/хоризонтите: I, II, II A (не е активен) и III.

Покрај ископ во хоризонтите I, II, II A (не е активен) и III, хоризонтите прикажани подолу ќе се користат и за пристап на работниците и механизацијата, за вентилирање, транспорт на руда и јаловина и сл. односно:

- поткоп-хоризонт I (хоризонтален транспорт на руда и јаловина);

- поткоп-хоризонт II (за подготовка на откопување на лежиште);

- поткоп-хоризонт II A (хоризонтален транспорт на руда и јаловина) – Не е активен од 2024 година;

- поткоп-хоризонт III (пристап на работници и механизација);

- поткоп-хоризонт IV како (главен вентилационен хоризонт).

Главни руднички објекти се:

- главен извозен поткоп-служи за собирање на ископаната руда и нејзин транспорт до погонот за флотација;

- главната рудна и централните сипки-се користат за хоризонтален и вертикален транспорт на откопаната руда до главен извозен поткоп;

- јаловинската сипка се користи за гравитациски транспорт на јаловината која треба да се изнесе надвор од јамите;

- вентилаторска станица-служи за вентилирање на јамите (довод на свеж воздух и отстранување на воздухот од јамите);

- главната сервисна рампа и косите сервисни рампи-служат за: поврзување на

основните хоризонти по најкраток можен пат, снабдување на јамата со потребните суровини и помошни материјали (електрична енергија, компримиран воздух, технолошка вода за дупчење), движење и сервисирање на механизацијата и сл.

На следните слики се прикажани влезовите во поткоп I,поткоп II и поткоп II A.

Вентилаторска станица

Вентилаторската станица е цврста градба која се наоѓа кај порталот на хоризонтот IV, на 1.758,62 m надморска височина. Преку вентилаторската станица подземните јами на рудникот се снабдуваат со свеж воздух, а воедно од истата излегува воздухот збогатен со јаглерод диоксид. Ова е овозможено со работењето на вентилаторот и пропелерот на вентилациониот канал.

Магацин за складирање на експлозиви

Магацинот за складирање на експлозиви се наоѓа на пристапниот пат кон хоризонт II. Истиот е вкопан во карпа и обезбеден со вентилационен систем. Внатре во магацинот се поставени полици на кои се чуваат експлозивот и останата потребна опрема за минирање. Чувањето на експлозивот и останатата опрема за минирање се врши во согласност со законските прописи.

Стара машинска работилница и други објекти за сервисирање и поправка

Машинската работилница се користи за поправка на механизацијата која се користи за работа во рудничките јами (основни хоризонти) и за промена на масло.

Во останатите објекти се чуваат резервни делови, кои ќе се користат за одржување на опремата и механизацијата, како и за санирање на дефекти. Во истите се планира да се врши чување на потребниот рачен и електричен алат.

Во овој дел се сместени електро работилница, геолошка работилница со магацин, како и објекти кои се користеле за одгледување на стока, што понатаму нема да се користат за потребите на Инсталацијата.

Компресорска станица

Компресорската станица се наоѓа под асфалтираниот пат, од спротивната страна на старата машинска работилница.

Компресорската станица се состои од компресори, мотори за погон на компресорите и други помошни уреди. Компресорите служат за добивање на компримиран воздух со притисок поголем од 3 бари. Рудникот располага со т.н. „вијчани“ компресори со притисок до 8 бари и 400-500 m3/min.

Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за рудникот

Потребното количество вода за активностите на експлоатација на минералната суровина, се обезбедуваат преку зафат на вода од Руенски поток. Од Руенски поток се зафаќа вода со проток од 4 l/s. Зафаќањето на вода од Руенски Поток се врши врз основа на добиена дозвола за користење вода.

Координатните точки на локацијата на зафатот од Руенски Поток, се прикажани во следната табела.

Резервоарот е поставен на растојание до 900 m од таложникот и истиот е со капацитет од 250 m3. Координатните точки на резервоарот за техничка вода за снабдување на рудникот, се прикажани во следната табела.

Водата, преку примарен цевковод со пречник 100 mm и вкупна должина од 2950 m, се носи во јамите, од каде преку повеќе цевководи (со различни должини и пречници) се дистрибуира до главните потрошувачи (дупчалки и машини за сидрење). Хидростатскиот притисок во мрежата, се намалува со помош на вентили наменети за регулирање на притисоци и прекидни комори. Прекидните комори всушност претставуваат мали резервоари за вода со димензии 1,5 х 1,0 х 0,8 m. За таа цел, предвидени се две прекидни комори и тоа: првата на кота 1661 (спој на главната коса сервисна рампа и поткоп VI) и втората на кота 1512 (крај на главен цевковод).

Вкупната потребна количина вода во рудникот, за остварување на планирано производство од 700 000 тони/год, изнесува 193,92 m3/смена или 6,8 l/s.

Хидротехнички објекти за управување со отпадните јамски води

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и подземните води од рудникот.

Во 2023 година изградени се два таложници со маслофаќач за прифаќање на отпадните јамски води.

Таложењето е основен процес при механичко пречистување на отпадните води, што се применува за одвојување на нерастворените честички под дејство на гравитационите сили.

Таложниците со маслофаќач се армирано-бетонски објект со димензии усвоени согласно хидраулчичката пресметка.

Во истите водата влегува во мал распределителен канал од каде по целата должина на каналот прелива во просторот предвиден за таложење.

Просторот предвиден за таложење претставува базен со наклонето дно, по кое дно се движи повремено механизација со која се чистат таложниците.

Делот за таложење е составен од 4 комори од кои во одделна функција може се стават во пар. Преградниот ѕид во парот од комори кои функционираат заедно е со цел усмерување на водата.

Во нормален режим на работа, водата која поминува во делот од таложницата одкако ќе настапи процесот на таложење преку решетка се прелива во собирен канал.

Овој канал е со армирано бетонска преграда по целата должина со отвор во долната зона од каде водата со сифонско решение се одведува во цевковод кој понатаму ја спроведува до постојна таложница.

Преградата е со цел да се задржат мастите кои би се појавиле на површината од водата во каналот.

Во режим на чистење на таложниците истите се чистат одделно во пар. Односно првите две комори од таложниците се затвараат, режимот на таложење се одвива во останатите две. Во коморите кои се чистат се поставува дренажна пумпа која ја празни т.е. дренира водата од коморите, по што со механизација се влегува по наклонетото дно и се празнат таложниците.

По завршување на чистењето на овие две комори, се преминува кон чистење на останатите две комори, по што процесот на таложење продолжува да се одвива во исчистените комори.

Локации за складирање на суровини и отпад

Во рамките на Рудникот, утврдени се локации за складирање на помошни материјали за изведба на рудничките активности и разни фракции отпад. Покрај магацинот за складирање на експлозив, се предвидува старата машинска работилница и дел од останатите придружни објекти да се користат за складирање на помошни материјали, алат и сл. Исто така, покрај рудничката јаловина, која е главна фракција на отпадот кој се генерира при изведба на рудничките активности, ќе се генерираат и други фракции на отпад, кои времено ќе се складираат во постојните објекти, како старата машинска работилница и др.

- Локации за депонирање на рудничка јаловина

Како резултат на активностите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка на хоризонтите се генерира рудничка јаловина. Од претходното работење на Инсталацијата, на локацијата на рудникот на повеќе места е депонирана голема количина на рудничка јаловина, пред влезовите на хоризонтите.

Локацијата за Централно одлагалиште се наоѓа во границите на концесијата за експлоатација.

Подлогата врз која се врши одлагање на јаловина е застапена од делувијални седименти со релативна мала моќност во најгорните делови и со хлоритски шкрилци во длабоките делови. На локацијата се извршени геотехнички истражни работи преку истражни бунари.

Пристапност до Рудникот и снабдување со електрична енергија

До локацијата на рудникот води асфалтиран пат кој продолжува во пат покриен со чакал. Пристапот до јамите се врши по земјен пат. Транспорт на рудата од јамите до централниот извозен поткоп се врши со шини, а од таму до флотација низ централен поткоп.

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“

Опрема и механизација која се користи за јамска експлоатација

За експлоатација на минералната суровина се користи следната опрема и механизација:

- Локација Флотација

Во рамките на локацијата Флотација се наоѓаат главни објекти за преработка на рудата, како и помошни објекти во кои се изведуваат активности за потребите на Инсталацијата, како: магацински простории за складирање на суровини и помошни материјали, локации за складирање на отпад, објекти за изведување на административни работи и за задоволување на потребите на работниците, како и објекти и инфраструктура за обезбедување санитарна и техничка вода, собирање и третман на отпадни санитарни, технички и атмосферски води, обезбедување на електрична енергија и топлина и сл. На следната слика, како и во продолжение на текстот, даден е приказ на местоположбата и опис на намената на објектите, инфраструктурата и сл.

Слика 14 – Поставеност на објектите на локацијата

- Главни објекти за преработка на минералната суровина и производство на олово цинков концентрат

Главни објекти за преработка на минералната суровина, олово цинкова руда, и производство на концентрати, на локацијата Флотација се: погонот за дробење и сеење и погонот за мелење и флотација.

- Погон за дробење и сеење на минералната суровина

Во овој погон се врши прием на рудата од главниот извозен поткоп и истата најпрво се носи во приемен бункер, а потоа на дробење. Погонот за дробење располага со три дробилки: една челусна и две конусни дробилки. Последната конусна дробилка работи во затворен круг со сеење. Погонот располага со систем на траки за транспорт на рудата. Дефинитивно издробената руда, со горна гранична големина 12-15 mm, преку транспортни ленти се носи и складира во силоси.

Постојат два силоси независни еден од друг со капацитет од по 1 800 t руда.

- Погон за мелење и флотација

Во погонот за флотација се врши мелење и флотирање на рудата и добивање на флотациски концентрат, на кој потоа се врши одводнување, згуснување и филтрирање. Мелењето на рудата се врши во куглични мелници, кои се поврзани во затворен круг со спирални класификатори. Флотирањето на олово-цинковите руди се врши по селективна шема, при што се добиваат селективни оловни и селективни цинкови концентрати.

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа и реагентното одделение каде се врши складирање на суровини за подготовка на реагенси и нивна подготовка.

- Згуснувачи

Дефинитивните концентрати, како краен производ од флотирањето, излегуваат во вид на пулпа. За одводнување на концентратите прво се користат згуснувачи.

Во делот помеѓу погоните за дробење и флотација се наоѓаат згуснувачи за олово, цинк, како и згуснувач за пирит, кој бил изграден за време на градењето на фабриката, со цел одделување на пирит, но истиот никогаш не се користел за предвидената намена.

Во продолжение е даден опис на помошните објекти, во кои се изведуваат низа активности, неопходни за изведување на главната активност на локацијата.

- Портирница, капија и управна зграда

На влезниот дел од Инсталацијата се наоѓаат влезната капија, портирницата и управната зграда. Сите управно административни работи за Инсталацијата се реализираат во управната зграда.

- Главен технички магацин и работилница

Во овој објект се сместени резервни делови и помошни материјали кои се употребуваат во Инсталацијата. Исто така, во состав на овој објект се наоѓа и работилница за поправка и одржување на возилата, како и нивно перење.

- Електромашинска и ковачка работилница

Во овој објект се врши сервисирање на опремата и машините. Исто така во овој објект, во посебна просторија, е сместена и ковачка работилница.

- Котлара, настрешница за складирање дрва и столарска работилница

Во котларата се сместени котли со кои се обезбедува топлина за административниот објект, преку систем на топловод (парно греење), објектите наменети за работниците и хемиската лабораторија. Во котларата се сместени три топловодни котли (се користи само еден котел-Котел 2) и цистерна за вода. Котелот е со моќност од 1 МW нормален капацитет или 1.2 МW максимален траен капацитет. Како енергенс во котларата се користи огревно дрво, кое е сместено во настрешницата за дрва.

Котларата произведува топла вода со 110/80 оС. Котлите ги имаат следните карактеристики:

- Максимален траен капацитет 1,2 MW;

- Нормален капацитет 1 MW;

- Површина на ложиште 3 m2;

- Дозволен статички притисок 4 bar;

- Работна температура на водата 110/80оС;

- Содржина на вода во котел 6900 l;

- Тежина на котелот без скара 8,5 t.

- Простории за потребите за вработените (кујна со трпезарија, купатило, амбуланта, лампара)

Во Инсталацијата постојат објекти во кои се сместени кујната со трпезарија, купатило, амбуланта, лампара и истите се наменети за исхрана, задоволување на хигиенските и здравствените услуги на работниците. Во амбулантата ќе се вршат само брзи интервенции, во случај на несакани повреди, а останатите здравствени услуги ќе се изведуваат во амбуланта во Крива Паланка.

- Хемиска лабораторија

Во посебен објект во Инсталацијата е сместена хемиската лабораторија и истата се користи за испитувања на рудата и произведените концентрати.

- Главна трафостаница

Во Инсталацијата, во близина на објектот за флотација, сместена е главната трафостаница. Покрај оваа трафостаница, постои и помошна трафостаница кај електо-машинска работилница и помошна трафостаница кај погонот за флотација.

Снабдувањето со електрична енергија е обезбедено преку напоен далековод на 35kV од трафостаницата 110/35/10kv 2x20 MVA Крива Паланка до трафостаницата 35/6kV 2х8MVA Тораница.

- Магацин за складирање масла за подмачкување и отпадни масла

Магацинот за складирање масла и отпадни масла претставува бетонска градба, со бетониран водонепропусен под. Магацинот, со помош на метална мрежа, е разделен на два дела, со цел обезбедување посебен простор за чистите масла и масти за подмачкување, и простор за отпадните масла. Овој магацин е затворен со метална мрежа. Пред магацинот е изградена бетонска шахта, со цел да ги собира евентуалните истекувања.

- Објекти за складирање боци за заварување

Боците со ацетилен и кислород се сместени на две локации во посебни заградени и обележани простории, односно кај погонот за флотација и во близина пречистителната станица.

- Бензинска пумпна станица

Бензинската пумпна станица се наоѓа на простор кој излегува од рамките на локацијата флотација. Односно истата е поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон рудникот. Бензинската пумпна станица ја сочинува уред за точење на горивото, 2 подземни резервоари со капацитет од 50 t (едниот со години наназад е вон употреба), бетонирана подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при точење на горивото.

Од секој подземен резервоар има извод за проветрување. До бензинската пумпа се наоѓа објект за сместување на работници, кои го следат точењето на горивото.

- Хидротехнички објекти за обезбедување санитарни води и води за против пожарна заштита

Обезбедувањето на санитарна вода за пиење, санитарни потреби и води за противпожарна заштита, за локацијата Флотација, се врши преку зафаќање вода (каптажа) од извор, во областа Секирица. Координатите на зафатот на вода за пиење се: У - 7 624 572,80        Х - 4 671 007,89

Зафатената вода, преку доводен цевковод, се дистрибуира до резервоар за складирање вода. Протокот на зафатената вода изнесува околу 10 l/s. Доводниот цевковод е изработен од ПВЦ цевки со следните димензии: Ø160 и Ø75. Резервоарот за питка вода има капацитет 150 m3. Водата од резервоарот се хлорира, пред нејзиното дистрибуирање до локацијата Флотација. Резервоарот за вода за пиење се наоѓа на просторот помеѓу локацијата Флотација и Рудникот и истиот е прикажан на следната слика.

Оваа вода за пиење ја користат и вработените од рудникот, односно истата флаширана им се дава на почетокот на смената.

Потребните количини од питка вода на рудникот изнесуваат од 3 до 5 l/s, а остатокот до 10 l се користи за дополнување на резервоарот за снабдување со технолошка вода за процесот на флотација.

- Хидротехнички објекти за обезбедување техничка вода за локацијата Флотација

Снабдувањето со техничка вода за локацијата Флотација се врши со зафаќање на површински води од Тораничка Река. Зафатната градба е од тиролски тип и зафаќа вода со проток од 22 l/s. Користењето на површински води од Тораничка Река, се вршат врз основа на добиена дозвола за користење на вода.

Координатните точки на водозафатот на Тораничка Река се прикажани во следната табела.

Зафатната брана и сливникот зафаќање на вода од Тораничка Река, се наоѓаат на КО Костур, КП бр. 1510/3.

Зафатените води се носат во еднокоморен правоаголен таложник, со димензии 4,5 x 2,7 x 25 m. Таложникот е обезбеден со прелив во случај на големи води. Преливот е со должина од 2 m и висина од 0,7 m. Таложникот е наменет за таложење на наносниот материјал со пречник на зрната од 0,15 mm и истиот е обезбеден со решетка за зафаќање на крупните фракции во водите. Таложникот е прикажан на следната слика.

Водата од таложникот, преку доводен цевковод, се носи во резервоарот за свежа технолошка вода за потребите на флотација.

Овој резервоар се наоѓа во непосредна близина на главниот извозен поткоп, на кота 1267 m н.в. Резервоарот за технолошка вода е со капацитет од 1500 m3.

Дотурот на вода во резервоарот се врши преку зафатот на Тораничка Река и преливот од резервоарот за питка вода изработен во негова непосредна близина. Координатното позиционирање на резервоарот е прикажано во следната табела.

На платото до поткопот, на кота 1250 m н.в, е изведена разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на резервоарите за повратна вода. Во процесот на флотација водата кружи во процесот, а поради технолошки загуби треба да се додава одредено количество свежа технолошка вода, за разлика од повратната технолошка вода која рециркулира во процесот.

На локацијата на резервоарите за повратна технолошка вода е изведена уште една разделна шахта со која се овозможува директно водоснабдување на системот за повратна технолошка вода.Потрошувачката на водата во Флотација се движи околу 23 l/s по секција. За исполнување на планираниот капацитет за преработка на 700 000 t руда на годишно ниво, ќе биде потребно водоснабдување од 46 l/s. Снабдувањето со технолошка вода на погонот Флотација по потреба се врши и со собирање на јамските води од главен извозен поткоп на кота 1250 m, а доколку овие води не се користат, истите се пренасочуваат кон Хидројаловиштето.

Хидротехнички објекти за управување со отпадни води

За собирање на техничките отпадни води на локацијата-Флотација изградени се таложници, додека за третман на санитарните отпадни води изградена е пречистителна станица со Емшеров бунар.

За собирање на атмосферските води од локацијата Флотација изградена е атмосферска канализација и маслофаќач. Исто така за третман на отпадните води од перење на возилата изграден е маслофаќач.

- Таложници за Zn и Pb

Отпадните води од погонот за флотација се собираат во два таложника, во кои се врши исталожување на суспендираните материи.

Во едниот таложник се врши исталожување на Zn, додека во другиот на Pb. Избистрената вода од таложникот за Zn се носи во хидројаловиштето, заедно со хидројаловината.

Дел од избистрената вода од таложникот за Pb се носи на хидројаловиштето, а дел се враќа во покриениот резервоар за техничка вода. Двата таложници се чистат, а исталожениот материјал се суши и се испорачува до крајните корисници.

- Маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата

За третман на отпадните води од перење на возилата изграден е маслофаќач. Истиот е сместен во предниот дел на објектот каде се врши сервисирање и перење на возилата. Отпадните води, после третман во маслофаќачот, се испуштаат во Јаречки Поток (кој поминува подземно под самото плато низ цевковод), а истиот завршува во Тораничка Река.

- Пречистителна станица за третман на санитарни отпадни води

За третман на санитарните отпадни води, во 2015 година, изградена е пречистителна станица со Емшеров бунар. Пречистителната станица е димензионирана за проток на отпадна вода од 17.87 l/s. Пречистителната станица ја сочинуваат: решетка, двострана таложница (Емшеров бунар), и полиња за сушење на милта. Водата најпрво поминува низ решетката на која се задржуваат сите покрупни фракции од отпадната вода, а потоа истата завршува во Емшеровиот бунар, каде доаѓа до таложење и трулење на милата. Пречистените води се испуштаат во Тораничка Река. Досега нема одложување на мил од пречистителната станица на предвидените места за таа намена.

Координатните точки на испустот на третираните отпадни води од пречистителната станица во Тораничка Река се прикажани во следната табела.

- Атмосферска канализација

За собирање на атмосферските води на локацијата Флотација изградена е атмосферска канализациона мрежа. Собраните отпадни води преку посебни испусти, поставени на неколку места, се испуштаат во Тораничка Река.

Во делот кај машинската работилница, како резултат на активностите кои се изведуваат на платото, се врши загадување на атмосферските води со промивање на платото.

Со цел да се спречи, односно намали загадувањето на Тораничка Река со испуштањето на овие води, истите се третираат во маслофаќач (откриен), кој е поставен во близина на пречистителната станица. Отпадните води, после третманот во маслофаќач, се испуштаат во Јаречки Поток (кој поминува подземно под самото плато низ цевковод), а истиот завршува во Тораничка Река.

Координатните точки на испуштање на атмосферските води во Тораничка Река се прикажани во следната табела:

- Локации за складирање отпад

Во рамките на локацијата утврдени се локации за складирање на разни фракции отпад, како отпадни масла, отпаден метал, комунален отпад, отпадни гуми и сл. Детален опис на овие локации е даден во Додаток 5.

- Пристап до локацијата

До локацијата на Флотација води асфалтиран пат, кој продолжува и во кругот, како и кон локацијата на рудникот.

- Опрема и механизација која се користи на локацијата Флотација

За преработка на минералната суровина се користи опрема, алат, механизација и сл. Во следните табели е даден приказ на истите, нивните количини и типови за поодделни погони или објекти.

- Локација Хидројаловиште

Локацијата Хидројаловиште ја сочинуваат следните главни објекти и помошна опрема:

- Пулповод;

- Песочна брана (јаловина);

- Ретензиона брана;

- Преливен колектор;

- Хидроциклони;

- Влез во опточен (девијационен тунел);

- Излез на опточен тунел;

- Таложници;

- Дренажни цевки;

- Дренажен тепих;

- Ѕид од габиони;

- Одводен канал;

- Метална заштитна ограда;

- Нов преливен колектор,

- Шахти од пулповодот.

Исто така на оваа локација се сместени:

- Објекти за сместување на работниците;

- Куќичка со разводна табла за агрегатот за струја;

- Прскалки за намалување на емисиите од прашина од хидројаловиштето.

- Два ободни канали, со цел да се спречи навлегувањето на атмосферските води во хидројаловиштето.

- Пулповод

Транспортот на хидројаловината од процесот на флотација (која е во вид на пулпа) и отпадните технички води до хидројаловиштето се врши по гравитациски пад, преку пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки со дијаметар од 315 mm. Пулловодот е долг околу 4 km и делумно е поставен под земја, а дел на метална конструкција во зависност од теренот. Долж него изработени се поголем број шахти што служат за намалување на притисокот.

- Песочна брана

За формирање на хидројаловиштето, на низводната страна од профилот, изградена е песочна брана на тој начин што од хидројаловината, која со пулповод се доведува до местото на депонирање, преку хидроциклонот се издвојуваат песочните фракции и истите се таложат: поситните во акумулацијата, а покрупните фракции во вид на влажни песоци се испуштаат по песочната брана каде што се депонираат. Така, низводната песочна брана се гради и надградува исклучиво од јаловински материјал од процесот на флотирање.

Врз основа на пресметки утврдено е дека вкупната површина на хидројаловиштето изнесува 95824 m2, од кое на сува плажа на хидројаловиштето припаѓаат 56704 m2, а на влажниот дел 39120 m2.

- Ретензиона брана

Основната намена на ретензионата брана е пренасочување на водите од Крива Река преку одводен тунел, со цел да не поминуваат низ хидројаловиштето, ублажување на поплавниот бран (за да не дојде до прекин на технолошкиот процес со формирање на вештачка бариера) и заштита на хидројаловиштето од поројни води.

- Други придружни објекти

Кај хидројаловиштето има изградено објект за вработените, куќичка со разводна табла за агрегатот за струја и пумпна станица. Потоа, присутни се хидроциклони, пулповод со кој се носи јаловината во хидроциклоните и прскалки. Хидроциклоните се користат за одделување на цврстата од течната фракција на јаловината. Исто така постојат цевководи (метален и нов ПВЦ цевковод), за одведување на избистрените води до таложниците (бетонски и земјени). Со цел да се зголеми акумулациониот простор на јаловината изграден е потпорен ѕид од габиони.

Ѕидот од габиони ја зголемува стабилноста на ножицата на браната, како и можноста за надградба на песочната брана.

- Објекти за управување со водите

- Одводен девијационен тунел

Со цел да се избегне загадувањето на Крива Река од хидројаловиштето уште во претходното работење на Инсталацијата, извршено е пренасочување на реката пред хидројаловиштето со помош на девијационен тунел.

Со цел да се спречи заполнување на тунелот со седимент и наноси од реката, искорнати дрвја и сл., на неколку метри пред влезот во тунелот поставена е метална заштита во вид на столбна мрежа (метални шипки), со цел да ги задржат покрупните фракции.

- Одводен (преливен) колектор

Просторот на хидројаловиштето е наменет за депонирање на цврстата фракција од јаловинската пулпа, затоа избистрената вода од јаловиштето, како и водата од атмосферските врнежи се пренасочува преку одводниот преливен колектор. За функционирање на колекторот, на неговата горна кота, оставени се отвори во правоаголна форма, кои служат како преливи, низ кои може да истекува водата од таложното езеро. Со надвишување на котата на таложното езеро истите се затвораат т.е. бетонираат, за да може да продолжи функцијата на колекторот.

Кај хидројаловиштето изграден е нов преливен колектор, кој ќе биде во функција во понатамошното одлагање на флотациската јаловина, а постојниот се планира да се пломбира. Новиот преливен колектор претставува систем од пролипропиленски коругирани цевки. Избистрената вода преку колекторскиот систем се испушта во два поголеми бетонски таложници и два помали земјени таложници, кои служат за таложење на најситните фракции од водата. Овие таложници се наоѓаат во непосредна близина на песочната брана. Водата од земјените таложници не се испушта во Крива Река, туку истата по природен пат понира во земјата.

- Ободни канали

Ободните канали служат за заштита на хидројаловиштето од обемни врнежи и сливни води кои би можеле да дојдат во таложното езеро. Водите, кои гравитираат од левата страна, претставувале опасност за хидројаловиштето, но со изградбата на ободниот канал ОК-1 во должина на 273 m, хидројаловиштето е обезбедено од 80% од вкупниот прилив на атмосферска вода од самата конфигурација на теренот. Вториот крак, односно ободниот канал ОК-2 од левата страна, ги зафаќа и преостанатите 20% од атмосферски води. Водите, кои гравитираат од десната страна, се одведуваат долж постојниот пат, кој ги носи надвор од локацијата на Хидројаловиштето.

- Техничка вода за прскање на Хидројаловиштето и вода за санитарни потреби на работниците

За намалување на емисиите во воздух, се врши прскање на хидројаловиштето со користење на прскалки. За таа цел, се користи вода од хидројаловиштето. Како резултат на континуираното присуство на работници на хидројаловиштето, во административниот објект има довод на санитарна вода за пиење (од системот за водоснабдување на населени места).

- Пристапност до хидројаловиштето и снабдување со електрична енергија

До локацијата на хидројаловиштето води асфалтен пат, кој всушност е пат кој ја поврзува Инсталацијата со Крива Паланка, кој пред Хидројаловиштето преминува во земјен пат. Обезбедувањето на електрична енергија се врши од главната дистрибутивна мрежа, односно од сопствен далновод, а исто така постои и агрегат кој се користи по потреба.

- Опис на технолошкиот процес на локацијата Рудник

Процесот на експлоатација на минералната суровина од експлоатационото поле во рамките на рудникот е опишан во следните поглавја.

- Отворање блокови и разработка на блокови

Отворањето на рудникот „Тораница“ е направено со истражни поткопи-хоризонти, кои се изработени на висинско растојание од 100 m, еден од друг. Истите се изработувани со мал профил од 4-6 m2, со цел да послужат за доистражување на рудното наоѓалиште. Откако со истражните работи ќе се потврди постоење на рудно наоѓалиште, се пристапува кон нивна реконструкција, односно проширување на профилот на 10 m2.

Поради големото висинско растојание од 100 m помеѓу основните хоризонти (II, III, VI, IV) пристапено е кон изработка на дополнителни поткопи-хоризонти, на висинско растојание од 50 m од претходно изработените основни поткопи-хоризонти. На тој начин изработени се поткопите-хоризонтите (I, IIa, IIIa, IVa, V, VIa), така што рудникот Тораница е отворен со 10 основни поткопи-хоризонти.

Основните хоризонти се изработени на следните надморски висини и ги имаат следните должини:

- хоризонт IV 1.758,62 m н.в. и должина 950 m;

- хоризонт IIIa 1.616,77 m н.в. и должина 1.220 m;

- хоризонт III 1.567,77 m н.в. и должина 1.340 m;

- хоризонт IIa 1.516,42 m н.в. и должина 1.212 m (не е активен;

- хоризонт II 1.458,00 m н.в. и должина 1.620 m;

- хоризонт I 1.408,55 mн.в. и должина 1.640 m и

- глaвен извозен поткоп 1.250,00 m н.в. и должина 2.880 m.

- Главен извозен поткоп (Г.И.П.)

Ходникот е изработен како поткоп од површината од левата страна на Тораничка Река, на кота 1252 m надморска висина. Овој ходник, преку централните рудни сипки 1 и 2,има директна врска со хоризонтите I, IIА и IIIА. Ходникот е изработен со низок свод, со напречен пресек 3.2 х 3.2 m, светла површина од 10.0 m2 и има должина од 2816.89 m. Ходникот е во добра состојба и редовно се одржува.

- Поткоп на хоризонт I

Ходникот е изработен како поткоп од површина на теренот на надморска висина од 1415 m. Овој ходник преку централните рудни сипки има директна врска со ГИП; IIА и IIIА. Поткоп I е поврзан со поткоп IIА и преку рудната и јаловинска сипка на блок – 3. Ходникот е изработен со низок свод со напречен пресек 3х3 m и има должина од 1558.9 m.

- Поткоп на хоризонт II

Ходникот е изработен како поткоп од површината и од овој поткоп на 280.0 m од површината почнува главната сервисна рампа. Преку главната сервисна рампа овој ходник е поврзан со сите ходници од поткоп IV. Ходникот е изработен со низок свод со површина од 10 m² во должина од 600 m, додека останатиот дел од ходникот е изработен со површина на сводот од 5 m². Вкупната должина на ходникот е 1`120 m. Делот од ходникот, од главната сервисна рампа до челото, е слепа рударска просторија со должина од 1`440 m. Ходникот е во добра состојба и се одржува во делот од површината до профил 1287. Планирани се активности за проширување на ходникот и изработка на нов ходник, во вкупна должина од 1137 m (до профил 150).

- Поткоп на хоризонт III

Ходникот првично е изработен како поткоп од површината на н.в. од 1573 m, но веќе подолго време е зарушен на профилот 750 и сега нема директна врска со површината. Ходникот има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа:

- На профил 740 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонт II; IIА; IIIА; VI; VIА и IV.

Ходникот е изработен како поткоп од површината на 1`515 m н.в. Овој ходник има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа:

- На профил 1200 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонтите II; III; IIА; VI; VIА и IV;

- На профил 1000 има спој со централните рудни сипки 1 и 2 и преку нив со хоризонт ГИП; I и IIIА;

- На профил 944 е изработена блоковска откопна рампа на блок – 4, преку која ходникот има спој со главната сервисна рампа. Моментално оваа рампа е зарушена и нема планирано активности за нејзино санирање.

- На профил 532 е изработена блоковска откопна рампа на блок - 3 од хоризонт IIА до III, која рампа се одржува и е во добра состојба;

- На профил 534 е изработена блоковска откопна рампа на блок III од хоризонт IIА до подетажа IIА/- 33.00. Од оваа подетажа постојат рудна и јаловинска сипка до хоризонт I (јаловинската сипка е зарушена, планирано е нејзино санирање);

- На профил 413;388 се изработени рудна и јаловинска сипка на блок – 2, преку кои ходникот е поврзан со хоризонт III и IIIА;

- На профил 145;165 се изработени рудна и јаловинска сипка на блок – 1, преку кои ходникот е поврзан со хоризонт III и IIIА;

- Ходникот IIА е изработен со низок свод со напречен пресек 3.0 х 3.0 и површина од 8.78 m² во должина од 1588.4 m. Ходникот редовно се одржува и е во добра состојба.

Поткоп на хоризонт III

Ходникот првично е изработен како поткоп од површината на н.в. од 1573 m, но веќе подолго време е зарушен на профилот 750 и сега нема директна врска со површината. Ходникот има повеќе споеви со другите хоризонти и тоа:

- На профил 740 има спој со главната сервисна рампа и преку неа со хоризонт II; IIА; IIIА; VI; VIА и IV.

- На профил 670 преку блоковска откопна рампа на блок - 2 има спој со хоризонт IIА.

- На профил 400 преку блоковска откопна рампа на блок - 2 има спој со хоризонт IIIА.

- На профил 400 преку рудната и јаловинската сипка на блок - 2 има спој со хоризонт IIА и IIА.

- На профил 150 преку блоковската откопна рампа на блок - 1 има спој со хоризонт IIIА (во фаза на изработка).

- На профил 230 преку рудната и јаловинската сипка има спој со хоризонт IIА и IIIА (во фаза на изработка).

Ходникот III е изработен со низок свод со напречен пресек 3.0 х 3.0 и Р = 8.78 m² во вкупна должина од 1320 m.

Во моментот се користат и одржуваат вкупно 450 m од оваа просторија, а за наредниот период е планирано продолжување за 50 m од ходникот како истиот би се споил со откопна рампа на блок-1 од IIIА до III и рудната и јаловинската сипка на овој блок.

Слика 15 – Надолжен пресек на рудникот, со поделба на поткоп-хоризонти

и откопни блокови

- Опис на методот на откопување

Технолошкиот процес ќе се базира на две откопни методи:

- подетажна метода со зарушување на рудата и соседните карпи и

- подетажната метода со отворени откопи.

Подетажна откопна метода со зарушување на рудата се применува на откопните блокови 2 и 4. Подетажна откопна метода со отворени откопи, се применува на откопен блок 3.

Под-етажна метода со зарушување на рудата и соседните карпи

Откопувањето се состои од две фази:

- I фаза како подготовка и

- II фаза-соборувањето на рудата.

Со овие методи откопувањето на рудата се врши во сегменти (подетажи), по висина на откопниот блок. На подетажите рудата се откопува во две фази:

- во првата фаза таа се откопува со подетажните ходници кои се изработуваат низ руда,

- во втората фаза се откопува рудата над подетажните ходници.

Од подготвителни работи за еден откопен блок треба да се изработат:

- подински транспортен ходник (П.Т.Х) се истражни хоризонти, изработени на околу 100 m висинско растојание;

- откопна блоковска рампа (О.Б.Р)-служи за изработка на подетажните ходници во откопните блокови, за пристап на механизација и работници, делумно проветрување и одводнување на откопните ходници, довод на електрична енергија, компримиран воздух и вода во откопите и др.;

- пристапни ходници (ПР.Х), кои водат од откопната блоковска рампа (О.Б.Р) до рудната и јаловинската сипка и до подетажните ходници;

- рудна сипка (Р.С)-служи за гравитациско спуштање на откопаната руда од откопниот блок до основниот транспортен хоризонт. Големината на напречниот пресек изнесува 4,0 m2;

- јаловинска сипка (Ј.С)-се користи за гравитациско спуштање на јаловината која се добива при изработката на подготвителните работи низ јаловина и при откопувањето на јалови делови во рудата;

- ускоп за вентилација (УВ)-се вертикални и коси јамски простории, чија намена е вентилација на подготвителните простории и откопите;

- подетажни ходници (П.Х).

Со завршувањето на подготвителните работи (П.Т.Х, О.Б.Р, Р.С, Ј.С, ПР.Х), во откопниот блок, се пристапува кон изработка на подетажните ходници кон едната и другата граница на откопниот блок.

Изработката на подетажните ходници претставува прва фаза на откопување, бидејќи со нивната изработка се откопува дел од рудата која ја зафаќа подетажниот ходник. Со изработката на подетажниот ходник, до границите на откопниот блок, завршува првата фаза на откопување и започнува втората фаза, односно оборање на рудата над подетажниот ходник, од границите на откопниот блок кон рудната, јаловинската сипка и откопната рампа.

Работните операции, кои сочинуваат еден циклус во втората фаза на соборување на рудата, се:

- дупчење и минирање;

- проветрување на откопот;

- товарење и одвоз на изминираниот материјал;

- осигурување на откопот.

Откопувањето на рудата се врши со минирање, а дебелината на појасите за минирање е различна и се движи од 1,0-1,5 m, зависно од моќноста на рудата. Дупчењето на минските дупнатини, при изработка на подготвителните објекти низ руда и јаловина, ќе се врши со самоодна дизел електро-хидраулична дупчалка SANDVIK AXERA 5-140.

Дупчењето, како при изработката на подетажните ходници, така и при оборањето на рудата е механизирано, со примена на самоодни електро-хидраулични дупчалки од типот МОNOMATIC H107L или слични на нив.

Товарањето и извозот на ровната руда, како и јаловината од челото на откопот до рудната, односно јаловинската сипка, ќе се врши со самоодна товарно-транспортна лопата од типот GHH LF-4.1 или друга со слични технички карактеристики на неа.

За примарно и секундарно минирање, при откопувањето, ќе се користи експлозив.

Доколку при изработка на рудничките елементи и експлоатација на рудата се наиде на средина со послаби геолошки карактеристики, по потреба ќе се врши нивна стабилизација со поставување на анкерска или дрвена подграда.

Подетажната метода со отворени откопи

Подетажната метода со отворени откопи, ќе се применува за рудни тела чиј наклон изнесува најмалку 40о, додека моќноста е различна и се движи од 1,50 m до 12,0 m и повеќе. Во зависност од моќноста на рудното наоѓалиште, кај оваа метода, ќе се применуваат две подваријанти кои помеѓу себе се разликуваат според висината на подетажите за дупчење. Имено, кај рудните тела со моќност од 1,5 m до 5,0 метри висинската разлика помеѓу подетажите за дупчење изнесува 6,0 m додека кај рудните тела со моќност поголема од 5,0 m висинската разлика од една од друга подетажа за дупчење изнесува 12 m.

Сите подетажни ходници се поврзани со откопна рампа, преку која се врши опслужување на секоја подетажа со потребната механизација и останато сервисирање на подетажните ходници. Поради нормално одвивање на технолошкиот процес за подготовка и откопување, секој подетажен ходник е поврзан со рудна и јаловинска сипка кои обично се изработуваат во подина.

Соборувањето и товарењето на рудата, ќе се врши на секој подетажен ходник, кој е непосредно сврзан со блоковските сипки и блоковските откопни рампи.

Принципот на работењето кај оваа метода на откопување се заснова на претпоставката дека рудата и кровинските карпи се со коефициент на цврстина најмалку 12 (според Протоѓаконов) и истите овозможуваат оставање на празен простор со одредени димензии без подградување на истиот. Генералниот правец на откопувањето е одозгора надолу и од кровина кон подина.

Изработката на подетажните ходници претставува прва фаза на откопувањето. Предвидените подготвителни работи за подетажната метода со отворени откопи се сосема исти со подготвителните работи кај подетажната метода со зарушување на рудата и соседните карпи

Втората фаза на откопувањето започнува со изработка на ускопи за засек на двете крила од откопниот блок.

Соборувањото на рудата се врши со дупчечко-минерски работи. Дебелината на појасот за минирање изнесува од 1,0-1,20 m. Товарењето и одвозот на соборената руда се врши на ниво на подетажниот ходник со самоодна товарна механизација од типот GНН LF 4, 1 или слична на неа со зафатнина на лажицата од 2,0 m3. Со истата товарна механизација се врши товарење и одвоз на рудата и јаловината при изработка на подетажните ходници и засекот.

Технолошки, товарењето на соборената руда се врши на секоја подетажа.

Осигурување на откопите (коморите) не се врши, но подетажните ходници од кои се врши дупчење и товарење според потребите се подградуваат со анкерска подграда.

- Транспорт на руда, јаловина и работници

Транспортот на рудата и јаловината во рудникот „Тораница“ се врши низ хоризонтални, коси и вертикални простории, како што впрочем е изведуван и во досегашната експлоатација. Низ хоризонталните простории транспортот на рудата и јаловината се врши со шински транспортни средства додека низ косите и вертикалните простории ќе се извршува гравитационен транспорт.

Вертикален гравитациски транспорт на руда се врши преку: ЦРС1, ЦРС2, ЦРС3 и блоковските рудни и јаловински сипки.

Хоризонталниот транспорт во рудникот се врши на следните транспортни хоризонти:

- транспортен хоризонт IIIa;

- транспортен хоризонт I;

- главен извозен поткоп (ГИП).

Транспортот на рудата од хоризонт I, се врши со тролеј локомотиви и „гренби” од блоковските рудни сипки до централните рудни сипки, а транспортот на јаловината од блоковските јаловински сипки до површина, со аку локомотиви и хеглунд вагони.

Транспорт на рудата на главниот извозен поткоп (ГИП.), се врши со тролеј локомотиви и вагони од централните рудни сипки (1; 2 или 3) до приемниот бункер во постројката за преработка на минералните суровини.

Превоз на работниците и сервисирањето на јамата, се врши низ косата сервисна рампа и откопните рампи. Транспортот на работниците се врши со комби возила.

Јаловината, која се добива со изработка на просториите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка. Најголемо количество јаловина се добива со изработката на: капиталните ходници, пристапните ходници, вентилационите ускопи, рудните сипки и јаловинските сипки. Јаловината се извезува/вади и се депонира на надвор од хоризонтите. После експлоатација на минералната суровина олово и цинк од одредените хоризонти, дел од рудата да се враќа назад во јамите или се користи како материјал за заполна.

Технологија на проветрување

Доводот на свеж воздух во јамите, се врши со три помошни вентилатори „Joy“ со капацитет од 23 m3/s и моќност од 55 kW кои се распоредени на трите блока за зголемување на количините на свеж воздух.

ГИП (главен извозен поткоп) – овој портал служи како пат за влез на свежа воздушна струја и е изработен директно од површина. Количини воздух, добиени преку овој поткоп се користи за проветрување на Б4 на потегот I – IIА.

Поткоп I преставува влез на свеж воздух за откопните и подготвителни активности во зоната на Б3 на потегот I – IIА заедно со воздухот кој што се добива преку ГИП.

Поткоп II се користи како главен влез за свежа воздушна струја и количините кои што се добиваат преку овој ходник во најголем дел се користат за проветрување на блоковите 2 и 3 на потегот IIIA – II.

Поткоп IIA се користи како влез за зголемени количини на свеж воздух кои се користат за проветрување на Б2 на потегот II – IIA.

Поткоп III и IIIA се исклучени од вентилационата мрежа бидејќи поткоп III е зарушен додека поткоп IIIA, е изолиран од причини што претставува потенцијален краток спој на главниот вентилатор, кој резултира со пад на притисокот во подолните хоризонти, а и со намалување на потребните количини на свеж воздух на пониските поткопи.

Неопходно е подетажите на сите производни блокови да се поврзат со пониските етажи, и тоа по пат на изработка на ускопи за вентилација на сите производни блокови (Б2, Б3 и Б4) или поврзување на блоковските сервисни рампи со пониското ниво.

Проветрувањето на откопите е сепаратно, преку хоризонтите, откопната блоковска рампа, пристапните ходници и подетажните ходници. Со цел да се изврши проветрување на рудничките јами во рудникот има инсталирано вентилационен систем.

Проветрувањето ќе се врши со помош на главниот вентилатор ВОД 21, лоциран на порталот на поткоп IV на кој се собира и се исфрла истрошената воздушна струја од целата јама, која на поткопот се собира од сите пониски хоризонти низ:

- Откопно сервисната рампа IIIA - IVA;

- Ускоп за вентилација IIIA - VI и

- Ходник IVA.

Главниот вентилатор ВОД 21 ги има следните карактеристики:

- Капацитет 110 m3/s=396 000 m3/h

- Моќност на електромотор: P=500 kW

- Производство СССР

Измерени вредности на гас на влез пред главниот вентилатор изнесуваат:

- Брзина W = 12 m/s.

- S = 7,167 m²

- Q = 86 m³/s = 309 600 m³/h

Координатите на испуст на емисиите од главен депресионен вентилатор се прикажани во следната табела:

Одводнување на јамите

Водата се собира низ косите и вертикални простории на поткопите и низ странични канали од отворите на хоризонтите, гравитационо се исфрла на површина. Одводнувањето на целиот рудник е исклучиво гравитационо и тоа во основа се реализира преку следните објекти:

ГИП-главен извозен поткоп на кота 1252 m;

- Основните хоризонти од кота 1405 и до кота 1810 на висинско растојание од 50 m;

- Централните рудни сипки од главен извозен поткоп 1252 до хоризонт IIIА, кота 1616 m;

- Сервисна рампа во наклон 14% од поткоп II, кота 1457 до поткоп IV, кота 1758 m;

	Централен вентилационен ускоп од поткоп VI, кота 1662 до поткоп IV, кота 1758 m.

Јаловинските сипки, покрај својата намена за собирање и спуштање на целокупната откопана руда на нивото на долниот транспортен хоризонт, претставуваат дренажни објекти за одводнување на самото рудно лежиште.

Повремена употреба на пумпи за одводнување се јавува само во фазата на изработка на поедини простории.

Со одводнувањето на јамата се испуштаат води, кои се дренираат од рудното лежиште и отпадна вода, која се создава во процесот на дупчење.

Поголеми количини вода од рудникот гравитациски истекуваат од порталите на основните хоризонти IIIA, IIA и I. Извршените мерења во минатото покажуваат дека максималниот проток на вода бил 50, 60 l/s, а минималниот 21,50 l/s. Максималните протоци се во: април, мај и јуни, а минималните во месеците: октомври, ноември, декември, јануари и февруари.

Главниот извозен поткоп, на кота 252 m, покрај својата намена како главен транспортен објект за извоз на руда до приемниот бункер во флотација има голема улога во одводнувањето (прифаќањето) на водите од делот на лежиштето, ограничен меѓу хоризонт I и главниот извозен поткоп. Во него се слеваат дренажните води од централните рудни сипки 1, 2 и 3, како и водата од изворот, кој е со поголема издашност и е сместен во одвозиштето на главниот извозен поткоп, во близина на централна рудна сипка 1. Целокупното количество вода е прифатено со одводен бетонски канал и се изведува на површината од каде со цевковод се води во погонот „Флотација“ и се користи како резервна технолошка вода за технолошкиот процес на флотација на рудата.

Во минатото извршени се едногодишни мерења на протокот на водата, која се одводнува од јамите. Врз основа на тие мерења добиени се следните резултати:

Поткоп I (1405) мерено за една година:

- максимален проток 25 l/s.

- минимален проток 15 l/s.

Поткоп II (1455) мерено за 6 месеци:

- максимален проток 1.3 l/s.

- минимален проток 0.5 l/s.

Поткоп III (1555):

- максимален проток 30 l/s.

- минимален проток 14 l/s.

Поткоп IV (1755) едно мерење:

- доток на вода 0.2 l/s.

Поткоп V (1855) е сув нема вода.

Врз основа на добиените податоци може да се заклучи да има доста голем прилив на вода. Вкупниот прилив на вода во сите јами изнесува:

- максимален доток на вода е 56.60 l/s.

- минимален доток на вода е 21.50 l/s.

Со продолжувањето на истражните работи кон ЈИ, се зафаќаат се поголеми простори од издани. Со тоа се овозможи константно поголем доток на вода во јамските простории. Таа вода може да се одводнува гравитациски се до нивото на поткоп I.

Водите од одводнување на јамите, преку канали се усмеруваат кон таложници, за таложење на суспендираните материи пред нивно испуштање во површински водотек. Водите од сите јами, преку посебни испустни точки се испуштаат во Тораничка Река.

Исталожениот материјал од таложниците се отстранува и одлага во близина на таложниците.

- Снабдување со електрична енергија

Снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите во јама е преку трафостаницата TC35/6kV, лоцирана на локалитетот „Долга Ливада“. Од неа е положен кабел тип PP45 3х150 mm2, 6kV, со кој се поврзани сите три разводни постројки во јамата, и тоа: РП-1; РП-2 и РП-3.

Бидејќи експлоатацијата во горните хоризонти (IV; VIa) е завршена, разводната постројка РП - 3 во јама не постои, така да врската помеѓу разводната постројка РП-3, разводната постројка РП-2 и вентилаторската станица ВС е остварена со спојување на каблите (3) и (4), кои се меѓусебно споени со кабелска спојница. Така да во функција ќе бидат ставени трафостаниците ТС-1 и ТС-2, за откопните блокови I и II, приклучени во РП-2.

- Снабдување со компримиран воздух

Снабдување со компримиран воздух на рудничката опрема се врши со постројка за компримиран воздух, која се состои од компресорска станица, цевководна мрежа, резервоари, помошни уреди за испуштање кондензат од мрежата и др.

Опрема, која користи компримиран воздух, е следната:

- Дупчачки чекан тип „MFD 90 MAX PLUS“;

- Вагон хенглундс со подвижно дно тип „ВПК - 7А“;

- Утоварна лопата (ППН ЗА);

- Пневматска ускопна платформа;

- Машина за јамско длабинско дупчење тип ”ЛОНГЕР”;

- Машинка за острење на моноблок – бургии и круни за дупчење и др.

Дел од главниот цевковод за компримиран воздух е инсталиран на површина помеѓу компресорска станица и влезот на хоризонт IIа, а останатиот дел од главниот цевковод оди низ косата сервисна рампа. На секоја јама со спојот со косата сервисна рампа има приклучок, преку кој јамата се снабдува со компримиран воздух и понатаму се носи до сите работни места. Додека да се изработат блоковските откопни рампи на откопните блокови 3 и 4 помеѓу хоризонт II и хоризонт I, снабдувањето со компримиран воздух за потрошувачите на хоризонт I, се врши со посебен цевковод лоциран по самиот хоризонт, поврзан директно со компресорската станица и истиот е независен од главниот цевковод и функционира како посебен крак на главниот цевковод.

Работниот притисок на компресорите изнесува 7 бари, кој претставува стандарден на притисок во рударството, при производство на компримиран воздух како погонска енергија.

- Опис на технолошкиот процес на локацијата Флотација

Главни постапки и процеси, кои се одвиваат на локацијата за Флотација, се:

- Истовар на руда во главен приемен бункер;

- Дробење и сеење во погонот дробење;

- Мелење и класифицирање во погонот флотација;

- Флотација на рудата – погон флотација;

- Згуснување на концентратите во таложници за згуснување;

- Филтрирање на концентрати – погон флотација;

- Складирање на концентратите на олово и цинк – бункери за складирање во погон флотација.

- Прием, дробење и сеење на рудата

Ископаната руда од рудникот, која се транспортира преку главниот транспортен коридор-излезен поткоп, се доставува по пат на шински транспорт и се кипа во приемен бункер со капацитет 600 t ровна руда.

Во бункерот ископаниот материјал доаѓа со горна гранична големина од 500 mm. Откако шинските возила ќе го истоварат материјалот на предвиденото место во бункерот, тие повторно се насочуваат кон главниот извозен поткоп, преку шински кружен тек, со што процесот на достава на нови количества ископан материјал продолжува.

Од главниот приемен бункер, во кој има посебно место за одложување на откопаниот материјал, рудата со помош на додавач се пропушта низ стационарна решетка, од каде се носи во погонот за дробење на минералната суровина. Во погонот за дробење се наоѓаат:

- три машини – дробилки (примарна, секундарна, терциерна);

- транспортни ленти кои ги поврзуваат трите дробилки;

- вибрационо сито со транспортна лента до терциерната дробилка;

- отпрашувачи – ротоклони;

- трафостаница од 0,4 kV со нисконапонска опрема;

- систем за подмачкување на дробилките.

Од приемниот бункер рудата, преку чланкаст додавач (хранилка со димензии b=1,5m; L=12m; Q=167t/h), доаѓа во челусна дробилка тип SMD 6x9 (B×L=600×900m; i=75÷125mm. Пред челусната дробилка има стационирана решетка (B×L=1,5×3,0m; a=100÷150mm). Подрешетниот производ, преку транспортна трака, оди во конусна дробилка KSD-1750. Надрешетниот производ оди во челусна дробилка ШДС 110(6х9). Издробената руда од челусната дробилка со големина 175 mm, преку транспортна трака, оди во конусна дробилка KSD - 1750.

На траката, под челусната дробилка, е поставен електромагнет кој ги фаќа железните предмети. Издробената руда со Г.Г.Г.75 mm со помош на транспортна трака се носи на друга трака и на вибро сито тип ГОСТ 72М-1 со димензии 2500х6200 mm и големина на отворите на гумените ситови површини 16х80 mm.

Над ситовиот производ со транспортна трака се носи на друга транспортна трака на конусна дробилка тип КМД-2200Т со капацитет Q=437 t/h, при излезен отвор 8 mm.

Изработениот материјал паѓа на транспортна трака и со тоа се затвара циклусот на терциерно дробење со просејување.

Подситовиот производ со Г.Г.Г 15 mm и капацитет 167 t/h паѓа на траката која го носи материјалот до преносна трака.

Со помош на преносната трака рудата се одлага во силоси за ситно изработена руда, со капацитет од по 1800 t.

За отпрашување на емисиите од процесот на дробење и сеење поставени се водени филтри (ротоклони), каде со вертикални пумпи се носи вода за водено отпрашување. Во погонот за дробење постојат два водени филтри (ротоклони) за отпрашување, од кои само еден е во функција.

Технички карактеристики на филтерот се:

- Тип: STWR-T-12

- Име: Plovec (kovinski)-воден филтер (Ротоклон)

- Капацитет: Q = 28000 m³/h

- Депресија: H = 4000 Pa

- Снага: P = 55 KW

- Ротор: Ф-1150/ф850х270

- Вртежи: N = 1400 min‾ ¹ (B5)

- Засун: NO200NP6

- Производител: Кршко - Словенија

Измерени вредности на гасот на излез на испустот се:

- Брзина W = 30 m/s,

- S = 0,25 m²,

- Q = 7,7m³/s = 27720 m³/h.

Во погонот за сеење поставен е еден воден филтер, кој не е во функција. Карактеристиките на овој филтер се:

- Тип: STWR-T-10

- Име: Plovec WС (kovinski)-воден филтер (Ротоклон)

- Капацитет: Q = 14300 m³/h

- Депресија: H = 4000 Pa

- Снага: P = 30 KW

- Ротор: Ф-1090/Ø650х170

- Вртежи: n = 1450 min‾ ¹ (B5)

- Засун: NO200NP6

- Производител: Кршко – Словенија.

Во следната табела се прикажани координатите на испустите на вентилаторите од водените филтри од погонот за дробење и сеење.

- Транспорт на издробената руда

Од погонот за дробење и сеење рудата, преку транспортната лента, се носи во силосите, кои се позиционирани веднаш до погонот за мелење, а од таму преку оди во погонот за мелење, кој е дел од погонот за флотација. Транспортната лента претставува структурно и функционално поврзување меѓу погонот дробење и сеење и приемните силоси за издробен материјал.

Мелење на рудата

Во погонот за мелење се врши иситнување на материјалот од силосите по пат на мелење со помош на две независни мелници, кои што работат во затворен круг со двоспирални класификатори, со цел да се олесни контактот на корисните елементи (олово и цинк) со реагенсите во процесот на флотација на рудата. Мелниците се куглични со решетки, како мелни тела се користат кугли со Ø 80mm.

Класификаторите вршат сепарација на цврстите честици според брзина на таложење на честичките низ медиумот, и тоа особено кај оние минерали кои се премногу иситнети за да можат ефикасно да се сепарираат при процесот на сеење.

Дефинитивно сомелената руда претставува производ со финоќа на мелење од 62‐64 %, класа 0.074mm, која понатаму оди на флотирање со цврста фаза од 30‐33 %.

Во процесот на мелење нема емисии на прашина, бидејќи станува збор за водено мелење, односно се додаваат реагенси и всушност од тука започнува процесот на флотација.

- Флотација на рудата и производство на олово цинков концентрат

Флотирањето на рудата се врши по шемата на селективно флотирање на минералите на олово и цинк, односно во одделен процес при што се добиваат селективни оловни и селективни цинкови концентрати. Флотациската концентрација за основно и контролно флотирање на олово и цинк се врши во пнеумо-механички машини.

Преливот од класификаторот гравитациски се одведува во кондиционер, а од таму во флотациска пнеуматско‐механичка машина. Флотирањето на оловото се одвива преку едно основно и две контролни флотирања. За оловното флотирање се користат 10 пнеуматско‐механички машини од по 3.2 m3, додека за контролните флотирања се користат 20 пнеуматско‐механички машини со ист волумен од 3.2 m3.

Пречистувањето на грубиот концентрат е тростепено прочистување во флотациска механичка машина со волумен од 1 m3. Концентратот од третото пречистување гравитациски се одведува во згуснувач за оловен концентрат.

Меѓупроизводите (контролните концентрати) се враќаат на основно флотирање, и истекот од второто контролно флотирање со пумпи се носи во кондиционери за цинкова флотација.

Цинковата флотација се одвива во исти пнеуматско‐механички машини (10 основни и 20 контролни со волумен од 3.2 m3).

Пречистувањето на основниот груб концентрат на цинк се врши преку тростепено пречистување со флотациска механичка машина од 2,5 m3, а концентратот од третото чистење, со помош на пумпа, се носи во згуснувач на цинков концентрат.

Меѓупроизводите на контролните флотирања се враќаат на цинково концентрирање, а истекувањето на второто контролно флотирање претставува дефинитивна јаловина.

- Згуснување и филтрирање на концентратите

Краен производ од процесот на флотација е згустена суспензија од дефинитивни концентрати. За намалување на содржината на вода во концентратите се користат згуснувачи од типот C 15. Згуснатите концентрати со помош на вакуум пумпи (тип VVN- 150 и излезна моќност од 315 kW) се транспортираат на филтрирање во диск (вакуум) филтри тип DU 32,

a преливот од ободните канали на згуснувачите се насочува до соодветните таложници за олово и цинк. Со филтрирањето низ диск филтрите, во оловните концентрати содржината на вода се намалува до 8%, а кај цинковите до 10% со што се добиваат крајните производи на целиот процес - концентрати на олово/цинк кои се погодни за понатамошна металуршка преработка.

Сувиот концентрат со 7% влага на Pb и 10-11% влага на Zn од бункерот за концентрат со помош на грајфер се товараат во камиони и се извезуваат.

- Подготовка на реагенси

Во рамките на погонот за флотација се наоѓа реагентното одделение во кое се врши подготовка на реагенсите кои се неопходни во процесот на флотација и нивно дозирање.

Растоварањето на реагенсите се врши во специјални кондиционери, од каде потоа се преточуваат до погонот за дозирање на реагенсот.

Реагенсите KAH, KEH и CuSO4 се подготвуваат како 10% раствори, ZnSO4 како 15% раствор, NaCN како 2,5% раствор, а пенливците D-200 и D-250 Д-250 не се растовараат, туку се дозираат како концентрирани раствори.

Просториите, каде се врши подготовка на реагенсите, постојано се вентилираат.

Рудник Зелтово

Рудник Зелтово

Во продолжение се дадени техничките карактеристики за уредите со кои се вентилирање на просториите во реагентното одделение:

Карактеристики на кондиционер за КАКС:

-	Брзина W = 1.4 m/s

-	S = 0,2303 m²

-	Q1 = 0,3224 m³/s = 1161 m³/h

Карактеристики на кондиционер за КЕКС

-	Брзина W = 0,5 m/s

-	S = 0,2052 m²

-	Q2 = 0,1026 m³/s = 369,4 m³/h

Вкупен капацитет на вентилаторот во реагентно одделение изнесува:

Q = Q1 + Q2 = 0,3224 + 0,1026 = 0,425 m³/s = 1530 m³/h

Измерените вредности на гас на излез од вентилационен цевковод на главниот вентилатор за реагентно одделение се:

-	Брзина W = 9,6 m/s

-	S = 0,65 m²

-	Q = 6,24 m³/s. = 22 464 m³/h

Измерените вредности на гас на влез (халда) на челусната дробилка за вар во варно одделение изнесуваат:

-	Брзина W = 1,10 m/s

-	S = 0,48 m²

-	Q = 0,528 m³/s = 1900 m³/h

Измерени вредности на влез на гас во кондиционерот во цијанидното одделение изнесуваат:

-	Брзина W = 2,6 m/s

-	S = 0,1365 m²

-	Q = 0,3549 m³/s = 1278 m³/h

Координатите на испусните точки од вентилаторите во реагентното одделение се прикажани во следната табела.

- Опис на намената на хидројаловиштето, начинот на депонирање на хидројаловината и техничките карактеристики на објектите кои го сочинуваат хидројаловиштето

Хидројаловиштето „Тораница“ е од кањонско-акумулативен тип и истото се наоѓа на 4 km низводно од локацијата Флотација, во долината на Крива Река. Претставува таложно езеро, наменето за исталожување на цврстата фракција од хидројаловината. Расположено е меѓу ретензиона (возводна) и песочна (низводна) брана. Покрај основната намена-складирање на цврста фракција од хидројаловината, служи и за акумулирање на водата (течна фракција), со што би се овозможило биофотохемиско разложување на хемиските реагенси растворени и/или разредени во неа.

Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална застапеност е прикажана на следната табела:

Постапка на депонирање и формирање на песочна брана

Најпрво, суспензијата од хидројаловина поминува низ хидроциклони, каде се врши се издвојување на цврстата од течната фракција (40% прелив, 60% песок).

Хидроциклоните претставуваат уреди со кои се врши класирање на цврстата од течната фракција на хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните делови („плажи“) на браните на хидројаловиштето, и прелив на хидроциклонот, од кој се образува таложното езеро. На ретензионата (возводна) брана на хидројаловиштето поставен е еден хидроциклон со пречник од D = 500 mm, со една батерија, со параметри за работен притисок од 1,5 bar. На јаловинската (низводна) брана класирањето се врши во две одделни (независни) батерии со еден хидроциклон со пречник D = 500 mm со параметри за работен притисок од 1,5 bar.

Од тука е јасно дека стабилноста на песочната брана зависи од ефикасноста на работата на хидроциклонот. За следење на состојбата на провирните води, во песочната брана се поставени 14 пиезометри согласно шема со која се покрива целата површина на песочната брана. Мерењата на нивото на водата во пиезометрите се врши редовно што се регистрира во посебни записници.

Песочната брана претставува насип од песок, кој се исталожува по влажна постапка, после издвојување на хидроциклоните, во утврдениот попречен профил кој е дефиниран со нагиб на косини: возводна 1:2 и низводна 1:3.

Формираниот насип на овој начин е со збиеност која се добива со природно исталожување на песокот, без да се врши дополнително збивање.

Песочната брана ги има следниве карактеристики:

- кота на речно дно во осовина на брана ... 930.00 m надморска висина

- кота на речно дно во осовина на брана ... 930.00 m надморска висина

- кота на круна на брана................................ 986.0 m надморска висина

- кота на круна на почетен насип (иницијална брана 945.00 m надморска висина

- висина на почетен насип (иницијална брана).. 12.0 m

- ширина на круна на брана на песочна брана (завршна фаза) .....8.0 m

- ширина на круна на почетен насип (иницијална брана) 4.0 m

- наклон на проектирана возводна завршна косина . 1:2

- наклон на проектирана низводна завршна косина . 1:3

- наклон на возводна и низводна страна на почетен насип 1:2

- должина на брана по круна (завршна фаза).. 225.50 m

- должина на почетен насип по круна ... 68.0 m

- волумен на чакал во песочен насип ... ..........11.700 mЗ

- волумен на песок за проектирана песочна брана. 794.660 mЗ

Согласно проектот за надградување на постојното хидројаловиште до кота 990 m надморска висина, поради зголемување на обемот на експлоатација и заради соодветната потреба од поголем акумулационен простор за одлагање на флотациската јаловина, во ножицата на песочната брана изграден е на потпорен ѕид од габиони. Неговата задача е да пружи стабилност на ножицата и да се овозможи надградба на песочната брана. Ѕидот е со вкупна висина 5 m, од кои 1 m се однесуваат на темелот на ѕидот, а заради слабите јакосни карактеристики на материјалот што го потпираат, ширината на ѕидот во основата е 4 m. За намалување и потенцијално елиминирање на дејство на хидростатски притисок, позади ѕидот (на контактот со ножицата на браната) е поставен дренажен геокомпозит и геотекстил чија задача е да ги зафати и одведе процедните води кои би се јавиле во ножицата на песочната брана. На тој начин формирани се услови за запазување на косините на браната од 1:3 со кој, согласно Основниот технички проект за надвишување на хидројаловиштето, е задоволен условот за стабилност на браната.

Ретензионата брана

Ретензионата брана е насипна брана, изградена од локален материјал што се наоѓа во самата долина, со глинено закосено јадро кое од двете страни е одвоено од телото на браната со филтерски слоеви. Наклонот на низводната косина на телото на браната изнесува 1:2, а на возводната 1:2,5, додека наклонот на глиненото јадро на низводната страна изнесува 1:1.25, а на возводната 1:1.75. Ретензионата брана е направена во 1986 год. до кота 971.0 m надморска висина, а во 1998 год. е надградена за 6.5 m со завршна кота од 977.5 m надморска висина.

Со дополнителниот проект за надградба на јаловиштето до кота 990.0 m надморска висина беше неопходно да се надгради и ретензионата брана до таа кота. Притоа, најпрвин на кота 973.15 m надморска висина врз милта каде што претходно било таложното езеро е поставен геотекстил, потоа над геотекстилот е изградена основна-базна ламела со одлагање на песок од хидроциклонот со висина 2,85 m до кота 976 m надморска висина, после што е изработена стабилна песочна плажа по целата должина на круната на браната во ширина од 60 m. Над основната-базната ламела е изграден и дренажен тепих со поставување на геокомпозитот со наклон, со што водата од геокомпозитот е насочена кон перфорирана РУС цевка со дијаметар d=200 mm за да се изнесува надвор од насипната (возводната) ретензиона брана. Со поставување на геотекстилот, изградбата на дренажниот тепих со поставување на геокомлозитот и перфорираната дренажна цевка се формирани неопходните предуслови за безбедно и стабилно надградување на ретензионата брана до кота 990 m надморска висина. Така, браната е надградена со песок од хидроциклонот до кота околу 986 m надморска висина, т.е. со висина од 10 m над дренажниот тепих. Воедно, во ножицата на геокомпозитот се поставени и шест нови пиезометри за следење на провирните води во ретензионата брана, каде досега не е регистрирана нивна појава.

Ретензионата возводна брана ги има следните карактеристики:

- кота на речно корито при осовина на брана......951.50 m надморска висина

- кота на темелење на глинено јадро .........947.50 m надморска висина

- кота на круна на брана……………….….977.5/986.0 m надморска висина

- висина на брана над речно дно……..............................… 26.0/34. m

- висина на брана над темелење на глинено јадро .......…. 30.0/38.5 m

- ширина на круна на брана ……………...................................... 6.0 m

- ширина на круна на глинено јадро на кота.......................... 975.00 m

- наклон на возводна косина ....................................................... 1:2.5

- наклон на низводна косина ...................................................... 1:2.0

- наклон на возводна страна на глинено јадро ......................... 1:1.75

- наклон на низводна страна на глинено јадро .. .......................1:1.25

- должина на брана по круна .......................................................115 m

- за насипување ...........................................................121 000 mЗ

- волумен на глина за јадро……........................................…22 000 mЗ

- волумен на филтерски слој……….......................................…7 000 mЗ

- волумен на тело (чакал од долината)............................. 91 000 mЗ

Одводен колектор

Како резултат на оштетувањата на бетонскиот колектор, истиот е заменет со нов колектор, кој претставува систем од полипропиленски коругирани цевки, со пресек 400 mm. Тој е поставен на локација со потребен прелив на кота 988 m, односно повисоко за 0,5 m од максималната кота на воденото огледало за прифаќање на поплавниот бран (987,5 m) за максимум на 1000 годишна вода, до кота 990 m.

Прскалки

На двете брани на хидројаловиштето се поставени прскалки тип Falcon 6504, со цел сузбивање на прашината која произлегува при ветровито и суво време.

За обезбедување вода за работа на прскалките се користи вода од хидројаловиштето. За нормална работа на прскалките треба да се обезбеди притисок од 5 bar. Прскалките се поставени на метални сталаци и истите се со максимален радиус на прскање од 16 m.

Планирано надвишување на Хидројаловиште

Рудникот Тораница моментно работи со производство на руда од околу 300,000 t/год, a за потребите на тоа производство, во функција е постојното хидројаловиште, или Тораница 1. Таложното езеро е формирано во долината на Крива Река, која е пренасочена со тунел во левиот блок и со две брани, узводна (или горна на југо-исток) и низводна (или долна брана на северо-запад). Јаловиштето Тораница досега е надвишувано во два наврати. Првото надвишување беше предвидено до кота 990 мнв, според проект од 2010 година. Второто надвишување, кое е во фаза на изведба, беше проектирано до кота 1,000 mnv, согласно Основен проект од 2018 година. Инвеститорот усвои продолжување на експлоатацијата на постојното хидројаловиште Тораница 1, за што е неопходно надвишување до 1,005 мнв.

Според согледувањето и концептот за техничката изводливост на надвишување за 5.0 м на хидројаловиштето Тораница 1 од октомври 2023, беа направени Анализи на стабилноста на горната брана во ноември 2023 и на долната брана во јануари 2024, со кои се потврди стабилноста на двете брани за надвишување на круните до 1,005 мнв. Предметната техничка документација - Проект на изведена состојба и надвишување на круните на узводната и низводната брана до кота 1,005 мнв на хидројаловиштето Тораница, Крива Паланка претставува логично продолжување на наведените Анализи на стабилност на браните. Имено, со Анализите се заокружи аналитичкиот дел за потврдување на стабилноста на двете брани со круни на 1,005 мнв, а со предметниот Проект (на ниво на деталност за Основен проект) се заокружуваат изведбените детали и техничките услови за изведба на надвишувањето со 1,005 мнв.

# СУРОВИНИ

ВОДОСНАБУДУВАЊЕ

Рудник Тораница за потребите на технолошкиот процес за откоп и преработка на олово-цинкови минерали користи вода од повеќе извори.

За потребите од вода во рудник Тораница се користи вода од зафат од Руенски поток.

Во погон флотација, за санитарни потреби и за технолошкиот процес се користи вода од зафат на Тораничка река.

Потрошувачката на вода во 2024 год. изнесува 801410 m3.

ЕЛЕКТРИЧНО НАПОЈУВАЊЕ

Целата инсталација на рудник за олово и цинк Тораница, користи електрична енергија за својата работа. Електрична енергија се користи за работа на:

- Рудник

- За функција на машинските машини во рудник,

- За вентилација на рудник,

- За компресорска станица,

- За тролеј локомотиви за изнесување на рудата,

- За осветлување,

- Флотација

- За дробилки во три стадиуми на дробење на рудата

- За функција на мелење и флотирање на рудата

- За осветлување

- Пропратни административни простории, магацини, купатила

- За пропратни активности, компјутери, електронски помагала, осветлување, бојлери

- Хидројаловиште

Потрошувачката на електрична енергија во 2024 год. изнесува 21,092,758 kWh.

СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО

Бензинската пумпна станица се наоѓа на простор кој излегува од рамките на локацијата флотација. Односно истата е поставена од десната страна на патот кој води од локацијата флотација кон рудникот. Бензинската пумпна станица ја сочинува уред за точење на горивото, 2 подземни резервоари со капацитет од 50 t (едниот со години наназад е вон употреба), бетонирана подлога, како и бетонски канал преку кој се одведуваат евентуалните истекувања при точење на горивото. Од секој подземен резервоар има извод за проветрување.

Потрошувачката на дизел гориво во 2024 год. изнесува 391.997 l.

МАСЛА

Во рудникот Тораница се користат различни видови на масла за подмачкување и ладење:

− Редукторски,

− Хидраулични,

− Компресорски,

− Моторно.

ЕКСПЛОЗИВ

Експлозивни средства кои се користат во процесот на минирање се:

- пластичен експлозив (елексит) видексит;

- електрична детонаторска капсила (електро детонатори) НОНЕЛ детонатори;

- прашкасти и емулзивни експлозиви Амонекс -1 и EM-EX AL пакуван во патрони со пречник од 38 mm.

Всушност, овие експлозиви се користат за иницирање на минирањето како и за примарно и секундарно минирање при откопување.

Складирањето на експлозивните средства во главниот магацин се врши во посебно одвоени магацини за експлозив и за иницијални експлозивни средства. Во една комора во магацинот за експлозив се сместува по 5000 kg прашкаст експлозив или пак по 2500 kg полупластичен експлозив. Во магацинот за иницијални експлозивни средства во една комора се складираат по максимум 20 000 броја на електродетонатори.

ХЕМИКАЛИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ФЛОТАЦИЈА

- NaCN – натриум цијанид

- ZnSO4-цинк сулфат

- KEX-калиум етил ксантат

- KAX-калиум амил ксантат

- CuSO4-бакар сулфат

- DOW200-дауфрут

- CaO-вар

- Кугли

- Шипки

# ИЗВОРИ НА ЕМИСИЈА

При изведување на главните и споредните активности во Инсталацијата се генерираат емисии во воздух од стационарни извори на емисии, фугитивни емисии, издувни гасови од опремата и механизацијата, бучава, отпад, отпадни води, инцидентни појави (несакани истекувања, пожар, експлозии и сл.). Детален преглед на емисиите и појавите од главните и споредните активности во Инсталацијата и преземените технички решенија мерки за нивно намалување или ублажување се прикажани во следната табела.

| ЛОКАЦИЈА РУДНИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност | Вид на емисија/отпад | Имплементирана мерка за намалување/третман/искористување |
| Подземен ископ на минерална суровина | Емисии во воздух, прашина, издувни гасови од транспортни средства, употреба на опрема и механизација Генерирање отпад Емисии во површински води од одводнување од јамите и отпадни води од јамските активности | Поставен вентилационен уред за вентилирање на јамските простории и испуштање на отпадните гасови од главен вентилатор ВОД 21 Изградени таложници за исталожување на седиментот од јамските води од пред финално испуштање во Тораничка Река |
| Складирање на помошни материјали и отпад | Емисии во воздух (фугитивни емисии на прашина од складирање на рудничка јаловина) Емисии во атмосферски и површински води од промивање и разнесување на рудничка јаловина Емисии во почва од промивање на рудничка јаловина Инциденти несакани истурања, појава на пожар, експлозии | Поставени се апарати за противпожарна заштита, ознаки и предупредувања за можноста од појава на инциденти Редовно се врши контрола на складираните материјали и отпад Изработен е План за заштита и спасување од природни непогоди и друг вид на несреќи на територијата на рудникот Тораница |
| Одржување и сервисирање на опремата и механизацијата | Генерирање отпад Емисии во атмосферски води Инцидентни истекувања, истурања, појава на пожар | Поставени се садови за собирање на отпад, несакани истекувања, обезбеди се канали за сервисирање Редовно се врши контрола на локациите каде се врши одржување и сервисирање на опремата и механизацијата |
| Производство на компримиран воздух во компресорска станица | Емисии на бучава | Редовно се врши контрола на работата на компресорите и се следи нивото на бучава |

| ЛОКАЦИЈА ФЛОТАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност | Вид на емисија/отпад | Имплементирана мерка за намалување/третман/искористување |
| Погон за дробење и сеење на рудата | Емисии во воздух од процесот на дробење и сеење Генерирање отпад | Во погонот постојат три водени филтри, односно ротоклони Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики |
| Погон за мелење и флотација | Генерирање на отпадни води и хидројаловина Генерирање на отпад | Изградени се таложниици за исталожување суспендирани честици од олово и цинк од отпадните води Искористување на дел од отпадните води во процесот на флотација Собирање на хидројаловината и отпадните води и пренасочување со пулповод до хидројаловиштето Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики |
| Складирање на реагенси и подготовка на раствори во регентно одделение | Генерирање на емисии во воздух Генерирање на отпадни води Генерирање отпад Несакани истекувања Ризик од појава на пожар и експлозии | Поставени се вентилациони уреди на сите простории каде се врши складирање и подготовка на реагенсите и растворите Отпадните води се собираат и со помош на пулповодот се носат до хидројаловиштето Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики Поставени се одводи за собирање на несакани истекувања и истите завршуваат во отпадните води Складирањето на реагенсите се врши во согласност со процедури за складирање Пристапот во одделението е забранет за неовластени лица |
| Одржување и сервисирање наопремата и механизацијата | Емисии во воздух кои се генерираат од активностите во електромашинскатаработилница и ковачницата Генерирање отпад Емисии во атмосферски води и површински води Инцидентни истекувања, истурања, појава на пожар | Редовно се врши контрола на локациите каде се врши одржување и сервисирање на опремата и механизацијата Поставени се маслофаќач за третман на отпадните води од перење на возилата и третман во маслофаќач на атмосферските води кои го промиваат платото кај електромашинската работилница Маслофаќачите се отворени и постои ризик од излевање на маслото и водите во случај на нередовно чистење или во случај на интензивни врнежи или поплави |
| Производствово на топлинска енергија во котлара | Емисии во воздух Генерирање на отпад Ризик од појава на пожар | Со генерираниот отпад се постапува во зависност од неговите карактеристики Контрола на работата на котлите и ефикасноста на согорувањето |
| Третман на санитарни отпадни води | Емисии во вода Генерирање отпад Појава на мирис | Изградена е станица за третман на санитарните отпадни води во Емшеров Бунар За генерираната мил предвидена е локација за складирање |
| Складирање на суровини, помошни материјали, енергии, горива | Генерирање отпад Ризик од инцидентни појави, несакани истекувања | Обезбедени се простории и локации за складирање на суровините, помошните материјали, горивото Редовно се контролира состојбата на складиштата и садовите Садовите под притисок се испитуваат од страна на техничка инспекција Поставен е пиезометар за следење на квалитетот на подземните води кај резервоарот за нафта |
| Складирање на отпад | Ризик од несакани истекувања | Обезбедени се локации за складирање на отпад, Поставени се садови за складирање на отпад |

| ЛОКАЦИЈА ФЛОТАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност | Вид на емисија/отпад | Имплементирана мерка за намалување/третман/искористување |
| Депонирање на хидројаловината | Емисии на прашина од депонираната сува јаловина Генерирање отпадни води од хидројаловиштето Помирање на отпадните води од таложниците во почва Ризик од рушење на браната | Поставени се прскалки за вода, со кои се врши оросување на сувата хидројаловина Изградени се четири таложници, два бетонски и два земјени кои финално се собираат во таложници и понираат во почва Подготвена е Студија за поплавен бран предизвикан од уривање на хидројаловиштето Тораница |

# ОТПАДНИ ВОДИ, КВАЛИТЕТ НА ПОВРШИНСКИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Предлози за измена и дополна на А Интегрирана еколошка дозвола

Следење на квалитетот на отпадни води кои се испуштаат од Колектор од Хидројаловиштето (W1) и од Испуст од пречистителна станица на санитарни води (W2) на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка во површинскиот реципиент Тораничка река се врши преку редовен мониторинг согласно А-интегрираната еколошка дозвола.

Анализата на отпадните води се врши од страна на акредитирана лабораторија за сите параметри согласно А - интегрираната дозвола и за  сите добиени резултати од лабораториските анализи, на месечно ниво, се доставуваваат извештаи до секторот за ИСКЗ при Министерството за животна средина и до главниот водостопански инспектор.

Детален приказ на анализите, како и осврт на значајните карактеристики на отпадните води, како и квалитетот на природниот реципиент се образложени во Додаток 6.

Согласно реализираните активности и детално следење на квалитетот на водите од Колектор од Хидројаловиштето (W1) и од Испуст од пречистителна станица на санитарни води (W2), Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, идентификува потреба за дополнување и унапредување на мониторингот на отпадните јамски води и во таа насока  во рамките на ова Барање за обнова и измена на А – Интегрираната еколошка дозвола и ги дава следните предлози до Министерството за животна средина и просторно планирање, Сектор Интегрирано Спречување на Загадувањето:

- Изградба на нов таложник за отпадни јамски води - со цел за што подобро искористување на отпадните јамски води  во процесот на флотирање на олово цинковите минерали, намалување на потрошувачката на средствата и намалување на емисиите во води изградбата на дополнителен таложник за јамските води ќе обезбеди да се намали заматувањњето на водите во Тораничка река.

- Идентификување на нова контролна точка на мониторинг:

Точка на мониторинг (W3) - Испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница, со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489

- Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка согласно реципиентот на испуштање на отпадните јамски води, Тораничка река која е трета класа на води по квалитет за контролни параметри, за новата контролна точка на мониторинг (W3) ги предлага следните параметри за мониторинг со гранични вредности за  III класа вода (Тораничка река) и фрекфенција на мониторинг еднаш месечно.

- Параметри за мониторинг на нова контролна точка на мониторинг (W3) - Испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница, со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489:

| Извор | Испуст од таложник кај ГИП спроти трафостаница, со координати: X- 46 71 064, Y- 76 22 489 |  |
| --- | --- | --- |
| Параметар | Гранична вредност за III класа вода (Тораничка река) | Фрекфенција на мониторинг |
| Суспендирани материи, mg//l | 30 - 60 | Еднаш месечно |
| Минерални масла mg/l | / |  |
| Арсен, µg/l | 50 |  |
| Кадмиум, µg/l | 10 |  |
| Олово, µg/l | 30 |  |
| Цинк, µg/l | 200 |  |
| Никел, µg/l | 100 |  |
| Манган, µg/l | 1000 |  |
| Железо, µg/l | 1000 |  |
| Жива, µg/l | 1 |  |

XIV.2.  Планирани мерки за намалување на загадувањето

Информациите во додаток VIII се презентирани со цел да се дефинираат мерките кои што ќе се превземаат од страна на Операторот Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, Подружница рудник Тораница Крива Паланка, како и светски атрактивни методи за намалување на евидентираните можни загадувања од активностите кои што се изведуваат во рамките на инсталациите на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со одговорните лица за процесите, се прават напори за минимизирање на негативните ефекти врз животната средина од работењето на инсталацииите на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка.

Врз основа на вредностите за идентификувани емисии т.е позначајни загадувања на животната средина од работењето на инсталацијата констатирани се следните влијанија врз животна средина според медиумот:

- влијанија во вода: отпадна вода од хидројаловиште

- влијанија од бучава од технолошки процес

- влијанија во воздух: емисии од стационарни извори од дробење и мелење,како и емисии од стацинарен извор (котел за загревање

- отпад кој што се создава од работни активности во рудник, работни активности од технолошки процес (флотација, работилница, филтрација), отпад од лабораторија и отпадна јаловина

Раководството следејќи ги светските барања за заштита на животната средина веќе има превземено мерки за намалување на загадувањето на животната средина.

Опремата и машините кои се користат на инсталациите во Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка ги задоволува прописите за безбедност како на луѓето така и на животната средина.

Потребата за исполнување на законските обврски и проектната програма ги дефинираат сите функции на објектите, а во голем дел од нив ја наметнаа функционалната шема, конструктивниот систем, токовите на комуникација околу објектите во динамичниот и стационарниот сообраќај, како бројот на учесници во работните процеси, се со цел за задоволување на безбедносните и технолошко техничките потреби на објектити во и нивната функционална искористеност.

Откога ќе се утврди моменталната состојба во однос на влијанијата врз животната средина од инсталациите на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробишти, Подружница рудник Тораница Крива Паланка, во однос на состојба на емисии, потребно е да се утврдат мерки и активности за да се спречат или намалат влијанијата врз животната средина.

XIV.2.2    Едукација на персоналот

Едукација на персоналот се применува на ниво на целата инсталација независно од одредени хиерархиски нивоа во организацијата.

Целта на овие обуки е  вработениот  да се направи свесен за:

- Значењето на усогласувањето на политиката за животната средина ;

- Аспектите на животната средина и влијанијата поврзани со нивната работа;

- Нивните улоги и одговорности во постигнувањето усогласеност со барањата и потребите за заштита и управување со животната средина;

Одговорен за планирање и реализација на обуки од областа на животната средина е Инженерот за животна средина. За оние прашања за кои што е неопходна обука од надворешни стручни лица истата претходно се планира и се реализира во соработка со овластена институција.

XIV.2.3    Мерки за заштита на водата

При заштита на животната средина, потребно е најголемо внимание да се посвети на намалување на загадувањето на водотеците во кои се испушта водата од јаловиштето.

Во современата светска пракса, обично се врши рециклирање на што е можно поголемо количество вода, со што влезот на свежа вода се сведува на минимум и не поминува повеќе од 5%. Значи најдобро е ако водата циркулира во затворен циклус.

Најефикасно решение би било, освен враќање на водите од таложното езеро да се враќаат и провирните дренажни води.

За таа цел се формира помошна акумулација, во која би се собирале дренажните води, како и вишокот вода од колекторот.

Тие води повторно би се враќале во главната акумулација или ако квалитетот задоволува би се враќале директно во процесот на флотација.

Меѓутоа за планинските рудници кои имаат сопствени извори на свежа вода,нелогично и неекономично би било да се врши враќање на водата од флотациските јаловишта на околните објекти овозможува добра природна вентилација. Зелениот појас околу објектот како природен филтер исто така придонесува во намалувањето на наведеното загадување на воздухот затоа потребно е дооплеменување и негово одржување. Но за таа сметка, за заштита на водите потребно е да се применат одредени мерки за заштита, а тоа се:

- во процесот на флотација, токсичните реагенси да се заменат со нетоксични или со помалку токсични реагенси;

- одлежување на водата во акумулационото езеро се цел да се изврши распаѓање на содржаните остатоци од употребуваните флотациски реагенси;

- зачепување на преливниот колектор кога водата не е доволно прочистена;

- изградба на помошно мало езеро за прифаќање на дренажните и преливните води, за случај ако е потребно додатно прочистување.

Кој начин ќе биде избран, дали враќање на водата или нејзино прочистување зависи од голем број на технолошки и економски фактори и тоа треба добро да се анализира. Флотациските хидројаловишта ги загрозуваат и подземните води. Кај планинските јаловишта, за да не дојде до тоа, дното на јаловиштето треба да се обложи со некој непропустлив материјал, како што е глината и сл.

Меѓутоа, при секое надградување на браната доаѓа до истекување на дел од водата низ бочните страни од теренот, се до моментот кога честичките од јаловината извршуваат самозатнување (самохидроизолација).

Решавањето на овој проблем би било во контролирана хидроизолација на бочните страни,односно поставување на пластични фолии за заштита на подземните води.

Високата цена на ваквите работи ги ограничува мерките за заштита на подземните води, но се надеваме дека во иднина ќе надвладее еколошката свест.

Кај рамничарските терени карактеристична е појавата на бари во околното земјиште и тоа е проблем за многу јаловишта кои се формирани на алувијални терени и на терени со високо ниво на подземни води. Значи провирните води од јаловиштето продираат низ околниот терен и избиваат на површината формирајќи бари и барска вегетација, што допринесува за деградација и смалување на земјиштето.

За да не дојде до формирање на бари прво решение е да јаловиштето се изолира од околниот терен, што е прилично скап зафат за такви терени. Друго решение е да околу јаловиштето се изградат приемни канали. Задачата на овие канали ќе биде прифаќање и одвод на сите подземни води кои избиваат на котата на теренот и одвод на атмосферските води кои се сливаат по косините од браната. Во колку приемните канали не се доволна заштита, тогаш се градат дренажни бунари. Се лоцираат на одредени растојанија, така да формираат бунарска завеса и со својата работа ги соборуваат подземните води и го спречуваат излевањето на водите на површината и формирањето на бари.

Техники за контрола на процесот и мониторирање на емисии

Со цел да се подобри заштитата на животната средина, НДТ значи обезбедување на стабилен производствен процес со:

- Контрола и селекција на влезните материјали (на пример, во погон флотација) во зависност од техниката на работење и техниките кои се користат за намалување на емисии;

- Ефективно мешање на различните влезни материјали и реагенси за да се обезбеди оптимална ефикасност на хемиските реакции и да се намалат емисиите и враќањето/отфрлањето на материјали;

- Мерење на влезните материјали;

- Контрола на количината на влезен материјал, критичните процесни параметри и услови;

- Мониторинг на перформансите на системот за намалување на емисии во воздух, нивноа редовна контрола и одржување;

Намалување на влијанија во води

НДТ за намалување на влијанијата врз водите се однесуваат на следното:

- Повторна употреба на водата. Оваа вода е потребно пред да се врати во процесот/ладење на опремата, да биде подложена на соодветен третман.

Табела 1 Отпадни води и начин на третман пред нивна повторна употреба

- Третман на водата која не може повторно да се употреби (или која по примарен третман не е со квалитет кој би допуштил нејзина реупотреба во процесот): Примена на „end-of-pipe“ техники, како што се: хемиски третман, таложење, флотација, филтрација и сл.

Табела 2  Начини на третман на емисии во води (ефлуенти)

НДТ применливи на јаловиштата за флотациска и рудничка јаловина

Управување со јаловина

Управувањето со јаловината вклучува примена на НДТ какви што се:

- Минимизирање на волуменот на јаловината, на пример, со правилен избор на методот на ископ;

- Доведување до максимум на можностите за алтернативна употреба на јаловината, на пример, како: агрегат, употреба во реставрација на други рудници, пополнување на јами и сл.;

- Кондиционирање на јаловината со цел да се сведе до најмало можно ниво влијанието врз животната средина (промена на pH на вода и почва), и тоа по пат на додавање на супстанци со пуферни својства.

Управување на јаловиштето во текот на сите фази од постоењето (life cycle management)

Ризикот од хаварии и несреќи при кои може да дојде до емисии и влијанија врз животната средина, може да се намали со соодветна и засилена примена на достапните техники и интервенции кај јаловиштата во текот на сите фази од постоењето, т.е. фаза на проектирање, фаза на изградба, оперативна фаза, како и фаза на затворање и грижа за локацијата по затворањето.

Рудникот „Тораница“ е веќе постоечка Инсталација, така што наведувањето на НДТ кои се применуваат во фазата на проектирањето на рудникот, не е применливо.

Фаза на изградба/подигнување на браната

Во случајот со предметното јаловиште, не постои јасна граница меѓу фазата на изградба и оперативната фаза, бидејќи изградбата продолжува за време на оперативната фаза (на пример, со подигнување на браната на јаловиштето). Затоа, важно е да се:

- Надгледува изградбата (подигнување на браната) од страна на стручно лице-инженер или геотехничар;

- Да се чуваат записите од резултатите од тестирања спроведени за време на изградбата.

Оперативна фаза

Во оперативната фаза од јаловиштето се земаат предвид неколку аспекти кои можат да претставуваат закана по квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето. Тие аспекти се наведени во текстот кој следува подолу.

Стабилност на јаловишната брана

НДТ кои треба да се применат за да се осигура безбедноста на јаловишната брана се:

- Мониторирање на стабилноста на браната на јаловиштето, како што е наведно во следното потпоглавје;

- Изградба на пренасочувачки патишта за вода и флотациска јаловина, кои ќе се користат во случај на оштетувања и дестабилизација на браната на јаловиштето;

- Обезбедување на алтернативно место за одлагање на флотациската јаловина при горенаведениот случај;

- Обезбедување на одводнувачки патишта кои ќе се користат при вонредни состојби, или пловни пумпи доколку нивото на вода во јаловиштето го надмине капацитетот на складирање на истото;

- Мерење на придвижувањата на тлото со длабоко поставени инклометри и мерење на притисокот на подземната вода со помош на пиезометри;

- Обезбедување на соодветен начин на одводнување;

- Водење евиденција за проектирањето и изградбата на браната на јаловиштето,како и за сите промени во проектирањето и изградбата (подигнувањето на браната);

- Подготовка на Упатство за безбедност на јаловишната брана и негово искористување во комбинација со ревизии на безбедноста на браната извршени од страна на независно стручно лице;

- Едукација и соодветна обука на персоналот.

Следење на стабилноста на јаловишната брана и куповите на рудничка

јаловина

Мониторирањето на стабилноста на јаловишната брана вклучува употреба на инструменти, инспекции (дневни/неделни/месечни) и детални ревизии кои би се спроведувале на поголеми временски интервали (1-20 години).

Фреквенцијата на мониторингот зависи од проценката на последиците кои би настанале во случај на нефункционирање на системот на хидројаловиштето/хаварија.

Мониторинг планот исто така ги вклучува и следните аспекти:

- Опис на причината за мониторинг на посебните параметри;

- Критериуми за проценка кои служат при евалуација на резултатите;

- Назначување на лице кое ќе биде одговорно за мониторингот, собирање на податоци, евалуација и известување;

- Распоред за разгледување на мониторинг планот.

Табеларно се претставени најчестите параметри кои се земаат во предвид при мониторинг на стабилноста на јаловишната брана.

Табела 3 Најчести параметри при мониторинг на стабилноста на јаловишна брана

Како параметри за мониторирање на куповите од одложена рудничка јаловина се јавуваат:

- Геометрија на падината на купот;

- Дренажа;

- Притисок на водата во порите.

Контрола на дренажата на киселина од карпите (ДКК)

Како карактеристично влијание врз животната средина во рударството, ДКК може да се контролира со:

- Депонирање на рудничката јаловина на непропусна подлога која задржува атмосферска вода, и натамошно соодветно постапување со таа вода.

Превенција на ерозија со вода

Ерозијата на јаловишната брана која е предизвикана од вода може да се избегне со примена на следните НДТ:

- Препокривање на падината на браната со заштитен слој од чакал, покривка од почва и трева, покривка од геотекстил и трева, или друга синтетичка прекривка;

- Импрегнација на површинскиот слој на јаловиштето со материјал кој одбива вода, како силициумово соединение, цемент, битумен или бентонит.

Спречување на емисии од прашина

Сувиот дел од јаловиштето е значаен извор на прашина. Оваа прашина може да се сузбие со примена на следните НДТ:

- Ветронамалувачки бариери, прскање на површините со вода (на плажите од јаловиштето), или нанесување на сврзувачка материја (да ги сврзе честиците од јаловината) каква што е битуменската емулзија.

- Посадување на автохтона вегетација. На овој начин може да се интегрираат активностите за рехабилитација на јаловиштето во оперативната фаза, при што трошоците за реставрација се распоредени на подолг период, и истите можат да се исплатат од приходите за време на оперативната фаза.

Воден биланс и План за управување со води

Со одредување на водниот биланс ќе се обезбедат следните податоци:

- Капацитет на испуштање на таложното езеро;

- Капацитет на складирање на вода;

- Потребниот капацитет за третман на вода;

- Дали во таложното езеро има доволна количина на вода, како и со соодветен квалитет, која може да се употреби во рудничките активности;

- Како треба да се справиме со вишокот на вода;

- Количина на вода која не поминува низ системот за третман (таложници и сл.) и која протекува директно во реципиент или во подземни води.

Слика 16 - Шематски приказ на водниот циклус кај јаловиште за хидројаловина

Пресметката на водниот биланс треба да  ги вклучи сите компоненти и процеси од геохемискиот циклус на водата:

- Воден талог (количина на дождови);

- Површинска атмосферска вода;

- Внес на вода која потекнува од флотација;

- Повторна употреба на вода од флотација;

- Испарување;

- Испуштање во реципиент;

- Протекување под и низ јаловишната брана.

Врз основа на водниот биланс може да се процени протокот на вода од таложното езеро/јаловишната брана во подземните води.

Меѓутоа, постои извесна несигурност поврзана со добиениот број од пресметките, бидејќи неколку параметри не можат да се измерат и затоа треба приближно да се проценат.

Доколку слободната вода во таложното езеро не се испушта директно во природните водотеци, тогаш таа ќе мора да се врати во постројката за флотација (да рециркулира), или, во региони со сува и жешка клима, да испари. Водата може да се складира и во таложник за избистрување кој се наоѓа низводно од таложното езеро, и, во одредени случаи, треба да подлежи на третман пред да се испушти во природен водотек.

Управување на протекувањата

Предуслов за подготовка на Систем за управување со протекувањата е темелното познавање на хидрогеолошките карактеристики на локацијата. Хидрогеолошките карактеристики се истражуваат и следат со помош на пиезометри и нивно редовно мониторирање. Со помош на пиезометрите се следи правецот на проток, хидрауличните градиенти и карактеристиките на водоносните слоеви.

Врз основа на податоците од пиезометрите, можат да се донесат одлуки во врска со преземање на соодветни мерки за управување со протекувањата. НДТ кои се употребуваат при управувањето на протекувањата зависат од типот на протекување, односно дали протекувањето се одвива низ јаловишната брана, или, пак, протекувањето се одвива под браната (односно, има протекување од таложното езеро во почвата, односно подлогата):

- Протекувањата низ јаловишната брана се собираат во резервоари каде се мониторираат протокот и квалитетот на протечена вода. Ваков резервоар обично ги собира и протекувањата насочени кон почвата (подлогата);

- Доколку се утврди дека квалитетот на водата која протекува не е со задоволителен квалитет, тогаш треба да се пристапи кон мониторирање на квалитетот на подземните води од подрачјето околу јаловиштето, а може да биде потребно и испумпување и третирање на загадените подземни води.

- Протекувањето во подлогата се избегнува со лоцирање на јаловиштето на поволна локација, односно на место каде подземната вода избива и се влева во таложното езеро и не излегува од истото, или, пак, на место каде подлогата е претставена со непропусна хидраулична бариера;

- Доколку местото каде се наоѓа таложното езеро не е обезбедено со природна непропусна бариера, тогаш дното на езерото може да се направи водонепропусно со поставување на слој од глина или друг непропусен материјал. Пред поставувањето на глината, хумусниот слој од почвата мора да се отстрани.

- Постојат и вештачки постелки („лајнери“, liners) кои се користат за спречување на протекувања, на пример, геомембрана.

НДТ кои се однесуваат на контрола на протекувањето од таложното езеро:

- Препреки за протекување (резервоари, ровови, и сл.);

- Системи за враќање на протекувањата (резервоари и попивателни бунари) во кои протечената вода се третира, по што пречистена се испушта во животната средина.

НДТ за намалување на емисии во води

Емисиите во води можат да се намалат со:

- Реупотреба на водата од таложното езеро - Со ова ќе се постигне заштеда на природните извори на вода и водотеци. Меѓутоа, во одредени случаиреупотребата не е можна, бидејќи реагенсите од отпадната вода може да го попречат процесот на обработка на минералите;

- Третман на растворените метали - Ситно измелената јаловина има силна способност за адсорпција, што може да се искористи за прочистување на води кои содржат растворени метали. Според ова, ако јаловината се измеша со вода која содржи голема концентрација на метали (јамска вода, процедна вода од рудничка јаловина), растворените метали ќе се адсорбираат на површината од минералните честички од јаловината. Металите ќе останат адсорбирани за минералот се додека се одржува одредена pH (на пример, за цинк оваа pH вредност изнесува >7). За да се осигура контактот меѓу металот и минералот, јамската вода се додава кон јаловината пред нејзиното испуштање во флотациското јаловиште. Со примената на оваа НДТ, ќе изостане потребата од третман на мил;

- Отстранување на суспендирани материи и растворени компоненти - Ова се постигнува со таложници или постројки за третман на вода. Процесите со кои се постигнува отстранување се таложење на растворените материи (главно метали) и одделување на талогот и честиците. При таложењето се користи сулфид, варовник, или комбинација од двете материи. За одделување на талогот и суспендираните материи се користи седиментација која се постигнува со помош на гравитацијата, или на друг начин. Ова може да се одвива во таложници или згуснувачи;

- Третман на закиселени води - Активниот третман на закиселени води вклучува неутрализација со алкални материи, на пример, калциум карбонат-варовник. Пасивниот третман се одвива во систем за третирање во кој се користат природни материи и биолошки процеси кои го помагаат третманот на исцедокот од киселите карпи, и за кои е потребно мало одржување;

- Третман на алкални води - Алкалните води се неутрализираат со сулфурна киселина или јаглероден диоксид

Пренасочување на атмосферски води

Доколку се слеат во таложното езеро и јаловиштето, атмосферските води можат да предизвикаат низа на влијанија врз животната средина. За да не дојде до оваа појава, се препорачува примена на следните НДТ за пренасочување на атмосферските води:

- Ископување на канали над и околу јаловиштето-дренажни системи;

- Поставување на пропусти под јаловишната брана;

- Ископување на тунели по страните на јаловишната брана.

Атмосферските води претставуваат проблем и за местата каде се одлага рудничката јаловина. За намалување на влијанијата врз животната средина кои потекнуваат од дејството на оваа вода врз купиштата на рудничка јаловина, треба да се примени следната НДТ:

- Изградба на канали за пренасочување на атмосферската вода околу купиштата на рудничка јаловина, како и во нивната основа.

Управување со слободната вода

Доколку браната е водопропустлива, тогаш слободната вода од таложното езеро обично се чува подалеку од сртот на браната, со цел да се одржи низок градиент и да се спречи нарушување на стабилноста на браната.

За управување со слободната вода се препорачува примена на следнaтa НДТ:

- Испуштање на слободната вода преку преливник изграден во природното тло.

Техники за складирање течно гориво

Во Инсталацијата се складира течно гориво во подземни непропусни резервоари, кои имаат изводи за вентилација. За складирање на течни горива на локацијата, се препорачува примена на следните НДТ:

- Складирање во резервоари кои се вентилираат, и кои се обезбедени со танквани за зафаќање на евентуални истекувања;

- Редовна проверка на резервоарот со цел да се осигура отсуството на истекувања и оштетување;

- Доколку постои голем ризик од загадување на подземните води, тогаш треба да се осигура непропусноста и отпорноста на резервоарот каде се складира горивото, како и соодветната танквана (сад за прифаќање на евентуално истекување).

Намалување на емисии од бучава

Се препорачува примена на следните НДТ за намалување на нивоата на генерирана бучава:

- Употреба на линиски непрекинати работни системи (транспортни ленти, цевководи и сл.);

- Да се покријат линиските работни системи во подрачјата каде има сензитивни рецептори на бучава.

Намалување на употребата на реагенси

Реагенсите кои се користат во процесот на флотација, генерално, се штетни за животната средина и здравјето на луѓето. Намалувањето на употребата на реагенси е НДТ која покрај тоа што е поволна за животната средина, носи и економски придобивки.

Најчесто рудата која пристигнува во погонот за флотација постојано се мониторира во однос на нејзиниот хемиски состав (концентрација на посакуваниот минерал во рудата), што придонесува за прилагодување на количеството на додадени реагенси. Општо земено, треба да се одбираат хемикалии кои се биоразградливи (секако, онолку колку што е тоа технички и економски изводливо).

Најчесто реагенсите не можат да се рециклираат бидејќи се цврсто сврзани за површината на честиците од јаловината.

За оптимизација на количеството на реагенси можни се неколку начини:

- Компјутерска контрола на количеството на употребени реагенси. Овој начин има многу предности, како високо ниво на контрола на процесот што придонесува за оптимизација во користењето на реагенси, и лесно прилагодување на компјутерите за потребите на процесот. Меѓутоа, негативните страни се согледуваат во тоа што овој начин е скап за воспоставување, како и во тоа што тој побарува висока компјутерска писменост од страна на операторите;

- Намалување на употребата на цијаниди:

- Да се примени циклична употреба (повторна употреба) на цијанидот наместо тој да се испушта во хидројаловиштето. Ова може да се постигне со промивање на јаловината (онаму каде е применливо);

- Примена на мониторинг на концентрацијата на цијанид кој се користи во процесот, како и во јаловината, со цел да се одржи минимално ниво на додавање на цијанид;

- Подобрување на аерацијата и/или додавање на кислород или други оксиданси за да се постигне најголем степен на разградување;

- Примена на предаерација на рудата во кашеста состојба (на пример, со користење на водороден пероксид) пред да започне цијанидацијата, за да се оксидираат компонентите кои го сврзуваат цијанидот. На овој начин тие може да се згуснат и да се отстранат од процесот;

- Доколку е можно, примена на сепарација со помош на гравитацијата и отстранување на концентратот кој потекнува од овој процес. Денес, овој метод се употребува за честици со големина до 30 μm.

Енергетска ефикасност

Инсталацијата треба да применува мерки за енергетска ефикасност во рамките на целата Инсталација

XIV.2.4    Мерки за заштита на воздухот

Емисиите во воздух кои се среќаваат на Инсталацијата, можат да бидат дифузни и насочени (испусти од системи за намалување на влијанија врз амбиентниот воздух). Во овој дел се разгледувани соодветните НДТ за намалување на емисиите во воздух кои потекнуваат од наведените типови на емисии.

Дифузните емисии потекнуваат од објектите/местата за складирање на материјали, од утовар и истовар на материјал, складишта на отворено за материјали кои генерираат прашина (вклучително и рудничка јаловина и сув дел, односно плажа од хидројаловиштето), процесите на флотација каде се користат реагенси и сл. Ваквите емисии можат да бидат од прашина, испарливи органски соединенија, но и од мирис.

Според местоположбата, дифузните емисии се претставени како точкасти, линеарни, површински или емисии кои потекнуваат од голема количина на складиран материјал.

Кога емисиите излегуваат од затворен простор (објект), по пат на природна вентилација, тогаш се смета дека тие придонесуваат во дифузните емисии, но доколку тие се спроведуваат со систем за вентилација, тогаш станува збор за насочена емисија.

Намалување на влијанија од дифузни емисии

За намалување на дифузните емисии, се препорачува придржување до следните НДТ:

- Насочување/собирање на дифузните емисии близу до изворот на емисии и нивен третман;

- Подготовка и имплементација на Акционен план за дифузни емисии на прашина, како дел од СУЖС, кој вклучува:

- Идентификација на најзначајните извори на дифузна прашина;

- Одредување и спроведување на соодветни активности и техники за спречување или намалување на емисиите во текот на определен временски период;

- Да се избегнува складирање на отворено на материјал кој создава прашина;

- Транспортните појаси и ленти за материјали во објектите и надвор од нив треба да се затворени;

- Складирање на рудата и концентратите во затворени простори, односно силоси;

- Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина; Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) за спречување на прашина при ветровито време;

Кога е можно, да се попрскува со вода површината која генерира прашина;

- Употреба на супстанци за препокривање (како варовник или поливинил ацетат) за спречување на прашина при ветровито време;

- Да се минимизира висината при која се истовара материјалот (на пример, кај примарната дробилка во погон дробење);

- Да се прилагоди брзината на отворените транспортни ленти <3,5 m/s (на пример кај транспортните ленти во погон дробење);

- Истоварањето на рудата, која треба да се дроби и флотира, треба да биде во затворена просторија;

- Одржување/организирање што помали рути на транспорт на материјали;

- Миење на гумите и шасијата од возилата кои се движат во рамките на границите на Инсталацијата.

На локацијата-Флотација, истоварањето на рудата, која доаѓа од главниот извозен поткоп, се врши во затворена просторија (главен приемен бункер). Отткука рудата се дроби во систем од дробилки и транспортни ленти и се просејува. Во оваа просторија има отпрашувачи од типот на влажни скрубери.

Издробената и просеана руда, преку затворена голема транспортна лента се пренесува до силосите за привремено складирање, од каде потребната количина издробена руда се зема и продолжува во погонот мелење и флотација.

Техники за намалување на емисии во воздух

За намалување на емисии од прашина во воздухот, се применуваат различни системи за намалување на емисиите, кои се наведуваат во листата на НДТ и тоа:

- Влажни скрубери -  Прашината во скруберот се отстранува со тоа што се меша со вода, а покрупните честици се одделуваат со употреба на центрифугална сила. Прашината се собира на дното од скруберот. Заедно со прашината се собираат и прилепени неоргански соединенија како SO2, NH3, NH4Cl, VOCs и тешки метали.

- Скруберот може да се монтира на тој начин така што избистрената вода може повторно да се употреби во следниот циклус на употреба;

- Циклони -  Се користат за механичко отстранување на честици со примена на центрифугалната сила, најчесто во сад со конусна форма;

- Вреќасти филтри - Тие ги собираат цврстите честици на тој начин што гасот поминува низ ткаенина низ која повеќето од честиците не можат да поминат. Важно е да се напомене дека е потребно прашината акумулирана на филтерот да се отстранува на одреден временски интервал.

Процеси при кои се создава значително количество на прашина во Инсталацијата се погоните за дробење и сеење. Тие се опремени со отпрашувачи-влажни скрубери, и истите се вентилираат преку систем за вентилација, кој има свои испусти. Одделението за подготовка на реагенси (вар, КАКС, КЕКС, натриум цијанид) е опремено со систем за вентилација.

XIV.2.5    Заштита на земјиштето

Земјиштата кои настануваат од депонираниот флотациски отпад се нарекуваат флотисоли. Флотисолите поради високата содржина на штетни компоненти и начин на депонирање, претставуваат широк спектар на потенцијални проблеми за поблиската и подалечната средина.

Исто така, немаат никаков биотички потенцијал, така што можностите за нивно природно ревитализирање се многу мали. Доколку постојат услови добро би било да дел од флотациската јаловина има одредена намена како градежен материјал или материјал за заполнување на празни откопи. Со тоа ќе се намали површината на земјиште кое е потребно за формирање на депонијата, а со тоа ќе се намали и штетното влијание на депонијата врз животната средина.

За да не дојде до загадување на околното земјиште потребно е да се применат мерките за заштита на водите и мерките за заштита на воздухот, бидејќи главното загадување на тоа земјиште е преку водите и воздухот.

Исто така, треба да се преземат сите потребни мерки со цел спречување на излевање на флотациската јаловина (хаварии), преку кои доаѓа до контаминација на околното земјиште.

Со цел да се постигне подобар квалитет на земјиштето кое настанало од флотациската јаловина, т.е. да се намали неговото штетно влијание, а истовремено да стане погодно за повторно користење, неопходно е примена на специјални мерки и постапки. Во рударската пракса овие мерки со заедничко име се нарекуваат рекултивација на земјиштето. Значи, самиот поим рекултивација, означува збир од мерки за рехабилитација на продуктивноста на девастираното земјиште, како и подобрување на условите на околната средина. Притоа, постои техничка и биолошка рекултивација. Пред да се започне со рекултивација на јаловиштето, најпрво треба да флотациското јаловиште се ослободи од водата во него.  Значи, со одредени постапки се врши сушење на јаловиштето.

Техничката рекултивација претходи на биолошката и во неа се вклучени мерките за припрема на земјишната површина (флотисолот), отстранување и изолирање на штетните материи како и обновата на плодниот слој. Техничката  рекултивација опфаќа:

- израмнување и терасирање на косините на јаловиштето;

- ликвидација на последиците од слегање на јаловиштето;

- противерозиони мерки;

- нанесување на плоден земјен слој;

- комплекс на мелиоративни мерки, со цел за подобрување на хемиските и физичките својства на површинскиот слој;

- градба на хидротехнички и мелиоративни објекти, патишта и останати

инжинерски комуникации.

Биолошката рекултивација е продолжување на техничката и претставува надградба во смисол на агробиолошко оспособување на девастираното земјиште.

Основни фактори на успешноста на биолошката рекултивација се:

- конфигурацијата и положбата на јаловиштето;

- карактеристики на одложениот материјал;

- начинот на користење на околните површини и целите на превземените мерки;

- условите за развој на растенијата;

- климатските карактеристики на подрачјето;

- успешноста на техничките мерки на рекултивација.

За да имаме добра рекултивација, обично е потребно да се нанесат три слоја:

- изолационен слој - глина;

- дренажен слој - чакал;

- хумусен (плоден) слој.

Бројот на слоевите, како и материјалот од кој се составени може да биде различен и зависи од повеќе фактори. За поточно и поефикасно дефинирање неопходно е подетален пристап и поголем број различни анализи. Исто така, потребно е да на косините се изврши терасирање. Терасирањето се изведува со специјален трактор - терасер. Растојанието помеѓу терасите зависи од наклонот на косините и обично се зема: за наклон од 10° - 3 м, за наклон од 15° - 4 м и понатаму за секој 5° се додава по еден метар.

На терасите им се дава обратен пад од косината, како би се спречила ерозијата со атмосферските води.По терасирањето се врши покривање на терасите со претходно споменатите слоеви и се пристапува на нивна ревегетација.

При ревегатацијата мора да се води сметка за видот на растенијата, за да не дојде до несакани последици, како на пример ослабување на стабилноста на косината.

Со процесот на рекултивација ќе се поврати заробеното земјиште, ќе се заштити околното земјиште од аерозагадување и секако ќе се добие еден простор кој ќе ја разубави природната панорама.

Намената на рекултивираното земјиште во иднина може да биде: за земјоделско производство (земјоделски култури, овоштарство, лозарство и сл.), за шумарство, спорт и рекреација, изградба на сообраќајници, населби, стопански објекти и други намени доколку геомеханичките услови тоа го дозволуваат.Посебен проблем за рекултивација на флотациските јаловишта се финансиските средства, а посебно во неразвиените земји. Многу рударски компании пред затворање, работат на работ на рентабилитет, па со оглед на тоа, често пати рекултивацијата не можат да ја обават самостојно. Па поради тоа, за да не се изгуби тоа земјиште и да не продолжи негативното влијание врз животната средина би требало во процесот на рекултивација да се вклучат и некои државни и еколошки организации.

XIV.2.6     Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот

Влијание на флотациските хидројаловишта врз животната средина во случај на хаварија

Излевање на флотациска јаловина надвор од границите на флотациското јаловиште е сериозна опасност за животната средина и тоа посебно кога излевањето е со големи размери. До тоа може да дојде при рушење на браната или при попуштање на некој од придружните објекти. Можно е и излевање на флотациска јаловина при дефект (пукање) на флотацискиот пулповод, но тоа би било во мали размери, бидејќи работниците кои работат на јаловиштето благовремено би интервенирале, што не е случај кога доаѓа до рушење нa браната или попуштање на некој од придружните објекти, кога излевањето трае и по неколку денови без можност за интервенција.

Потенцијална опасност од рушење на браната со што би дошло до сериозни нарушувања на екосферата, а би резултирало, а би резултирало и со можни човечки жртви и голема материјална штета е посебен проблем на кој што е потребно да се посвети големо внимание.

Во современата светска пракса податоците покажуваат дека рушењето на браната настанува под влијание на различни фактори, при што како најдоминантни се:

- нестабилност на косините;

- преголема количина на дренажни води;

- земјотреси;

- поплави;

- ерозија на околното земјиште и други влијанија

Голема е опасноста и при излевање на флотациска јаловина преку некој од

објектите како што се: преливни колектори, опточни колектори, заштитни колектори и други објекти.

Фактори кои влијаат на попуштање на овие објекти се:

- лошо изведени фундаменти;

- лоша проценка за продолжување на векот на објектите;

- ненавремено преземени мерки за санација на некој од објектите и др. влијанија

Значи, при несакани хаварии големи количини на флотациска јаловина со водата како транспортер се разнесува на големи далечини, понекогаш и на неколку десетици километри. Најчесто тоа се подрачја околу речните корита, додека понекогаш флотациската јаловина стигнува и до некои езера. На тој начин доаѓа до нарушување на природната рамнотежа во тие подрачја наталожувајќи се со флотациска јаловина. Штетните материи од флотациската јаловина навлегуваат и во земјиштето врз кое е наталожена јаловината и можат да ги загрозат и подземните води.

При рударските активности врз површинските води се врши промена на нивниот природен режим, односно зголемување или намалување на протокот на вода, промена на правецот на струјните патеки и промена на квалитетот на водите, односно физичко и хемиско загадување на водотеците.

Мерки за обезбедување на стабилност на јаловиштата

За да флотациското јаловиште биде сигурно и стабилно и со своето постоење не ја загрозува поблиската и подалечната околина потребно е да:

- при изградба на јаловиштето, динамиката да биде таква што растот на браната

- ќе биде побрз од растот на тињата внатре во јаловиштето;

- правилно да се димензионира и при експлоатацијата да се почитува

- геометријата на јаловиштето;

- изградбата на браната да се врше со проектираниот предвиден материјал;

- нивото на избистрена вода во таложното езеро да се одржува на проектираниот минимум;

- да се обезбеди благовремена евакуација на инфилтрационите води;

- должината на плажата (растојанието од браната до водата од таложното езеро) треба да биде што поголема;

- да се обезбеди постојана и стручна контрола во текот на изградбата на јаловиштето.

Пресметката на односот на зафатнината на насипот и акумулациониот простор мора да се изврши во текот на проектирање за секоја етажа посебно и при изградба треба да се почитува.

При утврдување на количината на материјал кој е потребен за изградба на браната, треба да се земат повеќе фактори во предвид, како би се правилно одредила таа количина.

Фактори кои негативно влијаат, односно кои допринесуваат за намалена количина на материјал за изградба на браната се:

- неможност за континуирана работа на хидроциклоните, поради застој при преместување на хидроциклонот, замена на дизни, продолжување на цевководод и сл;

- застој поради климатски и временски услови;

- застој поради субјективна слабост на работниците на јаловиштето.

Од дефинитивно утврдената количина на јаловина за изградба на браната се усвојува методата по која ќе се гради браната (низводна, возводна, централна или комбинирана). Висината на етажата зависи од количината на расположливиот материјалот и се движи од 2 - 5 м.

За да флотациското јаловиштето функционира нормално потребно е да се овозможи доволна површина за таложење на најфините честички и избистрување на водата. Висината на целокупната брана зависи од носивоста на теренот врз кој се формира јаловиштето. Значи геомеханичките карактеристики на теренот условуваат одредена носивост, па висината на браната треба да биде помала од висината која подлогата ја дозволува.

Геометриските елементи на насипот треба да се во проектираните и дозволени граници. Ширината на круната зависи од тоа дали по неа ќе се врши сообраќај и се движи од 4 - 6 м,а минимално дозволена ширина е 3 м.

Надворешната косина на насипот исто така е доста значајна за стабилноста на јаловиштето и не треба да се дозволат поголеми косини од дозволените. Кај јаловиштата кај кои е потребна голема количина на вода за потребите на технолошкиот процес, се градат брани со повеќестепена сигурност, односно се градат со помала надворешна косина, се градат од покрупен материјал и сл. Покрупниот материјал е потребен и за да низ него поминуваат провирните води, кои пак се прифаќаат од изградениот дренажен систем.

Висинската разлика (ретензиона висина) помеѓу нивото на вода во акумулационото езеро и круната од браната треба да биде два и пол пати поголема од таласот на водата кој би го направил најсилниот можен ветар за тоа подрачје, а минимално дозволената разлика е 1 м.

Освен што треба разработените параметри да се почитуваат, за да јаловиштето како целина биде стабилно треба и придружнитеобјекти (преливни колектори, опточни колектори, заштитни колектори и сл.) да бидат изградени според сите пропишани норми.

Превентивно делување при хаварија на јаловиште

Анализа на стабилност на теренот околу јаловиштето

Од геодетските снимања се добиваат податоци за можни изместувања на околниот терен. Посебно кај ридскиот тип на јаловишта можни се свлекувања на околното земјиште и на тој начин може да се загрозицелокупното јаловиште (брана и акумулационен простор). До тоа може да дојде после силни поројни дождови, ако околниот терен не е пошумен, при што доаѓа до распукување и растресување на земјиштето и потоа негово свлекување. Посебно е опасно ако дојде до свлекување на големи количини земјиште кое може да предизвика оштетување на браната и со тоа да дојде до излевање на јаловината во пошироката околина.

Значи во текот на експлоатацијата на флотациските хидројаловишта треба да се следи и стабилноста на околниот терен. Во случај да се констатираат можни опасности треба да се преземат одредени мерки со цел спречување на клизишта. Тоа се постигнува со пошумување на теренот, изработка на потпорни брани и сл.

XIV.2.7     Мерки за намалување и решавање на последици од можните еколошки несреќи

Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип. рудник Тораница Крива Паланка има изработен Елаборат  за заштита од пожари, експлозии и опасни материи со кој предвидени мерки и активности за: заштита на вработените и имотот, забелешки и обврски на корисниците на уредите и опремата, детална анализа на опасностите од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектот, вградениот материјал и применетите конструкции, избор на мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектите и технолошките процеси. Врз основа на Елаборатот, се изработени и спроведени:  План за заштита и спасување од природни непогоди и друг вид на несреќи на територија на рудник Тораница Крива Паланка и Процена на загрозеност на БУЛМАК 2016 Тораница од природни непогоди и други несреќи.

XIV.2.8     Мерки за безбедност и здравје при работа

Мерките за сигурност, безбедност и здравје при работа се дел од сите работни процеси на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип.

Мерките кои што се превземаат се следни:

- Редовни периодични испитувања на средствата за работа

- Редовни периодични испитувања на електричната инсталација

- Редовни и периодични прегледи и одржување во исправна состојба на уредите и апаратите за гаснење на пожар

- Изработка на Проценка на ризик на работни места

- Обучени вработени за безбедно работење на инсталацијата

XIV.2.9     Мерки за Превенција од пожар

Најчести причинители на пожари во идустриските објекти се: неисправни и оштетени оџаци, застарена и дотраена електрична инсталација, неисправни и дотраени грејни тела, неправилно складирање на лесно запаливи материјали и експлозивни материјали, непочитување на мерките за заштита од пожар.

Како можни мерки за заштита од пожари се: вградување на електрични инсталации, уреди и средства за работа отпорни на опожарување, намалување на пожарната оптовареност на објектите, изградба на хидрантска мрежа, вградување на автоматски детектори за пожар, стабилни системи за гасење на пожар, поставување на доволен број на преносни апарати за гасење на пожар.

. Со цел спречување на настанување и ширење на пожар превземени се следните превентивни мерки:

- Обука за противпожарна заштита

- Пристапните патишта се слободни и проодни за пристап на противпожарни возила

- Електроинсталацијата и опремата задоволува во поглед на спречување на избивање и ширење на пожари.

XIV.3.  Најдобри достапни техники за управување со емисиите во  животната средина

Табела бр. X-1: Најдобро Достапни Техники

Применети Најдобро достапни техники

| Медиум/ Емисии | Контролни можности | Контрола |
| --- | --- | --- |
| Емисии во вода Процес на флотација | Повторна употреба на процесна вода | Неутрализација и исталожување |
|  |  | Изградени се повеќе таложници за исталожување на водата Применето |
| Емисии во вода Систем за намалување на влијанијата – влажен скрубер | Повторна употреба на слабо киселите производи од системот за намалување на влијанијата доколку е можно | Стабилизација / Исталожување |
| Површинска отпадна вода | Чистење на површините (патишта, паркинзи сл.) Правилно складирање на суровините | Стабилизација/ Исталожување/ Филтрација |
| Емисии на бучава | Поклопени т.е затворени појаси во области каде што се генерира бучава од механизација/ опрема/ транспорт | Во погоните Флотација и Дробење сите врати се затворени. При годишните контролни мерења во животна средина, кои се под мониторинг – измерените вредности на ниво на бучава се во граници на дозволените гранични вредности. |
| Дизајн на браните | Употреба на техника која што заштитува од поплавување во период од сто години и претставува начин за креирање односно зголемување на капацитетот на ургентните испусти за оние брани кои се карактеризираат со повисок степен на безбедност | При самото констрирање се земенисите параметри за дизејнирање на хидројаловиштето |
| Конструирање на брани | Се избира конструкционен материјал кој што е подобен за таа намена и кој нема да потклекне под било какви оперативни или климатски услови | При самата конструкција на веќе постоечкото хидројаловиште се користени локалните материјали. Изградена од локален материјал со глинено закосено јадро кое од двете страни е одвоено од телото на браната со филтерски слоеви |
| Грижа за правилна конструкција на браната | Употреба на конвенционални типови на брани, под следниве услови, каде: ▪ постои многу низок сеизмичен притисок Остатоците се користат за конструирање на брани: најмалку 40 - 60% од материјалот каде честиците имаат големина измеѓу 0.075 и 4мм во целокупната количина на рудни остатоци (тоа не се однесува на вцврснатите рудни остатоци) | Применето - континуирано |
|  | Употреба на методот на надолно течение за конструирање на браните,под следните услови, каде што: ▪ пристап до доволно потребно количество на конструкционен материјал (например, рудни остатоци или отпаден камен) | Применето - континуирано |
|  | Употреба на центрано линиски метод за констрирање под следниве услови, односно во услови каде: ▪ сеизмичниот ризик е мал | Применето - континуирано |
| Функционирање на браната | ● мерење на подемното движење со мерни инструменти за длабинско мерење кои што ја утврдуваат состојбата на порите ● обезбедување на адекватен испуст ● чување на податоците во врска со дизајнот и конструкцијата при било какви тековни надополнувања и имени ● чување на прирачник во врска со безбедноста на браната, во комбинација со независните проверки ● едуцирање и обезбедување на адекватни обуки на персоналот | Применето - Редовно се врши обновување на дата база за самото хидројаловиште Применето – Периодично се вршат обуки за едукација на вработените |
| Намалување на последици при хаварии | Планови и процедури на активности при итни случаи • соодветно проценување на последователни ситуации кои би резултирале како последица од итни ситуации при хаварија | Применето – континуирано се ажурира |
|  | • мониторинг на цевководите ‐отворениот канал за транспорт на јаловина. | Применето – секојдневно се врши мониторинг на отворените канали за транспот на јаловина |
| Затварење и грижа по затварање на постројката за управување со рудни остатоци | Изработен проект за затварање и грижата по затварањето на постројката за управување со рудните остатоци | Применето |

Како резултат на дејностите кои се извршуваат во рамките на инсталацијата, а со цел спречување или можно намалување на емисиите во воздух, вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина во целина, во согласност со: Директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето или онаму каде што е возможно намалување на емисиите во воздух, вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната средина (96/61/ЕС), како и Законот за управување со отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 09/2011), Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка очекува да го даде својот придонес кон зачувување на животната средина.

Резиме на превземани мерки за заштита на животната средина согласно Програмата за подобрување од Интегрираната А – Дозвола на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница-Крива Паланка од 2017 година.

| Преглед на реализација на мерки за подобрување согласно Програмата за подобрување до 2019 год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Мерка | Цел | Оценка на реализација |
| 1. | Репарација на постојните системи за отпрашување и вентилирање во погон дробење и сеење | со цел намалување на емисиите во амбиенталниот воздух | Реализирано |
| 2. | Покривање на маслофаќачите , поставени кај машинската зграда и пред платото на машинската зграда | Елиминирање на емисиите на отпадни масла во околината | Реализирано |
| 3. | Стабилизирање и укрутување на косините на кипите од рудничка јаловина на поткоп 1 | Намалување на нагиб од 70 % на 50 % | Реализирано. Рудничката јаловина се одлага на централно одлагалиште |
| 4. | Изработка на план за заштита од пожар и експлозии | Заштита од пожари и експлозии и сведување на минимум евентуалната појава | Реализирано |
| 5. | Изградба на систем за зафаќање, третман на јамските технолошки отпадни води и нивна повторна употреба во технолошкиот процес на флотација | Намалување на користењето на свежа вода за технолошкиот процес и заштита на површинските води | Реализирано. Изграден систем за зафаќање и изграден таложник. |
| 6. | Санација на постојните бетонски и доизградба на постојни таложници испод хидројаловиштето | Намалување на емисиите на загадувачки материи во површинските води. | Реализирано. Поставени геомембрани на два земјени таложника. |
| 7. | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а | Намалување на штетното влијание врз околината и подобрување на пејсажниот изглед на околината. | На поткоп 2-а сеуште има рударски активности. |

Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка има должност во текот на припремата, работата и престанокот со работа на инсталациите, да ги исполни следните обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина така да:

- Не го загрозува здравјето на луѓето и не предизвикува влијание на околината и закана по здравјето на населението во животната средина;

- Ги превзема сите соодветни превентивни мерки со кои го спречува или намалува влијанието врз животната средина;

- Избегнува создавање на отпад, а доколку дојде до создавање на

- отпад го сведува на минимум, при што доколку тоа не е можно тогаш отпадот го складира на начин на кој нема штетно влијание врз животната средина;

- Ефикасно користење на енергетските и природни ресурси;

- Ги превзема сите неопходни мерки после престанок со работа на

инсталациите со цел спречување на загадување на животната средина;

- Доколку дојде до значајни промени во работата да го извести

Министерството за животна средина и просторно планирање;

- Користи технички исправна опрема и машини;

- Врши ефикасно одржување на сите пристапни патишта

- Ги превзема неопходните мерки за спречување на несреќи

и ограничување на негативни последици;

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на капацитетите, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на производството на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина, Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, согласно Закон за животна средина објавен во „Службен весник на РМ“ 53/2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС ја предлага следната:

Програма за подобрување

| Активност 1: | Сертификација на Системот за менаџмент со енергија согласно барањата на Стандардот ISO 50001:20018 |
| --- | --- |
| Активност 2: | Изградба на нов таложник за отпадни јамски води |
| Активност 3: | Изградба на магацин (настрешници) со одделни боксови за скалдирање на отпад што се создава во флотацијата |
| Активност 4: | Изградба на настрешница-магацин со танквана за складирање на масла и масти и отпадни масла во кругот на машинска работилница |
| Активност 5: | Изработка на проект за рекултивација на хидројаловиште Тораница 1 |
| Активност 6: | Поставување на фланши и соодветни уреди на мерните места за мерење на емисии во воздух |
| Активност 7: | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а |
| Активност 8: | Ревизија на Внатрешен план за спречување на хаварии во инсталации со опасни супстанции |
| Активност 9: | Изработка на Студија за оценка на влијанието врз животната средина за надвишување на хидројаловиште Тораница 1 до кота од 1005 мнв. |
| Активност 10: | Изработка на оперативен план за поплавен бран на хидројаловиште Тораница 1 за надвишување на круните на браните до кота од 1005 мнв |

Опис на активностите

Следејќи ги „Најдобрите достапни техники (НДТ)“ со кои всушност се врши имплементирање и координирање, со основна цел заштита на животната средина во Програмата за подобурвање се  вклучени следниве составни делови:

  - Дефинирање на политика која што треба да ја има врвното раководство во однос на инсталацијата со цел заштита на животната средина

  - Планирање и спроведување на сите потребни постапки

в) 	Имплементација на постапки, при што треба да се обрати внимание на:

      - Структура и одговорност

      - Стекнување на рутина, координација и компетентност

      - Комуникативност

      - Вклучување на вработените во процесот

      - Документирање

      - Ефикасна контрола на процесот

      - Програма за одржување на техничка опрема

      - Степен на подготвеност и реакција во итни случаи

      - Согласност во однос на безбедноста при координација со законите

за заштита на животната средина.

г)	Проверка на перформансите и превземање на корективни мерки така што се обраќа големо внимание на:

      - Надгледување и мерење

      - Корективни и превентивни мерки

      - Одржување

Опис на предвидените активностите

| Активност 1: | Сертификација на Системот за менаџмент со енергија согласно барањата на Стандардот ISO 50001:20018 |
| --- | --- |

Со цел Организацијата да ја потврди  својата посветеност за справување со целокупното влијание, како и да обезбеди заштеда на ресурсите и подобрување на профитот преку ефикасно управување со енергијата во Програмата за подобрување е предвидена сертификација на имплементираниот Систем за менаџмент со енергија ISO 50001.

| .Активност 2: | Изградба на нов таложник за отпадни јамски води |
| --- | --- |

Со цел за што подобро искористување на отпадните јамски води  во процесот на флотирање на олово цинковите минерали, намалување на потрошувачката на средствата и намалување на емисиите во води потребно е да се изгради дополнителен таложник за јамските води. Со изградбата на нов таложник за јамски води ќе се намали заматувањњето на водите во Тораничка река.

| Активност 3: | Изградба на магацин (настрешници) со одделни боксови за скалдирање на отпад што се создава во флотацијата |
| --- | --- |

За успешно управување со отпадот кој се создава во технолошкиот процес и другите активности (отпад од пакување, комунален отпад и др. освен отпад од преработка на рудата-флотациска јаловина) потребно е редовно селектирање и времено складирање се до предавање на овластени компании. Досега се складираше на одредени локации, но се покажа дека е потребно доуредување на просторот и заштита од атмосферски влијанија и евентуално истекување на исцедок.

| Активност 4: | Изградба на настрешница-магацин со танквана за складирање на масла и масти и отпадни масла во кругот на машинска работилница |
| --- | --- |

Со цел безбедно складирање на индустриските масла и мазива кои се користат за механизацијата, како и сигурно складирање на отпадните масла, ќе се изгради покриен простор, заштитен од истекување на масла. Објектот ќе се изгради во кругот на машинската работилница.

| Активност 5: | Изработка на проект за рекултивација на хидројаловиште Тораница 1 |
| --- | --- |
| Со цел заштита на површините на постојното хидројаловиште после завршувањето со експлоатација на истото, потребно е да се изврши рекултивација. Во оваа фаза е предвидено да се изработи техничката документација. Постоечкото хидројаловиште спрема постојната документација има капацитет за уште околу 6 години. |  |
| Активност 6 | Поставување на фланши и соодветни уреди на мерните места за мерење на емисии во воздух |

За успешно вршење на мерења на емисии во воздух од погоните за дробење и сеење на рудата потребно е поставување на соодветни елементи и опрема на местата каде се вршат мерењата.

| Активност 7 | Изработка на техничка документација за рекултивација и ремедијација на кипи на поткоп на хоризонт 2-а и имплементација по завршување со експлоатација на руда на поткоп 2-а |
| --- | --- |

По завршувањето со експлоатација на минералната суровина на поткоп 2-а потребно е, историски создадените кипи на рудничка јаловина да се рекултивираат. Ќе биде изработена соодветна техничка документација според која ќе се изври рекултивација и ремедијација на просторот. Техничката документација ќе даде одговор и на тоа дали тој материјал ќе може да се користи за дуги намени и соодветно да биде искористен, бидејќи се работи за инертен отпад.

Активност 8             Ревизија на Внатрешен план за спречување на

хаварии  во  инсталации со опасни супстанции

Оваа документација се изработува и ревидира, одобрува, согласно Законот за животна средина

Активност 9      Изработка на Студија за оценка на влијанието врз

животната средина  за надвишување на

хидројаловиштеТораница 1 до кота од 1005 мнв.

Согласно изготвеното писмо за намери и добиеното решение од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се спроведе постапка за Оцена на влијаниието врз животната средина за изведба на проектот за надвишување на хидројаловиштето Тораница до кота од 1005 мнв.

Активност 10    Изработка на оперативен план за поплавен бран на

хидројаловиште Тораница 1 за надвишување на

круните на браните до кота од 1005 мнв

Согласно Законот за води за секоја голема брана, потребно е да се изработи Оперативен план за поплавен бран за евентуално рушење на браните. Рудник Тораница има таков план за надвишување на круните на браните до кота од 1000 мнв. Доколку се надвишуваат круните до кота од 1005 мнв, потребно е да биде изработен таков план.

XIV. 4   Оценка на емисиите

Во инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка постои котлара со три котли кои како енергенс користат дрво. Секој котел е сo капацитет од 1.2 MW, но во работа е само еден котел. Со цел да се утврдат емисиите од котелот за загревање Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка, а согласно согласно важечка А – Интегрирана еколошка Дозвола  спроведува мерења на испуст од оџакот за следните параметри: прашина, азотни оксиди изразени како NO2, јаглероден моноксид и сулфур диоксид.

Измерените вредности покажуваат дека концентрациите на азотни оксиди се во границите на дозволените гранични вредности, додека за концентрацијата на сулфурен диоксид не се пропишани гранични вредности.

Концентрациите на јаглероден диоксид и прашина ги надминуваат пропишаните вредности за ложишта на дрва, со топлинска моќност од 1 до 50 MW, во согласност со Правилникот за максимално дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот („Службен весник бр.141/10).

Освен котларата од  Инсталацијата БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка идентификувани се 5 главни извори на емисии во атмосферата од ротоклон на системите за примарно и секундарно дробење, како и вентилатор на системот за сеење, додека дел од нив не се во функција, како ротоклон во погонот за дробење и вентилатор во погон за сеење. Со цел да се утврдат емисиите од вентилационите испусти БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка спроведува мерења согласно важечка А – Интегрирана еколошка Дозвола и врз основа на измерените вредности е констатирано  дека концентрациите на загадувачки супстанци – цврсти честички (прашина)  се во границите на дозволените гранични вредности.

# XIV. 4.1   Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент

На локацијата-Рудник главни точкасти извори на емисии во површинските води се јамските води, односно водите од одводнување на хоризонтите, со цел ефикасно и безбедно изведување на рудничките активности, и отпадните води од процесот на подземна експлоатација на минералната суровина (активности на дупчење).

Водите употребени во откопните блокови, преку канали, по пат на гравитација, се изведуваат надвор од рудникот. Заедно со искористената вода од јамите, истекуваат и подземните води од рудникот.

Јамските води од хоризонтите, преку систем на канали, по пат на гравитација се изведуваат надвор од рудникот, дел одат во таложници, и на крај завршуваат во Тораничка Река.

Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен Весник на Република Македонија бр.18/99 и 71/99), квалитетот на Тораничка Река одговара на квалитет за III класа.

Во 2023 година изградени се два таложници со маслофаќач за прифаќање на отпадните јамски води.Таложењето е основен процес при механичко пречистување на отпадните води, што се применува за одвојување на нерастворените честички под дејство на гравитационите сили.Таложниците со маслофаќач се армирано-бетонски објект со димензии усвоени согласно хидраулчичката пресметка.

Во истите водата влегува во мал распределителен канал од каде по целата должина на каналот прелива во просторот предвиден за таложење.Просторот предвиден за таложење претставува базен со наклонето дно, по кое дно се движи повремено механизација со која се чистат таложниците.Делот за таложење е составен од 4 комори од кои во одделна функција може се стават во пар. Преградниот ѕид во парот од комори кои функционираат заедно е со цел усмерување на водата.

Во нормален режим на работа, водата која поминува во делот од таложницата одкако ќе настапи процесот на таложење преку решетка се прелива во собирен канал.

Овој канал е со армирано бетонска преграда по целата должина со отвор во долната зона од каде водата со сифонско решение се одведува во цевковод кој понатаму ја спроведува до постојна таложница.

Преградата е со цел да се задржат мастите кои би се појавиле на површината од водата во каналот.

Во режим на чистење на таложниците истите се чистат одделно во пар. Односно првите две комори од таложниците се затвараат, режимот на таложење се одвива во останатите две. Во коморите кои се чистат се поставува дренажна пумпа која ја празни т.е. дренира водата од коморите, по што со механизација се влегува по наклонетото дно и се празнат таложниците.

По завршување на чистењето на овие две комори, се преминува кон чистење на останатите две комори, по што процесот на таложење продолжува да се одвива во исчистените комори.

На локацијата Флотација идентификувани се главни точкасти и дифузни извори на емисии во површински води.

Главни точкасти извори на емисии во површински води се испустите во:

1. Тораничка Река и тоа од:

а) од пречистителната станица за третман на санитарните отпадни води и

б) испустите од атмосферската канализациона мрежа.

2. Јаречки Поток и тоа од:

а) испустот на атмосферските води кои се собираат кај електромашинската зграда после третман во маслофаќач;

б) испустотот на отпадните води од перење на возилата, после третман во маслофаќач.

Табела -  Резултати од анализа на отпадни води

# XIV. 4.2   Оценка на влијанието на испуштање во канализација

Покрај главните точкасти извори на емисии во површинските води, постојат и дифузни извори на емисии, односно дел од атмосферските води кои слободно истекуваат во Тораничка Река. Овие води ги промиваат површините на локацијата и истекуваат во Тораничка Река.

Извор на емисии во Тораничка Река: Испуст на санитарни отпадни води после третман во пречистителната станица

И покрај третманот на отпадните води во пречистителна станица, овие води во зависност од степенот на ефикасноста на третман може да содржат суспендирани материи, масла и масти, органско оптоварување, нитрати, нитрити, сулфати, вкупен фосфор, колиформни бактерии и сл.

Со цел да се утврди квалитетот на третираните санитарни отпадни води од пречистителната станица, покрај анализите на отпадните јамски води, се извршени  мерења на квалитетот на водите после третманот во пречистителната станица, на испуст пред нивно испуштање во Тораничка Река. Земање на примерок за анализа на отпадна санитарна (фекална) вода се врши секој месец.

Табела - Координатни точки на испуст на водите од пречистителната станица  во Тораничка Река

Табела -  Резултати од анализа на санитарна (фекална) отпадна вода

# XIV.4.3   Оценка на влијанието на емисии врз почва и подземни води

Податоците за состојбата на емисиите врз почвата и подземните води од работата на инсталацијата, и во корелација со постојните услови на почвата и подземите води, даваат на знаење дека влијанието на емисии, врз почвата и подземните води, не е изразено. Имајки ги предвид мерките и активностите што ги презема операторот во поглед на управувањето и постапувањето со отпадот, третманот на технолошките отпадни води, незначителните концентрации на прашина, факт е тоа дека не постои влез на загадувачки материи во почвата и подземните води. Со оглед на ваквата состојба, не е потребно преземање на постапки за сречување на евентуално нарушување на состојбата на било кои подземни тела.

# XIV. 4.4 Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или негово одлагање

Како резултат на активностите на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка се генерираат следните видови на отпад:

- Железо (17 04 05)

- Пакување од пластика (15 01 02)

- Пакување, хартија и картон (15 01 01)

- Други фракции пепел од котлара (20 01 99)

- Отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали (01 01 02)

- Компоненти извадени од отфрлена опрема поинаква од оние во 16 02 15 (16 02 16)

- Искористени гуми (16 01 03)

- Отпад од физички и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци (01 04 07*)

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 02 02*)

- Метални буриња (06 03 11*)

- Метални буриња (07 01 04*)

- Најлонски вреќи (06 03 11*)

- Најлонски вреќи (06 03 13*)

- Отпадно хидраулично масло (13 01 10*)

- Отпадно трансмисионо масло (13 02 05*)

- Отпадно моторно масло (13 02 05*)

- Отпад што содржи масло (16 07 08)

- Оловни акомулатори од возила и агрегат (16 06 01*)

- Отпадни рударски ламби (16 02 13*)

- Пластична амбалажа од киселини и бази (06 01 01*)

- Пластична амбалажа од киселини и бази (06 02 03*)

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*)

- Апсорбенси, филтерски материјали, заштитна облека (15 02 02*)

- Смеси од мазива и масла од разделување на масла од вода (19 08 10*)

- Флотациска јаловина (01 04 07*)

- Комунален отпад (20 03 01)

- Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)

- Најлонски и јутани вреќи (06 03 14)

- Пакување од дрво (15 01 03)

- Мил од преработка на комунални отпадни води (19 08 05)

XIV. 5.1   Отпад кој се создава од инсталацијата ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка

Генерираниот отпад од  рудникот Тораница од целокупниот производствено-технолошки процес може да се подели на:

- општ,

- опасен отпад и

- отпад од минерални суровини.

Општиот отпад е претставен како отпад од хартија, картон, пластика, дрво од пакувањата на опремата и материјалите кои се користат во произвдниот процес. Мешан комунален отпад што го создаваат вработените и отпад кој се создава во процесот на подготовка и послужување на храна. Во општ и неопасен (комерцијален) отпад спаѓа и отпадот од метал.

Во јамите на рудник Тораница постојат делници од рударските простории кои се доста нестабилни за нивно санирање се користи дрвени подгради и метални подгради од кои пак еден дел после нивното користење се јавува како отпаден материјал. Месечно јамска граѓа во просек се користи околу 120m³. Од таа количина поголем дел останува заробена внатре во јамата а некаде околу 15 до 20% се вади при откочувањето и истата како отпаден материал се изнесува и преку главниот центрлаен коридор се носи до погонот Флотација.

Целокупната количина старо железо привремено се собира во кругот во Флотација како и во кругот на самиот рудникот. Старото железо спаѓа во категоријата на отпад кој може да се користи како секундарна суровина, за која постојат заинтересирани страни за откуп. Старото железо се откупува од страна на одредена фирма. Тежината на старото железо се контролира на вага.

На одреден временски период (во зависност од склучениот договор со Службата за набавки), доаѓаат одговорните лица од ангажираната фирма, го собираат старото железо, потоа се мери количината, се откупува старото железо и се продава. Булмак 2016 Пробиштип рудник Тораница се грижи за намалување на отпадот од пакување преку систем на користење на истата амбалажа во која пристига дел од суровината.

Старите гуми спаѓаат во инертен отпад - значи отпад што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, хемиски или биолошки трансформации. Тој не се раствора, па не може значително да ја загрози животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Опасен отпад кој се создава во инсталацијата на Булмак - рудник Тораница е претставен во отпадни масла и мазива кои се користат за одржување на опремата и возилата, амбалажа од хемиски средства кои се користат во процесот на флотација, акумулатори, електронска опрема.

Хемиските реагенси кои се користат во производствениот процес на Флотација се сместени во посебни магацини и простории градени од цврста градба, изолирани, темни, промајни простории, а хемикалиите се класифицирани по нивната намена, подигнати на палети, со ознаки на секоја хемикалија, групата на таа хемикалија, начин на складирање со нив.

Маслата кои се користат во рудникот Тораница за помачкување на машините се испорачуваат во затворени метални буриња од по 200 литри. Маслата и мастите за подмачкување се складираат во посебен простории, наменети за нив, кои се покриени затворени и одвоени од искористеното отпадно уље. Маслата се складираат во посебни делови од складот, во зависност од нивниот вид и примена. Транспортот на маслата од местото на складирање до местото на употреба се врши во метални буриња или помали контејнери, во зависност од потребната количина. Магацинот за уље се наоѓа во погон Добрево и е изграден соодветно согласно законските прописи и соодветна заштита од истекување.

Со Законот за мнерални суровини (Сл.в. на Р.М. бр. 136/2012) е опфатен отпадот од минерални суровини и начинот на управување со истиот. Карактеристично за сите процеси на откопување и преработка на металичните минерални суровини со цел добивање на корисна минерална суровина, а во конкретниот случај за Рудникот Тораница е создавање на два вида на отпад и тоа:

- Рудничка јаловина – 01 01 02 отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали согласно Листата на видови отпади (Сл.в. на Р.М. бр. 100/2005).

Рудничка јаловина или руднички камен претставува неорудениот материјал-камен кој се вади од подземните окна со цел да се дојде до рудните жици на олово и цинк. Овој материјал се складира на депонија за ваков вид на неопасен отпад.

Материјалот може да се користи како градежен камен, а согласно изготвените проекти ќе се користи и како материјал за рекултивација на површината на хидројаловиштето Тораница.

- Флотациска јаловина – 01 04 07* отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржи опасни супстанци согласно Листата на видови отпади (Сл.в. на Р.М. бр. 100/2005).

Јаловината како технолошки отпад од Флотацискиот процес е грубо дисперзен систем односно мешавина од течна и цврста материја (така наречена пулпа) со 18%-20% и специфична тежина на цврстата фаза од 2,85 кг/л со проток на пулпа (јаловината) 25-35 l/s односно од 1440-2016m3/ден. Цврстата фаза е со гранулација 0,425+0,00mm и со најголема процентна застапеност на класата 0,074mm со околу 60% и со pH на јаловината која се движи од pH= 8-9. Пулпата или јаловината се депонира на хидројаловиштето Тораница.

Управување со (цврст и течен) неопасен и опасен отпад

- Измешан комунален отпад (20 03 01)

Измешаниот комунален отпад се јавува од вработените во Инсталацијата. На локацијата Рудник и Хидројаловиште нема поставено садови за привремено собирање и складирање на овој вид на отпад. Вработените кои го создаваат комуналниот отпад, го носат истиот на локација флотација каде има поставено метални буриња за собирање на овој вид отпад. Просторот каде се врши собирање и привремено складирање на мешаниот комунален отпад на локација Флотација, е ограден. Овој вид на отпад се превзема од страна на ЈКП Комуналец Крива Паланка.

Биоразградлив отпад од кујни и кантини (20 01 08)

Биоразградливиот отпад од кујни и кантини се создава од кујната со трпезарија, која е наменета за подогтовка на храна за вработените.

Овој вид на отпад, привремено се чува на истата локација како и комуналниот отпад. Истиот се предава на ЈКП Комуналец Крива Паланка.

- Рудничка јаловина (01 01 02) локација Рудник

Рудничката јаловина се јавува како резултат на јамската експлоатација на олово- цинковата руда, односно при процесот на дупчење и минирање. Количините на рудничка јаловина кои се генерираат на месечно ниво е 27 430 m3 или 50 340 t.

- Друг отпад 01 04 99 (талог /седимент од таложници на јамски води)

Талогот/седиментот од таложниците на јамски води со помош на транспортни возила се носи во погонот на флотација и истиот се преработува. Количина на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 120 m3.

- Најлонски и јутани вреќи (06 03 14)

Овој вид на отпад се добива од набавените супстанци ZnSO4, Na2SO3 и флокуланти. Отпадот од најлонски и јутани вреќи се складира во реагентното одделение.

- Отпадна филтер хартија (15 02 03)

Отпадната филтер хартија се создава во хемиската лабораторија односно од вршење на хемиските анализи. Истиот се носи во погонот флотација и се преработува.

- Метали (20 01 40)

Отпадот од метал се создава од машинска работилница како резултат на од одржување во погонот флотација и одржување и репарирање на транспортините возила. Овој вид на отпад се складира на бетонирана површина, кој се наоѓа во непосредна близна на главниот технички магацин и машинска работилница на локација Флотација. Површина за складирање на металниот отпад изнесува 14х14х0.2 m. Операторот има склучено договор за превземање на овој вид отпад.

- Пакување од пластика (15 01 02)

Овој вид на отпад се создава од набавка на помошни материјали кои се неопходни за работа на административните простории, одржувањето во машинска работилница и др. Пакувањето од пластика привремено се складира на истата локација како и комуналниот отпад и се предава на ЕУРО-ЕКОПАК Доо Скопје.

- Пакување од дрво (15 01 03) и Пакување од хартија и картон (15 01 01)

Пакувањето од дрво, хартија и картон се создава при набавка на помошни материјали неопходни за работа на аминистративните простории, одржувањето во машинска работилница, од главниот технички магацин и др. Овој вид на отпад се носи во котлара и истиот се гори, односно служи за затоплување на објектите.

- Искористени гуми од возила (16 01 03)

На локација Флотација постои бетониран и ограден простор каде се складираат искористени гуми од возила. Како резултат од работењето на претходниот оператор, на овој простор има одложено искористени гуми.

- Бакарни жици (16 02 06)

Отпадните бакарни жици се јавуваат како резултат на одржување за локомотивите за транспорт на руда и рудничка јаловина и одржување на инсталација (кабли). Отпадните бакарни жици се собираат во метални буриња кои се поставени во главниот технички магацин.

- Мил од преработка на комунални отпадни води (19 08 05)

Овој вид на отпад се јавува од пречистителната станица за третман на санитарни отпадни води, која се наоѓа на локација Флотација. Одложувањето на милта се врши на полиња за сушење на мил, кој се наоѓаат веднаш до пречистителната станица. Количината на овој вид отпад на месечно ниво изнесува 1.33 m3.

- Други фракции-пепел од котлара (20 01 99)

Фракциите на пепел се создаваат од горењето на дрво во котлара. Количината на месечно ниво на фракциите пепел изнесува 0.2 t. Овој вид на отпад се складира во котлара.

- Отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци (01 04 07*)

Отпадот од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци е всушност отпадот кој се добива од двата таложници за Zn и Pb. Во базентот се остава да се суши, се собира и товари во камиони и се предава на крајните потрошувачи. Всушност ова се јавуваа како отпад, а поседува какрактеристики на производ, односно концентрати на Zn и Pb.

- Отпадни рударски ламби (16 02 13* отфрлена опрема што содржи опасни компоненти поинакви од оние во 16 02 09 до 16 02 12)

Отпадните рударски ламби, се стари и оштетни ламби кои неможат повеќе да се употребуваат од страна на работнците кои работат во јама. На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни рударски ламби. Истите се чуваат на метални полици во просторот лампара (каде и се врши полнење на батериите на исправните рударски ламби).

- Пластична амбалажа од киселини и база (06 01 01*;06 01 02* и 06 02 03*)

Овој вид на отпад се јавува како резултат од амбалажата од набавените и искористени киселини и бази (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH), кои се употребуваат во лабораторија за хемиски анализи. Овие отпадни пластични амабалажи се користат односно се реупотребуваат во хемиската лабораторија за растворање на киселините и базите кои се погоре набројани.

- Стаклена амбалажа од киселини и бази (06 01 05*; 06 02 03*; 06 02 02* и 06 01 06*)

Стаклената отпадна амбалажа се јавува од искористените хемикалии (H2SO4, HCl, HNO3, NH4OH, NaOH, CH3COOH) кои се набавуваат за хемиски анализи во лабораторија. Овој вид на отпад, се реупотребува за растварање на киселините и базите кои се погоре набројани.

- Отпадни метални буриња (06 03 11* и 07 01 04*)

Отпадните метални буриња се генерираат како резултат на набавените помошни материјали кои се употребуваат во реагентното одделение (натриум цијанид, КАХ и КЕХ). Овој вид на отпад се чува во реагентното одделение се до негово предавање на овластени постапувачи со ваков вид на отпад.

- Најлонски вреќи (06 03 11* и 06 03 13*)

Најлонските вреќи се отпад кој се генерира од набавените хемикалии (NaCN, CuSO4, C3H5KOS2 C6H11OS2K) неопходни за потребите на реагентното одделение, односно за процесот на флотирање. Овој вид на отпад се складира на определено место во реагентно одделение.

- Отпад од хартиени кеси на руди и концнетрат (15 01 10*)

Отпадот од хартиени кеси на руди и концентрат се генерираат од хемиска лабораторија, односно во овие кеси се става рудата и концентратите кои на истите им се врши хемиска анализа. Овој вид на отпад се носи во процесот на флотација и истиот се преработува.

- Отпадно масло (хидраулично 13 01 10*; трансмисионо и моторно 13 02 05*)

Отпадното масло се јавуваа како резултат на одржување на механизација и опрема на локациите Рудник и Флотација. Складирањето на отпадните масла се врши во магацинскиот простор, кој со ограда од жица е поделен на два дела, простор за складирање на масла и масти за подмачкување (кои служат како помошен материјал), и простор за складирање на отпадни масла.

Пред магацинот е изградена бетонска шахта со цел да ги собира евентуалните истекувања.Складирањето на отпадните масти и масла се врши во метални буриња кои се со капацитет од 200 l и пластични резервоари со капацитет од 1000 l.

- Отпад што содржи масло (16 06 08*)

Овој вид на отпад ќе се генерира како резултат на активностите од машинска и електро машинска работилница. Истиот ќе се складира во метални буриња на бетонирано плато кое се наоѓа во непосредна близина на машинска работилница и главниот технички магацин.

- Оловни акумулатори од возила и агрегат (16 06 01*)

Отпадните оловни акумулатори се генерираат од јамската механизација, транспортните средства и агрегат. На месечно ниво се генерираат 0.002 t отпадни акумулатори и агрегати. Овој вид на отпад привремено се складираат во помошниот магацин кој се наоѓа во состав на главниот магацин за складирање на резервни делови и помошни материјали.

- Флуоресцентни ламби и друг отпад што содржи жива (20 01 21*)

Овој вид на отпад се јавува како резултат на користење на флуоресцентни ламби за осветлување на административните простории, главниот магацин и други простории. Иститот се собира во метални буриња и привремено се складира во дел од главниот технички магацин.

- Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифирани поинаку) платна за бришење, заштитна облека загадена со опасни супстанци (15 02 02*)

Овој вид на отпад се генерира од активностите кои се одвиваат во машинска и електромашинска работилница. Истите се собираат во метални буриња во објектите на машинска и електромашинска работилница се до нивно предавање на овластен постапувач со ваков вид на отпад.

- Смеси од мазива и масла 19 08 10* (од разделување на масла од вода неспомнати во 19 08 09)

Овој вид на отпад се добива како резултат на поставениот маслофаќач за третман на отпадни води од перење на возила и маслофаќачот кој е поставен во близна на пречистителната станица за зафаќње на атмоссверските води од платото кај машинска работилница. Издовените смеси од масти и масла од погре споментите маслофаќачи се собираат во метални буриња со капацитет од 200 l и истите привремно се складираат во магацинскиот простор за отпадни масти и масла.

- Флотациска јаловина (01 04 07*)

Флотациската јаловина се јавува од погонот флотација, како резултат на технолошкиот процес во обработка на ровната руда и добивање на оловен и цинков концентрат. Флотациската јаловина заедно со отпадните води од погонот флотација по претходно исталожување на суспендираните материи во двата таложника, се транспортра преку пулповод и истите се депонираат на хидројаловиште. Подетален опис е даден во прилог V.3

Начниот на управување со флотациска јаловина (Одложување на отпадот во границите на Инсталацијата (сопствена депонија). На следните слики се прикажани местата за складирање на разните фракции отпад кои се генерираат во Инсталацијата.

XIV.5.2   Оценка на влијанието на Отпадот

Во Инсталацијата за подземна експлоатација на минерална суровина-олово- цинкова руда и производство на олово цинкови концентрати од рудникот „Тораница“ како резултат на работните активности се генерира отпад кои се одложува во границите на Инсталацијата: рудничка јаловина и флотациска јаловина.

Во согласност со член 87 од Законот за минерални суровини, концесионерот кој врши експлоатација на минерални суровини задолжително изработува План за управување со отпадот од минерални суровини.

Во планот за управување со отпад, разработени се деталите за начинот на создавање и управување со рудничката јаловина и флотациската јаловина, како и детали за заштитени водни зони, геологија, хидрогелогија и грижа по затворање на локациите каде се депонира рудничката јаловина и флотациската јаловина.

- Локации за депонирање на рудничка јаловина

Како резултат на активностите за отворање, капитална подготовка и откопна подготовка на хоризонтите се генерира рудничка јаловина. Од претходното работење на Инсталацијата, на локацијата на рудникот на повеќе места е депонирана голема количина на рудничка јаловина, пред влезовите на хоризонтите.

Локацијата за Централно одлагалиште се наоѓа во границите на концесијата за експлоатација.

Подлогата врз која се врши одлагање на јаловина е застапена од делувијални седименти со релативна мала моќност во најгорните делови и со хлоритски шкрилци во длабоките делови. На локацијата се извршени геотехнички истражни работи преку истражни бунари.

Подетални информации за депонијата за рудничка јаловина се дадени во Додаток 2.

Слика 17 – Одлагалиште на јаловина

Слика 18 – Локација на одлагалиште

- Одложување на флотациска јаловина (отпад) на хидројаловиште

Хидројаловиштето „Тораница“ е од кањонско-акумулативен тип и истото се наоѓа во КО Костур на оддалеченост од околу 4 km низводно од локацијата за флотација во долината на Крива Река, на просторот помеѓу профилот „Варошани“ и профилот „Цепен Капен”, кој се наоѓа непосредно по вливањето на Тораничка Река во Крива Река. Претставува таложно езеро, наменето за исталожување на цврстата фракција од хидројаловината. Расположено е меѓу ретензиона (возводна) и песочна (низводна) брана. Покрај основната намена-складирање на цврста фракција од хидројаловината, служи и за акумулирање на водата (течна фракција), со што би се овозможило биофотохемиско разложување на хемиските реагенси растворени и/или разредени во неа.

Флотациската јаловина претставува отпад и истата се добива од технолошкиот процес на обработка на ровната олово-цинкова руда во погонот Флотација. Во својот хемиски состав јаловината содржи метали, чија процентуална застапеност е прикажана табеларно:

Флотациската јаловина и вишокот на отпадни води од таложникот за Zn, се депонираат (одлагаат) на Хидројаловиште.

Начин на транспортирање и депонирање (одложување) на флотациска јаловина на хидројаловиште

Флотациската јаловина и отпадните технички води од локација флотација до хидројаловиштето се транспортираат по гравитациски пат, преку пулповод кој е изграден од пластични киселинско абразивни отпорни дебело-ѕидни ПВЦ цевки со дијаметар од 315 mm.

Хидројаловината од пулповодот се депонира на песочната брана, каде преку хидроциклонот се врши класирање на цврстата од течната фракција на хидројаловината. Притоа се добива песок, од кој се образуваат песочните делови (плажи) на браните на хидројаловиштето и прелив на хидроциклонот, од кој се образува таложното езеро.

Слика 19 – Шематски прика на транспорт и депонирање на флотациска јаловина

# XIV.4.6 Влијание на бучавата

Врз основа на карактеристиките на технолошкиот процес на производство, типот и капацитетот на процесната опрема на рудникот, a согласно со  Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2), Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1), за нивото на бучава на инсталацијата Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка се прикажани измерени вредности во табела бр. 5.

Табела бр.5

| Извор на емисија Референца /бр | Извор/уред | Опрема Референца/бр | Интензитет на бучава dB на означена оддалеченост | Периоди на емисија (број на часови претпладне /попладне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П 1 | Мер. место бр.1 - Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | процесна опремана | 51,0 | Просечно 24 часа |
| П2 | Мер. место бр.2 - Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | процесна опремана | 46,5 |  |
| П3 | Мер. место бр.3 - Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | процесна опремана | 49,1 |  |
| П4 | Мер. место бр.4 – Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | процесна опремана | 59,2 |  |
| П5 | Мер. место бр.5 - Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | процесна опремана | 53,8 |  |

Обележи ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето

| Референтни точки: | Национален координатен систем | Нивоа на звучен притисок (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5Н,5Е) | Л(А) eq | Л(А)10 | Л(А)90 |
| Граници на локацијата |  |  |  |  |
| Локација 1: | Мер. место бр.1 - Електро-машинска работилница N 42° 10' 48.91" E 22° 28' 25.25" | 51,0 | 53,5 | 63,5 |
| Локација 2: | Мер. место бр.2 - Компресорска станица N 42° 9' 49.41" E 22° 29' 1.65" | 46,5 | 50,6 | 61,5 |
| Локација 3: | Мер. место бр.3 - Магацин за експлозив N 42° 9' 49.15" E 22° 29' 2.50 | 49,1 | 53,8 | 68,3 |
| Локација 4: | Мер. место бр.4 – Погон за дробење мелење и флотација на рудата N 42° 10' 39.89" E 22° 28' 31.91" | 59,2 | 61,8 | 68,4 |
| Локација 5: | Мер. место бр.5 - Трафостаница N 42° 10' 29.73" E 22° 28' 39.71" | 53,8 | 54,5 | 63,8 |
| ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ | нема осетливи локации на инсталацијата, бидејќи се опкружени со земјоделски површини |  |  |  |
| Локација 6: | / | / | / | / |
| Локација 7: | / | / | / | / |
| Локација 8: | / | / | / | / |
| Локација 9: | / | / | / | / |
| Локација 10: | / | / | / | / |

Врз основа на податоците од извршените мерења и анализата за вредностите за ниво на бучава изразени во (dB), како и нивна споредба со нормативните акти (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2), Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1) може да се констатира следното:

- Измерените вредности за интензитет на бучава, што се создава при работа на опремата во рамките на технолошкиот процес се во рамките на дозволеното ниво на бучава како во работната така и во животната средина.

- Процесната опрема на од Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Тораница Крива Паланка е во согласност со техничките карактеристики и овозможува нормално извршување на основната дејност на локацијата.

- Според локациската поставеност нивото на бучава која што се генерира од постројката во технолошкиот процес нема штетно влијание врз животната средина.

Оценката на најдената состојба за бучавата  е направена врз основа на  Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09, член 7 табела 1 и член 8 табела 2) и Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животна средина, (Сл.Весник на РМ, бр.147/08, член 3 табела 1 и член 4 табела 1).

# XIV.4.7	Влијание на вибрации

Врз основа на локациската поставеност на ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка, технологијата на работа и состојбата на процесната опрема, може да се заклучи дека на предметната инсталација не е идентификувано штетно влијание од  емисија на вибрации врз животната средина.

# XIV.4.8   Нејонизирачко зрачење

На предметната локација на инсталација ДПТ БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Подружница рудник Тораница Крива Паланка не е идентификувано влијание од нејонизирачко зрачење.

# XV. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина („Сл. Весник бр. 53/2005“) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или  на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип – Подружница рудник Злетово Пробиштип

Датум  :

(во името на организацијата)

Име на потписникот  :                 _________________________

Позиција во организацијата :     ________________________

Печат на компанијата:

Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad

Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad