## Физибилити студија за гасна електрична централа

- Извршно резиме

  - Цели на студијата: Јасно дефинирање на опсегот и целите на техно-економската анализа. Двојна цел на проектот: Јасно нагласување на улогата за производство на енергија од природен доток и улогата за складирање енергија и обезбедување системски услуги.

  - Подносител на иницијатива: Основни информации за подносителот на иницијативата.

  - Резиме: Концизен преглед на целта на проектот, главните технички карактеристики, проценета инвестиција, клучни финансиски показатели (НСВ, ИСП), година на влез во погон и финалниот заклучок за исплатливоста на проектот.

  - Опис на проектот: Локација, инсталирана моќност, технологија (на пр. Комбиниран гасно-парен циклус - CCGT, или Отворен циклус - OCGT), нето ефикасност, очекуван режим на работа (базен, среден или врвен).

  - Клучни наоди: Вкупна инвестиција (CAPEX), проценета производна цена (€/MWh), клучни финансиски показатели (НСВ, ИСП) при различни сценарија за цената на гасот и CO2, главни предности (флексибилност) и ризици (зависност од увоз).

  - Финална препорака: Оцена на проектот како флексибилен ресурс за поддршка на обновливите извори и неговата долгорочна одржливост.

Стратешка улога како транзициско гориво и флексибилен ресурс:

  - Улога во балансирање на системот: Анализа на способноста на електраната за брзо стартување и промена на моќноста за да се компензира варијабилноста на соларните и ветерните електрани.

  - Замена за постари, понееколошки капацитети: Позиционирање на проектот како замена за термоелектрани на јаглен, со значително помали емисии на CO2, SOx, NOx и прашина.

  - Долгорочна перспектива и усогласеност со климатските цели: Анализа на улогата на гасот како „мост“ кон иднина базирана на водород или други зелени гасови.

- Техничка Анализа

Локација

Опис на макро локација на проектот (опис од аспект на инфраструктура).

Опис на микро локација на проектот.

Список на парцели и список на координати на предметните парцели (геореференцирани во државниот координатен систем на Република Македонија).

Графички приказ на објектот топографска карта во кој се опфатени релевантните објекти на геодетска топографска подлога геореференцирана во официјалниот координатен систем на Република Северна Македонија, Гаус – Кригер проекција, зона 7.

Снабдување со гас и флексибилност на технологијата.

- Анализа на снабдувањето со природен гас:

  - Рути и извори на снабдување: Детална анализа на постоечката и планираната гасоводна инфраструктура (на пр. интерконекторот со Бугарија/Грција, Јужниот гасен коридор - ТАП).

  - Опции за диверзификација: Анализа на можностите за снабдување преку ЛНГ (LNG) терминали во регионот (на пр. Александрополис, Ревитуса).

  - Геополитичка анализа и ризик на снабдување: Оцена на сигурноста и стабилноста на изворите на гас.

  - Инфраструктура за приклучок: Техничка спецификација и трошоци за изградба на приклучен гасовод до локацијата на електраната.

- Избор на технологија и опис на постројката:

  - Избор на технологија: Комбиниран (CCGT) vs. Отворен циклус (OCGT):

    - CCGT: За базна/средна работа, висока ефикасност (над 60%), но повисоки инвестициски трошоци и помала флексибилност од OCGT.

    - OCGT (Peaker): За врвна работа, брз старт (10-15 минути), пониски инвестициски трошоци, но и пониска ефикасност (35-42%).

    - Јасна оправданост за избраната технологија врз основа на предвидената улога во системот.

  - Клучни компоненти: Гасна турбина, генератор, котел за искористување на отпадна топлина (HRSG) и парна турбина (само за CCGT).

  - Оперативна флексибилност: Анализа на техничките карактеристики како брзина на стартување, минимален стабилен товар, брзина на промена на моќност (ramp rate).

  - Иднинска подготвеност (H2-Ready): Клучен аспект за долгорочна одржливост. Анализа на можноста на гасната турбина да согорува мешавина од природен гас и водород (на пр. 25% H2) и проценка на потребните модификации и трошоци за идна целосна конверзија на водород.

  - Систем за ладење (за CCGT): Потреба од вода и избор на систем за ладење.

- Енергетски биланс и оперативни параметри:

  - Пресметка на нето-ефикасност при различни товари.

- Проценка на годишно производство и потрошувачка на гас.

- Податоци за агрегатот:

Избор на агрегат и технологија

Комбиниран циклус (CCGT - Combined Cycle Gas Turbine)

Гасна турбина (OCGT - Open Cycle Gas Turbine)

Гасен мотор (Gas Engine)

Споредба на технологиите (ефикасност, трошоци, флексибилност)

- Гасна турбина(и): класа, ном. моќност, DLN/DF фламe-системи, емисии, start-profile.

- HRSG: број на нивоа на притисок, bypass, duct firing, материјали, blowdown.

- Парна турбина: кондензациона/back-pressure, репрехејт, вакуум, екстракции.

- Систем за ладење: мокар ладилник/сув/хибриден; потрошувачка на вода и електрична моќност на пумпи/вентилатори.

Помошни системи: комресори за воздух, горивни системи, пож. заштита, HVAC, DCS/SCADA, кранови, дизел/батериски black-start.

- Генератор(и): напон, cos φ, изолациска класа, систем за возбудување.

- Степ-ап трансформатори, 110–400 kV приклучок, GIS/AIS, кабли/линија.

- Компензaција на реактивна моќ, SVC/STATCOM (по потреба), хармоници/филтри.

- Заштити, синхронизација, мерење, IEC 61850/SCADA интеграција.

Основен технички концепт

Инсталирана моќност и нето производство

Термоефикасност (η) на постројката

Потрошувачка на гас (kW/МWh)

Технолошки дијаграм на постројката

Клучни компоненти на системот

Систем за примање и подготовка на гас

Гасна турбина/мотор

Топло разменувач/котел за отпадна топлина (за CCGT)

Парна турбина и генератор (за CCGT)

Систем за издувни гасови

Систем за ладење

Трансформаторска постројка

Инфраструктурни барања

Приклучок на гасоводот (пристап, притисок, капацитет)

Приклучок на електропреносниот систем

Водоснабдување за ладење и процесни потреби

Патишта и сообраќајна инфраструктура

- Естимација на производство на енергија

Анализа на енергетскиот систем и пазарен контекст

Улога на гасните електрани во енергетскиот микс (базичен/полубазен/пиков оптоварувач)

Анализа на пазарот на природен гас (снабдување, цени, договори)

Анализа на пазарот на електрична енергија (цени, прогнози)

- Нето моќност и ефикасност при ISO и локални услови (темп./влажност/надм. височина).

- Корекциски криви и делумно оптоварување (part-load), ramp-rate, минимален стабилен товар.

- Старт/стоп профили: cold/warm/hot start, гориво и амортизација по старт.

- Годишна нето енергија (MWh) и фактор на искористување (CF) по сценарија.

- Деградација и периодични ревитализации (water-wash, HGP/CI/MI циклуси).

- CHP корисност: топлинска продукција, сезонски биланс.

Услуги на мрежа: FCR/aFRR/mFRR, капацитетни аукции, black-start (ако е релевантно).

- Потреба од флексибилни капацитети во системот

- Технички опис на планираниот систем за приклучување на соодветната електро – енергетска мрежа, трансформаторските станици, вклучувајќи ги и среднонапонските трансформаторските станици (ХХ/20 или ХХ/35 kV) како и (во зависност од инсталираната моќност на електроенергетскиот објект) високонапонските трансфрматорски станици 20/110 kV, 35/110 kV, 110/400 kV, 20/110/400 kV, 35/110/400 kV, основни карактеристики на предвидената опрема.

- Економска евалуација на проектот

Овој дел е доминиран од нестабилноста на цената на гасот и трошоците за CO2 емисии.

- Инвестициски трошоци (CAPEX):

  - Трошоци за главна опрема и изградба.

  - Трошоци за приклучен гасовод и приклучок на електропреносна мрежа.

  - Трошоци за подготовка за работа со водород (доколку е предвидено).

- Оперативни трошоци (OPEX):

  - Варијабилни трошоци:

    - Трошоци за природен гас: Најголема и најнестабилна ставка. Анализата мора да се базира на долгорочна прогноза на цените на гасот на референтните европски пазари (на пр. TTF hub).

    - Трошоци за емисии на CO2: Втора најголема варијабилна ставка, базирана на прогноза на цените на јаглеродните кредити (EU ETS).

  - Фиксни трошоци:

    - Трошоци за долгорочни договори за сервис и одржување (LTSA) со производителот на турбините.

    - Персонал, осигурување, даноци.

- Проекција на приходи:

  - Приходи од продажба на енергија (енергетски пазар): Врз основа на улогата на централата во „merit order“-от.

  - Приходи од пазарот на капацитет и помошни услуги (Ancillary Services): Квантификација на вредноста на флексибилноста. Приходи од понуда на секундарна и терцијарна резерва, регулација на фреквенција итн.

- Финансиска евалуација:

  - 3.4.1. Анализа на „Spark Spread“: Клучниот показател за профитабилност, кој ја претставува разликата помеѓу цената на електричната енергија и трошоците за гас и CO2 за производство на еден MWh.

  - Анализа на готовински текови, НСВ, ИСП.

  - Анализа на чувствителност: Задолжително тестирање на влијанието од промените на цената на природниот гас и цената на CO2 емисиите.

- Заклучок:

- Техно-економски карактеристики на ГЕЦ.

- Понатамошни чекори за развој на проектот.

Прилози:

Технички дијаграми и цртежи