## Физибилити студија за проточна хидро електрична централа

- Извршно резиме

Вовед и Резиме на Проектот

Општ преглед на проектот:

•	Краток опис на проектот: Локација, име на водотекот, основни карактеристики на хидроелектраната (тип, инсталирана моќност, предвидено годишно производство).

•	Цели на студијата: Јасно дефинирање на опсегот и целите на техно-економската анализа.

•	Подносител на иницијатива: Основни информации за подносителот на иницијативата.

•	Извршно резиме: Концизен преглед на клучните технички параметри, вкупните инвестициски трошоци, главните економски показатели (како нето сегашна вредност - НСВ, интерна стапка на поврат - ИСП, период на поврат на инвестицијата), година на влез во погон и финалниот заклучок за исплатливоста на проектот.

- Опис на локација

- Анализа на локацијата:

- Опис на макро локација на проектот, географска и топографска анализа: Детален опис на микролокацијата, пристапни патишта, топографски карти и геодетски мерења.

- Геолошки и геотехнички истражувања: Генерален геолошки, геотехнички и сеизмички опис на зоната од интерес, листа и опис на геолошките и геомеханичките анализи кои ќе се изведат.

- Опис на микро локација на проектот (од аспект на топографски елементи кои имаат влијание на развојот на ХЕЦ).

- Список на парцели и список на координати на предметните парцели (геореференцирани во државниот координатен систем на Република Македонија).

- Графички приказ на објектот топографска карта во кој се опфатени релевантните објекти (зафат, цевковод, машинска зграда) на геодетска топографска подлога геореференцирана во официјалниот координатен систем на Република Северна Македонија, Гаус – Кригер проекција, зона 7.

- Хидролошки подлоги за период од најмалку 20 години

- Анализа на сливното подрачје: Определување на големината и карактеристиките на сливното подрачје.

- Анализа на расположливите водни количини.

- Табела со просечни протоци на вода на преградното место на месечно ниво изразена во m3/sec за дадениот период од 20 години;

- Табела со минимални протоци на вода на преградното место на месечно ниво изразена во m3/sec за дадениот период од 20 години;

- Табела со максимални протоци на вода на преградното место на месечно ниво изразена во m3/sec за дадениот период од 20 години;

- Крива на зачестеност на просечни протоци за дадениот период од 20 години.

- Дефинирање на инсталиран проток и биолошки минимум: Одредување на максималниот проток што турбината ќе го користи (инсталиран проток) и минималниот проток што мора да остане во речното корито за заштита на екосистемот.

- Енергетска анализа и избор на опрема:

- Пресметка на бруто и нето пад: Определување на расположливиот пад на водата, земајќи ги предвид загубите во доводните органи.

- Димензионирање и избор на турбина/и: Врз основа на протокот и нето падот, се врши избор на типот (Пелтон, Францис, Каплан) и бројот на турбини за оптимално искористување на хидропотенцијалот.

- Избор на генератор/и и останата електро-машинска опрема: Избор на генератор, трансформатори, разводни постројки и системи за управување и контрола, систем за автоматизација и SCADA, системи за ладење, подмачкување, вентилација, заштитни системи.

- Пресметка на просечното годишно производство на електрична енергија: Симулација на работата на хидроелектраната врз основа на кривата на траење на протоците и карактеристиките на избраната опрема, со цел да се добие што е можно попрецизна прогноза за производството.

- Опис на градежните објекти:

Водозафат: Опис на типот (на пр. тиролски) и димензиите на зафатната градба.

Таложник: Проектирање на објект за сталожување на наносот и спречување на оштетување на турбината.

Опис на трасата, димензиите и материјалот на доводниот цевковод или канал.

Водна комора: Доколку е планирана, основни хидраулички пресметки, димензии.

Машинска зграда: Опис на објектот каде што ќе биде сместена електро-машинската опрема, димензии на објектот.

Одводна вада: Канал за враќање на искористената вода во речното корито. Основни хидраулички пресметки и димензии.

- Графички прилози: ситуација на целокупниот објект на геореференцирана подлога во официјалниот координатен систем на Република Северна Македонија, Гаус – Кригер проекција, зона 7, основа и по два пресека на водозафатот и машинската зграда. Пресеците на машинската зграда да ја представат положбата на опремата (турбини, генератори, системи за управување, разводни постројки и трансформатори, помошни системи) во машинската зграда.

- Технички опис на планираниот систем за приклучување на соодветната електро – енергетска мрежа, трансформаторските станици, вклучувајќи ги и среднонапонските трансформаторските станици (ХХ/20 или ХХ/35 kV) како и (во зависност од инсталираната моќност на електроенергетскиот објект) високонапонските трансфрматорски станици 20/110 kV, 35/110 kV, 110/400 kV, 20/110/400 kV, 35/110/400 kV, основни карактеристики на предвидената опрема.

- Економска евалуација на проектот

      - Пресметка на трошоците за реализација на проектот,

      - Годишни трошоци за одржување, далечински надзор, осигурување.

      - Финансиски услови (сопствени средства, кредит, каматна стапка, учество, рок на отплата),

      - Внатрешна стапка на поврат

      - Нето сегашна вредност

  - Годишни токови на парите за планираниот екпслоатационен период на електроенергетскиот објект

- Заклучок:

- Резиме на техничките наоди: Потврда за техничката изводливост..

- Резиме на економските наоди: Преглед на клучните финансиски показатели.

- Конечен заклучок и препорака: Јасна и аргументирана препорака до инвеститорот дали да продолжи со реализација на проектот под дефинираните услови