DODATOK   IX

IX MESTA NA MONITORING I ZEMAWE  NA

PRIMEROCI

S O D R @ I N A

IX.1	Monitoring.................................................................................	2

IX.1.1	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot..........	3

IX.2	Programa na monitoring.....................................................	6

IX.2.1	Monitoring na emisii vo atmosferata.......................	7

IX.2.2	Monitoring na emisii vo povr{inskite vodi...........	8

IX.2.3	Monitoring na emisii vo kanalizacija.......................9

IX.2.4	Monitoring na emisii vo po~vata............................ ..10

IX.2.5	Monitoring na emisii na bu~ava.............................. ..10

IX.2.6	Monitoring na emisii na vibracii........................... 12

Prilog II

- Grafi~ki prilozi

IX.1	Monitoring

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot, i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

IX.1.1	 Identifikuvawe na aspekti na monitoringot

Pri izrabotka na dokumentacijata, slednive sedum aspekti trba da se zemat vo predvid pri postavuvawe na optimalnite uslovi za monitoringot:

- Pri~ina na monitoringot

- Odgovornost za monitoringot

- Princip na prakti~en monitoring

- Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

- Period na monitoring

- Ocenka na usoglasuvaweto

- Izvestuvawe

Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pri~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, operatorot e odgovoren za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

Princip na prakti~en monitoring

Izborot na prakti~niot monitoring  zavisi od procesot na proizvodstvo, surovinite i hemikaliite koi se koristat vo instalacijata. Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot slednite raboti vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata, mesecot  itn.

Vreme na prosek e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevni, sedmi~no,  mese~no, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata. Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata

- relevantnite MDK ili ekvivalenten parametar

- otstapuvawe od merewata

Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

IX.2 Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring }e se zemaat vo predvid zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Treba da se vr{i monitoring na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot }e bide odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebata od monitoring i od analiza na resursite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring,   periodi~en, ~asoven, dneven, sedmi~en, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

IX.2.1	Monitoring na emisii vo atmosferata

- Pogon

Osnovniot proces vo Pogon  e  proizvodstvo na kerami~ki proizvodi za grade`na industrija. Vo prviot del na pogonot se vr{i mehani~ka obrabotka na surovinata i nejzina priprema za odredeno formirawe na oblik koj se bara. Vo slednite fazi se vr{i termi~ka obrabotka i toa nisko temperaturna (vo su{ara), i  visokotemperaturna termi~ka obrabotka (vo pe~ka).

Tabela br.1 Monitoring na emisii vo atmosferata od Pogon  od Grub  mlin

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Grub mlin | Ambientalen prostor | pra{ina | Dvapati godi{no |

Tabela br.2  Monitoring na emisii vo atmosferata od pe~ka

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunelska pe~ka Tunelska pe~ka (pogon ) | 1 ventilacionen ispust | Jaglerod monoksid (SO), Sulfur dioksid (SO2), Azotni oksidi (NOx), Jaglerod Dvooksid (SO2), Cvrsti ~esti~ki | Kvartalni periodi~ni merewa |

IX.2.2    Monitoring na emisii vo povr{inskite vodi

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja {to vodite se  vo neposreden kontakt.

Od proizvodstvoto na instalacijata AD ,, Elenica ,, Strumica vo pogon  nema emisii na {tetni materii vo povr{inski vodi, poradi toa nema da postavime  monitoring na emisiite na povr{inskite vodi.

- Voda od Pogon

Vo Pogon  se koristi voda od arteriski bunar za potrebite na vakuum

pumpata kaj vakuum agregatot, koja posle izvr{uvawe na funkcijata 	(sozdavawe na vakuum) se vra}a vo soodveten rezervoar i potoa vodata  	kru`i. Vo Pogon voda vo tehnolo{kiot proces  se koristi mnogu  	malku i taa vleguva vo surovinata i slu`i da obezbedi podobro 	me{awe i plasti~nost  pred formiraweto na izlez od vakuum 	agregatot  (t.n.  ekstruder) i vo ovoj del od procesot nemame otpadna 	voda.

IX.2.3    Monitoring na emisii vo kanalizacija

Vodosnabduvaweto vo tehnolo{kite procesi se vr{i preku sopstveni  arteriski bunari. Vo ramkite na tehnolo{kiot proces na proizvodstvo vo pogon,  vodata se upotrebuva za funkcionirawe na vakuum pumpata koja treba da obezbedi neophoden vakuum pred formiraweto na oblikot koj se bara na izlezot od vakuum agregatot   t.e. ekstruderot. Posle izvr{enata funkcija (sozdavawe  vakuum),  vodata se vra}a vo rezervoar za voda so kru`en tek. Vo pogonot eden  del od vodata  se koristi za navla`nuvawe na surovinata i slu`i da obezbedi podobro me{awe i plasti~nost  pred   formiraweto na proizvodot  na izlez od vakuum agregatot  (t.n.  ekstruder).

- Otpadna voda od Pogon

-NEMA ispu{tawe na voda od tehnolo{kiot proces

IX.2.4	 Monitoring na emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot.

Tabela br.7 Monitoring na emisii vo po~vata  vo Pogon

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Pogon | Dvorot na Pogon | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Cink, Kalium, Olovo, Fosfor | Edna{ godi{no |

IX.2.5	   Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.8 Monitoring na emisii na bu~ava vo Pogon

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Merno mesto 1 | Priem na surovina (prv sandu~est dodava~) | bu~ava | Edna{ godi{no |
| Merno mesto 2 | Me¦u melnici, Kolergang - vtor sandu~est dodava~ | bu~ava | Edna{ godi{no |
| Merno mesto 3 | Melnica 3 Me¦u dva para fini valci | bu~ava | Edna{ godi{no |
| Merno mesto 4 | Vakuum agregat | bu~ava | Edna{ godi{no |
| Merno mesto 5 | Me¦u su{ari | bu~ava | Edna{ godi{no |
| Merno mesto 6 | Tunelska pe~ka | bu~ava | Edna{ godi{no |
| Merno mesto 7 | Me¦u upravna zgrada i pogon | bu~ava | Edna{ godi{no |

IX.2.6	    Monitoring na emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi.

Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani

od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno

rakuva.

Tabela br.9 Monitoring na emisii na vibracii vo Pogon

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Ma{inite vo Pogon | Pogon | vibracii | Edna{ godi{no |