DODATOK   VI

VI  EMISII

S O D R @ I N A

VI.1 Emisii vo atmosferata...................................................................................2

1. Pogon ...........................................................................................................3

VI.2 Emisii vo povr{inskite vodi.......................................................................5

1. Otpadna voda od iskop na surovina

VI.3 Emisii vo kanalizacija...................................................................................

- Otpadna voda od pogon ........................................................................

- Otpadna voda od iskop na surovina....................................................6

VI.4 Emisii vo po~vata.............................................................................................8

VI.5 Emisii na bu~ava.............................................................................................10

VI.6 Emisii na vibracii........................................................................................11

Prilog VI

- Aneks 1 Tabela VI.1.1

- Aneks 1 Tabela VI.1.2

- Aneks 1 Tabela VI.3.1

- Aneks 1 Tabela VI.5.1

VI.1 Emisii vo atmosferata

Zagaduvawe vo atmosferata koe se javuva vo pogonot na "Elenica"  Strumica se izduvnite gasovi od tunelskata pe~ka pri procesot na sogoruvawe na mazut vo tunelskata pe~ka. Oslobodenata toplina pri ovoj termi~ki proces se koristi vo pogonot  na "Elenica"  Strumica za su{ewe na poluproizvodot. Naftata sodr`i razli~ni organski soedinenija, me|u koi dominiraat jaglevodorodite, no vo nejziniot sostav zastapeni se i elementaren sulfur i negovite soedinenija, kako i soedinenija koi sodr`at azot. Pri procesot na destilacija na naftata, sulfurnite i azotnite soedinenija se koncentriraat vo nejzinite povisoki frakcii, a pri procesot na sogoruvawe na naftata i nejzinite derivati se sozdavaat CO, SO2 i azotni oksidi koi se nepo`elni zagaduva~i na atmosferata. Te~noto gorivo mazut pretstavuva edna od najte{kite frakcii pri rafinirawe na naftata. Kako rezultat na sogoruvaweto na te~noto gorivo mazut doa|a do emisija na jaglerod monoksid (CO), sulfur dioksid (SO2), azotni oksidi (NOx) i ~esti~ki.

Najlesno zabele`livo zagaduvawe na vozduhot, so koe ~esto se soo~uvame vo urbanite sredini, e crniot ~ad. Vsu{nost, toj e sostaven od ~esti~ki, koi se naj~esti kontaminenti na vozduhot i tie zaedno so sulfurnite oksidi gi sozdale prvite problemi so zagaduvaweto na vozduhot (London, 1952 god.). dimenziite na ~esti~kite (cvrsti ili te~ni), koi se dispergirani vo vozduhot, se dvi`at od 2·10-4  µm (dimenzii na molekuli) do 500 µm . ^esti~kite so pre~nik pomal od 10 µm  se nare~eni fini ~esti~ki ili aerosol i dolgo se zadr`uvaat vo vozduhot, dodeka pogolemite se poznati kako grubi ili talo`ni ~esti~ki i mo`at da se talo`at. Del od ~esti~kite mo`at da se apsorbiraat vo kapkite od vrne`ite i na toj na~in se otstranuvaat od atmosferata.

Pri procesot na sogoruvawe na fosilnite goriva se formiraat nekolku vida na ~esti~ki:

- ~esti~ki so dimenzii do  1  µm, koi se oddeluvaat pri mehani~koto sitnewe na jaglenot i pepelot pri procesot na sogoruvawe,

- ~esti~ki so dimenzii pogolemi od 1 µm, koi se oddeluvaat dokolku gorivoto e sitno i izleguvaat zaedno so pepelot i ~adot,

- ~esti~ki so dimenzii od 0,1 do 1 µm, koi se formiraat so kondenzirawe na isparlivite soedinenija koi se oddeluvaat pri sogoruvaweto na jaglenot,

- ~esti~ki vo vid na nestabilni molekulski formi so dimenzii pomali od 1 µm, koi se formiraat pod dejstvo na toplinata oslobodena pri sogoruvaweto na jaglenot, i

- ~adot formiran poradi necelosnoto sogoruvawe na fosilnoto gorivo.

Pogon

"Elenica"  Strumica e fabrika za proizvodstvo na cigli, }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvo. Osnovnata surovina "Elenica"  Strumica ja dobiva so iskop na ridot (so metoda na kaskadno ru{ewe), nao|ali{te na glina locirano vo mesnosta ,, ^amlk,, . Proizvodstvoto na ciglite, keramidite i proizvodite od pe~ena glina za grade`ni{tvo vo instalacijata "Elenica"  Strumica se izveduva po avtomatska linija do pred faza na su{ewe.  Proizvodstvoto po~nuva so vlez na surovina, koja se obrabotuva niz tri mlina, zna~i niz fazata na me{awe, melewe, ekstrudirawe, oformuvawe na poluproizvod se homogenizira, preku vakumskata presa (alatot) se oformuva poluproizvodot, koj ponataka se se~e, se su{i i se nosi na pe~ewe vo pe~kata. Posle fazata na pe~ewe,  proizvodot  soodvetno se pakuva i se skladira na pokrien del od magacin za gotov proizvod i na otkrien del od prostorot.

Kratok opis na procesot vo Pogon

Vo prviot del od pogonot, se vr{i grubo odvojuvawe na krupnite frakcii od  surovinata. Ponatamo{nata prerabotka na surovinata se vr{i so melewe na istata niz tri razli~ni mlina (grub mlin, fin mlin i super fin mlin). Pri meleweto na surovinata vo rabotnata okolina ima prisustvo na cvrsti ~esti~ki (respirabilna pra{ina) koi se proizvod na samoto melewe na surovinata.

Otkako }e se izvr{i meleweto na surovinata, taa se "homogenizira" i vo vakum presata se oformuva "poluproizvod" preku soodveten alat.

Oformenite i ise~enite poluproizvodi ra~no se redat na konzoli, se nosat so viqu{kari vo 18 su{ari   i se su{at vo su{arata na temperatura od 25°S do 75°S, so relativnata vla`nost na poluproizvodot na vlez vo su{arata 18%, dodeka poluproizvodite od su{arata izlagaat so 4-5% relativna vla`nost.

Otkako poluproizvodot }e se isu{i, toj se nosi na pe~ewe vo tunelskata pe~ka na temperatura od 950°S so 8 gorilni~ki aparati grupirani vo 6 gorilni~ki grupi, a nivnata rabota e potpolni avtomatizirana so elektromagnetni ventili i termostati.

Ispusti koi se direktno vo atmosferata od pogon  se slednite:

- eden ispust od tunelskata pe~ka, kade {to izleguvaat gasovi koi se sozdavaat pri sogoruvawe na te~noto gorivo.

- Otvori na  18 -te su{ari

O~ekuvani polutanti

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo pogonot :

- Vlaga  koja se osloboduva pri proces na su{ewe na poluproizvodi;

- Otpadnite gasovi koi se osloboduvaat pri procesot na sogoruvawe

na te~noto gorivo, koe se upotrebuva pri procesot na pe~ewe vo

tunelska pe~ka;

- Cvrsti ~esti~ki koi se javuvaat vo izleznite gasovi od tunelskata

pe~ka  pri procesot na pe~ewe na proizvod;

- Respirabilna pra{ina koja se javuva vo rabotnata okolina pri

melewe i obrabotka na surovinata;

- Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

O~ekuvani polutanti

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo Pogonot :

- Vlaga  koja  se osloboduva pri proces na su{ewe na poluproizvod;

- Otpadnite gasovi koi se osloboduvaat pri procesot na sogoruvawe

na  gorivo koe se upotrebuva pri termi~ka obrabotka na

kerami~kite proizvodi  vo tunelska pe~ka;

- Respirabilna pra{ina koja se javuva vo rabotnata okolina pri

obrabotka na surovinata;

- Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

VI.2  Emisii vo povr{inskite vodi

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to, vodite se vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvoto na kerami~ki proizvodi vo instalacijata "Elenica"  Strumica ima emisii vo povr{inskite vodi pri golemi do`dovi, koga vodata koja se sliva od ,,ridot so glina,, nosi so sebe del od glinata kako i rastvorlivi soli. Za taa cel ima sigurnosen (bezbednosen) kanal koj  prifa}a del od ovaa voda a drugata koli~ina od voda  stoi na prostorot od instalacijata. Vodata koja ja prifa}a kanalot so preliv odi vo kanalizacija. Drugi emisii vo povr{inskite vodi na prostorot na instalacijata "Elenica"  Strumica nema.

VI.3  Emisii vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo "Elenica"  Strumica se vr{i od gradskata vodovodna mre`a. Vodosnabduvaweto za  tehnolo{ki procesi se vr{i preku sopstven arteriski bunar.

Pri proizvodstvoto na kerami~ki proizvodi, vodata se koristi vo procesot na proizvodstvoto pri oformuvawe na poluproizvodot. Vodata se dodava vo surovinata za da mo`e da se postigne homogenizirawe na surovinata. Pri rabota na vakum presata potrebna e golema koli~ina na voda, vodata koja se zema od sopstven arteriski bunar, so koristi pri kru`en tek na vodata, t.e. vrti vo rezervoar so voda .

Merewata se prika`ani vo Prilog VI  Aneks  Tabela VI. 3.

VI.4  Emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot. Toa se ovozmo`uva so brzoto mikrobiolo{ko raspa|awe vo po~vata na izumrenite `ivotni i rastenija do ednostavni soedinenija, koi mo`e da vlezat vo sostav na rastenijata. Pokraj toa, po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenti. Organskite komponenti mo`e da se mineraliziraat pominuvaj}i niz aeriraniot povr{inski sloj od po~vata. Ova nejzino svojstvo mo`e da se iskoristi vo sistemite za otstranuvawe na otpadocite. Preku te~nata faza na po~vata, vi{okot na solite mo`e da se prenese do moriwata i okeanite.

Dvojnata uloga koja ja ima po~vata, odnosno od edna strana, da go ovozmo`uva razvitokot na rastenijata i na drugite formi na `ivot, a od druga strana, da slu`i kako sobira~ na otpadocite, mo`e da bide naru{ena od aktivnosta na ~ovekot. ^esto pati i pokraj toa {to aktivnosta na ~ovekot e naso~ena kon podobruvawe na svojstvata na po~vata, sepak doveduva do nejzino zagaduvawe. Taka, na primer, so dodavawe golemi koli~estva |ubriva, so cel da se zgolemat prinosite, mo`e da se naru{i ulogata na filter po~vata, a drena`nata voda koja sodr`i vi{ok na rastvoreni soli od |ubrivoto da dovede do sekundarno zasoluvawe na po~vata.

Od tuka proizleguva deka, i pokraj golemiot puferski kapacitet koj go poseduva po~vata kon nadvore{nite vlijanija, mo`e da dojde do naru{uvawe na nejzinoto funkcionirawe, {to pretstavuva zna~aen problem na dene{noto sovremeno op{testvo. Imeno, so industriskata revolucija i so nagliot porast na naselenieto, poslednive godini se pozagri`uva~ki problem e zagaduvaweto na po~vata. Taa se koristi so vekovi, no mnogu aktivnosti na ~ovekot se zna~aen izvor za nejzino zagaduvawe. Procesot na gubewe na po~vata e navistina baven, no posledicite se manifestiraat po pove}e godini koga, naj~esto, ne postojat uslovi za nejzino revitalizirawe. Tokmu poradi toa zna~ajno e navreme da se uka`e na ovoj problem i da se uka`e na ovoj problem i da se prevzemat merki za za{tita na po~vata od zagaduvawe.

- Svojstva na po~vata

Poznavaweto na svojstvata na po~vata se od osoben interes za da se razbere transportot niz nea na oddelni komponenti, me|u koi i na polutantite. Imeno, po~vata e dinami~en sistem vo koj se odvivaat najrazli~ni procesi: atsorpcija, jonska izmena, oksidacija, talo`ewe, rastvorawe, gradewe na kompleksi i sl., a koi se tesno povrzani so nejziniot sostav i gradba. Za fizi~kite i hemiskite svojstva na po~vata osobeno e zna~ajna najsitnata frakcija od cvrstata faza - glinata, kako i humusot, odnosno, koloidniot del od ovaa faza so dimenzii na ~esti~kite pomali od 0,2  µm. tie imaat zna~ajna uloga vo procesite na atsorpcija, jonska izmena i hemisorpcija.

Od raboteweto na instalacijata "Elenica"  Strumica nemame direktno odlo`uvawe na otpadot na po~vata i od tie pri~ini nemame emisii vo po~vata od samiot otpad.

So cel da vidime kakvo e vlijanieto na izduvnite gasovi i cvrstite ~esti~ki koi {to se emitiraat od instalacijata i koi se talo`at na po~vata napravena e hemiska analiza na po~vata na koja {to se nao|a instalacijata.

Rezultati od hemiskata analiza na po~vata se prilo`eni vo Prilog VI Aneks  Tabela VI. 4.

VI.5  Emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, novite istra`uvawa poka`uvaat deka ~ovekot  na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva.

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot  i smaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot. Silnata bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat.

Merewata koi se izvr{eni vo Pogonot na "Elenica"  Strumica se dadeni vo Prilog  VI Aneks  Tabela VI.5.1.

VI.6  Vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet, mora da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi.

[tetnosta od vibraciite, zavisi od intenzitetot na eskponiranost na vibracii i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot.

Merewata za vibracii se prilo`eni vo Prilog VI.