DODATOK XII

XII. SPRE^UVAWE NA INCIDENTI I

ITNO REAGIRAWE

SODR@INA

XII.1	Voved ............................................................................ 2

XII.2	Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe .............2

XII.3	Za{tita od po`ari ....................................................5

Prilog XII:

Operativen plan za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ari

Merki za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar

Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ar

XII.1. Voved

Spre~uvawe  na zagaduvaweto vo site fazi na proizvodniot proces e prioritetna cel vo za{tita na `ivotnata sredina vo ,,Elenica,, Strumica. Me|utoa, vo dopolnenie, se planiraat i sproveduvaat merki za spre~uvawe na incidenti kako i za minimizirawe na posledicite od niv do kolku tie sepak se slu~at.

XII.2. Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe vo Elenica Strumica

Vo Dodatokot V  dadeni se detali za skladiraweto na materijalite, surovinite i proizvodite, a vo Dodatokot VI.1 dadeni se osnovnite emisii.

Kako mo`ni incidentni emisii se registriraat :

Na instalacijata ,, Elenica ,, - Strumica

Vo Pogon

  - Najvisok stepen na zagrozenost a so toa i najgolema opasnost od izbuvnuvawe na po`ar pretstavuva tunelskata pe~ka za pe~ewe na tulite, kade se razviva temperature do 840 °C . Kako gorivo se koristi mazut koj so pomo{ na pumpi se transportira od glavniot do dnevniot rezervoar spored propi{ani normi. Sogoruvaweto na mazutot se vr{i vo samata tunelska pe~ka, pa zatoa ne postoi opasnost od osloboduvawe na toplina nadvor od nea. Opasnost od izbuvnuvawe na po`ar postoi pri mo`no pukawe na gumeni creva za razvod na mazutot vo gorilnici i pri nedostatok na elektri~na energija, koga toplinata se kreva sprema tavanicata koja e izgradena od silikatni cigli. Postoi opasnost od pa|awe na tavanicata poradi kristalnite promeni na kvarcot vo kristobalit koi se pridru`uvani so zafatninski promeni.

  - Skladiraweto na mazutot se vr{i na propi{an na~in vo tri cisterni sekoja so kapacitet od 100 toni. Trite rezervoari za mazut od po 100 toni so vkupen volumen od 300 toni izgradeni se od ~eli~en lim. Naj~esto edniot rezervoar ne se koristi i e stalno prazen. Rezervoarite se pokrieni vo zatvoren prostor, so betoniran pod a so toa i mo`nosta od istekuvawe e mnogu mala. Ima mo`nost da pri istekuvawe se opfatat mali koloi~ini vo mal betoniran ispust od 1m³, od kade mo`e so pumpa da se prefrluva vo nekoj od slobodnite rezervoari pri nesakana havarija.

Do eksplozija mo`e da dojde kaj cisternite za mazut pri otka`uvawe na avtomatikata, odnosno mo`e da dojde do pregrevawe na mazutot vo cisternite. Zatoa potrebna e postojana kontrola na mazutnata instalacija i avtomatikata.

  - Skladiraweto na naftata koja se koristi kako gorivo za utovaruva~ite, buldo`erite, viqu{karite i transportnite sredstva, se vr{i na propi{an na~in  vo dve cisterni od 50 toni i 10 toni. Dva rezervoari od 50 toni i 10 ton, eventualno protekuvawe bi bilo opfateno so betonska vana, kade bi mo`elo da se prifati odredena koli~ina pri nesakano istekuvawe za da se izbegne mo`na havarija.

  - Mazivata i Maslata se skladiraat vo posebna prostorija koja se nao|a do proizvodniot pogon.

  - Sadovite za skladirawe na acetilen (disogas) i kislorod (oksigen) se skladirani do ma{inskoto odr`uvawe vo posebna prostorija.

  - So elektri~na energija se snabduvaat preku dve trafostanici od ..400 KVA........

Napojuvaweto na trafostanicite e so elektri~en napon od 10 KV, a od trafostanicite 220/380 V .  Visoko naponskoto napojuvawe na trafostanicite se vr{i so visokonaponski kabel koj ima kru`en tek, taka da ako od ednata strana ima prekin mo`e da se napojuva od drugata strana na visokonaponskiot vod. Site vodovi i od ednata  od drugata trafostanica kon potro{uva~ite se izvedeni so podzemen kabel i so preseci sprema snagata na potro{uva~ot. Celata elektri~na instalacija e propisno izvedena.

Mo`nosta da dojde do opo`aruvawe e od:

- pregoruvawe na elektromotori

- defekt na instalacijata na aparatite

- promena na naponot

- tehni~ka neispravnost na ma{inite,postroewata, i elektri~niteuredi odnosno nivnata instalacija.

Kako preventivna merka od site ovie nepo`elni pojavi, e redovnata kontrola na ma{inskiot park, elektri~nite uredi i instalacijata.

Vo slu~aj na eventualen po`ar ili neposredna opasnost od po`ar elektri~nata energija mo`e da se isklu~i posebno za grupa prostorii ili celosno od trafostanicite.

  - Od opasnosta od grom instalacijata e obezbedena so toa {to se postaveni gromobrani na Ringovata pe~ka n aviso~ina od 54 metr, na halata za tunelskata pe~ka i na krovnata konstrukcija na prostorot za skladirawe (cisternite) na nafta.

  - Zatopluvaweto na rabotnite prostorii se vr{i delumno so elektri~na energija, a delumno so tvrdo gorivo-drva, odnosno so termoakumulacioni pe~ki i pe~ki na drva. Zatopluvaweto so termoakumulacioni pe~ki se vr{i vo administrativnata zgrada, a so pe~ki na drva vo menzata za ishrana na rabotnicite i kancelariite vo pogonot za proizvodstvo. Termoakumulacionite pe~ki i pe~kite na drva sekojdnevno se kontroliraat od ~uvarite i ~ista~kite.

  - Za{tita od po`ari

Preventivno, najdobrata za{tita od po`ar e redovnata kontrola na pogore spomenatite pozicii, vedna{ izvestuvawe na odgovornite i prevzemawe na dejstvija samo dokolku e liceto obu~eno i dokolku ima soodvetni upatstva postaveni na prethodnite pozicii.

Vo ,,Elenica,, Strumica  e podgotven plan za za{tita od po`ar a vrz osnova na nego e napraven i operativen plan. Ovie dokumenti glavno gi zadovoluvaat zakonskite obvrski. Vo prilog na ovoj Dodatok se dostavuva Operativniot plan za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ari.

Redovnoto odr`uvawe na site vidovi uredi kako i kontrola i navremeno otstranuvawe na pojaveni defekti ja namaluva mo`nosta da dojde do nastanuvawe na po`ar.

XII.3	Za{tita od po`ari

Vo ramki na instalacijata ,,Elenica,, Strumica ima vkupno postaveno 19 protivpo`arni aparati, 20 kofi, 22 lopati ,11 kopa~i,  10 buriwa so voda, 10 buriwa so pesok.

Vo upravna zgrada ima 2 PP aparati za gasnewe na po`ar, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, 1 bure so voda i 1 bure so pesok.

Vo Pogon  (zaedno so propratnite objekti) ima 14 PP aparati za gasnewe na po`ar, 14 kofi, 16 lopati, 8 kopa~i, 7 buriwa so voda, 8 buriwa so pesok.

Kaj magacinite za goriva ima 7 PP aparati za gasnewe na po`ar, 4 kofi, 4 lopati, 2 kopa~i, 2 buriwa so voda, 1 bure so pesok.

Vo ramki na Pogon  ima hidrantska instalacija .

Vo ramki na instalacijata se postaveni upatstva za za{tita od po`ar, na vidlivi mesta se postaveni izvestuvawa i predupreduvawa kako {to se: ,,Zabraneto pu{ewe,,  i   ,,Zabraneta upotreba na plamen,, .

Prilog XII.1

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

Vrz osnova na ~l. 6 stav 1 od Zakonot za za{tita od po`ar ( Slu`ben vesnik na R.M. br.43/86 , 37/87, 51/88 i 36/90 ) i Zakonot za za{tita od elementarni nepogodi Generalniot direktor na  ,,Elenica,, Strumica,  donese :

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

Procenka na zagrozenost od po`ari

Instalacijata ,,Elenica,, Strumica, se nao|a  na jug-jugozapad od centarot na Strumica na ul: Mar{al Tito   br.222  Strumica,  i zafa}a povr{ina od 0,23  km2 objektite se gradeni od tvrdi materijali , upravnata zgrada e prizemna  betonska konstrukcija so pregradni zidovi od cigli, pogonot e betonska konstrukcija,  ovde isto se smesteni i  propratnite slu`bi za elektro ma{insko odr`uvawe.

Pogon  e betonska  konstrukcija, so nekoi delovi koi ne se pregradno odvoeni,   so malku zastakleni povr{ini   koi se otporni na po`ar.

Instalacijata na ,,Elenica,, Strumica, vo odnos na okolnite objekti go ima slednoto opkru`uvawe:

- od jug so patot Strumica - Valandovo

- od sever so neizgradeno poluridesto zemji{te, edna ku}a na 80 metri od ogradata

- od istok so ulica Mar{al Tito i neizgradeno zemji{te

- od zapad so rid, iskop na glini{teto od kade se snabduvaat so surovina

Predmetniot prostor za pogon  e fizi~ki ograden so ograda, kako vo potpolnost bi se spre~il pristapot na neovlasteni lica, osven na zapadnata strana od iskopot kon ridot.

Kako karakteristi~ni materijali za pojava na po`ar vo ,,Elenica,, Strumica se  :

- elektri~nata energija, mazut, nafta, masla , kislorod,  acetilen

Po`arno optereteni objekti kaj rabotodavecot kaj koj mo`e da se o~ekuva po`ar od pogolem razmer se :

* Pogon  :

Gorna platforma nad tunelska pe~ka, mal dneven rezervoar so mazut i

plamenici

* Magacini so goriva :

Tri rezervoari so mazut (grea~i na rezervoarite i transportnite cevki)

Dva rezervoari so nafta

* Ma{inska rabotilnica: ovde se smesteni sadovi so acetilen i  kislorod i maziva (masla za podma~kuvawe) [smesteni vo odvoeni prostorii] .

XII.1.1.  MERKI ZA SPRE^UVAWE NA NASTANUVAWE

NA PO@AR  VO ,,ELENICA,, STRUMICA

Zaradi spre~uvawe na nastanuvawe na po`ari, kako na zagrozenite mesta i objekti

na instalacijata, taka i na ostanatite mesta i objekti }e se prevzemaat slednite merki:

- Postojana kontrola nad sproveduvaweto na merkite za za{tita od po`ar vo

tehnolo{kiot proces:

Izvr{itel: Odgovoren za PP za{tita

Rok: Postojano

Kontrolira: Tehni~ki direktor

- Skladirawe na lesno zapallivi i eksplozivni materii:

a) Mazut

Izvr{itel: Pe~a~i (Rakuva~ na tunelska pe~ka)

Rok: Postojano

Kontrolira: Smenovoditel na elektro odr`uvawe i odgovoren za PP

za{tita

b) Nafta

Izvr{itel: Portir i ~uvari

Rok: Postojano

Kontrolira: Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba i odgovoren za PP

za{tita

v) Maziva

Izvr{itel: Magacioner za repromaterijali

Rok: Postojano

Kontrolira: Smenovoditel na ma{insko odr`uvawe i odgovoren za PP

za{tita

- Postapka pri elektro ili avtogeno zavaruvawe:

Izvr{itel: Smenovoditel na ma{insko odr`uvawe

Rok: Postojano

Kontrolira: Odgovoren za PP  za{tita

4) Redovno odr`uvawe na elektri~nite instalacii i uredi:

Izvr{itel: Smenovoditel na elektro odr`uvawe

Rok: Postojano

Kontrolira: Odgovoren za PP za{tita

5) Redovno odr`uvawe na ma{inskite instalacii:

Izvr{itel: Smenovoditel na ma{insko odr`uvawe

Rok: Postojano

Kontrolira: Odgovoren za PP  za{tita

6) Redovno otstranuvawe na nepotrebnite zapallivi materii vo krugot na

instalacijata, pogonite i drugite prostorii vo AD:

Izvr{itel: Odgovoren za PP za{tita

Rok: Postojano

Kontrolira: Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba

7) Kontrola na pu{ewe na nedozvoleni mesta vo instalacijata (AD):

Izvr{itel: Odgovoren za PP za{tita

Rok: Postojano

Kontrolira: Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba

8) Redovno odr`uvawe na sredstvata i uredite za za{tita od po`ari:

Izvr{itel: Odgovoren za PP za{tita

Rok: Postojano

Kontrolira: Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba

9) Redovno obnovuvawe na znaewata na  vrabotenite za opasnostite od po`ar

na rabotnite mesta i za upotrebata na protivpo`arnata oprema:

Izvr{itel: Odgovoren za PP za{tita

Rok: Postojano

Kontrolira: Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba

Zaradi sledewe na sostojbata so PP za{titata, op{to-pravnata slu`ba na sekoi {est meseci e dol`na da izgotvi informacija za sostojbata so PP za{titata i da ja dostavi na razgleduvawe do Upravniot odbor.

XII.1.2. POSTAPKA VO SLU^AJ NA PO@AR VO

INSTALACIJATA

Vo slu~aj na po`ar aktiviraweto na vrabotenite se vr{i na sledniot na~in:

- so povik  ,, PO@AR ,,  rabotnikot koj go zabele`al po`arot ja aktivira najbliskata okolina, i koga se raboti za najmal po~eten po`ar, gasneweto go vr{i rabotnikot koj go zabele`al po`arot;

- rabotnikot koj go zabele`al po`arot go izvestuva ~uvarot koj e na smena i do kolku po`arot se slu~uva vo vtora ili treta  smena, go izvestuva i smenovoditelot na smena;

- smenovoditelot, do kolku po`arot e od pogolemi razmeri, gi aktivira site rabotnici vo gasneweto na po`arot;

- so upotreba na ra~na trevoga so ednoli~en zvuk vo traewe od 2 minuti aktiviraweto go vr{i ~uvarot koj e na smena;

- ~uvarot vedna{ go izvestuva Odgovorniot rabotnik za PP za{tita i odgovornite rakovoditeli vo instalacijata spored spisokot koj e sostaven

del na ovoj plan;

- vo slu~aj na po`ar od pogolemi razmeri koj ne mo`e da se lokalizira od

vrabotenite prisutni vo instalacijata, ~uvarot na smena vedna{ ja povikuva

Profesionalnata protiv po`arna edinica na grad Strumicana telefon  193;

- ~uvarot ja povikuva i Protivpo`arnata edinica na Rudnik  ,,Ogra`den,,  na

tel.  326-815

- Protivpo`arnata edinica na fabrikata za sanitarna keramika ,,Makedonija,,

na tel.  344-930

-     Dokolku e potrebno, se povikuvaat i profesionalnite protivpo`arni edinici na sosednite gradovi [tip i Gevgelija preku organite za vnatre{ni raboti na tel.192.

XII.1.3.      POSTAPKI VO SLU^AJ NA NEKONTROLIRANO

ISTEKUVAWE NA NAFTA, MAZUT I KRATOK SPOJ

VO EL.INSTALACIJA

1.3.1. Postapka vo slu~aj na nekontrolirano istekuvawe na nafta od

cisternite za nafta

Vo  slu~aj na zabele`uvawe na nekontrolirano istekuvawe na nafta od cisternite za nafta, liceto koe toa go zabele`alo, e dol`no:

- Vedna{ da go izvesti portirot, t.e. ~uvarot ~ie {to mesto se nao|a vedna{ sproti samite cisterni.

- Portirot, t.e.~uvarot na smena e dol`en vedna{ da izleze na lice mesto i da prevzeme aktivnosti za spre~uvawe na nekontroliranoto istekuvawe na naftata, a ako ne mo`e toa da go stori, da go stavi bureto pod mestoto na istekuvawe i  da ja vklu~i pumpata za preturawe na naftata vo drugi buriwa koi se vo neposredna blizina na cisternite

- Vo me|uvreme go izvestuva tehni~kiot director i smenovoditelot na ma{inskoto odr`uvawe za prevzemawe na ponatamo{nite merki za sanirawe na na defektot, a isto taka i za sanirawe na posledicite od defektot.

1.3.2. Postapka vo slu~aj na nekontrolirano istekuvawe na mazut od

cisternite za mazut

Vo  slu~aj na zabele`uvawe na nekontrolirano istekuvawe na nafta od cisternite za nafta, liceto koe toa go zabele`alo, e dol`no:

- Liceto koe prv go zabele`al istekuvaweto, go izvestuva de`urniot pe~a~ za slu~ajot i vedna{potoa i ~uvarot vo instalacijata:

- Pe~a~ot e dol`en vedna{ da otide na samoto mesto i da ja utvrdi pri~inata za istekuvawe na mazutot

- Ako e od pomala i polesna priroda, pe~a~ot e dol`en so de`urniot vravar da ja otstranat pri~inata za istekuvaweto, a ako ne, da ja posatvata pumpata za crpewe na mazutot vo drugite dve cisterni {to se nameneti za taa cel

- Vo me|uvreme, ~uvarot e dol`en da go izvesti tehni~kiot director i smenovoditelot na ma{inskoto  odr`uvawe, kako bi vedna{ prevzele merki i aktivnosti za spre~uvawe na ponatamo{noto istekuvawa na mazutot

1.3.3. Postapka vo slu~aj na kratok spoj na elektri~nata instalacija

Vo slu~aj na elektri~en kratok spoj, liceto koe go zabele`alo toa e dol`no:

- Vedna{ da go izvesti de`urniot elektri~ar (24 ~asa od denot se pokrieni so  de`uren elektri~ar), za nasrtanatiot spoj

- Ako spojot e  zabele`an vo blizina na ~uvarnicata, se izvestuva ~uvarot na smena

- ^uvarot vedna{ go pronao|a de`urniot elektri~ar preku telefon ili li~no go izvestuva za nastanatiot defekt

- De`urniot elektri~ar e dol`en vedna{ da otide na samoto mesto iv o zavisnost od prirodata na kratkiot spoj, ja isklu~uva doti~nata elektri~na tabla poradi otstranuvawe na defektot,  a ako e od pogolema priroda, ja isklu~uva elektri~nata energija vo celata instalacija od trafostanicata

- Vo me|uvreme, dodeka elektri~arot ja obavuva prethodnata zada~a, ~uvarot e dol`en vedna{ da gi izvesti tehni~kiot director i smenovoditelot na elektro odr`uvawe

- Vo slu~aj na po`a rod elektri~na instalacija, se isklu~uva strujata od trafostanicata i se pristapuva kon gasnewe na po`arot.

XII.1.4.   SPISOK NA PROTIV PO@ARNA OPREMA

- Kaj cisterni za nafta  - 2 PP aparati S-9, eden PP aparat S-50, dve kofi, 2 lopati, 1 kopa~ i bure so voda;

- Vo upravna zgrada  - 1 PP aparat  S-9;

- Vo mazutarata - 4 PP aparati S-9, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, bure so pesok,

bure so voda;

- Vo rabotni~ki restoran e postaven 1 - PP aparat S-9;

- Vo halata na tunelskata pe~ka - 2 PP aparati S-9;

- Na platformata na tunelskata pe~ka – 4 PP S-9, 2 lopati, 1 kopa~, bure so pesok;

- Vo mehani~ka rabotilnica 1 - PP aparat S-9, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, bure so voda, bure so pesok;

- Na zidot od su{ara br.13 e postaven - 1 PP aparat S-9, 2 lopati, 1 kopa~, dve kofi, bure so voda, bure so pesok;

- Pred usni~arskata rabotilnica e postaven 1 - PP aparat S-9, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, bure so voda, bure so pesok;

- Pred bravarska rabotilnica e postaven 1 - PP aparat S-9, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, bure so voda, bure so pesok;

- Kaj agregat za struja e postaven - 1 PP aparat S-9;

- Kaj dvoosovinska me{alica e postaven 1 - PP aparat S-9, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, bure so voda, bure so pesok;

- Vo hala za popravka na buldo`eri e postaven 1 - PP aparat S-9, 2 kofi, 2 lopati, 1 kopa~, bure so voda, bure so pesok;

| Vkupno Protivpo`arna oprema za PP za{tita ima: |  |
| --- | --- |
| S-9 PP aparati | - 21 par~iwa |
| S-50 PP aparat | - 1 par~e |
| Kofi | 14 par~iwa |
| Lopati | 18 par~iwa |
| Kopa~i | 9 par~iwa |
| Bure so voda | 8 par~iwa |
| Bure so pesok | 8 par~iwa |

Vkupno na instalacijata na  ,, Elenica,, Strumica : Pogon , Uprava,  Magacini za goriva, Ma{inska rabotilnica za maziva sadovi za acetilen i kislorod :  Ima

22 protivpo`arni aparati.

SPISOK NA RAKOVODITELI I ODGOVORNI

- Traj~e Zaev - Pretsedatel na UO i generalen direktor, ul. ,,Mara Minanova,,

br. 14, Strumica , // mob.tel. 070 - 253-731

- Nikola Pevkev - Tehni~ki direktor,  ul.,,Kliment Ohridski,, br. 42

Strumica tel. br. 322-375; // mob.tel. 070 - 763-649

- Jano Ristov - Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba, ul. ,,Ko`uv,, br.15

tel. 326-864,

- Blagoj Ga{tarski - Smenovoditel na elektro odr`uvawe ul. ,,Iqo [opov,,

br.43/2,  tel.br.326-412; // mob.tel. 070 - 509-274

- Boris Tilev  - Smenovoditel na ma{insko odr`uvawe, ul. ,, Mito Haxi

Vasilev - Jasmin,, br. 8/16,  tel.br. 323-810 ; // mob.tel. 070 - 915-038

- Georgi Kolev  - Odgovoren za PP za{tita, ul. ,,Spiro Zahov,,  br.3/7

tel.327-586

- Tasev Gligor - Magacioner za repromaterijali, ul. ,, Kiro Abra{ev,, br. 68

tel. 329-462

| Zapoznaeni so planot: |  |
| --- | --- |
| Red.br. | Potpis: |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Oprema za gasewe na po`ari  se : protivpo`arni aparati, kofi, lopati, kopa~i, buriwa so voda, buriwa so pesok i hidrantska mre`a.

Organizacijata i rakovodeweto za gasewe na pojaveniot po`ar  ja rakovodi odgovorniot za PP za{tita.

Iskop na glina

Za potrebite na kopawe na surovinata i nejzina priprema za potrebite na pogonot na ,,Elenica,, Strumica na mestoto na iskop na glinata ima buldo`eri, kiperi i kamioni so koi se vr{i iskop i dotur na surovina vo pogon. Za potrebite na mehanizacijata se koristi nafta za nepre~eno funkcionirawe na istite, kako bi go obezbedile snabduvaweto so potrebnite koli~ini na surovina vo pogonot.

Pogon  za proizvodstvo na kerami~ki proizvodi

Vo procesot na proizvodstvo na kerami~ki proizvodi  se koristi elektri~na energija, mazut, masla za podma~kuvawe i sadovi so acetilen i kislorod za zavaruvawe po potreba,  koi mo`at da dovedat do nastanuvawe na po`ar. Mestoto na skladirawe, mestoto na predzagrevawe  i mestoto na koristewe na mazutot (na pe~ka), se mestata na koi ima najgolema verojatnost da dojde do nekoj nesakan incident. Na ovie mesta se obrnuva  zgolemena budnost i kontrola za da se namali vlijanieto na mo`niot subjektiven ili objektiven faktor na rizikot od mo`nosta da dojde do po`ar.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e vnimatelno rabotewe pri koristewe na acetilenot i kislorodot pri zavaruvawe vo pogonot od strana na odr`ava~ite i postojano ~istewe na eventualnite masla od podot na halata.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  Tehni~ki direktor na  proizvodstvo vo,,Elenica,, Strumica, Nikola Pevkev.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e vnimatelno rabotewe so zapalivite sredstva , propisno skladirawe na istite i ne vnesuvawe na predmeti  i uredi {to  predizvikuvaat iskrewe i mo`at da predizvikaat po`ar.

Upravna zgrada

Pri rabotata se koristat kompjuteri , hartija i grealki  koi mo`at da predizvikaat po`ar.

Zada~i za spre~uvawe na po`ar e vnimatelno rabotawe so ma{inite koi koristat elektri~na energija i isklu~uvawe na istite posle nivnata upotreba kako ne bi do{lo do eventualno opteretuvawe na elektri~nata instalacija i predizvikuvawe na po`ar.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite   Jano Ristov - Rakovoditel na op{to-pravna slu`ba

Pri izvr{uvawe na zada~ite zadol`itelno e da se imaat vo predvid slednite merki za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar : Postojana kontrola nad sproveduvaweto na merkite za za{tita od po`ar i eksplozija vo tehni~kiot proces na proizvodstvo, na na~inot na skladirawe i upotreba na zapalivi te~nosti. Redovno odr`uvawe na site vidovi uredi kako i kontrola i navremeno otstranuvawe na pojaveni defekti.

Redovno odr`uvawe na sredstvata za gasewe na po`ari vo ispravna  sostojba.