ELABORAT ZA SISTEMOT ZA LADEWE

CELDEK COOLING SISTEM

Ovozmo`uvaweto na uslovi za optimalen vozduh e odlu~uva~ki faktor za da se determinira ekonomijata na produkcija vo oran`erii i objekti za `ivina. Vo tropskite i suptropskite klimatski pojasi niz cel svet, proizvodniot ciklus na rastenijata i na jatoto imaat golemi vlijanija na visokite temperaturi.

Pred mnogu godini, koristeweto na soodvetni metodi za minimum potro{uva~ka na struja za reducirawe na temperatura bilo predizvik vo zemjodelskata industrija vo toplite predeli. Iskustvata poka`ale deka ladeweto so isparuvawe bazirano na paneli i ventilatori e najefikasen metod za zgolemuvawe na proizvodstvoto.

Temperatura pome|u 20 i 25 stepeni i relativna vla`nost ne povisoka od 75% se op{to zemeno optimalni klimatski uslovi za odgleduvawe na `ivina. Temperatura pogolema od 25 stepeni }e rezultira vo redukcija na proizvodstvoto na jajca ili mesnata industrija. zgolemuvaweto na temperaturata isto taka zna~i redukcija na gustinata na jatoto. So drugi zborovi, so instalirawe na sistem za ladewe vo va{ite objekti za `ivina }e imate pogolemo proizvodstvo od va{eto jato.

Istite uslovi se zapazuvaat i vo klimatskite uslovi vo oran`erii no ovde zavisi vo golema mera i od kulturata koja e zastapena.

Kaj konvencionalniot sistem na ventilacija bez ladewe, temperaturata na vlezniot vozduh e ista kako i nadvore{nata atmosfera. Pokraj toa, vlijae i direktnoto dejstvo na son~evata svetlina, toplinskite izmeni, toplinata od `ivotnite, temperaturata od objektot a toa zna~i deka }e imame 10 stepeni pove}e od nadvore{nata temperatura.

Ovoj sistem na isparuvawe e vsu{nost priroden na~in na ladewe. Veterot, pominuva niz povr{inata a toa zna~i pa|awe na temperaturata na vozduhot, i poradi fizi~kiot proces se konvertira energijata vo forma na toplina.

Da se reproducira procesot vo `ivinarskata farma vi se potrebni povr{ini na voda za da isparuva istata, vi e potreben i sistem na prifa}awe na voda, metod za kontrolirawe na vozduhot a pritoa celiot sistem da raboti efikasno.

Srceto na CELdek cooling system e panelot kade isparuva vodata. CELdek cooling system e proizveden od specijalna celuloza i hemiski impregnirana so specijalni materii koi go za{tituvaat panelot  i  obezbeduvaat dolg vek na traewe.

Specijalnata distribucija na voda preku povr{inata na ovoj materijal obezbeduva uniformna raspredelitelnost na vodata i povr{inata stanuva mokra. Ventilatorite instalirani od sprotiva }e sozdavaat zona na negativen pritisok vo objektot pri {to se predizvikuva vozduhot da bide {mukan vo CELdek panelot.

Rezultatite od isparuvaweto doa|aat od kontaktite pome|u vozduhot i vodata. Kontrolniot sistem se operira od vodni pumpi i poseben broj na ventilatori. Ovoj vid na sistem tro{i mnogu mala koli~ina na elektri~na energija koja e potrebna za pridvi`uvawe na pumpite i ventilatorite.

Vo toplite son~evi denovi , vlagata koja se sodr`i vo vozduhot e konstantna {to zna~i deka relativnata vla`nost e pomala popladne koga i temperaturite se najgolemi. Pri poniska relativna vla`nost i efektot od ovoj sistem e povisok. So drugi zborovi efektot na ladewe e najdobar koga vi e najpotreben.

[TO SE SRABOTUVA CELDEK ZA VAS

Nadvore{nata temperatura i relativnata vla`nost ja determiniraat redukcijata na temperaturata vo vozduhot koj pominuva vo objektot. Relativnata vla`nost se meri so komparacija na temperatura na suva i na vla`na zemja (psihometriski test). Maksimalnata temperatura zna~i i redukcija koja e ekvivalentna na razlikatata pome|u temperatura na suva i vla`na  grutka zemja

Vo simplificiran i/x dijagram, temperaturata na suva grutka zemja e pretstaven od T, a na mokrata grutka zemja so Twb. Tie se ekvivalentni koga relativnata vla`nost e 100%.

Energijata koja se sodr`i vo vozduhot ja sledi linijata na dvi`ewe. Energijata od procesot na isparuvawe e prezemena od vozduhot so prenos na termalnata energija vo vozduhot od vodata pri {to se predizvikuva pad na temperaturata. Ovoj proces na ladewe mora da ja sledi linijata na konstatnata energija.

Tabelata dadena podolu dava razli~ni primeri na efektot na ladewe so razli~ni kombinacii na nadvore{ni temperaturi  i vla`nosti.

Temperaturni redukcii na panel pri efikasnost od 80%

Nadvore{na temperatura				Uslovi po proa|awe po panelot

Vla`nost (%)                     Temp.(st.)			Vla`nost(%)		    Temp.(st.)

5			45				          62			            24

5			40				          63			            21

5			35				          65			            19

5			30				          66			            16

10			45				          66			             26

10			40				          67			             23

10			35				          69			             20

10			30				          70			             17

20			45				          73			             29

20			40				          73			             26

20			35				          74			             22

20			30				          74			             19

Dijagramite gi ilustriraat efektite od CELdek pri razli~ni brzini na veterot.

Normalno prepora~uvame da bide zastapena brzina od 1.5 m/s i na ovaa brzina nadvore{niot pritisok }e se reducira od kapacitetot na ventilatorite.

EFIKASNOST, SIGURNOST I LESNO ZA INSTALIRAWE

Klu~niot uspeh vo negoviot dolg vek na traewe e vo efikasnata distribucija na vodata preku panelot.

Cooling pad sistemot e dizajniran :

- za brza i ednostavna instalacija

- za da se obezbedi adekvaten i uniformen dotur na voda

- za uslovi so visoka temperatura

- za lesno da se sostavi

Samiot sistem se sostoi od panel, oprema za distribucija na voda, nosa~i i dr`a~i. Pumpi, ventilatori i rezervoari e se {to vi e potrebno za da se kompletira sistemot.

Panelot bara kontinuirana dostava na voda za da se vla`ni povr{inata postojano. Kvalitetot na vodata }e go determinira natamo{niot ciklus.

DIMENZIONIRAWE NA OBJEKT ZA @IVINA

CELdek sistemot operira na princip na negativen pritisok so paneli za ladewe na ednata strana ili na krajot na objektot i izlezni ventilatori na drugata strana. Posebno vnimanie treba da se posveti na brzinata na vozduhot vo objektot koga se dizajnira samiot sistem. Ako taa e mnogu visoka `ivinata }e strada od promaja.

Tri razli~ni izvori na toplina treba da se zemat vo predvid koga se dimenzionira ovoj sistem za objekt za `ivina:

- Qa – toplina od `ivinata

- Qr – solarna radijacija

- Qt – toplinska transmisija

Toplinata od `ivinata zavisi od brojot na `ivinata i nivnata te`ina.

Toplinskite zagubi pak od toplinskite transmisii i solarnata radijacija zavisat od:

- goleminata na objektot

- konstruktivniot materijal

- izolacijata

- lokacijata

Slednite pokazateli se pravila koi trebaat da se zemaat vo predvid za da se presmeta brzinata na vozduh potreben za objektot za `ivina:

- 7-9 m3/kg pile na ~as vo izoliran objekt

- minimum od 15m3/kg pile vo neizoliran objekt

TIPI^NI INSTALACIONI KALKULACII

Ovoj primer za objekt za `ivina ja ilustrira baranata brzina na vozduh i povr{inata na panelot.

Primer: 	Golemina na objekt:		100h14 m

Broj na `ivina			22000

Prose~na te`ina na pile	1.5 kg

Brzina na vozduh			1 m/s

Izoliran objekt

Brzina na vozduh 	= 22.000 piliwa  h 1.5 kg x 9 (m3/kg pil, ~as)

= 297 000 m3/~as

= 82.5 m3/sek

CELdek povr{ina 	= 82.5 m3/1.0 m/s

= 82.5 m2

Najmalku 82,5 m2 se potrebni na panel za vakov vid na objekt

Neizoliran objekt

Brzina na vozduh 	= 22.000 piliwa  h 1.5 kg h 15 (m3/kg pil, ~as)

= 495000 m3/~as

= 137.5 m3/sek

CELdek povr{ina = 137.5 m3/1.0 m/s=137.5 m2

Najmalku 137,5 m2 se potrebni na panel za vakov vid na objekt

Naj~esto postojat tri konfiguracii na postavuvawe na panelite:

- od edna strana longitudinalno se postavuvaat ventilatorite a od drugata strana se panelite

- na krajot na objektot se postavuvaat panelite a na sprotivnata strana vo ista nasoka se postavuvaat ventilatorite

- panelite se postavuvaat na sredinata a od dvata kraevi na objektot se postavuvaat panelite

Presmetkata na solarnata radijacija e potrebna naj~esto za oran`eriite. Tabelata podolu poka`uva deka brzinata na vozduhot koja e potrebna zavisi od tipot na oprema i vrednosta na solarnata radijacija vo oran`eriite. Tabelata podolu ja poka`uva relacijata pome|u solarnata energija, zasen~uvaweto i potrebnata brzina na vozduhot na m2 oran`erii povr{ina.

zasen~uvawe			solarna radijacija W/m2		brzina na vozduh m3/m2									           na povr{ina oran`erii,h

10					810						254

20					720						225

30					630						189

40					540						169

PODDR@UVA^I NA LADEWE SO CELdek

Vo Ju`na Evropa, Afrika, Sredniot i Bliskiot Istok, vo golem del od Severna i Ju`na Amerika i Avstralija, postojat golem broj na `ivinarski farmi i oran`erii na koj ovoj sistem im e neophoden.

Nekolku dobri i uspe{ni primeri za negova instalacija ima vo:

- Dahran – Saudiska Arabija

- Florida – SAD

- Obedineti Arapski Emirati i sl.

CELdek SPECIFIKACIJA

CELdek povr{inskiot kontakten materijal e specijalno dizajniran za direktno ladewe so isparuvawe i vla`newe. Izraboten od specijalna celulozna impregnirana hartija so svrzni materijali sodr`i i agensi koi se nositeli na prenos na vlagata.

Mo`e da se povrzuva so drug panel i ima soodveten agol taka da vodata koja pa|a direktno vo nego ovozmo`uva da se koristi nejzinata energija za isparuvawe. Isto taka se dizajnirani za da mo`at da ja odbegnuvaat pra{inata.

Panelot ima kontakna povr{ina pome|u vozduhot i vodata na 440m2/m3

VISTINSKI INOVATORI

Karl Muntres e eden od genijalnite svetski inovatori. Prvo postigna me|unarodna reputacija koga vo 1920 godina zaedno so Balcar von Platen go pronajdoa fri`iderot.

No ovde Munters ne zastana. Brojnite pronajdoci koi se odnesuvaat na fri`iderot, tehnologijata, toplinskite izmeni i sistemite na vla`newe / odvla`nuvawe prodol`i da gi demonstrira ve}e slednata godina. Taka nastana Munters kompanijata vo 1980 godina.

Nie se gordeeme na pionerskiot razvoj. Na{ite proizvodi zafa}aat golema primena so koristewe na sofisticirana tehnolo{ka oprema.

- Odvla`nuvawe – sistem na odvla`nuvawe na atmosferata vo objekti ili industriski procesi

- Toplinski izmeni i vla`newe – vo komforni zoni i fabriki

- PLASdek – sistem za pro~istuvawe na biolo{ka voda

- CELdek – za ladewe na oran`erii i farmi

- Tehnologija na su{ewe na vozduh

### Cooling Pads system za `ivinarski farmi

DOKA@ANI PERFORMANSI

Panelite se celulozni }elii 4" (10 cm) i 6" (15 cm) dlabo~ina, 12"(30 cm) i 24" (60 cm) {irina nad prispsosobliva visina od 12" (30 cm)  i 24"(60 cm) do 72" so dva dela od 4"(10 cm) za raspredeluvawe na vodata na dol`ina 84"(214 cm) i 96"(244 cm) .

]eliite za ladewe se napraveni od specijalno formulirana celuloza impregnirana so specijalni soli. Dizajnirani se taka da vr{at me{awe na vozduhot koj se vovlekuva i vodata koja protekuva po keliite pri {to se postignuva metodot na efikasno isparuvawe.

Brzinata od 75 m za minuta za 4"(10 cm) i 120 m za minuta za 6"(15 cm) se prepora~uva za da imame najekonomska isplatlivost na operacijata.

VISOKA EFIKASNOST

Visokata efikasnost na ladewe se poka`uva pri koristewe na mali ventilatori i mal volumen na vozduh.

DOLGOTRAJNOST

Imaat dolg vek na traewe.

KONZISTENTNOST

Vo tekot na rabotata, efikasnosta na panelite ne se menuva zaradi golemiot kvalitet na panelite. so ednostavni proceduri se ~istat i istite se odr`uvaat od 5-7 godini

.

MO@NOST ZA APLICIRAWE

- Pri ladewe vo `ivinarski farmi

- Ladewe vo oran`erii.

- Vla`newe na oran`erii.

- Razli~ni industriski aplikacii.

Srceto na Cooling system e panelot kade isparuva vodata. Cooling pad e izraboten od celuloza i specijalni lepaci so specijalni impregnirani komponenti za da se ovozmo`i dolg vek na traewe.

Specijalnata distribucija na voda preku panelot i povr{inata na matrijalot zna~i deka vodata }e se {iri niz celata povr{ina za da se za~uva celosnoto vovlekuvawe na vozduhot niz celata povr{ina.

Instaliranite ventilatori od drugata strana sozdavaat zona na negativen pritisok vo objektot i predizvikuva vozduhot da bide vovle~en od strana na panelot.

Rezultatot od isparuvaweto e vo kontaktot na vozduhot i vodata vo panelot.

Kontrolniot sistem za operirawe zaedno so vodnite pumpi za cirkulirawe na koli~estvata na voda i brojnite ventilatori od drugata strana zna~at golema za{teda vo elektri~na struja za nivno odr`uvawe kako i mala koli~ina na potro{ena voda.

Vo toplite denovi, vlagata koja se sodr`i vo atmosferata e konstantna, {to zna~i deka relativnata vla`nost e pomala popladne koga temperaturata e povisoka. Pri pomala relativna vla`nost ima pogolema efikasnost celiot sistem. Zaradi toa efektot od ladewe e najgolem koga i najmnogu vi e potreben.

GRI@A ZA PANELITE

Cooling panelite se so dosta golem vek na traewe. Da se maksimizira vekot na traewe na panelite i se za~uva efikasnosta na originalnata instalacija vedna{ koregirajte gi site negativnosti koi mo`at da se determiniraat kaj panelite.

- Ph na recirkulira~kata voda mora da bide pome|u 6 i 9 (7 e ~ista voda). Ako ovie limiti se pre~ekorat panelot }e bide podlo`en na uni{tuvawe.

- Tvrdata voda so kalcium karbonat ne go uni{tuva panelot no go namaluva negoviot volumen.

- Solenite vodi so koncentracija nad 50,000 ppm }e ja deponira solta na panelot i }e go reducira dvi`eweto na vozduhot.

- Algite }e rastat na sekoja povr{ina koja e mokra i izlo`ena na sonce. Za da se prevenira pojavata na algi treba da se sledi postapkata:

  - Nemojte da ja crpite vodata za panelite od otvoren rezervoar. koristete voda so dobri kvaliteti ili hlorirana voda od gradski vodovodi.

  - Za{titete go rezervoarot od direktna izlo`enost na son~eva svetlina i pristap na drugi `ivotni do nego.

  - Sekoga{ neka rabotat ventilatorite postojano i po isklu~uvawe na sistemot za da mo`at ventilatorite da gi isu{at panelite so {to se ubivaat sporite na algite na panelot.

  - Izolirajte go sistemot za voda za panelite do drugite sistemi

  - Panelite ne treba da se izlo`eni direktno na son~eva svetlina.

- Ako pra{inata od vozduhot i raznite insekti navleguvaat so vozduhot treba panelite da se izmijat po zavr{uvawe na operacijata.

Primena na konceptot

Zaedno so ventilatorite vr{i redukcija na temperaturata na 10-25 stepeni. Prisposobliv e za sekakov vid na geografska lokacija, dava ogromni ekonomski beneficii osobeno kade ima visoki temperaturi vo podolg vremenski period od denot

Kompatibilen sistem

Optimalni rezultati ]e se dobijat ako e soodvetno dizajniran sistemot za soodveten objekt.

PVC Sistem

• Dol`ina na sistemot od 5” do 60” – Visina na sistemot od  2” do 8”

• Kompletna monta`a

• Vklu~ena pumpa

ALUMINUM Sistem