PLAN

ZA SPRE^UVAWE HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI

SODR@INA

str.

| 1.0. | Voved | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2.0. | Skladirawe i upravuvawe so surovinite i proizvodite | 2 |
| 3.0. | Upravuvawe so otpad | 2 |
| 4.0. | Drena`en sistem | 2 |
| 5.0. | Oblast za prifa}awe za sekoj istek ili sistem za kolekcija koj e vo funkcija | 3 |
| 6.0. | Transport na materijali vnatre vo lokacijaat | 3 |
| 7.0. | Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi | 4 |
| 7.1. | Namena i cel | 5 |
| 7.2. | Podra~je na primena | 5 |
| 7.3. | Poimi i definicii | 5 |
| 7.4. | Opis na tekot na aktivnostite | 5 |
| 7.4.1. | Identifikacija na potencijalni incidenti i vonredni situacii | 5 |
| 7.4.2. | Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | 6 |
| 7.4.3. | Izrabotka na plan za reagirawe pri incidenti i vonredni situacii | 6 |
| 7.4.4. | Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidenti i vonredni situacii | 6 |
| 7.4.5. | Nadle`nosti | 6 |
| 7.5. | Referentni dokumenti | 6 |
| 7.6. | Zapisi | 6 |
| 7.7. | Prilozi | 7 |
| 7.7.1. | Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | 8 |
| 7.7.2. | Plan za reagirawe pri incidentni slu~aevi | 9 |

1.0.  Voved

Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri incidentnite situacii.

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od aktivnostite na intenzivno odgleduvawe na farmata, kako i analiza na opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite i za{tita na `ivotnata sredina.

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so planot za reagirawe pri incidentnite situacii.

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi informiraat za opasnostite i zabranetite postapki.

2.0. Skladirawe i upravuvawe so surovinite i proizvodite

Detali za skladirawe na surovinite i pomo{nite materjali kako i za teansportot na surovinite na lokacijata se dadeni vo Prilog IV od aplikacijata.

3.0. Upravuvawe so otpad

Detali za upravuvawe so cvrstiot i te~niot otpad se dadeni vo Prilog V od aplikacijata.

4.0. Drena`en sistem

Za celiot kompleks na Gorna Farma, Dolna farma i farma Josifovo izvedena e mre`a od kanali za prifa}awer na atmosferskite vodi.

Na istata se priklu~eni izlivnite mesta od objektite za domuvawe na `ivinata.

Pri nekoja nepredvidena emisija na otpadna voda( pri gasnewe na po`ar, izlevawe...), odvodnata mre`a gi zadovoluva potrebite za odveduvawe na sanitarno-fekalnata, tehnolo{kata otpadna voda i atmosferskata voda od kompleksot.

5.0. Oblast za prifa}awe za sekoj istek ili sistem za kolekcija koj e vo funkcija

Otpadnata voda od proizvodniot proces (perewe na objektite) se sliva vo atmosferskata mre`a na kanali, a potoa zaedno so atmosferskata voda preku suv kanal se vleva vo r.Vardar

6.0. Transport na materjali vnatre vo lokacijata

Detali za transportot na materjalite e daden vo Prilog IV.

7.0. Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi

Sodr`ina

Namena i cel

Podra~je na primena

Poimi i definicii

Opis na tekot na aktivnostite

Referentni dokumenti

Zapisi

Prilozi

7.1. Namena i cel

Namenata i celta na Upatstvoto za podgotvenost  pri vonredni sostojbi  e odreduvawe na mo`ni vonredni sostojbi, planirawe na aktivnostite za odziv i spre~uvawe i ubla`uvawe na mo`nite vlijanija vrz bezbednosta i kvalitetot na proizvodot i vrz `ivotnata sredina.

7.2. Podra~je na primena

Se primenuva vo site rabotni delovi  vo Pogonite za proizvodstvo na Farma Agripro“ Valandovo.

7.3. Poimi i definicii

Podgovenost za reagirawe/odziv pri vonredni sostojbi -  kreirawe na  odgovor, pri  situacii za koi postoi mala verojatnost deka }e se slu~at.

Havarija- vo odnos na spre~uvawe i kontrola na havarii, e pojava na golema emisija, po`ar ili eksplozija nastanata kako rezultat na nekontrolirani nastani vo tekot na raboteweto na bilo koj sistem, so u~estvo na edna ili pove}e opasni supstancii, a {to doveduva do seriozna opasnost za `ivotot i zdravjeto na ~ovekot i za `ivotnata sredina, vedna{ ili podocna, vo ili nadvor od sistemot {to vklu~uva edna ili pove}e opasni supstancii.

Incident - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da dovede do pomali nezgodi.

Havarija - neplanirano slu~uvawe koe mo`e da bide pri~ina za smrt, te{ki povredi, profesionalni zaboluvawa, o{tetuvawa, {teta ili drug vid na zaguba.

Opasnost - izvor ili situacija so mo`nosti na predizvikuvawe na {teta vo oblasta na povreda na rabotno mesto, profesionalnii zaboluvawa, {teta za imotot, {teta na rabotnata sredina ili kombinacija na istite.

Identifikacija na opasnostite - postapka za utvrduvawe na postoeweto na opasnost i odreduvawe na nejzinite svojstva

7.4. Opis na tekot na aktivnostite

7.4.1. Identifikacija na potencijalni incidenti i vonredni situacii

Se identifikuvaat potencijalnite incidenti i vonredni situacii i toa:

- incidenti pri voobi~aenite rabotni aktivnosti

- incidenti pri odr`uvawe na opremata i objektite

- industriski havarii

- elementarni nepogodi (poplava, zemjotres i sl.)

7.4.2. Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

7.4.3. Izrabotka na  plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii

7.4.4. Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii

7.4.5. Nadle`nosti

| AKTIVNOST | NADLE@NOST |
| --- | --- |
| Identifikacija na potencijalnite incidenti i vonredni situacii | Tim |
| Izrabotka na spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | Koordinator za `ivotna sredina (rakovoditel) |
| Izrabotka na plan za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii | Koordinator za `ivotna sredina (rakovoditel) |
| Odobrenie na planot | Izvr{en direktor |
| Zapoznavawe na vrabotenite so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i planot za reagirawe pri incidentite i vonrednite situacii | Koordinator za `ivotna sredina (rakovoditel) |

7.5. Referentni dokumenti

Zakon za `ivotnata sredina

7.6. Zapisi

Vo zapisi se vneseni dokumentite koi se objektiven dokaz za sprovedena aktivnost ili postignati rezultati.

| Red. br. | Ime na zapisot | Mesto na ~uvawe | Vreme na ~uvawe | Odgovorno lice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii | Arhiva | 5 god | Koordinator za `ivotna sredina (rakovoditel) |
|  | Plan za reagirawe pri incidenti i vonrednite situacii | Arhiva | 5 god | Koordinator za `ivotna sredina (rakovoditel) |

7.7. Prilozi

Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

Plan za reagirawe pri incidenti i vonrednite situacii

7.7.1 Spisok na potencijalni incidenti i vonredni situacii

| Elementi na procesot | Opis | [to se rabotelo |
| --- | --- | --- |
| Incidenti |  |  |
| Zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi | Emisija na kontaminirana voda vo kanalite za odvodnuvawe od perewe na objektite i atmosferski vodi, atmosferski vodi vo kontakt so uginata `ivina | Neprimenuvawe na planot za rasfrlawe na ¦ubrivo Neisprravni kanali za odveduvawe na atmosferski vodi od platoto za ¦ubrivo Ne primena na postapka za bezbedno zakopuvawe na uginata `ivina. Dotraenost ili nesoodvetna poroznost na vodi na platoto za ¦ubrivo i jamata za zakopuvawe na uginatata `ivina |
| Po`ar | Po`ar na objektite, instalaciite, | Neispravnost na elektri~nata instalacija. Neispravnost na transformatorskata stanica Neispravnost na gromobranskata instalacija Neispravnost na El. instalacija za osvetluvawe i ventilacija Koristewe otvoren ogan vo objektite |
| Epidemija | Pomor na `ivinata | Ne postapuvawe spored pravilnikot za odr`uvawe na higiena Ne primenuvawe na sredstvata za DDD Ne primenuvawe na postapka za bezbedno zakopuvawe na uginatata `ivina Neobu~en personal za prevencija od epidemii i {irewe na zarazi |
| Vonredni situacii |  |  |
| Zemjotres |  |  |
| Poplava |  |  |
| Sabota`a |  |  |

Farma Agripro Valandovo		        Koordinator za `ivotna sredina

Rakovoditel

_________________________

7.7.2. Plan za reagirawe pri incidentni slu~aevi

| Vid na incident/vonredna situacija | Mo`ni vlijanija na @S | Merki |
| --- | --- | --- |
| Po`ar na objektite, instalaciite | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata | Isklu~uvawe na dovodot na elektri~nata energija Iten povik na Slu`bata za PP za{tita; itna pomo{; Isklu~uvawe na instalacijata za dovod na elektri~na struja. Izolirawe i dislokacija na zapalivite materii skladirani vo halata (ambala`a, platneni vre}i, slama i sl.) Obuka za koristewe na PP aparatite i hidranti. Kontrola na preventivnoto odr`uvawe od strana na ovlasten subjekt. |
| Epidemija | Zagaduvawe na povr{inskite i podzemnite vodi i {irewe na zarazata | Izolirawe na lokacijata na pojava na zarazata. Iten povik do vetrinarnata uprava i zdravstveniot zavod. Ograni~uvawe na dvi`eweto na lokacijata, proglasuvawe na karantin Primena na merki za spravuvawe so epidemijata od strana na ovlasten organ. Zadol`itelni lekarski pregled na vrabotenite Iseluvawe na `ivinata od objektite i primena na merki za DDD Ispituvawe na ispravnosta na vodata za piewe Celosna dezinfekcija na objektite i dvornata povr{ina Izolirawe na jamata za zakopuvawe na uginata `ivina i Izolirawe na platoto za ¦ubrivo |
| Zemjotres | Zagaduvawe na vozduhot, po~vata i vodite | Zapirawe na procesot na proizvodstvo i site dovodi na energensi i fluidi. Iten povik na Slu`bite za PP-za{tita i Prva pomo{. Sanacija na o{tetuvawata od bilo koj vid vo sorabotka so soodvetni stru~ni ekipi. Ispituvawa i soodvetni merewa pred pu{tawe vo povtorna rabota na tehnolo{kata linija ,analiza na tehnolo{kata voda i analiza na po~vata zafatena od elementarnata nepogoda). Kontrola na PP- aparatite na izvr{eni redovni preventivni pregledi i obuka za nivno koristewe. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |
| Poplava | Zagaduvawe na vodite i po~vata | Kontrola na sitemot za odvod na atmosferska voda; redovna kontrola i odr`uvawe na fekalnata i atmosverskata kanalizacija. Kontrola na ispravnosta na hidrantite. Kontrola na kanalite i nivno preventivno odr`uvawe vo ispravna sostojba. Redovno pratewe na hidrometeorolo{kata prognoza i definirawe na na~inot na prifa}awe na atmosverskite vrne`i. Postojan kontakt vo vakvi sostojbi so PP slu`bata, JKP i drugi nadle`ni organi Aktivno u~estvo pri sanacijata na posledicite od poplavata vo sorabotka so soodvetni stru~ni institucii. Analiza na sanitarnata i tehnolo{kata voda posle sanacijata. Vo slu~aj na neusoglasenosti, se prevzemaat merki za otstranuvawe na istite Analiza na po~vata na mestata na degradacija i prevzemawe na soodvetni korektivni merki od strana na soodvetni stru~ni institucii. Primena na Pravilnikot za za{tita pri rabota i Normativot za koristewe na li~ni za{titni sredstva. |

| Odgovorni lica | Ime | Tel. slu`ben | Tel. doma{en |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakovoditel na prva smena |  |  |  |
| Rakovoditel na vtora smena |  |  |  |
| Direktor |  |  |  |

| Pova`ni telefoni | Broj |
| --- | --- |
| Protivpo`arna brigada | 193 |
| Policija | 192 |
| Brza pomo{ | 194 |

| Oprema | Mesto na nao¦awe |
| --- | --- |

| Instrukcii za dejstvuvawe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dejstvie | Odgovoren | Upravuva so opremata |

Farma Agripro Valandovo		Koordinator za `ivotna sredina

Rakovoditel

_________________________