INS 7.2.3/11

UPATSTVO ZA PROVERKA, PRIPREMA I POLNEWE NA TRANSPORTNOTO SREDSTVO (kamion rezrvoarot) I TRANSPORT NA TE^EN SO2

- Predmet i cel:

Predmet na upatstvoto za proverka, priprema i polnewe na transportnoto sredstvo i transport na te~en CO2 e da se definiraat i zadovolat  odredeni uslovi vo tekot na pripremata i poneweto kako i transportot na na gotoviot proizvod te~en SO2.

Celta na upatstvoto e da se reducira  mo`nosta od pojava na opasnosti vo tekot na transportiraweto na hranata, {to bi dovelo do naru{uvawe na nejzinata bezbednost.

- Primena:

Upatstvoto go primenuvaat: Generalniot menaxer, Tehni~kiot menaxer,  Liderot na HACCP timot, Tehnologot i Operatorite so hrana.

3. Upatstvo za proverka, priprema i polnewe na transportnoto sredstvo (kamion rezervoar)  i transport na te~en CO2

3.1 Op{ti uslovi (za kamion rezervoari)

Merki koi {to neophodno mora da se prevzemat za vreme na transportot e za{tita na hranata od potencijalnite izvori na kontaminacija.

Hranata mo`e da se kontaminira ili istata da ne bide pogodna za konsumirawe, dokolku ne se se prevzemat efektivni kontrolni merki za vreme na transportot i dokolku ne se prevzemaat soodvetni kontrolni merki vo lanecot na hrana.

Odr`uvaweto na kvalitetot i zdravstvenata ispravnost na hranata za vreme na transportot gi  opfa}a slednite proceduri:

a) operativni proceduri, koi se sproveduvaat so cel da se obezbedi za{tita na prehrambenite proizvodi i

b)monitoring proceduri, so cel da se osigura deka postapkite pri transport se sproveduvaat onaka kako {to e predvideno.

Transportnite sredstva (kamioni,pikap vozila i sl), za transport na prehranbenite proizvodi mora da se odr`uvaat ~isti i vo dobra sostojba, pri {to potrebno e istite da se dizajniraat i konstruiraat za da ovozmo`at soodvetno ~istewe i/ili dezinfekcija, so cel namaluvawe na rizicite od fizi~ki, hemiski i mikrobiolo{ki opasnosti t.e mora da bidat zadovoleni slednite uslovi:

- Transportnite sredstva so koi se transportiraat prehrambeni proizvodi treba da slu`at samo za taa namena i istite treba da bidat jasno ozna~eni so vidlivi znaci deka istite se koristat isklu~ivo za transport na hrana;

- Tovarot od prehranbeni proizvodi vo te~na forma, se prenesuva vo kamion tankeri nameneti za soodvetniot vid na prehranbeni proizvodi t.e isklu~ivo za transport na te~en CO2. Takvite kamion tankeri se ozna~uvaat na jasno vidliv i ~itliv na~in  so ADR oznaka 22 2187.

- Kamion rezervoarite mora bidat obezbedeni so dva sigurnosni ventili koi ke ovozmo`at ispu{tawe na CO2 vo atmosvera vo slu~aj na zgolemen pritisok.

- Kamion rezervoarite mora da se odr`uvaat vo sostojba  koja ke odgovori na soodvetnite barawa na proizvodnite specifikacii (opisot na proizvodot)

- Kamion rezervoarite mora  da se za{titeni od od{tetuvawa kako i da ovozmo`at za{tita na proizvodot od kontaminacija.

3.2 Proces na proverka i ~istewe na kamion rezervoar

Ako pred polneweto analizata na kamionot rezervoar poka`e rezultati koi ne se vo soglasnost so specifikacijata (so isklu~ok na vlagata), toga{ rezervoarot mora da bide pro~isten.

Procedurata koja mora da se sledi e:

- Sodr`ina od tankerot (kamion rezervoarot) se ispu{ta nadvor vo atmosferata do min 1 bar

- Crevoto za polnewe se povrzuva: edniot kraj  na gasnata faza od tankerot, a drugiot za te~nata faza od tanerot (kamion).

- Kamionot se polni so gasovit SO2 do okolu 10 bar.

- Se zatvora ventilot od tankot i se otvora ventilot za ispu{tawe na  gasot od kamionot vo atmosverata.

Postapkata od to~ka 3 i 4 se povtoruva 2-3  pati. Pred poslednoto ispu{tawe na gasot od tankerot se vr{i analiza. Ako rezultatite se vo soglasnost so specifikacijata, toga{ kamionot rezervoar se polni so te~en SO2, a ako rezulatite ne se vo soglasnost so specifikacijata povtorigi postapkite od to~ka 3 i 4 se dodtoga{ dodeka rezultatite na laboratoriskata analiza ne se vo soglasnost so specifikacijata.

Dokolku vlagata ne e vo soglasnost so specifikacijata se informira LINDE HELAS i se upatuva na ~istewe so topol azot na pogonite na Linde vo Grcija.

3.2  Koristewe i kontrola na creva od kamion rezervoar

- Koristeno crevo

Pred se crevata mora da se ~isti. Posle koristewe, za vreme na transport, kraevite za povrzuvawe na crevoto mora da se za{titeni so za{titnik kapak. Eden od za{titnite kapaci mora da e propustliv na pritisok. Crevoto treba da e napraveno taka da ne dozvoluva mal radius na svitkuvawe. Sekoga{ treba da se postavi prvo pod pritisok na gasna faza na SO2 i  proveri na te~ewe pred povrzuvawe na te~na faza. Gasnata faza vo crevoto mo`e brzo da se depresira. Mora da se vnimava pri deprsirawe na te~nata faza vo crevoto ili mo`e da nastanat seriozni nesre}i. Ova crevo se depresira poleka od dvete strani. Pred depresiraweto ako e vozmo`no da se odstani te~nata faza od crevoto. Depresijata treba da se vr{i so golemo vnimanie vo atmosvera. Od druga strana ako pritisokot raste na edna strana na crevoto, a toa ne se gleda od nadvor, ~ekaj 3-5 minuti so otka~en drena`en ventil pred da go isklu~i{ povrzuvaweto.

- Proverka na crevo

Pred pred prvata upotreba crevoto se testira, i najmalku edna{ godi{no. Ova se sostoi od dva dela:

- pri hidrauli~en test da se vnimava da ne se nadmine pritisokot propi{an od proizvoditelot;

- za vreme na nadvore{en test, treba da se proveri nadvore{nost na crevoto, negovata izlitenost, kako i nadvore{nosta na kraevite za povrzuvawe;

- data na testirawe  da se izgravira na kraevite na crevoto.

3.3 Uslovi pri transportirawe na  te~en SO2.:

Te~niot CO2  se transportira vo kamion rezervoari pod pritisok od                 15-18 bar(osven ako kamionot e dizajniran za povisok pritisok), so zatvoreni kapaci na priklu~nite mesta za crevata i istiot mora se plombira po barawe na kupuva~ot. Brojot na blombata se zapi{uva vo Sertifikatot za kvalitet na proizvodot. 5.1/M04.

4.     Referentni dokumenti:

- Postapka za preduslovna programa (P 7.2)

- Pravilnik za sanitarno higienski uslovi za proizvodstvo na hrana (Sl.Vesnik na RM br.32/06)

- Recommended international code of practise, General principles of food

hygiene, Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003

- ISO 22000:2005-Sistem za upravuvawe so bezbednosta na hranata (element na standardot 7.2.3)

- ISO/TS 22002-1:2009 -Preduslovni prodrami za bezbednost na hrana ( element na standardot 16( 16.3))

5.     Zapisi:

- Izve{taj za laboratoriska analiza  na transportnite sredstva pred polnewe i posle polnewe na te~en SO2 (6.1/M04)