XII.	OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI

Sodr`ina

1. Voved..............................................................................................................................2

2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi.................... 2

3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna

sostojba ............................................................................................................................3

4. Plan za spr~uvawe na nastanuvawe na po`ar  vo GRANIT............................. 4

5. Obezbeduvawe na merki za sigurnost na rabotnicite vo vreme na rabota na objektot ..........................................................................................................................15

6.  Merki za za{tita od elektri~na struja.............................................................17

7. Merki za za{tita pri rabota................................................................................18

8. Uka`uvawe na prva pomo{ ....................................................................................20

9. Smestuvawe na rabotnicite...................................................................................20

10.Gromobranska instalacija....................................................................................20

11.Hidranti...................................................................................................................21

12.  Ve`bi.......................................................................................................................21

13. Merki za za{tita od istekuvawe........................................................................21

Prilog XII

1. Postapka za planirawe i postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna

sostojba;

1. Voved

Timot  za za{tita na `ivotnata sredina na GRANIT, postojano gi kontrolira aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata, pri {to gi identifikuva slu~aite koi mo`at da izlezat od kontrola i da predizvikaat negativni posledici vo raboteweto i negativno vlijanie vrz `ivotnata   sredina.

Najvisokoto rakovodstvo prevzema soodvetni tehni~ki i organizaciski merki za prevencija i izbegnuvawe na itni situacii

(soodvetna infrastruktura, proverka na instalaciite, nazna~uvawe na odgovorni lica i drugo).

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina e izrabotena Postapka vo koja se opi{uva na~inot na koj organizacijata se spravuva vo itni situacii. Postapkata se stremi kon soodvetna podgotovka na organizacijata za spravuvawe so site vonredni sostojbi so cel efikasno spre~uvawe ili minimizirawe na posledicite preku soodvetni planovi za spravuvawe so vonredni sostojbi. Postapkata za deluvawe vo Slu~aj na nezgoda se primenuva vo site organizacioni delovi na organizacijata, za site aktivnosti, proizvodi i uslugi koi {to mo`e da imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Organizacijata ima razvieno i primenuva Plan za reagirawe pri itni situacii.

2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi

Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina vo sorabotka so Odborot za za{tita na `ivotna sredina vrz odnova na va`e~kite zakonski propisi za `ivotna sredina kako i vrz osnova na dolgogodi{noto rabotno iskustvo vr{at identifikuvawe na potencijalnite nezgodi i vonredni sostojbi.

Vrz odnova na identifikuvanite potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi se izgotvuva Plan na aktivnosti vo slu~aj na vonredni sostojbi.

Celta na ovoj plan e da gi identifikuva zna~ajnite rizici, da gi definira ovlastuvawata i odgovornostite na klu~nite vraboteni, listata na zadol`itelni kontakti, specifikacija na opremata i aktivnostite pri itnite situacii.

Kako mo`ni incidentni emisii se registriraat mo`ni istekuvawa od slednite rezervoari i cisterni :

    - Rezervoar so mazut

    - Rezervoar so nafta

    - Rezervoar so bitumen

    - Silos za cement

3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna  sostojba

Planot za vonredna sostojba se sostoi od predhodno odredeni i soodvetno pripremeni aktivnosti za reagirawe i spravuvawe so itna situacija.

Planovite za vonredna sostojba gi definiraat potrebnite aktivnosti pri vonredna sostojba i vklu~uvaat:

- prepoznavawe na potencijalni vonredni sostojbi;

- postavuvawe na odgovorna li~nost za koordinacija(voda~ na tim, koordinator), negov zamenik i lu|e odgovorni za raznite aktivnosti na primer personal obu~en za protivpo`arna za{tita, personal obu~en za spravuvawe so protekuvawe na toksi~ni supstanci i drugo

( ~lenovi na timot);

- odgovornosti i dol`nosti na personalot so opredeleni zada~i pri nastanuvawe na vonredna sostojba;

- opis na aktivnostite koi {to treba da se prevzemat i predvidenoto vreme za reagirawe;

- procedura za evakuacija;

- prepoznavawe i locirawe na {tetni materijali i aktivnosti potrebni koga vakvi materijali se pri~ina za vonrednata sostojba;

- sorabotka so nadvore{ni slu`bi;

- komunikacija so lokalnite vlasti, sosedi i javnosta;

- za{tita na va`ni dokumenti i oprema;

- detali za ve`bite;

- raspolo`livosta na korisni informacii za upravuvawe so vonredna sostojba( na primer raspored na instalacii, podatoci za {tetnite materijali, proceduri, upatstva i kontakt telefonski broevi);

Planovite za vonredna sostojba  detalno  go opi{uvaat na~inot na koj rakovodstvoto i personalot }e bidat izvestuvani.

Onamu kade {to e potrebno treba da se predvidi i mo`nosta za izvestuvawe na razni dr`avi i lokalni vlasti kako i mediumite i da se nazna~i odredeno odgovorno lice.

4  Plan za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar  vo GRANIT

( Ohrid )

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina izraboten plan za deluvawe vo slu~aj na po`ar koj pretstavuva operativen dokument so koj treba da se obezbedi maksimalna za{tita na imotot i vrabotenite. Edna od pojdovnite aktivnosti na Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina i Odborot za za{tita na `ivotnata sredina pri eleborirawe na pra{aweto za spravuvawe so vonredna sostojba e izrabotka na Plan na lokacijata.

Planot na lokacijata dava detali za neposrednoto opkru`uvawe na organizacijata( prirodni pati{ta, objekti, vodoteci i sli~no) kako i raspored na soobra}ajnicite, pati{tata za evakuacija, parkinzi za vozniot park, lokacii na mestata za pru`awe na prva pomo{ i raspolo`livata medicinska oprema.

Planot isto taka vklu~uva lokacii na tabli so upatstva vo slu~aj na nezgoda odnosno vonredna sostojba, lokacii na alarmi, oprema za za{tita na `ivotnata sredina i sli~no.

Opremata za deluvawe vo itna situacija ja obezbeduva Direktorot, dodeka pak Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina  e dol`en najmalku edna{ mese~no da ja proveri funkcionalnosta na opremata i za toa da vodi soodveten zapis.

Opremata za deluvawe vo slu~aj na nezgoda odnosno vonredna sostojba vklu~uva:

- Sredstva za pru`awe prva pomo{;

- Aparati za gasewe po`ar;

- Za{titni maski;

- Telefon so sekoga{ dostapni interni i eksterni vrski;

- Mobilni telefoni;

Posebno vnimanie treba da se obrnne na na~inot na rabota na onie mesta kade {to postoi opasnost od pojava na po`ar. Kako osnova treba da se obezbedat soodvetni PP aparati kako i pribor za gasewe na po`ar.

Vrz osnova na ~l. 6 stav 1 od Zakonot za za{tita od po`ar ( Slu`ben vesnik na R.M. br.43/86 , 37/87, 51/88 i 36/90 ) i Zakonot za za{tita od elementarni nepogodi Generalniot direktor na  GRANIT , donese :

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

so slednata sodr`ina:

1. Procena na zagrozenosta od po`ari;

2. Raspored na PP aparati po objekti vo GRANIT;

3. Merki za spre~uvawe i nastanuvawe na po`ari;

4. Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ari;

5. Organizacija na rakovodewe i komanduvawe vo lokalizirawe i gasewe na

po`ar.

Procenka na zagrozenosta od po`ari

Odborot za za{tita na `ivotnata sredina rakovoden od Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina napravi procenka na zagrozenosta na instalacijata od po`ari. Pri procenuvaweto na zagrozenosta vo predvid bea zemeni dejnosta koja {to ja vr{i organizacijata,  lokacijata i objektite so koi {to raspolaga objektot, neposrednoto opkru`uvawe, kako i namernoto podmetnuvawe na po`ari.

Kako karakteristi~ni materijali za pojava na po`ar vo " GD Granit ” Ohrid se:

- elektri~nata energija, mazut, nafta, materijalite koi sekojdnevno se upotrebuvaat vo raboteweto kako  i namerno podmetnati po`ari.

Odborot za za{tita na `ivotna sredina kako najverodostoen izvor na po`ar go identifikuva{e namernoto podmetnuvawe na po`ar.

Vo objektite na GD ,,Granit,, Ohrid postoi mo`nost za nastanuvawe na po`ar i nivno pro{iruvawe. Vo na{ite objekti sekoga{ se nao|a materijal od gra|a, {tici, iverici i otpaden materijal kade {to lesno mo`e da dojde do po`ar, kade {to predizvikuva~ite mo`at da bidat i samite rabotnici od nevnimanie i negri`a. Isto taka imame i skladi{te za gorivo, mazut, uqe, boci plin i oksigen.

Objekti od podolgotraen karakter koi mo`at da bidat zagrozeni od po`ar se:

1. Asfaltna baza -Ohrid

Objektot e nastrana od naseleno mesto. Izgraden e od tvrda gradba, no najgolema opasnost ima od nastanuvawe na po`ar. Opasnosta najmnogu doa|a od asfaltnata baza koja kako gorivo koristi mazut i nafta za greewe. Predizvikuva~i mo`at da bidat: elektri~nata instalacija, nevnimanie na rabotnicite pri rabota so aparat za varewe, bocite za zavaruvawe i frlawe na nedogorena cigara kade {to vo okolinata ima obrasnato treva koja vo letniot period e suva i lesno zapaliva.

Za za{tita - PP aparat C100, C60, C9

2. Betonska baza, armira~nica i ~uvara - Ohrid

Objektite se izgradeni od tvrda gradba. Vo krugot ima: skladi{te za nafta, magacin za nafteni derivati, rezervni delovi, gumi i skladi{ta za boci za zavaruvawe i plin. Predizvikuva~i na po`ar mo`at da bidat: elektri~nata instalacija, iskri pri rabota od zavaruvawe, upotreba na bruska koja iskri, rabota so oksigen boca koja se raboti so plamen, neodgovornost na rabotnicite (frlawe na neizgasena cigara), palewe na ogan vo zimskiot period i letniot period kade {to ima obrasnato treva koja e lesno zapaliva i suva. Temperaturata na otpu{okot cigara e me|u 350 i 650S koja mo`e da predizvika po`ar za 6-12 minuti.

Za za{tita - PP aparat S9

3. Objekt: Drobilica - Ra{anec

Izgraden e od tvrda gradba. Predizvikuva~i mo`at da bidat: elektri~nata instalacija, nevnimanie na vrabotenite pri rabota so alat koj iskri i osloboduva plamen od koj {to mo`e da dojde do po`ar vo letniot period koga trevata e suva i mo`e da predizvika {umski po`ar.

Za za{tita - PP aparat Y9

4. Magacin za eksploziv-Kamenolom Ra{anec:

Objektot e izgraden od tvrda gradba. Ima pove}e prostorii za ~uvawe na materijali. Vo krugot okolu objektot se nao|a razen grade`en materijal: gra|a, {tici, iverici i drug otpaden materijal koj e lesno zapaliv i mo`e da predizvika po`ar. Predizvikuva~i mo`at da bidat: elektri~nata instalacija, nevnimanie na rabotnicite (palewe ogan i frlawe na ugasena cigara vo letniot period koga trevata e suva).

Za za{tita - PP aparat C9

Klasifikacija na po`arite spored vidot

KLASA A- Po`ar od drvo, jaglen, tekstil, hartija, guma, plastika: se gasat so PP aparat ,,brenta~a,, - vozdu{na pena so voda i PP aparat so halon isto taka so voda vo mlaz. Vodata se frla vo ,,podno`jeto,, na plamenot vo `arot, a ne vo plamenot.

KLASA B- Po`ar na zapalivi te~nosti {to ne se me{aat so voda se: site derivati na nafta, lakovi, masti i site rastvara~i. Ako se zapalat masnotii vo tava ili lonec najefikasno }e se izgasnat so pokrivawe na kapakot ili so vla`na krpa. Voda ne smee da se upotrebuva. Za gasnewe se upotrebuva: -PP aparat ,,Brenta~,, PP aparat so pra{ok Y, PP aparat so SO2, PP aparat so halon.

KLASA C- Po`ar na gorlivite gasovi: metan, propan, butan, acetilen i dr. Sogoruvaat so plamen i so eksplozija. Za gasnewe se upotrebuvaat: PP aparat so SO2, PP aparat so halon i PP aparat so pra{ok.

KLASA D- Po`ar od lesen metal, aluminium, magnezium i novi  leguri. Se gasat so PP aparat so pra{ok Y i so pesok.

KLASA E- Site po`ari od klasite: A,B,C i D koga se pod visok napon na elektri~na energija.

Ako se zapali elektri~en aparat, bruska, borma{inka, najprvo se isklu~uva kabelot od {tekerot, a potoa se gasi so PP aparat. Ako takov vo momentot nema, so mlaz na voda.

Pri pojava na mali po`ari se upotrebuvaat: pesok, zemja i sadovi za voda, a od alati: lopata i kopa~.

Raspored na PP aparati po objekti vo GRANIT

Na gradili{teto posebno vnimanie se posvetuva na na~inot na rabota na onie mesta kade {to postoi opasnost od pojava na po`ar. Za taa cel obezbedeni se soodvetni PP aparati kako i pribor za gasewe na po`ar.

- po objekti

- magacini

- vozila

Pregled na PP Aparati vo Asfaltna i Betonska baza Ohrid i  Kamenolom Ra{anec

Tabela 1: Raspored na PP aparati

| Red br. | Tip na aparat | Broj na aparati | Data na pregledot | Mesto i objekt kade se nao¦a | Zabele{ka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C100 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (grea~ za bitumen) |  |
| 2 | C100 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (priemen kazan za bitumen) |  |
| 3 | C60 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (rotaciona pe~ka za greewe na materijal) |  |
| 4 | C60 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (me{alica za asfalt) |  |
| 5 | C9 | 4 | 2006 | Okolu afaltnata baza | Na ovaa lokacija ima i: 1 bure so voda, 1 bure so pesok, lopata i kopa~ |
| 6 | C9 | 2 | 2006 | Kamenolom-Drobili~na postrojka (elektri~en ormar vo blizina na ko{ot) |  |
| 7 | C9 | 2 | 2006 | Kamenolom-Drobili~na postrojka (magacin za eksploziv) | Na ovaa lokacija ima i 2 kompleta buriwa so voda i pesok i 2 kompleta lopati i kopa~ |
| 8 | C9 | 1 | 2006 | Kamenolom-Drobili~na postrojka (kaj trafostanica) |  |
| 9 | S9 | 1 | 2006 | Betonska baza Ohrid (~uvara) | Na ovaa lokacija ima i kofa, kopa~, lopata i bure |
| 10 | S9 | 1 | 2006 | Betonska baza Ohrid (armira~nica) |  |

So cel da se obezbedi postojana funkcionalnost na protivpo`arnite aparati GRANIT vr{i permanentno servisirawe na aparatite i hidrantite od strana na ovastena institucija i za istoto poseduva adekvatna potvrda.

Merki za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar

Zaradi smaluvawe na brojot i pri~inite za pojava na po`ar se prevzemaat preventivni merki pri proektiraweto, izgradbata i koristeweto na objektot ( elektri~ni, nelekri~ni, grade`ni za{titni merki, merki za za{tita od po`ar koristej}i edukacija za podigawe na PP svesta kaj vrabotenite).

Merkite za za{tita od po`ar vo baraka se isti kako i za za{tita na gradili{te so toa {to na  sekoja baraka se stavaat po dva aparati za gasewe na po`ar. Pe~kite na tvrdo gorivo vo zatvoreni prostorii se postaveni na ogneotporna podloga od sloj na beton ili tuli i nikako ne se vr{i potpaluvawe so te~ni goriva.

Edna od merkite za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e redovno odr`uvawe na site vidovi uredi vo instalacijata. Za taa cel Odgovornoto lice za odr`uvawe koj poseduva soodvetno znaewe i iskustvo vr{i postojano odr`uvawe na uredite vo instalacijata. Za prevzemenite aktivnosti i redovniot monitoring nad uredite toj postojano go izvestuva neposredniot rakovoditel.

Odgovornoto lice za odr`uvawe vo sorabotka so Referentot po P.P.Z vr{at postojana kontrola na lesno zapalivite materii i gasovi i za svoeto rabotewe go izvestuvaat neposredniot rakovoditel.

Referentot po P.P.Z zadol`en e za odr`uvawe na uredite i sredstvata za gasewe na po`ar vo ispravna sostojba kako i za izveduvawe na prakti~ni ve`bi vo odnos na opremata i nejzinoto koristewe. Za navremeno servisirawe na PP aparatite toj sorabotuva so P.P.S Ohrid. Za svoeto rabotewe postojano go izvestuva neposredniot rakovoditel.

Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ar i eksplozija

Vo slu~aj na pojava na po`ar sekoj rabotnik koj neposredno }e se najde na mestoto na po`arot dol`en e da pristapi kon gasewe na istiot. Dokolku rabotnikot ne e vo mo`nost sam da go realizira toa toj e dol`en da pristapi kon izvestuvawe na P.P. S  Ohrid  od najbliskiot telefon.

Vo slu~aj na po`ar  referentot po P.P.Z e dol`en vedna{ da go izvesti Direktorot kako i  neposredniot rakovoditel za mestoto na po`arot.

Vo slu~aj koga po`arot e od pogolemi razmeri i ne mo`e da se izgasi od prisutnite rabotnici istiot treba da se evidentira i vedna{ da se izvestat nadle`nite organi odnosno PP slu`bata  i upravata za vnatre{ni raboti.

Gaseweto na po`ar so voda se primenuva koga so ognot se zafateni drvo, guma, tekstil, plastika, ko`a i sli~no.

Pri gasewe na ovie materijali se osloboduva golema koli~ina na ~ad i toplina koja zra~i od materijalite zafateni so ognot pa zatoa te{ko se lokaliziraat.

Vo takov slu~aj se dejstvuva so jaki mlazevi voda, po kapacitet i po udarna snaga od odredena dale~ina.

Koga po`arot e zgasnat treba da se upotrebi rasprsnat mlaz na voda. Ako gaseweto se vr{i vo zatvoren prostor zadol`itelno da se nosi za{tita za di{nite organi. Pri gasewe vo vakvi slu~aevi mora da se vodi smetka za isklu~uvawe na elektri~nata energija.

Vo slu~aj koga od po`ar se zafateni elektri~ni instalacii, uredi i postrijki, gaseweto na po`arot se vr{i samo otkako }e se isklu~i strujata.

Strujata od uredi so visok napon se isklu~uvaat vo slednite slu~aevi:

  - koga gorat elektri~ni uredi;

  - koga elektri~nite uredi se o{teteni i pretstavuvaat opasnost po gaseweto;

  - koga elektri~nite uredi go ote`nuvaat gaseweto;

Isklu~uvaweto na struja so napon pogolem od 220 V go vr{i lice koe ima poznavawe od taa oblast, pri {to ne treba da se dopu{ta da ima prisustvo na golem broj na lu|e vo momentot na isklu~uvaweto, kako i elektri~nite uredi pod napon da ne se dopiraat so metalni delovi.

Gaseweto na po`arot mo`e da zapo~ne samo otkoga }e se znae deka elektri~nite uredi ne se pod napon.

Vodata potrebna za gasewe na eventualno nastanatiot po`ar }e se obezbeduva od vodovodniot sistem kade {to ima hidranti.

Organizacija na rakovodewe i komanduvawe vo lokalizirawe i gasewe na po`ar

Nadle`niot rakovoditel po doznavaweto za po`arot dol`en e vedna{ da dojde na mestoto na po`arot i da go prevzeme rakovodeweto na neophodnite aktivnosti za gasewe na po`ar.

Vo upravuvawe so nastanatata situacija rakovoditelot koj rakovodi so operacijata na gasewe na po`arot dol`en e da :

- da izvr{i procenka na nastanata situacija na terenot;

- organizira davawe na PP aparati i druga oprema;

- organizira raspored na lu|eto;

- nareduva da se isklu~i elektri~nata energija;

- evakuacija na zapalivite materii;

- evakuacija na zagrozenite rabotnici;

Vo slu~aj da raspolo`livite lu|e ne se dovolni da go izgasnat po`arot toga{ rakovodeweto so nastanatata situacija go vr{i P.P. Slu`ba Ohrid.

5. Obezbeduvawe na merki za sigurnost na rabotnicite vo

vreme na rabota na objektot

a) ograduvawe na terenot

So cel da se spre~i mo`nosta za povredi na nevrabotenite lica koi {to se dvi`at vo blizina na gradili{teto, nepoznavaj}i gi dovolno izvorite na opasnosta, granicite na gradili{teto se ogradeni so `i~ana ograda i se obele`ani so poseben znak “ GRADILI[TE”.

b) uslovi na terenot

Za prenos na te{kite tovari za potrebite na objektot obezbedeni se nabieni i cvrsti soobra}ajnici so {to isto taka se spre~uva iznesuvawe na kal i drugi otpadoci pri izlezot na glavnite gradski soobra}ajnici. Brzinata na dvi`ewe na vozilata niz gradili{teto e ograni~ena na 10 km/ ~.

v) uslovi na skladirawe

Za pravilno skladirawe i za{tita od uni{tuvawe, materijalot na gradili{teto se skladira vo to~no opredeleno mesto i prostorii za skladirawe nazna~eni vo [emata na gradili{teto.

Transportiraweto, natovaruvaweto, istovarot i deponiraweto na razni vidovi grade`ni materijali i te{ki elementi se koristat razni vidovi grade`ni ma{ini kran.

^uvaweto i transportiraweto na opasni materijali kako {to se nafta, benzin i sli~no e vo specijalno za toa nameneti cisterni.

g) za{tita od povredi pri rabota

Bidej}i rabotnoto uskustvo poka`alo deka najgolem broj na povredi vo tekot na rabotata doa|aat pri transportiraweto, rakovodstvoto ima isplanirano i vo praksa primenuva soodvetni metodi na rabota me|u koi :

- vozilata pri utovar i istovar treba da bidat zako~eni ili na drug na~in osigurani od dvi`ewe( za kosini se postavuvaat podmetki i klinovi);

- so rabotata na grupa rabotnici na pretovar rakovodi odgovorno lice ili posebno zadol`en rabotnik;

- po zavr{en utovar ili rastovar  voza~ot e dol`en da go pregleda sandakot na voziloto, da se utvrdi dali teretot e pravilno postaven, odnosno dali e celiot tovar rasporeden, kako i da se proveri dali sandakot na voziloto e osiguran od otvorawe;

- pri utovar i rastovar na terenot so mehani~ki sredstva rabotnicite koi {to se nao|aat vo blizina moraat da se oddale~at;

- materijalot {to se osipuva kako i teretot so vre}i kako {to se var, cement i drugo se polni vo kamioni vo visina na stranicata pri toa vodej}i smetka za dozvolenata nosivost na voziloto;

- rabotnicite koi {to rabotat na utovar i istovar na vre}i smeat da prenesuvaat vre}i do te`ina od 50 kg, na rastojanie od 60 m pod uslov terenot da ne e uspon;

- dolgite tereti kako {to se gredi, cevki, armatura se tovaraat i redat vo voziloto pome|u stolbovi koi {to se specijalno montirani , a se so le`ai na {asijata na voziloto;

- utovar i istovar na vakvi predmeti se vr{i so pomo{ na elektri~ni digalki- kran i toa del po del;

- za utovar, transport i monta`a na vakvi predmeti e grupa na rabotnici specijalno osposobeni za taa rabota;

d) predupreduvawe za opasnost

Poedine~ni mesta i prostorii kade {to postoi povremena i postoajna opasnost, na jasen i razbirliv na~in se postaveni tabli so opomena kako:

“ Opasnost od predizvikuvawe po`ar ”, “Mesta zagrozeni od grade`ni ma{ini”, “Elektri~no orman~e”, “ Skladi{te na gra|a”, “ Zapalivi te~nosti”, i drugo.

|) li~ni za{titni sredstva

Site vraboteni se zadol`eni da nosat li~ni za{titni sredstva za za{tita od razli~ni opasnosti kako {to se: obru{uvawe na iskopan materijal, uboduvawe na {ilesti predmeti koi {to str~at, pa|awe na predmeti od visina, pa|awe na rabotnici od visina i vo dlabo~ina i drugo.

Osobeno e va`no sekoj od grade`nite rabotnici pri izvr{uvaweto na bilo kakva rabota zadol`itelno da ima soodvetna kvalifikacija i da nosi soodvetni li~ni za{titni sredstva kako i toa da rabotite se izvr{uvaat pod kontrola na neposredniot rakovoditel.

6. Merki za za{tita od elektri~na struja

Potrebite od elektri~na energija za rabota na ma{inite se obezbeduva so elektri~na mre`a i so agregati za struja. Priklu~okot e izvr{en na najbliskata trafostanica pri {to dovodot na struja e obezbeden so soodveten elektri~en kabel priklu~en na glavnata razvodna tabla vo gradili{teto ~ija {to mestopolo`ba e nazna~ena na [emata na gradili{teto.

Od ERT se sprovedeni instalaciite vo krugot na gradili{teto. Celokupnata elektri~na mre`a vo gradili{teto e sprovedena po banderi  na na~in na koj ne pretstavuvaat nikakva pre~ka pri sproveduvawe na tehnolo{kiot proces, a isto taka i da se za{titeni od razni o{tetuvawa.

Site elektri~ni ma{ini ( kran, cirkular, i drugo) se za{titeni od udar od povisok napon so za{titno zazemjuvawe.

Dva pati godi{no vo letniot i zimskiot period se vr{at periodi~ni ispituvawa za ispravnosta na za{titnoto zazemjuvawe.

7. Merki za za{tita pri rabota

So cel da se obezbedi pogolema proizvodnost i da se namalat prekinite na rabota, vodej}i pri toa gri`a za za{tita na vrabotenite pri rabotata potrebno e da utvrdat: izvorot, razmestuvaweto i za{titata na grade`nite ma{ini, uredi i i alati koi }e odgovaraat na tehnologijata na rabota.

Sprema odredbite od Pravilnikot za za{tita pri rabota na rabotnicite na ma{ini, uredi i alati na gradili{teto mora poedine~no site ma{ini i alati da se pregledaat taka da lu|eto koi se zadol`eni za pregled redovno gi popolnuvaat kartonite za kontrolen pregled.

Kartonite vo sekoe vreme se stavaat na uvid na nadzornite organi kako i na referentot od slu`bata za za{tita pri rabota.

Osven periodi~nite pregledi i isituvawa na ma{inite rakovoditelite na poedini ma{ini sekojdnevno pred po~etokot na rabotata vr{at kontrola na ispravnosta na ma{inite, uredite ili mehaniziraniot alat.

So ma{inite na gradili{teto rakuvaat isklu~itelno stru~no osposobeni rabotnici so soodvetna kvalifikacija i stru~nost. Na ostanatite rabotnici strogo im e zabraneto rakuvawe so ovie ma{ini.

Izrabotkata i konstruiraweto na skeliwata go vr{at stru~no osposobeni i kvalifikuvani rabotnici pod postojan nadzor od neposredniot rakovoditel kakao i rakovoditelot na gradili{teto. Pri izrabotka na skeliwata vo predvid se zemaat slednite bitni raboti:

- skeleto mora da se polo`i na ramen i ~ist teren vodej}i pri toa smetka vo blizina da nema elektri~en kabel. Rabotniot pod ne smee da bide na pogolemo rastoajnie od 20 sm.

- {irinata na podot treba da bide minimum 80 sm i zadol`itelno da ima ograda za pogolema visina od 1m;

- skeleto postaveno treba da se kontrolira posebno pri prenesuvaweto;

- podovite treba da bidat od talpi so d= 5 sm sosema zdravi i osigurani od lizgawe;

- skeliwata na nogari smeat da se postavuvaat najmnogu vo 2 reda, a vkupnata

visina ne smee da bide pogolema od 4 m;

- demonta`a na skeliwata mora da se vr{i od gore prema dolu;

Metalnite skeliwa voglavno se koristat zza izrabotka na fasada, no mo`at da poslu`at i za drugi celi. Nezavisno od toa kade se postavuvaat skeliwata od cevki mora da se obezbedat vo sklad so upatstvo za propisite.

Na~inot na vrzuvawe na skeleto za objektot, za{titata od udar, najgolemite dozvoleni napregawa, priprema na podlogata za skeleto i drugo , navedeno e vo upatstvoto za monta`a i demonta`a na skeleto.

Na onie mesta na koi {to postoi opasnost od pa|awe od visina ili dlabo~ina za{tita se obezbeduva na toj na~in {to se postavuvaat za{titni ogradi. Site za{titni ogradi se so visina od najmalku 1 m so tri horizontalni pre~ki. Rastoajnieto pome|u pre~kite na ogradata od drva ne smee da bide pogolemo od 30 sm, kaj ogradata od cevki rastojanieto vo isklu~itelni slu~aevi mora da bide 35 sm.

Nezavisno od konstrukcijata i vrstata na materijalot, dolnata pre~ka odnosno dolnata rabna daska mora da bidat visoki najmalku 20 sm. Za{titnite ogradi mora da se cvrsti bez o{tetuvawe mo`at da podnesat bo~en pritisok na rakohvatkata od 30 kg na 1m.

Za{titni poklopci se postavuvaat na site otvori na tloto ili vo konstrukcijata ako postoi mo`nost za propa|awe na teloto na rabotnikot ili na samo edna negova noga. Poklopcite moraat potpolno da go pokrijat otvorot i moraat taka da se izvedat da se onevozmo`i nivnoto pomeruvawe.

Sanitarni objekti

Za potrebite na rabotnicite na gradili{teto se koristat sanitarni objekti na investitorot i toa: klozeti i mijalnici, pri {to se vr{i dezinfekcija na sanitariite. Mestopolo`bata na sanitariite e e prilo`ena na [emata na gradili{teto.

8. Uka`uvawe na prva pomo{

Za uka`uvawe na prva pomo{ na gradili{teto vo slu~aj na povreda ili bolest na rabotnicite, na gradili{teto postoi orman~e za prva pomo{ so site potrebni materijali spored propisite. Posle uka`anata prva pomo{ na bolnite ili povredenite rabotnici , ako ima potreba se uka`uva prva pomo{ vo najbliskata zdravstvena ustanova. Za pote{kite povredi obezbedeni se nosila za nosewe na povredenite rabotnici.

9. Smestuvawe na rabotnicite

Smestuvaweto na rabotnicite e vo organizirani kontejneri izraboteni za taa namena. Vo objektite ima prostor za presoblekuvawe na rabotnicite i za nivno povremeno zatopluvawe. Ovie prostorii voedno pretstavuvaat i zasolni{te na rabotnicite vo slu~aj na vremenska nepogoda. Mestopolo`bata na objektot za smestuvawe na rabotnicite e dadena na {emata na gradili{teto.

10.	Gromobranska instalacija

Gromobranskata instalacija e izvedena soglasno va`e~kite tehni~ki propisi i normi koi obezbeduvat za{tita od atmosverskite praznewa. Istata e izvedena od ( FeZn) lenta. Dolkolku e izvr{eno atmosversko praznewe,  se vr{i proverka na instalacijata i se vr{i zamena na o{tetenite delovi.

11. 	Hidranti

Nadvore{nata hidrantska mre`a e zbir na grade`ni objekti i uredi so koi vodata, so pogoden izvor na snabduvawe  so cevki se doveduva do hidrantskite priklu~oci koi neposredno se koristat za gasewe na po`ar ili na niv se priklu~uvaat PP vozilata.

Vnatre{nata hidrantska mre`a pretstavuva zbir na uredi {to vodata ja razveduvaat preku crevo so opredelena dol`ina irasprskuvawe prema nastanatiot po`ar.

12. 	Ve`bi

Vo organizacijata se sproveduvaat periodi~no ve`bi so cel proveruvawe i potvrduvawe na stepenot na podgotvenost na personalot za spravuvawe so vonredni sostojbi. Na primer hipoteti~en ogan , za da se testira soodvetniot plan za vonredni sostojbi i da se proveri negovata efikasnost.

13. 	Merki za za{tita od istekuvawe

Vo aplikacijata do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe za dobivawe na dozvola za ISKZ  vo Dodatokot V se prilo`eni informacii za uslovite na skladirawe na materijalite, surovinite i gotovite proizvodi.

Imeno napomenato e deka vo organizacijata se prevzemeni site preventivni merki za spre~uvawe na istekuvawe na bilo kakvi supstanci kako {to se na primer gorivata, maziva i sli~no. Vo ponatomo{niot tekst ni se prestaveni site rezervoari koi se koristat vo GRANIT i za koi se prevzemeni merki za za{tita.

- Rezervoari za bitumen, so koi se obezbeduva koli~ina za nezavisna  rabota na asfaltnata baza.

- Rezervoar za mazut e metalna cisterna vo koja se ~uva gorivoto naj~esto za dobivawe na toplina za rotacionata su{ara.

- Razervoar za nafta e metalna cisterna vo koja se ~uva gorivoto za pe~kata za zagrevawe na termi~koto maslo, so koe se zagreva bitumenot i mazutot.