VI  EMISII

S O D R @ I N A

VI.1 Emisii vo atmosferata..............................................................2

VI.1.1  Postrojka Asfaltna Baza Lepenec, Kamenolom Brazda

i Kamenolom Zebrnik...........................................................2

VI.2 Emisii vo povr{inskite vodi..................................................3

VI.3 Emisii vo kanalizacija..............................................................4

VI.4 Emisii vo po~vata.......................................................................5

VI.5 Emisii na bu~ava..........................................................................7

VI.6 Emisii na vibracii.....................................................................8

Prilog VI

VI.1 Emisii vo atmosferata

Zagaduvawe vo atmosferata koe se javuva vo postrojkata Asfaltna baza Lepenec, Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik e pra{ina koja se javuva pri procesot na dobivawe na asfaltna me{avina poto~no pri otpra{uvawe, kako i pri procesite na dobivawe na potrebnite frakcii vo kamenolomite, drobewe i separacija na agregatot za da  se dobijat baranite frakcii.  Najlesno zabele`livo zagaduvawe na vozduhot, so koe ~esto se soo~uvame vo urbanite sredini, e crniot ~ad. Vsu{nost, toj e sostaven od ~esti~ki, koi se naj~esti kontaminenti na vozduhot i tie zaedno so sulfurnite oksidi gi sozdale prvite problemi so zagaduvaweto na vozduhot (London, 1952 god.). dimenziite na ~esti~kite (cvrsti ili te~ni), koi se dispergirani vo vozduhot, se dvi`at od 2·10-4  µm (dimenzii na molekuli) do 500µm. ^esti~kite so pre~nik pomal od 10 µm se nare~eni fini ~esti~ki ili aerosol i dolgo se zadr`uvaat vo vozduhot, dodeka pogolemite se poznati kako grubi ili talo`ni ~esti~ki i mo`at da se talo`at. Del od ~esti~kite mo`at da se apsorbiraat vo kapkite od vrne`ite i na toj na~in se otstranuvaat od atmosferata. Procesot na dotur na pra{kasta surovina se vr{i so kamion cisterna, so zatvoren sistem, so pol`est transporter, i pritoa mo`e da dojde do mala  emisija na sitni ~esti~ki vo atmosferata. Ova zagaduvawe e mnogu malo koe e mo`no da se javi samo dokolku zatvoreniot sistem na dozirawe e neispraven t.e. dokolku poradi defekt ostanal otvoren.

- Postrojka za proizvodstvo na asfalt

Osnoven proces vo postrojkata Asfaltna Baza Lepenec e proizvodstvo na asfalt. Procesot se vr{i so dozirawe na pove}e frakcii na  transportna lenta koja gi nosi vo baraban su{ara. Pri procesot na termi~ka obrabotka na zrnestite materijali se koristi mazut za da se zagree agregatot na potrebnata temperatura i ovde doa|a do odredena emisija na pra{ina od su{arata. Ovaa emisija na pra{ina so mo}en ventilator se nosi vo sistem za otpra{uvawe. Ponatamu vru}iot materijal od su{arata so elevator se nosi na vibrosito kade se deli po frakcii vo pove}e bunker~iwa. Od ovie bunker~iwa se ispu{ta to~no odredena koli~ina po frakcii vo vaga, od kade to~no izmereniot materijal se ispu{ta vo me{alka. Od silos so filer (kameno bra{no) so pol`est transporter se nosi filerot na vaga, od kade posle merewe se ispu{ta vo me{alkata. Ovde isto taka mo`e da ima pra{ina , no taa e opfatena od mo}en ventilator koj ja nosi vo sistem za otpra{uvawe. Bitumenot zagrean posredno so termi~ko maslo se transportira do vaga, od kade  to~no izmerenata koli~ina na bitumen se ispu{ta vo me{alka. Ovie tri komponenti posle me{awe vo me{alkata se ispu{taat vo korpa, koja treba vru}ata asfaltna me{avina po {ini da ja odnese vo silos za asfalt. Posle pove}e vakvi ciklusi na podgotovka na asfaltna me{avina od silosot se ispu{ta vo kamion za transportirawe na asfalt na barana destinacija {to poskoro.

Zagaduvawe koe e mo`no da se javi e opfateno od sistem za suva postapka   za otpra{uvawe. Vo prviot del ima mal metalen silos kade pokrupnite ~esti~ki gravitaciski pa|aat dole i so pol`est transporter se nosi vo silos od kade se nosi na vaga za povtorna upotreba. Vo vtoriot del ima filtri koi cikli~no otpra{uvaat i gi protresuvaat ovie filtri, sitnite esti~ki pa|aat dole i pak so pol`est transporter se nosat vo silos za pra{ina.

Samo gasnata faza i najsitnite ~esti~ki koi ne se opfateni so mo}niot ventilator se isfrlaat vo vozduh.

Druga emisija vo atmosfera od rabotata na asfaltna baza e emisija od pe~ka koja koristi gorivo nafta za zagrevawe na termi~koto maslo, so koe se zagreva bitumenot.

Merewa vo postrojkata Asfaltna baza Lepenec se prik`ani vo prilog VI.

- Kamenolom Brazda

Osnoven proces vo postrojkata Kamenolom Brazda e proizvodstvo na droben agregat. Procesot se vr{i so drobewe na varovni~ki karpi.

O~ekuvani polutanti

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo Postrojkata za proizvodstvo na droben agregat se:

- Cvrsti ~esti~ki koi se javuvaat pri funkcioniraweto na postrojkata za drobewe i separirawe na agregat na baranite frakcii.

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo postrojka za proizvodstvo na beton na postrojka Kamenolom Brazda:

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo atmosferata na postrojkata Kamenolom Brazda ima a toa e prskawe na prostorot so rasprsnati mlazovi voda so {to se namaluva emisija na pra{ina vo atmosferata.

Prevzemeni se site potrebni merki da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri rabotewe na Kamenolomot Brazda..

Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

- Kamenolom Zebrnik

Osnoven proces vo postrojkata Kamenolom Brazda e proizvodstvo na droben agregat. Procesot se vr{i so drobewe na eruptivni karpi.

O~ekuvani polutanti

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo Postrojkata za proizvodstvo na droben agregat se:

- Cvrsti ~esti~ki koi se javuvaat pri funkcioniraweto na postrojkata za drobewe i separirawe na agregat na baranite frakcii.

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo postrojka za proizvodstvo na droben agregat na postrojka Kamenolom Zebrnik:

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo atmosferata na postrojkata Kamenolom Zebrnik ima a toa e prskawe na prostorot so rasprsnati mlazovi voda so {to se namaluva emisija na pra{ina vo atmosferata.

Prevzemeni se site potrebni merki da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri rabotewe na Kamenolomot Zebrnik.

Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

VI.2  Emisii vo povr{inskite vodi

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvo na asfaltni me{avini vo postrojkata Asfaltna Baza Lepenec  nema emisii vo povr{inskite vodi.

Pri proizvodstvoto na droben agregat varovnik vo postrojkata Kamenolom Brazda nema emisii vo povr{inskite vodi.

Pri proizvodstvoto na droben agregat eruptivec vo postrojkata Kamenolom Zebrnik nema emisii vo povr{inskite vodi.

VI.3  Emisii vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

- Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo postrojkata Asfaltna baza Lepenec se vr{i od arteriski bunar.

Vodata koja se koristi za higiena, od toaletite, kupatilata i  od sanitarnite jazli se ispu{ta vo septi~ka jama

Vodata na postrojkata Asfaltna baza Lepenec pri proces na proizvodstvo na asfaltna me{avina ne se koristi,  tuku se koristi samo za prskawe na kolovozot i prskawe na zelenite povr{ini.

- Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo postrojkata Kamenolom Brazda se vr{i od  bliskata reka.

Vodata koja se koristi za higiena, od toaletite, kupatilata i  od sanitarnite jazli se ispu{ta vo septi~ka jama.

Vodata na postrojkata Kamenolom Brazda pri proces na proizvodstvo na droben agregat varovnik ne se koristi,  tuku se koristi samo za prskawe na kolovozot i prskawe na prostorot.

- Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo postrojkata Kamenolom Zebrnik se vr{i od  bliskata reka.

Vodata koja se koristi za higiena, od toaletite, kupatilata i  od sanitarnite jazli se ispu{ta vo septi~ka jama.

Vodata na postrojkata Kamenolom Brazda pri proces na proizvodstvo na droben agregat eruptivec ne se koristi,  tuku se koristi samo za prskawe na kolovozot i prskawe na prostorot.

Emisii vo kanalizacija na Asfaltna baza Lepenec nema.

Emisii vo kanalizacija na Kamenolom Brazda nema.

Emisii vo kanalizacija na Kamenolom Zebrnik nema.

VI.4  Emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot. Toa se ovozmo`uva so brzoto mikrobiolo{ko raspa|awe vo po~vata na izumrenite `ivotni i rastenija do ednostavni soedinenija, koi mo`e da vlezat vo sostav na rastenijata. Pokraj toa, po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenti. Organskite komponenti mo`e da se mineraliziraat pominuvaj}i niz aeriraniot povr{inski sloj od po~vata. Ova nejzino svojstvo mo`e da se iskoristi vo sistemite za otstranuvawe na otpadocite. Preku te~nata faza na po~vata, vi{okot na solite mo`e da se prenese do moriwata i okeanite.

Dvojnata uloga koja ja ima po~vata, odnosno od edna strana, da go ovozmo`uva razvitokot na rastenijata i na drugite formi na `ivot, a od druga strana, da slu`i kako sobira~ na otpadocite, mo`e da bide naru{ena od aktivnosta na ~ovekot. ^esto pati i pokraj toa {to aktivnosta na ~ovekot e naso~ena kon podobruvawe na svojstvata na po~vata, sepak doveduva do nejzino zagaduvawe. Taka, na primer, so dodavawe golemi koli~estva |ubriva, so cel da se zgolemat prinosite, mo`e da se naru{i ulogata na filter po~vata, a drena`nata voda koja sodr`i vi{ok na rastvoreni soli od |ubrivoto da dovede do sekundarno zasoluvawe na po~vata.

Od tuka proizleguva deka, i pokraj golemiot puferski kapacitet koj go poseduva po~vata kon nadvore{nite vlijanija, mo`e da dojde do naru{uvawe na nejzinoto funkcionirawe, {to pretstavuva zna~aen problem na dene{noto sovremeno op{testvo. Imeno, so industriskata revolucija i so nagliot porast na naselenieto, poslednive godini se pozagri`uva~ki problem e zagaduvaweto na po~vata. Taa se koristi so vekovi, no mnogu aktivnosti na ~ovekot se zna~aen izvor za nejzino zagaduvawe. Procesot na gubewe na po~vata e navistina baven, no posledicite se manifestiraat po pove}e godini koga, naj~esto, ne postojat uslovi za nejzino revitalizirawe. Tokmu poradi toa zna~ajno e navreme da se uka`e na ovoj problem i da se uka`e na ovoj problem i da se prevzemat merki za za{tita na po~vata od zagaduvawe.

- Svojstva na po~vata

Poznavaweto na svojstvata na po~vata se od osoben interes za da se razbere transportot niz nea na oddelni komponenti, me|u koi i na polutantite. Imeno, po~vata e dinami~en sistem vo koj se odvivaat najrazli~ni procesi: atsorpcija, jonska izmena, oksidacija, talo`ewe, rastvorawe, gradewe na kompleksi i sl., a koi se tesno povrzani so nejziniot sostav i gradba. Za fizi~kite i hemiskite svojstva na po~vata osobeno e zna~ajna najsitnata frakcija od cvrstata faza - glinata, kako i humusot, odnosno, koloidniot del od ovaa faza so dimenzii na ~esti~kite pomali od 0,2  µm. tie imaat zna~ajna uloga vo procesite na atsorpcija, jonska izmena i hemisorpcija.

Od raboteweto na postrojkata Asfaltna baza Lepenec nema direktno ispu{tawe na voda od procesot bidej}i voda vo procesot ne se koristi.

Od raboteweto na postrojkata Kamenolom Brazda nema direktno ispu{tawe na voda od procesot bidej}i voda vo procesot ne se koristi

Od raboteweto na postrojkata Kamenolom Zebrnik nema direktno ispu{tawe na voda od procesot bidej}i voda vo procesot ne se koristi

Od raboteweto na postrojkata Asfaltna  baza Lepenec pri otpra{uvawe nema direktno ispu{tawe na pra{ina od procesot vo po~vata.

Zemena e mostra od po~va od Asfaltna baza Lepenec za da se vidi mo`noto vlijanie vrz po~vata, i rezultatite  se dadeni vo Prilog  VI.

Mostra od po~va od Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik  ne e zemena.

VI.5  Emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, novite istra`uvawa poka`uvaat deka ~ovekot  na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva.

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot  i smaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot. Silnata bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat.

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata Asfaltna baza Lepenec se dadeni vo Prilog  VI.

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata Kamenolom Brazda se dadeni vo Prilog  VI.

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata Kamenolom Zebrnik se dadeni vo Prilog  VI.

VI.6  Emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet, mora da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi.

[tetnosta od vibraciite, zavisi od intenzitetot na eskponiranost na vibracii i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot.

Merewa za vibracii ne se izvr{eni vo postrojkata Asfaltna baza Lepenec , Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik.