VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

S O D R @ I N A

VII.1	Uslovi na terenot i instalacijata............................................	..2

VII.2	Ocenka na emisiite vo atmosferata......................................	..7

VII.3	Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient........12

VII.4	Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija.....	12

VII.5	Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata.................	13

VII.6	Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na 					iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili 			negovo odlagawe ..................................................................................	14

VII.7	Vlijanie na bu~ava......................................................................	15

VII.8	Vlijanie na vibracii........................................................................20

VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

VII .1 Uslovi na terenot na instalacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

VII .1.1	Istoriski razvoj na " GRANIT" AD Skopje

Kratka istorija na " GRANIT" AD Skopje :

GD ,,GRANIT,, ad Skopje od pretprijatie prvenstveno specijalizirano za niskogradba, vo tekot na svojot pedesetgodi{en razvoj, pro{iruvaj}i ja svojata osnovna dejnost so visokogradba i hidrogradba, izrasna vo vode~ka grde`na firma ne samo vo Makedonija, tuku i na po{irokiot Balkanski prostor. Denes taa vr{i proektirawe, istra`uvawe, izgradba i kontrola na objekti od niskogradbata (avtopati, magistralni i regionalni pati{ta, gradski soobra}ajnici, tuneli, mostovi, aerodromi i drugo), visokogradbata (stanbeni, delovni i industriski objekti) i hidrogradbata (zemjeni i betonski brani, meliorativni i kanalizacioni sistemi) i toa po princip na kompleten menaxment. Za najuspe{nata grade`na firma, no i edna od najuspe{nite kompanii voop{to vo Makedonija, nema mali i golemi raboti, bidej}i sekoja rabota e zna~ajna i pridonesuva GRANIT i natamu da se razviva.

Delata na GRANIT se vidlivi nasekade vo Makedonija, no i vo stranstvo, bidej}i edna od prvenstvenite zada~i na kompanijata e postojano barawe i osvojuvawe na novi pazari. I najnoviot dogovor za rekonstrukcija na ,,magistralniot pat 06,, vo Ukraina, {to }e se finansira od EBRD, vreden 60 milioni evra, koj e eden od pogolemite proekti vo poslednite 10 godini, pretstavuva u{te eden krupen ~ekor vo taa nasoka. Vsu{nost, toa e u{te eden proekt koj GRANIT go dobiva blagodarenie na referencite koi gi ima, a koi postojano se potvrduvaat od 1995 godina navamu, otkoga kompanijata po~na da nastapuva na otvoreni tenderi. Ako porano del od rabotite se dobivaa so dogovori na nivo na dr`avite, kade GRANIT u~estvuva{e vo ramki na jugoslovenski ili makedonski konzorciumi, sega taa uspe{no pobeduva sama ili zaedno so drugi stranski firmi. Na ovoj na~in se dobieni desetina proekti vo Bugarija, dva vo Albanija, kako i najnoviot, povtorno kaj zapadniot sosed.

Od 1996 godina GRANIT e akcionersko dru{tvo vo koe 92,27 otsto od akciite se vo sopstvenost na vrabotenite. GRANIT denes vo zemjata ima 2899 vraboteni od koi:

-162 in`eneri (grade`ni, elektro, ma{inski, arhitekti, rudarski i drugi)

-54 ekonomisti, pravnici i lica so zavr{eni drugi op{testveni nauki

-247 tehni~ari

-2125 kvalifikuvani i visokokvalifikuvani rabotnici

-172 administrativni rabotnici

-139 pomo{ni rabotnici

Bruto dobivkata za GRANIT za 1997 godina iznesuva{e 15 milioni dolari, slednata godina porasna na okolu 25,4 milioni dolari, a 1999 godina zavr{i so bruto dobivka od 21,6 milioni dolari. Za 2000-tata godina, taa iznesuva{e 17,1 milion dolari, a lani 15,1 milioni dolari.

GRANIT e komintent na ,,Stopanska banka,, a.d. Skopje, na ,,Komercijalna banka,, a.d. Skopje i na ,,Makedonska banka,, a.d. Skopje.

Po~ituvaj}i  gi  sugestiite  i  zabele{kite  na  krajniot potro{uva~ i vodej}i se  so  devizata deka krajniot potro{uva~ sekoga{ treba da bide zadovolen,   " GRANIT" AD Skopje raboti postojano na  podobruvawe na kvalitetot na svoite proizvodi vo sklad so dostignuvawata i barawata na svetsko nivo.

Zemaj}i  go  vo  predvid  celokupniot  podem na kompanijata i te`neeweto za

postojano  unapreduvawe   i  usovr{uvawe na proizvodite " GRANIT" AD Skopje se opredeli za voveduvawe na sistemot za kvalitet  ISO 14001,  {to  ja  potvrduva trajnata opredelba na kompanijata da gi zadovoli potrebite na kupuva~ot i pri toa da vodi gri`a za `ivotnata okolina.

VII.1.2 Metodolo{ki pristap pri mereweto, kriteriumi i normi

VII.1.2.1	Instrumenti koristeni pri merewe na bu~ava, vibracii, {tetni materii i cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- HANNA instrument HI 9142 za merewe na rastvoren kislorod

vo otpadna voda;

- pH metar;

- Testo termometar, za merewe na temperatura na otpadnata voda;

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. Za merewe na 	koli~estvo  na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

- hemiska analiza na voda.

VII.1.2.2	Primeneti Regulativi

- Bu~ava

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata izrazena vo dB(A), se izvr{eni vrz baza na polno rabotno vreme i vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi  slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od  {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 64/1993, tabela I to~ka 1 i tabela II to~ka 5), Pravilnikot za op{ti merki i normativi na za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii   (Sl. List br. 8/71 ~len 8 i 11 i tabela 1.2) i ISO 2204 koj gi definira osnovnite termini i merni metodi za bu~avata i nejziniot efekt vrz ~ovekot.

- Vibracii

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na nivo na vibracii izrazeno vo RMS (m/s2) se izvr{eni soglasno Pravilnikot na op{ti merki za za{tita pri rabota vo rabotni prostorii (Sl. Vesnik na SRM 31/89) i preporakite od ISO 2631 i ISO 8041 koi gi definiraat osnovnite nasoki za intenzitetot i {tetnoto vlijanie na vibraciite vrz ~ovekot.

- [tetni materii vo izlezni gasovi

Ocenkata za najdenata sostojba na {tetnite materii vo otpadnite gasovi {to se imitiraat vo  `ivotnata sredina od procesot na proizvodstvo na kerami~ki proizvodi e vo soglasnost so Pravilnikot na maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva (MDK) i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM  br. 3/90 godina ~len 3 i ~len 11 to~ka 3, Sl. List br. 27/67 i Sl. List br. 35/71).

- Cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovite se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori - ISO 10708.

Mereweto na emisija na cvrsti ~esti~ki e napraveno vo isokinetski uslovi soglasno internacionalniot standard ISO 9096.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi e vo soglasnost so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. vesnik na SRM br. 3/1990). Merewata i analizite se vr{eni pri postojan re`im na rabota.

- Po~va

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata se navedeni nekoi od ovie podatoci:

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

Tabela br.1  MDK za opasni i {tetni materii vo po~vata

Analizata na hemiskite elementi As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn vo mostrite po~va be{e izvedena po metodata M54 ISO 11885, dodeka pak hemiskiot element Hg be{e ispituvan po metoda dadena od proizvoditelot na opremata (Varian) koristena za analiza.

Za analiza na site hemiski elementi osven Hg, primerocite po~va bea rastvorani vo mikrobranova pe~ka spored Application Note 023 so HNO3, HCl i HF, dodeka za analiza na hemiskiot element Hg primerocite po~va bea rastvoreni so carska voda so upotreba na metoda dadena od proizvoditelot na opremata Varian specijalno za rastvorawe na primeroci po~va vo koi se bara opredeluvawe na Hg.

- Respirabilna pra{ina

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Interpretacijata  na dobienite podatoci od izvr{enite ispituvawa i ocenka  na vlijanieto  se potpira na ,, Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncetracii  i koli~estva  koi smeat  da se  ispu{taat vo vozduhot od oddelni  izvori na  zagaduvawe ( Slu`ben List na SRM 3/1990) vo koj se prepi{ani  maksimalno dozvolenite  koncetracii  (MDK)  i maksimalno dozvolenite  koli~ini  (MDK) na {tetni materii vo cvrsta , te~na i gasovita  sostojba  {to smeat  da se ispu{taat  vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe .

- Emisija na koncentracija na respirabilna pra{ina vo `ivotnata 	sredina i rabotnite prostorii

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

Maksimalno dozvolenite koncentracii na vkupno respirabilna pra{ina od mineralno i organsko poteklo dadeni se vo tabela br.tvoj

| Pra{ina | Respirabilna(mg/m³) | Vkupna(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1. MDK za mineralna pra{ina vo vozduhot vo r. prostorii se presmetuva prema % SiO2 | 10 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 | 30 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 |
| 2.Pra{ina vo granit | 2 | 6 |
| 3.Pra{ina od azbest | 1 | 3 |
| 4.Pra{ina od staklena volna | 2 | 6 |
| 5.Jaglenova pra{ina bez SiO2 | 3 | 10 |
| 6.Pra{ina od pamuk, svila, len i konop | 1 | 5 |
| 7.Pra{ina od rastitelno i `ivotinsko poteklo | 3 | 10 |
| 8. Pra{ina od silikati so pomalku od 10% SiO2 (talk,liskun,olivin) | 4 | 12 |
| 9.Pra{ina od plasti~ni materii (olivinhlorid,aminoplas,fenoplast) | 3 | 10 |
| 10.Mineralna pra{ina so pomalku od 1% SiO2 | 5 | 15 |

Ispituvaweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo vozduhot na rabotnite prostorii izvr{eno e so zemawe na reprezentativni izvadoci na pove}e karakteristi~ni mesta vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina, odnosno vo neposredna blizina na rabotnikot, ( 1.5 m od povr{inata na koja se nao|a rabotnikot) .

Analiza na respirabilnata pra{ina e vr{ena so digitalen aparat Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. [tetnoto vlijanie na pra{inata e odredeno vo soglasnost JUS. Z. BO 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{inata.

Merewe na postrojkata Granit  IX Gradili{te Skopje Asfaltna baza ,Kamenolom Brazda i Zebrnik za respirabilna pra{ina  se vr{eni na 18.06.07.  i  na den  26.04.07 god.

Asfaltna baza Lepenec

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit

Asfaltna baza Lepenec se prezentirani vo Tabela br.1

Tabela br.1/18.06.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pod korpa za gotov asfalt , 5 metri od postrojka i 2 metri od ograda od rezervoari so gorivo |  | 0.079 | 0.009 | 4 |
| 2 | Do Baraban su{ara,severno od gruba re{etka, 1 metar od ograda za rezervoari |  | 0.433 | 0.088 | 4 |
| 3 | Ju`no od ventilator na filter za vozduh |  | 0.004 | 0.004 | 4 |
| 4 | Gore na postrojka pod vibrosito |  | 0,921 | 0,273 | 4 |
| 5 | Na vlez-izlez od instalacijata |  | 0,000 | 0,000 | 4 |

Kamenolom Brazda

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit IX Gradili{te Kamenolom Brazda se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit

Kamenolom Brazda se prezentirani vo Tabela br.2

Tabela br.2/26.04.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Dotur na surovina (Stacionarna) |  | 0,198 | 0,110 | 4 |
| 2 | Kaj primarna drobilka |  | 0.256 | 0.232 | 4 |
| 3 | Kaj sekundarna drobilka |  | 0.210 | 0.184 | 4 |
| 4 | Kaj gotov frakcioniran proizvod |  | 0,100 | 0,088 | 4 |

Kamenolom Zebrnik

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit IX Gradili{te Kamenolom Zebrnik se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit

Kamenolom Zebrnik se prezentirani vo Tabela br.3 na Mobilna drobilka SCORPION

Tabela br.3/18.06.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Dotur na surovina (Stacionarna) |  | 0.173 | 0.158 | 4 |
| 2 | Kaj primarna drobilka |  | 0.174 | 0.164 | 4 |
| 3 | Kaj sekundarna drobilka |  | 0.175 | 0.167 | 4 |
| 4 | Kaj gotov frakcioniran proizvod |  | 0,100 | 0,088 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na  Asfaltna baza Lepenec, Kamenolom Brazda i Zebrnik, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71.

VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvoto na asfalt vo instalacijata " GRANIT" AD Skopje Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec  ne se koristi voda pa  zatoa i nema emisija vo povr{inski vodi.

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo " GRANIT" AD Skopje  Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se vr{i preku sopstven arteriski bunar. Na asfaltnata baza nema kanalizacionen odvod, bidej}i se nao|a relativno daleku od urbana sredina. Sanitarniot odvod e re{en so septi~ka jama. Voda na bazata se koristi isklu~ivo samo za prskawe na kolovozot i za odr`uvawe na zeleniot pojas vo ramki na asfaltnata baza.

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata  i  podzemnite vodi

VII.5.1 Po~va

Zemena e mostra za analiza na po~va od Granit IX Gradili{te Asfaltna  baza Lepenec.

Ne e zemena mostra za analiza na po~va od Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik.

Mostrirana e po~va na  isto~na strana na instalacijata, od malo park~e na dvaesetipet metri od kancelarijata na upravata na Asfaltna baza, i trieset metri od postrojkata Asfaltna baza.

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (07.06.07) | 58,20 | 5,30 | 0,34 | 5,65 | 0,037 |

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od beton. So ogled deka skoro celata instalacijata e asfaltirana, i mnogu te{ko se nao|a po~va. Ovde  ima me{avina od razni frakcii na beton i pra{ina koja e prisutna niz celata instalacija.

Pri odvivaweto na sekojdnevnite proces vo" GRANIT" AD Skopje IX Gradili{te Asfaltna  baza Lepenec pri proizvodstvo na asfalt  ne se predizvikuva {tetno vlijanie  vrz po~vata.

VII.6 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na  otpadot vo ramkite na lokacijata  i/ili negovo odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

VII.6.1 Otpad koj se sozdava od proizvodstvoto na instalacijata " GRANIT" AD Skopje  IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo" GRANIT" AD Skopje, IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadna pra{ina koja se sozdava pri proces na proizvodstvo na asfalt vo Asfaltna Baza Lepenec.Ovaa pra{ina e tretirana vo filterska stanica kade odredeni sitni ~esti~ki na pra{inata se vra{aat vo proces dodeka positnite ostanuvaat na filter i ne mo`e da se koristat. Ovoj sozdaden otpad se odlo`uva na kamenolom brazda poto~no na mesto na iskop na rudata koja ja obrabotuva Kamenolom Brazda.

- Otpadocite od Izme{an komunalen otpad (hartija, plastika i najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   Skopje.

VII.6.2	Ocenka na vlijanieto na Otpadot koj se sozdava vo instalacijata " GRANIT" AD Skopje IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec

Izme{aniot komunalen otpad se sobira vo kontejner se nosi vo gradska deponija, i nema nikakvo vlijanie na po~vata.

Vo spravuvaweto so komunalniot cvrst otpad " GRANIT" AD Skopje IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec ima obvrska da se vladee soglasno ~len 21 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98) spored koj, pravnite lica {to proizveduvaat ili postapuvaat so komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad, dol`ni se da vodat evidencija za vidot, koli~inata, mestoto na nastanuvawe, na~inot i mestoto na skladirawe, prerabotka i deponirawe na otpadot.

VII.7 Vlijanie na bu~avata

VII.7.1	Rezultati od mereweto na Bu~avata

Merewe na postrojkata Granit Asfaltna baza Lepenec Kamenolom Brazda i Kameniolom Zebrnik  za bu~ava izvr{eno e na den 06.06.2007 god

Vo" GRANIT" AD Skopje IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec, izvr{enite  merewa na nivoto na  bu~ava  prika`ani se vo slednite tabeli.

Asfaltna baza Lepenec

Na lokacijata Granit Asfaltna baza Lepenec, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 4.

Tabela br.4/18.06.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81,7 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 84.5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 85.6 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 85.1 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 66,5 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Pod korpa za gotov asfalt , 5 metri od postrojka i 2 metri od ograda od rezervoari so gorivo. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.2 Do Baraban su{ara,severno od gruba re{etka, 1 metar od ograda za rezervoari. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.3 Ju`no od ventilator na filter za vozduh Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.4 Gore na postrojka pod vibrosito. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.5 Na vlez-izlez od instalacijata.

Kamenolom Brazda

Na lokacijata Granit Kamenolom Brazda, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 5

Tabela br.5/26.04.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75,2 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 86,5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 88,4 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 68,7 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Dotur na surovina (Stacionarna pozicija). Ovde nema prisustvo na rabotnik celo vreme, tuku nadgleduva kako pominuva  koli~inata na surovinata niz  t.n.  inka kon prviot del na melnicata.

Merno mesto br.2 Kaj primarna drobilka  Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.3 Kaj sekundarna drobilka Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.4 Kaj gotov frakcioniran proizvod. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Kamenolom Zebrnik

Na lokacijata Granit Kamenolom Zebrnik, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 6.

Tabela br.6/18.06.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.7 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 87.3 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 87.8 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 70.4 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Dotur na surovina (Stacionarna pozicija). Vo moment koga kamionot ja istura  surovinata kon pozicijata dotur na surovina. Ovde nema prisustvo na rabotnik celo vreme, tuku nadgleduva kako pominuva  koli~inata na surovinata niz  t.n.  inka kon prviot del na melnicata.

Merno mesto br.2 Kaj prviot kamion od mobilnata melnica [korpion. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.3 Bu~ava koja se producira od rabota na melnica i sito koe deli pove}e razli~ni frakcii. Rabotnikot e dol`en vo odreden propi{an period da vr{i vizuelna kontrola. Prisustvo celo vreme na rabotnikot ne e neophodno, tuku po potreba.

Merno mesto br.4 Vo kabina (Stacionarna pozicija) bu~avata se javuva od rabota na dvata kamiona od mobilnata melnica [korpion. Na ovaa pozicija rabotnikot e prisuten celo vreme i dol`en e da ja sledi non stop rabotata na melnicata t.e. tekot na proizvodstvoto.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (tabela br. 2/26.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na asfaltni me{avini, i za proizvodstvo na kamen agregat drobenik , se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo Granit  IX Gradili{te Asfaltna baza Kamenolom Brazda, Kamenolom Zebrnik (mobilna melnica [korpion), e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na postrojkata Asfaltna baza Lepenec Kamenolom Brazda i Kamenolom Zebrnik  ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.7.2	Ocenka na vlijanieto na bu~avata  vrz `ivotnata sredina

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na asfalt i droben agregat se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo " GRANIT" AD Skopje IX Gradili{te Asfaltna Baza Lepenec, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.8	Vlijanie na vibracii

Ne se mereni vibracii.