X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRO DOSTAPNI TEHNIKI

S O D R @ I N A

X. Ekolo{ki aspekti i Najdobro Dostapni Tehniki ......................2

X.1	Merki za emisii na pra{ina (vo forma na 				~esti~ki)..........................................................................................4

X.2	Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite 	goriva so goriva koi {to imaat niski emisioni svojstva.9

X.3	Merki za gasni komponenti .................................................11

X.4 	Merki za Otpadna voda od procesot.................................13

X.5	Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so 	emisiite vo `ivotanata sredina koi proizleguvaat od 	betonskite bazi.......................................................................................15

X.6	Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so 	emisiite vo `ivotanata sredina koi proizleguvaat od 	asfaltnite bazi......................................................................................21

X.		EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRO DOSTAPNI TEHNIKI

"Najdobrite dostapni tehniki " vo edna instalacija treba da ni ja postignat krajnata cel, koja {to se odnesuva na mo`nosta za daostignuvawe na visoko nivo na za{tita na `ivotnata sredina od industriskoto zagaduvawe.

"Najdobrite dostapni tehniki " se odnesuvaat na sistemite za menaxment/upravuvawe, integrirawe na procesite, tehniki koi se odnesuvaat na redukcija na otpadot koj se sozdava pri samiot tehnolo{ki proces, tehniki so koi }e postigneme namaluvawe na potro{uva~kata na energii i vodata, a od toa i proizleguvaat tehniki za namaluvawe ili otstranuvawe na zagaduvawata na `ivotnata sredina.

Za da se primenat "Najdobrite dostapni tehniki " vo ve}e postoe~kite instalacii potrebni se investicii koi treba da se procenat i sporedat so redukcionite tehniki soglasno kapacitetot na instalacijata i efikasnosta na samata tehnika, uslovite za nejzino primenuvawe vo postoe~kata instalacija.

Za da se sprovedat celite na IPPC mo`e da se izvr{i prezentacija na samo edna tehnika ili pak mo`e da se prezentira kombinacija od pove}e tehniki. Pri oreduvaweto na NDT tehnikite treba da se zemat vo obzir pravilata koi {to se propi{ani generalno vo Aneks IV od Direktivata, kako i tehnikite koi {to se opi{ani vo ovoj dodatok. Ovde se koristat kolku {to e mo`no postandardni strukturi za se dobie  generalniot nacrt za potrebnata tehnika, potoa  da se mo`e da se izvr{i sporedba na pove}e tehniki, kako i da se ovozmo`i procenkata za najzna~ajnite celi pri definiraweto na zadadeniot NDT preku Direktivata.

Za da se utvrdat standardnite uslovi spored koi {to treba da bidat sprovedeni principite na NDT a koi {to se odnesuvaat na mernite  uslovi za protokot na volumen, kako i koncentraciskiot protok treba da se izvr{i celosno objasnuvawe na slednive  definicii (koi {to istotaka se navedeni vo Re~nikot):

| m3/h | Protok na volumen: (ako ovoj podatok ne e spomnat vo druga smisla vo ovoj dokument), protokot na volumen se odnesuva na 18 (volumenski %) kislorod i uslovi na standardna sostojba. |
| --- | --- |
| mg/m3 | Koncentracija: (ako ovoj podatok ne e spomnat vo druga smisla vo ovoj dokument), koncentracijata na gasnite supstancii ili pak smesata od gasni supstancii se odnesuva na: suvite izduvni gasovi so 18 (volumenski %) kislorod vo uslovi na standardna sostojba, odnosno na koncentracijata na benzen so 15 (volumenski %) kislorod vo uslovi na standardna sostojba. |
| Standardna sostojba | Se onesuva na temperatura od 273K i pritisok od 1013hPa. |

X.1    Merki za emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)

Vo ovoj del, tehnikite i merkite koi {to treba da se prevzemat vo vrska so spre~uvawe na rasprostranuvaweto i kanaliziraweto na pra{inata koja se sozdava pri samiot poces. Potrebnite informacii koi {to mo`e da se prika`at vo ovoj kontest, mo`e istotaka da se pronajdat i vo BREF-tehnikite koi {to se odnesuvat na emisiite pri procesot na odle`uvawe na surovinata i BREF-tehnikite koi {to se odnesuvaat na tretmanot na otpadnite vodi ili gasovite/sistemite na menaxirawe.

X.1.1	Separacioni/filter sistemi

Vo ovoj del na objasnuvaweto na BAT tehnikite se pravi opis na onie tehnikiti koi {to se upotrebuvaat vo procesot na otstranuvawe na pra{inata. Kako dodatok na ovie tehniki mo`e da se zabele`i deka opisot na tehnikite koi {to vr{at pro~istuvawe na izduvnite gasovi, ne se soodvetni samo za eliminacija na SOX, HF i HCl, tuku i za otstranuvaweto na prisutnata pra{ina.

X.1.1.2	Centrifugalni separatori

Otstranuvaweto na ~esti~kite na pra{ina od ispu{teniot gas se vr{i preku centrifugalen separator, so pomo{ na centrifugalno odvojuvawe na ~esti~kite od vozduhot taka {to se vr{i nivno prilepuvaat za yidovite od ovoj centrifugalen separator, a potoa se odvojuvaat od dnoto na separatorot. Centrifugalnite sili mo`e da se pottiknat preku nadolno naso~uvawe na protokot na gasot pri {to opi{uva spiralna traektorija na dvi`ewe niz cilindri~niot sad (ciklonskiot separator) ili pak ova dvi`ewe mo`e da se predizvika preku rotira~kiot naso~uva~ koj {to e del od ovaa separativna edinica (mehani~ki centrifugalen separator).

Efekti

- funkcioniraweto na separatorite predizvikuva golemi emisii na 	bu~ava

- potro{uva~kata na elektri~nata energija se zgolemuva so 	instalirawe na dodatniot rotira~ki naso~uva~

- pri sproveduvawe na procesite koi {to se odnesuvaat na 	odr`uvaweto na opremata, mo`e da dojde do zgolemeno koli~estvo na 	otpaden materijal.

Podatoci vo vrska so funkcioniraweto na samiot proces

Centrifugalnite separatori vr{at podobro odvojuvawe na pra{inata vo slu~ai koga vozduhot e pozagaden, no toa treba da bide vo onie granici na negovo zagaduvawe vo koi nema da dojde do zaglavuvawe na ma{inata za separacija.

Primenlivost

Efikasnosta vo odnos na pro~istuvaweto na vozduhot koe {to se vr{i od strana na gasnite separatori  ne e dovolo golema za da mo`e da sprovede takvo pro~istuvawe na vozduhot koe {to }e odgovara na barawata postaveni za soodvetnata industrija. Zaradi ovie pri~ini tie se koristat kako pred-separatori.

Ekonomi~nost

Sobiraweto i obnovuvaweto na izdvoenata pra{ina so pomo{ na separatorite za pra{ina  mo`e da dovede do reducirana potro{uva~ka na surovinskiot materijal.

X.1.1.3	Filteri vo forma na kesi

Ovoj tip na filtri funkcionira taka {to, vozduhot koj {to e poln so pra{ina pominuva niz niv i pri toa vr{i natalo`uvawe na pra{inata na samata povr{ina na filtrite taka {to se formira talog vo forma na kola~. Fabrikite koi {to poseduvaat pro~istuva~ki sistemi bazirani na filter }esi imaat visoko razviena sposobnost za zadr`uvawe na pra{inata, so voobi~aeno vrednost na zadr`uvawe od 98 do 99%, vo zavisnost od tipot na ~esticite, na prisutnata pra{ina.

Efekti koi {to se postignati niz pove}e mediumi

- samoto rabotewe na separatorite koi se baziraat na filtracija so pomo{ na filter }esi, mo`e da predizvika emisii na bu~ava i zgolemena potro{uva~ka na energija, koja pak se dol`i na padot na visokiot pritisok

- koga se sproveduvat procesite na odr`uvawe na opremata i nivna popravka, mo`e da dojde do javuvawe na pogolema koli~ina na otpadni materii.

Filter }esite koi {to vlu~uvaat i funkcija koja {to se odnesuva na sopstveno pro~isuvawe, treba taka da se instaliraat za da mo`at da pro~istuvaat koli~ina na vozduh koj {to se meri vo odnos na specifi~nata filter povr{ina za vlezen protok koja {to treba da bide so golemina ne pomala od 2 [Nm3/(m2 x min)], taka {to }e mo`e da se odredat koncentraciite na ~ist vozduh. Sobiraweto, odvojuvaweto i povtornata upotreba na odvoenata pra{ina vr{i namaluvawe na potro{uva~kata na surovinski materijali.

Filter }esite se konstruirani taka {to ne mo`at da izdr`at zagrevawe na povisoki temperaturi, a ova niven nedostatok osobeno se odnesuva na temperaturite na vla`nite ispusni gasovi koi {to se blizu do temperatrata na nivno kondenzirawe. Mnogu zna~ajno e da se ima vo predvid ova svojstvo na filter }esite vo slu~aj da dojde do pojava na zapu{uvawe na filter }esite taka {to }e se ote`ni nivnoto posledovatelno su{ewe i ~istewe, pri {to kako posledica e pojavuvaweto na tvrda kora vo filter }esite. Ova drasti~no }e gi zgolemi tro{ocite koi {to se odnesuvaat na odr`uvaweto i potro{uva~kata na elektri~na energija, kako i zgolemuvawe na vremeto na proizvodstveniot proces.

Primenlivost

Filter }esite za otstranuvawe na pra{inata od izduvnite gasovi, mo`e vo princip da se primenat vo site sektori na ovaa industrija, a posebno pri odvivaweto na operaciite koi {to ispu{taat golemo koli~estvo na pra{ina (kako {to se procesite na: obespra{uvawe na silosite koi {to se nameneti za ~uvawe na suviot surovinski materijal, vo operaciite kade {to se vr{i podgotovka na surovinskiot materijal). Ponekoga{ vo vakvite slu~ai se upotrebuva i kombinirano funkcionirawe so pred filtrite od ciklonite.

X.1.1.4	Separatori na vla`na pra{ina

Vla`nite separatori funkcioniraat na toj na~in taka {to vr{at otstranuvawe na pra{inata od protokot na ispusnite gasovi preku dopir na gasot so te~nosta koja {to e nameneta za triewe na razli~ni povr{ini (obi~no se upotrebuva vodata), taka {to ~esti~kite na pra{ina }e se zadr`at vo te~nosta i potoa }e mo`e da se otstranat so nivno ponatamo{no odmivawe. Vla`nite separatori se klasificiraat vo razli~ni tipovi na filtri vo zavisnost od nivniot dizajn, kako i od nivniot na~in na rabota (naprimer: venturi tip filterot).

Primenlivost

Ovie separatori za vla`na pra{ina se posebno pogodni za reducirawe na vlagata ili emisiite na vla`na pra{ina koi {to proizleguvaat od ispustite na procesot na sprej-su{ewe vo kombinacija so ciklon. Nivnata primena e posebno zna~ajna vo slu~aj ako tie ovozmo`uvaat ponatamo{na re-upotreba na suspenzijata koja e dobiena kako rezultat od procesot na plaknewe.

Ekonomi~nost

Treba da se zeme vo obzir potro{uva~kata na te~nosta za triewe ili te~nosta za plaknewe koga stanuva zbor za operacionite tro{oci. Vo vrska so potro{uva~kata na energija, kako pravilo se zema deka potro{uva~kata na energija od strana na pomalite pogoni koi {to vr{at pro~istuvawe na ispusnite gasovi so pomala koncentracija na pra{ina, e zna~itelno pogolema (merena  na edinica protok) vo odnos na potro{uva~kata na energija vo pogonite koi {to vr{at pro~istuvawe na pogolemi koli~ini so proto~na pra{ina.

X.1.1.5	Elektrostatski priemnici (ESP)

Elekstrostatskiot priemnik na ~esticite na pra{ina funkcionira na toj na~in taka {to pra{liviot vozduh pominuva niz komora so dve elektrodi, pri {to prvata elektroda funkcionira na visoka volta`a (do 100kV) i pri toa vr{i jonizirawe na ispusniot gas. Novo formiranite joni brzo se prilepuvaat za ~esticite na pa{ina od ispusniot gas i kako rezultat na ova spojuvawe se vr{i naelektriziruvawe na ovie ~estici od pra{ina. Preku elekrostatskite sili se vr{i odbivawe na naelektriziranite ~estici od prvata elektroda i prilepuvawe na ~esticite za vtorata elektroda kade {to se vr{i nivno natalo`uvawe. Na ovoj na~in ovie ~estici se otstranuvaat od protokot na izduvniot gas.

Primenlivost

Elektrostatskite priemnici se upotrebuvaat vo slu~ai koga imame proizveduvawe na razli~ni tipovi na agregati so pomo{ na procesite na melewe i pe~ewe vo rotacioni pe~ki, kade {to golemite volumenski protoci od ispusni gasovi treba da se tretiraat na visoki temperaturi i kade {to treba da se izvr{i kvalitetna separacija.

X.2	Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to imaat niski emisioni svojstva

Transferiraweto na sogoruva~kiot proces od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na te{ko nafteni goriva (HFO) ili pak od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na cvrsti goriva, vo proces na sogoruvawe koj {to funkcionira vrz baza na gasni goriva  (kako {to se: prirodniot gas, te~en petroleum gas (LPG), kako i vte~netiot priroden gas (LNG)) mo`e da dovede do podobruvawe na efikasnosta na sogoruvaweto, kako i podobruvawe na tehnikata vo pravec na eliminacija na brzite emisii kaj mnogu procesi. Cvrstite goriva obi~no vo procesot na nivno sogoruvawe proizveduvaat siten prav, taka {to so samoto zamenuvaweto na ovoj proces na sogoruvawe so proces na sogoruvawe koj {to raboti vrz baza na gasno gorivo, vo nekoi slu~ai mo`e da ja izbegne potrebata od skapi procesi za reducirawe na emisiite na pra{ina koi {to se karakteriziraat so golema energetska potro{uva~ka. Gasnite breneri se podlo`eni na visoko sofisticirani sistemi za avtomatska kontrola, taka {to ova investirawe rezultira vo za{tedi na gorivo, za~uvuvawe na funkcionalnosta odnosno prodol`uvawe na `ivotniot vek na samite breneri, kako i vo zgolemena redukcija na potro{uva~kata vo odnos na specifi~niot tip energija. Upotrebata na naftenoto gorivo (EL) namesto upotrebata na te{ko nafteno gorivo (HFO) ili pak cvrsto gorivo mo`e da izvr{i redukcija na brzite emisii na neiskoristena toplina dobieni od procesot na sogoruvawe.

Upotrebuvaweto na prirodniot gas, te~niot petroleum, vte~netiot priroden gas ili pak naftenoto gorivo namesto, te{koto nafteno gorivo ili pak cvrstite goriva, vodi kon reducirawe na emisiite na energija koi {to se povrzuvaat so emisiite na SO2 zaradi niskata sodr`ina na sulfur. Isto taka kako vlijatelni faktori vo odnos na prirodniot gas, te~niot petroleum i vte~netiot priroden gas se i nivnite povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod. Tie imaat povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod  za razlika od nivoata na sodr`inski vodorod/jaglerod kaj te{kite nafteni goriva ili pak kaj cvrstite goriva, pa zatoa pri nivnoto sogoruvawe }e se izvr{i pomalo emitirawe na jaglerod dioksid (pribli`no 25% pomalo koli~estvo na emitiran CO2 koga imame slu`aj na sogoruvawe na priroden gas) pri ekvivalentni nadvore{ni emisii na CO2.

Upotrebata na alternativnite odnosno sekundarnite izvori na gorivo, koi {to mo`at da bidat od organsko poteklo, naprimer porciite na bio-gorivoto dobieno od fosilnite ostatocite na meso i koski, kako i od  neorgansko poteklo, naprimer otpadna nafta, rastvori, (kako  naprimer onie rastvori koi {to se upotrebuvaat vo procesite na producirawe proizvodi so razli~en sodr`inski sostav vr{at redukcija na koli~estvoto na surovinskoto fosilno gorivo, kako i na emisiite na CO2.

Ekonomi~nost

Tehnikite koi {to vklu~uvaat promenata na gorivata za sogoruvawe od te{ko nafteni goriva ili cvrsti goriva na goriva so nizok stepen na emisija imaat relativno mali investicioni tro{oci, osobeno vo slu~ai koga ne e vozmo`no dostavuvawe na prirodniot gas do mestoto kade {to se nao÷a instalacijata. Vo vakvi slu~ai treba da se ima at vopredvid ne samo tro{ocite vo odnos na gorivoto tuku i dodatnite tro{oci koi {to se odnesuvaat na transpotiraweto na gorivata od tipot na: vte~net petrolejski gas, vte~net priroden gas i naftenoto gorivo.

X.3	Merki za gasni komponenti

X.3.1.	Redukcija na vlezot na zagaduva~kite komponenti

Oksidi na sulfur

- upotrebata na surovinskite materijali koi {to imaat niska 	sodr`ina na sulfurni oksidi mo`e vo golema mera da gi namali emisiite na SOX

- vo slu~aj da se upotrebuvaat surovini so golema koncentracija na sulfur, se koristi dodavawe na aditivi koi {to imaat svojstvo da izvr{at namaluvawe na koli~estvoto na sodr`an sulfur vo surovinata (naprimer, pesokot) ili pak kaj sulfurnite glini emisiite na SOX  se namaluvaat preku efektot na rastvorawe

- upotrebata na goriva koi {to imaat niska sodr`ina na sulfur, kako {to e prirodniot gas ili pak vte~netiot petroleum, rezultiraat vo namaleni emisii na SOX

Oksidi na azot

- so minimizirawe na azotnite komponenti vo surovinskite materijali i aditivite mo`e da dojde do namaluvawe na NOX emisiite

Neorganski hlor komponenti

- upotrebata na surovinski materijali i aditivi koi {to imaat niska sodr`ina na hlor mo`at zna~itelno da gi namalat emisiite na hlor vo vozduhot

Neorganskite fluor komponenti

- upotrebata na surovinski materijali i aditivi koi {to imaat niska sodr`ina na fluor mo`at zna~itelno da gi namalat emisiite na fluor vo vozduhot

- ako imame surovinski materijali koi {to imaat visoka sodr`ina na fluor, se koristi dodavawe na aditivi koi {to imaat svojstvo da izvr{at namaluvawe na koli~estvoto na sodr`an fluor vo surovinata ili pak kaj glinite koi {to imaat nizok procent na fluor emisiite na fluor  se namaluvaat preku efektot na rastvorawe.

Isparlivi organski komponenti (VOC)

Minimizacija na organskite komponenti vo surovinite, aditivite, vrzivnite sretstva, i.t.n. mo`at da izvr{at reducirawe na emisiite na isparlivite organski materijali (VOC). Naprimer, so dodavaweto na pra{inata dobiena kako produkt od re`eweto i polietilenot, na surovinskata smesa vo glavno vo onie proizvodni procesi ~ija {to cel e kako kraen produkt da se dobijat porozni produkti, no ovie organski materijali imaat zgolemeni emisii na organskite komponenti koja {to se odnesuva na podatocite od surovinskiot gas koj {to se dobiva pri proizvodstveniot proces kade {to se koristat razli~ni aditivi koi {to imaat za cel da formiraat pori). Emisiite na organskite komponenti, vo princip mo`at da se spre~at so zamenuvawe na ovie aditivi so aditivi koi {to se bazirani na neorganski komponenti koi formiraat pori, kako naprimer, perlit (materijal so pojava na staklesta struktura pri prisustvo na visoki temperaturi koj {to sodr`i 3 - 4% voda. Pri temperatura od 800 do 11000C, materijalot se {iri do veli~ina koja {to e 15 do 20 pati pogolema od originalniot volumen kako rezultat na formiraweto na meuri od pareata koja kako vlaga se nao|a vnatre).

X.3.2	Breneri koi {to emitiraat nisko koli~estvo na NOX

Emisiite na nitrogen oksid proizleguvaat od procesot na pe~ewe na kerami~kite proizvodi, kako naprimer, modificiraweto produktite na temperaturite koi {to se nad 13000C. Ovie emisii na NOX mo`at da se minimiziraat preku postavuvawe na breneri koi {to se karakteriziraat so niska emisija na NOX. Ovie breneri se koristat za da mo`e da se reduciraat vrednostite na temperaturite pri procesot na gorewe a so toa i redukcija na emisiite na tremalniot NOX  i (do nekoja granica) emisiite na NOX koj {to dobien od sogoruva~koto gorivo. Redukcija na NOX istotaka mo`e da se postigne preku dodavawe na vozduh koj {to ima za cel da ja namali temperaturata koja {to se razviva od kontinuiraniot sogoruva~ki plamen ili pak od sogoruva~kite plameni so  pulsira~ko vklu~uvawe na brenerite.

Primenlivost

Primenalt i efikasnosta na ovie breneri zavisi od pove}e faktori, kako {to e naprimer, najvisokata sogoruva~ka temperatura na ovie breneri. Vo nekoi odredeni slu~ai koga temperaturite na sogoruvawe dostignuvaat vrednosti koi {to se povisoki od 1400 0C, mo`e da se javi nedostatok vo smisla na nivna efikasnost. Mo`at da se najdat zna~ajni informacii vo vrska so nivnata efikasnost vo BREF za proizvotstvo na staklo, kade {to se spomenati istotaka i NOX brnerite. Za da se postigne propi{aniot kvalitet na krajniot produkt, koristeweto na ovie NOX brneri e ograni~eno.

X.4	Merki za otpadna voda od procesot

X.4.1	Vodata upotrebena kako surovinski materijal

Vodata e mnogu va`en surovinski materijal vo grade`nata industrija, no koli~inite na upotrebena voda variraat razli~no kaj razli~ni sektori i procesi. Vodata koja {to se dodava direktno vo betonskata i asfaltnata smesa ne rezultira kon sozdavawe na problemi so otpadnata voda, taka {to ovaa voda posledovatelno isparuva vo vozduhot vo fazite na proizvodstvo. Otpadnata voda od procesot vo glavno se generira preku ispu{tawe na materii i nivnoto suspedndirawe vo tekovnata voda za vreme na razli~nite fazi od proizvodstveniot proces.

X.4.2	Voda koja {to se upotrebuva kako reagens za 			~istewe

Vodata se koristi za da se izvr{i ~istewe na instalacijata, osobeno vo onie delovi kade {to se vr{i podgotovka na surovinski materijal i dotur vo dozerite i pri samata rabota na instalacijata.  ^isteweto e operacija vo koja {to se koristi pogolem del od raspolo`livata koli~ina na voda, koja {to potoa se prerabotuva odnosno se tretira taka {to mo`e da se upotrebi pove}e pati za vreme na procesot na ~istewe.

X.4.3	Pri~inite i re{enijata koi {to se nudat vo pravec na redukcija na emisiite i potro{uva~kata na otpadna voda vo procesot

Pri~inite za tretirawe na isustite na voda od proizvodstveniot proces se odnesuvaat na namaluvaweto na potro{uva~kata na voda i na realiziraweto na minimalni emisii na otpadna voda koja {to proizleguva od proizvodstveniot proces. Za da se mo`e da se realiziraat prethodno navedenite celi, vo proizvodniot proces treba da se vklu~at tretman sistemi za prerabotka na otpadnata voda, kako i da se prevzemat soodvetni merki za optimizacija na ovie ispusti.

X.4.4	Sistemi za tretman na otpadnite vodi

Potrebnite informciite koi {to se vo ovoj kontekst mo`at da se najdat vo BREF koi {to se odnesuvaat na voobi~aenite sistemi za tretman/menaxirwe so otpadnata voda i otpadniot gas od sektorite kade {to se odvivaat hemiskite reakcii.

Tretman sistemi za otpadna voda od glavniot proces:

Sedimentacioniot proces (natalo`uvawe): Ovoj proces ima za cel da izvr{i oddeluvawe na cvrstite ~estici od vodata so pomo{ na gravitacionite sili. Konstruirani se razli~ni vidovi na separacioni rezervoari ili rezervoari za talo`ewe koi {to mo`at da imaat pravoagolna, kru`na ili lamelarna forma.

Filtracija: Procesot na filtracija vklu~uva separacija na suspendiranite cvrsti ~estici od te~nosta taka {to vr{i propu{tawe na suspenzijata niz porozen medium  koj {to gi zadr`uva cvrstite ~estici, a ja propu{ta na vodata. Filtrite koi {to ovde se upotrebuvaat se od tipot na: dlabinsko pro~istuva~ki filtri, filter presi i rotacioni vakum filtri.

X.5		Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so emisiite vo `ivotanata sredina koi proizleguvaat od betonskite bazi

Energija

Energetskata potro{uva~ka zadava najgolemi problemi vo industrijata za proizvodstvo na beton. Upotrebata na energija pri proizvotstvoto na beton zavisi od sostavnite komponenti na betonot – pesokot, izdrobeniot kamen, i vodata – koi {to nemaat golema energetska potro{uva~ka. Onaa energija koja {to se upotrebuva za vle~ewe na pesokot i zdrobeniot kamen gi podrazbira energetskite vrednosti koi {to iznesuvaat otprilika okolu 40,000 i 100,000 Btu (Britanska termalna edinica) na ton surovina. Cementot pretstavuva okolu 12% od vkupnota sodr`ina na betonot a se smeta deka konzumira 92% od vkupnata energetska potro{uva~ka vo odnos na betonot, za razlika od pesokot na koj {to otpa|aat pod 2% i zdrobeniot kamen na koj otpa|aat pod 6% od celokupnata potro{uva~ka na energija.

Upotrebata na pepel pri proizveduvaweto na betonot za{teduva 44 trilioni Btu za godi{nata energetska potr{uva~ka vo Soedinetite Dr`avi. So zgolemuvawe na supstitutivniot opseg na pepelta od 9% do 25% mo`e da se za{tedat dodatnite 75 trilioni Btu energetska potro{uva~ka.

Emisii vo vozduh

Vo proizvodstvenite procesi na beton se generiraat zna~ajni koli~ini na zagaduva~ki emisii vo vozduhot. Najvidliva od site ovie emisii e vsu{nost emisijata na pra{ina vo vozduhot. Pra{ina istotaka se emitira pri proizvotstvenite procesi na beton, kako i pri negoviot transport. Izvorite od kade {to najmnogu se vr{i ovaa emisija na pra{ina se odnesuvaat na pesokot i agregatite, odnosno pri mineralniot transfer, skladiraweto (erozijata na kupovite materijal zaradi veterot), natovaruvaweto na surovinite vo mikserot, kako i transportot na betonot (pra{inata koja {to se kreva od neasfaltiranite pati{ta). Emisiite na pra{ina mo`e da se kontroliraat so pomo{ na rasprskuvaweto na vodata, zagraduvawe, pokrivivawe, postavuvawe na zavesi i pokrivawe na melni~kite jazovi.

Drugite zagaduva~ki emisii vo vozduh od proizvotstvoto na cement i beton proizleguvaat od sogoruvaweto na fosilnoto gorivo koe {to se koristi vo samite procesi i kako transportno gorivo za transportnite sretstva. Strategiite ~ija {to cel e da se izvr{i redukcija na sulfurnite emisii vklu~uva i upotreba na surovinski materijali koi {to imaat niska sodr`ina na sulfur.

Zagaduvawe na vodata

Spored Richard Morris od Nacionalnata Asocijacija za me{an beton, vodata za isppirawe i ~istewe koja {to po procesot ima visoka pH vrednost pretstavuva edna od pove}eto ekolo{ki pra{awa koi {to se odnesuvaat na industrijata za proizvotsvo na beton.

Kaj onie fabriki vo ~ija {to procesna oprema se vklu~uvaat pe~kite, otpadnata voda od procesot na ~istewe na opremata voobi~eano se ispu{ta vo jami za nejzino skladirawe kade {to cvrstiot otpad treba da se natalo`i. Se bara da pogolemiot del od fabrikite poseduvaat dr`avni dozvoli za ispu{tawe na otpadnata voda, koi {to se dobivaat od Dr`avata. Dokolku pH vrednosta za ovaa otpadna voda e poniska od 12,5 toga{ taa ne se smeta za opasen zagaduva~ki materijal. Odredeni koli~estva na vraten beton od ovie ispusti istotaka se skladira vo odredeni jami za talo`ewe za da mo`e da se izvr{i negovo izmivawe i povtorno vra}awe na agregatite. Pozitivniot aspekt vo odnos na ova pra{awe se odnesuva na toa {to mnogu novi fabriki za formirawe na betonska me{avina izvr{ile redukcija na upotrebata na voda vo poslednive nekolku godini preku soodvetno re{avawe na pra{awata za ispustite na otpadna voda i suvite uslovi vo nekoi regioni. Pove}eto od kompaniite gi implementiraat kompletno zatvorenite integrirani sistemi.

Pokraj o~iglednoto zna~ewe koe {to gi imaat ispustite na otpadnata voda, Nacionalnata Asocijacijacija za me{an beton nema razvieno standardi za ~lenkite kompanii vo odnos na tretmanot za ispustite na otpadna voda, kade {to se vklu~uva i zgolemuvawe na brojot na kamioni i melni~ki jazovi na mestoto kade {to se gradi fabrikata. Procedurite se razvivaat od kompanija do kompanija. Vo pove}eto oblasti, ekolo{kite regulacii gi diktiraat procedurite koi {to se zna~ajni za tretmanot na otpadnata voda. Vo pove}eto urbani sredini, vodata za izmivawe (na mlinovite) po~esto mora da se sobira i da se tretira ili da se ispu{ta nadvor od fabrikata.

Cvrst otpad

Eden od faktite vo dene{noto sozdavawe na cvrstiot otpad od strana na industrijata e faktot deka betonot e najgolemata i najvidlivata komponenta vo konstrukcioniot  otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii. Se smeta deka betonot zema 67% od masata na celokupniot otpad koj {to doa|a od konstrukcioniot otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii (53% vo odnos na volumenot na celokupniot otpad), a samo 5% momentalno reciklirano koli~estvo na beton. Recikliraniot beton, najve}e se upotrebuva kako supstrat za izgradba na avtopati ili kako ~ista supstancija za popolnuvawe na dupkite okolu zgradite. Kolku pove}e se popolnuvaat dupkite, kade {to se vklu~uvaat i specijaliziranite postrojki za konstrukcioniot otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii, tolku tro{ocite za betonskite ispusti }e ja zgolemat i mnogu pove}e betoniranite ostatoci od urivaweto na stambenite konstrukcii }e bidat  reprocesirani povtorno kako agregati za asfaltiraweto na pati{tata ili pak za sli~na upotreba.

Betonskiot otpad, istotaka, mo`e povtorno da se upotrebi kako konstrukcionen materijal za gradewe na nova konstrukcija. Dolgo vreme parcijalnite koli~estva na beton koi {to se tovarele na transportnite kamioni predizvikuvale golemi problemi vo odnos na nivnoto odlagawe. 	Fabrikite za me{awe na betonot postavile mnogu inovativni re{enija niz godinite koi {to imaat za cel da go izbegnat kreiraweto na otpadot – kako primer za toa slu`i samata upotreba na koli~estvata od beton koi {to se nameneti za povtorno procesirawe, za proizveduvawe na betonski potporni blokovi ili pak betonski blokovi za podelba na avtopatite, ili pak za izmivawe na nestalo`eniot beton taka {to }e mo`e da se vratat koli~estvata na suroviot agregat za da mo`e tie povtorno da se re-upotrebat. Vo poskoro vreme, postoji intenziven progres na betonskata tehnologija so koja {to se vr{i reducirawe na ovoj otpad. Dostapni se onie betonski dodatoci koi {to go usporuvaat stalo`uvaweto na betonot tolku efektivno {to parcijalnoto koli~estvo na beton mo`e da se donese povtorno vo fabrikata za podgotvuvawe na betonskata me{avina i da se za~uva preku no} ili preku vikendite – a potoa da se reaktivira za negovata upotreba.

Vo onie slu~ai kade {to e vozmo`no upotrebuvawe na ispu{tenite betonski komponenti namestoto istureniot beton za betonirawe, se otvara mo`nosta za iskoristuvawe na prednosta vo vrska so generiraweto na betonskiot otpad. Ovde mo`e da se izvr{i procenka na koli~estvata na raspolo`liviot materijal, da se iskoristat dostapnite materijali so istivremena kontrola na uslovite kaj proizvotstvenite procesi na ispu{tenite betonski produkti. Pri dizajniraweto na konstrukciite, povisoka cvrstina na materijalot mo`e da se postigne i so upotrebuvawe na pomalku materijal. Naprimer, bazi~niot sistem od superiorna yidna konstrukcija gi zamenuva tipi~nite yidovi napraveni od isturen beton so toa {to upotrebuva samo tretina od koli~estvoto na beton koe {to se upotrebuva pri konstruiraweto na tipi~nite yidovi. Postoi mo`nost da se izvr{i povnimatelna kontrola vrz ispustite na otpadna voda kaj centraliziranite postrojki za procesirawe na ispustite od beton, otkolku na samoto mesto.

Postoi i drug interesen trend kaj procesite koi {to imaat za cel da go minimiziraat generiraweto na betonskiot otpad, a toj trend se odnesuva na ideata za dizajnirawe na grade`ni postrojki koi {to }e mo`at da proizveduvaat re-upotrebliv beton, odnosno beton koj {to }e mo`e povtorno da se upotrebuva. Nacionalnata Asocijacija na betonski yidari raboti na proekt za sozdavawe na me|usebno sostavuva~ki blokovi koi {to se odlikuvaat so specifi~en dizajn koj {to vklu~uva nivno povtorno re-upotrebuvawe.  Iako ovie specifi~no dizajnirani blokovi ne se seu{te pu{teni na pazarot, vakviot tip na razmisluvawe vo smisla na dizajnot, pretstavuva golem ~ekor napred.

Pra{awa koi {to se odnesuvaat na za{titata na zadravjeto

Kaj procesite kade {to se raboti so betonski smesi treba da se obrne vnimanie na visokata alkalna sredina na betonot koja {to mo`e da predizvika problemi na ko`ata i kako posledica na vakvoto vlijanie vo ovie procesi treba da se prevzemat soodvetni merki za za{tita na ko`ata na vrabotenite. Kako preventivni merki mo`at da se navedat koristeweto na gumeni rakavici, ~izmi i soodvetna rabotni~ka obleka koi {to pretstavuvaat tipi~no koristeni preventivni merki.

Betonot, po negovoto stvrdnuvawe vo glavno e bezbeden i ne e opasen po zadravjeto na lu|eto. Vo betonot se dodavaat razni hemikalii za podobruvawe na negovite svojstva kako posledica na brziot razvoj na tehnolo{kite proizvotstveni procesi za beton. Tie se vo pravec na sproveduvawe na podobra kontrola nad proizvotstvenoto vreme, plasti~nosta, volumenoznosta, vodenata sodr`ina, otpornosta kon zamrznuvawe, cvrstinata i bojata na betonot. Agensite ili pak supstanciite koi {to se dodavaat vo beton smesata za dobivawe na super plasi~ni svojstva, pri {to vklu~uvaat hemikalii kako {to se sulfoniranite melamin–formaldehidi i sulfonirani naftalen formaldehid kondenzati. Smesite vo ~ij {to sostav vleguva vozduhot funkcioniraat preku inkorporirawe na vozduhot vo betonskata smesa so {to se sozdava otpornost kon temperaturnite promeni koi {to se odnesuvaat na ciklusite na zamrznuvawe- topewe i gi podobruvaat celokupnite svojstva na betonot. 	Ovie dodatoci, voobi~eno, se dodavaat na cementot, taka {to betonot od ovoj tip e identifikuvan so bukvata A (Tip IA). Ovie materijali vklu~uvaat razli~ni tipovi na neorganski soli (soli od drvenata smola i soli na sulfoniran lignin), zaedno so drugi posomnitelni hemikalii kako {to se alkalni benzen sulfonati i metil-ester- deriviran kokamid dietanolamin.

Zaradi dene{niot dizajn na betonskata me{avina postoi pri~ina za ispu{tawe na mali koli~estva na formaldehidni gasovi i gasovi od drugi hemikalii vnatre vo stambenite prostrii zaradi prisustvoto na vakvite hemiski dodatoci vo betonot. Za `al, nevozmo`ni se obidite od proizvoditelite na betonskite smesi da se doznaat to~nite hemikalii koi {to gi koristat kako dodatoci vo betonskata smesa. Asfaltno impregniranite ekspanzioni polniteli, nekoga{ na povr{inata na tenkite betonski plo~i nanesuvaat soodvetni agensi koi {to go reduciraat isparuvaweto na vodata, specijalni masla za betonskite materijali i odredeni materijali za zape~atuvawe i tretman na krajniot proizvod koj e vo forma na tehnki betonski plo~i i yidovi. Ovie dodatoci mo`e da predizvikaat zdravstveni problemi kaj nekoi lu|e koi {to se ostelivi na hemikalii.

Betonskite podovi i yidovi koi {to sodr`at vlaga mo`at da predizvikaat pojava na muvla, koja {to mo`e da predizvika seriozni zdravstveni problemi kaj lu|eto osetlivo zdravje. Obi~no postojat dva izvori na vlaga vo betonot: vlaga koja {to doa|a od okolnata po~va na betonot i vlaga koja {to doa|a od vnatre{nata strana na prostoriite i se kondenzira na ladnata povr{ina na betonot. Za da se eliminiraat prethodno navedenite pri~ini, treba da se obezbedi drobra drena`a okolu betonskata konstrukcija, otpornost kon vlaga ili vodootpornost na nadvore{nite konstrukcioni betonski yidovi pred da se sprovede nivnoto polnewe i formirawe, postavuvawe na sloj od izdrobeni kamewa pod tenkite betonski plo~i ( i ako e mo`no za{titeni od betonot so sloj od pesok). Za da se reducira afinitetot na betonot kon kondenziraweto na voda na negovata povr{ina, se vr{i negovo izolirawe. Vo severnite zemji kade {to ima poniski temperaturi, na nadvore{nata povr{ina od betonskite konstrukcioni yidovi ili pod betonskite tenki plo~i se nanesuva vcvrsnata pena koja {to ima za cel da ja za~uva vnatre{nata  temperatura na betonot na odredeno nivo za da ne da dojde do kondenzirawe na vlagata. So postavuvawe na soodvetna izolacija od vnatre{nata strana na betonskite yidovi i plo~i se vr{i spre~uvawe na vlagata da dopre do betonskta povr{ina. Vo ju`nite zemji, kade {to ima pogolem procent na vlaga za{titata od muvla i vlaga na betonskite konstrukcii e poote`nata.

X.6	Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so emisiite vo `ivotanata sredina koi proizleguvaat od asfaltnite bazi

| Zagaduva~/ Izvor na zagaduvawe | Kontrolni mo`nosti | Parametri koi {to se kontroliraat |
| --- | --- | --- |
| ^esti~ki/ Kolektirani ~esti~ki i kontrolirawe na izvorite na emisija na ~esti~ki |  |  |
| Stacionarni pe~ki i su{ilnici i rotacioni mikseri | Fabri~ki filtri | Proto~en izlez od 20mg/Rm3 |
|  | Ili ma{ini za vla`no ~istewe so triewe kako alternativna opcija za fabri~kite filtri od fabrikite vo ruralnite sredini | Proto~en izlez od 90mg/Rm3 |
|  |  | Godi{no testirawe so 20% kapacitet |
| Mobilni dvojno funkcionalni pe~ki i su{ilnici i rotacioni mikseri | Fabri~ki filtri | Godi{no testirawe so 20% kapacitet |
|  | Ili ma{ini za vla`no ~istewe so triewe | 20% kapacitet Godi{no testirawe Izlezno koli~estvo od 90mg/Rm3 |
| Kuli za me{awe i nabquduvawe | Prifa}awe i kanalizirawe na fabri~kite filtri | Izlezno koli~estvo od 20mg/Rm3 |
|  |  | 20% kapacitet Godi{no testirawe |
|  | Ili vla`no ~istewe so triewe | Izlezno koli~estvo od 90mg/Rm3 |
| ^esti~ki/ Izlezni izvori |  |  |
| Agregati Skladirawe Kupovi | Kontrola na vlagata ili | Primena na vodata do najmalku 80% od povr{inskata oblast na site kupovi koi {to se skladirani na otvoren prostor ili na onie mesta kade {to ima dokazi za raznesuvawe na pra{inata od strana na veterot |
|  | Privremeno pokrivawe ili |  |
|  | Hemisko stabilizirawe ili |  |
|  | Tri-strano zatvorawe | Tri-strano zatvorawe so yidovi koi {to ovozmo`uvaat ne pomalku od 50% poroznost |
| Izlezni i transfer to~ki | Vodeni rasprskuvawa ili magli |  |
| Neasfaltirani pati{ta | Kontrolirana brzina na vozilata I | <15 kph |
|  | Vodeno rasprskuvawe/ hemiski supstancii koi {to ja prekinuvaat postoe~kata reakcija | Vodeno navla`nuvawe pred bilo koe minuvawe na vozilata, nezavisno od toa dali e edna{ dnevno ili pak pove}e pati dnevno pri pojava na pra{ina. |
| Asfaltirani pati{ta | Kontrola na brzinata na vozilata I Navla`nuvawe ili vakum obezpra{uvawe | <15 kph Navla`nuvawe ili vakum obezpra{uvawe pred bilo koe minuvawe na vozila taka {to mo`e tie da minuvaat edna{ dnevno ili pak pofrekfentno vo odnos na toa kolku pati e potrebno vakvoto minuvawe, pri pojava na pra{ina |
| Mirizba |  |  |
| Bubaw/ Su{ilnici | Temperaturna kontrola za brenerite i su{ilnite/bubaw operacija Godi{no kalibrirawe na brenerite od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Istovar | Kamion opremen so te{ka rabotni~ka vodootporna tkaenina I sretstva za ~istewe na isturenata smesa ILI Zatvoreno istovarawe od kamionite i kanalno transportirawe do su{ilnicata/bubaw me{alkata | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Silosi za skladirawe | Dizajnot vklu~uva otvori kaj silosite ILI Ventilirani silosi za skladirawe vo su{ilnite/ bubaw me{alkite | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Asfalt Cement Rezervoar | Ventilacioni filtri za rezervoarite (kondenzatori) | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Sogoruva~ki gasovi |  |  |
| Jaglerod monoksid | Dobro sogoruvawe kaj brenerite i kaj operaciite vo su{ilnite/ bubaw me{alkata Godi{na brener kalibracija od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Granici na emisiite na izduvni gasovi: Pe~ka – 265ppmv@ 15% suv O2 Bubaw me{alka – 133ppmv@ 15% suv O2 Godi{no kalibrirawe |
| Azoten dioksid | Priroden gas i nizok NOX sogoruva~ki sistem za brenerite i su{ilnicite/ bubaw mikser operaciite Godi{na brener kalibracija od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Granici na emisiite na izduvni gasovi: Pe~ka – 12 ppmv@ 15% suv O2 Bubaw me{alka – 12ppmv@ 15% suv O2 Godi{no kalibrirawe |
| Sulfur dioksid | Se koristi priroden gas ili nisko sulfurno sodr`insko gorivo za sogoruva~kiot sistem na brenerite i su{ilnicite/ bubaw mikser operaciite Godi{na kalibracija na brener od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Priroden gas ili mazut <0.5% S Godi{na kalibracija |
| Organski isparlivi komponenti | Temperaturna kontrola za operaciite na brenerite i su{ilnicite/ mikser bubawot | Granici na emisiite na izduvni gasovi: 60mg/m3 @16% suv O2 ILI 100ppmv@ uslovi na izduven gas Godi{na kalibracija |

Zabele{ka: Detektirana pojava na neprijatna mirizba ili pak pri slu~aj na predvideno javuvawe na vakvata mirizba vo idnina, koja {to se bazira na soodvetnite merewa i disperzionite modeli, se dvi`i vo opseg od 2 do 5 mirisni edinici, zemajki ja vo predvid to~nosta na mirisnite merewa i atmosferskite disperzioni modeli.