XII.	OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI

Sodr`ina

1. Voved..............................................................................................................................2

2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi.................... 2

3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna

sostojba ............................................................................................................................3

4. Plan za spr~uvawe na nastanuvawe na po`ar  vo GRANIT............................. 4

5. Obezbeduvawe na merki za sigurnost na rabotnicite vo vreme na rabota na objektot ..........................................................................................................................13

6.  Merki za za{tita od elektri~na struja.............................................................15

7. Merki za za{tita pri rabota................................................................................16

8. Uka`uvawe na prva pomo{ ....................................................................................18

9. Smestuvawe na rabotnicite...................................................................................18

10.Gromobranska instalacija....................................................................................18

11.Hidranti...................................................................................................................18

12.  Ve`bi.......................................................................................................................19

13. Merki za za{tita od istekuvawe........................................................................19

Prilog XII

1. Postapka za planirawe i postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna

sostojba;

1. Voved

Timot  za za{tita na `ivotnata sredina na GRANIT, postojano gi kontrolira aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata, pri {to gi identifikuva slu~aite koi mo`at da izlezat od kontrola i da predizvikaat negativni posledici vo raboteweto i negativno vlijanie vrz `ivotnata   sredina.

Najvisokoto rakovodstvo prevzema soodvetni tehni~ki i organizaciski merki za prevencija i izbegnuvawe na itni situacii

(soodvetna infrastruktura, proverka na instalaciite, nazna~uvawe na odgovorni lica i drugo).

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina e izrabotena Postapka vo koja se opi{uva na~inot na koj organizacijata se spravuva vo itni situacii. Postapkata se stremi kon soodvetna podgotovka na organizacijata za spravuvawe so site vonredni sostojbi so cel efikasno spre~uvawe ili minimizirawe na posledicite preku soodvetni planovi za spravuvawe so vonredni sostojbi. Postapkata za deluvawe vo Slu~aj na nezgoda se primenuva vo site organizacioni delovi na organizacijata, za site aktivnosti, proizvodi i uslugi koi {to mo`e da imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Organizacijata ima razvieno i primenuva Plan za reagirawe pri itni situacii.

2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi

Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina vo sorabotka so Odborot za za{tita na `ivotna sredina vrz odnova na va`e~kite zakonski propisi za `ivotna sredina kako i vrz osnova na dolgogodi{noto rabotno iskustvo vr{at identifikuvawe na potencijalnite nezgodi i vonredni sostojbi.

Vrz odnova na identifikuvanite potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi se izgotvuva Plan na aktivnosti vo slu~aj na vonredni sostojbi.

Celta na ovoj plan e da gi identifikuva zna~ajnite rizici, da gi definira ovlastuvawata i odgovornostite na klu~nite vraboteni, listata na zadol`itelni kontakti, specifikacija na opremata i aktivnostite pri itnite situacii.

Kako mo`ni incidentni emisii se registriraat mo`ni istekuvawa od slednite rezervoari i cisterni :

    - Rezervoar so mazut

    - Rezervoar so nafta

    - Rezervoar so bitumen

    - Silos za cement

3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna  sostojba

Planot za vonredna sostojba se sostoi od predhodno odredeni i soodvetno pripremeni aktivnosti za reagirawe i spravuvawe so itna situacija.

Planovite za vonredna sostojba gi definiraat potrebnite aktivnosti pri vonredna sostojba i vklu~uvaat:

- prepoznavawe na potencijalni vonredni sostojbi;

- postavuvawe na odgovorna li~nost za koordinacija(voda~ na tim, koordinator), negov zamenik i lu|e odgovorni za raznite aktivnosti na primer personal obu~en za protivpo`arna za{tita, personal obu~en za spravuvawe so protekuvawe na toksi~ni supstanci i drugo

( ~lenovi na timot);

- odgovornosti i dol`nosti na personalot so opredeleni zada~i pri nastanuvawe na vonredna sostojba;

- opis na aktivnostite koi {to treba da se prevzemat i predvidenoto vreme za reagirawe;

- procedura za evakuacija;

- prepoznavawe i locirawe na {tetni materijali i aktivnosti potrebni koga vakvi materijali se pri~ina za vonrednata sostojba;

- sorabotka so nadvore{ni slu`bi;

- komunikacija so lokalnite vlasti, sosedi i javnosta;

- za{tita na va`ni dokumenti i oprema;

- detali za ve`bite;

- raspolo`livosta na korisni informacii za upravuvawe so vonredna sostojba( na primer raspored na instalacii, podatoci za {tetnite materijali, proceduri, upatstva i kontakt telefonski broevi);

Planovite za vonredna sostojba  detalno  go opi{uvaat na~inot na koj rakovodstvoto i personalot }e bidat izvestuvani.

Onamu kade {to e potrebno treba da se predvidi i mo`nosta za izvestuvawe na razni dr`avi i lokalni vlasti kako i mediumite i da se nazna~i odredeno odgovorno lice.

4  Plan za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar vo GRANIT

(Asfaltna baza Lepenec Skopje )

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina izraboten plan za deluvawe vo slu~aj na po`ar koj pretstavuva operativen dokument so koj treba da se obezbedi maksimalna za{tita na imotot i vrabotenite. Edna od pojdovnite aktivnosti na Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina i Odborot za za{tita na `ivotnata sredina pri eleborirawe na pra{aweto za spravuvawe so vonredna sostojba e izrabotka na Plan na lokacijata.

Planot na lokacijata dava detali za neposrednoto opkru`uvawe na organizacijata( prirodni pati{ta, objekti, vodoteci i sli~no) kako i raspored na soobra}ajnicite, pati{tata za evakuacija, parkinzi za vozniot park, lokacii na mestata za pru`awe na prva pomo{ i raspolo`livata medicinska oprema.

Planot isto taka vklu~uva lokacii na tabli so upatstva vo slu~aj na nezgoda odnosno vonredna sostojba, lokacii na alarmi, oprema za za{tita na `ivotnata sredina i sli~no.

Opremata za deluvawe vo itna situacija ja obezbeduva Direktorot, dodeka pak Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina  e dol`en najmalku edna{ mese~no da ja proveri funkcionalnosta na opremata i za toa da vodi soodveten zapis.

Opremata za deluvawe vo slu~aj na nezgoda odnosno vonredna sostojba vklu~uva:

- Sredstva za pru`awe prva pomo{;

- Aparati za gasewe po`ar;

- Za{titni maski;

- Telefon so sekoga{ dostapni interni i eksterni vrski;

- Mobilni telefoni;

Posebno vnimanie treba da se obrnne na na~inot na rabota na onie mesta kade {to postoi opasnost od pojava na po`ar. Kako osnova treba da se obezbedat soodvetni PP aparati kako i pribor za gasewe na po`ar.

Vrz osnova na ~l. 6 stav 1 od Zakonot za za{tita od po`ar ( Slu`ben vesnik na R.M. br.43/86 , 37/87, 51/88 i 36/90 ) i Zakonot za za{tita od elementarni nepogodi Generalniot direktor na  GRANIT , donese :

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

so slednata sodr`ina:

1. Procena na zagrozenosta od po`ari;

2. Raspored na PP aparati po objekti vo GRANIT;

3. Merki za spre~uvawe i nastanuvawe na po`ari;

4. Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ari;

5. Organizacija na rakovodewe i komanduvawe vo lokalizirawe i gasewe na

po`ar.

Procenka na zagrozenosta od po`ari

Odborot za za{tita na `ivotnata sredina rakovoden od Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina napravi procenka na zagrozenosta na instalacijata od po`ari. Pri procenuvaweto na zagrozenosta vo predvid bea zemeni dejnosta koja {to ja vr{i organizacijata,  lokacijata i objektite so koi {to raspolaga objektot, neposrednoto opkru`uvawe, kako i namernoto podmetnuvawe na po`ari.

Kako karakteristi~ni materijali za pojava na po`ar vo "GD Granit” Asfaltna baza Lepenec Skopje se:

- elektri~nata energija, mazut, nafta, materijalite koi sekojdnevno se

upotrebuvaat vo raboteweto kako  i namerno podmetnati po`ari.

Odborot za za{tita na `ivotna sredina kako najverodostoen izvor na po`ar go identifikuva{e namernoto podmetnuvawe na po`ar.

Vo objektite na GD ,,Granit,, Asfaltna baza Lepenec Skopje postoi mo`nost za nastanuvawe na po`ar i nivno pro{iruvawe. Vo na{ite objekti sekoga{ se nao|a materijal od gra|a, {tici, iverici i otpaden materijal kade {to lesno mo`e da dojde do po`ar, kade {to predizvikuva~ite mo`at da bidat i samite rabotnici od nevnimanie i negri`a. Isto taka imame i skladi{te za gorivo, mazut, uqe, boci plin i oksigen.

Objekti od podolgotraen karakter koi mo`at da bidat zagrozeni od po`ar se:

1. Asfaltna baza  Lepenec Skopje

Objektot e nastrana od naseleno mesto. Izgraden e od tvrda gradba, no najgolema opasnost ima od nastanuvawe na po`ar. Opasnosta najmnogu doa|a od asfaltnata baza koja kako gorivo koristi mazut i nafta za greewe. Predizvikuva~i mo`at da bidat: elektri~nata instalacija, nevnimanie na rabotnicite pri rabota so aparat za varewe, bocite za zavaruvawe i frlawe na nedogorena cigara kade {to vo okolinata ima obrasnato treva koja vo letniot period e suva i lesno zapaliva.

Za za{tita - PP aparat S9, S50, S100

2. Upravna zgrada

Upravnata zgrada vo Negotino e izgradena od tvrd materijal, no mo`e da bide zagrozena od po`ari i najgolem predizvikuva~ mo`e da bide: elektri~nata instalacija i kotlarata za greewe na parnoto greewe koj koristi surova nafta.

Za za{tita - PP aparat Y9

Klasifikacija na po`arite spored vidot

KLASA A- Po`ar od drvo, jaglen, tekstil, hartija, guma, plastika: se gasat so PP aparat ,,brenta~a,, - vozdu{na pena so voda i PP aparat so halon isto taka so voda vo mlaz. Vodata se frla vo ,,podno`jeto,, na plamenot vo `arot, a ne vo plamenot.

KLASA B- Po`ar na zapalivi te~nosti {to ne se me{aat so voda se: site derivati na nafta, lakovi, masti i site rastvara~i. Ako se zapalat masnotii vo tava ili lonec najefikasno }e se izgasnat so pokrivawe na kapakot ili so vla`na krpa. Voda ne smee da se upotrebuva. Za gasnewe se upotrebuva: -PP aparat ,,Brenta~,, PP aparat so pra{ok Y, PP aparat so SO2, PP aparat so halon.

KLASA C- Po`ar na gorlivite gasovi: metan, propan, butan, acetilen i dr. Sogoruvaat so plamen i so eksplozija. Za gasnewe se upotrebuvaat: PP aparat so SO2, PP aparat so halon i PP aparat so pra{ok.

KLASA D- Po`ar od lesen metal, aluminium, magnezium i novi  leguri. Se gasat so PP aparat so pra{ok Y i so pesok.

KLASA E- Site po`ari od klasite: A,B,C i D koga se pod visok napon na elektri~na energija.

Ako se zapali elektri~en aparat, bruska, borma{inka, najprvo se isklu~uva kabelot od {tekerot, a potoa se gasi so PP aparat. Ako takov vo momentot nema, so mlaz na voda.

Pri pojava na mali po`ari se upotrebuvaat: pesok, zemja i sadovi za voda, a od alati: lopata i kopa~.

Raspored na PP aparati po objekti vo GRANIT

Na gradili{teto posebno vnimanie se posvetuva na na~inot na rabota na onie mesta kade {to postoi opasnost od pojava na po`ar. Za taa cel obezbedeni se soodvetni PP aparati kako i pribor za gasewe na po`ar.

- po objekti

- magacini

- vozila

Pregled na PP Aparati vo Asfaltna baza Lepenec Skopje

Tabela 1: Raspored na PP aparati

| Red br. | Tip na aparat | Broj na aparati | Data na pregledot | Mesto i objekt kade se nao¦a | Zabele{ka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S9 | 1 | 2006 | Upravna zgrada | Na ovaa lokacija ima i bure, lopata i kopa~ |
| 2 | S50 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (kaj su{ara) |  |
| 3 | S9 | 3 | 2006 | Asfaltna baza (kaj su{ara) |  |
| 4 | S50 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (kabina) |  |
| 5 | S100 | 2 | 2006 | Asfaltna baza (kabina) |  |
| 6 | S9 | 1 | 2006 | Asfaltna baza (kabina) |  |
| 7 | S9 | 3 | 2006 | Asfaltna baza (me{alka) |  |
| 8 | S9 | 2 | 2006 | Asfaltna baza (kaj cisternite) |  |

So cel da se obezbedi postojana funkcionalnost na protivpo`arnite aparati GRANIT vr{i permanentno servisirawe na aparatite i hidrantite od strana na ovastena institucija i za istoto poseduva adekvatna potvrda.

Merki za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar

Zaradi smaluvawe na brojot i pri~inite za pojava na po`ar se prevzemaat preventivni merki pri proektiraweto, izgradbata i koristeweto na objektot ( elektri~ni, nelekri~ni, grade`ni za{titni merki, merki za za{tita od po`ar koristej}i edukacija za podigawe na PP svesta kaj vrabotenite).

Merkite za za{tita od po`ar vo baraka se isti kako i za za{tita na gradili{te so toa {to na  sekoja baraka se stavaat po dva aparati za gasewe na po`ar. Pe~kite na tvrdo gorivo vo zatvoreni prostorii se postaveni na ogneotporna podloga od sloj na beton ili tuli i nikako ne se vr{i potpaluvawe so te~ni goriva.

Edna od merkite za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e redovno odr`uvawe na site vidovi uredi vo instalacijata. Za taa cel Odgovornoto lice za odr`uvawe koj poseduva soodvetno znaewe i iskustvo vr{i postojano odr`uvawe na uredite vo instalacijata. Za prevzemenite aktivnosti i redovniot monitoring nad uredite toj postojano go izvestuva neposredniot rakovoditel.

Odgovornoto lice za odr`uvawe vo sorabotka so Referentot po P.P.Z vr{at postojana kontrola na lesno zapalivite materii i gasovi i za svoeto rabotewe go izvestuvaat neposredniot rakovoditel.

Referentot po P.P.Z zadol`en e za odr`uvawe na uredite i sredstvata za gasewe na po`ar vo ispravna sostojba kako i za izveduvawe na prakti~ni ve`bi vo odnos na opremata i nejzinoto koristewe. Za navremeno servisirawe na PP aparatite toj sorabotuva so P.P.S Skopje. Za svoeto rabotewe postojano go izvestuva neposredniot rakovoditel.

Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ar i eksplozija

Vo slu~aj na pojava na po`ar sekoj rabotnik koj neposredno }e se najde na mestoto na po`arot dol`en e da pristapi kon gasewe na istiot. Dokolku rabotnikot ne e vo mo`nost sam da go realizira toa toj e dol`en da pristapi kon izvestuvawe na P.P. S  Skopje  od najbliskiot telefon.

Vo slu~aj na po`ar  referentot po P.P.Z e dol`en vedna{ da go izvesti Direktorot kako i  neposredniot rakovoditel za mestoto na po`arot.

Vo slu~aj koga po`arot e od pogolemi razmeri i ne mo`e da se izgasi od prisutnite rabotnici istiot treba da se evidentira i vedna{ da se izvestat nadle`nite organi odnosno PP slu`bata  i upravata za vnatre{ni raboti.

Gaseweto na po`ar so voda se primenuva koga so ognot se zafateni drvo, guma, tekstil, plastika, ko`a i sli~no.

Pri gasewe na ovie materijali se osloboduva golema koli~ina na ~ad i toplina koja zra~i od materijalite zafateni so ognot pa zatoa te{ko se lokaliziraat.

Vo takov slu~aj se dejstvuva so jaki mlazevi voda, po kapacitet i po udarna snaga od odredena dale~ina.

Koga po`arot e zgasnat treba da se upotrebi rasprsnat mlaz na voda. Ako gaseweto se vr{i vo zatvoren prostor zadol`itelno da se nosi za{tita za di{nite organi. Pri gasewe vo vakvi slu~aevi mora da se vodi smetka za isklu~uvawe na elektri~nata energija.

Vo slu~aj koga od po`ar se zafateni elektri~ni instalacii, uredi i postrijki, gaseweto na po`arot se vr{i samo otkako }e se isklu~i strujata.

Strujata od uredi so visok napon se isklu~uvaat vo slednite slu~aevi:

  - koga gorat elektri~ni uredi;

  - koga elektri~nite uredi se o{teteni i pretstavuvaat opasnost po gaseweto;

  - koga elektri~nite uredi go ote`nuvaat gaseweto;

Isklu~uvaweto na struja so napon pogolem od 220 V go vr{i lice koe ima poznavawe od taa oblast, pri {to ne treba da se dopu{ta da ima prisustvo na golem broj na lu|e vo momentot na isklu~uvaweto, kako i elektri~nite uredi pod napon da ne se dopiraat so metalni delovi.

Gaseweto na po`arot mo`e da zapo~ne samo otkoga }e se znae deka elektri~nite uredi ne se pod napon.

Vodata potrebna za gasewe na eventualno nastanatiot po`ar }e se obezbeduva od vodovodniot sistem kade {to ima hidranti.

Organizacija na rakovodewe i komanduvawe vo lokalizirawe i gasewe na po`ar

Nadle`niot rakovoditel po doznavaweto za po`arot dol`en e vedna{ da dojde na mestoto na po`arot i da go prevzeme rakovodeweto na neophodnite aktivnosti za gasewe na po`ar.

Vo upravuvawe so nastanatata situacija rakovoditelot koj rakovodi so operacijata na gasewe na po`arot dol`en e da :

- da izvr{i procenka na nastanata situacija na terenot;

- organizira davawe na PP aparati i druga oprema;

- organizira raspored na lu|eto;

- nareduva da se isklu~i elektri~nata energija;

- evakuacija na zapalivite materii;

- evakuacija na zagrozenite rabotnici;

Vo slu~aj da raspolo`livite lu|e ne se dovolni da go izgasnat po`arot

toga{ rakovodeweto so nastanatata situacija go vr{i P.P. Slu`ba Skopje.

5. Obezbeduvawe na merki za sigurnost na rabotnicite vo

vreme na rabota na objektot

a) ograduvawe na terenot

So cel da se spre~i mo`nosta za povredi na nevrabotenite lica koi {to se dvi`at vo blizina na gradili{teto, nepoznavaj}i gi dovolno izvorite na opasnosta, granicite na gradili{teto se ogradeni so `i~ana ograda i se obele`ani so poseben znak “ GRADILI[TE”.

b) uslovi na terenot

Za prenos na te{kite tovari za potrebite na objektot obezbedeni se nabieni i cvrsti soobra}ajnici so {to isto taka se spre~uva iznesuvawe na kal i drugi otpadoci pri izlezot na glavnite gradski soobra}ajnici. Brzinata na dvi`ewe na vozilata niz gradili{teto e ograni~ena na 10 km/ ~.

v) uslovi na skladirawe

Za pravilno skladirawe i za{tita od uni{tuvawe, materijalot na gradili{teto se skladira vo to~no opredeleno mesto i prostorii za skladirawe nazna~eni vo [emata na gradili{teto.

Transportiraweto, natovaruvaweto, istovarot i deponiraweto na razni vidovi grade`ni materijali i te{ki elementi se koristat razni vidovi grade`ni ma{ini kran.

^uvaweto i transportiraweto na opasni materijali kako {to se nafta, benzin i sli~no e vo specijalno za toa nameneti cisterni.

g) za{tita od povredi pri rabota

Bidej}i rabotnoto uskustvo poka`alo deka najgolem broj na povredi vo tekot na rabotata doa|aat pri transportiraweto, rakovodstvoto ima isplanirano i vo praksa primenuva soodvetni metodi na rabota me|u koi :

- vozilata pri utovar i istovar treba da bidat zako~eni ili na drug na~in osigurani od dvi`ewe( za kosini se postavuvaat podmetki i klinovi);

- so rabotata na grupa rabotnici na pretovar rakovodi odgovorno lice ili posebno zadol`en rabotnik;

- po zavr{en utovar ili rastovar  voza~ot e dol`en da go pregleda sandakot na voziloto, da se utvrdi dali teretot e pravilno postaven, odnosno dali e celiot tovar rasporeden, kako i da se proveri dali sandakot na voziloto e osiguran od otvorawe;

- pri utovar i rastovar na terenot so mehani~ki sredstva rabotnicite koi {to se nao|aat vo blizina moraat da se oddale~at;

- materijalot {to se osipuva kako i teretot so vre}i kako {to se var, cement i drugo se polni vo kamioni vo visina na stranicata pri toa vodej}i smetka za dozvolenata nosivost na voziloto;

- rabotnicite koi {to rabotat na utovar i istovar na vre}i smeat da prenesuvaat vre}i do te`ina od 50 kg, na rastojanie od 60 m pod uslov terenot da ne e uspon;

- dolgite tereti kako {to se gredi, cevki, armatura se tovaraat i redat vo voziloto pome|u stolbovi koi {to se specijalno montirani , a se so le`ai na {asijata na voziloto;

- utovar i istovar na vakvi predmeti se vr{i so pomo{ na elektri~ni digalki- kran i toa del po del;

- za utovar, transport i monta`a na vakvi predmeti e grupa na rabotnici specijalno osposobeni za taa rabota;

d) predupreduvawe za opasnost

Poedine~ni mesta i prostorii kade {to postoi povremena i postoajna opasnost, na jasen i razbirliv na~in se postaveni tabli so opomena kako:

“ Opasnost od predizvikuvawe po`ar ”, “Mesta zagrozeni od grade`ni ma{ini”, “Elektri~no orman~e”, “ Skladi{te na gra|a”, “ Zapalivi te~nosti”, i drugo.

|) li~ni za{titni sredstva

Site vraboteni se zadol`eni da nosat li~ni za{titni sredstva za za{tita od razli~ni opasnosti kako {to se: obru{uvawe na iskopan materijal, uboduvawe na {ilesti predmeti koi {to str~at, pa|awe na predmeti od visina, pa|awe na rabotnici od visina i vo dlabo~ina i drugo.

Osobeno e va`no sekoj od grade`nite rabotnici pri izvr{uvaweto na bilo kakva rabota zadol`itelno da ima soodvetna kvalifikacija i da nosi soodvetni li~ni za{titni sredstva kako i toa da rabotite se izvr{uvaat pod kontrola na neposredniot rakovoditel.

6. Merki za za{tita od elektri~na struja

Potrebite od elektri~na energija za rabota na ma{inite se obezbeduva so elektri~na mre`a i so agregati za struja. Priklu~okot e izvr{en na najbliskata trafostanica pri {to dovodot na struja e obezbeden so soodveten elektri~en kabel priklu~en na glavnata razvodna tabla vo gradili{teto ~ija {to mestopolo`ba e nazna~ena na [emata na gradili{teto.

Od ERT se sprovedeni instalaciite vo krugot na gradili{teto. Celokupnata elektri~na mre`a vo gradili{teto e sprovedena po banderi  na na~in na koj ne pretstavuvaat nikakva pre~ka pri sproveduvawe na tehnolo{kiot proces, a isto taka i da se za{titeni od razni o{tetuvawa.

Site elektri~ni ma{ini ( kran, cirkular, i drugo) se za{titeni od udar od povisok napon so za{titno zazemjuvawe.

Dva pati godi{no vo letniot i zimskiot period se vr{at periodi~ni ispituvawa za ispravnosta na za{titnoto zazemjuvawe.

7. Merki za za{tita pri rabota

So cel da se obezbedi pogolema proizvodnost i da se namalat prekinite na rabota, vodej}i pri toa gri`a za za{tita na vrabotenite pri rabotata potrebno e da utvrdat: izvorot, razmestuvaweto i za{titata na grade`nite ma{ini, uredi i i alati koi }e odgovaraat na tehnologijata na rabota.

Sprema odredbite od Pravilnikot za za{tita pri rabota na rabotnicite na ma{ini, uredi i alati na gradili{teto mora poedine~no site ma{ini i alati da se pregledaat taka da lu|eto koi se zadol`eni za pregled redovno gi popolnuvaat kartonite za kontrolen pregled.

Kartonite vo sekoe vreme se stavaat na uvid na nadzornite organi kako i na referentot od slu`bata za za{tita pri rabota.

Osven periodi~nite pregledi i isituvawa na ma{inite rakovoditelite na poedini ma{ini sekojdnevno pred po~etokot na rabotata vr{at kontrola na ispravnosta na ma{inite, uredite ili mehaniziraniot alat.

So ma{inite na gradili{teto rakuvaat isklu~itelno stru~no osposobeni rabotnici so soodvetna kvalifikacija i stru~nost. Na ostanatite rabotnici strogo im e zabraneto rakuvawe so ovie ma{ini.

Izrabotkata i konstruiraweto na skeliwata go vr{at stru~no osposobeni i kvalifikuvani rabotnici pod postojan nadzor od neposredniot rakovoditel kakao i rakovoditelot na gradili{teto. Pri izrabotka na skeliwata vo predvid se zemaat slednite bitni raboti:

- skeleto mora da se polo`i na ramen i ~ist teren vodej}i pri toa smetka vo blizina da nema elektri~en kabel. Rabotniot pod ne smee da bide na pogolemo rastoajnie od 20 sm.

- {irinata na podot treba da bide minimum 80 sm i zadol`itelno da ima ograda za pogolema visina od 1m;

- skeleto postaveno treba da se kontrolira posebno pri prenesuvaweto;

- podovite treba da bidat od talpi so d= 5 sm sosema zdravi i osigurani od lizgawe;

- skeliwata na nogari smeat da se postavuvaat najmnogu vo 2 reda, a vkupnata

visina ne smee da bide pogolema od 4 m;

- demonta`a na skeliwata mora da se vr{i od gore prema dolu;

Metalnite skeliwa voglavno se koristat zza izrabotka na fasada, no mo`at da poslu`at i za drugi celi. Nezavisno od toa kade se postavuvaat skeliwata od cevki mora da se obezbedat vo sklad so upatstvo za propisite.

Na~inot na vrzuvawe na skeleto za objektot, za{titata od udar, najgolemite dozvoleni napregawa, priprema na podlogata za skeleto i drugo , navedeno e vo upatstvoto za monta`a i demonta`a na skeleto.

Na onie mesta na koi {to postoi opasnost od pa|awe od visina ili dlabo~ina za{tita se obezbeduva na toj na~in {to se postavuvaat za{titni ogradi. Site za{titni ogradi se so visina od najmalku 1 m so tri horizontalni pre~ki. Rastoajnieto pome|u pre~kite na ogradata od drva ne smee da bide pogolemo od 30 sm, kaj ogradata od cevki rastojanieto vo isklu~itelni slu~aevi mora da bide 35 sm.

Nezavisno od konstrukcijata i vrstata na materijalot, dolnata pre~ka odnosno dolnata rabna daska mora da bidat visoki najmalku 20 sm. Za{titnite ogradi mora da se cvrsti bez o{tetuvawe mo`at da podnesat bo~en pritisok na rakohvatkata od 30 kg na 1m.

Za{titni poklopci se postavuvaat na site otvori na tloto ili vo konstrukcijata ako postoi mo`nost za propa|awe na teloto na rabotnikot ili na samo edna negova noga. Poklopcite moraat potpolno da go pokrijat otvorot i moraat taka da se izvedat da se onevozmo`i nivnoto pomeruvawe.

Sanitarni objekti

Za potrebite na rabotnicite na gradili{teto se koristat sanitarni objekti na investitorot i toa: klozeti i mijalnici, pri {to se vr{i dezinfekcija na sanitariite. Mestopolo`bata na sanitariite e e prilo`ena na [emata na gradili{teto.

8. Uka`uvawe na prva pomo{

Za uka`uvawe na prva pomo{ na gradili{teto vo slu~aj na povreda ili bolest na rabotnicite, na gradili{teto postoi orman~e za prva pomo{ so site potrebni materijali spored propisite. Posle uka`anata prva pomo{ na bolnite ili povredenite rabotnici , ako ima potreba se uka`uva prva pomo{ vo najbliskata zdravstvena ustanova. Za pote{kite povredi obezbedeni se nosila za nosewe na povredenite rabotnici.

9. Smestuvawe na rabotnicite

Smestuvaweto na rabotnicite e vo organizirani kontejneri izraboteni za taa namena. Vo objektite ima prostor za presoblekuvawe na rabotnicite i za nivno povremeno zatopluvawe. Ovie prostorii voedno pretstavuvaat i zasolni{te na rabotnicite vo slu~aj na vremenska nepogoda. Mestopolo`bata na objektot za smestuvawe na rabotnicite e dadena na {emata na gradili{teto.

10.	Gromobranska instalacija

Gromobranskata instalacija e izvedena soglasno va`e~kite tehni~ki propisi i normi koi obezbeduvat za{tita od atmosverskite praznewa. Istata e izvedena od ( FeZn) lenta. Dolkolku e izvr{eno atmosversko praznewe,  se vr{i proverka na instalacijata i se vr{i zamena na o{tetenite delovi.

11. 	Hidranti

Nadvore{nata hidrantska mre`a e zbir na grade`ni objekti i uredi so koi vodata, so pogoden izvor na snabduvawe  so cevki se doveduva do hidrantskite priklu~oci koi neposredno se koristat za gasewe na po`ar ili na niv se priklu~uvaat PP vozilata.

Vnatre{nata hidrantska mre`a pretstavuva zbir na uredi {to vodata ja razveduvaat preku crevo so opredelena dol`ina irasprskuvawe prema nastanatiot po`ar.

12. 	Ve`bi

Vo organizacijata se sproveduvaat periodi~no ve`bi so cel proveruvawe i potvrduvawe na stepenot na podgotvenost na personalot za spravuvawe so vonredni sostojbi. Na primer hipoteti~en ogan , za da se testira soodvetniot plan za vonredni sostojbi i da se proveri negovata efikasnost.

13. 	Merki za za{tita od istekuvawe

Vo aplikacijata do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe za dobivawe na dozvola za ISKZ  vo Dodatokot V se prilo`eni informacii za uslovite na skladirawe na materijalite, surovinite i gotovite proizvodi.

Imeno napomenato e deka vo organizacijata se prevzemeni site preventivni merki za spre~uvawe na istekuvawe na bilo kakvi supstanci kako {to se na primer gorivata, maziva i sli~no. Vo ponatomo{niot tekst ni se prestaveni site rezervoari koi se koristat vo GRANIT i za koi se prevzemeni merki za za{tita.

- Rezervoari za bitumen, so koi se obezbeduva koli~ina za nezavisna  rabota na asfaltnata baza.

- Rezervoar za mazut e metalna cisterna vo koja se ~uva gorivoto naj~esto za dobivawe na toplina za rotacionata su{ara.

- Razervoar za nafta e metalna cisterna vo koja se ~uva gorivoto za pe~kata za zagrevawe na termi~koto maslo, so koe se zagreva bitumenot i mazutot.