II OPIS NA INSTALACIJATA , NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKNO POVRZANI AKTIVNOSTI

S O D R @ I N A

II.1	O b e m........................................................................................................	2

II.2	Opis na betonskite bazi I i II Zvegorska reka, Betonska 		baza Orizari i  asfaltnata baza Zvegorska reka vo OE 		XI  Gradili{te Del~evo.................................................................	3

II.3	Proizvodstvo na beton.....................................................................12

II.4	Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton.. 37

II.5	Opis na osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt.....42

Prilog II

II.1	Obem

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, "GRANIT" Skopje podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina prostorno planirawe.

Informaciite vo baraweto za dobivawe na Integrirana ekolo{ka dozvola so usoglasuvawe so Operativen plan se izgotveni soglasno barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe izdadeno vo Slu`ben vesnik 4/2006.

II.2	OPIS NA BETONSKABAZA I I II  ZVEGORSKA REKA, BETONSKA BAZA ORIZARI I ASFALTNA BAZA ZVEGORSKA REKA VO "OE XI GRADILI[TE DEL^EVO

Kratka istorija na " GRANIT" AD Skopje :

GD ,,GRANIT,, ad Skopje od pretprijatie prvenstveno specijalizirano za niskogradba, vo tekot na svojot pedesetgodi{en razvoj, pro{iruvaj}i ja svojata osnovna dejnost so visokogradba i hidrogradba, izrasna vo vode~ka grde`na firma ne samo vo Makedonija, tuku i na po{irokiot Balkanski prostor. Denes taa vr{i proektirawe, istra`uvawe, izgradba i kontrola na objekti od niskogradbata (avtopati, magistralni i regionalni pati{ta, gradski soobra}ajnici, tuneli, mostovi, aerodromi i drugo), visokogradbata (stanbeni, delovni i industriski objekti) i hidrogradbata (zemjeni i betonski brani, meliorativni i kanalizacioni sistemi) i toa po princip na kompleten menaxment. Za najuspe{nata grade`na firma, no i edna od najuspe{nite kompanii voop{to vo Makedonija, nema mali i golemi raboti, bidej}i sekoja rabota e zna~ajna i pridonesuva GRANIT i natamu da se razviva.

Delata na GRANIT se vidlivi nasekade vo Makedonija, no i vo stranstvo, bidej}i edna od prvenstvenite zada~i na kompanijata e postojano barawe i osvojuvawe na novi pazari. I najnoviot dogovor za rekonstrukcija na ,,magistralniot pat 06,, vo Ukraina, {to }e se finansira od EBRD, vreden 60 milioni evra, koj e eden od pogolemite proekti vo poslednite 10 godini, pretstavuva u{te eden krupen ~ekor vo taa nasoka. Vsu{nost, toa e u{te eden proekt koj GRANIT go dobiva blagodarenie na referencite koi gi ima, a koi postojano se potvrduvaat od 1995 godina navamu, otkoga kompanijata po~na da nastapuva na otvoreni tenderi. Ako porano del od rabotite se dobivaa so dogovori na nivo na dr`avite, kade GRANIT u~estvuva{e vo ramki na jugoslovenski ili makedonski konzorciumi, sega taa uspe{no pobeduva sama ili zaedno so drugi stranski firmi. Na ovoj na~in se dobieni desetina proekti vo Bugarija, dva vo Albanija, kako i najnoviot, povtorno kaj zapadniot sosed.

Od 1996 godina GRANIT e akcionersko dru{tvo vo koe 92,27 otsto od akciite se vo sopstvenost na vrabotenite. GRANIT denes vo zemjata ima 2899 vraboteni od koi:

-162 in`eneri (grade`ni, elektro, ma{inski, arhitekti, rudarski i drugi)

-54 ekonomisti, pravnici i lica so zavr{eni drugi op{testveni nauki

-247 tehni~ari

-2125 kvalifikuvani i visokokvalifikuvani rabotnici

-172 administrativni rabotnici

-139 pomo{ni rabotnici

Bruto dobivkata za GRANIT za 1997 godina iznesuva{e 15 milioni dolari, slednata godina porasna na okolu 25,4 milioni dolari, a 1999 godina zavr{i so bruto dobivka od 21,6 milioni dolari. Za 2000-tata godina, taa iznesuva{e 17,1 milion dolari, a lani 15,1 milioni dolari.

GRANIT e komintent na ,,Stopanska banka,, a.d. Skopje, na ,,Komercijalna banka,, a.d. Skopje i na ,,Makedonska banka,, a.d. Skopje.

Kratka istorija na instalacijata "OE"XI Gradili{te Del~evo :

Postrojkata na ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I Zvegorska Reka, izgradena e  1976 godina spored jugoslovenska tehnologija na Fagram Smederevo. Predadena e vo upotreba na ''Granit'' vo 1976 godina so instaliran kapacitet od 25m³/h, ili  30  toni/~as, dodeka realen kapacitet e 15 m³/h . Kapacitet na silosi za cement vkupno e 110 toni.

Postrojkata na ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza II Zvegorska Reka, izgradena e  1980 godina spored jugoslovenska tehnologija na Fagram Smederevo. Predadena e vo upotreba na ''Granit'' vo 1980 godina so instaliran kapacitet od 15 m³/h, ili  30  toni/~as. Kapacitet na silosi za cement vkupno e 120 toni.

Postrojka na ''Granit''  XI Gradili{te Asfaltna baza Zvegorska Reka Del~evo izgradena e 1980 godina spored TALTOMAT po germanska tehnologija so vodena postapka na otpra{uvawe. Predadena e vo upotreba na ''Granit''  1980 godina so instaliran kapacitet od  100  toni/~as.

Postrojkata na ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Orizari, izgradena e  1980 godina spored jugoslovenska tehnologija na Fagram Smederevo. Predadena e vo upotreba na ''Granit'' vo 1980 godina so instaliran kapacitet od 20 m³/h, ili  40  toni/~as. Vo 1992 godina se ivr{eni odredeni popravki i dodavawa na postrojkata zaradi podobruvawe na rabotata. Kapacitet na silosi so cement vkupno e 120 toni.

Betonska baza I , II  i Asfaltna baza - Zvegorska reka i Betonska baza Orizari  Del~evo

Osnovna dejnost na Betonskata baza - Del~evo e proizvodstvo na beton za potrebite na "AD Granit" Skopje.

Betonskite bazi i asfaltnata baza Del~evo se locirani na zemji{te so povr{ina od pribli`no 9.40.15 m2.

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- Kancelarija na upravata;

- Betonska baza I i II;

- Laboratorija;

- Asfaltna baza.

Vo Betonskata baza e locirana laboratorija vo koja se ispituvaat nekoi parametri na sostavot na surovinata koja se koristi za proizvodstvo (Opis na laboratorija vo Dodatok IV).

Lokacija na betonska i asfaltna baza -Zvegorska reka :

Lokaciskata postavenost na objektite, priem na surovina, pogon i predavawe na gotov proizvod - beton e pretstavena na Slika br.... 2.

Instalacijata Del~evo Betonska baza Zvegorska reka  pretstavuva zasebna urbanisti~ka i organizaciona celina, vo odnos na postavenosta na objektite i zatvoreniot tehnolo{ki proces za proizvodstvo na beton. Vo odnos na okolnite objekti, lokacijata na ''Granit'' Del~evo Betonska baza Zvegorska reka go ima slednovo opkru`uvawe:

- od sever so patot Del~evo - Berovo

- od istok so del od Gamatroniks i  obrabotlivo zemji{te

- od jugozapad so tekot na rekata Bregalnica

- od zapad so obrabotlivo zemjodelsko zemji{te

Od gradot  Del~evo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza i Asfaltna baza Zvegorska reka e oddale~ena 1,5 km.

Predmetniot prostor na instalacijata fizi~ki e potpolno ograden so ograda od sever, istok, jug i zapad.

So vakva postavenost spre~en e pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza i Asfaltna baza Zvegorska reka.

Lokacija na betonska baza - Orizari:

''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Orizari e postrojka za proizvodstvo na beton  za grade`ni{tvo i  e smestena na vkrstuvaweto na soobra}ajnicite Orizari-Vinica i Ko~ani-Vinica. Instalacijata se nao|a   na 1,5 km oddale~enost od seloto Orizari, ju`no od regionalniot pat Orizari - Vinica .

Gradena e po standardi od aspekt za kvalitet na proizvod i najmalo mo`no vlijanie na okolinata.

Instalacijata Betonska baza Orizari pretstavuva zasebna urbanisti~ka i organizaciona celina, vo odnos na postavenosta na objektite i zatvoreniot tehnolo{ki proces za proizvodstvo na beton. Vo odnos na okolnite objekti, lokacijata na ''Granit'' Del~evo Betonska baza Orizari go ima slednovo opkru`uvawe:

- od sever grani~i so regionalen pat Orizari - Vinica

- od istok so obrabotlivo zemji{te i individualen objekt gara`a

- od jug so obrabotlivo zemji{te i patot Ko~ani - Vinica

- od zapad so obrabotlivo zemji{te

Od seloto Orizari Betonskata baza e oddale~ena 1,5 km.

Predmetniot prostor na instalacijata fizi~ki e potpolno ograden so ograda od sever, istok, jug i zapad.

So vakva postavenost spre~en e pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata ''Granit'' Del~evo Betonska baza Orizari.

OPIS NA POSTROJKATA:

''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I Zvegorska Reka e postrojka za proizvodstvo na beton  za grade`ni{tvo i se nao|a jugoisto~no od gradot Del~evo.

Instalacijata e smestena na ul. ,,Zvegorska reka,,  bb , od desnata strana na patot Del~evo - Berovo, pokraj te~enieto na rekata Bregalnica.

Gradena e po standardi od aspekt za kvalitet na proizvod i najmalo mo`no vlijanie na okolinata.

Instalacijata  ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I Zvegorska Reka  za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na beton so proektiran kapacitet od  25 m³/h , dodeka realen proizvoden kapacitet na Betonska baza Zvegorska reka e  15  m³/h.

Instalacijata  ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza II Zvegorska Reka  za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na beton so proektiran kapacitet od  25 m³/h , dodeka realen proizvoden kapacitet na Betonska baza Zvegorska reka e  15  m³/h.

Proizvedeno vo ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I  i II Zvegorska Reka, vo 2006 godina beton  5.136 toni.

Instalacijata na ''Granit''  XI Gradili{te Asfaltna baza Zvegorska Reka Del~evo za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na asfalt so proektiran kapacitet od  100 toni/~as, i realen proizvoden kapacitet 60 toni/~as.

Minatata godina 2006 godina Asfaltnata baza nemala proizvodstvo.

Instalacijata  ''Granit'' Del~evo Betonska baza Orizari,  za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na beton so proektiran kapacitet od  20 m³/h , dodeka realen proizvoden kapacitet na Betonska baza Orizari e  15  m³/h.

Proizvedeno vo ''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Orizari vo 2006 godina beton 834 m³ ili  1.660 toni.

Vodosnabduvawe

- Vodosnabduvawe so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I i II Zvegorska reka se vr{i od rekata Bregalnica preku Bunar-rezervoar .

Vodata vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Zvegorska reka se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton i za miewe na instalacijata. Za ovaa namena izgraden e bunar-rezervoar za voda so kapacitet od 10 m³, so koj se obezbeduva kontinuirana rabota na Betonskata baza. Od ovoj bunar-rezervoar se crpi voda so pumpa za potrebite na batonskata baza, za tehnolo{kiot proces. Vodata se koristi za proces na proizvodstvo na beton, dodeka mnogu mal del se koristi za miewe na me{alkata, golemata korpa i ~istewe na propratnite delovi na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe kako i odr`uvawe na higiena na vrabotenite. Vo ramki na instalacijata ima toaleti vo upravnite prostorii, laboratorija. Ima kanalizacionen odvod od sanitarenite  jazli kon dve septi~ki jami dodeka proektot za priklu~uvawe kon kanalizacijata  na gradot Del~evo e pred realizacija.

Priklu~eni se na gradski vodovod Del~evo za voda za piewe i za miewe.

Vo 2006 godina potro{eni se 120 m³ voda za piewe i higienski potrebi.

- Vodosnabduvawe so voda potrebna za prskawe na postrojkata Asfaltna  baza Zvegorska reka se vr{i od rekata Bregalnica vo mal betoniran rezervoar 3 h 4 metri dlabok okolu 0,5 metri koj e proto~en.

Voda vo Asfaltnata baza Zvegorska reka ne se koristi vo proces  za proizvodstvo na asfalt.

Potro{uva~ka na voda nema za 2006 godina, bidej}i Asfaltnata baza ne rabotela vo 2006 godina.

Iskustveno potro{uva~kata na voda treba da bide okolu 20 m3 /h , koga raboti asfaltnata baza.

- Vodosnabduvawe so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Betonskata baza Orizari se vr{i od vodovod Ko~ani. Vodata vo Betonskata baza "Orizari" se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton i za miewe na instalacijata. Za ovaa namena izgraden e rezervoar za voda so kapacitet od 25 m³, so koj se obezbeduva kontinuirana rabota na Betonskata baza. Od ovoj rezervoar se crpi voda so pumpa za potrebite na batonskata baza, za tehnolo{kiot proces. Vodata se koristi za proces na proizvodstvo na beton, dodeka mnogu mal del se koristi za miewe na mikserot i ~istewe na propratnite delovi na instalacijata.

Od istata linija ima poseben vod kon upravnite prostorii,laboratorija, kujna i baraka za spiewe.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena. Vo ramki na instalacijata ima toaleti vo upravnite prostorii, laboratorija, kujna i baraka za spiewe kade ima i kupatilo.

Kujnata porano koga imalo pogolem obem na rabota se koristela, dodeka sega ne se koristi.

Ima kanalizacionen odvod od sanitarenite  jazli kon kanalizacija na gradot Ko~ani.

Prose~nata dnevna potro{uva~ka na voda vo Betonskata baza "Orizari" iznesuva okolu 358 litri.

Vo 2006 godina potro{eni se 130.780 litri voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces.

Elektri~no napojuvawe

Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza i Asfaltna baza Zvegorska reka so elektri~na energija se snabduva od gradskata elektri~na mre`a preku transformatorska stanica na Granit

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot.

Potro{uva~kata na elektri~na energija vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza i Asfaltna baza Zvegorska reka iznesuva 139.680 KW /godi{no).

  - Betonskata baza "Orizari" so elektri~na energija se snabduva od gradskata elektri~na mre`a preku transformatorska stanica na Granit

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot.

''Granit'' XI Gradili{te Del~evo Betonska baza i Asfaltna baza Zvegorska Reka, gi ima slednite postoe~ki objekti i povr{ini:

|  | Objekt |
| --- | --- |
| 1 | Upravni prostorii |
| 2 | Betonska baza I |
| 3 | Betonska baza II |
| 4 | Skladi{te na materijal Agregat za Betonska baza I |
| 5 | Skladi{te na materijal Agregat za Betonska baza II |
| 6 | Rezervoar za voda - bunar za Betonska baza I i II |
| 7 | Asfaltna baza |
| 8 | Skladi{te na materijal Agregat za Asfaltna baza |
| 9 | Laboratorija |
| 10 | Kujna |
| 11 | Sloboden prostor |

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces  (vnatre{en transport), za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila vo  pogonot .

Na sekoja betonska baza vraboteni se   ma{inist na betonska baza, voza~ na mikser, (dokolku ima pove}e rabota se anga`ira u{te eden ma{inist na betonska baza zaradi opslu`uvawe na skreper).

Betonska baza Orizari gi ima slednite postoe~ki objekti i povr{ini:

|  | Objekt |
| --- | --- |
| 1 | Upravni prostorii |
| 2 | Betonska baza pogon |
| 3 | Skladi{te na materijal Agregat |
| 4 | Rezervoar za voda |
| 5 | Laboratorija |
| 6 | Kujna |
| 7 | Baraka za spiewe |
| 8 | Sloboden prostor |

Na betonska baza vraboteni se   ma{inist na betonska baza, voza~ na mikser, (dokolku ima pove}e rabota se anga`ira u{te eden ma{inist na betonska baza zaradi opslu`uvawe na skreper).

II.3. 	Proizvodstvo na beton

II.3.1.	Istoriski razvoj na proizvodstvo na beton

U{te Asircite i Vaviloncite ja koristele glinata kako vrzivno sredstvo za nivniot beton. Egip}anite koristele varovnik i gips kako cement. Vo Rimskoto carstvo betonot e praven od kalcium-oksid, pucolanska pra{ina i agregat koj go pravele od plavec, i bil sli~en na dene{niot beton na baza na portland cement. Vo 1756 god, britanskiot in`ewer Xon Smiton prv upotrebil portland cement kako vrzivna supstancija za priprema na beton, koristej}i re~en pesok i {laka (opeka vo prav) kako agregat. Deneska koristeweto na reciklirani materijali, kako sostojki za betonot, e se popopularno zaradi nedostatok na prirodni agregati, a sekako i vo pristapot na za{tita na `ivotnata sredina. Ova ima golemo zna~ewe, bidej}i se reducira brojot na kamenolomi, a i eksploatacijata na re~niot agregat se namaluva. Osobinite na betonot se promenija u{te od koga rimjanite i egip}anite pronajdoa, deka so dodavawe na vulkanska pepel na betonskata me{avina, mo`e betonot da se odr`uva i pod voda. Sli~no rimjanite znaele deka so dodavawe na kowski vlakna, betonot pomalku se sobira pri hidratacija. So dodavawe  na krv kon betonot, toj stanuval pootporen na  mraz. Deneska vo istra`uva~kite centri {irum svetot so dodavawe na odredeni dodatoci i vo odredena merka, se dobiva ekstremno jak beton, so mnogu dobri karakteristiki. Deneska najmasovno se dobiva beton so standardni agregati, prirodni ili ve{ta~ki koi u~estvuvaat so 70-75 % vo volumenot na betonskata me{avina.

Beton e gradben materijal koj voglavnom se sprema od cement, agregat (re~en i droben pesok) i voda, vo odreden odnos. Betonot ocvrsnuva posle me{awe i vgraduvawe, posle hemiski proces koj se narekuva hidratacija. Vodata reagira so cementot, koj potoa ocvrsnuva i so toa gi povrzuva ostanatite komponenti vo me{avinata, taka da na krajot se dobiva tvrd  ,,kamen,,  materijal. Beton voop{teno ozna~uva {irok spektar na gradbeni materijali od kompoziten tip koi se dobivaat so aglomeracija na zrna od mnogu razli~ni tipovi na agregat. Zemaj}i ja vo obzir vakvata definicija za beton proizleguva deka mo`eme da zboruvame za  -gips beton, -varovnik beton, -beton na baza na vodeno staklo, - asfalt beton  itn...  Naj{iroka primena nesomneno imaat betonite kaj koi kako vrzivno sredstvo se koristi cement, i koi bi trebalo da gi narekuvame cement betoni, no vo praksa voobi~aeno ovie materijali se narekuvaat samo betoni. Beton e materijal koj najmnogu se koristi od site ve{ta~ki materijali na zemjata. Se koristi za izgradba na pati{ta, zgradi, temeli, mostovi, kameni blokovi  itn...

Godi{noto proizvodstvo na beton za 2005 god. se dvi`i okolu 6 milijardi kubni metri, {to zna~i eden kuben metar po glava na `itel na planetata Zemja. Momentalno Narodna republika Kina tro{i okolu 40% od svetskoto proizvodstvo na cement.

II.3.2   Priprema na beton

Vo sovremenoto gradewe pripremata na betonska me{avina se vr{i isklu~ivo po ma{inski pat, pri{to ovaa postapka se sveduva na me{awe i dozirawe na komponentnite materijali, so cel da se dobie homogena masa. Ovaa operacija se izveduva vo specijalno organizirani gradbeni punktovi ili vo posebni fabriki za beton, koi se vo sostojba da snabdat i pove}e od edno gradili{te so beton. Odvoenoto me{awe na smesata poka`uva deka me{aweto na cement i voda vo pasta pred dodavaweto na agregatot ja zgolemuva cvrstinata na betonot na pritisok. Pastata bi trebalo da se me{a pri golemi brzini vo posebni mikseri, a potoa taka spremenata me{avina da se soedini so agregatot i ostatokot na voda, vo klasi~ni mikseri. Pri me{aweto na portland cement so voda, se dobiva plasti~no cementno testo - cementna pasta -  koja so vreme po~nuva da ja menuva agregatnata sostojba i da preminuva vo cvrsta supstanca. Pri~ina za ovaa promena na agregatnata sostojba e hidratacijata - kompleksen fiziz`ko hemiski process ~ija su{tina ni den denes ne e objasneta. Vremeto na vrzuvawe na cementot obi~no se definira kako vremenskiot period od momentot na me{awe na cementot i vodata, pa do momentot koga cementnata pasta go gubi svojstvoto na plasti~nost. Dodeka vrzuvaweto na cementot se zavr{uva relativno brzo, procesot na ocvrsnuvawe ne se zavr{uva, toj trae nekolku meseci do nekolku godini. Toj proces ne e ramnomeren, vo po~etokot e mnogu intenziven, a potoa usporuva i asimptotski se pribli`uva kon odredena grani~na vrednost.

II.3.3    Proizvodstvo na beton

Opis na Betonska baza I Zvegorska reka

Betonska Baza I Zvegorska reka se sostoi od :

- [asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na betonskata baza).

- Vertikalna (prinudna) me{alka.

- Korpa za dozirawe na agregat

- Ured za dozirawe na cement (pol`esti transporteri  tri,  za  tri silosi

za cement)

- Ured za dozirawe na voda (vodomer)

- Ured za privlekuvawe na agregat (skreper)

- Silosi za cement (tri  komada)

- Vaga za cement

- Vaga za agregat

- Razdelna zvezda

- Pumpa za voda

-  Bunar-rezervoar za voda (25 m³)

- Pumpa za voda

-Talo`nik za voda posle miewe na me{alkata

Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontrolirani od ventili vo korpa. Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Site delovi na instalacijata (me{alka,korpa za agregat, transporteri na cement, vaga za agregat, vaga za cement,  skreper, vodomer, i upravuva~ki del) vgradeni se na zaedni~ka {asija, taka da pravat edna zaedni~ka celina.

Kompaktnosta na konstrukcijata, brzata monta`a i demonta`a, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na najkvalitetni marki na beton. Sekako potpolnoto avtomatizirawe na doziraweto na agregatot, vodata, cementot kako i ednostavniot i brz transport gi pravat ekonomi~ni pri opslu`uvawe na mali i sredni gradili{ta. Vakvite tipovi na betonski bazi mo`e da funkcioniraat ra~no , 1 h avtomatski , odreden broj pati avtomatski i neprekinat broj pati avtomatski.

Vagi

Agregatot se meri vo korpa postavena pod otvor za dozirawe na agregat. Korpata e postavena na vaga so koja se merat koli~ini na sekoja od frakciite. Vagata e potprena na ~etiri mesta i vo sklop so mernata glava (~asovnik) se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Ovaa vaga ima posledovatelno merewe na postaveni vrednosti  na koli~ini na ~etiri frakcii od agregatot, ve}e postaveni na t.n. vaga ~asovnik spored dadena receptura.

Cementot se dozira so pol`avest transporter potpolno avtomatski ili ra~no, na precizna vaga koja e postavena nad me{alkata. Otvaraweto i zatvaraweto na ventilite za dozirawe vo me{alkata se vr{i pneumatski.

To~noto merewe e neophodno zaradi to~nata receptura i karakteristiki na      tipot na proizveden beton.

Otvaraweto i zatvoraweto na ventilite pod bunkerite se pravi so pneumatski cilinderi ili dr`a~i.

Silos za cement (pra{kasta surovina)

Na instalacijata ima tri metalni silosa za cement so razli~en kapacitet, dva od  30 toni i eden od 50 toni, vkupno 110 toni. Silosite se potpreni na ~etiri noze povrzani so betonirani fundamenti. Pod sekoj silos ima poseben pol`avest transporter za pra{kasta surovina (cement). Na samite silosi kako najvisoki to~ki na instalacijata betonska baza, ima postaveno i gromobranska instalacija. Ovaa instalacija e izvedena posebno i kako takva mora da bide podaleku od skalite za ka~uvawe na silosite.  Sekako samite skali ne smeat da se koristat kako gromobranska instalacija.

Dozirawe na voda

Doziraweto na voda se vr{i preku kontakten vodomer (elektri~en meren ~asovnik za voda) so mo`nost za predizbor na koli~ina na voda. Vodomerot e od proto~en tip so potopen mehanizam, i na priklu~ocite ima grub filter za filtrirawe na voda. Kontaktniot vodomer ima vo sebe dve skazalki: edna slu`i za izbor na odredena koli~ina na voda, a drugata go meri protokot, i vo momentot na spojuvawe so prvata skazalka dava impuls na elektro-magnetniot ventil, koj vr{i zatvorawe na protokot na voda niz vodomerot.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i kvalitetrnata izrabotka na delovite obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder. So vakov na~in na konstrukcija cementnoto mleko nema mo`nost da dojde do lagerite i da gi o{teti, so {to se postignuva pogolema ekonomi~nost vo vreme i pari, {to e osobeno va`no vo sovremenite na~ini na spremawe na sve` beton. Ne mo`e da dojde do kr{ewe na nosa~ite na lopatkite, a so toa i do nesakani posledici, bidej}i uredot koj e vo me{alkata toa go doka`uva vo praksa. Oblogite na me{alkata i lopatkite se od manganovi ~elici koi mo`e lesno da se menuvaat. Otvoraweto i zatvaraweto na me{alkata e sigurno (bezbedno), a nepropustlivosta odli~no e izvedena. Celata me{alka e poklopena taka da otpra{uvaweto e svedeno na najmala mo`na merka, dodeka bezbednosta pri rabota e maksimalna. Na dolniot del od me{alkata ima otvor - ispust preku koj se ispu{ta gotoviot beton vo mikser-kamion.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i gi ima tri, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosite vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Skreper (povlekuva~)

Na samata {asija od postrojkata, od strana na poluprese~enata zvezda, se nao|a postament za postavuvawe na skreper. Skreper e sistem na povlekuva~ na materijal-agregat so korpa (vo vid na la`ica), so motor od ....... KW.  Povlekuva~ot e postaven vo pozicija centar na poluprese~ena zvezda, kon koj se povle~eni zidovite na betonskite pregradni zidovi.

Skreper se koristi za mehanizirawe na transportni operacii vo magacini za nasipni materijali, za koi {to eventualnoto razdrobuvawe na materijalot pri prenesuvawe ne se od nekoe zna~ewe. Glaven del na uredot e skreper pricvrsten od dvete strani, vo dve nasoki, koi soodvestvuvaat na raboten i prazen od. Skreperot vsu{nost pretstavuva ,,figurativno ka`ano,,  metalna kofa bez predna strana i dno, koj {to koga se tegne zagrabuva opredeleno koli~estvo na materijalot i go prenesuva do priemnoto mesto. Posle ova sleduva prazen od i povtoruvawe na ciklusot.

Visinata na betonskite pregradni zidovi se namaluva vo pravec na simnuvawe na zamislenata linija od najvisokata to~ka do najniskata to~ka do kade mo`e da dostignuva povlekuva~ot t.e skreperot.

Negovata uloga e da vo tekot na rabotata go privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata. Tipot na skreperot  zavisi od magacioniraweto na agregatot, a kapacitetot na boksovite na razdelnata zvezda  e  (20-25) m³/h vo zavisnost od veli~inata na frakciite.

Transport na agregat (Korpa)

Doziraweto na droben agregat se vr{i vo korpa, kade se dozira od ~etirite bunkeri po soodvetni frakcii rasporedeni vo centarot na poluprese~ena zvezda preku avtomatski pneumatski ventili. Korpata posle mereweto na vaga posebno za sekoja frakcija, avtomatski se nosi preku {ini do me{alka. Posle isturaweto na agregatot vo me{alkata, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe. Korpata na skreperot mo`e da povle~e 200 kgr. od materijalot.

Razdelna zvezda

Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na surovinata (magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa. Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Bunar-rezervoar za voda

Bunar-rezervoar za voda  se snabduva so voda od rekata Bregalnica i e vo oblik na betoniran cilinder.  Pokraj samiot rezervoar ima pumpa za voda koj treba kontinuirani da ja snabduva bazata so tehnolo{ka voda za potrebite na procesot za proizvodstvo na beton. Ovoj rezervoar treba da obezbedi siguren dotok na voda dokolku dojde do prekin na dotok ako ne raboti pumpata koja go polni ovoj rezervoar od rekata. Od vtorata pumpata vodata preku cevki minuva niz meren ~asovnik koj dozira to~na koli~ina na voda za procesot vo betonskite bazi.

Kompresor

Kompresorot treba da obezbedi funkcionirawe na komandite na pneumatskite ventili. Za taa potreba snabden e so mal rezervoar za pritisok od 0,2 m³ koj obezbeduva kontinuiranost bez razlika na potro{uva~kata na vozduhot. Sekako ovde se raboti za mala potro{uva~ka na vozduh pa i dimezioniraweto e soodvetno.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i, hidrorazvodnici i vagi se so presek od 1,5 mm² , i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled na elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek od  3h25 + 16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost. Kaj priklu~ok na ma{inata na elektri~no  napojuvawe mora de se imaat vo obzir i slednite podatoci.

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka  . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325   vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn (pocinkovan lim) 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata.

Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za cement, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na beton. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, da si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika, a ja dobivaat potrebnata elektri~na komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na svetle~ki poliwa e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Dodavawe na aditivi

Ured za dozirawe na aditivi nemaat, tuku ra~no se dodava vo me{alkata so meren sad za koli~inata na potrebniot aditiv sprema recepturata za koj tip na beton }e se proizveduva posle dodavaweto na drugite komponenti.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug:  vodomer,  glavata od vagata za agregat, glava od vagata za cement  i  komandna tabla (komanden orman).

Sve se pokriva pri transport so poklopec , koj slu`i kako nadstre{nica za platformata koga e otvorena.  Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini aparati ili instrumenti).

Na komandniot orman ima kop~e ,, SVE STOP ,,  so koe mo`e da se prekine rabotata na uredite za vreme na polneweto ili prazneweto, {tom za toa se uka`e soodvetna potreba.

II.3.4 Proizvodstvo na beton

Opis na Betonska baza  II Zvegorska reka

Betonska Baza II Zvegorska reka se sostoi od :

- [asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na betonskata baza).

- Vertikalna (prinudna) me{alka.

- Korpa za dozirawe na agregat

- Ured za dozirawe na cement (pol`esti transporteri  dva,  za  dva silosi

za cement)

- Ured za dozirawe na voda (vodomer)

- Ured za privlekuvawe na agregat (skreper)

- Silosi za cement (dva  komada)

- Vaga za cement

- Vaga za agregat

- Razdelna zvezda

- Pumpa za voda

-  Bunar-rezervoar za voda (......)

- Pumpa za voda

-Talo`nik za voda posle miewe na me{alkata

Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontrolirani od ventili vo korpa. Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Site delovi na instalacijata (me{alka, korpa za agregat, transporteri na cement, vaga za agregat, vaga za cement,  skreper, vodomer, i upravuva~ki del) vgradeni se na zaedni~ka {asija, taka da pravat edna zaedni~ka celina.

Kompaktnosta na konstrukcijata, brzata monta`a i demonta`a, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na najkvalitetni marki na beton. Sekako potpolnoto avtomatizirawe na doziraweto na agregatot, vodata, cementot kako i ednostavniot i brz transport gi pravat ekonomi~ni pri opslu`uvawe na mali i sredni gradili{ta. Vakvite tipovi na betonski bazi mo`e da funkcioniraat ra~no , 1 h avtomatski , odreden broj pati avtomatski i neprekinat broj pati avtomatski.

Vagi

Agregatot se meri vo korpa postavena pod otvor za dozirawe na agregat. Korpata e postavena na vaga so koja se merat koli~ini na sekoja od frakciite. Vagata e potprena na ~etiri mesta i vo sklop so mernata glava (~asovnik) se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Ovaa vaga ima posledovatelno merewe na postaveni vrednosti  na koli~ini na ~etiri frakcii od agregatot, ve}e postaveni na t.n. vaga ~asovnik spored dadena receptura.

Cementot se dozira so pol`avest transporter potpolno avtomatski ili ra~no, na precizna vaga koja e postavena nad me{alkata. Otvaraweto i zatvaraweto na ventilite za dozirawe vo me{alkata se vr{i pneumatski.

To~noto merewe e neophodno zaradi to~nata receptura i karakteristiki na      tipot na proizveden beton.

Otvaraweto i zatvoraweto na ventilite pod bunkerite se pravi so pneumatski cilinderi ili dr`a~i.

Silos za cement (pra{kasta surovina)

Na instalacijata ima dva metalni silosa za cement so ist kapacitet, dva od  60 toni vkupno 120 toni. Silosite se potpreni na ~etiri noze povrzani so betonirani fundamenti. Pod sekoj silos ima poseben pol`avest transporter za pra{kasta surovina (cement). Na samite silosi kako najvisoki to~ki na instalacijata betonska baza, ima postaveno i gromobranska instalacija. Ovaa instalacija e izvedena posebno i kako takva mora da bide podaleku od skalite za ka~uvawe na silosite.  Sekako samite skali ne smeat da se koristat kako gromobranska instalacija.

Dozirawe na voda

Doziraweto na voda se vr{i preku kontakten vodomer (elektri~en meren ~asovnik za voda) so mo`nost za predizbor na koli~ina na voda. Vodomerot e od proto~en tip so potopen mehanizam, i na priklu~ocite ima grub filter za filtrirawe na voda. Kontaktniot vodomer ima vo sebe dve skazalki: edna slu`i za izbor na odredena koli~ina na voda, a drugata go meri protokot, i vo momentot na spojuvawe so prvata skazalka dava impuls na elektro-magnetniot ventil, koj vr{i zatvorawe na protokot na voda niz vodomerot.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i kvalitetrnata izrabotka na delovite obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder. So vakov na~in na konstrukcija cementnoto mleko nema mo`nost da dojde do lagerite i da gi o{teti, so {to se postignuva pogolema ekonomi~nost vo vreme i pari, {to e osobeno va`no vo sovremenite na~ini na spremawe na sve` beton. Ne mo`e da dojde do kr{ewe na nosa~ite na lopatkite, a so toa i do nesakani posledici, bidej}i uredot koj e vo me{alkata toa go doka`uva vo praksa. Oblogite na me{alkata i lopatkite se od manganovi ~elici koi mo`e lesno da se menuvaat. Otvoraweto i zatvaraweto na me{alkata e sigurno (bezbedno), a nepropustlivosta odli~no e izvedena. Celata me{alka e poklopena taka da otpra{uvaweto e svedeno na najmala mo`na merka, dodeka bezbednosta pri rabota e maksimalna. Na dolniot del od me{alkata ima otvor - ispust preku koj se ispu{ta gotoviot beton vo golema korpa a potoa so viqu{kar se nosi na blokarica na plac. Sekako mo`e da se ispu{ta i vo mikser-kamion po potreba.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos koi gi ima dva, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosite vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Skreper (povlekuva~)

Na samata {asija od postrojkata, od strana na poluprese~enata zvezda, se nao|a postament za postavuvawe na skreper. Skreper e sistem na povlekuva~ na materijal-agregat so korpa (vo vid na la`ica), so motor od ....... KW.  Povlekuva~ot e postaven vo pozicija centar na poluprese~ena zvezda, kon koj se povle~eni zidovite na betonskite pregradni zidovi.

Skreper se koristi za mehanizirawe na transportni operacii vo magacini za nasipni materijali, za koi {to eventualnoto razdrobuvawe na materijalot pri prenesuvawe ne se od nekoe zna~ewe. Glaven del na uredot e skreper pricvrsten od dvete strani, vo dve nasoki, koi soodvestvuvaat na raboten i prazen od. Skreperot vsu{nost pretstavuva ,,figurativno ka`ano,,  metalna kofa bez predna strana i dno, koj {to koga se tegne zagrabuva opredeleno koli~estvo na materijalot i go prenesuva do priemnoto mesto. Posle ova sleduva prazen od i povtoruvawe na ciklusot.

Visinata na betonskite pregradni zidovi se namaluva vo pravec na simnuvawe na zamislenata linija od najvisokata to~ka do najniskata to~ka do kade mo`e da dostignuva povlekuva~ot t.e skreperot.

Negovata uloga e da vo tekot na rabotata go privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata. Tipot na skreperot  zavisi od magacioniraweto na agregatot, a kapacitetot na boksovite na razdelnata zvezda  e  (20-25) m³/h vo zavisnost od veli~inata na frakciite.

Transport na agregat (Korpa)

Doziraweto na droben agregat se vr{i vo korpa, kade se dozira od ~etirite bunkeri po soodvetni frakcii rasporedeni vo centarot na poluprese~ena zvezda preku avtomatski pneumatski ventili. Korpata posle mereweto na vaga posebno za sekoja frakcija, avtomatski se nosi preku {ini do me{alka. Posle isturaweto na agregatot vo me{alkata, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe. Korpata na skreperot mo`e da povle~e 200 kgr. od materijalot.

Razdelna zvezda

Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na surovinata (magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa. Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Bunar-rezervoar za voda

Bunar-rezervoar za voda  se snabduva so voda od rekata Bregalnica i e vo oblik na betoniran cilinder.

Pokraj samiot rezervoar ima pumpa za voda koj treba kontinuirani da ja snabduva bazata so tehnolo{ka voda za potrebite na procesot za proizvodstvo na beton. Ovoj rezervoar treba da obezbedi siguren dotok na voda do betronskite bazi.

Kompresor

Kompresorot treba da obezbedi funkcionirawe na komandite na pneumatskite ventili. Za taa potreba snabden e so mal rezervoar za pritisok od 0,2 m³ koj obezbeduva kontinuiranost bez razlika na potro{uva~kata na vozduhot. Sekako ovde se raboti za mala potro{uva~ka na vozduh pa i dimezioniraweto e soodvetno.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i, hidrorazvodnici i vagi se so presek od 1,5 mm² , i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled na elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek od  3h25 + 16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost. Kaj priklu~ok na ma{inata na elektri~no  napojuvawe mora de se imaat vo obzir i slednite podatoci.

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka  . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325   vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn (pocinkovan lim) 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata.

Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za cement, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na beton. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, da si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika, a ja dobivaat potrebnata elektri~na komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na svetle~ki poliwa e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Merewe na vla`nost

Ured za merewe na vla`nost na agregatot nemaat, tuku toa se pravi vo laboratorija koja se nao|a  vo neposredna blizina  do instalacijata. Sprema izmerenata vla`nost na agregatot se pravi korekcija za koli~inata na voda predvidena za soodvetnata marka na beton, slu`ej}i se so korekciona tablica.

Dodavawe na aditivi

Ured za dozirawe na aditivi nemaat, tuku ra~no se dodava vo me{alkata so meren sad za koli~inata na potrebniot aditiv sprema recepturata za koj tip na beton }e se proizveduva.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug:  vodomer,  glavata od vagata za agregat, glava od vagata za cement  i  komandna tabla (komanden orman).

Sve se pokriva pri transport so poklopec , koj slu`i kako nadstre{nica za platformata koga e otvorena.  Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini aparati ili instrumenti).

Na komandniot orman ima kop~e ,, SVE STOP ,,  so koe mo`e da se prekine rabotata na uredite za vreme na polneweto ili prazneweto, {tom za toa se uka`e soodvetna potreba.

Vo ramkite na postrojkata Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza i Asfaltna baza Zvegorska reka ima separacija I i II kade se vr{i drobewe na materijalot. Na separacija I  se vr{i drobewe na krupna re~na pesok od lokalitet ^ifli~ijandek na 300 metri od bazata. Ovde se vr{i i separirawe na drobenikot preku sistem na sita na slednite frakcii 0-1 mm, 1-4 mm, 4-8 mm i 8-16 mm i na po~eten del do 50 mm.

Na separacija II  se vr{i drobewe na prirodno pe~ena glina od bliskata lokacija. Ovde se vr{i i separirawe na drobenikot preku sistem na sita na slednite frakcii 0-1 mm, 1-4 mm i 4-8 mm.

Postrojkata Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza II Zvegorska reka se snabduva so krupen re~en pesok od ^ifli~ijandek od Del~evo, prirodno pe~ena glina od bliskata lokacija, so cement od cementara Titan Skopje, so voda od rekata Bregalnica, a so dodatoci-aditivi od Ading Skopje.

Vo ramkite na instalacijata ima separacija I kade se drobi krupniot re~en pesok i se separira na slednite frakcii 0-1, 1-4, 4-8 i 8-16 mm. Potoa agregatot se nosi na otvoren magacinski prostor t.n. razdelna zvezda  kade se dostavuva vo pove}e betonirani pregradni delovi spored potrebnite frakcii.

Od otvoren magacinski prostor razdelen vo vid na prese~ena t. n. razdelna zvezda, se vr{i dotur na droben agregat so skreper i skreperska korpa do otvori za dozirawe. Agregatot e podelen sprema barani frakcii 0-4, 4-8, 8-16 i 16-31,5 mm,  pome|u ~etiri betonirani pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata. Na dolniot del na  otvorite od razdelnata zvezda smesteni se pneumatski ventili koi ja reguliraat te`inata (koli~inata) na vaga od sekoja frakcija koja se ispu{ta vo koli~ka spored zadadena receptura. Vagata e pove}e stepena i dava komanda na pneumatskite ventili da zatvorat odnosno otvorat {tom }e se izmerat zadadenite koli~ini.  Edno polnewe na korpata so droben agregat e okolu 1.000 kgr (0,5 m³). Koli~kata se dvi`i po {ini do me{alkata kade se ispu{ta izmereniot agregat. Vo istovreme se vr{i transport na cement so pol`est transporter do vagata za cement. Posle dobiena  komanda od vagata za postignata te`ina, se zatvara ventilot za dotur a se otvara ventilot za ipu{tawe na cementot vo me{alkata. Na vodomerot avtomatski se otvara ventil za protok na voda, a posle dostignata merka za koli~ina na voda se zatvara ventilot.  Aditivite se dodavaat ra~no so meren sad dodeka te~e nekoj od prethodnite ~ekori na dozirawe. Me{alkata se vklu~uva avtomatski  i me{a~ot me{a nepolna minuta, posle koe se ispu{ta pripremeniot beton vo mikser kamion.

Mikserot-kamion e prethodno parkiran pod ispustot od me{alkata za gotov beton.

Posle pove}e ciklusi na me{alkata za spremawe na beton se dodavaat nekolku litri voda na krajot od polneweto na mikserot za da se odr`i vla`nosta vo mikserot. Mikserot vrti celo vreme za da ne dojde do zacvrstuvawe na masata pri transport do potrebnata destinacija kade }e se vgradi betonot.

II.3.5   Opis na Betonska baza Orizari Del~evo

Betonska Baza Orizari se sostoi od :

- [asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na betonskata baza).

- Vertikalna (prinudna) me{alka.

- Korpa za dozirawe na agregat

- Ured za dozirawe na cement (pol`esti transporteri  dva, sprema silosi

za cement)

- Ured za dozirawe na voda (vodomer)

- Ured za privlekuvawe na agregat (skreper)

- Silosi za cement (dva  komada)

- Vaga za cement

- Vaga za agregat

- Razdelna zvezda

- Pumpa za voda

- Rezervoar za voda (25 m³)

- Kompresor

Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa. Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Site delovi na instalacijata (me{alka,korpa za agregat, transporteri na cement, vaga za agregat, vaga za cement,  skreper, vodomer, i upravuva~ki del) vgradeni se na zaedni~ka {asija, taka da pravat edna zaedni~ka celina.

Kompaktnosta na konstrukcijata, brzata monta`a i demonta`a, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na najkvalitetni marki na beton. Sekako potpolnoto avtomatizirawe na doziraweto na agregatot, vodata, cementot kako i ednostavniot i brz transport gi pravat ekonomi~ni pri opslu`uvawe na mali i sredni gradili{ta. Vakvite tipovi na betonski bazi mo`e da funkcioniraat ra~no , 1 h avtomatski , odreden broj pati avtomatski i neprekinat broj pati avtomatski.

Vagi

Agregatot se meri vo korpa postavena pod otvor za dozirawe na agregat. Korpata e postavena na vaga so koja se merat koli~ini na sekoja od frakciite. Vagata e potprena na ~etiri mesta i vo sklop so mernata glava (~asovnik) se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Ovaa vaga ima posledovatelno merewe na postaveni vrednosti  na koli~ini na ~etiri frakcii od agregatot, ve}e postaveni na t.n. vaga ~asovnik spored dadena receptura.

Cementot se dozira so pol`avest transporter potpolno avtomatski ili ra~no, na precizna vaga koja e postavena nad me{alkata. Otvaraweto i zatvaraweto na ventilite za dozirawe vo me{alkata se vr{i pneumatski.

To~noto merewe e neophodno zaradi to~nata receptura i karakteristiki na      tipot na proizveden beton.

Otvaraweto i zatvoraweto na ventilite pod bunkerite se pravi so pneumatski cilinderi ili dr`a~i.

Silos za cement (pra{kasta surovina)

Na instalacijata ima dva metalni silosa za cement so kapacitet od 60 toni,vkupno 120 toni. Silosite se potpreni na ~etiri noze povrzani so betonirani fundamenti. Pod sekoj silos ima poseben pol`avest transporter za pra{kasta surovina (cement). Na samite silosi kako najvisoki to~ki na instalacijata betonska baza, ima postaveno i gromobranska instalacija. Ovaa instalacija e izvedena posebno i kako takva mora da bide podaleku od skalite za ka~uvawe na silosite.  Sekako samite skali ne smeat da se koristat kako gromobranska instalacija.

Dozirawe na voda

Doziraweto na voda se vr{i preku kontakten vodomer (elektri~en meren ~asovnik za voda) so mo`nost za predizbor na koli~ina na voda. Vodomerot e od proto~en tip so potopen mehanizam, i na priklu~ocite ima grub filter za filtrirawe na voda. Kontaktniot vodomer ima vo sebe dve skazalki: edna slu`i za izbor na odredena koli~ina na voda, a drugata go meri protokot, i vo momentot na spojuvawe so prvata skazalka dava impuls na elektro-magnetniot ventil, koj vr{i zatvorawe na protokot na voda niz vodomerot.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i kvalitetrnata izrabotka na delovite obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder. So vakov na~in na konstrukcija cementnoto mleko nema mo`nost da dojde do lagerite i da gi o{teti, so {to se postignuva pogolema ekonomi~nost vo vreme i pari, {to e osobeno va`no vo sovremenite na~ini na spremawe na sve` beton. Ne mo`e da dojde do kr{ewe na nosa~ite na lopatkite, a so toa i do nesakani posledici, bidej}i uredot koj e vo me{alkata toa go doka`uva vo praksa. Oblogite na me{alkata i lopatkite se od manganovi ~elici koi mo`e lesno da se menuvaat. Otvoraweto i zatvaraweto na me{alkata e sigurno (bezbedno), a nepropustlivosta odli~no e izvedena. Celata me{alka e poklopena taka da otpra{uvaweto e svedeno na najmala mo`na merka, dodeka bezbednosta pri rabota e maksimalna. Na dolniot del od me{alkata ima otvor - ispust preku koj se ispu{ta gotoviot beton vo mikser-kamion.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i gi ima dva, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosite vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Skreper (povlekuva~)

Na samata {asija od postrojkata, od strana na poluprese~enata zvezda, se nao|a postament za postavuvawe na skreper. Skreper e sistem na povlekuva~ na materijal-agregat so korpa (vo vid na la`ica), so motor od ....... KW.  Povlekuva~ot e postaven vo pozicija centar na poluprese~ena zvezda, kon koj se povle~eni zidovite na betonskite pregradni zidovi.

Skreper se koristi za mehanizirawe na transportni operacii vo magacini za nasipni materijali, za koi {to eventualnoto razdrobuvawe na materijalot pri prenesuvawe ne se od nekoe zna~ewe. Glaven del na uredot e skreper pricvrsten od dvete strani, vo dve nasoki, koi soodvestvuvaat na raboten i prazen od. Skreperot vsu{nost pretstavuva ,,figurativno ka`ano,,  metalna kofa bez predna strana i dno, koj {to koga se tegne zagrabuva opredeleno koli~estvo na materijalot i go prenesuva do priemnoto mesto. Posle ova sleduva prazen od i povtoruvawe na ciklusot.

Visinata na betonskite pregradni zidovi se namaluva vo pravec na simnuvawe na zamislenata linija od najvisokata to~ka do najniskata to~ka do kade mo`e da dostignuva povlekuva~ot t.e skreperot.

Negovata uloga e da vo tekot na rabotata go privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata. Tipot na skreperot  zavisi od magacioniraweto na agregatot, a kapacitetot na boksovite na razdelnata zvezda  e  (20-25) m³/h vo zavisnost od veli~inata na frakciite.

Transport na agregat (Korpa)

Doziraweto na droben agregat se vr{i vo korpa, kade se dozira od ~etirite bunkeri po soodvetni frakcii rasporedeni vo centarot na poluprese~ena zvezda preku avtomatski pneumatski ventili. Korpata posle mereweto na vaga posebno za sekoja frakcija, avtomatski se nosi preku {ini do me{alka. Posle isturaweto na agregatot vo me{alkata, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe. Korpata na skreperot mo`e da povle~e 200 kgr. od materijalot.

Razdelna zvezda

Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na surovinata (magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa. Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Rezervoar za voda

Rezervoar za voda  se snabduva so voda od gradski vodovod Ko~ani za potrebite na Betonska baza Orizari. Dimenziite na rezervoarot za voda se dol`ina 8 metri, {irina 3 metri i dlabo~ina  1,2 metri. Volumenot na rezervoarot za voda za potrebite na Betonskata baza e  25 m³ . Pokraj samiot rezervoar ima pumpa za voda koj treba kontinuirani da ja snabduva bazata so tehnolo{ka voda za potrebite na procesot za proizvodstvo na beton. Ovoj rezervoar treba da obezbedi siguren dotok na voda dokolku dojde do prekin na dotok na voda od gradski vodovod Ko~ani. Od pumpata vodata preku cevki minuva niz meren ~asovnik koj dozira to~na koli~ina na voda za procesot.

Kompresor

Kompresorot treba da obezbedi funkcionirawe na komandite na pneumatskite ventili. Za taa potreba snabden e so mal rezervoar za pritisok od 0,2 m³ koj obezbeduva kontinuiranost bez razlika na potro{uva~kata na vozduhot. Sekako ovde se raboti za mala potro{uva~ka na vozduh pa i dimezioniraweto e soodvetno.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i, hidrorazvodnici i vagi se so presek od 1,5 mm² , i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled na elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek od  3h25 + 16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost. Kaj priklu~ok na ma{inata na elektri~no  napojuvawe mora de se imaat vo obzir i slednite podatoci.

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka  . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325   vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn (pocinkovan lim) 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata.

Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za cement, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na beton. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, da si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika, a ja dobivaat potrebnata elektri~na komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na svetle~ki poliwa e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Merewe na vla`nost

Ured za merewe na vla`nost na agregatot nemaat, tuku toa se pravi vo laboratorija koja se nao|a  vo neposredna blizina  do instalacijata. Sprema izmerenata vla`nost na agregatot se pravi korekcija za koli~inata na voda predvidena za soodvetnata marka na beton, slu`ej}i se so korekciona tablica.

Dodavawe na aditivi

Ured za dozirawe na aditivi nemaat, tuku ra~no se dodava vo me{alkata so meren sad za koli~inata na potrebniot aditiv sprema recepturata za koj tip na beton }e se proizveduva.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug:  vodomer,  glavata od vagata za agregat, glava od vagata za cement  i  komandna tabla (komanden orman).

Sve se pokriva pri transport so poklopec , koj slu`i kako nadstre{nica za platformata koga e otvorena.  Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini aparati ili instrumenti).

Na komandniot orman ima kop~e ,, SVE STOP ,,  so koe mo`e da se prekine rabotata na uredite za vreme na polneweto ili prazneweto, {tom za toa se uka`e soodvetna potreba.

Opis na proces na proizvodstvo na beton

Postrojkata Betonska baza Orizari se snabduva so droben agregat od rudnik Grad od Del~evo, so cement od cementara Titan Skopje, so voda od gradski vodovod od Ko~ani, a so dodatoci-aditivi od Ading Skopje.

Od otvoren magacinski prostor razdelen vo vid na prese~ena t. n. razdelna zvezda, se vr{i dotur na droben agregat so skreper i skreperska korpa do otvori za dozirawe. Agregatot e podelen sprema barani frakcii 0-4, 4-8, 8-16 i 16-31,5 mm,  pome|u ~etiri betonirani pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata. Na dolniot del na  otvorite od razdelnata zvezda smesteni se pneumatski ventili koi ja reguliraat te`inata (koli~inata) na vaga od sekoja frakcija koja se ispu{ta vo koli~ka spored zadadena receptura. Vagata e pove}e stepena i dava komanda na pneumatskite ventili da zatvorat odnosno otvorat {tom }e se izmerat zadadenite koli~ini.  Edno polnewe na korpata so droben agregat e okolu 1.000 kgr (0,5 m³). Koli~kata se dvi`i po {ini do me{alkata kade se ispu{ta izmereniot agregat. Vo istovreme se vr{i transport na cement so pol`est transporter do vagata za cement. Posle dobiena  komanda od vagata za postignata te`ina, se zatvara ventilot za dotur a se otvara ventilot za ipu{tawe na cementot vo me{alkata. Na vodomerot avtomatski se otvara ventil za protok na voda, a posle dostignata merka za koli~ina na voda se zatvara ventilot.  Aditivite se dodavaat ra~no so meren sad dodeka te~e nekoj od prethodnite ~ekori na dozirawe. Me{alkata se vklu~uva avtomatski  i me{a~ot me{a nepolna minuta, posle koe se ispu{ta pripremeniot beton.

Mikserot-kamion e prethodno parkiran pod ispustot od me{alkata za gotov beton.

Posle pove}e ciklusi na me{alkata za spremawe na beton se dodavaat nekolku litri voda na krajot od polneweto na mikserot za da se odr`i vla`nosta vo mikserot. Mikserot vrti celo vreme za da ne dojde do zacvrstuvawe na masata pri transport do potrebnata destinacija kade }e se vgradi betonot.

II.4	  Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton

Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na  beton :

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Droben agregat (pesok) Varovnik | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 3.203.055 |
|  | II 4-8 mm | 606.269 |
|  | III 8-16 mm | 1.693.944 |
|  | IV 16-31,5 mm | 3.015.901 |
| Vkupno droben agregat |  | 8.519.169,00 kgr |
| Cement | Obi~en | 1.834.940,00 kgr |
| Vkupno Cement |  | 1.834.940,00 kgr |
| Doda Dodatoci Aditivi |  | litri |
|  | U-ubrzuva~ | 300 litri |
|  | Superfluid | 400 litri |
|  | Hidrozim | 400 litri |
| Vkupno Dodatoci |  | 1.100 litri |
| Vkupno Voda | Voda | 375.761 litri |

II.4.1    Kratok  opis  na  osnovni  surovini

Vlezni surovini vo proces se: Agregat, Cement, Dodatoci i Voda.

| Red. br. | Agregat | Cement | Dodatoci | Voda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droben 0-4 | Cement Refus | U-zabrzuva~ | H2O |
| 2 | Droben 4-8 |  | Superfluid |  |
| 3 | Droben 8-16 |  | Hidrozim |  |
| 4 | Droben 16-31,5 |  |  |  |

### Dodatoci na betonot - Aditivi

Aditivi se supstancii koi so svoite fizi~ko, hemisko ili kombinirano dejstvo vlijaat na odredeni svojstva na sve`iot ili ocvrsnatiot beton. Doziraweto na aditivi e obi~no okolu 5% od masata na cementot, i se dodavaat pri spremaweto na betonskata smesa. Superfluid se koristi za finalna obrabotka na zidovi od zavr{ni objekti. Hidrozim se koristi protiv mrznewe. U-zabrzuva~ se koristi za za{tita na aktivno prodirawe na voda ili orosuvawe na zidovi od beton, kaj site podzemni objekti, tuneli, rudarski okna, podrumi, zasolni{ta. Hidrofob se dodava za podobruvawe na svojstata na betonot za vodonepropustlivost.

Gotovi proizvodi proizvedeni vo 2006 godina:

| Red br | P r o i z v e d e n i t i p o v i n a sve` b e t o n |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | MB 15 |  |
| 2 | MB 20 |  |
| 3 | MB 30 |  |
| 4 | MB 40 |  |
| 5 | Suv malter |  |
|  | Vkupno: | 5.136 toni |

MB 15 - Slab (siroma{en so cement) beton koj obi~no se koristi za tamponirawe na pati{ta, a potoa vrz nego se dodava soliden beton.

MB 20 - Soliden beton, za betonirawe, kako vtor sloj posle MB 10 ili MB15 ,  za ivi~nici na ulici i pati{ta koj treba da ima solidna izdr`livost na razni uslovi na eksploatacija.

MB 30 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi.

MB 40 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi, za rezervoari i dr.

Suv malter - Za malterisuvawe na zidovi.

Proizvedeno  beton  vo  Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I i II Zvegorska rekavo 2006 godina e  5.136  toni.

- Cement

Cement e hidrauli~no mineralno vrzivno sredstvo koe se dobiva so melewe na Portland cementen klinker, koj pak se dobiva pe~ewe na varovnik i glina na temperature od 1350-1450 °C . Britanskiot in`ewer Xozef Aspdin go patentiral Portland cementot 1824 god., a nare~en e po varovni~kata karpa na ostrovot Portlandvo Gol. Britanija zaradi sli~nosta na bojata. Pokraj portland cementniot klinker, za ~ie dobivawe se koristi me{avina na varovnik i glina vo odnos 3:1 (odnos na masite), vo cementot redovno e prisutna i mala koli~ina na gips (do 5%) koja se dodava zaradi regulirawe na vremeto na vrzuvawe na cementot. Portland cementot go karakterizira srazmerno konstanten hemiski sostav i toa: CaO(vrzan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 najmnogu 3-4,5% , CaO (nevrzan) najmnogu 2%, MgO najmnogu 5%, alkalii (Na2O i K2O) 0,5-1,3%. Cementite voop{to se delat na vidovi i klasi. Vidovi pretstavuvaat kategorii na cement vo zavisnost od sostavot i tehnologijata na proizvodstvo, dodeka klasite na cement gi ozna~uvaat nivnite mehani~ki karakteristiki. Se delat vo dve osnovni grupi:  cementi na baza na portland cementen klinker  i na ostanati - specijalni vidovi na cement.

- Voda

Vodata pretstavuva neophodna komponenta na sekoja betonska me{avina, bidej}i samo vo nejzino prisustvo e mo`no da se odviva procesot na hidratacija na cementot. Pokraj ova, vodata vo sve`iot beton zna~ajna e kako komponenta so koja se ostvaruva potrebniot viskozitet na betonskata smesa, odnosno kako komponenta koja ovozmo`uva efikasni vgraduvawe i zavr{na obrabotka na betonot. Vodata za priprema na betonot ne smee da sodr`i sostojki koi mo`at nepovolno da vlijaat na procesot na hidratacija na cementot, isto taka  nitu takvi sostojki koi mo`at da bidat pri~ina za korozija na armaturata (~elikot) vo armirano betonski konstrukcii. Vodata za piewe prakti~no sekoga{ gi zadovoluva navedenite uslovi, pa taa mo`e da se upotrebuva za priprema na beton i bez posebno doka`uvawe na soodvetnosta na namenata. Me|utoa, vo site ostanati slu~ai mora da se prilo`at dokazi za kvalitetot na vodata za beton.

- Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na betonot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na betonskite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  beton. Za priprema,  potpolno ramnomerno se koristat kako prirodni [pesok i krupni~av pesok({qunak)], taka i droben materijal. Sekako vo obzir doa|a i me{avina na separiran {qunak, odnosno pesok i droben agregat. Drobeniot materijal po pravilo e poskap, pa na prirodniot sekako re~niot vo praktikata i naj~esto mu se dava prednost. Prirodniot materijal zaradi zaoblensta na zrnata mnogu popovolno vlijae na vgradlivosta i obrabotkata na betonskite smesi. Me|utoa i drobeniot materijal ima odredeni prednosti, toj vo petrografska smisla e mnogu pohomogen, a toa uslovuva mnogu pomala koncentracija na naponot vo ocvrsnatiot beton pod opteretuvawe i pri temperaturni promeni. Oblikot na zrnata koi imaat ostri ivici kaj drobeniot materijal ovozmo`uva ostvaruvawe na vkle{tuvawe na sosednite zrna, pa toa doprinesuva za zgolemuvawe na mehani~kite karakteristiki, posebno za zgolemuvawe na cvrstinata na betonot pri zategawe.

### Dodatoci na betonot - Aditivi

Aditivi se supstancii koi so svoite fizi~ko, hemisko ili kombinirano dejstvo vlijaat na odredeni svojstva na sve`iot ili ocvrsnatiot beton. Doziraweto na aditivi e obi~no okolu 5% od masata na cementot, i se dodavaat pri spremaweto na betonskata smesa. Naj~esto koristeni aditivi se :

- Plastifikatori se dodatoci koi gi podobruvaat vgradlivosta i obrabotlivosta na betonskite smesi, pa mo`e da ka`eme deka pretstavuvaat regulatori na reolo{kite svojstva na sve`iot beton. Vo ponovo vreme se pove}e doa|a do primena na t.n. superplastifikatori, pa i hiperplastifikatori, koi ovozmo`uvaat u{te pozna~ajno namaluvawe na koli~inata na voda vo sve`iot beton, a pri toa da ne se zagrozi vgradlivosta i obrabotlivosta na betonot. Namaluvaweto na voda mo`e da bide i preku 30%.

- Aeranti (vovlekuva~i na vozduh) se aditivi so koi vo strukturata na betonot se formiraat meur~iwa (globuli) na vozduh od redot na veli~ina od 0,01-9,3 mm. Ovie meur~iwa ramnomerno se rasporedeni vnatre vo masata na betonot, i takvata struktura uslovuva zgolemena otpornost na dejstvo od mraz.

- Zatnuva~i isto kako i aerantite, mo`e da  se smetaat za aditivi regulatori na strukturata na betonot. Posle nivnata reakcija so klinkerot materijalite se dobivaat produkti koi gi zatnuvaat kapilarnite pori vo cementniot kamen. Na toj na~in se zgolemuva stepenot na nepropustlivost na ocvrsnatiot beton.

- Akceleratori (zabrzuva~i) naj~esto se soedinenija na hloridi, taka da najpoznat i naj~esto upotrebuvan accelerator e kalcium hlorid. Toj ne vlijae bitno na vrzuvaweto na cementot, no vo zna~ajna merka go zabrzuva procesot na ocvrsnuvawe.

- Retarderi deluvaat na toj na~in {to okolu zrnata na cementot se sozdavaat opni (membrani) koi go spre~uvaat brzoto odvivawe na hemiskite reakcii na relacija cement - voda. Najpoznat i najra{iren retard  e sadra.

- Inhibitori na korozija se koristat za namaluvawe na korozija na ~elikot (armaturata) vo betonot.

- Antifrizi se sredstva protiv smrznuvawe na sve` beton, deluvaat taka {to ja sni`uvaat to~kata na smrznuvawe na vodata. So nivna upotreba se ovozmo`uva izveduvawe na betonirawe i na temperaturi poniski od 0 °C .

II.5	Opis na osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt

Priprema na asfalt za pati{ta

Vo sovremenoto gradewe pripremata na asfaltot se vr{i isklu~ivo po ma{inski pat, pri{to ovaa postapka se sveduva na me{awe i dozirawe na komponentnite materijali, so cel da se dobie homogena masa. Ovaa operacija se izveduva vo specijalno organizirani gradbeni punktovi ili vo posebni fabriki za asfalt. Procesot na proizvodstvo na asfalt se sveduva na su{ewe na surovinite na temperatura do 170°S, negovo sortirawe po frakcii, me{awe na site komponenti (surovini, bitumen i kameno bra{no), i dobivawe na posakuvanata smesa asfalt za pati{ta.

Bitumen

Bitumenot e ostatok (na dnoto) , kako del od frakcijata pri frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili tarmak so naroden jazik). Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumen (asfalt) se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Bitumenskoto (asfaltnoto) proizvotstvo vo najgolema mera zavisi od karakteristi~nite performansi odnosno svojstva na bitumenot (asfaltot), a ne od negoviot hemiski sostav.

Pri operaciite na vduvuvawe na vozduh se vr{i kombinirawe na kislorodot so vodorodot vo bitumenot (asfaltot), taka {to se proizveduva vodena parea. Ovoj proces ja namaluva zasitenosta i gi zgolemuva rekciite na vkrsteno intermolekularno ili me|umolekularno vrzuvawe na razli~ni bitumenski (asfaltni) molekuli. Ovoj proces e egzotermen (proizveduva toplina) i mo`e da predizvika serija hemiski reakcii, kako {to e oksidacijata, kondenziraweto, dehidratacijata, dehidrogenizirawe i polimernite reakcii. Kako rezultat na ovie rekacii se javuva zgolemeno koli~estvo na bitumenski (asfaltni) supstancii (heksan-nerastvorlivi supstancii), redukcija na koli~estvoto na polarizirani (cvrsta smola) i nepolarizirani (meka smola) aromati~ni cikloalkani i isto koli~estvo na alifati~ni komponenti (masla i vosoci), a istovremeno, sodr`inata na kislorod vo bitumenot (asfaltot) se zgolemuva.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na asfaltot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na asfaltnite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  asfalt. Za priprema vo odreden odnos,  se koristat  bazalt i varovnik temperaturno tretirani. Posle termi~ki proces se me{aat so kameno bra{no i bitumen vo odreden odnos i se nosi gotoviot asfalt na odredenata destinacija. Agregatite se podgotvuvaat vo kamenolom na odredeni frakcii, i kako takvi se transportiraat so kamioni na odredena lokacija vo ramki na instalacijata.

Filer-kameno bra{no

Filer-kameno bra{no se dobiva so  melewe na varovnik - CaCO3. Se dodava vo spremaweto na me{avinata za podobruvawe na karakteristikite na asfalt za pati{ta.

II.5.1	Proizvodstvo na asfalt

Priprema na asfalt za pati{ta

Vo sovremenoto gradewe pripremata na asfaltot se vr{i isklu~ivo po ma{inski pat, pri{to ovaa postapka se sveduva na me{awe i dozirawe na komponentnite materijali, so cel da se dobie homogena masa. Ovaa operacija se izveduva vo specijalno organizirani gradbeni punktovi ili vo posebni fabriki za asfalt. Procesot na proizvodstvo na asfalt se sveduva na su{ewe na surovinite na temperatura okolu 180°S, negovo sortirawe po frakcii, me{awe na site komponenti (surovini, bitumen i kameno bra{no), i dobivawe na posakuvanata smesa asfalt za pati{ta.

Bitumen

Bitumenot e ostatok (na dnoto), kako del od frakcijata pri frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili tarmak so naroden jazik). Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumen (asfalt) se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Bitumenskoto (asfaltnoto) proizvotstvo vo najgolema mera zavisi od karakteristi~nite performansi odnosno svojstva na bitumenot (asfaltot), a ne od negoviot hemiski sostav.

Pri operaciite na vduvuvawe na vozduh se vr{i kombinirawe na kislorodot so vodorodot vo bitumenot (asfaltot), taka {to se proizveduva vodena parea. Ovoj proces ja namaluva zasitenosta i gi zgolemuva rekciite na vkrsteno intermolekularno ili me|umolekularno vrzuvawe na razli~ni bitumenski (asfaltni) molekuli. Ovoj proces e egzotermen (proizveduva toplina) i mo`e da predizvika serija hemiski reakcii, kako {to e oksidacijata, kondenziraweto, dehidratacijata, dehidrogenizirawe i polimernite reakcii. Kako rezultat na ovie rekacii se javuva zgolemeno koli~estvo na bitumenski (asfaltni) supstancii (heksan-nerastvorlivi supstancii), redukcija na koli~estvoto na polarizirani (cvrsta smola) i nepolarizirani (meka smola) aromati~ni cikloalkani i isto koli~estvo na alifati~ni komponenti (masla i vosoci), a istovremeno, sodr`inata na kislorod vo bitumenot (asfaltot) se zgolemuva.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na asfaltot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na asfaltnite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  asfalt. Za priprema vo odreden odnos,  se koristat  bazalt i varovnik temperaturno tretirani. Posle termi~ki proces se me{aat so kameno bra{no i bitumen vo odreden odnos i se nosi gotoviot asfalt na odredenata destinacija. Agregatite se podgotvuvaat vo kamenolom na odredeni frakcii, i kako takvi se transportiraat so kamioni na odredena lokacija vo ramki na instalacijata.

Filer-kameno bra{no

Filer-kameno bra{no se dobiva so  melewe na varovnik - CaCO3. Se dodava vo spremaweto na me{avinata za podobruvawe na karakteristikite na asfalt za pati{ta.

II.5.2	Opis na Asfaltna baza

Proektiran kapacitet na Asfaltnata baza - Zvegorska reka iznesuva 100 t/h , dodeka realen kapacitet iznesuva 60 t/h.

Asfaltna baza se sostoi od :

- [irok polupregraden betoniran prostor za razni frakcii (tipovi) na agregati

- Bunkeri-dozeri za razni frakcii na agregatot  vkupno pet bunkeri

- Ured za dozirawe na agregat-zrnest materijal ( pet lentesti transporteri -

mali  i eden golem transporter)

- Baraban-su{ara za zagrevawe na materijalot

- Rezervoari so mazut

- Rezervoari so bitumen

- Rezervoari so nafta

-Maslo za zagrevawe na cevkata vo koja se transportira bitumenot i za  zagrevawe na rezervoarite so bitumen i mazut.

- Sistem za obezpra{uvawe-dvostepeno vodeno otpra{uvawe(sobirawe na

pra{ina, vodena postapka bez vre}asti filtri)

- Talo`nik

- [asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na asfaltna

baza).

- Vibro sito

- Vertikalna  me{alka.

- Ured za dozirawe na kameno bra{no (pol`est transporter )

- Ured za nosewe na isu{en agregat (kofi~est transporter)

- Silosi za kameno bra{no i pra{ina (2 kom)

- Vaga za agregat (zrnest materijal)

- Vaga za kameno bra{no (pra{kast materijal)

- Vaga za bitumen (te~en materijal)

- Koli~ka za gotov materijal

Delovite na instalacijata (vibro sito,kofi~ast transporter na agregat, transporter na kameno bra{no, vaga za agregat, vaga za kameno bra{no, vaga za bitumen, me{alka, koli~ka za gotov materijal so del od {ini) vgradeni se na zaedni~ka {asija, taka da pravat edna zaedni~ka celina. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku bunkeri-dozatori. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata (frakcii) pome|u betonski zidovi, od kade so bageri se nosi vo bunkeri dozatori.  Od dozatorite materijalot  pa|a na mali lentesti transporteri koi se povrzani so vagi. Aktivnoto magacionirawe vo ovie bunkeri-dozatori  po sekoja frakcija od agregatot e od 10 do 12 m³, vo zavisnost od veli~inata na zrnata.

Kompaktnosta na konstrukcijata, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na kvaliteten asfalt za pati{ta. Sekako potpolnoto avtomatizirawe na dozirawe na agregatot, filerot (kameno bra{no) i bitumenot, kako i ednostavniot i brz transport ja pravat asfaltnata baza ekonomi~na i brza pri opslu`uvawe na soodvetnoto gradili{te. Vakov tipovi na asfaltni  bazi mo`e da funkcionira odreden broj pati avtomatski i neprekinat (mnogu) broj pati avtomatski.

Transport na agregat (Lentest transporter)

Doziraweto na agregat se vr{i avtomatski ili ra~no, so mali lentesti transporteri za sekoja frakcija posebno. Site transporteri se na zaedni~ki preden i zaden nosa~. Sekoja lenta e potprena na svojot aparat kaj dozerot i ima svoj poseben pogon. Neophodno e lentite da bidat dobro zategnati za pravilna rabota na transporterite. Ovde se smesteni i vagi koi treba da obezbedat kontinuirano to~no snabduvawe so materijal za da ne doa|a do t.n tesni grla, pregolem dotur na poedini frakcii od agregatot ili malku dotur n apoedini frakcii od agregatot..

Vagi

Agregatot, kamenoto bra{no i bitumenot  se doziraat potpolno avtomatski ili ra~no, na precizni vagi koi se postaveni nad me{alkata. Vagata za agregat e potprena na tri mesta, vagata za kamenoto bra{no i za bitumen se potpreni na  dve mesta i so niv se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Otvaraweto i zatvoraweto na bunkerite od vagite se pravi so hidrauli~ni cilinderi ili dr`a~i.

Ima i vagi smesteni na lentestite transporteri so koi se odreduva dotokot na materijal vo su{arata. So toa preku dotokot na materijal nad vibro-sito na pogore spomenatite vagi, se odreduva ritamot na rabotata na me{alkata  a so toa i  vkupnata produkcija na asfaltnata baza.

Silos za kameno bra{no i pra{ina

Na asfaltnata baza ima dva silosi eden do  drug na instalacijata. Vo edniot silos se dr`i kameno bra{no a vo drugiot silos pra{ina od sistemot za obezpra{uvawe. Silosite se eden nad drug i se potpreni na ~etiri noze povrzano so fundamentot. Vo zavisnost od potrebata za toa koj tip na asfalt za pati{ta }e se izrabotuva se koristi kameno bra{no ili pra{ina od sistemot za obezpra{uvawe.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i kvalitetrnata izrabotka na delovite obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silosi i gi ima dva ili pove}e, a nivnata uloga e da transportiraat pra{kast materijal od silosite vo vaga. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata pra{kast materijal. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Kofi~ast transporter

Ovoj tip na transporter se koristi pri rabota so zagrean materijal i treba da ovozmo`uvi da zrnestiot materijal od baraban-su{ara se digne na pozicija vlez vo vibro sito. Na vibro sito se vr{i povtorno razdeluvawe na frakciite na  po~etnite frakcii, i toa preku pove}e sita. Preku pet mali bunker~iwa za 0-4, 4-8, 8-11, 11-16  i 16-32 mm, razdeleniot  materijal se nosi na vaga kade se vr{i merewe po zadadena receptura.

Vodeno otpra{uvawe

Pri procesot na su{ewe na materijalot se javuva pra{ina koja vo ovoj del od procesot treba da se odvede.  Odveduvaweto na pra{inata se pravi so mo}en ventilator so koj se nosi pra{inata na voden tretman , t.e. vodeno otpra{uvawe. Ima dvokru`en sistem za vodeno otpra{uvawe, pri koj vo prviot stepen se vr{i suvo otpra{uvawe. Ovde se opfa}aat pokrupnite ~esti~ki na pra{ina koi odat preku silosot za kameno bra{no - filer na vaga za dozirawe. Positnite ~esti~ki koi vozduhot gi nosi vo vtoriot stepen na otpra{uvawe, se pod mlaz na sitno rasprsnata voda preku mlaznici. Obrabotenata pra{ina koja vodata gravitaciski ja nosi nadolu so sebe, se nosi so plasti~na cevka kon talo`nik.

Talo`nik

Sitnata pra{ina opfatena so voda pri  vodenoto otpra{uvawe odi preku plasti~na cevka vo talo`nik koj e na triesetina metri od instalacijata. Talo`nikot e so dimenzii 3 h 4 metri i dlabok 0,5 metri. Vodata pro~istena preku preliv  odi vo rekata Bregalnica. Talogot od talo`nikot otkako }e se isprazni od vodata se nosi so kamion na kamenolom Selo Grad, kade se popolnuva prazen prostor nastanat posle eksploatacija na droben agregat.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i i vagi se so presek od 2 mm² , i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled na elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek, od 3h25 + 16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost. Kaj priklu~ok na ma{inata na elektri~no  napojuvawe mora de se imaat vo obzir i slednite podatoci.

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka  . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325   vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata.

Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za pra{kast materijal, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na asfalt. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, da si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika, a ja dobivaat potrebnata ele brza i komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na odredeni signali e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug komandna tabla  i komanden orman.

Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini instrumenti.)

II.5.3	Opis na Proizvodstven proces vo Asfaltnata baza Zvegorska

reka Del~evo

Vo primarniot del imaat surovini koi gi nabavuvaat od:

1.  Varovnik  od   Kamenolom Brazda (ponataka Ostrec, vo postapka za dobivawe

koncesija)

2.   Kameno bra{no   od  Kamenolom Brazda

3.  Bitumen  Okta

4.   Nafta     Okta

5.  Mazut       Okta

Od  ovaa surovina se pravat pet podelbi spored veli~inata na zrnata i toa:

1.  0-4 mm             2.  4-8 mm        3.  8-11  mm

4.  11-16  mm        5.  16-32  mm

Imaat vlezni pet isti metalni rezervoari bunkeri (nezavisni, eden od drug) so kapacitet od 3 m²,  koi se polnat so podeleni po frakcii vlezni surovini.

Pod ovie rezervoari postoi sistem so koj se kontrolira to~niot  dotur ( vo procent) vo koj soodnos se bara me{avina od ovie  izme{ani surovini so razni frakcii. Pod sekoj od bunkerite ima mala transportna lenta so koja se ovozmo`uva kontinuiran dotur kon golemata transportna lenta, koja pak ja obezbeduva pe~kata so surovina za kontinuirano pe~ewe. Na samata lenta ima vaga koja ovozmo`uva kontrola na te~ewe na raznite frakcii na agregatotot. Od brzinata so koja se dvi`i transportnata lenta  zavisi i protokot na materijalot.

So brzinata na golemata dozirna lenta se kontrolira koli~inata na surovina koja se dotura vo su{arata. Na samiot kraj na golemata gumena transportna lenta ima gruba re{etka t.n. sito na koja zastanuvaat eventualno nekontrolirani delovi od drva , razni metalni delovi kako i krupni kameni delovi.

Vaka izme{ani raznite frakcii od surovinata, kako me{avina se dotura vo baraban su{ara, vo koja se vr{i su{ewe i priprema na materijalot pred da vleze vo sistemot na spremawe na asfalt. Su{arata e od rotacionen tip t.n. baraban- su{ara so dol`ina od 10 metri i dijametar od  2  metri, kako gorivo koristi mazut.

Temperaturata na plamenikot vo pe~kata e 400 ° C, dodeka temperaturata na materijalot na izlez 170 ° C  i se meri so sonda-termometar. Transportot na isu{eniot poluproizvod se vr{i so kofi~ast elevator na sistem na sita, a od sistem na sita vo bunker~iwa za vru} materijal, i potoa vo vaga. Sitata treba da  obezbedat koli~ini za pet bunkeri za vru} materijal so pet razli~ni frakcii i toa:

1.  0-4 mm             2.  4-8 mm        3.  8-11  mm

4.  11-16  mm        5.  16-32  mm

Ovie pet razli~ni bunkeri se postaveni nad edna zaedni~ka vaga koja e postavena na ~etiri to~ki, vo koja se ispu{ta odredena koli~ina od pette razli~ni bunkeri   po zadadena receptura so elektropneumatski ventili vo me{a~ (me{alka).

Ima silos za kameno bra{no (filer) so kapacitet od 15m ³. Filerot so pol`avest transporter se nosi vo vaga za pra{kasta komponenta,  koja visi na dve merni to~ki, a posle mereweto masata se ispu{ta vo me{a~ (me{alka).

Bitumenot koj e smesten vo nadvore{en rezervoar so pumpa preku dvojno izolirani cevki vo ~ij pla{t kru`i  vru}o maslo (kalenol / ili drugo maslo ,,termanol,,),  se nosi vo vaga za te~ni komponenti. Masloto treba da ja ovozmo`i potrebnata temperatura za transport na bitumenot i vleznata potrebna procesna temperatura na bitumenot vo procesot. Temperaturata na bitumenot e 170 ° C  dodeka temperaturata na masloto koe ovozmo`uva potreben viskozitet na bitumenot e 190 ° C, i se regulira so termostat.

Ovie tri tipa na vagi ovozmo`uvaat to~no odmeruvawe na (vo ovoj del od procesot) tri razli~ni vida na materijali: isu{en materijal (zrnest), kameno bra{no (pra{kast)  i bitumen (te~en).

Site tri vida na materijal se ispu{taat istovremeno vo me{alka  kade ima brzo me{awe okolu 45-50 sek. Ispu{teniot gotov materijal vo koli~ka,  se nosi po {ina vo silos za gotov asfalt. Ovde ima dva silosa za gotov asfalt od po 20 toni, od koi se ispu{ta vo kamion za gotov asfalt za da se odnese na potrebnata destinacija.

Site operacii se sledat i kontroliraat od kontrolna kabina i komanden orman  od kade se odreduvaat koli~inite po zadadenata receptura, vremeto na me{awe, se sledi signalizacijata dokolku nekoj od potrebnite parametri otstapuva od potrebnite za procesot.

| # 1.Vlez na surovina | # 18. Vibrator |
| --- | --- |
| # 2.Dozirawe od 5 bunkeri so volumen od 3m³ | # 19. Sito |
| # 3.Re{etka | # 20. Dozatori na vru} materijal (5 kom) |
| # 4.Transporten sistem (gum. lenti) 5 mali + 1 golema | # 21. Vaga za agregat (za razni frakcii) |
| # 5.Dotur na surovina vo su{ara | # 22. Vaga za kameno bra{no (pra{ina) |
| # 6. Baraban-Su{ara | # 23. Vaga za bitumen |
| # 7. Gorilnik | # 24. Me{alka |
| # 8. Cisterni so mazut (edna so kapacitet od 20 toni + edna od 1,5 toni rabotna ) | # 25. Koli~ka |
| # 9.Cisterna so bitumen ( 4 kom. so kapacitet od 50 toni + edna pomo{na od 24 toni) | # 26. Silos so filer (kameno bra{no) |
| # 10.Rezervoar so nafta 2 kom so kapacitet od 1,5 + 0,5 toni | # 27. Silos so pra{ina |
| # 11.Naftena pe~ka za greewe na maslo | # 28. Silosi za gotov proizvod (po 20 toni) 2 komada |
| # 12.Izduven oxak od sogoruvawe na nafta | # 29. Transporten kamion za asfalt |
| # 13. Ventilator za vduvuvawe vozduh (vo su{ara) |  |
| 14.Kofi~ast elevator |  |
| 15. Voden Separator za krupni ~esti~ki 15.a)Vra}awe vo proces (krupni ~esti~ki) |  |
| 16.Talo`nik |  |
| 17.Mo}en ventilator za vle~ewe vozduh od (15.) Voden Separator |  |

II.5.4   Podprocesi na proizvodstvo vo asfaltna baza Zvegorska reka

•   Nabavka na osnovni surovini

Asfaltnata baza - Zvegorska reka osnovnata surovina vo vid na agregat ja obezbeduva od slednite kamenolomi :

- Varovnik go dobiva so kamionski transport od Kamenolom Brazda (ponataka

Ostrec, vo postapka za dobivawe koncesija)

- Kameno bra{no go dobiva so kamionski transport od kamenolom Brazda  Skopsko

- Bitumen go dobiva od OKTA rafinerija

- Mazutot go dobiva od OKTA rafinerija

- Nafta ja dobiva od OKTA rafinerija

•  Skladirawe na surovina agregat (varovnik i filer)

Surovinata agregat najprvin se skladira na otvoren prostor vo betonski otvoreni boksovi na desnata strana od vlez vo pogonot , a potoa so utovara~ se nosi do vleznite bunkeri na vlez od pogonot.

Surovinata filer (kameno bra{no) pra{kasta supstanca se nosi vo silos so zatvoren sistem.

•  Skladirawe na surovina bitumen (asfalt)

Skladiraweto na bitumen se vr{i vo rezervoar-cisterna koja se zagreva so maslo vo dvojniot zid okolu rezervoarot za da se obezbedi te~livost na bitumenot. Te~livosta na bitumenot mora da se obezbedi zaradi potrebata za podobro me{awe na komponentite vo me{alkata  no i zaradi transportiraweto na bitumenot do vagata i me{alkata. Te~nite goriva mazut, nafta i butumen se obezbeduvaat so kamion-cisterni koi se preto~uvaat vo rezervoari.

•   Podproces na   vnesuvawe na surovinite vo proces

a) Agregat

Od mestoto kade {to se skladira na otvoren prostor vo betonski otvoreni boksovi, surovinata se nosi so utovara~ do vlezni bunkeri sprema frakciite koi treba da se koristat za toj tip na proizvod. Pod sekoj od ovie bunkeri se kontrolira ispu{taweto na odredena frakcija  dodeka so brzinata na malata transportna lenta se sledi doziraweto. Od site bunkeri koi se koristat za odreden tip na asfalt, materijalot odi na golema transportna lenta koja preku za{titna re{etka go nosi agregatot vo baraban su{ara. Ovde se vr{i termi~ka obrabotka na agregatot na 500-600 °C , koj potoa zagrean odi na vibro sito kade se vr{i separirawe po odredeni frakcii. Razdeleniot po frakcii termi~ki obraboten  agregat se ispu{ta vo mali bunkeri i od niv se dozira vo vaga za agregat. Od ovde agregatot  se ispu{ta vo me{a~  kade se me{a zaedno so drugite komponenti.

b) Filer (kameno bra{no)

Od silos za filer (kameno bra{no), so pol`est transporter se nosi surovinata vo vaga od kade posle to~nata odvaga,  se ispu{ta vo me{a~.

v) Bitumen

Bitumenot e skladiran vo ~etiri rezervoari no naj~esto se koristat dva rezervoari. Ovie rezervoari se snabdeni so dvojna obvivka, niz koja obvivka se dvi`i zagreanoto termi~ko maslo koe treba da ovozmo`i podobar transport na bitumenot do vagata no i da obezbedi podobro me{awe na materijalite vo me{a~ot.

•  Podproces na termi~ka obrabotka na agregatot vo su{ara

Agregatot se nosi so lentesti transporteri vo baraban-su{ara kade se tretira materijalot na temperatura od 500-600 °C .  Materijalot (agregatot) izleguva zagrean od su{arata na temperatura od 170-180 °C i potoa odi na sito.

•  Podproces na mehani~ka obrabotka i homogenizirawe  na asfaltot

Agregatite otkako }e go pominat vibro sitoto,  so kamenoto bra{no i bitumenot odat vo sistem  na merewe, odvaga po zadadena receptura i se ispu{taat vo me{a~. Vo me{a~ot se vr{i me{awe i homogenizirawe na gotoviot proizvod asfaltot na temperatura od 170 - 190  °C za vreme od nepolna minuta. Od me{a~ot se ispu{ta vo t.n. korpa koja go nosi materijalot vo silos,  kade asfaltot ~eka odredeno vreme za pogolem transport so kamion.

•  Podproces na skladirawe na otpad i vra}awe na otpadot na kamenolom

Otpad koj nastanuva vo procesot na proizvodstvo na asfaltot e pra{ina i naj~esto se koristi vo procesot. Krupnite ~esti~ki do 1 mm od baraban su{arata opfateni od separator za krupni ~esti~ki se vra}aat  na izlez od su{arata i zaedno so dobriot  materijal  odi vo ponatamo{niot tek na procesot.

Za nekoi proizvodi pra{inata se koristi vo procesot  t.e. se dodava mesto kamenoto bra{no. Vo onie slu~ai  koga silosot e poln, i mo`e da ja naru{i rabotata na procesot (da ne dojde do ), toga{ ovaa pra{ina se prefrluva vo kamion i se nosi  na kamenolom Grad i tamu bezbedno se odlo`uva.

Pomo{ni procesi:

Pomo{ni procesi vo pogon   :

- transport na surovina  do pogon kamionski;

-           dotur na surovina vo boksovi (so bager);

-           merewe i transport po frakcii do su{ara;

-          su{ewe vo baraban su{ara

- seewe vo vibro sito

- transport so kofi~ast elevator (za krupen materijal), so pol`est elevator (za pra{kast materijal) i pumpa (za te~en materijal) do vagite

- transport na gotov proizvod vo silos za obezbeduvawe na pogolema koli~ina do baranata destinacija.

II.5.5    Gotov proizvod od asfaltna baza Lepenec

Asfalt za nanesuvawe na pati{ta

Proizvedeno asfalt za nanesuvawe na pati{ta vo 2006 godina: nema, ne rabotela asfaltnata bazata

Na postrojkata Asfaltna baza Zvegorska reka se proizveduvaat pove}e tipovi na asfalt. Asfaltot se nanesuva pove}e pati, vo pove}e sloja i zatoa se izrabotuvaat pove}e tipa na asfalt.

| Reden broj | Tip na asfalt | Sodr`ina na agregat |
| --- | --- | --- |
| 1 | AB - 11 | Varovnik |
| 2 | BINDER | Varovnik |
| 3 | AB - 8 | Varovnik |
| 4 | BNS - 22 | Varovnik |
| 5 | BNS - 16 | Varovnik |

AB  -  11 e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden zavr{en(nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, koristi 0-11 mm.

BINDER  -  e asfaltna me{avina za izrabotka na zavr{en sloj i e so debelina od 4 cm.

AB  -  8  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden zavr{en(nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, koristi 0-8 mm.

BNS - 22 e asfaltna me{avina za izrabotka na dolniot sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva pove}e vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i  avtopati{ta,    koristi 0 - 22 mm.

BNS - 16 e asfaltna me{avina za izrabotka na gorniot sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva pove}e vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i  avtopati{ta,    koristi 0 - 16 mm.

Site delovi na instalacijata (betonski bunkeri za vlezen agregat, transporter na agregat , su{ara, voden otpra{uva~, kofi~ast elevator, sito , silos za filer(kameno bra{no), rezervoar za bitumen, rezervoar za mazut , rezervoar za nafta, vaga za agregat, vaga za bitumen, vaga za filer(kameno bra{no), me{alka, koli~ka, silosi za gotov asfalt) se vo ramki na celokupnoto funkcionirawe na instalacijata Asfaltna baza.

Kompaktnosta na konstrukcijata, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na asfalt. Sekako  avtomatiziraweto na dozirawe na agregatot, filerot (kameno bra{no) i bitumenot kako i ednostavniot i brz transport  na gotoviot asfalt, ja pravi asfaltnata baza ekonomi~na pri opslu`uvawe na gradili{ta na Granit. Vakvite tipovi na asfaltni bazi mo`e da funkcioniraat ra~no, 1 h avtomatski , odreden broj pati avtomatski i neprekinat broj pati avtomatski.