Izvr{eni merewa na respirabilna pra{ina i bu~ava

vo Granit Betonska i Asfaltna baza Del~evo

- Respirabilna pra{ina vo Granit Betonska i Asfaltna baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo...................2

II.        Bu~ava  i  nejzino  vlijanie  vo Granit Betonska i Asfaltna

Baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo..........3

III.       Otpadna voda i  nejzino vlijanie  vo Granit Betonska i

Asfaltna baza Zvegorska reka i Betyonska bazaOrizari

Del~evo.................................................................................................7

- Po~va vo Granit Betonska i Asfaltna baza Zvegorska reka i

Betonska reka Orizari Del~evo...................................................10

Prilog:

1.  Rezultati od merewa

- Respirabilna pra{ina vo Granit Betonska i

Asfaltna baza Zvegorska reka i Betonska baza

Orizari   Del~evo

I.1    Rezultati od merewata

Merewe na postrojkata Granit Betonska i  Asfaltna baza Zvegorska reka i Betonska Baza Orizari  Del~evo za respirabilna pra{ina izvr{eno e na den  06.06.07 god. Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit Betonska baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo se prezentirani vo Tabela br.1

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring  System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina. Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71 .

Betonska Baza I i II Zvegorska reka Del~evo

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit  Betonska baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo se prezentirani vo Tabela br.1

Tabela br.1/06.06.07Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MDK mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pod me{alka na Betonska baza I |  | 0,436 | 0,398 | 4 |
| 2 | Pod me{alka na Betonska baza II |  | 0,853 | 0,652 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na  Betonska baza I i II Del~evo, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii, soglasno JUS Z. BO 001/71

Betonska Baza Orizari  Del~evo

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit  Betonska baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo se prezentirani vo Tabela br.1

Tabela br.1/06.06.07    Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pome¦u dvata silosa za cement, pod me{alkata za beton |  | 0.088 | 0.086 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na    respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na Granit Betonska baza Orizari Del~evo mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite   koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71

II.    Bu~ava  i  nejzino  vlijanie  vo Granit Betonska i

Asfaltna baza Zvegorska reka i Betonska baza

Orizari   Del~evo

II.1    Rezultati od merewata

II .  Merewe na postrojkata Granit Betonska i Asfaltna baza Zvegorska

reka i Betonska bazaOrizari   Del~evo izvr{eno e na den 06.06.2007

god. Instrument koristen pri merewa na bu~ava e precizen

instrument za merewe na bu~ava tip testo 815.

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Spored  “Zakonot  za  spre~uvawe  na  {tetnata  bu~ava “ (Sl. Vesnik na SRM, br. 21/84), vo ~len 2 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Na lokacijata Granit Betonska baza I i II Zvegorska reka    Del~evo, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 2.

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 prvo merewe | 82,8 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1.   Do samata postrojka, pome|u dvata silosa za cement, pod me{alkata, blisku do mestoto za ispust na gotov beton. Prisustvo na rabotnik celo vreme nema, ma{inistot na bazata e vo kabina od kade go sledi procesot i komanduva za to~no odvivawe na procesot - dobivawe beton.

Betonska Baza Orizari Del~evo

Na lokacijata Betonska baza Orizari Del~evo , izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 2.

Tabela br.2/06.06.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 prvo merewe | 81,2 | 90 | zadovoluva |
| 1 vtoro merewe | 85,0 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1.   Do samata postrojka, pome|u dvata silosa za cement, pod me{alkata, blisku do mestoto za ispust na gotov beton. Prisustvo na rabotnik celo vreme nema, ma{inistot na bazata e vo kabina od kade go sledi procesot i komanduva za to~no odvivawe na procesot - dobivawe beton.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (tabela br. 2/26.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

Upotrebenata oprema vo Granit   Betonska i  Asfaltna baza    Del~evo, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na postrojkata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

III.    Otpadni vodi i  nivnoto vlijanie  vo postrojkata

Granit Betonska i  Asfaltna baza Del~evo

III.1   Mostrirawe

Zemena e  mostra za analiza  na voda od postrojkata Betonska baza I i II Zvegorska reka Del~evo , od Betonska baza Orizari Del~evo dodeka od Asfaltna baza Zvegorska reka ne e mostrirano poradi nerabotewe na bazata.

Otpadnite vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na otpadnite vodi od razli~ni dejnosti, tuku za sekoja poedine~na dejnost mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti.

| Industrija | Parametri (a) | Parametri (b) |
| --- | --- | --- |
| Industrija za proizvodstvo na beton | HPK pH suspendirani cvrsti ~esti~ki temperatura | Alkalitet Sulfati Vkupen suv ostataok na filtrirana voda |

III.1    Rezultati od izvr{ena analiza na mostra od otpadna

voda od postrojka na  Granit Betonska i  Asfaltna

baza  Zvegorska reka i Betonska baza OrizariDel~evo

III.1.1  Dozvoleni vrednosti na nekoi pokazateli  na zagaduvawata na vodite  {to se ispu{taat vo gradska kanalizacija

Ovie pokazateli  se odnesuvaat na ispu{tawe  na vodi vo kanalizacija, {to na postrojkata na  Granit Betonska i  Asfaltna baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo ne se slu~uva, no mo`e da dade pribli`en pokazatel na sostojbata. Ovie pokazateli se prika`ani vo tabela br.3/06.06.07.

Tabela br. 3/06.06.07    Dozvoleni vrednosti (na nekolku pokazateli) na  zagaduvawata na vodite {to se ispu{taat vo gradska kanalizacija

| Pokazateli | MDK |
| --- | --- |
| Temperatura | Do 40 0S |
| HPK (mg/ l O2) | 2000 |
| pH vrednost kaj vodi koi sodr`at metali | 7 -10 |
| pH vrednost | 6 – 8.5 |
| Vkupni materii (suv.mat.) mg/l | 3000 |

III.1.2    Rezultati od izvr{ena analiza na zemena  mostra na otpadna voda od Granit Betonska i  Asfaltna baza Del~evo

Rezultatite od izvr{ena analiza na zemena mostra na otpadna voda  vo Granit Betonska baza I i II Zvegorska reka  Del~evo se prezentirani vo Tabela br. 4/06.06.07.

Tabela br.4/06.06.07  Izvr{ena analiza

| Ispituvan parametar | Dobiena vrednost | Metoda na ispituvawe |
| --- | --- | --- |
| pH vrednost | 11,8 | MKS N.Z1.111 |
| Temperatura | 22 ° C | MKS N.Z1.106 |
| HPK | 21,36 mg/dm³ | MKS N.Z1.165 |
| Suspendirani ~esti~ki | 53,76 mg/dm³ | MKS N.Z1.160 |
| Sulfati | 73,2 mg/dm³ | Gravimetriski |

Rezultatite od izvr{ena analiza na zemena mostra na otpadna voda  vo Granit Betonska baza Orizari Del~evo se prezentirani vo Tabela br. 4/06.06.07.

Tabela br.4/06.06.07  Izvr{ena analiza

| Ispituvan parametar | Dobiena vrednost | Metoda na ispituvawe |
| --- | --- | --- |
| pH vrednost | 13 | MKS N.Z1.111 |
| Temperatura | 19,5 ° C | MKS N.Z1.106 |
| HPK | 17,58 mg/dm³ | MKS N.Z1.165 |
| Suspendirani ~esti~ki | 871 mg/dm³ | MKS N.Z1.160 |
| Sulfati | 850,6 mg/dm³ | Gravimetriski |

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, otpadnata voda od postrojkata za proizvodstvo na beton vo Granit Betonska i  Asfaltna baza Del~evo  nema  osobeno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

IV.     Po~va vo Betonska i  Asfaltna baza Zvegorska reka

i Betonska baza Orizari Del~evo

Ne e zemeno mostra za analiza na po~va od Asfaltna baza bidej}i ne raboti bazata podolgo vreme.

Betonska Baza I i II Zvegorska reka Del~evo

Zemena e mostra za analiza na po~va od Betonska Baza I i II Zvegorska reka  Del~evo.

Mostrirana e po~va na  isto~nata strana na instalacijata, eden metar od ju`nata strana na instalacijata i destina metri id isto`nata strana n ainstalacijata.

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 (06.06.07) | 54,80 | 14,70 | 0,18 | 8,48 | 0,024 |

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od Betonska baza I i II se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od beton. So ogled deka instalacijata ne e asfaltirana, no ima mnogu rasfrleno razni frakcii od agregat pa i mnogu te{ko se nao|a po~va. Ovde  ima me{avina od razni frakcii na beton i pra{ina koja e prisutna niz celata instalacija a pred se kaj talo`nicite.

Betonska Baza Orizari Del~evo

Zemena e mostra za analiza na po~va od Betonska baza Orizari Del~evo.

Mostrirana e po~va na  zapadnata strana na instalacijata, Tri metri severno od Upravnite kancelarii, i na eden metar zapadno od krajot na  na park~eto pred upravnite kancelarii.

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 (06.06.07) | 56,40 | 13,20 | 0,29 | 5,82 | 0,037 |

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od Betonska baza Orizari  Del~evo se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od beton. So ogled deka instalacijata ne e asfaltirana, no ima mnogu rasfrleno razni frakcii od agregat pa i mnogu te{ko se nao|a po~va. Ovde  ima me{avina od razni frakcii na beton i pra{ina koja e prisutna niz celata instalacija a ovde i nema talo`nik.

Ne e izvr{eno merewe za vibracii.

Instrumenti koristeni pri merewa na bu~ava i respirabilna pra{ina se :

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. Za merewe na

koli~estvo na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.