VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

S O D R @ I N A

VII.1	Uslovi na terenot i instalacijata............................................	..2

VII.2	Ocenka na emisiite vo atmosferata......................................	..6

VII.3	Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient..........9

VII.4	Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija.....	10

VII.5	Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata.................	11

VII.6	Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na 					iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili 			negovo odlagawe ..................................................................................	13

VII.7	Vlijanie na bu~ava......................................................................	15

VII.8	Vlijanie na vibracii........................................................................17

VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

VII .1 Uslovi na terenot na instalacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

VII .1.1	Istoriski razvoj na " GRANIT" AD Skopje

Kratka istorija na " GRANIT" AD Skopje :

GD ,,GRANIT,, ad Skopje od pretprijatie prvenstveno specijalizirano za niskogradba, vo tekot na svojot pedesetgodi{en razvoj, pro{iruvaj}i ja svojata osnovna dejnost so visokogradba i hidrogradba, izrasna vo vode~ka grde`na firma ne samo vo Makedonija, tuku i na po{irokiot Balkanski prostor. Denes taa vr{i proektirawe, istra`uvawe, izgradba i kontrola na objekti od niskogradbata (avtopati, magistralni i regionalni pati{ta, gradski soobra}ajnici, tuneli, mostovi, aerodromi i drugo), visokogradbata (stanbeni, delovni i industriski objekti) i hidrogradbata (zemjeni i betonski brani, meliorativni i kanalizacioni sistemi) i toa po princip na kompleten menaxment. Za najuspe{nata grade`na firma, no i edna od najuspe{nite kompanii voop{to vo Makedonija, nema mali i golemi raboti, bidej}i sekoja rabota e zna~ajna i pridonesuva GRANIT i natamu da se razviva.

Delata na GRANIT se vidlivi nasekade vo Makedonija, no i vo stranstvo, bidej}i edna od prvenstvenite zada~i na kompanijata e postojano barawe i osvojuvawe na novi pazari. I najnoviot dogovor za rekonstrukcija na ,,magistralniot pat 06,, vo Ukraina, {to }e se finansira od EBRD, vreden 60 milioni evra, koj e eden od pogolemite proekti vo poslednite 10 godini, pretstavuva u{te eden krupen ~ekor vo taa nasoka. Vsu{nost, toa e u{te eden proekt koj GRANIT go dobiva blagodarenie na referencite koi gi ima, a koi postojano se potvrduvaat od 1995 godina navamu, otkoga kompanijata po~na da nastapuva na otvoreni tenderi. Ako porano del od rabotite se dobivaa so dogovori na nivo na dr`avite, kade GRANIT u~estvuva{e vo ramki na jugoslovenski ili makedonski konzorciumi, sega taa uspe{no pobeduva sama ili zaedno so drugi stranski firmi. Na ovoj na~in se dobieni desetina proekti vo Bugarija, dva vo Albanija, kako i najnoviot, povtorno kaj zapadniot sosed.

Od 1996 godina GRANIT e akcionersko dru{tvo vo koe 92,27 otsto od akciite se vo sopstvenost na vrabotenite. GRANIT denes vo zemjata ima 2899 vraboteni od koi:

-162 in`eneri (grade`ni, elektro, ma{inski, arhitekti, rudarski i drugi)

-54 ekonomisti, pravnici i lica so zavr{eni drugi op{testveni nauki

-247 tehni~ari

-2125 kvalifikuvani i visokokvalifikuvani rabotnici

-172 administrativni rabotnici

-139 pomo{ni rabotnici

Bruto dobivkata za GRANIT za 1997 godina iznesuva{e 15 milioni dolari, slednata godina porasna na okolu 25,4 milioni dolari, a 1999 godina zavr{i so bruto dobivka od 21,6 milioni dolari. Za 2000-tata godina, taa iznesuva{e 17,1 milion dolari, a lani 15,1 milioni dolari.

GRANIT e komintent na ,,Stopanska banka,, a.d. Skopje, na ,,Komercijalna banka,, a.d. Skopje i na ,,Makedonska banka,, a.d. Skopje.

Po~ituvaj}i  gi  sugestiite  i  zabele{kite  na  krajniot potro{uva~ i vodej}i se  so  devizata deka krajniot potro{uva~ sekoga{ treba da bide zadovolen,   " GRANIT" AD Skopje raboti postojano na  podobruvawe na kvalitetot na svoite proizvodi vo sklad so dostignuvawata i barawata na svetsko nivo.

Zemaj}i  go  vo  predvid  celokupniot  podem na kompanijata i te`neeweto za

postojano  unapreduvawe   i  usovr{uvawe na proizvodite " GRANIT" AD Skopje se opredeli za voveduvawe na sistemot za kvalitet  ISO 14001,  {to  ja  potvrduva trajnata opredelba na kompanijata da gi zadovoli potrebite na kupuva~ot i pri toa da vodi gri`a za `ivotnata okolina.

VII.1.2 Metodolo{ki pristap pri mereweto, kriteriumi i normi

VII.1.2.1	Instrumenti koristeni pri merewe na bu~ava, vibracii, {tetni materii i cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- HANNA instrument HI 9142 za merewe na rastvoren kislorod

vo otpadna voda;

- pH metar;

- Testo termometar, za merewe na temperatura na otpadnata voda;

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. Za merewe na 	koli~estvo  na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

- hemiska analiza na voda.

VII.1.2.2	Primeneti Regulativi

- Bu~ava

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata izrazena vo dB(A), se izvr{eni vrz baza na polno rabotno vreme i vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi  slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od  {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 64/1993, tabela I to~ka 1 i tabela II to~ka 5), Pravilnikot za op{ti merki i normativi na za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii   (Sl. List br. 8/71 ~len 8 i 11 i tabela 1.2) i ISO 2204 koj gi definira osnovnite termini i merni metodi za bu~avata i nejziniot efekt vrz ~ovekot.

- Vibracii

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na nivo na vibracii izrazeno vo RMS (m/s2) se izvr{eni soglasno Pravilnikot na op{ti merki za za{tita pri rabota vo rabotni prostorii (Sl. Vesnik na SRM 31/89) i preporakite od ISO 2631 i ISO 8041 koi gi definiraat osnovnite nasoki za intenzitetot i {tetnoto vlijanie na vibraciite vrz ~ovekot.

- [tetni materii vo izlezni gasovi

Ocenkata za najdenata sostojba na {tetnite materii vo otpadnite gasovi {to se imitiraat vo  `ivotnata sredina od procesot na proizvodstvo na kerami~ki proizvodi e vo soglasnost so Pravilnikot na maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva (MDK) i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM  br. 3/90 godina ~len 3 i ~len 11 to~ka 3, Sl. List br. 27/67 i Sl. List br. 35/71).

- Cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovite se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori - ISO 10708.

Mereweto na emisija na cvrsti ~esti~ki e napraveno vo isokinetski uslovi soglasno internacionalniot standard ISO 9096.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi e vo soglasnost so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. vesnik na SRM br. 3/1990). Merewata i analizite se vr{eni pri postojan re`im na rabota.

- Po~va

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata se navedeni nekoi od ovie podatoci:

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

Tabela br.1  MDK za opasni i {tetni materii vo po~vata

Analizata na hemiskite elementi As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn vo mostrite po~va be{e izvedena po metodata M54 ISO 11885, dodeka pak hemiskiot element Hg be{e ispituvan po metoda dadena od proizvoditelot na opremata (Varian) koristena za analiza.

Za analiza na site hemiski elementi osven Hg, primerocite po~va bea rastvorani vo mikrobranova pe~ka spored Application Note 023 so HNO3, HCl i HF, dodeka za analiza na hemiskiot element Hg primerocite po~va bea rastvoreni so carska voda so upotreba na metoda dadena od proizvoditelot na opremata Varian specijalno za rastvorawe na primeroci po~va vo koi se bara opredeluvawe na Hg.

- Respirabilna pra{ina

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Interpretacijata  na dobienite podatoci od izvr{enite ispituvawa i ocenka  na vlijanieto  se potpira na ,, Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncetracii  i koli~estva  koi smeat  da se  ispu{taat vo vozduhot od oddelni  izvori na  zagaduvawe ( Slu`ben List na SRM 3/1990) vo koj se prepi{ani  maksimalno dozvolenite  koncetracii  (MDK)  i maksimalno dozvolenite  koli~ini  (MDK) na {tetni materii vo cvrsta , te~na i gasovita  sostojba  {to smeat  da se ispu{taat  vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe .

- Emisija na koncentracija na respirabilna pra{ina vo `ivotnata 	sredina i rabotnite prostorii

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

Maksimalno dozvolenite koncentracii na vkupno respirabilna pra{ina od mineralno i organsko poteklo dadeni se vo tabela br.tvoj

| Pra{ina | Respirabilna(mg/m³) | Vkupna(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1. MDK za mineralna pra{ina vo vozduhot vo r. prostorii se presmetuva prema % SiO2 | 10 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 | 30 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 |
| 2.Pra{ina vo granit | 2 | 6 |
| 3.Pra{ina od azbest | 1 | 3 |
| 4.Pra{ina od staklena volna | 2 | 6 |
| 5.Jaglenova pra{ina bez SiO2 | 3 | 10 |
| 6.Pra{ina od pamuk, svila, len i konop | 1 | 5 |
| 7.Pra{ina od rastitelno i `ivotinsko poteklo | 3 | 10 |
| 8. Pra{ina od silikati so pomalku od 10% SiO2 (talk,liskun,olivin) | 4 | 12 |
| 9.Pra{ina od plasti~ni materii (olivinhlorid,aminoplas,fenoplast) | 3 | 10 |
| 10.Mineralna pra{ina so pomalku od 1% SiO2 | 5 | 15 |

Ispituvaweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo vozduhot na rabotnite prostorii izvr{eno e so zemawe na reprezentativni izvadoci na pove}e karakteristi~ni mesta vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina, odnosno vo neposredna blizina na rabotnikot, ( 1.5 m od povr{inata na koja se nao|a rabotnikot) .

Analiza na respirabilnata pra{ina e vr{ena so digitalen aparat Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. [tetnoto vlijanie na pra{inata e odredeno vo soglasnost JUS. Z. BO 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{inata.

Tabela br.1/06.06.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MDK mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pod me{alka na Betonska baza I |  | 0,436 | 0,398 | 4 |
| 2 | Pod me{alka na Betonska baza II |  | 0,853 | 0,652 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na  Betonska baza I i II Del~evo, mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71

Betonska Baza Orizari  Del~evo

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina  vo Granit  Betonska baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari Del~evo se prezentirani vo Tabela br.1

Tabela br.1/06.06.07    Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pome¦u dvata silosa za cement, pod me{alkata za beton |  | 0.088 | 0.086 | 4 |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na    respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na Granit Betonska baza Orizari Del~evo mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite   koncentracii ,soglasno JUS Z. BO 001/71

VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvoto na beton vo instalacijata " GRANIT" AD Skopje XI gradili{te Betonska baza Zvegorska reka Del~evo  posle miewe na me{alkata od poslednata priprema na beton, vodata so odredena koli~ina na zaostanat beton (i malku cement) se ispu{ta vo talo`nik.

Od ovoj talo`nik zemjan, vodata pro~istena  odi vo zemjan otvoren kanal, i ottuka  vo bliskata reka Bregalnica. Ovde ima emisija vo povr{inski vodi.

Rezultatite od izvr{ena analiza na zemena mostra na otpadna voda  vo Granit Betonska baza Del~evo se prezentirani vo Tabela br. 5/20.06.07

Tabela br.5/20.06.07  Izvr{ena analiza

| Ispituvan parametar | Dobiena vrednost | Metoda na ispituvawe |
| --- | --- | --- |
| pH vrednost | 11 | MKS N.Z1.111 |
| Temperatura | 22 ° C | MKS N.Z1.106 |
| HPK | 7,27 mg/dm³ | MKS N.Z1.165 |
| Suspendirani ~esti~ki | 210 mg/dm³ | MKS N.Z1.160 |
| Sulfati | 4,53 mg/dm³ | Gravimetriski |

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, otpadnata voda od postrojkata za proizvodstvo na beton vo Granit  XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo nema  osobeno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo " GRANIT" AD Skopje  03 gradili{te Betonska baza Ohrid se vr{i preku gradskata vodovodna mre`a ovdeka i  vodosnabduvaweto vo tehnolo{kite procesi se vr{i preku vodovod. Na bazata nema kanalizacionen odvod, bidej}i se nao|a relativno daleku od urbana sredina.

Celata voda za odvivawe na proces se tro{i vo samiot proces na dobivawe na beton . Samo onaa mala koli~ina na voda na krajot na ciklusot na spremawe na beton koja se koristi za miewe na me{alkata od zaostanatiot beton po zidot se prifa}a preku talo`nik, i potoa preku preliv pro~istenata voda treba da  odi preku betoniran  otvoren kanal vo bliskata Openi~ka reka. Naj~esto ne stignuva pro~istenata voda do rekata bidej}i ovie stotina litri voda se malku za da se ispolni talo`nikot koj inaku redovno se ~isti, i se odlo`uva ovaa mil na kamenolomot Ra{anec.

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite i Uredbata za kategorizacija na vodotecite,ezerata,akumulaciite i podzemnite vodi ( Sl.Vesnik na RM br.18/99) otpadnata voda od " GRANIT" AD Skopje XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata  i  podzemnite vodi

VII.5.1 Po~va

Zemena e mostra za analiza na po~va od Granit XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo

Ne e zemeno mostra za analiza na po~va od Asfaltna baza bidej}i ne raboti bazata podolgo vreme.

Betonska Baza I i II Zvegorska reka Del~evo

Zemena e mostra za analiza na po~va od Betonska Baza I i II Zvegorska reka  Del~evo.

Mostrirana e po~va na  isto~nata strana na instalacijata, eden metar od ju`nata strana na instalacijata i destina metri id isto`nata strana n ainstalacijata.

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 (06.06.07) | 54,80 | 14,70 | 0,18 | 8,48 | 0,024 |

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od Betonska baza I i II se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od beton. So ogled deka instalacijata ne e asfaltirana, no ima mnogu rasfrleno razni frakcii od agregat pa i mnogu te{ko se nao|a po~va. Ovde  ima me{avina od razni frakcii na beton i pra{ina koja e prisutna niz celata instalacija a pred se kaj talo`nicite.

Betonska Baza Orizari Del~evo

Zemena e mostra za analiza na po~va od Betonska baza Orizari Del~evo.

Mostrirana e po~va na  zapadnata strana na instalacijata, Tri metri severno od Upravnite kancelarii, i na eden metar zapadno od krajot na  na park~eto pred upravnite kancelarii.

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 (06.06.07) | 56,40 | 13,20 | 0,29 | 5,82 | 0,037 |

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od Betonska baza Orizari  Del~evo se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od beton. So ogled deka instalacijata ne e asfaltirana, no ima mnogu rasfrleno razni frakcii od agregat pa i mnogu te{ko se nao|a po~va. Ovde  ima me{avina od razni frakcii na beton i pra{ina koja e prisutna niz celata instalacija a ovde i nema talo`nik.

VII.6 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na  otpadot vo ramkite na lokacijata  i/ili negovo odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

VII.6.1 Otpad koj se sozdava od proizvodstvoto na instalacijata XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo" GRANIT" AD Skopje, XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpad od istalo`en mil  koj se sozdava posle miewe na me{alkata, se talo`i vo talo`nik. Ottuka se ~isti talo`nikot i milta se nosi na Kamenolom Sloe{tica

- Otpadocite od Izme{an komunalen otpad (hartija, plastika i najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   Ki~evo

VII.6.2	Ocenka na vlijanieto na Otpadot koj se sozdava vo instalacijata " GRANIT" AD Skopje XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo

Izme{aniot komunalen otpad se sobira vo kontejner se nosi vo gradska deponija, i nema nikakvo vlijanie na po~vata.

Vo spravuvaweto so komunalniot cvrst otpad " GRANIT" AD Skopje XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo ima obvrska da se vladee soglasno ~len 21 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98) spored koj, pravnite lica {to proizveduvaat ili postapuvaat so komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad, dol`ni se da vodat evidencija za vidot, koli~inata, mestoto na nastanuvawe, na~inot i mestoto na skladirawe, prerabotka i deponirawe na otpadot.

VII.7 Vlijanie na bu~avata

VII.7.1	Rezultati od mereweto na Bu~avata

Vo" GRANIT" AD Skopje XI  Gradili{te Betonska baza Del~evo, izvr{enite  merewa na nivoto na  bu~ava  prika`ani se vo slednite tabeli.

Na lokacijata Granit Betonska baza I i II Zvegorska reka    Del~evo, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabelata.

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 prvo merewe | 82,8 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1.   Do samata postrojka, pome|u dvata silosa za cement, pod me{alkata, blisku do mestoto za ispust na gotov beton. Prisustvo na rabotnik celo vreme nema, ma{inistot na bazata e vo kabina od kade go sledi procesot i komanduva za to~no odvivawe na procesot - dobivawe beton.

Betonska Baza Orizari Del~evo

Na lokacijata Betonska baza Orizari Del~evo , izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela br 2.

Tabela br.2/06.06.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 prvo merewe | 81,2 | 90 | zadovoluva |
| 1 vtoro merewe | 85,0 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1.   Do samata postrojka, pome|u dvata silosa za cement, pod me{alkata, blisku do mestoto za ispust na gotov beton. Prisustvo na rabotnik celo vreme nema, ma{inistot na bazata e vo kabina od kade go sledi procesot i komanduva za to~no odvivawe na procesot - dobivawe beton.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (tabela br. 2/26.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

Upotrebenata oprema vo Granit   Betonska i  Asfaltna baza    Del~evo, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na postrojkata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.7.2	Ocenka na vlijanieto na bu~avata  vrz `ivotnata sredina

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na beton,i sfalt se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo " GRANIT" AD Skopje, Skopje XI gradili{te Betonska baza Zvegorska reka Del~evo  e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

VII.8	Vlijanie na vibracii

Ne se mereni vibracii.