ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Опис на работни задачи

Изработка на проектна документација за доградба на основни училишта

# 1. ВОВЕД

Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија (МОН) го спроведува Проектот за унапредување на основното образование (ПЕИП) од 2021 година. Главната цел на проектот е подобрување на условите за учење во основното образование. Проектот се спроведува во урбани, полуурбани и рурални средини низ целата држава.

Северна Македонија неодамна презеде значајни реформи во системот за основно образование. Со цел понатамошно искористување на оваа значајна инвестиција, проектот во целина ја поддржува Владата на Република Северна Македонија да инвестира повеќе и поефикасно во квалитетот на наставата и учењето во основното образование.

Проектот ПЕИП е организиран околу три главни елементи кои треба да бидат усогласени за да се надополнуваат меѓусебно. Два од нив се системски реформи кои се однесуваат на развој на сеопфатна национална програма за оценување и унапредување на компетенциите на наставниците, мултипрофесионалните тимови за поддршка и раководителите на училиштата, со што ќе се создадат неопходните предуслови за училиштата да располагаат со податоци за постигнувањата во учењето и со современа обука. Третиот елемент е насочен кон интервенции на ниво на училишта. Дополнително, проектот ќе го зајакне управувањето со секторот, управувањето со проектот и мониторингот и евалуацијата.

Министерството за образование и наука е посветено на унапредување на квалитетот на основното образование преку премин на училиштата од двосменско во едносменско работење. Оваа иницијатива има за цел да го продолжи времетраењето на наставата, да ги подобри образовните резултати и да создаде поповолна средина за учење. Преминот, исто така, е усогласен со националните цели за енергетска ефикасност и еколошка одржливост, бидејќи се очекува дека преминот на едносменско работење ќе ја намали потрошувачката на енергија и другите оперативни трошоци.

Анализата на ОЕЦД (2016) укажува дека учениците во Република Северна Македонија на возраст под 14 години добиваат приближно 900 наставни часови помалку во споредба со нивните врсници во земјите членки на ОЕЦД. Ова ограничено наставно време ја намалува длабочината и обемот на учењето и ја ограничува можноста за учество во воннаставни и неакадемски активности. Според Светска банка, еден од факторите што го спречува зголемувањето на времетраењето на наставата е големиот број училишта кои работат во две смени. Владата настојува да го унапреди квалитетот на образованието, при што една од главните приоритети на Министерството за образование и наука е имплементацијата на едносменското работење на училиштата.

# 2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

# Целта на оваа задача е подготовка на техничка документација, вклучувајќи идеен и основен проект за доградба на училишни објекти, врз основа на наодите и препораките од студиите за изводливост спроведени во периодот 2024–2025 година. Главната цел е да се поддржи процесот на премин од двосменска кон едносменска работа на следните основни училишта:

| број | Општина | Училиште | Број на училници за доградба | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карпош | ОУ Петар Поп Арсов | 4 | 400m2 идеен и основен проект |
| 2 | Кисела Вода | ООУ Кузман Шапкарев Драчево | 6 | 600m2 идеен и основен проект |
| 3 | Велес | ОУ Васил Главинов | 6 | 600m2 идеен и основен проект |
| 4 | Ранковце | ОУ Христијан Тодоровски Карпош с. Ранквоце | 4 | 400m2 идеен и основен проект |
| 5 | Св.Николе | ОУ Гоце Делчев | 5 | 500m2 идеен и основен проект |
| 6 | Кратово | ОУ Кочо Рацин | 5 | 500m2 идеен и основен проект |
| 7 | Брвеница | ОУ Коста Рацин с. Брвеница | 4 | 400m2 идеен и основен проект |
| 8 | Штип | Тошо Арсов | 6 | 600m2 идеен и основен проект |
| 9 | Кисела Вода | Рајко Жинзифов- подрачно во Пинтија | 6 | 600m2 идеен и основен проект |
|  |  | Вкупно: | 46 | 4600 |

# 3. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ

При изработката на идејното решение и основниот проект треба да се користат Нормативите и стандардите за училишни простории, опрема и наставни средства за основните училишта во Република Северна Македонија oд 2025 година, утврдени од Министерството за образование и наука на предлог на Бирото за развој на образованието.

Универзалната училница е со минимална површина од 54m² за максимално искористен простор за 30 ученици, односно по 1,8m² по ученик. Висината на училницата е најмалку 3,2m, при што за секој ученик се обезбедуваат најмалку 5m³ простор.

Во однос на локацијата, дограденитеучилници се групираат во еден дел од училишната зграда и се во близина на влезот. Доградбата да е најмногу 35m оддалечена од најблискиот влез во училиштето или до најблискиот излез за евакуација. За објекти со должина поголема од 35m, се проектираат два излеза низ ходник или два скалишни простори на растојание не поголемо од 25m, во согласност со Правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

# 4. ОПШТ ОБЕМ НА РАБОТА

Фаза 1. Подготвителна фаза

Во оваа фаза, од Консултантот се очекува да одржи повеќе состаноци со Нарачателот, општината и училишниот кадар за да стекне целосен увид во очекувањата и приоритетите, како и да ги прибави сите достапни имотни документи (за земјиште и зграда), урбанистички услови и слично.

Доколку не постојат достапни технички документи за зградата и/или локацијата, од Консултантот се очекува да изврши индивидуални теренски мерења и да изготви цртежи за планираната доградба на зградата.

Пред започнување на фазата за подготовка на проектот, од Консултантот се очекува да ја испита состојбата на сите системи и инсталации во училиштето – електрична инсталација, водовод, канализација, греење, противпожарна инсталација, громобранска инсталација и слично – и да предложи соодветно решение за нивно унапредување соодветно на новото решение/доградба на училиштето.

Врз основа на затекнатата состојба, Консултантот треба да подготви идеен проект, односно инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба, како и еколошки и социјален скрининг. Идејниот проект треба да се презентира пред Министерството за образование и наука и да се добие конечна согласност пред продолжување во следната фаза.

По добивање на согласноста, Консултантот треба да ја користи општата проектна програма и истата да ја прилагоди на секое училиште според нивните наоди.  Проектната програма треба да биде потпишана од Клиентот (Министерство за образование и наука).

Фаза 2. Изработка на основни проекти за доградба

По презентирањето на идејното решение и добивањето на конечна согласност од Нарачателот, Консултантот треба да изготви основен проект (главен проект) со предмер, пресметки и проценки и да го предаде преку Клиентот во Општината која ќе поднесе барање до надлежните органи и ќе издаде одобрение за градење.

Основните проекти треба да ги содржат следните прилози:

- Архитектонски проект

- Конструктивен проект

- Електроинсталационен проект

- Проект за водоснабдување и канализација

- Термотехнички проект

- Проект за уредување на партер и сообраќајно решение

- Проект за противпожарна заштита

- Извештај за заштита при работа

- Извештај за енергетска ефикасност

- Извештај за заштита на животната средина

- Координација на проектот

За секоja доградба, проектите мора да содржат:

1.	Текстуален дел за секоја фаза, кој треба да опфати:

Технички опис со детален опис на одобрените решенија, материјали, физички и механички карактеристики, текстура, боја и др.

2.	Предмер на работи

3.	Предмер со проценка на трошоци

4.	Графички дел за секоја фаза, кој треба да содржи следни цртежи:

- Ситуација на парцелата M=1:500

- Основа на приземје M=1:100

- Основи на сите останати катови M=1:100

- Основа на покрив (петта фасада) M=1:100

- Сите карактеристични пресеци M=1:50

- Сите фасади во размер 1:50

- Карактеристични детали 1:5, 1:10 и M=1:25

- Шема на врати и прозорци за архитектонскиот дел

Посебен акцент треба да се стави на проектирање на одржливи и отпорни системи за енергетска ефикасност и покривни материјали кои можат да издржат силен ветер и дожд.

Цртежите, предмерите и проценките ќе се користат во понатамошната тендерска документација за изведба на градежните работи. Тие треба да бидат подготвени за секоја фаза одделно, со одделни мерења, количини, графички прилози и сите други елементи во согласност со националните законски прописи. Предмерите треба да бидат подготвени со детални димензии и количини, со наведување на материјалите без користење на трговски имиња, производители или каталошки референци. Предмерите треба да бидат изработени во форма што ќе овозможи нивна директна примена при подготовка на тендерската документација за градежни работи.

Посебни извештаи
Како дел од основниот проект, проектантот треба да подготви/обезбеди:

- Елаборат од извршени геотехнички теренски истражни работи и лабораториски испитувања

- Геодетски елаборат за нумерички податоци

- Мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата

- Сеизмички параметри за конкретната локација

- Потврда за усогласеност со минималните барања за енергетска ефикасност

Ревизија на основен проект: Проектантот треба да обезбеди ревизија од независна фирма овластена за ревизија на проектна документација од соодветната категорија и да достави позитивен ревизорски извештај и потпишани проекти.

# 5. ПОЕДИНЕЧНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА СЕКОЕ УЧИЛИШТЕ

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Петар Поп-Арсов“ Општина Карпош

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 4 нови училници и помошни простории

Локација: Училиштето се наоѓа во населено место во Општина Карпош.

Број на ученици: Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 587. Во училиштето се одвива кабинетска настава од прво до деветто одделение. За учениците од прво до трето одделение се обезбедува целодневна настава за вкупно 178 ученици, како и продолжен престој за ученици од четврто одделение.

Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 22 ученика.

Со новопредвиденото решение, при максимална оптимизација училиштето ќе може да функционира едносменски и да го зголеми својот капацитет до 810 ученици.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Објектот е изграден 1972 година, а е реновиран во 2012 година. Во 2024 година се поставени фотоволтаични панели на кровот од фискултурната сала.

Општата состојба на зградата е солидна. Зголемувањето на просторните капацитети ќе изискува проширување или зајакнување на капацитетите, реконструкција, реновирање или поставување на нова инсталација, а во согласност и со предвидениот капацитет и обем на доградба. Објектот е поврзан на водоводна, канализациона и електрична инсталација на градска мрежа, како и на градска мрежа за топловодно греење. Има

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку МОН ќе ги обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од Урбанистички план

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс (постои и Идеен проект за доградба на училници- фаза архитектура, претходно обезбеден од страна на училиштето)

Студијата за изводливост ќе биде доставена од МОН.

Обврска на Консултантот:
Консултантот се очекува да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за изградба на четири - 4 дополнителни училници, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за целата доградба изнесува 400 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Кузман Шапкарев“ – Драчево, Општина Кисела Вода

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 6 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во населба Драчево, општина Кисела Вода

Број на ученици: Целта, да се транзитира од двосменска во едносменска настава, може да се реализира, со оглед на тоа што урбанистичките, просторните и инфраструктурните услови, овозможуваат зголемување на училишната зграда со доградба или/ и надградба на постоечката.  Потребна е доградба на 6 (шест) училници.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 643. Во училиштето се одвива класична настава од прво до деветто одделение. За учениците  од прво до трето одделение се обезбедува целодневна настава за вкупно 194 ученика, од кои 65 од прво одделение, 55 од второ и 74 од трето одделение. Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 25 ученика. Со новопредвиденото решение, при максимална оптимизација училиштето ќе има капацитет до 780 ученика.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Локацијата на училиштето, дозволува проширување/доградба – проширување на училишната зграда, согласно урбанистичкиот план за Кисела Вода.

Година на градење на објектот е во 1971, додека во 2023/24 доградени се 2 училници.

Водоводната и канализационата мрежа е во добра состојба, електричната инсталација е постара и треба да се зајакне. Громобранската инсталација треба да се поврзе со новата доградба. Училиштето има сопствено парно греење, на нафта.

Консултантот да ја разгледа моѓноста за промена на делови од кровот од азбестни плочи.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од урбанистички план ДУП за нас. Драчево, Кисела Вода

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост че биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 6 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 600 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Васил Главинов“  Општина Велес

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 6 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа на ул. Никола Карев бр.2 во Општина Велес

Можност за доградба и број на ученици: Основното училиште има можност на зголемување на површина за градба и во тек е постапка за донесување на ДУП за тој дел од градот. (Исто така, можно е да се предвиди доградба и со изработка на Урбанистички проект за локацијата на училиштето.)

Целта, да се транзитира од двосменска во едносменска настава, може да се реализира, со оглед на тоа што урбанистичките, просторните и инфраструктурните услови, овозможуваат зголемување на училишната зграда со доградба на постоечката за да се обезбедат 6 (шест) училници.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 1177. Во училиштето се одвива кабинетска настава (постојат 19 училница за одделенска настава, и 20 кабинети за предметна). За учениците  од прво и второ одделение додатно се обезбедува настава со продолжен престој, вкупно три паралелки. Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 22 ученика. Со максимизација на бројот на учениците, училиштето ќе достигне капацитет до 1530 ученика.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Година на градење на објектот е во 1960, додека во 1970 училиштето е доградено и реновирано.

Водоводната и канализационата мрежа е не е обновена но е во функција. Низ дворот поминува канализациона мрежа од околните згради. Електричната инсталација е обновена додека греењето е со нафта, со сопствена котлара.

Консултантот да ја разгледа можноста за набавка и инсталирање на еден нов котел, како и обнова на дел од грејните тела (радијатори) во училниците.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе ги обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од урбанистички план ДУП за Велес

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост че биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 6 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 600 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ Христијан Тодоровски Карпош“  с.Ранковце, Општина Ранковце

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 4 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во селп Ранковце, во Општина Ранковце

Можност за доградба и број на ученици: Планското решение за локацијата на училиштето, предвидува можност за доградување. Основното училиште располага со можност на зголемување на површина за градба согласно важечки Општ акт за с. Ранковце, но треба да се испита потребата од Урбанистички проект.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 266. Во училиштето се одвива класична настава. Има потреба за воведување на настава со продолжен престој за ученици од прво – трето одделение, и тоа е вклучено во развојните планови на училиштето.

Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 16 ученика.

Со новопредвиденото решение, при максимална оптимизација училиштето ќе има капацитет до 340 ученика.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Инсталациите се дотраени но во функција. Греењето е со котел на нафта. Фасадата и кровот на стариот дел се во лоша состојба. Консултантот да ја разгледа можноста за реновирање на кровот во стариот дел од зградата. Согласно потребите на доградениот простор, се очекува и проширување или зајакнување на капацитетите на постојните инсталации, нивна санација и поставување на нова инсталација, а во согласност со предвидениот капацитет и обем на доградба.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе ги обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички проект и извод од општ акт за село Ранковце

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост ќе биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 4 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 400 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Гоце Делчев“  Општина Свети Николе

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 5 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во населено место во Општина Свети Николе

Можност за доградба и број на ученици: Планското решение за локацијата на училиштето предвидува можност за доградување, но заради застареноста на ДУП, потребно е изработка на Урбанистички проект , кој ќе ги дефинира локациските услови согласно потребите.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 393. Во училиштето се одвива класична настава. Училиштетот ибезбедува продолжен престој за ученици од прво – трето одделение. Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 16 ученика. Со новопредвиденото решение, при максимална оптимизација училиштето ќе има капацитет до 540 ученика. Локацијата е во централното старо подрачје на градот, и подолг период нема големи скокови во бројноста на учениците.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Училишната зграда е во добра состојба и инсталациите ги задоволуваат потребите за бројот на ученици.

Согласно потребите на доградениот простор, се очекува и проширување или зајакнување на капацитетите на постојните инсталации, нивна санација и поставување на нова инсталација, а во согласност со предвидениот капацитет и обем на доградба.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе ги обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички проект и Извод од урбанистички план ДУП за Велес

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост че биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 5 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 500 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Кочо Рацин“  Општина Кратово

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 5 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во населено место во Општина Кратово

Можност за доградба и број на ученици: Локацијата на училиштето овозможува доградување на училишната зграда, но потребна е изработка на Урбанистички проект.

Училиштето претходно има изработено проектна документација – идеен проект за доградба на 9 училници. Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 328.

Од почетокот на училишната година, училиштето се реорганизира просторно, и започнува да работи едносменски, искористувајќи ги сите простории (училници и кабинети) за училници. Но, со тоа се нарушува кабинетската настава, односно за да се задржи тој концепт потребно е просторно зголемување за неколку дополнителни училници, како и спроведување на максимална оптимизација и намалување на бројот на паралелките.

Училиштето планира и воведување на продолжена настава за учениците од прво – трето одделение.

Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 15 ученика. Со зголемување на капацитетот на училиштето согласно горе наведеното, ќе се обезбедат оптимални услови за подолг период, и притоа бројот на ученици може да достигне до 450 од сегашните 328.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Училишната зграда е во добра состојба и инсталациите ги задоволуваат потребите за бројот на ученици.

Согласно потребите на доградениот простор, се очекува и проширување или зајакнување на капацитетите на постојните инсталации, нивна санација и поставување на нова инсталација, а во согласност со предвидениот капацитет и обем на доградба.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе ги обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од урбанистички план ДУП за Кратово

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост ќе биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 5 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 500 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ Коста Рацин“  с.Брвеница, Општина Брвеница

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 4 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во село Брвеница, во Општина Брвеница

Можност за доградба и број на ученици: Планското решение за локацијата на училиштето предвидува можност за доградување. Основното училиште располага со можност на зголемување на површина за градба согласно важечки план за селото.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 308. Во училиштето се одвива класична настава. Има потреба за воведување на настава со продолжен престој за ученици од прво – трето одделение, и тоа е вклучено во развојните планови на училиштето.

Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 17 ученика.

Со новопредвиденото решение, при максимална оптимизација училиштето ќе има капацитет до 380 ученика.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Објектот е реновиран во 2024/25 година, со енергетско ефикацна фасада, прозори и кровна конструкција и реновирање на тоалети, со проект од МОН. Инсталациите се во добра состојба, а греењето е со котел на нафта.

Иако училиштето е скоро реновирано, потребно е комплетирање на ППЗ и громобранските инсталации.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе ги обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од општ акт за село Брвеница

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост ќе биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 4 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 400 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Тошо Арсов“ Општина Штип

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 6 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во населено место во општина Штип

Урбанистички услови и број на ученици: Планското решение на Урбанистички проект (кој е во завршна фаза) за локацијата на училиштето предвидува можност за доградување. Со доградбата ќе се обезбеди дополнителен простор за функционирање на училиштето во една смена.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 580. Во училиштето се одвива кабинетска настава. За учениците  од прво до трето одделениe, дополнително се обезбедува настава со продолжен престој (18-20 ученици). Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 20 ученика. Со новопредвиденото решение, училиштето ќе има капацитет до 780 ученици.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Локацијата на училиштето, дозволува доградба – проширување на училишната зграда, согласно урбанистичкиот проект изработен за тој дел од градот.

Ушилиштето е изградено во 1977 година. Состојбата на објектот е добра, во 2020 е обновен кровот, салонитните плочи се заменети со лим. Конструктивниот систем е во добра состојба со скелетен систем и ѕидови од блок тула, но при посетата беше нотирано дека на неколку места постојат забележливи континуирани пукнатини на спојот на скалите и меѓукатната плоча. На локацијата на школото има високи подземни води, заради близината на реката, и често доаѓа до полавување на дворното место и приземјето.

Инсталациите се веке дотрајани, изградени во 1977 година. Греењето е на нафта со котлара од периодот на градба на училиштето.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички проект и извод од урбанистички план за Штип

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост че биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 6 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 600 м2.

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ Рајко Жинзифов“ подрачно училиште во населба Пинтија, Општина Кисела Вода

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 6 нови училници и помошни простории.

Локација: Училиштето се наоѓа во населба Пинтија, општина Кисела Вода

Број на ученици: Целта, да се транзитира од двосменска во едносменска настава, може да се реализира, со оглед на тоа што урбанистичките, просторните и инфраструктурните услови, овозможуваат зголемување на училишната зграда со доградба или/ и надградба на постоечката.  Потребна е доградба на 6 (шест) училници.

Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 252. Во училиштето се одвива настава од прво до деветто одделение. За учениците  од прво до трето одделение се обезбедува продолжен престој за 30-на ученици, во комбинирана  паралелка, бидејќи не постојат услови за повеќе од една (иако има барања од родителите). Просечниот број на ученици во паралелка изнесува 19 ученика.

Со новопредвиденото решение, при максимална оптимизација училиштето може да го зголеми својот капацитет до 390 ученици.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Локацијата на училиштето, дозволува проширување/доградба – проширување на училишната зграда, согласно ДУП за населба Пинтија, Кисела Вода 2.

Година на градење на објектот е во 1983, и од тогас не се правени други интервенции.

Водоводната и канализационата мрежа е во добра состојба, додека електричната инсталација е постара и треба да се зајакне. Громобранската инсталација треба да се поврзе со новата доградба. Училиштето се грее на дрва и се препорачува Консултантот со идејното решение да даде предлог за греење.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Општината преку Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од урбанистички план ДУП за населба Пинтија, Кисела Вода 2

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

Студијата за изводливост ќе биде доставена од МОН

Обврска на Консултантот:
Консултантот да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 6 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 600 м2.

# 6. ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Извештај / Резултат | Рок за поднесување | Формат |
| --- | --- | --- |
| Идеен проект и за ОУ Кузман Шапкарев Драчево (УП) и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти | 40 дена од потпишување на Договорот (ТИМ 1) | Проект: 1 електронски и 2 печатени примероци Прашалник: 1 електронски |
| Идеен проект за ОУ Васил Главинов (УП) и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти |  |  |
| Идеен проект за ОУ Христијан Тодоровски Карпош с. Ранковце (УП) и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти |  |  |
| Идеен проект за ОУ Гоце Делчев Свети Николе (УП) и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти | 40 дена од потпишување на Договорот (ТИМ2) | Проект: 1 електронски и 2 печатени примероци Прашалник: 1 електронски |
| Идеен проект за ОУ Кочо Рацин и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти |  |  |
| Идеен проект за ОУ Коста Рацин с. Брвеница и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти |  |  |
| Идеен проект за ОУ Тошо Арсов Штип и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти | 40 дена од потпишување на Договорот (ТИМ 3) | Проект: 1 електронски и 2 печатени примероци Прашалник: 1 електронски |
| Идеен проект за ОУ Рајко Жинзифов- подрачно во Пинтија и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти |  |  |
| Идеен проект за ОУ Петар Поп-Арсов Карпош и пополнетиот прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти |  |  |
| Основен ревидиран проект за ОУ Тошо Арсов Штип | 60 дена од одобрување на идејното решение (ТИМ 1) | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Основен ревидиран проект за ОУ Рајко Жинзифов- подрачно во Пинтија |  |  |
| Основен ревидиран проект за ОУ Петар Поп-Арсов Карпош |  |  |
| Основен ревидиран проект за ОУ Коста Рацин с. Брвеница | 60 дена од одобрување на идејното решение (ТИМ 2) | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Основен ревидиран проект за ОУ Кочо Рацин |  |  |
| Основен ревидиран проект за ОУ Гоце Делчев Свети Николе (УП) | 80 дена од одобрување на идејното решение (ТИМ 2) |  |
| Основен ревидиран проект за ОУ Кузман Шапкарев Драчево (УП) | 80 дена од одобрување на идејното решение (ТИМ 3) | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Основен ревидиран проект за ОУ Васил Главинов (УП) |  |  |
| Основен ревидиран проект за ОУ Христијан Тодоровски Карпош с. Ранквоце (УП) |  |  |

# 7. КВАЛИФИКАЦИИ НА ФИРМАТА И ИНДИВИДУАЛНИ ЕКСПЕРТИ

Консултантот треба да биде фирма со следните квалификации:

Општ профил и искуство (30 поени):

- Најмалку 10 години искуство во подготовка на основни проекти за јавни објекти, по можност на национално ниво.

- Валидна Лиценца Б за изработка на проекти, издадена од надлежен орган (во случај на група консултанти, секој член мора да го исполнува ова барање).

- Валидни сертификати за следните стандарди: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 (во случај на група консултанти, секој член мора да го исполнува ова барање).

Специфично искуство (50 поени):

- Најмалку три (3) слични задачи/проекти завршени во последните пет (5) години, со слична природа и обем на задачите (на пр. подготовка на основни проекти за изградба/адаптација/реконструкција на објекти за образование/социјална заштита). Претходно искуство со докажани задоволителни перформанси со Министерството за образование и наука на слични задачи ќе се смета за предност.

Организациски капацитет (20 поени): Консултантот треба да има потребен организациски капацитет и соодветни вештини кај клучниот и помошниот кадар, по можност не помалку од 10 редовно вработени лица со полно работно време. Консултантскиот тим ангажиран за спроведување на проектот треба да биде составен од клучни експерти со силно познавање во согласност со барањата наведени подолу, и друг помошен персонал кој Консултантот го смета за потребен.

- Општиот профил се докажува со копии од бараните лиценци и сертификати. Општото искуство треба да биде претставено во листа на референци за проекти/задачи за обезбедени услуги – изработка на проекти во последните 10 (десет) години.

- Специфичното искуство треба да биде докажано со потврда од клиентот/договорниот орган и поткрепено со детален опис на

  - обезбедените услуги

  - информации за вредноста на договорот,

  - договорниот орган/клиентот,

  - локацијата/државата на проектот,

  - времетраењето/завршувањето,

  - процентот извршен од страна на Консултантот во случај на здружување на фирми или подизведување и

  - главните активности

- Организацискиот капацитет треба да биде презентиран како преглед на капацитетите на компанијата, надополнет со доказ за бројот на вработени издаден од АВРСМ не постар од 6 месеци од денот на достава на Изјавата за интерес. За навремено завршување на работите, Консултантот треба да е во можност да состави три тимови од експерти од сите области. Тимовите ќе работат на по три објекти паралелно како што е прикажано во точка 6. Временска рамка за доставување на документите.

Само Консултантот кој, врз основа на горенаведените квалификации, ќе биде оценет како најквалификуван (прва фаза) ќе биде поканет да достави комбинирана техничко-финансиска понуда (втора фаза) која ќе вклучува и информации (професионални биографии) за клучен кадар со силно познавање и искуство во согласност со барањата наведени подолу:

| Клучен кадар | Минимални барања за квалификација |
| --- | --- |
| Архитекти (3 лица) | - Универзитетска диплома по архитектура и овластување Б за проектирање во областа на архитектонското инженерство, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |
| Градежен инженер (3 лица) | - Универзитетска диплома по градежно инженерство и овластување Б за проектирање во областа на градежното инженерство, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |
| Машински Инженер (3 лица) | - Универзитетска диплома по машинско инженерство и овластување Б за проектирање во областа на машинското инженерство, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |
| Електро Инженер (3 лица) | - Универзитетска диплома по електротехника и овластување Б за проектирање во областа на електроинженерството, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |

# 8. ДОГОВОРНИ АРАНЖМАНИ

Очекуваното времетраење на овој договор е 4 месеци. Очекуваниот почеток на услугите е мај 2026 година. Од Консултантот се очекува да извршува теренска и канцелариска работа. Договорот ќе биде паушален со надоместлива компонента. Плаќањето на паушалите за проектната документација ќе се врши врз основа на доставена техничка документација прифатливи за Нарачателот. Плаќањето на надоместоците за извештаите изработени од трети страни ќе се врши по реален трошок согласно докази/фактури доставени од Консултантот.

# 9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Министерството за образование и наука ќе ги поседува, единствено и исклучиво, сите права врз и во врска со секоја работа создадена во рамки на оваа задача/договор, вклучувајќи ги сите податоци, документи, информации, авторски права, патенти, трговски марки, трговски тајни или други сопственички права поврзани со работата. Консултантот нема право да објавува или јавно да споделува (електронски или печатено) информации поврзани со проектот без изрична дозвола од Министерството за образование и наука.