VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU E MO@NO NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

S O D R @ I N A

VIII.1	Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot na proizvodstvo na lekovi.......................................................................................2

VIII.1.1  Merki za namaluvawe na emisiite vo atmosferata vo procesot na 	proizvodstvo na lekovi.................................................................................................3

VIII.2 Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od 	procesot........................................................................................................5

VIII.1	Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot na proizvodstvo na lekovi

Informaciite prezentirani vo dodatok VIII se so cel da se prezentiraat merkite koi {to se prevzemaat od strana na JAKA 80 Skopje, kako i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata JAKA 80 Skopje.

Od strana na rakovodstvoto na instalacijata i vo sorabotka so odgovornite lica za procesite, se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od raboteweto na instalaciijata JAKA 80 Skopje.

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata ne se zabele`ani od pra{ina koja se javuva pri rabotata na samite instalacii, vo procesite vo pogonite za dobivawe na lekovi, bidej}i se koristi sistem na ventilacija koj treba da obezbedi ~ist vozduh vnatre vo instalacijata, kako i da ja spre~i emisijata nadvor vo `ivotnata sredina

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer, voveduvawe na sistem na ventilacija i klimatizacija.

- Upotreba na surovini

Surovinite koi {to se koristat vo procesot na proizvodstvo na lekovi se ~uvaat vo posebni uslovi kade se sledi temperatura i vla`nost. Redovno se pravi analiza na surovinite pri nivni priem, pred da vlezat vo magacin. Se dodeka analizite na surovinite ne dobijat sertifikat ,,ODGOVARA,, , surovinite ~ekaat vo prostorija ,,KARANTIN,, . Posle dobivaweto na sertifikatot ,,ODGOVARA,, , so {to se potvrduva ispravnosta na surovinite,  se pristapuva kon nivna upotreba za proizvodstvo na lekovi, isklu~ivo spored proizvoden protokol.

VIII.1.1  Merki za namaluvawe na emisiite vo atmosferata vo procesot na proizvodstvo na lekovi

Vo instalacijata JAKA 80 Skopje prevzemeni se merki za namaluvawe na mo`ni emisii od raboteweto na pogonot za proizvodstvo na lekovi. Ima instalirano sistem na ventilacija koj ovozmo`uva da se vr{i filtrirawe na vozduhot kako na vlez vo prostoriite taka i na izlez od prostoriite, kade se proizveduvaa lekovi.

Vo instalacijata JAKA 80 Skopje ima sistem za namaluvawe na zagaduvaweto vo procesot na proizvodstvo na lekovi. Se vr{i filtrirawe na vozduhot koj se vnesuva vnatre vo prostoriite i sekako pak se filtrira vozduhot koj izleguva od prostoriite. Na ovoj na~in se namaluva mo`noto one~istuvawe (zagaduvawe) na vozduhot, koe bi vlijaelo na kvalitetot na proizvodot, koj{to proizvod mora da bide ~ist i ispraven vo odnos na hemisko-fizi~ka i  mikrobiolo{ka ispravnost.

Sistemot na ventilacija e izveden sprema oddelenija, t.e. sprema zonite koi {to treba da bidat obezbedeni so soodvetna ~istota na ambientniot vozduh vo soodvetnata prostorija.  Vo t.n.  ,,Bela zona,, se pove}e pozicii kade {to se vr{i filtracija na vozduhot koj vleguva vo prostoriite kade {to se spremaat  lekovite.

- Razmeruvawe  - na vlez ima fin filter so kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8,

-  na izlez ima grub filter preku koj {to pominuva vozduhot, so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4 , i kako isfiltriran vozduhot odi vo atmosferata.

2. Granulacija - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

3. Tabletno  - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

4. Kapsulno - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

5.  Sirupno - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

6. Mastno  -  isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

7. Pakovno za cvrsti formi - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

8. Pakovno za te~ni formi  - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

9.  Pakovno za mastni formi - isto kako vo Razmeruvawe so  kvalitet na filtrirawe 7-8 EU -Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 7 i 8 , i so kvalitet na filtrirawe 3-4 EU  - Evropska klasifikacija na filtracija po standard EU - 4.

Pro~isteniot vozduh od prostoriite ne odi direktno vo atmosferata tuku kako pro~isteni odat vo prostoriite od ma{inskiot del koj e smesten vo potkrovjeto. Vozduhot oladen ili zagrean vo zavisnost od vremenskite priliki (leto - zima), se vnesuva vo ovie prostorii zaradi odr`uvawe na ambientnata temperatura, a potoa se isfrlaat vo atmosferata (ima 12 ventilatori).

Filtrite posle upotreba se iznesuvaat od instalacijata vo kontejner a od tamu Javnoto komunalno pretprijatie ,,Komunalec,, gi iznesuva na gradskata deponija.

VIII.2 Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot

- Voda upotrebena kako surovinski materijal

Vodata e mnogu va`en materijal vo industrija za lekovi, no koli~inite na upotrebena voda variraat razli~no kaj razli~ni procesi. Vodata koja {to se dodava direktno vo procesot na proizvodstvo treba da bide posebno ~ista, kako ne bi reagirala so supstanciite koi se me{aat za dobivawe na lekovi. Posle procesot na me{awe na vodata so komponentite, vodata se izvlekuva od me{avinata i se spremaat lekovite, koi treba potoa da se spakuva vo odredena forma.

- Voda koja {to se upotrebuva za ~istewe

Vodata se koristi za da se izvr{i ~istewe na instalacijata, osobeno vo onie delovi kade {to se vr{i podgotovka na surovinski materijal i dotur vo dozerite i pri samata rabota na instalacijata. Otpadnata voda od procesot vo glavno se generira preku ispu{tawe na materii i nivnoto suspendirawe vo tekovnata voda za vreme na ~istewe na ma{inite i na instalacijata.

- Merki koi gi ima prevzemeno Jaka 80 Skopje za namaluvawe na zagaduvaweto od otpadnite vodi od procesot na proizvodstvo na lekovi

Kako otpadni vodi od fabrikata se javuvaat dva vida na vodi i toa: fekalni otpadni vodi od sanitarnite ~vorovi i tehnolo{ki otpadni vodi od procesniot del na fabrikata.

Prifa}aweto i odvodot na istite e re{en soglasno tehnolo{kite barawa i arhitektonskite osnovi so raspored na tehnolo{kite i sanitarnite potro{uva~i. Prifa}aweto na otpadnite vodi od sanitarnite ~vorovi (vo ma{kata i `enskata garderoba i od onoj ~vor do prostorija V13) kade e predvideno da se montiraat mijalnici, tu{ kabini i WC {oqi, kanalizacijata e izvedena so plasti~ni cevki od tvrd PVC za ku}na kanalizacija. Ovaa kanalizacija e izvedena sprema va`e~ki normative za izvedba na vakov vid instalacija. Padot na horizontalnite odvodi e izvedena so naklon od 2%, a na kraevite od sekoja linija se izvedeni ventilacioni vertikali.

So ovie ventilacioni vertikali se re{ava efikasno ventilacija na kanalizacijata i otstranuvawe na neprijatnite mirizbi. Za odr`uvawe i eventualno ~istewe na kanalizacijata na visina od 0,5 m nad podot predvideno e da se vgradat revizioni par~iwa. Otpadnite vodi od ovaa kanalizacija se prifa}aat nadvor od objektot vo edna reviziona {ahta od kade se sproveduvaat vo {ahta od postoe~kata uli~na fekalna kanalizacija.

Re{enieto za prifa}aweto i odvodot na otpadnite vodi od procesniot del na fabrikata, razraboteno e sprema tehnolo{kiot raspored na opremata i podatocite za potro{uva~ite na voda. So ovie podatoci definirani se mestata kade ima perewe na delovi od opremata, a isto taka definirani se i mestata kede e potrebno vgraduvawe na podni slivnici vo poodelnite prostorii. Kanalizacionata instalacija soglasno so tehnolo{kite barawa, a i uslovite za rabotewe (mo`nost za ispu{tawe na topla voda), se izvedeni so lieno-`elezni cevki so podol`en pad na horizontalnite razvodi od 2%.

Soglasno so proektnata zada~a barano e pri sekoe odvoeno mesto da se vgradat “S” sifoni so soodveten pre~nik. So ova se obezbeduva 100%-na rezerva od prodor na neprijatni mirizbi niz tie otvori vo rabotnite prostorii. Taka kaj site ednodelni i dvodelni sadoperi i pokraj toa {to na odvodot od kapacitet imaat  “S”  odvoden sifon  40 mm pod podot  se vgradeni “S” sifoni. Istoto va`i i za site podni slivnici (70 i  100 mm) koi konstruktivno se takvi da imaat vodeni ~epovi i kaj niv pod podot se vgradeni “S” sifoni so soodvetni pre~nici.

Treba da se napomene deka soglasno va`e~kite GMP preporaki za izgradba na objekti za proizvodstvo na farmacevski proizvodi, site podni slivnici se vo inox izvedba, a namesto podna re{etka snabdeni se so ramni poklopci koi se dihtuvaat so teloto od slivnikot.  Na sekoj kraj od horizontalnite odvodi izvedeni se vertikalni ventilacii koi prodiraat preku tehni~kiot kat i izleguvaat na {edovite (preku staklata). So ova e obezbedeno efikasna ventilacija na sekoj {tang od kanalizacijata. Ovie ventilacioni vertikali se izvedeni so plasti~ni cevki od tvrd PVC.

Prifa}aweto na otpadnite vodi od tehnolo{kiot proces nadvor od objektot se vr{i vo revizioni {ahti, taka {to sekoj poodelen odvod od poodelnite oddelenija (sirupno, masti, pakuvawe, granulirawe i tabletirawe) imaat posebni {ahti. Na ovoj na~in se obezbeduva poefikasno odr`uvawe na kanalizacijata. Otpadnite vodi od ovie revizioni {ahti se priklu~eni na postoe~kata uli~na fekalna kanalizacija koja odi vo pre~istitelnata stanica na AD OHIS.

[to se odnesuva za nadvore{nata kanalizacija taa zapo~nuva od ju`niot del na objektot kade gi prifa}a otpadnite vodi od oddelenijata za granulirawe, miewe na sadovi i pribor, filmuvawe na tableti i ma{inskata podstanica. Potoa taa se protega do isto~nata strana kade gi prifa}a otpadnite vodi od sobata za miewe i se priklu~uva vo postoe~kata uli~na kanalizacija. Celata nadvore{na kanalizacija  e izvedena so plasti~ni PVC cevki za uli~na kanalizacija so profil na cevkite od  100/ 200 mm i podolo`en pad od 1 %.

Treba da se napomene deka vo oddelenieto za polnewe na akumulatori }e se izvede kadica izrabotena od PVC plo~i koi se otporni na kiselini i odvodot od kadicata do nadvore{nata kanalizacija }e se izvede so plasti~ni cevki od tvrd PVC. Elektolitot od akumulatorite }e se sobira vo posebni buriwa i }e se frla vo postojnata fekalna kanalizacija (koja odi na tretman) otkako prethodno }e se razredi so golema koli~ina ~ista voda.

Za potrebite na administrativniot del }e se napravi dovod na sanitarna i odvod na fekalna kanalizacija (prilog osnova na hidro instalacii H-97-0678-02).

Odvodot od site sanitarni jazli e napraven vo postojnata fekalna kanalizacija vo fabrikata koja ponatamu odi vo pre~istitelnata stanica vo OHIS. Fekalnata kanalizacija e izvedena so plasti~ni cevki od tvrd PVC so dimenzii kako {to se prika`ani na crte`ot.

- Re{enija koi {to se nudat vo pravec na redukcija na emisiite i potro{uva~ka na otpadna voda vo procesot

Pri~inite za tretirawe na ispustite na voda od proizvodstveniot proces se odnesuvaat na namaluvaweto na potro{uva~kata na voda i na realiziraweto na minimalni emisii na otpadna voda koja {to proizleguva od proizvodstveniot proces. Za da se mo`e da se realiziraat prethodno navedenite celi, vo proizvodniot proces treba da se vklu~at tretman sistemi za prerabotka na otpadnata voda, kako i da se prevzemat soodvetni merki za optimizacija na ovie ispusti.

- Sistemi za tretman na otpadnite vodi

Potrebnite informciite koi {to se vo ovoj kontekst mo`at da se najdat vo BREF koi {to se odnesuvaat na voobi~aenite sistemi za tretman/menaxirwe so otpadnata voda i otpadniot gas od sektorite kade {to se odvivaat hemiskite reakcii.

Tretman sistemi za otpadna voda od  procesi na proizvodstvo:

Sedimentacioniot proces (natalo`uvawe): Ovoj proces ima za cel da izvr{i oddeluvawe na cvrstite ~estici od vodata so pomo{ na gravitacionite sili. Konstruirani se razli~ni vidovi na separacioni rezervoari ili rezervoari za talo`ewe koi {to mo`at da imaat pravoagolna, kru`na ili lamelarna forma.

Filtracija: Procesot na filtracija vklu~uva separacija na suspendiranite cvrsti ~estici od te~nosta taka {to vr{i propu{tawe na suspenzijata niz porozen medium  koj {to gi zadr`uva cvrstite ~estici, a ja propu{ta na vodata. Filtrite koi {to ovde se upotrebuvaat se od tipot na: dlabinsko pro~istuva~ki filtri, filter presi i rotacioni vakum filtri.

Tabela VIII.1.1: Namaluvawe  / kontrola na tretman

Referenten broj na emisiona to~ka:

| Kontrolen parametar ( 1) | Oprema ( 2) | Postojanost na oprema | Kalibracija na oprema | Podr{ka na oprema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izduvni gasovi od proces na proizvodstvo na lekovi | Filtri: - Apsolutni - Fini - Grubi | Vremenski se vr{i zamena na filtrite. | Ne se kalibriraat | Ne e potrebna druga podr{ka na opremata |

| Kontrolen parametar ( 1) | Monitoring koj treeba da se izvede ( 3) | Oprema na monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Izduvni gasovi od proces na proizvodstvo na lekovi | Izduvni gasovi od proces na proizvodstvo na lekovi | Multi RAE | Kalibrirawe pred sekoja upotreba, soglasno upatstvoto na proizvoditelot. |

- Nabroj gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija

- Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman

- Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat