XIII REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA  I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE

SODR@INA

XIII.1   Voved  ....................................................................................................................2

XIII.2   Pretstavuvawe na “JAKA-80”-Skopje............................................................3

XIII.3 Rakuvawe so surovinite i pomo{nite materijali  vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite...............................................................................................................4

XIII.4 Rakuvawe so gotovite proizvodi vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite........7

XIII.5 Rakuvawe so opremata  vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite..........................8

XIII.6 Rakuvawe so pogonite i upravnata zgrada  vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite...................................................................................................................9

XIII. 1 Voved

So cel minimizirawe na kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok  so rabota organizacijata izrabotuva plan na aktivnosti koi {to }e se prevzemat vo takvi situacii.

Pri izrabotuvaweto na planot za aktivnosti  vo predvid se zemeni site segmenti od raboteweto na proizvodstvenite pogoni za lekovi i kozmetika i tehni~kata oprema vo pogonite , magacinite kako i materijalite koi {to vo momentot na prestanok so rabota }e se najdat vo magacinite , transportnite sistemi, upravnata zgrada so celokupnata oprema vo nea, otpadot,  i drugo.

Celta na ovoj Dodatok e da se opi{at postoe~kite kako i predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina po delumen ili celosen prestanok na aktivnosta, vklu~uvaj}i i otstranuvawe na site {tetni supstanci.

“JAKA-80”-Skopje gi ispolnuva svoite pravni i ostanati obvrski so cel sveduvawe na minimum na vlijanieto na raboteweto na fabrikata vrz  `ivotnata sredina.

Upravuvaweto so celokupnata instalacija vklu~uvaj}i ja i opremata, surovinite, pomo{nite materijali i gorivata,  rakovodstvoto  go vr{i so  potpolno i soodvetno po~ituvawe na barawata na primenlivoto zakonodavstvo kako i ostanatite definirani uslovi.

XIII. 2 Pretstavuvawe na “Jaka-80”-Skopje

Osnovno proizvodstvo na “JAKA-80”-Skopje e proizvodstvo na lekovi vo vid na tableti, kapsuli, sirupi i masti.

Pogonot na “JAKA-80”-Skopje za proizvodstvo na lekovi  se nao|a isto~no od  gradot Skopje. Pogonot e smesten  vo ramkite na “OHIS” Skopje, i se nao|a 200 metri isto~no  od glavnata kapija na “OHIS “Skopje.

,,OHIS,, Skopje  se nao|a na ul. Industriska  bb , vo blizina na lokalniot pat koj gi povrzuva Skopje i Dra~evo, blisku do naselbata Pintija.

Instalacijata “JAKA - 80” - Skopje go ima slednoto opkru`uvawe:

- od ju`nata strana e centralnata laboratorija na OHIS Skopje

- od isto~nata strana e pogonot  ,,Fil kom,,   na OHIS Skopje

- od severnata strana e pogon na TA^

- od zapadnata strana e industriskata kapija na OHIS Skopje

Prostorot na koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- Proizvoden del

- Magacin za surovini

- Magacin za gotov proizvod

- Magacin za pakoven materijal

- Aneks

- Kancelarii so restorant

- Tehni~ki servisi

Vkupna povr{ina na koja se nao|a instalacijata “JAKA - 80” - Skopje  e  2.485  m².

XIII.3  Rakuvawe so surovinite i pomo{nite materijali  vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

Za proizvodstvo na lekovi vo “JAKA-80”-Skopje se koristat surovini (dadeni vo Dodatok IV od aplikacijata za Integrirana ekolo{ka dozvola).

Opasni materijali

Soglasno dejnosta na organizacijata, koja raboti so okolu 300 surovini, vo ponatamo{niot tekst gi prestavuvame samo opasnite materijali koi se koristat vo proizvodstvoto na "Jaka 80" Skopje

| Opasni materijali | Godi{na upotreba (kg) |
| --- | --- |
| Acetil salicilna kiselina | 11.126 |
| Aceton(Acetone) | 1.22 |
| Aminophillin (Jilin province shulan synthetic pharm.factory) | 378.43 |
| Apsoluten alcohol Arbogel (powdered cellulose NF) | 78.56 |
| Arcopal N 100 (nonylphenol poluglicol ether 10 mol EO) | 3.45 |
| Avicel RC 591 (microcrystalline cellulose) | 2,808.92 |
| Benzalalconium hlorid | 954.71 |
| Bronopol (bronopolum) | 23.021 |
| Cofein anhidrigen granulat | 31.90 |
| Dehyquart A (cetrimonium chloride) | / |
| Diazepam | 550.000 |
| Diclofenak natrium | 33.179 |
| Etil acetate | 350.67 |
| Etil alcohol Ph YUG IV 96% | / |
| Etil alcohol 96% | 16,652.174 |
| Etilceluloza N 7 | 2,470.196 |
| Eudragit L 100 (methyl metakrilat 1:1) | 5.81 |
| Hlorovodorodna kiselina | 111.45 |
| Ibuprofen BP/EP | 19,294.53 |
| Isopropanol | / |
| Kalium jodid (potassium iodide) | 2,458.10 |
| Metformin Hydrochoride | 25.00 |
| Metil alcohol p.a. | 818.85 |
| Metilen chloride | 494.20 |
| Mlecna kiselina | 3,445.60 |
| Natrium hidroksid za bazno proizvodstvo | 0.056 |
| Natrium hidroxid Pa | 706.50 |
| Nicotin amid | 61.11 |
| Nicotin amid-B3 | 448.64 |
| Ocetna kiselina glacijalna (Glacijal Acetic Acid) | / |
| Paracetamol DC-90% | 41.192 |
| Paracetamol fine powder | 2,369.66 |
| Prednizon | 259.98 |
| Stearinska kiselina-Ph | 0.63 |
| Cetyl trimethyl ammonium chloride | 75.88 |
| Ketopropene | / |
| Dichloromethane | / |

Magacinot za surovini i pomo{ni materijali se nao|a na isto~nata strana od pogonot za lekovi. Prostorijata e so povr{ina od 200 m², 7 x 28,5 metri. Uslovite vo prostorijata se merat, se odr`uvaat i se sledat na termometar za  T = 20 °C ± 3°C i na higrometar za vla`nost do 50 %. Vo ramkite na magacinot se vodi posebna dokumentacija  za sledewe i evidencija na temperaturata i vlagata.

Surovinite se smesteni vo suva prostorija na metalni stala`i na dva sprata, i na sekoja stala`a e stavena paleta na koja se odlo`uvaat surovinite. Na ednata strana kade {to nema stala`i, postaveni se paleti na podot i na niv se odlo`uvaat surovinite. Od ednata strana se postaveni 13 reda na stala`i, a od drugata strana se postaveni 10 stala`i.

Magacinot e podelen na dva dela, kade to~no se znae surovinata kade e smestena i zo{to e tamu smestena.Vo ramkite na magacinot ima odvoen del, posebna prostorija t.n. ,,Tampon,, kade se smestuvaat surovinite.

Surovinite pred proverka na kvalitetot se vo ,,karantin,, dodeka posle izvr{enata proverka za hemisko-fizi~kite karakteristiki  i mikrobiolo{ka ispravnost na surovinite i dobieniot sertifikat ,,ODGOVARA,, preo|aat vo magacin za surovini so oznaka ,,ODGOVARA,, . Samo surovini so oznaka ,,ODGOVARA,, mo`e da se izdavaat na pogonite za proizvodstvo.

Magacinskata prostorija e povrzana so sistem na klimatizacija koj e za celata instalacija. Kontrolata na uslovite vo magacinot  se vr{i od edno mesto  za celata instalacija.

Dokolku nastapat okolnosti pri koi }e bide  neophodno  da prestane so rabota , “JAKA”80-Skopje se obvrzuva da gi svede  na minimum vlijanijata vrz `ivotnata  sredina od svoeto rabotewe.

Merka koja }e se prevzeme:

- Iskoristuvawe na site surovini. Toa podrazbira  navremena najava na prestanokot so aktivnostite za da se ovozmo`i  ekvivalentna  zaliha na materijali. Ako sepak ostane neiskoristena surovina }e se ponudi na drugi kupuva~i.

XIII.4 Rakuvawe so gotovite proizvodi vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

Karakteristi~ni proizvodi koi {to se proizveduvaat vo “JAKA-80”-Skopje se lekovi.

Magacinot za gotov proizvod, se nao|a na zapadnata strana od pogonot za lekovi. Prostorijata e so povr{ina od 175 m², 7 x 25 metri. Uslovite vo prostorijata se merat, se odr`uvaat i se sledat na termometar za  T = 20 °C ± 3°C i na higrometar za vla`nost do 50 %. Vo ramkite na magacinot se vodi posebna dokumentacija za sledewe i evidencija na temperaturata i vlagata.

Proizvodite  se smesteni vo suva prostorija na metalni stala`i na  paleti na koi se odlo`uvaat gotovite spakuvani proizvodi.

Od ednata strana se postaveni 12 stala`i, a od drugata strana se postaveni isto 12 stala`i. Gotovite proizvodi  vrateni od kupuva~ite poradi  proverka na kvalitetot na lekovite za hemisko-fizi~kite karakteristiki ili mikrobiolo{ka neispravnost na gotoviot proizvod, ili od nekoja druga pri~ina ~ekaat obele`ani so oznaka ,,NE ODGOVARA,, .

Gotovite proizvodi - lekovi mo`e da se izdavaat, prodavaat samo provereni so dobien sertifikat ,,ODGOVARA,, .

Magacinskata prostorija e povrzana so sistem na klimatizacija koj e za celata instalacija. Kontrolata na uslovite vo magacinot  se vr{i od edno mesto.

Merka koja }e se prevzeme:

Vo slu~aj na prestanok so rabota, so ogled na prirodata na gotovite proizvodi koi {to se proizveduvaat vo fabrikata, vo slu~aj na prestanok so rabota gotovite proizvodi  mora da se prodadat vo garantiraniot rok zaradi za~uvuvawe na kvalitetot na proizvodot, posle toj rok gotoviot proizvod nema garantiran kvalitet.

XIII.5 Rakuvawe so opremata  vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

Opremata koja se koristi vo “JAKA-80” se sostoi od Me{a~i, Sita, Granulator, Su{ara, Tabletirka, Aparati za kontrola na cvrstina, raspadlivost i tro{nost, Dra`irka, Duplikatori, Pumpi, Kapsulirka, Ma{ini za blistirawe, Ma{ini za pakovawe na tableti vo strip, Ma{ini za broewe na tableti i kapsuli, Ma{ina za vitkawe na upatstva, Ma{ini za dozirawe, Pneumatski dozirki, Ma{ina za dozirawe na te~nosti, Ma{ina za termofolisko pakovawe, Etiketirka (detalen spisok na oprema se nao|a vo Dodatok  II)

Merka koja }e se prevzeme:

Procesnata oprema }e bide o~istena, demontirana, konzervirana i soodvetno skladirana i ponudena za proda`ba ili , ako ne se najde kupuva~, otstraneta ili reciklirana preku soodvetni ovlasteni firmi kako otpadni metali.

XIII.6 Rakuvawe so pogonite i upravnata zgrada  vo slu~aj na prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

Instalacijata ,, JAKA - 80 ,,  Skopje gi ima slednite postoe~ki objekti :

|  | O b j e k t | m² |
| --- | --- | --- |
|  | Proizvoden del | 1.350 |
|  | Magacin za surovini | 200 |
|  | Magacin za gotov proizvod | 175 |
|  | Magacin za pakoven materijal | 175 |
|  | Aneks | 275 |
|  | Kancelarii so restorant | 200 |
|  | Tehni~ki servisi | 110 |

Vkupna povr{ina na koja se nao|a instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje  e  2.485  m².  Instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje  raboti vo dve smeni, a po potreba i samo vo edna smena.

Merka koja }e se prevzeme:

Najdobro iskoristuvawe na ovoj prostor bi bil toj da se upotrebi  kako magacinski prostor.

Vo slu~aj da ne se najde zainteresirana strana za vakva namena (magacinski prostor) mo`e da se javi potreba od ru{ewe na ovoj objekt. Vo takov slu~aj najnapred se razgleduva opsegot na ru{ewe. Se pravi procenka na koli~inata na otpad koj {to bi se javil pri operacijata na ru{ewe kako i se pravi plan za upravuvawe so otpadot koj {to }e nastane pri ovie aktivnosti.

Isto taka pri prestanok so rabota pred ponatamo{na prenamena na prostorot }e se napravi i procenka na degradacija na po~vata od dotoga{nite aktivnosti na fabrikata.