ANEKS 1 TABELI

SODR@INA

TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi i.t.n. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata	2

TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi i.t.n. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata	8

V.2.1  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad	13

V.2.2  O T P A D  - Drug vid na koristewe/ odlo`uvawe na otpad	15

TABELA VI.1.1   Emisii od parni kotli vo atmosferata	17

TABELA VI.1.2   Glavni emisii vo atmosferata	20

TABELA VI.1.3   Glavni emisii vo atmosferata- Hemiski karakteristiki na emisijata	21

TABELA VI.1.4   Emisii vo atmosferata- Pomali emisii vo atmosferata	22

TABELA VI.1.5  Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata	23

Tabela VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi	24

Tabela VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)	29

Tabela VI.3.1 Ispu{tawa vo kanalizacija	34

Tabela VI.3.2 Ispu{tawa vo kanalizacija- Karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)	40

Tabela VI.4.1 Emisii vo po~va (1 strana za sekoja emisiona to~ka)	42

Tabela VI.4.2 Emisii vo po~vata- Karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)	43

Tabela VI.5.1 Emisii na bu~ava- Zbirna lista na izvorite na bu~ava	44

Tabela VII.3.1 Kvalitet na povr{inska voda	47

Tabela VII.5.1 Kvalitet na podzemna voda	97

Tabela VII.5.2: Spisok na sopstvenici/ posednici na zemji{teto	99

Tabela VII.5.3: Rasprostanuvawe	100

Tabela VII.8.1: Ocenka na ambientalnata bu~ava	101

Tabela VIII.1.1: Namaluvawe /  kontrola na tretman	103

Tabela IX.1.1: Monitoring na emisiite i to~ki na zemawe na primeroci	110

Tabela IX.1.2: Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina	123

# TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi i.t.n. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata

| Ref. Br ili {ifra | Materijal/ Supstancija9 | CAS10 Broj | Kategorija na opasnost11) | Koli~ina (toni) | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R12 -Fraza | S12 -Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1a. 1b. | Pb/ Zn ruda- Galenit PbS Sfalerit ZnS | 1314-87-0 1314-98-2 | Nema | 71.193,24 mese~no | 854.318,92 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 20,22,33 31 | 13,20,21 26,36 |
| 2. | Esploziv stopanski pra{kast (NH4NO3 + TNT) | 6484-52-2 | Klasa 5.1 Oksidira~ki materii | 45,585 mese~no | 547,026 | Za minirawe | 8, 20, 21, 22,36,37, 38 | 17,26,36 |
|  |  | 118-96-7 | Klasa 1.1 Eksplozivni materii i predmeti |  |  |  | 2,23,24, 25,33 | 35,44 |
| 3. | Eksploziv plasti~en Videxit | / | Klasa 1.1 Eksplozivni materii i predmeti | 8,876 mese~no | 106,509 | Za minirawe | 2,23,24, 25,33 | 35,44 |
| 4. | Elektrodetonatori | / | Klasa 1.1 Eksplozivni materii i predmeti | 44.466 br. mese~no | 533.591 br. | Za minirawe | 2,23,24, 25,33 | 35,44 |
| 5. | Natrium cijanid NaCN | 143-33-9 | Klasa 6.1 Otrovi | 4,367 mese~no | 52,410 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 26/27/28-32-50/53 | (1/2-)7-28-29-45-60-61 |
| 6. | Bakar sulfat pentahidrat CuSO4 x 5H2O | 7758-99-8 | Klasa 5 | 35,699 mese~no | 428,392 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 22, 36, 38, 50, 53 | 22, 60, 61 |
| 7. | Cink sulfat monohidrat ZnSO4 x H2O | 7446-19-7 | / | 10,10 mese~no | 121,200 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 36, 38 | 22, 23, 24, 25 |
| 8. | Natrium sulfit Na2SO3 | 7757-83-7 | / | 12,246 mese~no | 146,954 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 20,21,22, 36,38,40 | 22,26,36 |
| 9. | Penlivci DOW froth 250 | 54004-82-9 | / | 0,065 mese~no | 0,780 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | / | / |
| 10. | Penlivci DOW froth 200 | 34590-94-8 | / | 5,435 mese~no | 65, 216 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | / | / |
| 11. | Kalium etil ksantogenat KEX, C2H5OCSSK | 140-89-6 | Klasa 6.1 Otrovi | 6,007 mese~no | 72,080 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 22, 36 | 26, 28, 37, 39 |
| 12. | Kalium amil ksantogenat KAX, NH2OCSSK | 2720-73-2 | Klasa 6.1 Otrovi Klasa 8 Korozivni (nagrizuva~ki) materii | 2,155 mese~no | 25,855 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 22, 34 | 26, 28, 36, 37, 39 |
| 13. | Hidrantna var Ca (OH)2 | 1305-62-0 | / | 279,66 | 3.355,893 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | 34/36/38/41, 34, 36, 37, 38, 41 | 22, 26, 39 |
| 14. | Hlorovodorodna kiselina HCL | 7647-01-0 | Klasa 8 Korozivni (nagrizuva~ki) materii | 0,0422 m3 mese~no | 0,506 m3 | Vr{ewe na hemiska analiza | 23, 24, 25, 34, 36, 37, 38 | 26, 36, 37, 39, 45 |
| 15. | Amonium hidroksid NH4OH | 1336-21-6 | Klasa 8 Korozivni (nagrizuva~ki) materii | 0,1207 mese~no | 1,449 | Vr{ewe na hemiska analiza | 20, 21, 22, 34, 36, 37, 38, 41, 50 | 26, 36, 37, 39, 45, 61 |
| 16. | Amonium persulfat (NH4)2S2O8 | 7727-54-0 | Klasa 5.1 Oksidira~ki materii | 0,0012 mese~no | 0,014 | Vr{ewe na hemiska analiza | 8, 22, 36, 37, 38, 42, 43 | 22, 24, 26, 37 |
| 17. | Azotna kiselina HNO3 | 7697-37-2 | Klasa 8 Korozivni (nagrizuva~ki) materii | 0,031 m3 mese~no | 0,371 m3 | Vr{ewe na hemiska analiza | 8, 23, 24, 25, 34, 41 | 23, 26, 36, 37, 39, 45 |
| 18. | Amonium fluorid NH4F | 12125-01-8 | Klasa 6.1 Otrovi | 0,0006 mese~no | 0,0072 | Vr{ewe na hemiska analiza | 24, 26, 28, 36, 37,38 | (1/2), 26, 45 |
| 19. | Sulfurna kiselina H2SO4 | 7664-93-9 | Klasa 8 Korozivni (nagrizuva~ki) materii | 0,039 m3 mese~no | 0,469 m3 | Vr{ewe na hemiska analiza | 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39 | 23, 30, 36, 37, 37, 39, 45 |
| 20. | Acetilen C2H2 | 74-86-2 | Klasa 3 Zapalivi te~nosti | 0,015 mese~no | 0,184 | Vr{ewe na hemiska analiza | 5/6/12 +F+ | 9, 16, 33A |
| 21. | Smesa: Butan- propan C3H8- C4H10 | 106-97-8 | Klasa 2 Gasovi | 0,035 m3 mese~no | 0,420 m3 | Vr{ewe na hemiska analiza | 12 | 9, 16, 33 |
|  |  | 74-98-6 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Amonium acetat CH3COONH4 | 631-61-8 | / | 0,0437 mese~no | 0,525 | Vr{ewe na hemiska analiza | 36, 37, 38 | 26, 36 |
| 23. | Natrium tiosulfat Na2S2O3 | 7772-98-7 | / | 0,0074 mese~no | 0,08875 | Vr{ewe na hemiska analiza | 36, 37, 38 | 26, 36 |
| 24. | Vodoreden peroksid H2O2 | 7722-84-1 | Klasa 5.1 Oksidira~ki materii | 0,00042 m3 mese~no | 0,005 m3 | Vr{ewe na hemiska analiza | 8, 20, 22, 34 | 17, 26, 37, 39, 45 |
| 25. | Komplekson III C10H14N2Na2O8 | 6381-92-6 | Klasa 5.1 Oksidira~ki materii | 0,00189 mese~no | 0,0227 | Vr{ewe na hemiska analiza | 22, 36/37/38 | 26, 36 |
| 26. | Kalium nitrat KNO3 | 7757-79-1 | 5.1 ili 3 | 0,000583 mese~no | 0,007 | Vr{ewe na hemiska analiza | 8, 22, 36, 37, 38 | 7, 16, 17, 26, 36, 41 |
| 27. | Ocetna kiselina C2H4O2 | 64-19-7 | Klasa 8 Korozivni (nagrizuva~ki) materii | 0,00025m3 mese~no | 0,003 m3 | Vr{ewe na hemiska analiza | 10, 35 | 23, 26, 45 |
| 28. | Amonium Sulfat (NH4)2SO4 | 7783-20-2 | Klasa 4.3 materii {to vo dopir so vodata razvivaat zapalivi gasovi | 0,000042 mese~no | 0,0005 | Vr{ewe na hemiska analiza | 52 | 24/25, 61 |
| 29. | Borna kiselina H3BO3 | 10043-35-3 | / | 0,0033 mese~no | 0,04 | Vr{ewe na hemiska analiza | 60 | 22, 26, 36, 37, 38, 45 |
| 30. | Metil timol plavo indikator C37H43N2O13NaS | 1945-77-3 | / | 0,00001 | 0,00012 | Vr{ewe na hemiska analiza | 20,21,22 | 22,24,25,37,46 |
| 31. | Nafta Euro Diesel 4 | 68334- 30- 5 | Klasa 3 Zapalivi te~nosti | 70,657 m3 mese~no | 847,887 m3 | Za mehanizacija | 40, 65, 66, 51/53 | 2, 36/37, 61, 62 |
| 32. | Nafta za doma}instvo (nafta 100% + naftalen 0,1%) | 68476- 30-2 | Klasa 3 Zapalivi te~nosti | 7,941 m3 mese~no | 95,297 m3 | Za zatopluvawe | 11, 22, 53, 65 | 13, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 36/37/39, 43, 53, 62, |
|  |  | 91- 20- 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Reduktorsko maslo Geartex EPC 85W-90 | 118-82-1 | / | 0,269 m3 mese~no | 3,234 m3 | Za mehanizacija | 36, 53, 51/53 | 13, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 36/37/39, 62 |
| 34. | Hidrauli~no maslo Rando HD 46 | 64742-54-7 | / | 3,299 m3 mese~no | 39,585 m3 | Za mehanizacija | 36, 53, 51/53 | 13, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 36/37/39, 62 |
| 35. | Transmisiono maslo ATF- Texamatic | 64742-65-0 | / | 0,73 m3 mese~no | 8,765 m3 | Za mehanizacija | 36, 53, 51/53 | 13, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 36/37/39, 62 |
| 36. | Motorno maslo 15W-40 Deutz | 64742-54-7 | / | 0,778 m3 mese~no | 9,337 m3 | Za mehanizacija | 36, 53, 51/53 | 13, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 36/37/39, 62 |
| 37. | Reduktorsko maslo Meropa EP 150 | 118-82-1 | / | 0,02 m3 mese~no | 0,247 m3 | Za mehanizacija | 36, 53, 51/53 | 13, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 36/37/39, 62 |
| 38. | Mast za podma~kuvawe Multifak EP-2 | 68649-42-3 | / | 0,21 m3 mese~no | 2,52 m3 | Za mehanizacija | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 39. | Viscol 15 | 9004-67-5 | / | 0,148 m3 mese~no | 1,78 m3 | Za mlinovi | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 40. | Maslo Ina polar 100 | 71889-02-6 | / | 0,292 mese~no | 3,5 | Za panteri | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 41. | Maslo Dvotaktol | 64742-65-0 | / | 0,004 m3 mese~no | 0,0535 m3 | Za motorni pili | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 42. | Maslo Kop oil | / | / | 0,11 m3 mese~no | 1,33 m3 | Za mehanizacija | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 43. | Mast Albida EP2 | 597-82-0 | / | 0,0033 m3 mese~no | 0,04 m3 | Za mehanizacija | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 44. | Glicerin C3H8O5 | 56-81-5 | / | 0,0027 m3 mese~no | 0,033 m3 | Za mehanizacija | 36, 38 | 24/25, 26, 36 |
| 45. | Famin Ivasol | / | / | 0,046 m3 mese~no | 0,553 m3 | Za ~istewe na oprema i race | / | 13, 25, 29 |
| 46. | Maslo Kompriнa 100 | 3115-49-9 | / | 0,137 m3 mese~no | 1.644 m3 | Za kompresori | 38, 41, 51/53 | 13, 24, 25, 26, 29, 36/37, 62 |
| 47. | Bezoloven benzin Sme{a od Petroleum hidrokarbonat + Benzen | 8008- 20- 6 | Klasa 3 Zapalivi te~nosti | 0,0458 m3 mese~no | 0,550 m3 | Za motorni pili | 11, 38, 45(1,2), 65, 48/20/21,22 | 16, 2, 23, 24, 29, 33, 36/37/39, 43, 51, 53, 62 |
|  |  | 71- 43- 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Portland cement | 65997-15-1 | / | 83,67 mese~no | 1.004,041 | Za priprema na beton | 37/38, 41, 43 | 22, 24/25, 26, 37/39 |
| 49. | Separiran pesok- sme{a Kvarc Liskun | 14808-60-7 | / | 293,75 m3 mese~no | 3.525 m3 | Za priprema na beton | / | / |
|  |  | 12001-26-2 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Ingunit | 11138-49-1 | / | 1,925 mese~no | 23,100 | Za priprema na beton | 35 | 1, 2, 24/25, 26, 36/37/39 |
| 51. | Oloven koncentrat Sme{a od PbS ZnS FeS SiO2 | 1314-87-0 | Klasa 9 Drugi opasni materii i proizvodi | 4.361,42 mese~no | 52.337 | Finalen proizvod (se prodava) | 20/22, 33, 61, 62, 32, 49 | 22, 36/37, 45, 53 |
|  |  | 1314-98-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1317-37-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14808-60-7 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Cinkov koncentrat Sme{a od ZnS FeS SiO2 PbS Cu2S MnO2 CdS | 1314-98-3 | Klasa 9 Drugi opasni materii iproizvodi | 5.321,83 mese~no | 63.862 | Finalen proizvod (se prodava) | 48/20/22, 33, 61, 32, 49 | 22, 24/25, 36/37, 45, 53 |
|  |  | 1317-37-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14808-60-7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1314-87-0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22205-45-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1313-13-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1306-23-6 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Voda (od planinski izvori, reki) | 7732-18-5 | / | 355.254,28 m3 | 4.263.051,41 m3 | Za dobivawe na koncentrat od Pb //Zn | / | / |
| 54. | Elektri~na energija | / | / | 3.395.266,2 kWh | 40.743.194,00 kWh | Za kompleten proces + administrac. | / | / |
| 55. | Komprimiran vozduh | / | / | 3.024.000 m3 | 36.288.000 m3 | Pnevmatski cilindri, bu{ewe, izvoz. ma{ina | / | / |

Napomena! Vo delot “Godi{na upotreba” se vneseni podatoci za 2008g.

9   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja supstancija

10 Chemical Abstracts Service

11 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93)

12Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto

# TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi i.t.n. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata

| Ref. Br ili {ifra | Materijal/ Supstancija(1) | Miris |  |  | Приоритетни супстанции13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mirizlivost Da/Ne | Opis | Prag na osetlivost µg/m3 |  |
| 1. 1a. 1b. | Pb/ Zn ruda- Galenit PbS Sfalerit ZnS | Не | / |  | Да |
| 2. | Esploziv stopanski pra{kast (NH4NO3 + TNT) | Da | Ostar miris posle eksplozija |  | Да |
| 3. | Eksploziv plasti~en Videxit | Да | Ostar kisel miris i pred i posle eksplozija |  | Да |
| 4. | Elektrodetonatori | Не | / |  | Не |
| 5. | Natrium cijanid NaCN | Да | Gor~liv badem |  | Да |
| 6. | Bakar sulfat pentahidrat CuSO4 x 5H2O | Ne | / |  | Не |
| 7. | Cink sulfat monohidrat ZnSO4 x H2O | Ne | / |  | Не |
| 8. | Natrium sulfit Na2SO3 | Ne | / |  | Не |
| 9. | Penlivci DOW froth 250 | Ne | / |  | Da |
| 10. | Penlivci DOW froth 200 | Ne | / |  | Da |
| 11. | Kalium etil ksantogenat KEX, C2H5OCSSK | Da | Neprijatna mirizba |  | Da |
| 12. | Kalium amil ksantogenat KAX, NH2OCSSK | Da | Silna mirizba sli~na na jagleroden disulfid |  | Da |
| 13. | Hidrantna var Ca (OH)2 | Ne | / |  | Ne |
| 14. | Hlorovodorodna kiselina HCL | Da | Ostar miris |  | Ne |
| 15. | Amonium hidroksid NH4OH | Da | Jak miris na amonijak |  | Ne |
| 16. | Amonium persulfat (NH4)2S2O8 | Ne | / |  | Ne |
| 17. | Azotna kiselina HNO3 | Da | Slab miris na kiselina |  | Ne |
| 18. | Amonium fluorid NH4F | Ne | / |  | Da |
| 19. | Sulfurna kiselina H2SO4 | Da | Koncentriranata kiselina ima ostar miris, a razredenata e bez miris |  | Da |
| 20. | Acetilen C2H2 | Da | Miris na luk |  | Ne |
| 21. | Smesa: Butan- propan C3H8- C4H10 | Da | Blaga mirizba na nafta |  | Ne |
| 22. | Amonium acetat CH3COONH4 | Da | Slab miris na ocetna k-na, a rastvoren jak miris na ocetna k-na |  | Ne |
| 23. | Natrium tiosulfat Na2S2O3 | Ne | / |  | Ne |
| 24. | Vodoreden peroksid H2O2 | Ne | / |  | Ne |
| 25. | Komplekson III C10H14N2Na2O8 | Ne | / |  | Ne |
| 26. | Kalium nitrat KNO3 | Ne | / |  | Da |
| 27. | Ocetna kiselina C2H4O2 | Da | Ostar kisel miris |  | Ne |
| 28. | Amonium Sulfat (NH4)2SO4 | Da | Slab miris na amonijak |  | Ne |
| 29. | Borna kiselina H3BO3 | Ne | / |  | Ne |
| 30. | Metil timol plavo indikator C37H43N2O13NaS | Ne | / |  | Ne |
| 31. | Nafta Euro Diesel 4 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 32. | Nafta za doma}instvo (nafta 100% + naftalen 0,1%) | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 33. | Reduktorsko maslo Geartex EPC 85W-90 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 34. | Hidrauli~no maslo Rando HD 46 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 35. | Transmisiono maslo ATF- Texamatic | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 36. | Motorno maslo 15W-40 Deutz | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 37. | Reduktorsko maslo Meropa EP 150 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 38. | Mast za podma~kuvawe Multifak EP-2 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 39. | Viscol 15 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 40. | Maslo Ina polar 100 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 41. | Maslo Dvotaktol | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 42. | Maslo Kop oil | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 43. | Mast Albida EP2 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 44. | Glicerin C3H8O5 | Da | Slab miris |  | Ne |
| 45. | Famin Ivasol | Ne | Ne |  | Ne |
| 46. | Maslo Komprima 100 | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 47. | Bezoloven benzin Sme{a od Petroleum hidrokarbonat + Benzen | Da | Miris na jaglenovodorodi |  | Da |
| 48. | Portland cement | Не | / |  | Ne |
| 49. | Separiran pesok- sme{a Kvarc Liskun | Не | / |  | Ne |
| 50. | Ingunit | Ne | / |  | Ne |
| 51. | Oloven koncentrat Sme{a od PbS ZnS FeS SiO2 | Не | / |  | Da |
| 52. | Cinkov koncentrat Sme{a od ZnS FeS SiO2 PbS Cu2S MnO2 CdS | Не | / |  | Da |
| 53. | Voda (od planinski izvori, reki) | Не | / |  | Не |
| 54. | Elektri~na energija | Не | / |  | Не |
| 55. | Komprimiran vozduh | Не | / |  | Не |

13 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).

# V.2.1  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor 1,2 | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , (na~in i lokacija) | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ (metod, lokacija prevzema~) | Odlo`uvawe nadvor od lokacija (metod, lokacija prevzema~) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni / mese~no | m³/ mese~no |  |  |  |
| Plasti~na ambala`a od kiselini i bazi (HCl, NH4OH, HNO3, H2SO4, H3ВO3) | 06 01 02* | Hemiski analizi vo hemiska laboratorija | 0,0089 |  | Magacin za hemikalii vo Stara hemiska laboratorija | Ambala`ata se vra}a na proizvoditelot Eurohemikal- DOOELSkopje | Nikola Parapunov b.b. Skopje 1000 |
|  | 06 02 03* |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 01 05* |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 01 01* |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 01 06* |  |  |  |  |  |  |
| Staklena ambala`a od kiselini i bazi (HCl, NH4OH, HNO3, H2SO4, H3ВO3) | 06 01 02* | Hemiski analizi vo hemiska laboratorija | 0,0195 |  | Magacin za hemikalii vo Stara hemiska laboratorija | Ambala`ata se vra}a na proizvoditelot Eurohemikal- Skopje | Nikola Parapunov b.b. Skopje 1000 |
|  | 06 02 03* |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 01 05* |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 01 01* |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 01 06* |  |  |  |  |  |  |
| Hartieni kesi od probi na ruda i koncentrat | 15 01 10* | Probi na ruda i koncentrat za hemiska analiza | 0,04 |  | Magacin za hemikalii vo Stara hemiska laboratorija | Se pribiraat ponudi od firmi za prevzemawe na vakov vid otpad | / |
| Оlovni akumulatori | 16 06 01* | Нadvore{na i jamska mehanizacija, akulokomotivi i agregat | 0,172 |  | Skladi{te za opasen otpad | Selektirawe i sortirawe, presuvawe i mehani~ko se~ewe od „Ival- trejd”- [tip | @elezni~ka b.b. [tip 2000 |
| Flotaciska jalovina | 01 04 07* | Flotacija | 62.119,5 |  | Na Jalovi{te se nosi so cevkovod, kade so hidrociklonirawe pokrupnata frakcija se odlaga na krunata na jalovi{teto, a prelivot odi vo talo`no ezero | Не | Не |
| Metalni buriwa od NaCN, KEX, KAX | 06 03 11* | Reagensi koi se koristat vo proces na flotacija | 1,046 |  | Skladi{te za opasen otpad | Se pribiraat ponudi od firmi za prevzemawe na vakov vid otpad | / |
|  | 07 01 04* |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 01 04* |  |  |  |  |  |  |
| Najlonski i jutani vre}i od NaCN, CuSO4, KEX, KAX | 06 03 11* | Reagensi koi se koristat vo proces na flotacija | 0,511 |  | Skladi{te za opasen otpad | Se pribiraat ponudi od firmi za prevzemawe na vakov vid otpad | / |
|  | 06 03 13* |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 01 04* |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 01 04* |  |  |  |  |  |  |
| Otpadno maslo (hidrauli~no, transmisiono, reduktorsko, motorno) | 13 01 10* | Odr`uvawe mehanizacija i oprema |  | 0,386 | Skladi{te za opasen otpad | Prerabotka so filtrirawe i apsorpcija od FPIM „Minol”-DOOEL [tip | FPIM „Minol”-DOOEL [tip |
|  | 13 02 05* |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 02 05* |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 02 05* |  |  |  |  |  |  |

1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

2 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto iskoristuvawe i odlagawe na otpad

# V.2.2  O T P A D  - Drug vid na koristewe/ odlo`uvawe na otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor 1 | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija na~in i lokacija 23 (metod, lokacija i prevzema~) | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ (metod, lokacija prevzema~) | Odlo`uvawe nadvor od lokacija (metod, lokacija prevzema~) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni / mese~no | m³/ mese~no |  |  |  |
| Jalovinski materijal | 01 01 02 | Eksploatacijata na Pb/ Zn ruda t.e. proces na dup~ewe i minirawe | 5.620,67 |  | Stari jalovi{ta br.1 i br.2 | Zapolnuvawe na prazni prostori i rekultivacija na neakt. jalovi{ta | Ne |
| Isplaka (mil i voda) | 01 05 04 | Proces na dup~ewe |  | 2661,75 | Mehani~ko talo`ewe vo talo`nici locirani na portalite na XV, XVI, XIVb, 830. Od talo`nicite na portalite na XV, XVI, XIVb so linija se transportira do talo`noto ezero na Jalovi{te br.3-2 faza | Povremeno so povratna linija vodite od talo`no ezero na Jalovi{te br.3-2 faza se vra}aat vo proces na flotacija | Ne |
| Otpadna filter hartija | 15 02 03 | Hemiski analizi vo hemiska laboratorija | 0,027 |  | Vo kontejner, se prevzema od strana na JP Kamena Reka | Nepoznato | JP Kamena Reka nosi na deponija “Kameni~ki rid”, se pokriva so pesok |
| Otpadna kartonska ambala`a | 15 01 01 | Ambala`a od razli~ni materijali koi se koristat vo rudnik SASA | 0,025 |  | Vo kontejner ili se sogoruva za potrebite na rudnik SASA (za kotel na drva Radijal | Nepoznato | JP Kamena Reka nosi na deponija “Kameni~ki rid”, se pokriva so pesok |
| Bakarni `ici | 16 02 16 | Od vinkluvawe na elektromotori | 0,00875 |  | Вo ~eli~ni buriwa ili drveni sandaci na nadvore{na deponija za otpad, se prevzema od strana na DOOEL “Mimal”- Ko~ani | Selektirawe i sortirawe, presuvawe i meh. se~ewe od DOOEL “Mimal”- Ko~ani | 8mi mart br.23 Ko~ani 2300 |
| Plasti~ni buriwa od Dow Froth 200 i Dow Froth 250 | 07 01 99 | Reagensi- penlivci koi se koristat vo proces na flotacija | 1,604 |  | Na nadvore{na deponija za otpad | Se pribiraat ponudi od firmi za prevzemawe na vakov vid otpad | / |
| Najlonski, jutani i kni`ni vre}i od ZnSO4, Na2SO3, Ca(OH)2, flokulanti | 06 03 14 | Reagensi koi se koristat vo proces na flotacija | 0,544 |  | Vo kontejner, se prevzema od strana na JP Kamena Reka | Nepoznato | JP Kamena Reka nosi na deponija “Kameni~ki rid”, se pokriva so pesok |
|  | 06 03 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 02 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 01 99 |  |  |  |  |  |  |
| Otpadno `elezo | 20 01 40 | Odr`uvawe na mehanizacija i oprema | 8,819 |  | Na nadvore{na deponija za otpad, se prevzema od strana na DOOEL “Mimal”- Ko~ani | Selektirawe i sortirawe, presuvawe i meh. se~ewe od DOOEL “Mimal”- Ko~ani | 8mi mart br.23 Ko~ani 2300 |
| Otpadna plastika | 20 01 39 | Odr`uvawe na mehanizacija i oprema | 0,0025 |  | Na nadvore{na deponija za otpad | Se pribiraat ponudi od firmi za prevzemawe na vakov vid otpad | / |
| Otpadni gumi | 16 01 03 | Odr`uvawe na nadvore{na i jamska mehanizacija | 2,75 |  | Na nadvore{na deponija za otpad | Se pribiraat ponudi od firmi za prevzemawe na vakov vid otpad | / |
| Otpadni buriwa od masla i maziva | 15 01 04 | Od iskoristeni masla i maziva za odr`uvawe na mehanizacija i oprema | 0,36 |  | Na nadvore{na deponija za otpad, se prevzema od strana na DOOEL “Mimal”- Ko~ani | Selektirawe i sortirawe, presuvawe i meh. se~ewe od DOOEL “Mimal”- Ko~ani | 8mi mart br.23 Ko~ani 2300 |
| Otpad od prehrana | 20 01 08 | Od ishrana na vreboteni |  | 8 | Vo kontejner, se prevzema od strana na JP Kamena Reka | Nepoznato | JP Kamena Reka nosi na deponija “Kameni~ki rid”, se pokriva so pesok |

1 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/ proces

2 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1

3 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto iskoristuvawe i odlagawe na otpad

# TABELA VI.1.1   Emisii od parni kotli vo atmosferata

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. br: | AА 1 |
| --- | --- |
| Opis: | Oxak na toplovoden kotel na cvrsto gorivo (drva) Radijal 250 kW |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N): | Y= 625 951 X= 664 537 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 300 mm 1 051,550 |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 09.2007 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: |  | 288 kg/h / MW |
| --- | --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid: Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: |  | ДРВА / kg/h 2181 mg/Nm3 |
| NOx |  | < 1 mg/Nm3 0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6%О2 (Цврсто гориво) |
| Maksimalen volumen na emisija |  | 220 Nm3/h |
| Temperatura | 70 oC(max) 50 oC(min) 60oC(avg) |  |

(i) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/h | 24 h/day | 180 day/y |
| --- | --- | --- | --- |

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. br: | AA 2 |
| --- | --- |
| Opis: | Oxak na paren kotel TERMOSTAHL na nafta 349 kW |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N): | Y= 625 801 X= 664 668 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 290 mm 1 065,356 |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 10.2006 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: |  | 363 kg/h / MW |
| --- | --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid: Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: |  | НАФТА / kg/h 186 mg/Nm3 |
| NOx |  | 160 mg/Nm3 0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6%О2 (Цврсто гориво) |
| Maksimalen volumen na emisija |  | 271 Nm3/h |
| Temperatura | 70 oC(max) 60 oC(min) 65 oC(avg) |  |

(i) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/h | 18 h/day | 365 day/y |
| --- | --- | --- | --- |

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. br: | AA 3 |
| --- | --- |
| Opis: | Oxak na paren kotel TERMOSTAHL na nafta 349 kW |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N): | Y= 625 798 X= 664 667 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 290 mm 1 265,401 |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 10.2006 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: |  | 346 kg/h / MW |
| --- | --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid: Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: |  | НАФТА / kg/h 188 mg/Nm3 |
| NOx |  | 123 mg/Nm3 0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6%О2 (Цврсто гориво) |
| Maksimalen volumen na emisija |  | 258 Nm3/h |
| Temperatura | 70 oC(max) 60 oC(min) 65 oC(avg) |  |

(i) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/h | 18 h/day | 365 day/y |
| --- | --- | --- | --- |

# TABELA VI.1.2   Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. Br: | Vo Rudnik SASA nema pogolemi emisii vo atmosferata od to~kasti izvori t.e. nema glavni emisii vo atmosferata |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: |  |
| Opis: |  |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E,6N): |  |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): |  |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: |  |

| (i) Volumen koj se emituva: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | m3/d | Maks./den | m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | m3/h | Min. brzina na protok | m.s-1 |
| (ii) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | ºC(max) ºC (min) ºC (sr.vrednost) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenskite izrazi izrazeni kako: suvo.  vla`no ________%O2 |  |  |  |

| Peridi na emisija (sredno) | _________min/h _______hr/day____ day/y |
| --- | --- |

# TABELA VI.1.3   Glavni emisii vo atmosferata- Hemiski karakteristiki na emisijata

Referenten broj na to~ka na emisija:

Vo Rudnik SASA nema pogolemi emisii vo atmosferata od to~kasti izvori t.e. nema glavni emisii vo atmosferata

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kratok opis na tretmanot | Kako {to e oslobodeno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | kg/year |  |
|  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |

- Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0ºS, 101.3 kPa)

vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in

# TABELA VI.1.4   Emisii vo atmosferata- Pomali emisii vo atmosferata

| To~ka na emisija Referentni broevi AAT1 AAT2 | Opis Ispust od sistem za ventilacija vo drobewe Ispust od silos za var | Detali na emisijata1 |  |  |  | Primenet sistem za namaluvawe (filtri,...) Voden ciklon Hartieni filtri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | materijal Suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda Varna pra{ina | mg/Nm3(2) 12,86 227,87 | kg/h 0,148 0,097 | kg/godina 1080,4 13,095 |  |

- Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten period.

- Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0ºS, 101.3 kPa). Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. Vklu~ete referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.

# TABELA VI.1.5  Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata

| To~ki na emisija ref.br. (pretstaven vo dijagramot) | Opis | Defekt koj mo`e da predizvika emisija | Detali za emisijata (Potencijalni maks.emisii)1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | materijal | mg/Nm3 | kg/~as |
| AAf 1 Primarno drobewe | Mehani~ko drobewe na ruda so krupnost 70 - 120 mm | emisii od procesot na primarna prerabotka | Suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda | 25,796 merno mesto industriski krug | 1,83 |
| AAf 2 Sekundarno drobewe | Mehani~ko drobewe na ruda so krupnost 17 - 24 mm | emisii od procesot na primarna prerabotka | Suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda |  | 3,65 |
| AAf 3 Tercierno drobewe | Mehani~ko drobewe na ruda so krupnost > 12 mm | emisii od procesot na primarna prerabotka | Suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda |  | 7,31 |
| AAf 4 Transport so lenti | Transport na izdrobena ruda | emisii od procesot na primarna prerabotka | Suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda |  | 2,74 |
| AAf 5 Deponija na flotaciska jalovina | Odlo`uvawe na flotaciska jalovina | emisii od otvoreni povr{ini | Suspendirani ~esti~ki PM10 od flotaciska jalovina | 28,35 merno mesto podno`je na jalovi{te br.3-2 faza | 3,71 |

1Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt

# Tabela VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi

(1 strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: Izvor na emisija | APV 1 Prelivni vodi od talo`no ezero |
| --- | --- |
| Lokacija : | Hidrojalovi{te br.3-2 faza |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | Y= 27 139; X= 63 325 |
| Ime na recipientot (reka, ezero...): Protok na recipientot: | r.Kameni~ka 0,60 m3.s-1 protok pri suvo vreme 0,76 m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet): | Nepoznato kg/den |

Detali za emisiite:

| (i) Emitirano koli~estvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den Maksimalna vrednost/~as | 648 m3 28,8 m3 | Maksimalno/den | 691,2 m3 |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ____60___min/h ___24__hr/day __240__day/y |
| --- | --- |

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: Izvor na emisija | APV 2 Drena`a br.1 |
| --- | --- |
| Lokacija : | Hidrojalovi{te br.3-2 faza |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | Y= 27 402; X= 63 089 |
| Ime na recipientot (reka, ezero...): Protok na recipientot: | r.Kameni~ka 0,60 m3.s-1 protok pri suvo vreme 0,76 m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet): | Nepoznato kg/den |

Detali za emisiite:

| (i) Emitirano koli~estvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den Maksimalna vrednost/~as | 648 m3 28,8 m3 | Maksimalno/den | 691,2 m3 |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ____60___min/h ___24__hr/day __365__day/y |
| --- | --- |

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: Izvor na emisija | APV 3 Drena`a br.2 |
| --- | --- |
| Lokacija : | Hidrojalovi{te br.3-2 faza |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | Y= 27 395; X= 63 089 |
| Ime na recipientot (reka, ezero...): Protok na recipientot: | r.Kameni~ka 0,60 m3.s-1 protok pri suvo vreme 0,76 m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet): | Nepoznato kg/den |

Detali za emisiite:

| (i) Emitirano koli~estvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den Maksimalna vrednost/~as | 475,2 m3 21,6 m3 | Maksimalno/den | 518,4 m3 |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ____60___min/h ___24__hr/day __365__day/y |
| --- | --- |

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: Izvor na emisija | APV 4 Mehani~ki pro~isteni jamski vodi od hor.830 (industriska voda za bu{ewe i podzemni vodi) |
| --- | --- |
| Lokacija : | Talo`nik na hor.830 |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | Y= 28 071; X= 61 852 |
| Ime na recipientot (reka, ezero...): Protok na recipientot: | r.Kameni~ka 0,60 m3.s-1 protok pri suvo vreme 0,76 m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet): | Nepoznato kg/den |

Detali za emisiite:

| (i) Emitirano koli~estvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den Maksimalna vrednost/~as | 950,4 m3 43,2 m3 | Maksimalno/den | 1036,8 m3 |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ____60___min/h ___24__hr/day __365__day/y |
| --- | --- |

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: Izvor na emisija | APV 5 Vodi od industriski krug, od talo`nik kade gravitaciski se talo`at vodi od vagata za merewe na kamioni so koncentrat, talo`nik od betonska baza i atmosferski vodi |
| --- | --- |
| Lokacija : | Atmosferski kanal vo krugot na instalacijata |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | Y= 26 025; X= 64 437 |
| Ime na recipientot (reka, ezero...): Protok na recipientot: | r.Kameni~ka 0,60 m3.s-1 protok pri suvo vreme 0,76 m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet): | Nepoznato kg/den |

Detali za emisiite:

| (i) Emitirano koli~estvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den Maksimalna vrednost/~as | 43,2 m3 2,16 m3 | Maksimalno/den | 51,84 m3 |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ____60___min/h ___24__hr/day __365__day/y |
| --- | --- |

# Tabela VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na to~ki na emisija:_____APV 1 -Prelivni vodi od talo`no ezero rezultati od 30.06.2009g.____

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | 1.856,800 | 1.856,800 | 17.254,87 | 6.050.970,00 | 700 | 700 | 453,60 | 108.864,00 | 97,37 - 98,20 |
| Suspendirani materii | 2.334,091 | 2.334,091 | 21690,23 | 7.606.370,00 | 200 | 200 | 129,60 | 31.104,00 | 99,40 - 99,59 |
| Pb | 0,165 | 0,165 | 1,533312 | 537,7046 | 0,032 | 0,032 | 0,020736 | 4,97664 | 98,65 - 99,07 |
| Zn | 0,142 | 0,142 | 1,319578 | 462,7519 | 0,042 | 0,042 | 0,027216 | 6,53184 | 97,94 - 98,59 |
| Cd | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | / |
| Fe | 0,389 | 0,389 | 3,614899 | 1267,679 | 0,120 | 0,120 | 0,077760 | 18,6624 | 97,85 - 98,53 |
| Mn | 0,084 | 0,084 | 0,780595 | 273,7405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| Cu | 0,012 | 0,012 | 0,111514 | 39,10579 | 0,085 | 0,085 | 0,055080 | 13,2192 | 50,61- 66,20 |

Referenten broj na to~ki na emisija:_______APV 2- Drena`a br.1 rezultati od 30.06.2009g.____

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | 1.856,800 | 1.856,800 | 17.254,87 | 6.050.970,00 | 900 | 900 | 583,20 | 212.868,00 | 96,48 - 96,62 |
| Suspendirani materii | 2.334,091 | 2.334,091 | 21690,23 | 7.606.370,00 | 100 | 100 | 64,80 | 23.652,00 | 99,69 - 99,70 |
| Pb | 0,165 | 0,165 | 1,533312 | 537,7046 | 0,013 | 0,013 | 0,008424 | 3,07476 | 99,43- 99,45 |
| Zn | 0,142 | 0,142 | 1,319578 | 462,7519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| Cd | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | / |
| Fe | 0,389 | 0,389 | 3,614899 | 1267,679 | 0,142 | 0,142 | 0,092016 | 33,58584 | 97,35 - 97,45 |
| Mn | 0,084 | 0,084 | 0,780595 | 273,7405 | 0,090 | 0,090 | 0,05832 | 21,2868 | 92,22- 92,53 |
| Cu | 0,012 | 0,012 | 0,111514 | 39,10579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |

Referenten broj na to~ki na emisija:_______APV 3- Drena`a br.2 rezultati od 30.06.2009g. _______

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | 1.856,800 | 1.856,800 | 17.254,87 | 6.050.970,00 | 800 | 800 | 518,4 | 189.216,00 | 96,87 - 97,00 |
| Suspendirani materii | 2.334,091 | 2.334,091 | 21690,23 | 7.606.370,00 | 100 | 100 | 64,8 | 23.652,00 | 99,69 - 99,70 |
| Pb | 0,165 | 0,165 | 1,533312 | 537,7046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| Zn | 0,142 | 0,142 | 1,319578 | 462,7519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| Cd | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | / |
| Fe | 0,389 | 0,389 | 3,614899 | 1267,679 | 0,192 | 0,192 | 0,124416 | 45,41184 | 96,42 - 96,56 |
| Mn | 0,084 | 0,084 | 0,780595 | 273,7405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| Cu | 0,012 | 0,012 | 0,111514 | 39,10579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |

Referenten broj na to~ki na emisija: APV 4- Mehani~ki pro~isteni jamski vodi od hor.830 (industriska voda za bu{ewe i podzemni vodi) rezultati od 30.06.2009g.

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | 800 | 800 | 760,32 | 27.7516,80 | 800 | 800 | 760,32 | 277516,8 | 0,00 |
| Suspendirani materii | 400 | 400 | 380,16 | 138.758,40 | 200 | 200 | 190,08 | 69379,2 | 50,00 |
| Pb | 0,060 | 0,060 | 0,057024 | 20,81376 | 0,080 | 0,080 | 0,076032 | 27,75168 | -33,33 |
| Zn | 6,540 | 6,540 | 6,215616 | 2268,7 | 5,020 | 5,020 | 4,771008 | 1741,418 | 23,24 |
| Cd | 0,010 | 0,010 | 0,009504 | 3,46896 | 0,010 | 0,010 | 0,009504 | 3,46896 | 0,00 |
| Fe | 0,050 | 0,050 | 0,04752 | 17,3448 | 0,010 | 0,010 | 0,009504 | 3,46896 | 80,00 |
| Mn | 2,420 | 2,420 | 2,299968 | 839,4883 | 2,450 | 2,450 | 2,32848 | 849,8952 | -1,24 |
| Cu | 0,010 | 0,010 | 0,009504 | 3,46896 | 0,010 | 0,010 | 0,009504 | 3,46896 | 0,00 |

Referenten broj na to~ki na emisija: APV 5- Vodi od industriski krug, od talo`nik kade gravitaciski se talo`at vodi od vaga za merewe na kamioni so koncentrat, talo`nik od bet. baza i atm. vodi, rezultati od 30.06.2009g

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | 500 | 500 | 21,60 | 7.884,00 | 300 | 300 | 12,96 | 4730,4 | 40,00 |
| Suspendirani materii | 600 | 600 | 25,92 | 9460,80 | 300 | 300 | 12,96 | 4730,4 | 50,00 |
| Pb | 0,190 | 0,190 | 0,008208 | 2,99592 | 0,050 | 0,050 | 0,00216 | 0,7884 | 73,68 |
| Zn | 0,220 | 0,220 | 0,009504 | 3,46896 | 0,110 | 0,110 | 0,004752 | 1,73448 | 50,00 |
| Cd | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | / |
| Fe | 0,070 | 0,070 | 0,003024 | 1,10376 | 0,060 | 0,060 | 0,002592 | 0,94608 | 14,29 |
| Mn | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | / |
| Cu | 0,010 | 0,010 | 0,000432 | 0,15768 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 100,00 |

# Tabela VI.3.1 Ispu{tawa vo kanalizacija

(edna strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija: Vodi od sanitaren jazol Ma{insko odr`uvawe, Nova laboratorija, Magacin i Dolna uprava

| To~ka na emisija Ref.br. Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N) | AK 1 Ne e povrzana so kanalizacija, se ispu{ta vo r.Kameni~ka Y= 26 014; X= 64 437 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Nema prevzema~ |
| Finalno odlagawe | R.Kameni~ka |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 43,2 m3 | Maksimum/den | 51,84 m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | 2,16 m3 |  |  |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvarawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ______60___min/~ _____24___~/den ____365___den/god |
| --- | --- |

To~ka na emisija: Vodi od sanitaren jazol Flotacija

| To~ka na emisija Ref.br. Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N) | AK 2 Ne e povrzana so kanalizacija, sprovedena e vo kanal i se vodi na jalovi{te po gravitaciski pat Y= 26 041; X= 64 339 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Nema prevzema~ |
| Finalno odlagawe | Talo`no ezero na jalovi{te, od kade del preku kolektor odi vo R.Kameni~ka, a del so povratna linija se vra}a vo proces na flotacija |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 43,2 m3 | Maksimum/den | 51,84 m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | 2,16 m3 |  |  |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvarawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ______60____min/~ _____24___~/den ____365___den/god |
| --- | --- |

To~ka na emisija: Sanitaren jazol od Stara laboratorija

| To~ka na emisija Ref.br. Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N) | AK 3 Ne e povrzana so kanalizacija, se ispu{ta vo r.Kameni~ka Y= 25 909; X= 64 487 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Nema prevzema~ |
| Finalno odlagawe | R.Kameni~ka |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 86,4 m3 | Maksimum/den | 129,60 m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | 5,40 m3 |  |  |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvarawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ______60____min/~ _____24___~/den ____365___den/god |
| --- | --- |

To~ka na emisija: Kupatila Gorna uprava

| To~ka na emisija Ref.br. Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N) | AK 4 Sprovedena e vo PVC crevo Ø 110, koe e priklu~eno na ~eli~na cevka Ø 150 vo koja se sprovedeni jamskite vodi od hor. XIVb, hor. XV i hor. XVI. Ovie vodi se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat Y= 25 819; X= 64 607 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Nema prevzema~ |
| Finalno odlagawe | Talo`no ezero na jalovi{te, od kade del preku kolektor odi vo R.Kameni~ka, a del so povratna linija se vra}a vo proces na flotacija |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 43,2 m3 | Maksimum/den | 51,84 m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | 2,16 m3 |  |  |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvarawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ______60____min/~ _____24___~/den ____365___den/god |
| --- | --- |

To~ka na emisija: Peralna

| To~ka na emisija Ref.br. Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N) | AK 5 Sprovedena e vo PVC crevo Ø 110, koe e priklu~eno na ~eli~na cevka Ø 150 vo koja se sprovedeni jamskite vodi od hor. XIVb, hor. XV i hor. XVI. Ovie vodi se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat Y= 25 845; X= 64 665 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Nema prevzema~ |
| Finalno odlagawe | Talo`no ezero na jalovi{te, od kade del preku kolektor odi vo R.Kameni~ka, a del so povratna linija se vra}a vo proces na flotacija |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 0,6 m3 | Maksimum/den | 0,72 m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | 0,12 m3 |  |  |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvarawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ______60____min/~ ____6___~/den ____261___den/god |
| --- | --- |

To~ka na emisija: Bawa

| To~ka na emisija Ref.br. Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N) | AK 6 Sprovedena e vo PVC crevo Ø 110, koe e priklu~eno na ~eli~na cevka Ø 150 vo koja se sprovedeni jamskite vodi od hor. XIVb, hor. XV i hor. XVI. Ovie vodi se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat Y= 25 844; X= 64 664 |
| --- | --- |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Nema prevzema~ |
| Finalno odlagawe | Talo`no ezero na jalovi{te, od kade del preku kolektor odi vo R.Kameni~ka, a del so povratna linija se vra}a vo proces na flotacija |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 54,00 m3 | Maksimum/den | 64,80 m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | 43,40 m3 |  |  |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvarawe)

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | ______30____min/~ ____1,5___~/den ____365___den/god |
| --- | --- |

# Tabela VI.3.2 Ispu{tawa vo kanalizacija- Karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na to~ka na emisija:_____AK 1, AK 2, AK 3, AK 4, AK 5, AK 6_______

Vo rudnik SASA ne se vr{eni merewa na parametri na vodi od sanitaren jazol, poradi {to  tabelata VI.3.2 ne e popolneta.

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| - Rastvoren kislorod mg/l O2 - Zasitenost so kislorod - Biohemiska potro{uva~ka na kislorod za 5 dena mg/l O2 - Hemiska potro{uva~ka na kislorod- permanganat mg/l O2 - Vkupen organski jaglenorod mg/l S - Suspendirani materii mg/l - Vkupen suv ostatok od filtrirana voda mg/l - Vkupen fosfor P - Vkupen azot N - Hlorofil “a” - Primarna produkcija µgC/m2/a - Stepen na saprobnost po Liebmann - Indeks na saprobnost po Puntel Buck - Stepen na biolo{ka produktivnost - Najverojaten broj na termo tolerantni koliformni bakterii broj vo 100 ml. - Stepen na radioaktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabela VI.4.1 Emisii vo po~va (1 strana za sekoja emisiona to~ka)

Emisiona to~ka ili oblast

Vo rudnik SASA nema emisii vo po~vata, poradi {to tabelata VI.4.1 ne e popolneta.

| Emisiona to~ka/oblast Ref.br: Pateka na emisija: (bu{otini, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, rasfrluvawe i.t.n.) Lokacija: |  |
| --- | --- |
| Referenci od nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5 Istok, 5 Sever): |  |
| Visina na ispustot: (vo odnos na nadmorskata visina na recipientot) |  |
| Vodna klasifikacija na recipientot (podzemnoto vodno telo): Ocenka na osetlivosta od zagaduvawe na podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na osetlivost) Identitet i oddale~enost na izvorite na izvorite na podzemna voda koi se vo rizik (bunari, izvori i.t.n.): |  |
| Identitet i odale~enost na povr{inskite vodeni tela koi se vo rizik: |  |

Detali za emisijata

| (i) Emitiran volumen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den Maksimalna vrednost/~as | m3 m3 | Maksimum/den | m3 |

(ii) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe)

| Periodi na emisija (sredno) | ________min/h _________h/day _________day/y |
| --- | --- |

# Tabela VI.4.2 Emisii vo po~vata- Karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na emisiona to~ka/oblast:_____________________________________________

Vo rudnik SASA nema emisii vo po~vata, poradi {to tabelata VI.4.2 ne e popolneta.

| Parametar | Pred tretmanot |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mah. na ~as sredno (mg/l) | Mah. dnevno sredno (mg/l) | kg/den | kg/godina | Mah.sredna vrednost na ~as (mg/l) | Mah.sredna vrednost na den(mg/l) | kg/den | kg/godina |  |

# Tabela VI.5.1 Emisii na bu~ava- Zbirna lista na izvorite na bu~ava

| Izvor | Emisiona to~ka Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvu~en pritisok1 dBA na referentna odale~enost | Periodi na emisija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melewe i klasirawe | AB1 Y = 7625950; X = 4664503; Z = 1041.0 | Kugli~en mlin klasifikator 1-1 faza | 90 | Postojano |
| Melewe i klasirawe | AB2 Y = 7625961; X = 4664551; Z = 1041.0 | Kugli~en mlin klasifikator 2-1 faza | 87 | Postojano |
| Melewe i klasirawe | AB3 Y = 7625987; X = 4664521; Z = 1041.0 | Kugli~en mlin klasifikator 1-2 faza | 92 | Postojano |
| Melewe i klasirawe | AB4 Y = 7626017; X = 4664532; Z = 1041.0 | Kugli~en mlin klasifikator 2-2 faza | 91 | Postojano |
| Drobewe | AB5 Y = 7625844; X = 4664573; Z = 1053.0 | ^equsna drobilka Norberg C-80 | 82 | Postojano |
| Drobewe | AB6 Y = 7625826; X = 4664533; Z = 1052.0 | Konusna drobilka Sajmos Metso | 85 | Postojano |
| Flotacija | AB7 Y = 7625986; X = 4664498; Z = 1043.0 | Flotacioni ma{ini | 88 | Postojano |
| Flotacija | AB8 Y = 7625858; X = 4664568; Z = 1055; | Traka 2 magnet | 72 | Postojano |
| Presuvawe | AB9 Y = 7626032; X = 4664524 ; Z = 1045; | Presa Laroh ( Pb) | 74 | Postojano |
| Presuvawe | AB10 Y = 7625984; X = 4664498; Z = 1042; | PresaVPA ( Zn) | 78 | Postojano |
| Flotacija | AB11 Y = 7625985; X = 4664457; Z = 1038; | Pumpi stari | 81 | Postojano |
| Flotacija | AB12 Y = 7625984; X = 4664461; Z = 1038; | Pumpi novi | 85 | Postojano |
| Ventilacionen sistem | AB13 Y = 7624975.34; X = 4664934.44; Z = 1185.50; | Ventilator Korfman KGL - 250 500 KW (hor..XV ) | 97 | Postojano |
| Ventilacionen sistem | AB14 Y = 7624776.44; X = 4666274.50; Z = 1274.74; | Ventilator Citron 15 KW bez prigu{uva~ | 98 | Postojano |
| Ventilacionen sistem | AB15 Y = 7624706.19; X = 4665990.95; Z = 1160.45; | Ventilator Citron 15 KW so eden prigu{uva~ | 94 | Postojano |
| Ventilacionen sistem | AB16 Y = 7624613.00; X = 4666462.00; Z = 1191.70; | Ventilator Korfman 4 KW | 95 | Postojano |
| Kompresornica | AB17 Y= 7 625 713 X= 4 664 609 Z= 1 058 | Strug PA 200 (br.1) Dup~alka stolbna mala (br.1) | 81 | Postojano |
| Ma{inska rabotilnica | AB18 Y= 7 626 007 X= 4 664 477 Z= 1 033 | Strugovi tip PA 630 (br. 3) Dup~alki vertikalni (br. 4) Rendisalka (br.1) Svitkuvawe na lim Apkan (br.1) Ma{ina so valci (br.1) Ma{inski bonsek (br.1) Stubni ma{ini za brusewe (br.2) Avtomatski ~ekan (br.1) | 75 | 8 h dnevno |
| Trafostanica | AB19 Y = 7624779.88; X = 4666144,26; Z = 1189.70; | Trafostanica XVo/2 | 66 | Postojano |
| Trafostanica | AB20 Y = 7624694.28; X = 4666467.55; Z = 1254; | Trafostanica XIIIo | 65 | Postojano |
| Trafostanica | AB21 Y = 7626250.89; X = 4664471.06; Z = 866.50; | Trafostanica 866 | 67 | Postojano |
| Mehanizacija | AB22 21 | Wagner ST- 3.5 | 96 | 13 h dnevno |
| Mehanizacija | AB23 22 | Wagner ST- 3.5 | 97 | 15 h dnevno |
| Mehanizacija | AB24 28 | Wagner ST- 3.5 | 97 | 13 h dnevno |
| Mehanizacija | AB25 29 | Wagner ST- 3.5 | 98 | 10 h dnevno |
| Mehanizacija | AB26 41 | Wagner ST- 3.5 | 95 | 10 h dnevno |
| Mehanizacija | AB27 43 | Wagner ST- 3.5 | 97 | 14,5 h dnevno |
| Mehanizacija | AB28 31 | Wagner ST- 2D | 96 | 13 h dnevno |
| Mehanizacija | AB29 М1 | Minka | 82 | 6 h dnevno |
| Mehanizacija | AB30 МТ 2 | Kamion MT 413 | 93 | 13,4 h dnevno |
| Mehanizacija | AB31 MT 23 | Kamion MT 2000 | 95 | 16,2 h dnevno |
| Mehanizacija | AB32 1 | Bob cat | 89 | 6 h dnevno |
| Mehanizacija | AB33 2 | Bob cat | 80 | 6 h dnevno |
| Mehanizacija | AB34 3 | Bob cat | 86 | 6 h dnevno |
| Oprema | AB35 MS 390 | Motorna pila Tip-STIHL MS 390 | 104 | 2 h dnevno |
| Mehanizacija | AB36 | Akulokomotiva | 88 | 21 h dnevno |
| Mehanizacija | AB37 RB 25 | Boomer 281 | 105 | 4 h dnevno |
| Mehanizacija | AB38 RB 26 | Boomer 281 | 104 | 3,7 h dnevno |
| Mehanizacija | AB39 RB 32 | Boomer 281 | 105 | 4,36 h dnevno |
| Mehanizacija | AB40 RB 42 | Boomer 281 | 103 | 2,63 h dnevno |
| Oprema | AB41 S260 | Panter Bu{a~ki ~eki~ Seko- S260 | 109 | 14 h dnevno |
| Oprema | AB42 B1 | Brok | 104 | 12 h dnevno |
| Mehanizacija | AB43 MC 1 | Utovaruva~ (Mi~igen) | 85 | 8 h dnevno |

1. Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost

# Tabela VII.3.1 Kvalitet na povr{inska voda

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS1-Crvena reka; Y= 7624945; X= 4664641

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 6,53 | 6,55 | 7,00 | 6,82 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,020 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS2- Sviwa reka (nad hor.XV); Y= 7624946; X= 4664968

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 3,74 | 3,65 | 4,21 | 3,97 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,046 | 0,010 | 0,000 | 0,020 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,690 | 0,530 | 0,320 | 0,420 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,167 | 0,620 | 0,060 | 0,110 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,490 | 0,320 | 0,300 | 0,330 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 2,976 | 1,990 | 1,020 | 1,630 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 9,180 | 7,600 | 3,840 | 6,040 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS3- Sviwa reka+ Crvena reka (zaedni~ka); Y= 7625066; X= 4664607

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 5,64 | 5,18 | 6,02 | 6,28 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,000 | 0,050 | 0,110 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,196 | 0,290 | 0,050 | 0,060 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,720 | 0,820 | 0,400 | 0,340 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS4- Kozja reka; Y= 7625832; X= 4664735

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 5,70 | 7,06 | 6,70 | 6,85 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,099 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,140 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,009 | 0,010 | 0,000 | 0,040 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,100 | 0,070 | 0,120 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 3,600 | 1,370 | 1,880 | 2,640 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 13,300 | 5,900 | 7,340 | 14,260 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS5- Kameni~ka reka opto~en tunel vlez; Y= 7625997; X= 4664449

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 6,81 | 6,36 | 7,06 | 7,72 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 15°C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 395µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 4 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,000 | 0,020 | 0,060 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 1,184 | 0,530 | 0,550 | 1,160 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 443 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 3,730 | 1,750 | 2,430 | 4,110 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 0(O),59(M) | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | <1 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 1,3 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | <1 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 0,3 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS6- Kameni~ka reka opto~en tunel izlez; Y= 7627260; X= 4662982

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 9,96 | 7,30 | 7,60 | 9,29 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,020 | 0,050 | 0,110 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,000 | 0,520 | 0,690 | 0,800 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,060 | 1,090 | 1,800 | 0,060 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS7- Kameni~ka reka posle hor.830; Y= 7628099; X= 4661801

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 8,88 | 7,25 | 7,95 | 7,82 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,010 | 0,001 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,920 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,870 | 0,810 | 1,387 | 2,310 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,190 | 1,370 | 1,740 | 0,840 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS8- Kameni~ka reka 5 km. nizvodno; Y= 7628246; X= 4660694

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 8,78 | 7,63 | 7,39 | 7,95 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 14 °C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 558µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 4,7 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,011 | 0,000 | 0,002 | 0,020 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,010 | 0,030 | 0,040 | 0,120 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,469 | 0,760 | 1,139 | 2,180 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 338 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 0,040 | 0,990 | 1,340 | 1,210 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 78 | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | <1 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 3 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | 6 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 0,65 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS9- Otpadni vodi atmosferski kanal; Y= 7626025 ; X=  4664437

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 9,00 | 9,15 | 8,71 | 9,74 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 13 °C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 139µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 4,9 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,020 | 0,004 | 0,010 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,030 | 0,300 | 0,128 | 0,210 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,240 | 0,600 | 0,280 | 0,390 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,030 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 276 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 0,000 | 0,200 | 0,100 | 0,120 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 70 | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | 12,2 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 2,3 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | 10,6 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 2,8 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS10- Drena`a br.1 Jalovi{te br.3-2 faza; Y= 7627402; X= 4663089

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 11,44 | 11,31 | 11,25 | 10,87 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 15 °C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 975µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 2,2 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,012 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,009 | 0,040 | 0,000 | 0,060 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,020 | 0,060 | 0,190 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,000 | 0,030 | 0,010 | 0,060 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 340 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 0,050 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 71 | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | 14 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 1,4 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | 9,7 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 0,5 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS11- Drena`a br.2 Jalovi{te br.3-2 faza; Y= 7627395; X= 4663089

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 7,39 | 8,24 | 9,30 | 10,08 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 16 °C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 841µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 2,7 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,051 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,020 | 0,070 | 0,110 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,643 | 1,050 | 0,190 | 0,100 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 300 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 0,020 | 0,050 | 0,000 | 0,020 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 72 | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | 12 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 1,3 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | 9,5 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 0,7 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS12- Otpadni vodi talo`nik hor.830; Y= 7628071; X= 4661852

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 7,79 | 7,71 | 7,97 | 7,14 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 13 °C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 9µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 3,8 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,069 | 0,020 | 0,000 | 0,040 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,100 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,100 | 0,110 | 0,150 | 0,170 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 2,978 | 1,970 | 1,937 | 2,490 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 344 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 10,500 | 6,640 | 9,470 | 4,770 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 58 | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | 8 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 1,4 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | <1 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 0,45 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS13- Prelivni vodi od talo`no ezero na Jalovi{te br.3-2 faza;

Y= 7 627 139; X= 4 663 325

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.03.2009 | 10.04.2009 | 11.05.2009 | 10.06.2009 |  |  |  |
| pH | 12,03 | 11,71 | 11,80 | 11,05 | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  | 12 °C | Zafat |  | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  | 1035µS | Zafat |  | EN27888 |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  | 4,22 | Zafat |  | EN25814 |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,030 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,010 | 0,040 | 0,012 | 0,330 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,180 | 0,050 | 0,000 | 0,140 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,210 | 0,050 | 0,290 | 0,290 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  | 330 | Zafat |  | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  | 71 | Zafat |  | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  | 14 | Zafat |  | AMW0003 |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  | 1,4 | Zafat |  | EN26777 |
| Nitrati NO3 |  |  |  | 9,7 | Zafat |  | EN17.1.4.12 |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  | 0,8 | Zafat |  | EN1189 |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS14- Kozja reka nad neaktivni jami; Y = 7625760; X = 4666435

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 8,32 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,020 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,030 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,080 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS15- Neaktivna jama IV (nao|.Kozja r.); Y = 7625702; X = 4666413

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 7,62 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,020 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,270 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,110 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 2,610 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 2,800 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS16- Kozja reka posle neaktivna jama IV; Y = 7625769; X = 4666394

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 8,14 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,140 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,120 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS17- Kozja reka pred neaktivna jama XII; Y = 7625897; X = 4665870

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 6,60 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,040 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,060 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,030 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,210 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 4,620 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 10,500 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS18- Neaktivna jama XII (nao|. Kozja r.); Y = 7625804; X = 4665842

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 5,15 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,050 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,320 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,180 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,220 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 6,600 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 20,200 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS19- Kozja reka posle neaktivna jamaXII; Y = 7625892; X = 4665821

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 5,11 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,060 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,290 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,180 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,970 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 6,300 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 18,300 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS20- Sviwa reka nad neaktivni jami; Y = 7625087; X = 4667073

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 8,26 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,000 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,030 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 251,000 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 0,630 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS21- Ponira~ka voda od neaktivni jami VII, VIII (nao|. Sviwa r.);

Y = 7625107; X = 4666850

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 4,12 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,030 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,270 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 1,930 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,040 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,880 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 5,340 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS22- Sviwa r. posle neaktivni jami VII, VIII; Y = 7625107; X = 4666802

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 3,73 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,030 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,230 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,710 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,110 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 0,850 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 4,920 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS23- Sviwa r. pred neaktivna jama II; Y = 7625087; X = 4666708

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 4,40 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,040 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,580 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,550 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,570 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 3,500 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 10,010 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS24- Neaktivna jama II (nao|. Sviwa r.); Y = 7625125; X = 4666671

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 3,29 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,140 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 2,420 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 4,730 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,170 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 12,900 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 49,100 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: WS25- Sviwa r. posle neaktivna jama II; Y = 7625070; X = 4666610

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.02.2008 | Daum | Daum | Daum |  |  |  |
| pH | 3,82 |  |  |  | Zafat | / | potenciometriska metoda |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | 0,060 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | 0,910 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | 0,310 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | 0,380 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | 5,300 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn | 15,900 |  |  |  | Zafat | / | atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot (TON) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabela VII.5.1 Kvalitet na podzemna voda

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem: Zafat nad hor.XIVo (вода од извор Топлици); Y = 7625756; X = 4664679

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27.10.2009 |  |  |  |  |  |  |
| pH | 7,244 |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC | 141,200 |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Amoniumski azot NH4-N | n.d. |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatoci od isparuvawe (1800S) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl | 0,0 |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Bakar Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijanidi CN, vkupno |  |  |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe | n.d. |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Olovo Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | n.d. |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfati SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen As |  |  |  |  |  |  |  |
| Barium Ba |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor B |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluor F |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenol |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor P |  |  |  |  |  |  |  |
| Selen Se |  |  |  |  |  |  |  |
| Srebro Ag |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 | 0,022 (nitriti kako azot) |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Nitrati NO3 | n.d. (nitrati kako azot) |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Fekalni bakterii vo rastvor (/100mls) | n.d. |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100mls) | n.d. |  |  |  | Zafat |  | MKS EN ISO/IEC 17025: 2005 |
| Nivo na vodata (spored nadmor. visina na Pula) |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabela VII.5.2: Spisok na sopstvenici/ posednici na zemji{teto

Vo rudnik SASA nema rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad nitu vo ramkite na instalacijata, nitu pak na zemji{te vo tu|a sopstvenost, poradi {to  tabelata VII.5.2 ne e popolneta.

| Sopstvenik na zemji{teto | Lokacija kade {to se vr{i rasfrlaweto | Podatoci od mapa | Potreba od Fosforno ¦ubre za sekoja farma |
| --- | --- | --- | --- |

Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient___________________________________________

# Tabela VII.5.3: Rasprostanuvawe

Vo rudnik SASA nema rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad nitu vo ramkite na instalacijata, nitu pak na zemji{te vo tu|a sopstvenost, poradi {to  tabelata VII.5.3 ne e popolneta.

Sopstvenik na zemji{te/Farmer____________________________________

Referentna mapa__________________________________________

| Identitet na povr{inata |  |
| --- | --- |
| Vkupna povr{ina (ha) |  |
| (a) Upotrebliva povr{ina (ha) |  |
| Test na po~vata za Fosfor Mg/l |  |
| Datum na pravewe na testot za Fosfor |  |
| Kultura |  |
| Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha) |  |
| Koli~estvo na mil rasflena na samata farma (m3/ha) |  |
| Proceneto koli~estvo Fosfor vo milta rasfrlena na farmata (kg P/ha) |  |
| (b) Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha) |  |
| Apliciran Fosfor (kg P/ha) |  |
| Vk. koli~estvo vnesena mil (m3) |  |

Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.

| Koncentracija na Fosfor vo materijalot {to se rasfrla | -kg Fosfor/m3 |
| --- | --- |
| Koncentracija na Azot vo materijalot {to se rasfrla | -kg Azot/m3 |

# Tabela VII.8.1: Ocenka na ambientalnata bu~ava

|  | Nacionalen koordinaten sistem | Nivoa na zvu~en pritisok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5 Istok, 5 Sever) | L (A)eq | L (A)10 | L (A)90 |
| 1. Granica na instalacijata |  |  |  |  |
| Mesto 1: T1- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 26 807 X= 43 459 | 45,9 |  |  |
| Mesto 2: T2- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 26 437 X= 63 720 | 36,7 |  |  |
| Mesto 3: T3- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 25 821 X= 64 573 | 67,3 |  |  |
| Mesto 4: T4- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 25 167 X= 64 627 | 58,9 |  |  |
| Mesto 5: T5- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 24 383 X= 66 528 | 44,7 |  |  |
| Mesto 6: T6- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 25 131 X= 66 857 | 44,1 |  |  |
| Mesto 7: T7- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 25 750 X= 65 811 | 43,2 |  |  |
| Mesto 8: T8- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 25 838 X= 65 023 | 46,5 |  |  |
| Mesto 9: T9- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 26 248 X= 64 647 | 38,9 |  |  |
| Mesto 10: T10- to~ka od granica na eksploataciono pole | Y= 26 938 X= 63 678 | 37,5 |  |  |
| Lokacii osetlivi na bu~ava |  |  |  |  |
| Mesto 1: T11-naseleno mesto Turanica | Y= 25 500 X= 64 800 | 49,2 |  |  |
| Mesto 2: T12- naseleno mesto Sarafska maala | Y= 27 500 X= 63 800 | 33,4 |  |  |
| Mesto 3: T13- naseleno mesto Velkovci | Y= 27 083 X= 63 807 | 44,6 |  |  |
| Mesto 4: T14- naseleno mesto Arizanci | Y= 27 900 X= 62 800 | 46,7 |  |  |
| Mesto 5: T15- naseleno mesto Jagodina reka | Y= 27 900 X= 62 400 | 51,4 |  |  |

# Tabela VIII.1.1: Namaluvawe /  kontrola na tretman

Referenten broj na emisionata to~ka:		AAT 1

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pritisok na voda i vozduh | Dizni za rasprskuvawe i filtri za voda | Se ~istat edna{ nedelno filtrite | Po potreba | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Stvorena vodena pra{ina | Pritisok na voda i vozduh i istro{enost na dizni | Dizni, filri za voda i pritisok na vozduh | Proizvoditelot |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		AAT2

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varna pra{ina | Hartieni filtri | Filtrite se ~istat edna{ mese~no, a se menuvaat na {est meseci | Nema | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumenski protok na otpadni gasovi | Koncentracija na cvrsti ~esti~ki i istro{enost na filtri | Hartieni filtri (grubi i fini) | Proizvoditelot |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		AAf 1

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pritisok na voda i vozduh | Dizni za rasprskuvawe i filtri za voda | Se ~istat edna{ nedelno filtrite | Po potreba | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Stvorena vodena pra{ina | Pritisok na voda i vozduh i istro{enost na dizni | Dizni, filri za voda i pritisok na vozduh | Ventili za vozduh |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		AAf 2

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pritisok na voda i vozduh | Dizni za rasprskuvawe i filtri za voda | Se ~istat edna{ nedelno filtrite | Po potreba | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Stvorena vodena pra{ina | Pritisok na voda i vozduh i istro{enost na dizni | Dizni, filri za voda i pritisok na vozduh | Ventili za vozduh |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		AAf 3

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pritisok na voda i vozduh | Dizni za rasprskuvawe i filtri za voda | Se ~istat edna{ nedelno filtrite | Po potreba | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Stvorena vodena pra{ina | Pritisok na voda i vozduh i istro{enost na dizni | Dizni, filri za voda i pritisok na vozduh | Ventili za vozduh |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		AAf 5

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pritisok na voda i vozduh | Dizni za rasprskuvawe i filtri za voda | Se ~istat edna{ nedelno filtrite | Po potreba | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Stvorena vodena pra{ina | Pritisok na voda i vozduh i istro{enost na dizni | Dizni, filri za voda i pritisok na vozduh | Ventili za vozduh |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		АПВ 1

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vreme na zadr`uvawe na vodata vo ezeroto | Prelivni otvori na kolektorot | Permanantno | / | Regularen monitoring vo ramki na oskultacija na jalovi{te |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Koli~ina na istalo`en milovit materijal i voda vo talo`no ezero | Oskultacija na jalovi{te | Totalna stanica Leica | Proizvoditelot |
| Mehani~ki parametri na prelivni vodi od talo`no ezero | Odreduvawe na koli~ina na vkupno rastvoreni materii (TDS) vo prelivnite vodi od talo`no ezero | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda | Kalibracija na vagi od eksterna organizacija |
| Hemiski parametri na prelivni vodi od ttalo`no ezero | Hemiska analiza na prelivnite vodi od talo`no ezero t.e. koncentracija na te{ki metali vo prelivnite vodi | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija | Kalibracija na atomski apsorber od eksterna organizacija |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		АПВ 2

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcija na pesok od hidrociklonirawe | Hidrociklon | Permanentna | Ne | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Koli~ina na voda vo drena`a | Merewe na koli~ini na voda | Protokometar | Proizvoditelot |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		АПВ 3

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcija na pesok od hidrociklonirawe | Hidrociklon | Permanentna | Ne | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Koli~ina na voda vo drena`a | Merewe na koli~ini na voda | Protokometar | Proizvoditelot |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		АПВ 4

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vreme na ispolnuvawe na talo`nikot so milovit materijal | Mehanizacija za otstranuvawe na milovit materijal | / | / | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Koli~ina na istalo`en milovit materijal | Vizuelno | / | / |
| Mehani~ki parametri na otpadnite vodi od talo`nikot | Odreduvawe na koli~ina na vkupno rastvoreni materii (TDS) vo otpadnite vodi | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda | Kalibracija na vagi od eksterna organizacija |
| Hemiski parametri na otpadnite vodi od talo`nikot | Hemiska analiza na otpadni vodi od talo`nik t.e. koncentracija na te{ki metali vo otpadnite vodi | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija | Kalibracija na atomski apsorber od eksterna organizacija |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

Referenten broj na emisionata to~ka:		АПВ 5

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vreme na ispolnuvawe na talo`nikot so milovit materijal | Mehanizacija za otstranuvawe na milovit materijal | / | / | Proizvoditelot |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Koli~ina na istalo`en milovit materijal | Vizuelno | / | / |
| Mehani~ki parametri na otpadnite vodi od talo`nikot | Odreduvawe na koli~ina na vkupno rastvoreni materii (TDS) vo otpadnite vodi | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda | Kalibracija na vagi od eksterna organizacija |
| Hemiski parametri na otpadnite vodi od talo`nikot | Hemiska analiza na otpadni vodi od talo`nik t.e. koncentracija na te{ki metali vo otpadnite vodi | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija | Kalibracija na atomski apsorber od eksterna organizacija |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroj gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

# Tabela IX.1.1: Monitoring na emisiite i to~ki na zemawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka: AA1 - Toplovoden kotel na cvrsto gorivo (drva) Radijal

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t (0C) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Ekom- SL |
| O2 (%) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| CO (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| SO2 (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| NOx (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| CO2 (%) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| Cvrsti ~esti~ki (mg/m3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 9096 |
| Volumenski protok na gas (Nm3/h) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET |
| Masen protok na gas (kg/h) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 10708 |
| Brzina na gasot (m/s) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 10708 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AA2 - Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t (0C) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Ekom- SL |
| O2 (%) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| CO (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| SO2 (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| NOx (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| CO2 (%) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| ^aden broj | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 9096 |
| Volumenski protok na gas (Nm3/h) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET |
| Masen protok na gas (kg/h) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 10708 |
| Brzina na gasot (m/s) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 10708 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AA3 - Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t (0C) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Ekom- SL |
| O2 (%) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| CO (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| SO2 (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| NOx (ppm) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| CO2 (%) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Kompjuter- analizator za gasovi Ekom-SL compjutertechnik 5860 |
| ^aden broj | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 9096 |
| Volumenski protok na gas (Nm3/h) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | Mikromanometar MARK- AIRFLOW TESTING SET |
| Masen protok na gas (kg/h) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 10708 |
| Brzina na gasot (m/s) | Godi{no | Obezbeden | ISO 9096 | ISO 10708 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAT1 - Ispust od sistem za ventilacija na drobewe

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda | Dvapati godi{no | Obezbeden | Izodinami~ka sonda i instrument vakuum pumpa APA- 30 | ISO 9096:2003 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAT2 - Ispust od silos za var

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varna pra{ina | Dvapati godi{no | Obezbeden | Izodinami~ka sonda i instrument vakuum pumpa APA- 30 | ISO 9096:2003 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAf1 - Primarno drobewe

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |
| PM10 | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAf2 - Sekundarno drobewe

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |
| PM10 | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAf3 - Tercierno drobewe

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |
| PM10 | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAf4 - Transport so lenti

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |
| PM10 | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AAf5 - Hidrojalovi{te br.3-2 faza

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |
| PM10 | Kvatalno | Obezbeden | Mobilen instrument Micro Dust Pro –Casella, impaktor so ciklon, PUF PM 10 filter | EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 |

Referenten broj na emisionata to~ka: WS9- Vodi od atmosferski kanal

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na emisionata to~ka: WS10 - Drena`a br.1 na Hidrojalovi{te br.3-2 faza

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na emisionata to~ka: WS11 - Drena`a br.2 na Hidrojalovi{te br.3-2 faza

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na emisionata to~ka: WS12 - Meh. pro~isteni jamski vodi od talo`nik na hor.830

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na emisionata to~ka: WS13-Prel. vodi od talo`.ezero na Hidrojalovi{te 3-2faza

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na emisionata to~ka: AO1 - Otpad od proces na dup~ewe i minirawe

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalovinski materijal | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Isplaka (mil i voda) | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |

Referenten broj na emisionata to~ka: AO2 - Otpad od hemiska laboratorija

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasti~na ambala`a od kiselini i bazi (HCl, NH4OH, HNO3, H2SO4, H3ВO3) | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Staklena ambala`a od kiselini i bazi (HCl, NH4OH, HNO3, H2SO4, H3ВO3) | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadna filter hartija | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadna kartonska ambala`a | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Hartieni kesi od probi na ruda i koncentrat | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |

Referenten broj na emisionata to~ka: AO3 - Otpad od elektro odr`uvawe

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakarni `ici | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Olovni akumulatori od akulokomotivi i agregat | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |

Referenten broj na emisionata to~ka: AO4 - Otpad od ishrana na vraboteni

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otpad od prehrana | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |

Referenten broj na emisionata to~ka: AO5 - Otpad od flotacija

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flotaciska jalovina | 8 ~asovna | Obezbeden | Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Metalni buriwa od NaCN, KEX, KAX | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Plasti~ni buriwa od Dow Froth 200 i Dow Froth 250 | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Najlonski i jutani vre}i od NaCN, CuSO4, KEX, KAX | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Najlonski, jutani i kni`ni vre}i od ZnSO4, Na2SO3, Ca(OH)2, flokulanti | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |

Referenten broj na emisionata to~ka: AO6 - Otpad od odr`uvawe na mehanizacija i oprema

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otpadno maslo (hidrauli~no, transmisiono, reduktorsko, motorno) | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadno `elezo | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadna plastika | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadna kartonska ambala`a | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadni gumi | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Otpadni buriwa od masla i maziva | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |
| Olovni akumulatori od nadvore{na i jamska mehanizacija | Mese~no | Obezbeden | / | Kvantitativna analiza |

# Tabela IX.1.2: Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS1-Crvena reka

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS2- Sviwa reka (nad hor.XV)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS3- Sviwa reka+ Crvena reka (zaedni~ka)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS4- Kozja reka

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS5- Kameni~ka reka opto~en tunel vlez

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~. na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS6- Kameni~ka reka opto~en tunel izlez

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS7- Kameni~ka reka posle hor.830

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Mese~na | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS8- Kameni~ka reka 5 km. nizvodno

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~. na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Elektri~na provodlivost EC | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN27888 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Rastvoren kislorod O2 (r-r) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN25814 |
| Kadmium Cd | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Sulfat SO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.4.1.03 |
| Cink Zn | Desetdnevna | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0101 |
| Vkupen organski jaglerod (TOS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | AMW0003 |
| Nitriti NO2 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN26777 |
| Nitrati NO3 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.12 |
| Fosfati PO4 | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN1189 |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS14- Kozja reka nad neaktivni jami

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS15- Neaktivna jama IV (nao|.Kozja r.)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS16- Kozja reka posle neaktivna jama IV

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS17- Kozja reka pred neaktivna jama XII

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS18- Neaktivna jama XII (nao|. Kozja r.)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS19- Kozja reka posle neaktivna jamaXII

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS20- Sviwa reka nad neaktivni jami

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS21- Ponira~ka voda od neaktivni jami VII, VIII (nao|. Sviwa r.)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS22- Sviwa r. posle neaktivni jami VII, VIII

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS23- Sviwa r. pred neaktivna jama II

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS24- Neaktivna jama II (nao|. Sviwa r.)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: WS25- Sviwa r. posle neaktivna jama II

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN3424 potenciometriska metoda |
| Temperatura | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.01 |
| Vkupno rastvoreni materii (TDS) | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN17.1.4.0 gravimetriska metoda |
| Kadmium Cd | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Bakar Cu | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| @elezo Fe | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Olovo Pb | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mangan Mn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cink Zn | Godi{no | Obezbeden | ISO 5667 : 1998 Zafat | EN16777 atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: Po~vi vo ramkite na konturi na koncesiono pole i von konturi na koncesiono pole (vo ramkite na vlijanie na rudnik SASA)

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Zn | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cu | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Cd | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Mn | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Fe | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Co | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| Ni | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |
| In | Kvatalno | Obezbeden | ISO 10381 : 2002 | Atomsko apsorpciona spektrometrija |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-1 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-2 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-3 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-4 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-5 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-6 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-7 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-8 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-9 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-10 od granica na eksploataciono pole

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-11 naseleno mesto Turanica

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-12 naseleno mesto Sarafska maala

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-13 naseleno mesto Velkovci

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-14 naseleno mesto Arizanci

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |

Referenten broj na to~kata na monitoring: To~ka T-15 naseleno mesto Jagodina reka

| Parametar | Frekvencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Polugodi{no | Obezbeden | ANSI S 1.4. | ANSI S 1.4. |