XIV REZIME BEZ TEHNI^KI DETALI

XIV.1 	Voved .....................................................................................................................2

XIV. 2 	Istoriski razvoj na  "SASA" Rudnik za olovo i cink..............................3

XIV.3 	Lokacija, vodosnabduvawe i elektri~no napojuvawe . ..............................6

XIV.4 	Osnovna dejnost na "SASA" Rudnik za olovo i cink. ...............................7

XIV.5 	Opis na tehni~kite aktivnosti ......................................................................7

XIV.6 	Upravuvawe i kontrola ....................................................................................9

XIV.7 	Surovini pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili Proizvedeni 	vo instalacijata .............................................................................................. 15

XIV.8 	Cvrst i te~en otpad .........................................................................................16

XIV. 9 Merewa koi gi sproveduva "SASA" Rudnik za olovo i cink.................18

XIV. 10 Emisii vo atmosverata ..................................................................................20

XIV. 11 Emisii vo povr{inski vodi i kanalizacija ............................................21

XIV. 12 Emisii vo po~va ..............................................................................................22

XIV. 13 Bu~ava, Vibracii i Nejonizira~ko zra~ewe ...........................................22

XIV. 14 To~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci ......................24

XIV. 15 Spe~uvawe na havarii i reagirawe vo itni situacii ...........................26

XIV. 16 Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so

rabota i gi`a po prestanok na aktivnostite ...........................................27

XIV. 17 Doprinos za za{tita na `ivotnata sredina ............................................31

XIV.1 Voved

Mineralnite surovini se prirodni mineralni materii od organsko ili neorgansko poteklo koi pri sovremeniot razvoj na tehnikata i tehnologijata mo`at ekonomi~no da se koristat vo prirodna sostojba ili posle odredena podgotovka i prerabotka. Najgolem del od mineralnite surovini se sostaveni od pove}e mineralni komponenti, koi mo`at da bidat korisni i nekorisni. Mineralnata tehnologija ima zada~a da vr{i podgotovka na mineralni surovini, odnosno da izvr{i oddeluvawe na korisnite i nekorisnite mineralni komponenti od rudnata masa.

Proektiran godi{en kapacitet na instalacijata Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica  za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat e  110.000 toni, dodeka realen kapacitet  na instalacijata  za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat e okolu 100.000 toni/godi{no.

Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat:

| Surovina | Potro{uva~ka / toni |
| --- | --- |
| Ruda | 850.000 / 2007 |

Gotov proizvod vo Rudnikot "SASA" Makedonska Kamenica:

| Gotov proizvod | Prose~no mese~no proizvodstvo/ toni |
| --- | --- |
| Oloven koncentrat | 2.600 toni / 2007 |
| Cinkov koncentrat | 2.760 toni / 2007 |

XIV. 2 Istoriski razvoj na  "SASA" Rudnik za olovo i cink

Razvojniot pat na Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica  zapo~nuva okolu dale~nata 1954 godina koga e izraboten prviot elaborat za geolo{ko-rudni rezervi vo regionot  na Osogovskite planini.

Maksimalno proizvodstvo na ruda bilo ostvareno vo 1990  i 1991 godina koga godi{no bile proizveduvani okolu 625.000 toni vla`na ruda. Prose~noto godi{no proizvodstvo na vla`na ruda od otvaraweto na rudnikot do negovoto zatvarawe vo 2003 godina iznesuval okolu 450.000 toni , {to e daleku pod proektiranite koli~ini koi mo`e da gi preraboti flotacija.

Pogolemi kupuva~i na koncentrati od rudnikot SASA bea:

-  Topilnica MHK Zletovo - Veles,

-  Topilnica Sometra- Romanija (sopstvenost na Mytilineos, Grcija)

-  Topilnica Plovdiv - Bugarija (samo selektivni koncentrati)

Vo svojata posledna potpolna godina na rabotewe 2001/2002  rudnik za olovo i cink ,,SASA,,  Makedonska Kamenica, prerabotil 372.000 toni ruda so stepen na obrabotka i melewe od 5,08 %olovo i 4,38 % cink od oddelenijata Sviwa Reka i Golema Reka na rudnikot. Vo rudnikot ,,SASA,, postoi potencijal da se zadr`i stapkata na proizvodstvo na 750.000 toni do 2017 godina.

Vo april 2003 godina rudnikot,"SASA" prestanuva da raboti, a vo septemvri 2005 godina povtorno e aktiviran za rabota po proda`bata na privatna ruska kompanija. Denes celosno ime na kompanijata e Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica, a skratenoto ime e SASA DOOEL  Makedonska Kamenica.

Od Oktomvri 2005 godina do Juni 2006 godina traea sanaciite na jamskite i povr{inskite objekti, taka da na 12 Juni 2006 godina zapo~na novata istorija na Rudnikot  SASAkoj e najgolema organizacija za dobivawe i prerabotka na olovi i cink na Balkanskiot poluostrov.

Vo tekot na podgotvitelnite raboti bea kupeni novi jamski ma{ini od firmata Atlas Kopko i oprema za flotacija proizvedena od firmata Metso Minerals. Toa ovozmo`i da se polo`i osnovniot fundament za obezbeduvawe na visoki proizvodstveni pokazateli i za uspe{en i dolgogodi{en razvitok na organizacijata.

Za nekolku meseci be{e izvr{ena sanacija na jamskite i pridru`nite objekti, flotacija i oddelenieto za reagenti bea celosno opremeni so nova oprema. So proizvodstvo se zapo~na na 12 Juni 2006 godina, a ve}e od Juli 2006 godina imame stabilno proizvodstvo vo ramkite na godi{niot plan od 700 000 toni suva ruda.

Prerabotkata na rudata vo najsovremena flotacija vo Jugoisto~na Evropa ovozmo`uva proizvodstvo na visokokvaliteten selektiven koncentrat na olovi i cink. Produkcijata na rudnikot se izvezuva za prerabotka vo topilnicata KCM vo gradot Asenovgrad, Bugarija. Na toj na~in Rudnikot SASA sega ve}e e integriran vo me|udr`avna sorabotka so dr`avite - ~lenki na Evropskata unija.

Vo tekot na prvata godina i pol od podgotovkata za restartirawe i proizvodstvena dejnost na organizacijata re{eni se pova`nite infrastrukturni i ekolo{ki problemi vklu~uvaj}i ja i izgradbata na regionalniot pat, izgradbata na novoto jalovi{te kako i sanacijata na opto~niot tunel za Kameni~ka reka, koj se nao|a ispod Jalovi{teto.

Site spomenati dostignuvawe stanaa vozmo`ni blagodarenie na pravilno podgotvenata i celosno realizirana programa za investicii vo obem pove}e od 22 milioni evra za smetka na sopstveni finansiski sredstva.

Realizacijata na novata investiciona programa vo obem poe}e od 8 milioni evra ovozmo`i da se zgolemi obemot na proizvodstvoza re~isi 20 % odnosno 700 000 toni  na 850 000 toni godi{no proizvodstvo na ruda.

Denes mo`at da se vidat rezultatite od rabotata na rudnikot i vlo`eniot trud od strana na organizacijata, Sozdadena e organizacija najsovremena vo Jugoisto~na Evropa za dobivawe na ruda i prerabotka na olovo-cinkova ruda so okolu 700 vraboteni .

Ovaa organizacija ne samo {to dobro raboti deneska, no i blagodarenie na novata investiciona programa vo obem od pove}e od 8 milioni evra ima dobra impuls za ponatamo{no razvivawe. Sega e vo tek podgotovkata na kapitalnite objekti, izrabotka na pre~nici i okonturuvawe na rudnoto telo, koe se planiraat da se zavr{at do krajot na 06.2008 godina i da po~neme so otkopuvawe na blok 3 vo revirot Sviwa reka. Ve}e e nabavena celokupnata oprema koja {to nie potrebna za nepre~no odvivawe na proizvodstvoto.

Vo Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  ima 693 vraboteni.

So privatizacijata na Rudnikot za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  pove}ekratno e zgolemeno proizvodstvoto, prvenstveno poradi dobra organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija na vrabotenite.

Kvalitetot na na{ite proizvodi e ona za {to najmnogu se gri`ime. Postojana proverka na kvalitetot i zgolemuvawe na proizvodstvoto i postojano usovr{uvawe na proizvodnite procesi se na{ imperativ.

Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  nema da se zadr`i na postojniot kapacitet, bidej}i se stremi za zgolemuvawe na proizvodstvoto.

Od 1970 i 1980  godina se do 2001/2002  rudnikot bele`e{e  i go prodol`uva{e podemot na opstojuvawe i razvoj na firmata, so novi dopolnuvawe i podobruvawe na postoe~kata oprema, so cel da se zgolemi kapacitetot na proizvodstvoto.

Od iznesenoto, evolutivniot istorijat niz site op{testveni tekovi i pote{kotii vo raboteweto i opstanokot, poka`uva razvoj i menuvawe na dejnosta,  izveduvawe i na~in na rabota.

So privatizacijata na Rudnikot za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica  pove}ekratno e zgolemeno proizvodstvoto, prvenstveno poradi dobra organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija na vrabotenite.

XIV.3 Lokacija, vodosnabduvawe i elektri~no napojuvawe

- Vodosnabduvawe

Vodata vo Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na ruda t.e. iskop na ruda, za proces na flotacija, za proizvodstvo na beton, za obezbeduvawe na higienski uslovi i za miewe na instalacijata.

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica, se vr{i preku pumpi od Kozja reka i potro{uva~kata e okolu 408.333 m³/mese~no. Potro{uva~kata na voda od ovoj del e  4.900.000 toni/godi{no.

- Energetsko napojuvawe

Rudnicite vo mnogubrojnite operacii na tehnolo{kiot proces, koristat elektri~na, pnevmatska i energija na te~ni goriva. Preku dalnovod od 35 Kv  rudnikot  se snabduva so elektri~na energija od trafostanicata 110/35 Kv  vo Makedonska Kamenica.

XIV.4 Osnovna dejnost na "SASA" Rudnik za olovo i cink

Osnovna dejnost na Rudnik za olovo i cink ,,SASA,, Makedonska Kamenica e proizvodstvo na :

  Oloven koncentrat: Proizvedeno januari - oktomvri 2007 god 27.606 toni

  Cinkov koncentrat: Proizvedeno januari - oktomvri 2007 god 25.909 toni

Po specifikacija  koncentratite  sodr`at :

| Red. broj | Sodr`ina na element | Specifikacija na Pb Koncentrat | Specifikacija na Zn Koncentrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pb % | 73 | 1,2 |
| 2. | Zn % | 3 | 49 |
| 3. | Ag g/t | 360 | 45 |
| 4. | Cu % | 0,56 | 1,5 |
| 5. | Fe % | 3,6 | 8,5 |
| 6. | As % | 0 | 0 |
| 7. | Co % | 0,0023 | 0,005 |
| 8. | Ni % | 0,0014 | 0,0044 |
| 9. | Bi % | 0,05 | 0,005 |
| 10. | Cd % | 0,038 | 0,18 |
| 11. | Sb % | 0,068 | 0,017 |
| 12. | Mn % | 0,11 | 0,02 |
| 13. | In % | / | 0,0036 |

XIV.5 Opis na tehni~kite aktivnosti

Proizvodstvoto na gotovite proizvodi vo Rudnikot "SASA" Makedonska Kamenica se odviva niz slednite proizvodstveni procesi t.e niz slednite proizvodstveni slu`bi.

- Slu`ba za avtomatizacija i informaciska tehnologija

Zada~a na Slu`bata za avtomatizacija i informaciska tehnologija e sledewe na kompjuterskata mre`a, telefonskata mre`a, sistemot za evidencija na rabotno vreme, sistemot na kameri i oprema preku kompjuter.

- Rudnik

Osnovni procesi koi se identifikuvani vo Rudnik se slednite:

- eksplotacija na ruda

- transport na ruda

- kapitalni objekti

- merewe na jamski i povr{inski objekti

- ventilacija

- Flotacija

Procesot na podgotovka i koncentracija na rudata gi opfa}a slednite tehnolo{ki operacii: primarno i sekundarno drobewe, seewe i skladirawe, melewe i klasirawe,  flotaciska koncentracija, zgusnuvawe, filtrirawe i smestuvawe na flotaciska jalovina.

- Ma{insko odr`uvawe

Prioritetna zada~a na Slu`bata za ma{insko odr`uvawe e realizacija na: 		- pregledi na oprema vo flotacija i jami,

- intervencii vo flotacija i jama,

- remont vo flotacija i jami.

- Elektro odr`uvawe

Prioritetna zada~a na Slu`bata za elektro odr`uvawe e realizacija na: 		- pregledi na oprema vo flotacija i jami,

- intervencii vo flotacija i jama,

- remont vo flotacija i jami.

- Dispe~erski centar

Dispe~erski centar e odgovoren za obrabotka i vnesuvawe na site smenski izve{tai vo bazata na podatoci.

- Proizvodno tehni~ki oddel

Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za otkopuvawe na ruda i izrabotka na jamski objekti, kontrola na kvalitet na dup~ewe, nadzor i kontrola na jamski objekti i za{tita na `ivotnata sredina.

- Geolo{ka slu`ba

Geolo{kata slu`ba e odgovorna za izrabotka na prognozni karti i profili i kako osnovni procesi se identifikuvani operativna geologija, podzemno bu{ewe i povr{insko dlabinsko bu{ewe.

- Slu`ba za za{tita pri rabota

Slu`bata za za{tita pri rabota e odgovorna za odr`uvawe na obuka na vrabotenite za za{tita pri rabota i za za{titata na vrabotenite vo "SASA".

- Laboratorija

Vo Laboratorijata na Rudnikot za olovo i cink "SASA" se vr{at laboratoriski ispituvawa vrz osnova na ~ii {to rezultati se kontroliraat  dvata osnovni procesi vo Rudnikot:

- 	procesot {to se odviva vo samiot rudnik (odreduvawe na 	tekot na rudnoto telo);

- 	procesot na obogatuvawe na rudata vo flotacija;

Kadrovsko finansovi slu`bi: Op{ta slu`ba, Komercijalna slu`ba, Pravna slu`ba, Slu`ba za upravuvawe so personal, Slu`ba za finansii i ekonomija i Slu`ba za razvoj i investicii.

XIV.6 Upravuvawe i kontrola

Odgovornosti i ovlastuvawa na Rakovodstvoto na "SASA" Rudnik za olovo i cink

- Generalen Direktor

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

-    vodewe na raboteweto na pretprijatieto;

- predlagawe na delovnata politika i merkite za nejzino 	sproveduvawe;

- pred utvrduvawe go razgleduva predlog-planot i site poedine~ni 	odluki vo vrska so izvr{uvaweto na Planot i dava mislewe i 	predlozi za niv;

- raboti vo soglasnost so odlukite i stavovite doneseni so 	rakovodniot i in`enerskiot kadar

- vo ramkite na delokrugot utvrden so Statutot na firmata, 	samostojno odlu~uva za vodeweto na rabotite na istata, za 	sproveduvawe na odelni zada~i ili za 	 organizirawe na raboteweto;

-izdava nalozi na oddelni rabotnici ili grupa na rabotnici za 	izvr{uvawe na opredeleni raboti ili zada~i, vo soglasnost so 	op{tite akti;

- za razrabotka na opredeleni pra{awa od negoviot delokrug formira 	rabotni grupi, komisii ili drugi rabotni i sovetodavni tela, tie 	tela rabotat spored negovite nalozi i instrukcii

-voveduvawe na sovremena tehnika i tehnologija vo organizacijata na 	rabota i sovremeni metodi na rabota vo firmata;

- obezbeduvawe na imotot, redot i disciplinata vo firmata;

- vo ramkite na ovlastuvawata donesuva re{enie i naredbi za 	regulirawe na pravata i obvrskite na pravata i obvrskite na 	rabotnicite koi proizleguvaat od rabotniot odnos, a posebno 	re{enie za prodol`eno rabotno vreme, nalog za slu`beno patuvawe;

- sklu~uva dogovori vo ime i za smetka na firmata vo ramkite na 	svoite ovlastuvawe;

- raspolagawe i koristewe na sredstvata za reprezentacija i e o	dgovoren za pravilno koristewe na tie sredstva;

- vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon, so statutot i drugite op{ti 	akti na firmata.

-    Tehni~ki Direktor

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- predlagawe na delovnata politika i merkite za nejzino 	sproveduvawe;

- pred utvrduvawe go razgleduva predlog-planot i site poedine~ni 	odluki vo vrska so izvr{uvaweto na Planot i dava mislewe i 	predlozi za niv;

- raboti vo soglasnost so odlukite i stavovite doneseni so 	rakovodniot i in`enerskiot kadar

- vo ramkite na delokrugot utvrden so Statutot na firmata, 	samostojno odlu~uva za vodeweto na rabotite na istata, za 	sproveduvawe na odelni zada~i ili za organizirawe na raboteweto;

-izdava nalozi na oddelni rabotnici ili grupa na rabotnici za 	izvr{uvawe na opredeleni raboti ili zada~i, vo soglasnost so 	op{tite akti;

- za razrabotka na opredeleni pra{awa od negoviot delokrug formira 	rabotni grupi, komisii ili drugi rabotni i sovetodavni tela, tie 	tela rabotat spored negovite nalozi i instrukcii

-voveduvawe na sovremena tehnika i tehnologija vo organizacijata na 	rabota i sovremeni metodi na rabota vo firmata;

- obezbeduvawe na imotot, redot i disciplinata vo firmata;

- vo ramkite na ovlastuvawata donesuva re{enie i naredbi za 	regulirawe na pravata i obvrskite na pravata i obvrskite na 	rabotnicite koi proizleguvaat od rabotniot odnos, a posebno 	re{enie za prodol`eno rabotno vreme, nalog za slu`beno patuvawe;

- sklu~uva dogovori vo ime i za smetka na firmata vo ramkite na 	svoite ovlastuvawe;

- raspolagawe i koristewe na sredstvata za reprezentacija i e 	odgovoren za pravilno koristewe na tie sredstva;

- vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon, so statutot i drugite op{ti 	akti na firmata.

- Glaven In`iner

Glavniot in`iner ja organizira, koordinira i rakovodi so rabotata na sli`bite: Slu`ba za informaciska i kompjuterska tehnologija, Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe.

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- stru~no gi prati proizvodstvoto i istra`nite raboti vo slu`bite 	Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bite Rudnik, 	Flotacija,  Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo vo slu`bite 	Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- gi analizira mese~nite izve{tai od slu`bite Rudnik, Flotacija, 	Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

- Upravnik na rudnik

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na

rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo 	slu`bata;

- rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- podnesuva mese~ni izve{tai;

- sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

-    Upravnik na flotacija

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo 	slu`bata;

- rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- podnesuva mese~ni izve{tai;

- sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

-     Direktor na slu`ba

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo 	slu`bata;

- rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- podnesuva mese~ni izve{tai;

- sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

-     Rakovoditel na slu`ba

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo 	rabotnata edinica;

- rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- podnesuva mese~ni izve{tai;

- sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

XIV.7 Surovini pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili Proizvedeni vo instalacijata

Opis na surovini koi{to se koristat vo Flotacija

| R.b | Surovina | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ruda | 850.000 (planirano godi{no proizvodstvo) |
| 2. | NaCN | 16,495 /2006 |
| 3. | CuSO4 | 77,050/2006 |
| 4. | ZnSO4 | 35,700/2006 |
| 5. | Na2SO3 | 0,960 |
| 6. | DOW 250 | 15,620/2006 |
| 7. | DOW 200 | 7,070/2006 |
| 8. | KEX | 18,990/2006 |
| 9. | KAX | 10,170/2006 |
| 10. | Skik BZ | 6,300/2006 |
| 11. | Voda (od planinski izvori,reki) | 4.900.000 m³ |

Surovini koi{to se koristat vo Laboratorija:

| R.b | Surovina | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hlorovodorodna kiselina ( HCl) | 0,136 m3 (Mart- Maj 2008) |
| 2. | Amonija~na voda (NH4OH) | 0,352 (Mart- Maj 2008) |
| 3. | Amonium persulfat (NH4)2S2O8 | 0,004 (Mart- Maj 2008) |
| 4. | Azotna kiselina HNO3 | 0,096 m3 (Mart- Maj 2008) |
| 5. | Amonium fluorid NH4F | 0,0027 (Mart- Maj 2008) |
| 6. | Sulfurna kiselina H2SO4 | 0,108 m3 (Mart- Maj 2008) |
| 7. | Acetilen C2H2 | 0,048 (Mart- Maj 2008) |
| 8. | Butan C4H10 Propan C3H8 | 0,105 m3 (Mart- Maj 2008) |
| 9. | Amonuim acetat CH3COONH4 | 0,13(Mart- Maj 2008) |
| 10. | Natrium tiosulfat Na2S2O3 | 0,024(Mart- Maj 2008) |
| 11. | Vodoreden peroksid H2O2 | 0,00 (Mart- Maj 2008) |
| 12. | Komplekson III C10H16N2O8Na2 | 0,0057(Mart- Maj 2008) |
| 13. | Kalium nitrat KNO3 | 0,00175(Mart- Maj 2008) |
| 14. | Ocetna kiselina CH3COOH | 0,00 (Mart- Maj 2008) |
| 15. | Amonium Sulfat (NH4)2SO4 | 0,00025 (Mart- Maj 2008) |
| 16. | Vorna kiselina H3BO3 | 0,0125(Mart- Maj 2008) |

Surovini koi{to se koristat vo Rudnik:

| R.b | Surovina | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Esploziv stopanski pra{kast (NH4NO3, TNT) | 144,846 (Mart-Maj 2008) |
| 2. | Eksploziv plasti~en (Videksit) | 23,742 (Mart-Maj 2008) |
| 3. | Elektri~na detonatorska kapisla (elektrodetonatori) | 144.005 br. (Mart-Maj 2008) |
| 4. | Nafta | 211,925 m3 (Mart-Maj 2008) |
| 5. | Masla | 20,522 m3 (Mart-Maj 2008) |

XIV.8 Cvrst i te~en otpad

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo ,,SASA,, rudnik za olovo i cink se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot  otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Jalovinski materijal od dup~ewe i minirawe, del  se odlo`uva vo jamski prostorii, del na Kipa do ~etiri horozonti.

- Otpadna plasti~na ambala`a  od laboratorija

- Otpadna staklena ambala`a  od laboratorija

- Otpadna hartija (iskoristena filterna hartija, kartonska ambala`a, i hartija od probi) od laboratorija

- Otpadni akumulatori od odr`uvawe

- Otpadna bakarna `ica od elektroodr`uvawe

- Jalovinska pulpa od flotacija

- Otpadni metalni buriwa od flotacija(pripremno oddelenie za reagensi)

- Otpadni plasti~ni buriwa od flotacija(pripremno oddelenie za reagensi)

- Otpadni hartieni vre}i od flotacija (pripremno oddelenie za reagensi)

- Otpadni metalni buriwa od Odr`uvawe

- Otpadno maslo od Odr`uvawe

- Otpadno `elezo od Odr`uvawe

- Otpadno drvo od Odr`uvawe

- Otpadna plastika i najlonska ambala`a od Odr`uvawe

- Otpadna hartiena ambala`a od Odr`uvawe

- Razli~en otpad od prehrana od Kujna

- Izme{an komunalen otpad  od Kujna

- Jalovinski materijal od Kapitalni objekti

- Otpaden mil od ~etiri talo`nici pred rudnite jami XIVb, XV , XVI , 830  se ~istat edna{ do dvapati mese~no. Milta se sobira i se nosi na sekoja pozicija na rudna jama kade {to e i talo`nikot, na mesto koe se vika kipa. Vkupno mil od site ~etiri talo`nici koj se sobira, i se odlo`uva na kipite e 23 m³ mese~no.

- Otpadna voda od rudnik, celiot reqef na mestopolo`bata na rudnoto nao|ali{te e bogat so voda. Okolu rudnikot ima mnogu izvori i nekolku reki Sviwa Reka, Kozja Reka, . Vo rudnikot ima stalno prisustvo na voda, i vodata koja istekuva od ~etirite rudni jami e opfatena so ~etiri talo`nici. Vodata od prelivi na talo`nici pred  jamite XIVb, XV , XVI , 830  preku metalni cevkovodi se nosi na Jalovi{te br.3-2 faza. Vo letniot period ima pomalku voda, dodeka vo zimskiot period ima pove}e voda. Prose~no vkupno ima istek od okolu 20 litri/sekunda, ili 72 m³/h.  Ovaa voda od jalovinsko ezero se vra}a nazad vo flotacija, se koristi vo reverzibilen proces za doiskoristuvawe na sodr`inata na olovoto i cinkot vo proces na flotacija.

- Otpadna voda od  miewe na instalacijata e opfatena so talo`nik i vodata od preliv odi vo Opto~en Kanal, ottamu vo Kameni~ka reka  a od tamu vo ve{ta~ko ezero Kalimanci.

- Sanitarnite vodi se opfateni so odvod vo Opto~en Kanal, ottamu vo Kameni~kia reka  a od tamu vo ve{ta~ko ezero Kalimanci.

XIV. 9 Merewa koi gi sproveduva "SASA" Rudnik za olovo i cink

ДООЕЛ Саса во соработка со МЖСПП и екстерни организаци врши редовни мерења на сите аспекти на влијание врз животната средина.

Мониторингот на води се врши најмалку еднаш месечно на сите мерни места согласно препораките на МЖСПП како и на дополнителни точки направени по мислење на ДООЕЛ Саса каде што има потреба од континуирано следење на состојбите на површинските проточни води, како и на отпадните води. Мерењата ги врши Лабораторија на ДООЕЛ Саса, Централна лабораторија на МЖСПП- Скопје и Лабораторија на Факултет за рударство, геологија и политехника- Штип и резултатите од мерењата редовно се доставуваат во МЖСПП.

Мониторингот на почви за првпат се изврши во текот на 2007 год. согласно ISO 10381: 2002 стандардот. Теренскиот дел од испитувањата го изврши екипа на ДООЕЛ Саса, анализите се вршeни во нашата лабораторија, од каде што се добиени резултатите од спроведениот мониторинг. Со планот за мониторинг е предвидено квартално вршење на мониторинг на почви.

Мониторингот  на амбиентен воздух се извршува од страна на Централна лабораторија на МЖСПП- Скопје, Факултет за рударство, геологија и политехника- Штип и Еуромак - Контрол  од Скопје. Мерени се концентации на респирабилна прашина и емисии на гасови во воздухот. Мерењата се извршени на локации согласни препораките на МЖСПП и според планот за мониторинг ќе се врши месечен мониторинг на амбиентниот воздух.

Мониторингот на воздух во работна средина го врши ДООЕЛ Саса и Факултет за рударство, геологија и политехника- Штип. Мерењата на штетни гасови во јама ДООЕЛ Саса ги врши на секои 15 дена, воздушните јамски струења се мерат секојдневно, а температурата и влажноста на јамскиот воздух се мерат квартално. Екстерните мерења се месечни и се врши мониторинг на микроклиматските услови во јама, мерења на квалитативни параметри ( Ex, O2, CO, C O2, NOx), ниво на шум според А и Ц фреквентно усреднување, ниво на осветленост и психрометарски мерења. Покрај овие мерења се врши и годишно интерно и екстерно атестирање на дизел опрема во јама.

Мониторингот на бучава го врши ДООЕЛ Саса на секои 3 месеца ( квартален мониторинг), а еднаш годишно контрола извршува екстерна организација. Локациите на кои што се контролира бучавоста се според препораки на МЖСПП како и дополнителни каде што интерно сметаме дека има потреба од мониторинг. Резултатите и од овие мерења се доставуваат во МЖСПП.

Мониторинг на вибрации се врши од страна на екстерни организации. Согласно планот за мониторинг е предвидено следење на вибрациите на секои 3 месеца ( квартален мониторинг). Локациите на кои што се контролираат вибрациите се според препораки на МЖСПП како и дополнителни каде што интерно сметаме дека има потреба од мониторинг. Резултатите и од овие мерења се доставуваат во МЖСПП.

Мониторинг на отпад се врши секој месец како дел од 4.4.6 постапката за управување со отпад на ISO 14001 стандардот. Извештаите од овој мониторинг се во формуларите за преглед на состојба на отпадните материјали.

Корективни мерки кои ќе се превземат доколку некои мерења се над МДК

Врз животната средина влијание има антропогениот и природниот фактор. За влијанијата на природниот фактор и историското антропогено влијание кои што доведуваат до зголемени концентрации на тешки и токсични метали во водите и почвите, ДООЕЛ Саса изврши дополнителни испитувања, за кои што е изготвен елаборат. За сите аспекти на влијанија кои што ги има ДООЕЛ Саса како антропоген фактор врз животната средина ќе бидат превземени корективни мерки. Имено на сите локации каде што при мерењата се утврдени концентрации повисоки од МДК, ДООЕЛ Саса веќе има одвоено средства за реализација на активностите предвидени за во 2008 год. со програмите за подобрување на заштита на животната средина.

XIV. 10 Emisii vo atmosverata

- Ocenka na emisii vo atmosfera od parni i drugi kotli

Do emisii vo atmosfera od parni i drugi kotli vo Rudnik SASA doa|a kako rezultat na rabotata na tri kotli.  Detalniot opis na istite e daden vo Dodatokot VI Emisii.

Zaklu~ok od realiziranite merewa

Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata na emisija na gasovi, ~aden broj i pra{ina od oxaci na kotli vo Rudnik SASA, mo`e da se donese sledniot zaklu~ok:

- emisionata koncentracija na CO, NOx i SO2 i ~adniot broj na dvata kotli na nafta e vo ramkite na MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl.  Vesnik na SRM br. 03/90, ~len 11, to~ka 2).

- emisionata koncentracija na CO i cvrsti ~esti~ki (pra{ina) na kotel na drva ja nadminuva granicata za MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl.  Vesnik na SRM br. 03/90, ~len 11, to~ka 1.2).

- Emisija na pra{ina pri vr{ewe na geolo{ki istra`ni raboti

Во делот на подземната експлоатација поради минимизирање на емисијата на респирабилната прашина, при вршење на геолошките истражни работи како и при експлоатационото дупчење, се применува постапка на мокро дупчење.

При постапката на минирање се врши водено прскање на одминираната руда, пред истата да биде утоварена и транспортирана.

- Emisija na pra{ina pri проветрување на јамски простории

Што се однесува до емисијата на прашина и гасови од централната вентилација во амбиентниот воздух, Рудник Саса со Планот за мониторинг Ф 4.5.1/1 од ИСО 14001: 2004 стандардот е предвиден мониторинг на емисијата на респирабилна прашина и гасови во амбиентниот воздух, со кој треба да се отпочне и да се констатира влијанието од централната вентилација врз амбиентниот воздух. Меѓутоа ќе потенцираме дека во јамите на рудник САСА се применува постапката на мокро дупчење, како и водено прскање на одминираната руда, така да поголемиот дел од респирабилната прашина се оборува уште во подземните простории.

- Ocenka na vlijanie на flotaciskiте jalovi{ta vrz vozduhot

Vo Rudnik SASA postojat ~etiri flotaciski jalovi{ta. Dve se ve}e rekultivirani i ne se vo upotreba, jalovi{te br.3-1 faza e vo po~etna faza na rekultivacija, dodeka aktivno e jaloviшte br.3-2 faza.

На активното хидројаловиште бр. 3 - 2 фаза во Рудник САСА одвоени се средства за поставување на водени прскалки, кои што ќе вршат супресија на прашината.

XIV. 11 Emisii vo povr{inski vodi i kanalizacija

Со цел одредување на квалитетот на површинските води, но и оценка на влијанието врз површинските реципиенти, Рудникот САСА, месечно, врши мониторинг на површинските води кои што го дренираат рудното подрачје, како и на отпадните води во делот на Рудникот.

Земањето на примероци од води се врши согласно ISO 5667 : 1998 стандардот, додека добиените резултати од хемиска анализа се споредуваат според МДК за води од 3 категорија од Уредба за класификација на води ( Службен весник на Р. Македонија бр. 18/99).

Заклучок од спроведениот мониторинг на води

Досегашните бројни анализи на водите земени од одредени мерни места на реките кои што го  дренираат рудното подрачје Саса укажуваат на зголемени концентрации на поедини тешки и токсични метали уште во горните теченија на реките т.е. мерни места каде што антропогеното влијание на сегашниот Рудник САСА ДООЕЛ е исклучено, а присутно е влијанието од старите рударски работи (историско антропогено влијание) и влијанието на природниот фактор.

Vo Rudnik SASA nema emisii na otpadni vodi vo kanalizacija.

XIV. 12 Emisii vo po~va

Со цел оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води од работењето на Рудник Саса, во периодот од 10.09.2007 г. до 08.11.2007 г. на подрачјето на Рудникот се спроведуваше мониторинг на почва.

- Програмот за земање на примероци од почва е изработен согласно ISO 10381 Стандардите.

Областа која што е истражувана е во рамките на концесионото поле на Рудник Саса, а дефинирањето на контурите на истражната област е извршено врз основа на аспекти на влијание на Рудник Саса како антропоген фактор врз животната средина како и влијанието кое што ги има преку еолските и хидро транспортни медиуми.

Цел на истражувањата е добивање на базични информации за концентрацијата на тешки и токсични метали во почвата во околината на Рудник Саса .

Добиените резултати во иднина со вршењето на континуиран мониторинг ќе се користат како Стандард за вршење на компаративна анализа на аспектите на влијание на Рудник Саса врз околната почва.

Заклучок за почви

Врз основа на резултатите од хемиските анализи на пробите од почви земени на терен со површина од 7,9 км2 од рудник САСА и неговата околина ќе констатираме дека поголемиот дел од пробите е со зголемени концентрации на тешки метали, пред се олово, цинк и кадмиум во однос на Холандските стандарди (National background concentration of Holland). Во рудното поле САСА, во кое припаѓаат едни од најзначајните наоѓалишта на олово- цинковите оруднувања е нормално да се очекуваат зголемени концентрации на тешки метали (Pb, Zn, Cd, Cu, Fe, Mn и др.) во почвите, што е резултат на влијанието на природниот фактор (почви кои се продукт на распаѓање на матични карпи под дејство на хемиски и механички процеси, а кои карпи се носители на високи концентрации на тешки метали ). Меѓутоа секако дека е присутно влијанието на антропогениот фактор односно контаминацијата на почвата предизвикана од човечкиот фактор и неговите активности. Спрема видот на нарушување и загадување, почвите загрозени од антропогеното влијание се делат на 4 категории:

- Јаловини- настанати со експлоатација, преработка и користење на минерални суровини или индустриски погони;

- Материјали од индустриските отпадни води- кои како нерастворлива компонента се таложат вдолж водотеците, речните тераси или поплавените почви (отпадни води од флотација, отпадни води од чистење и сушење на јаглен, отпадни води од металуршка преработка и др.) ;

- Урбани и индустриски почви- кои повеќе не се употребливи за земјоделско производство ;

- Аероседименти, честици од неорганско и органско потекло- кои се дистрибуираат со ветер (еолски транспорт) и со атмосверски талози.

Сл.1 Почви спрема видот на нарушување и загадување

XIV. 13 Bu~ava, Vibracii i Nejonizira~ko zra~ewe

Izvori na bu~ava vo SASA Rudnik za olovo i cink

Bu~avata vo Rudnikot za olovo i cink SASA poteknuva od slednive izvori:

  - ma{inite i opremata koi se koristat vo rabotnata edinica Flotacija

  - ma{inite i opremata koja se koristi vo jami

  - vetilacioni sistemi

  - ma{ini vo ma{inska rabotilnica

  - ma{ini vo kompresornica

Zaklu~ok

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik na RM broj 64/93) i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii (Sl. List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednovo:

- Izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za eksploatacija na ruda i proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina;

- Upotrebenata oprema vo  SASA Rudnik za olovo i cink, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost;

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i konstrukcijata na objektite ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Zaklu~ok za vibracii

Vrz osnova na podatocite dobieni pri mereweto za kvantitativnite vrednosti na nivoto na vibracii, i koi se prestaveni vo Prilog VI, i nivnata sporedba so normativni akti (Pravilnik za op{ti merki i za{tita pri rabota vo rabotnite prostorii, Sl.Vesnik na SRM br. 31/89 kako i ISO 2631) mo`e da se zaklu~i deka:

Intenzitetot na vibracii na mernite mesta mesta e vo granica na maksimalno dozvoleno nivo, osven na opserviranite mesta kade karakteristikite na opremata nalagaat ne{to povisok intenzitet od voobi~enite

XIV. 14 To~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci

Tabela br.1 Monitoring na emisii vo atmosferata od parni i drugi kotli

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplovoden kotel na cvrsto gorivo (drva) Radijal | Oxak na kotelot | - {tetni materii vo otpadni gasovi (CO, NOx, SO2) - cvrsti ~esti~ki | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS | Oxak na kotelot | - {tetni materii vo otpadni gasovi (CO, NOx, SO2) - cvrsti ~esti~ki | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS | Oxak na kotelot | - {tetni materii vo otpadni gasovi (CO, NOx, SO2) - cvrsti ~esti~ki | Kvartalni periodi~ni merewa |

Tabela br.2 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Tаложно езеро на хидројаловиште бр.3-2 фаза | Ispust vo r. Kameni~ka | - pH - rastvoreni i nerastvoreni materii (nefiltriran suv ostatok) - rastvoreni materii (filtriran suv ostatok) - nerastvoreni materii (suspendirani materii) - Pb - Zn - Cd - Fe - Mn - Cu | Edna{ mese~no |
| Дренажен систем на хидројаловиште бр.3-2 фаза | Ispust vo r. Kameni~ka |  |  |
| Tаложник на Хоризонт 830 | Ispust vo r. Kameni~ka |  |  |
| Aтмосферски канал vo krugot na instalacijata | Ispust vo r. Kameni~ka |  |  |
| Јамски води од Хоризонт XIV | Ispust vo r. Kozja |  |  |

Tabela br. 4  Monitoring na emisii na bu~ava

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema koja se koristi vo flotacija | Flotacija | Bu~ava | Kvartalno |
| Oprema koja se koristi vo jama | Jami |  |  |
| Ventilacioni sistemi | Jami |  |  |
| Oprema vo kompresornica | Kompresornica |  |  |
| Ma{ini vo ma{inska rabotilnica | Ma{inska rabotilnica |  |  |

XIV. 15 Spe~uvawe na havarii i reagirawe vo itni situacii

So cel  identifikuvawe slu~ai koi mo`at da izlezat od kontrola i da predizvikaat negativni posledici vo raboteweto i negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina, Timot  za za{tita na `ivotnata sredina na SASA “Rudnik za olovo i cink”, postojano gi kontrolira aktivnostite koi {to se izveduvaat vo rudnikot.

Najvisokoto rakovodstvo soglasno Pravilnikot za postapka za izdavawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Sl.V na RM br.4/2006) prevzema soodvetni tehni~ki i organizaciski merki za prevencija i izbegnuvawe na itni situacii (proverka na koncentracija na gasovi vo rudarski prostorii, proverka na jamski magacini, nazna~uvawe na odgovorni lica i drugo).

Definirani se posebni upatstva/aktivnosti so koj se opi{uva na~inot na koj rudnikot se spravuva so itni situacii i koi se stremat kon soodvetna podgotovka na vrabotenite za pravilna rabota, transport, skladirawe na eksplozivni sredstva, so cel efikasno spre~uvawe ili minimizirawe na posledicite.

Upatstvata se primenuvaat vo site delovi na rudnikot, za site aktivnosti koi mo`at da imaat vlijanie vrz vrabotenite i `ivotnata sredina. Organizacijata ima razvieno i primenuva Planovi za postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna sostojba, i postojano odr`uva ve`bi za za{tita na vrabotenite soglasno zakonskite propisi.

So cel namaluvawe na potencijalnite opasnosti i za{tita na `ivotnata sredina, SASA ”Rudnik za olovo i cink” ima izgotveno spisok na upatstva, koi se dostaveni vo prilog na Dodatok XII.

XIV. 16 Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

So cel minimizirawe na kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok  so rabota organizacijata izrabotuva plan na aktivnosti koi {to }e se prevzemat vo takvi situacii.

Pri izrabotuvaweto na planot za aktivnosti  vo predvid se zemeni site segmenti od raboteweto na rudnikot, tehni~kata oprema vo rudnikot,  magacinite kako i materijalite koi {to vo momentot na prestanok so rabota }e se najdat vo magacinite , transportnite sistemi, upravnata zgrada so celokupnata oprema vo nea, otpadot,  i drugo.

Celta e da se opi{at postoe~kite kako i predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina po delumen ili celosen prestanok na aktivnosta, vklu~uvaj}i i otstranuvawe na site {tetni supstanci.

Upravuvaweto so celokupnata instalacija vklu~uvaj}i ja i opremata, surovinite, pomo{nite materijali i gorivata,  rakovodstvoto na SASA “Rudnik za olovo i cink”  go vr{i so  potpolno i soodvetno po~ituvawe na barawata na primenlivoto zakonodavstvo kako i ostanatite definirani uslovi.

Merki koi }e se prevzemat:

-  Iskoristuvawe na site surovini. Toa podrazbira  navremena najava 	na prestanokot so aktivnostite za da se ovozmo`i  ekvivalentna  	zaliha na materijali. Ako sepak ostane neiskoristena surovina }e se 	ponudi na drugi kupuva~i.

-    Vo slu~aj na prestanok so rabota, so ogled na karakteristikite na

gotovite proizvodi se prodavaat na zainteresiran kupuva~.

-    Vo slu~aj na prestanok so rabota cisternite, }e bidat celosno 		isprazneti, nivnata sodr`ina adekvatno tretirana, potoa }e se 	izvr{i nivno temelno ~istewe i istite }e bidat prodadeni ili 	donirani na korisnik koj bi imal potreba od takvi cisterni.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota, betonskata baza i zaostanatiot 	cement vo silosite(dokolku ima) bi se prodale na zainteresiran 	kupuva~.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota hemiskite reagensi so koi {to 	raspolaga Laboratorijata }e bidat prodadeni na najpovolen kupuva~ 	ili }e bidat donirani na nekoja Laboratorija koja {to }e ima 	potreba od takvi reagensi.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota najnapred }e se izvr{i temelno 	~istewe na opremata, potoa po potreba istata bi se demontirala i 	dokolku ima zainteresiran kupuva~ taa bi se prodala.

Vo slu~aj da ne postoi zainteresirana strana za kupuvawe, od strana 	na najvisokoto rakovodstvo  vo sorabotka so timot za za{tita na 	`ivotna sredina bi se razgledale site mo`nosti za izbirawe na 	najpovolen na~in za ne{tetno otstranuvawe na opremata, se so cel da 	ne se predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota Rudnik za olovo i cink ”SASA” 	pravi popis na eksplozivnite sredstva i sklu~uva dogovor so firma 	koja ima licenca za promet so eksplozivni materii (soglasno Zakonot 	za promet na eksplozivni materii br.30/85)

Soglasno (Sl. vesnik br. 26/88) neupotreblivite eksplozivni sredstva 	{to ne mu se vrateni na proizvoditelot moraat da se uni{tat spored 	upatstvoto za rakuvawe. Eksplozivnite sredstva od stav 1 na ovoj ~len 	mo`at da gi uni{tuvaat samo stru~no osposobeni lica. Sekoj vid 	eksplozivni sredstva mora posebno da se uni{ti. Za sekoe uni{teno 	eksplozivno sredstvo mora da se sostavi zapisnik. Vo zapisnikot se 	vnesuvaat podatoci i toa: vidot i koli~inata na eksplozivni sredstva, 	na~inot, vremeto ,mestoto i pri~inite za nivno uni{tuvawe.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota, neophodno e da se prevzemat merki 	so cel da se svedat na minimum vlijanijata vrz `ivotnata sredina.Toa 	podrazbira reupotreba na otpadot, reciklirawe ili negovo bezbedno 	odlagawe.

Dokolku postojat uslovi dobro bi bilo da del od flotaciskata 	jalovina ima odredena namena kako grade`en materijal ili materijal 	za zapolnuvawe na prazni otkopi. So toa }e se namali povr{inata na 	zemji{teto koe e potrebno za formirawe na deponijata, a so toa }e se 	namali i {tetnoto vlijanie na deponijata vrz `ivotnata sredina.

So cel da se postigne podobar kvalitet na zemji{teto koe nastanalo 	od flotaciskata jalovina, t.e. da se namali negovoto {tetno vlijanie, 	a istovremeno da stane pogodno za povtorno koristewe, neophodno e 	primena na specijalni merki i postapki. Vo rudarskata praksa ovie 	merki so zaedni~ko ime se narekuvaat rekultivacija na 	zemji{teto(zbir od merki za rehabilitacija na produktivnosta na 	devastiranoto zemji{te, kako i podobruvawe na uslovite na okolnata 	sredina)

Mnogu rudarski kompanii pred zatvorawe, rabotat na rabot na 	rentabilitet, pa so ogled na toa, ~esto pati rekultivacijata ne mo`at 	da ja obavat samostojno. Pa poradi toa, za da ne se izgubi toa zemji{te 	i da ne prodol`i negativnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina bi 	trebalo vo procesot na rekultivacija da se vklu~at i nekoi dr`avni i 	ekolo{ki organizacii.

XIV. 17  Doprinos za za{tita na `ivotnata sredina

За достигање на сопствените цели и определби Раководството на ,,САСА,, Рудник за олово и цинк одлучи реализацијата на процесите и услугите да ги управува со системот за управување со квалитетот и животна средина на процесите усогласен со барањата ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

Изведувањето на активностите во рамките на инсталацијата ,,САСА,, Рудник за олово и цинк, е во насока на постојано подобрување на технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со постојано водење на грижа за животната средина.

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околината ,,САСА,, Рудник за олово и цинк издвојува и дел од својот буџет за вложување во заштита на животната средина.

,,САСА,, Рудник за олово и цинк, секогаш се стреми кон најновите достигнувања и затоа ги посочува идните чекори во однос на зачувување на животната средина. Преку намалување на потрошувачката на суровини, енергија, да се намалат и емисии на штетни материи во животната околина. Со правилно складирање, третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во рамките на инсталацијата да се даде допринос кон зачувување на животната околина, а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе кои живеат на планетата Земја.