XII.	SPRE^UVAWE NA INCIDENTI I ITNO REAGIRAWE

SODR@INA

XII.1	Voved..................................................................................................2

XII.2	Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe................................2

XII.3	Tehni~ki opis..................................................................................7

XII.4. Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe................................8

XII.5	Za{tita od po`ari.........................................................................9

Prilog:

Operativen plan za sre~uvawe na nastanuvawe na po`ari

Merki za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar

Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ar

XII.1. Voved

Spre~uvawe  na zagaduvaweto vo site fazi na proizvodniot proces e prioritetna cel vo za{tita na `ivotnata sredina vo ,,VARDAR DOLOMIT ,, Gostivar. Me|utoa , vo dopolnenie, se planiraat i sproveduvaat merki za spre~uvawe na incidenti kako i za minimizirawe na posledicite od niv, do kolku tie sepak se slu~at.

XII.2 Protivpo`arna za{tita za objektite vo ,,VARDAR DOLOMIT,,  Gostivar

XII.2.1.  Pogon sinter dolomit

Pogonot sinter dolomit  pretstavuva funkcionalna i tehnolo{ka

celina so drugite pogoni. Halata se sostoi od edinaeset platformi, bez nikakvi pregradni zidovi, vo nea se postaveni paralelno dve pe~ki za sinteruvawe na dolomit, a koe e diktirano od tehnologijata. Site fasadni zidovi se izvedeni kako sendvi~, odnadvor od fasadna fugirana cigla d=12 cm, vnatre {upliva blok cigla od d=20 cm a pome|u niv stiropor d=3 cm. Osvetluvaweto na halata e preku stakleni portali kombinirano izvedeni od ednostruko poli i ramno staklo. Site fasadni portali osven prostorijata za odmor i sanitarniot jazol se izvedeni od ednostruki kupoli  ednoslojno ramno staklo d=4 cm.

Vo sanitarniot jazol prozorcite da se izvedat od ramno staklo d=4 cm.

Fasadniot portal na prostorijata za odmor e izveden od dvoslojno kopilit.  i dvoslojno ramno staklo d=4 cm, od akusti~ni pri~ini.

Vo aneksot (koj e prate~ki del na {ahtnata pe~ka) smestena e oprema koja e tehnolo{ki neodvoiva od {ahtnata pe~ka. Vratite pome|u aneksot i {ahtna pe~ka se ognootporni so otpornost od 120 min.  Vo prizemjeto se smesteni oddelenieto za rezervoari  i oddelenieto za kompresori, a ovde e smesten kran so raspon od 7,5 metri i nosivost od 3 KN. Site fundamenti za kompresori se odvoeni od podnata konstrukcija so betonski sloj od d=5 cm vrz koj e postaven stiropor d=2 cm so preklopuvawe na spojnicite, lesen beton d=10 cm, i cementna ko{ulka d=3 cm, zaradi golemata bu~ava. Podot vo sanitarniot ~vor e izveden so kerami~ki plo~ki. Na kota 5,00 se nao|aat prostoriite za :elektro kontrola, ma{inska kontrola,odmor na rabotnicite,hodnik za komunikacija i sanitaren jazol. Vodeweto na kabli vo prostoriite za ma{inska i elektro kontrola se izvedeni vo podot koj e 20 cm nad armiranata betonska plo~a.

Na kota 9,00 e oddelenieto so pumpi i na armirano betonskata plo~a e nanesen izolira~ki premaz  Podin ,,K,,  na ,, Ading,, Skopje.

Site vnatre{ni skali , site gelenderi,  platformata na kota 17,50  i na kota 14,80 vertikalnite skali se izraboteni od ~eli~ni profile i ~eli~en rebrast lim za{titno i finalno oboeni.

Pokrivaweto na pokrivot  e so ednosloen plastificiran ~eli~en lim TR 35 200 so debelina d= 0,6 cm. Site porabuvawa na pokrivot i stranite se izvedeni od plastificiran ~eli~en lim.

Postrojkata za sinteruvawe na surov dolomite se sostoi od dve {ahtni pe~ki od koi raboti samo ednata, naizmeni~no ili dvete istovremeno. Prethodno klasiraniot materijal (16-40 mm) se transportira od mesto na vlez preku transportni uredi do vlezni bunkeri od kade se vr{i dozirawe preku  dozirno sito na vlez vo {ahtna pe~ka. [ahtnata pe~ka se sostoi od cilindri~na obvivka koja e izrabotena od toplootporen materijal. Greeweto na materijalot na potrebnata temperatura se vr{i so mazut vo dve ramnini. Podobruvawe na sogoruvaweto se vr{i so vnesuvawe na primaren vozduh vo zonata na sogoruvawe a so vnesuvawe na vozduh od dolniot del na pe~kata se vr{i razladuvawe na pe~eniot sinter dolomit, istovremeno zagrevawe na vozduhot pred da vleze vo zonata na sinteruvawe na dolomitot. Eden del od ovoj vozduh }e ja ponese so sebe pra{inata (koja ja ima vo ovoj del od procesot)  vo ciklonot, od kade odi vo oxakot.

Glavnata struja na vozduh odi vo brenerskata zona kade se vr{i celosno sogoruvawe na gorivoto. Za po~etnoto palewe se koristi nafta zaradi polesno startuvawe na pe~kata. Ladeweto na brenerite se vr{i vo zatvoren razladen sistem i se sostoi od ekspanzionen sad za cirkulacionata voda, cirkulacioni pumpi, i toploizmenuva~, od koj treba da se odvede toplinata so razladena voda. Iznesuvaweto na sinteruvaniot i oladeniot materijal se vr{i so rotira~ka ~inija a potoa preku odvodna cevka koja e sekoga{ napolneta so materijal se nosi na elevator i so  reverzibilna transportna lenta  se nosi vo narednite bunkeri (silosi) na Sinter dolomitni  masi ili Sinter dolomitni opeki.

Merno, regulaciona i upravuva~ka tehnika gi opfa}a Komandna stanica, Regulacioni sistemi  i Sigurnosni sistemi.

Komandna stanica e mesto do kade vodat site informacii i kontrolni signali i mo`e da se vklu~uvaat i isklu~uvaat site pogoni, i ima instalirano pult  na koj ima pregled vo sekoe vreme na indikacionite instrumenti, razni regulacii i upravuvaweto so procesot.

Regulacioni sistemi se predvideni za odr`uvawe na konstantni rabotni uslovi za va`ni mediumi na vlijanija :

-koli~ini na primaren vozduh

-koli~ini na razladen vozduh

-koli~ini na gorivo

-ispusna koli~ina

Sigurnosni sistemi slu`at za spre~uvawe na problemi vo proizvodniot tek na procesot i mo`ni {teti na postrojkata i pritoa postojano se nabquduvaat

-razladen vozduh

-otpaden gas

-nivoto na materijalot vo ispustot na {ahtna pe~ka

-nivoto na materijalot za polnewe na {ahtnata pe~ka

-nivoto na materijalot vo silosite i rezervoarite

-koli~ina na gorivo

Alarmni uredi se aktiviraat pri ottstapuvawa od zna~ajni rabotni karakteristiki na fazite od procesite, so avtomatska opti~ka ili akusti~na trevoga i treba da mu ovozmo`i na persona lot blagovremeno da prevzeme merki za otstranuvawe na pre~kite I spre~uvawe na {tetite.

XII.2.2.  Pogon sinter dolomitni masi

Pogonot sinter dolomitni masi pretstavuva funkcionalna i tehnolo{ka celina so drugite pogoni. Ovde se vr{i melewe na sinter  dolomitot na potrebnata granulacija za onie fazi od procesite koi se slu~uvaat vo sinter dolomitni masi. Vaka pripremenite (izmeleni)   na potrebnata granulacija sinter dolomit se smesteni vo pove}e razni bunkeri so razli~ni granulacii, i od niv so me{awe se pripremaat pove}e razni tipovi na proizvodi na sinter dolomitni masi.

Site vnatre{ni skali , site gelenderi,  platformi,  vertikalni skali se izraboteni od ~eli~ni profile i ~eli~en rebrast lim za{titno i finalno oboeni. Pokrivaweto na pokrivot  e so ednosloen plastificiran ~eli~en lim TR 35 200 so debelina d= 0,6 cm. Site porabuvawa na pokrivot i stranite se izvedeni od plastificiran ~eli~en lim.

XII.2.3.  Pogon sinter dolomitni opeki

Pogonot sinter dolomitni opeki  pretstavuva funkcionalna i tehnolo{ka celina so drugite pogoni. Vo oddelenieto za priprema se vr{i melewe na sinter dolomitot na potrebnata granulacija za onie fazi od procesite koi se slu~uvaat vo sinter dolomitni opeki.

Site vnatre{ni skali , site gelenderi,  platformi,  vertikalni skali se izraboteni od ~eli~ni profile i ~eli~en rebrast lim za{titno i finalno oboeni. Pokrivaweto na pokrivot  e so ednosloen plastificiran ~eli~en lim TR 35 200 so debelina d= 0,6 cm. Site porabuvawa na pokrivot i stranite se izvedeni od plastificiran ~eli~en lim. Vo drugiot del na pogonot se vr{i me{awe na sinter dolomitot so razni dodatoci (te~ni , pra{kasti) i taka izme{anata masa se formuva vo daden oblik so presa.Posle vaka dobieniot oblik se nosi na termi~ka obrabotka posle koe se pakuva i se nosi vo magacin kako gotov proizvod. Halata kade se smesteni me{aweto i formuvaweto na poluproizvodot  e betonsko armiran objekt , dodeka delot kade e smestena termi~kata obrabotka i magacinot e betonsko-~eli~na konstrukcija.

XII.2.3.  Magacin za gotovi proizvodi i repromaterijali

Magacinot e izveden vo betonsko - ~eli~na konstrukcija.Gotovite proizvodi se smesteni od ednata strana dodeka repromaterijalite se smesteni od drugata strana. Vo magacinot e:

- Zabraneto pu{ewe

- Zabraneto vnesuvawe na otvoren plamen

- Zabraneto e oksigensko zavaruvawe

Postapuvawe vo slu~aj na nezgoda, po`ar:

-Koristewe na protivpo`arni aparati za gasewe so pena, CO2 , suvi

sredstva za gasewe

- Site vraboteni se obu~eni za postapuvawe vo slu~aj na po`ar i se

obu~eni za koristewe na protivpo`arnite  aparati

Magacioner - rakovoditel operator na temper pe~ka

Vo prva  smena :

Magacionerot - alarmira, go izvestuva {efot na proizvodstvo na opeki,

a toj ja povikuva Protiv Po`arnata Edinica (gradska PPE na telefon

193) ako se raboti za pogolem po`ar. Dokolku se raboti za mal po`ar

[efot na proizvodstvo dava naredba koj od prisutnite rakuva~i na

temper pe~ka ili pakuva~i na gotov proizvod }e rakuva so protiv

po`aren aparat.

Vo vtora i treta smena:

Rakuva~ite na temper pe~ka se zadol`eni da alarmiraat za eventualen

po`ar i da pristapat kon gasewe so postojnite protivpo`arni aparati,

do doa|awe na Protiv Po`arnata Edinica.

XII.3.  Tehni~ki opis

XII.3.1 Jakostrujni instalacii

Napojuvaweto na objektot so elektri~na energija se vr{i od sopstvena trafostanica oddale~ena 130 metri od instalacijata, a ima i nova trafostanica. Vo objektite razvodnite tabli se izraboteni od dvapati dekapiran lim za monta`a na zid so dovod i odvod od gornata strana. Elektri~noto osvetluvawe izvedeno e so `ivini sijalici a vo aneksite so fluoroscentni i sijalici so v`areno vlakno vo vodonepropusna izvedba. Vo aneksite ima i svetilki za pani~no svetlo koi se vklu~uvaat avtomatski pri nedostatok na struja.

Slika  Elektro {ema na povrzuvawe, vlez od 20 kW do Trafostanici ,,B,,  i  ,,D,, (nova)

XII.3.1 Gromobranska instalacija

Gromobranskata instalacija e izvedena so klasi~en gromobranski material , dodeka kako prifatni vodovi }e se koristat  limenite pokrivi  na objektite  i aneksite koi se podebeli od 0,5 mm. Na objektite kako spusni vodovi se koristat ~eli~nite nosa~i do konstrukcijata , a od niv preku priklu~nici se vodat do `eleznite masi i mernite spoevi. Kako spusni vodovi na aneksite se koristat  Fe  lenti 25 h 4 mm a merniot spoj e na 1,7 m nad tloto, a kako zazemjuvawe se koristi Fe  lenta 25 h 4 mm vo vid na prsten okolu objektot i e vkopana 0,8 m vo zemja. Pri vkrstuvawe ili paralelno vodewe na zazemjuva~kata lenta so energetskite i telefonskite kabli ,kablite i lentite se vovle~eni vo PVC cevki , a me|usebnoto rastojanie e najmalku 1 metar.

XII.3.1 Po`arno optovaruvawe

Vo edna prostorija vo aneksot se smesteni rezervoari so nafta i mazut

i ovde postojat 3 aparati za gasnewe so prav,odnosno S9 , a pokraj niv ima i sandaci so pesok.

Vo ostanatite prostorii na aneksot nema materii {to gorat , i vo niv se smesteni S6 aparati.

Vo pogonot Sinter dolomit celata oprema e od ~elik , a ~eli~ni se i vratite. Vo pe~kata se brenerite i tamu se odviva procesot na gorewe, a celata pe~ka e izzidana so  ognootporen materijal , a surovinata, poluproizvodot i proizvodite se negorlivi.

XII.4. Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe

Vo Dodatokot V dadeni se detali za skladiraweto na materijalite, surovinite i proizvodite, a od Dodatokot VI.1 dadeni se osnovnite emisii .

Kako incidentni emisii se registriraat :

- protekuvawe na rezerovarot za mazut ,

- protekuvawe na rezervoarot za nafta,

- protekuvawe na te~ni  surovini  lageruvani  vo fabri~ki plasti~ni kontejneri od  1000 kg, smesteni vo magacinski prostor.

- rasfrluvawe na pra{kasti surovini niz magacinot , pri o{tetuvawe na ambala`ata vedna{ se prevzema da se za{titi , kako ne bi do{lo do {irewe (raspra{uvawe) na pra{kastite dodatoci.

  - Mestopolo`bata na rezervoarot za mazut e na ju`na strana od pogon Sinter dolomit. Rezervoarot za mazut e so volumen od 100 m³, od ~eli~en lim so debelina od 6 mm. Istiot ne e opkru`en so betonski bazen, a koj bi ovozmo`il   da pri eventualno protekuvawe (havarija) na rezervoarot, bide prifatena seta koli~ina od  rezervoarot.

  - Mestopolo`bata na rezervoarot za nafta e na ju`na strana od pogon Sinter dolomitni opeki. Rezervoarot  za nafta e so volumen od 25m³. Istiot ne e opkru`en so betonski bazen, i ne bi mo`el da pri eventualno protekuvawe (havarija) na rezervoarot,  da ja  prifati  koli~inata od  rezervoarot.

XII.5	Za{tita od po`ari

So ogled na prisustvoto na opasni supstanicii vo instalacijata eventualen po`ar bi mo`el da predizvika zna~itelni emisii so negativni efekti vrz `ivotnata sredina. Vo ,,VARDAR DOLOMIT ,, Gostivar, e podgotven plan za za{tita od po`ar a vrz osnova na nego e napraven i operativen plan.  Ovie dokumenti glavno gi zadovoluvaat zakonskite obvrski. Vo prilog na ovoj Dodatok se dostavuva Operativniot plan za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ari.

Redovno odr`uvawe na site vidovi uredi kako i kontrola i navremeno otstranuvawe na pojaveni defekti.

Redovno odr`uvawe na sistemot za dojava na po`ar i uredite i sredstvata za gasewe na po`ari vo ispravna  sostojba.

Prilog XII.1

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

Vrz osnova na ~l. 6 stav 1 od Zakonot za za{tita od po`ar ( Slu`ben vesnik na R.M. br.43/86 , 37/87, 51/88 i 36/90 ) i Zakonot za za{tita od elementarni nepogodi Generalniot direktor na  ,,VARDAR DOLOMIT ,,   Gostivar, donese :

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

Procena za zagrozenost

,,VARDAR DOLOMIT ,, Gostivar, se nao|a na ju`niot del od gradot na patniot pravec Skopje  - Ohrid i zafa}a povr{ina od 33.111 m2 od koi pod objekti e povr{ina od 6.232 m2 od tvrdi materijali , upravnata zgrada e betonska konstrukcija, dodeka pogonite se betonski - armirani  konstrukcii, so dovolno zastakleni povr{ini   koi se otporni na po`ar.

Kako karakteristi~ni materijali za pojava na po`ar vo,,VARDAR DOLOMIT ,,   Gostivar, se  :

- mazut, nafta , grafit , te~ni smoli, karbon , masla ,  acetilen,

kislorod .

Po`arno optereteni objekti kaj rabotodavecot kaj koj mo`e da se o~ekuva po`ar od pogolem razmer se : Rezervoarot so mazut  , rezervoarot so nafta,  magacinot za surovini  i magacinot za kartonska ambala`a, magacinot za maziva vo ma{insko odr`uvawe a   ovde se i  bocite so acetilen i kislorod.

MERKI ZA SPRE^UVAWE NA NASTANUVAWE

NA PO@AR

Pri predviduvaweto na merkite za za{tita od po`ar potrebno e prvo da se naglasi deka vo industrijata naj~esto doa|a do po`ar poradi nevnimanie i  nemarnost na vrabotenite. Zaradi toa i preventivnite merki moraat da bidat takvi da mo`e so niv da se vlijae na disciplinata i svesta na vrabotenite za da ne se predizvika po`ar.

Pogon za sinter dolomit

Vo procesot na proizvodstvo na sinter dolomit  se koristi elektri~na energija i mazut koi mo`at da dovedat do nastanuvawe na po`ar, bidej}i mazutot e  zapalliv materijal.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e vnimatelno rabotewe pri koristewe na acetilen i kislorod , pri zavaruvawe vo pogonot od strana na odr`ava~ite i postojano ~istewe na eventualnite masla od podot na halata.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  [ef na ma{insko odr`uvawe

Pogon za sinter dolomitni masi

Vo procesot na proizvodstvo na sinter dolomitni masi  se koristi elektri~na energija koja  mo`e da dovede do nastanuvawe na po`ar, mo`e da dojde do gorewe na energetskite kabli bidej}i  drugo  nema  {to da gori  vo pogonot.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e vnimatelno rabotewe pri koristewe na acetilen i kislorod , pri zavaruvawe vo pogonot od strana na odr`ava~ite i postojano ~istewe na eventualnite masla od ma{inite (mlinovite) odnosno od podot na halata.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  [ef na ma{insko odr`uvawe

Pogon za sinter dolomitni opeki

Vo procesot na proizvodstvo na sinter dolomitni opeki  se koristi elektri~na energija koja  mo`e da dovede do nastanuvawe na po`ar, mo`e da dojde do gorewe na energetskite kabli. Vnimatelno rabotewe so grafit, te~ni smoli i karbon.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e vnimatelno rabotewe pri koristewe na acetilen i kislorod , pri zavaruvawe vo pogonot od strana na odr`ava~ite i postojano ~istewe na eventualnite masla od ma{inite (mlinovite) odnosno od podot na halata.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  [ef na ma{insko odr`uvawe

Oddelenie za  elektro-ma{insko odr`uvawe i energetika

Vo procesot na proizvodstvo na energetika i odr`uvawe na oprema se koristi mazut, nafta, masla,  elektri~na energija , sadovi  za zavaruvawe (acetilen, kislorod), koi mo`at da dovedat do nastanuvawe na po`ar.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar se : vnimatelno rakovodewe so zapalivi sredstva , strogo zabraneto vnesuvawe na materijal koj sozdava plamen ili iskra vo prostoriite i krugot kade se upotrebuva mazut i nafta , bocite za zavaruvawe i drugi prostorii vo koi mo`e da se predizvika po`ar ili eksplozija. Postojano da se vr{i kontrola na zapalivite sredstva.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  [ef na elektro-ma{insko odr`uvawe

Magacinski  prostorii

Vo magacinite vo proizvodnite hali i objekti  ima skladirano repromaterijali koi se lesno zapalivi kako {to se masla , hemikalii , boci za zavaruvawe kartonska i drvena ambala`a, kako i drugi materijali koi se zapalivi.

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar e vnimatelno rabotewe so lesno zapalivite sredstva , propisno skladirawe na istite i ne vnesuvawe na predmeti  i uredi {to  predizvikuvaat iskrewe i mo`at da predizvikaat po`ar.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite [ef na pogon za sinter dolomitni opeki.

Laboratorija

Vo laboratorijata ne se koristat hemikalii , i ne se vr{at hemiski analizi, tuku samo fizi~ki analizi.  Pri rabotewe se koristi elektri~na energija i aparati koi mo`at da dovedat do po`ar poradi nevnimatelno rabotewe .

Zada~i za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar se :  po~ituvawe na propi{anite upatstva , zadol`itelno isklu~uvawe na elektri~nite aparati po izvr{enata rabota za da ne dojde do eventualno samozapaluvawe.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  [ef na laboratorija

Upravna zgrada

Pri rabotata se koristat kompjuteri , hartija i grealki  koi mo`at da predizvikaat po`ar.

Zada~i za spre~uvawe na po`ar e vnimatelno rabotawe so ma{inite koi koristat elektri~na energija i isklu~uvawe na istite posle nivnata upotreba kako ne bi do{lo do eventualno opteretuvawe na elektri~nata instalacija i predizvikuvawe na po`ar.

Odgovoren za  sproveduvawe na zada~ite  [ef na laboratorija.

Vrabotenite mnogu }e doprinesat za op{tata po`arna  bezbednost  vo kolku bi se pridr`uvale na slednoto:

-Da se odr`uvaat po`arnite pati{ta proodni

-Da se odr`uva ~isto vo pogonskite prostorii i da ne se dozvoli da dojde do talo`ewe na pra{ina i natrupuvawe na mrsni krpi koi se skloni kon samozapaluvawe

-Da se po~ituva zabranata za pu{ewe a za taa cel da se koristi samo to~no odredeno  mesto

-Da ne se vnesuvaat vo rabotnite prostorii zapallivi materii nad potrebnata koli~ina za dnevna potreba

-Da se prijavi vedna{ eventualnoto rasipuvawe na elektri~nata instalacija

-Da se odr`uvaat vo ispravna sostojba sredstvata za gasnewe po`ar i da znaat da gi upotrebat vo slu~aj na potreba

-Da gi znaat postapkite vo slu~aj na po`ar koi se propi{ani, istaknati na vidni mesta vo instalacijata

-Da se pridr`uvaat na site ostanati merki za za{tita od po`ar, propi{ani od strana na na soodvetnite organi vo instalacijata

-Po`arnite pati{ta za evakuacija vo slu~aj na po`ar da se obele`at so bela ili jasno `olta boja

-Site izlezni vrati da se otvaraat nanadvor i na niv da se postavat natpisi ,,izlez,,  so zelena boja, a na ostanatite izlezi da se postavat natpisi ,,pomo{en izlez,, isto so zelena boja

-Na vidno mesto se postaveni predupreduvawa i upatstva za evakuacija

i intervencija vo slu~aj na po`ar

-Generalni predupreduvawa i upatstva {to va`at za site objekti vo industriskiot kompleks

-Posebni upatstva i predupreduvawa {to va`at za odredeni objekti, postrojki i prostorii (napi{ani so temna boja na `olta osnova)

-Specijalni upatstva {to va`at za odgovorni lica odredeni odnapred za intervencija i evakuacija (napi{ani so temna boja na `olta osnova)

-Na vidlivi mesta se postaveni izvestuvawa i predupreduvawa kako {to se: ,,Zabraneto pu{ewe,,  i   ,,Zabraneta upotreba na plamen,,

-Ventilacija na objektot e obezbedena so ventilatori

-Pristapot na pokrivot na objektot e obezbeden so ~eli~ni skali

Vo objektite ima vnatre{na i nadvore{na hidrantska mre`a.

Vo slu~aj na po`ar kako prva intervencija se predvideni sredstva kako:

-Rezervi na pesok so potreben alat pred vlezovite

-Protiv po`arni aparati tip S9 .

-Protiv po`arni hidranti

Osven site predvideni i izvedeni merki za za{tita od po`ar na izvedenite i atestiranite sredstva za za{tita od po`ar zavisi vo golema merka i  od korisnikot na instalacijata i izvr{uvaweto na negovite dol`nosti :

-Odr`uvawe na uredite,opremata i sredstvata za javuvawe i  gasnewe na po`ar vo ispravna sostojba

Pri izvr{uvawe na zada~ite zadol`itelno e da se imaat vo predvid slednite merki za spre~uvawe na nastanuvawe na po`ar : Postojana kontrola nad sproveduvaweto na merkite za za{tita od po`ar i eksplozija vo tehni~kiot proces na proizvodstvo, skladiraweto i upotrebata na zapalivi te~nosti i drugi zapalivi materijali. Redovno odr`uvawe na site vidovi uredi kako i kontrola i navremeno otstranuvawe na pojaveni defekti.

Redovno odr`uvawe na sistemot za dojava na po`ar i uredite i sredstvata za gasewe na po`ari vo ispravna  sostojba.

Kontrola  na ispravnosta i sproveduvawe na ovie merki }e vr{i [ef na Slu`bata za obezbeduvawe i protivpo`arna za{tita, a nabquduvaweto i kontrola na rabotnite prostorii }e vr{i obezbeduvaweto.

Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ar

Pri pojava na po`ar  vo bilo koj objekt na ,,VARDAR DOLOMIT,, DOO Gostivar,  prvo dejstvuvaat tie {to }e go otkrijat po`arot, a po niv se priklu~uvaat stra`arite koi se na rabota vo toj moment i zaedno so niv u~estvuvaat vo gaseweto na po`arot  i vrabotenite od pogonite kade se pojavil po`arot, a vo kolku i toga{ ne se lokalizira se povikuvaat vrabotenite od drugite pogoni (obu~eni za protivpo`arna za{tita) pri {to se koristat postavenite aparati za protivpo`arna za{tita.

Vo kolku i toga{ ne se lokalizira po`arot se povikuva Gradskata protivpo`arna edinica za gasewe na po`ari . Vo slu~aj na nastanuvawe na po`ar vo no}nite sati prvo se povikuva od strana na de`urnite ~uvari Gradskata protivpo`arna edinica.

Oprema za gasewe na po`ari  se : rezervi na pesok, protivpo`arni aparati i hidrantska mre`a.

Organizacijata i rakovodeweto za gasewe na pojaveniot po`ar  ja  rakovodi odgovorniot za obezbeduvawe i {efovite na proizvodnite pogoni.