IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

S O D R @ I N A

IV.1 	Surovini i pomo{ni materijali .......................................................2

IV.1.1	Laboratorija, Ispituvawa vo laboratorija i Metodi na ispituvawa............................................................................................................3

IV.1.2	Opis na surovini.....................................................................................6

Prilog II

- Aneks 1 Tabela IV.1.1

- Aneks 1 Tabela IV.1.2

IV.1. Surovini i pomo{ni materijali

Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo Pogonite na ,,Vardar Dolomit,, DOO Gostivar   zavisno od proizvodite i me|uproizvodite koi se  proizveduvaat.

Lista na surovini :

| Reden broj | E R D O L 010-013-005-024 | 2006 god | Kade se koristi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolomit | 63.456 toni | Masi / Opeki |
| 2 | Magnezit | 150 toni | Opeki |
| 3 | Grafit | 450 toni | Opeki |
| 4 | Termo karbon | 100 ton | Opeki |
| 5 | Te~ni smoli | 370 toni | Opeki |
| 6 | Smoli vo prav | 100 toni | Opeki |
| 7 | Heksa (esamina) | 60 toni | Opeki |
| 8 | Bul pak pvc | 10 ton | Opeki |
| 9 | PVC vre}i | 10 ton | Masi / Opeki |
| 10 | AL-vre}i (folija) | 15.000 kom. | Masi / Opeki |
| 11 | Dvosloen karton | 26 toni | Opeki |
| 12 | ^eli~na lenta | 14 toni | Masi / Opeki |
| 13 | Drvena paleta | 17.000 kom | Masi / Opeki |
| 14 | Kartonski kutii | 15.000 kom | Opeki |
| 15 | PVC vre}i BIG BEG | 2000 kom | Masi |
| 16 | Mazut | 2.609,3 toni | Sinter dolomit |
| 17 | Nafta | 870,89 toni | Sinter dolomit /Opeki |
| 18 | Boci so acetilen kgr | 2 kom | Ma{. odr`uvawe |
| 19 | Boci so kislorod kgr | 4 kom | Ma{. odr`uvawe |

Lista na goriva :

- elektri~na energija za rabota na postrojkata

za 2006 godina imaat potro{eno:   4.023.140 kWh Aktivna el. energija

3.563.200 kWh Reaktivna el. Energija

-     mazut  za jamesta ({ahtna) pe~ka

za 2006 godina imaat potro{eno:  2.609.298,8 kgr

- nafta  za temper pe~ka i po~etno palewe na jamesta({ahtna) pe~ka

za 2006 godina imaat potro{eno:  870.889,7 kgr

- Pogon Sinter Dolomit

Ovde se koristi  surov mineral dolomit koj so sistem na prosejuvawe i termi~ka obrabotka se priprema za slednite dve procesni prerabotki vo  gotovi proizvodi. Prvo se prosejuva preku vibro sito kade se oddeluva onaa frakcija koja e pogodna za vlez vo {ahtna pe~ka. Pogodna golemina na zrnata

e od 16 - 40 mm  i otkako povtorno }e se prosee,  se vnesuva vo {ahtnata pe~ka. Pe~kata se zagreva so breneri na temperatura na sinteruvawe t.e. proces na omeknuvawe i zgusnuvawe na zrnata, bez izrazito topewe, bez premin vo te~na faza. Procesot na sinteruvawe e slo`en proces pri koj vsu{nost doa|a do dekarbonizacija i rekristalizacija na dolomitot. Pri ovoj proces koj se odviva na  temperatura od 1900 - 2000 ºC  doa|a do rekristalizacija na dolomitot . Se razru{uva kristalnata re{etka na mineralot i pritoa se osloboduva CO2 (maseniot udel na  CO2 vo dolomitot iznesuva 47 % ). Poradi dekarbonizacija i osloboduvaweto na CO2  do koi  doa|a pri procesot na sinteruvawe, se dobiva produkt koj se odlikuva  so pomala poroznost no so pogolema gustina i cvrstina. Pri ovoj kontinuiran proces  na dnoto na pe~kata ima rotira~ka ~inija koja go odzema gotoviot sinter, na toj na~in se prazni pe~kata, dodeka od gore kontinuirano se dotura  mineral dolomit. Po izlezot od pe~kata sinter dolomitot se skladira vo tri bunkeri, od kade se transportira vo pogonite za proizvodstvo na sinter dolomitni masi i sinter dolomitni opeki (proizvodi koi se visokotemperaturno stabilni i se odlikuvaat so golema cvrstina).

KLASI   NA   SINTER

- VARDOL  -  SDV - 1

| Hemiski sostav | Gz % | SiO2% | R2O3% | CaO% | MgO% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  1 |  0,4 |  0,2 |  60 | 39,5 |
| Prividna gustina  3,1 g/cm³. |  |  |  |  |  |

- VARDOL  -  SDB - 2

| Hemiski sostav | Gz % | SiO2% | R2O3% | CaO% | MgO% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  1 |  0,4 |  0,2 |  60 | 39,5 |
| Prividna gustina  3,00 g/cm³ - 3,10 g/cm³ |  |  |  |  |  |

- VARDOL  -  SDB -K

| Hemiski sostav | Gz % | SiO2% | R2O3% | CaO% | MgO% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  1 |  0,4 |  0,2 |  60 | 39,5 |
| Prividna gustina  2,90 g/cm³ - 3,00 g/cm³ |  |  |  |  |  |

- NEUSOGLASEN PROIZVOD

Prividna gustina : < 2,90 g/cm³  i sekoga{ koga sodr`i nekalciniran  t.e. surov dolomit (`iv).

Sinter dolomitot koj se proizveduva vo ovoj Pogon e me|uproizvod za slednite dva pogona.  So klasifikacija na ovoj me|uproizvod  se dobivaat sinter dolomitni masi, a pak so ponatamo{no melewe, klasifikacija, dodavawe pomo{ni materijali i nivno me{awe  za podobruvawe na odredeni svojstva i  u{te eden ~ekor na termi~ka obrabotka se dobivaat  sinter dolomitni opeki.

Surovina: mineral dolomit    Ca Mg (CO3)2

Me|uproizvod: sinter dolomit   CaO  ,  MgO

Hemiska analiza na dolomit od  mesto na iskop  M.Brod izvr{ena na 25.09.2006 god.

| % | Bu{ - 1 E - 602 | Bu{ - 2 E - 602 | Bu{ - 3 E - 602 | Bu{ - 4 E - 602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 + ner | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| R2O3 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| CaO | 31.36 | 30.63 | 31.47 | 31.64 |
| MgO | 20.76 | 21.36 | 20.76 | 20.56 |
| Zag.`ar. | 47.25 | 47.34 | 47.34 | 47.25 |
| Suma | 99.81 | 99.71 | 99.87 | 99.79 |
| CaCO3 | 55.96 | 54.66 | 56.16 | 56.46 |
| MgCO3 | 43.41 | 44.67 | 43.41 | 42.99 |

- Pogon sinter dolomitni masi

Vo ovoj pogon se koristi sinter dolomitot so mehani~ki metodi na drobewe i seewe i klasirawe na materijalot se podgotvuva za slednite ~ekori na me{awe, pakuvawe i skladirawe vo magacinska prostorija. Procesot na proizvodstvo na sinter dolomitni masi zapo~nuva so drobewe i klasirawe na zrnata sinter dolomit: nad 6mm, 6-3 mm, 3-1 mm, pod 1 mm . Opredeleno klasificiraniot materijal se nosi vo klasirni bunkeri, od niv se odmeruvaat odredeni koli~ini  i se nosat vo me{alka. Ovoj proizvod so opredelena granulacija ili me{avina od razli~ni granulacii se pakuva avtomatski  vo najlon vre}i koi potoa ma{inski se zavaruvaat kako bi se za{titile od atmosferski vlijanija. Naredenata paleta potoa  se obvitkuva so plasti~na folija ma{inski ili ra~no i se nosi vo magacin za gotovi proizvod. Naj~esto sinter dolomitnite masi se primenuvaat onamu kade {to se primenuvaat sinter dolomitnite opeki (vo hemiskata i metalurgiskata industrija )kako osnova vrz koja }e se postavat sinter dolomitnite opeki, a vo posledno vreme nao|aat se pogolema primena vo  grade`ni{tvoto.

Opis na surovini vo Pogon za Sinter Dolomitni masi:

DURPLAST,DUROFIL, SINTER DOLOMITNA MASA, DURAMDOL

- DURPLAST - nabojna masa na baza na dolomit

Hemiski sostav :

| Molekularna formula | MgO % | CaO % | SiO2 % | Fe2O3 % | Al2O3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO , MgO | 37-38 | 58-60 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5 |

Fizi~ki osobini :

| Primena | Maksimalna temperat.na primena(°C) | Gustina g/cm³ (110° C) | Cvrstina na pritisok na ladno (kg/cm² 110 ° C) | Golemina na zrna (mm) | Trajni linearni promeni % | Vreme na lageruvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabivawe | 1.750 | 3,1 | 280 | 0-6 | na1000°C -0,1 na1300°C -0,1 | 3 meseci (na suvo i neo{tetena ambala`a) |

- DUROFIL - suva masa na baza na dolomit za koristewe kako polnilo pome|u

Rabotna i trajna obloga

Hemiski sostav :

| Molekularna formula | MgO % | CaO % | SiO2 % | Fe2O3 % | Al2O3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO , MgO | 37,5-38,5 | 58-60 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |

Fizi~ki osobini :

| Primena | Gustina g/cm³ (110° C) | Golemina na zrna (mm) | Vreme na lageruvawe |
| --- | --- | --- | --- |
| Popolnuvawe | 2,7 | 0-6 | 6 meseci (na suvo i neo{tetena ambala`a) |

- SINTER DOLOMITNA MASA - za nabivawe patos na elektrola~na pe~ki : VARDOL   EAF (EPD - 6:8)

Hemiski sostav :

| Molekularna formula | SiO2 % | R2O3 % | CaO % | MgO % | L.O.I. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO , MgO |  0,40 |  0,20 |  60,00 |  38,00 |  1,50 |

Fizi~ki osobini :

| Primena | Golemina na zrna, granulacija (mm) |
| --- | --- |
| Za nabivawe patos na elektrola~ni pe~ki | 0-6 |

- DURAMDOL - Smolo vrzana, spremna za koristewe nabojna masa na baza na  dolomit

Hemiski sostav :

| Molekularna formula | MgO % | CaO % | SiO2 % | Fe2O3 % | Al2O3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO , MgO | 37,5-38,5 | 58-60 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |

Fizi~ki osobini :

| Primena | Maksimalna temperat.na primena(°C) | Gustina g/cm³ (110° C) | Cvrstina na pritisok na ladno (kg/cm² 110 ° C) | Golemina na zrna (mm) | Trajni linearni promeni % | Vreme na lageruvawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabivawe | 1.750 | 3,1 | 280 | 0-6 | na1000°C -0,1 na1300°C -0,1 | 6 meseci (na suvo i neo{tetena ambala`a) |

Hemiska analiza na dolomitni masi izvr{ena  na den 16.09.2006 god.

|  | oznaka | C % | g ` % | CaO% | MgO% | Fe2O3% | Al2O3% | SiO2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinter dolomitna masa od {ahtna pe~ka |  | 0,70 | 59,91 | 36,88 | 0,14 | 0,89 | / |
| 2 | nabojna - dolomitna masa-N 64/06 | 2,59 | 0,20 | 57,14 | 37,08 | 0,29 |  | / |

Analizata e izvr{ena od  R@  ,,TEHNI^KA KONTROLA,,  AD -SKOPJE

Vo prilog IV dadena e tabela vo koja e prika`an  opisot na surovinite i me|uproizvodite

Me|u proizvod:          sinter dolomit    CaO  ,  MgO

Gotov proizvod:        sinter dolomit     CaO  ,  MgO

- Pogon sinter dolomitni opeki

Proizvodstvoto na  sinter dolomitni opeki zapo~nuva so drobewe i klasirawe na zrnata od sinter dolomit , me{awe,  dodavawe na vrzivni sredstva, formovawe (davawe odreden oblik sprema namenata za koja }e se koristi), temperirawe na opekite (termi~ka obrabotka), pakovawe na opekite, skladirawe na opekite vo magacin).

Klasiraweto na sinter - dolomitnite zrna se odviva so slednava granulacija: > 6 mm, od 6 do 3 mm, od 3 do 1 mm, < 1 mm. Klasiraniot materijal se skladira vo klasirni bunkeri.

Ottuka, opredelena koli~ina od klasiraniot materijal se odmeruva i se nosi vo me{alka. Vo me{alkata se dodavaat vrzivni sredstva - fenolni smoli i mali koli~estva od drugi supstanci kako grafit, termokarbon i dr. Dodatocite, na sinter - dolomitnite opeki im obezbeduvaat podobar kvalitet pri transportot kako i pri ponatamo{nata eksploatacija.

Od podgotvenata smesa, na presa, pod pritisok se formiraat sinter - dolomitnite opeki. Potoa, vaka formiranite sinter - dolomitni opeki se redat na vagon~iwa i se vnesuvaat vo pe~ka kade {to na t = 250 - 4000 C se temperuvaat. Temperuvaweto na sinter - dolomitnite opeki se vr{i so cel tie da dobijat pogolema cvrstina. Ladeweto na sinter - dolomitnite opeki se vr{i po priroden pat. Izladenite sinter - dolomitnite opeki se nosat na pakuvawe. Pakuvaweto na sinter - dolomitnite opeki e specifi~no i se vr{i pod vakuum. Pakuvaweto treba da gi za{titi od atmosfersko vlijanie, bidej}i materijalot od koj se proizvedeni e higroskopen. Sinter - dolomitnite opeki se pakuvaat na paleti. Brojot na opekite vo edna paleta mo`e da varira i da iznesuva od 12 - 150 par~iwa, no te`inata na edna paleta ne smee da iznesuva pove}e od 1,5 t. Na~inot na pakuvawe e sleden: me|u redovite od opeki se stava karton, se obvitkuvaat so t.n sa}esta folija za za{tita od udar, potoa se obvitkuvaat so aluminiumska folija i se vakumiraat. Odozgora se obvitkuvaat so najlonska folija i se smestuvaat vo kartonska kutija.

Kartonskite kutii soodvetno se obele`uvaat. Oznakata sodr`i ime na fabrikata, broj na par~iwa sinter - dolomitni opeki kako i  broj na proizvedena serija. Po soodvetnoto obele`uvawe, pakuvawata sinter - dolomitni opeki se vnesuvaat vo magacinska prostorija koja e locirana vo neposredna blizina na pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki.

Opis na surovini vo Pogon za sinter dolomitni opeki:

ERDOL 010,  ERDOL 013,   ERDOL 005,   ERDOL 024

- E R D O L  - Za oblo`uvawe na strani~ni zidovi i dno na pe~kite ,

dno , linija (~eli~na la`ica)

Hemiski analizi                                      Fizi~ki analizi

|  |  |  |  |  |  |  | gustina | Porozno | Sila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime na | MgO | CaO | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | C | Bulk Density | App.Porosity | C.C.Strength |
| proizvo | min% | max% | max% | max% | max% | min% | min g/cm³ | max% volume | min. kg/cm² |
| ERDOL 010 | 39,5 | 60 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,9 | 5,5 | 500 |
| ERDOL 013 | 39,5 | 60 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 6 | 2,9 | 5,0 | 480 |
| ERDOL 005 | 39,5 | 60 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 8 | 2,9 | 4,5 | 460 |
| ERDOL 024 | 51-53 | 48-46 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 2,9 | 5,0 | 550 |

- Hemiska analiza na dolomitna opeka izvr{ena  na den 08.06.2006 god.

|  | oznaka | C % | g ` % | CaO% | MgO% | Fe2O3% | Al2O3% | SiO2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4P-12ERDOL010 | 4,10 | 4,26 | 59,68 | 38,46 | 0,106 | 0,11 | 0,10 |

Analizata e izvr{ena od  R@  ,,TEHNI^KA KONTROLA,,  AD -SKOPJE

Primena na ognootpornite opeki

Ognootpornite tuli gi za~uvuvaat svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i se otporni na dejstvo na hemiski reagensi.

Vo zavisnost od ognootpornosta ognootpornite materijali mo`at da bidat:

- niskoognootporni - otporni pri t od 1580 - 17700 C;

- srednoognootporni - otporni pri t od 1770 - 20000 C;

- visokoognootporni - otporni na t nad 20000 C.

Najgolema primena ognootpornite materijali nao|aat vo metalurgijata i cementna industrija. Sinter - dolomitnite opeki izdr`uvaat ognootpornost od 1870 - 19200C i dobro podnesuvaat temperaturni promeni. Se upotrebuvaat najmnogu za nabivawe na metalurgiskite pe~ki.

Vo prilog IV dadena e tabela vo koja e prika`an  opisot na surovinite i me|uproizvodite.

- Sektor za odr`uvawe i energetika

Opis :

Soglasno namenata na Sektorot za odr`uvawe i energetika ~ija osnovna cel e sozdavawe i odr`uvawe na uslovi vo koi site pogoni nepre~eno }e gi obavuvaat svoite tehnolo{ki procesi, se koristaat razli~ni materijali koi se detalno opi{ani vo tabelata IV.1.1 vo Prilog IV.

IV.1.1  Laboratorija

Vo ramkite na upravna zgrada smestena e laboratorija vo koja  se izveduvaat samo fizi~ki analizi i toa  t.n. sitovi analizi (ostatok na sito), su{ewe i pe~ewe (`arewe). Hemiski analizi ne se vr{at vo laboratorijata (nemaat hemikalii).

- Instrukcii za kontrola na zrnovit sostav na sinter dolomit od klasirni bunkeri vo pogon opeki, pogon za suvi masi i na gotovi suvi masi.

I. Zemawe primerok

1.  So lopatka se zema sinter dolomit od sekoj bunker vo koli~ina od 1-2 kg

(zemaat operatori).

2.  So ~etvrtewe primerokot za analiza se namaluva na koli~ina od 100 do

200 gr.

3.   Primerokot se istura vrz izbranata serija na laboratoriski sita,sprema

potrebata, od najkrupno do najsitno i toa:

  - Za klasiren bunker so granulacija 6-3 mm serijata na sita e :

6  ;   5 ;  4 ;   3  mm.

3.2  Za klasiren bunker so granulacija 3-1 mm serijata na sita e:

3  ;  2  ;  1  ;   0,5  mm.

3.3   Za klasiren bunker so granulacija  0-1  mm serijata na sita e :

1  ;  0,5  ;  0,2  ;  0,09  ;  0,063  mm.

3.4   Za klasiren bunker  mlivo :  1  ;  0,5  ;  0,2  ;  0,09  ;  0,063  mm

4.  Serijata sita so dno i kapak zaedno so primerokot se postavuva na

vibrator LA VIB -86 i so tajmerot se odbira vreme na seewe od 10-30

minuti.

5 .  Po zavr{enoto seewe prosevot i otsevot se merat na vaga so to~nost

od  0,1 gr.

6.  Se presmetuva procentnoto u~estvo na odredena frakcija vo celokupniot

primerok , sprema formula:

G1- e te`ina na otsev na sito                                     G1

---------------   x  100  =

Go- e  vkupna te`ina na primerokot                 Go

7.   Izve{taj se zapi{uva na formular: dneven izve{taj od sitova analiza i

evidentna kniga za sitova analiza.

8.   Koristeni standardi:

JUS-B.D8. 101 zemawe primeroci na sirovina i zrnesti OO materijali.

JUS-B.D8. 100 zemawe i priprema naprimeroci op{ti i tehni~ki uslovi.

JUS-L.JO. 002 ispituvawe so seewe

JUS-L.JO. 001 laboratoriski sita i ispituvawe so seewe

JUS-L.J9. 010  laboratoriski sita nazivni merki na otvori.

Pogonskata analiza za gustina na proizvod, koja mora da bide brza zaradi brzinata na te~eweto na procesot i brzo reagirawe, se izveduva vo ramkite na pogonot. Sleduva postapka za kontrola na kvalitet na sinter dolomit od jamesta ({ahtna) pe~ka

- Instrukcii za  kontrola na kvalitet na sinter dolomit od   jamesta ({ahtna) pe~ka

- Zemawe na primerok

Primerok se zema na sekoi dva ~asa, so lopatka, so nejzino postavuvawe na pod ispustot od hidrometarna cevka na ~lenkast transporter. Koli~inata treba da bide 1-2 kgr.

- Vizuelen pregled

Ocenuvame dali primerokot e ednoroden , dali sodr`i nekalciniran dolomit i nesinteruvan dolomit (VAR).

3.  Odreduvawe procentno u~estvo na VAR

Na vaga so to~nost 0,1 gr se meri celata koli~ina na zemeniot primerok  G1. Ra~no se izbiraat par~iwata VAR i tie se merat , nivnata te`ina e G2.  Procentot na VAR  go ra~uname kako odnos na te`inata na VAR -ta i te`inata na celiot primerok  t.e.

G2

---------------   x  100  =  procent na VAR

G1

G1-vkupna koli~ina na primerok

G2- e te`ina na par~iwata

4 .   Priprema naprimerokot: drobewe, prosevawe, ~etvrtewe

*           Drobewe:

Za drobewe se koristi drobilka (pulverzator) smestena na

prvata platforma na {ahtnata pe~ka .

- Postapka:

Primerokot od sinter se koristi celiot.

- postavi prifaten sad (pleh) pod ispustot na drobilkata

- vklu~i sklopka vo pozicija  1

- sipuvaj postepeno sinter vo otvorot na drobilkata

- isklu~i drobilka so vra}awe na sklopka vo pozicija 0

- Prosevawe :

Zdrobeniot materijal ra~no se see na sita od 3 i 6 mm. Za

analiza se koristi frakcijata od 3 do 6 mm.Ostanatite se

otstranuvaat.  So ~etvrtewe (delewe) primerokot se namaluva

na pribli`no 500 gr. (so seewe treba da se otstranat site zrna

pomali od 3 mm).

- Odreduvawe na prividna gustina po metod na `ivin

vakuum  piknometar:

- Na vaga so to~nost 0,1 gr se meri to~no 100 gr. Preku inka

primerokot se stava vo piknometar so zatvoren dolen

ventil.

- Se postavuva nastavakot na piknometar i poklopecot (priklu~ok na vakuum)

- Se vklu~uva vakuum pumpata

- T - ventilot (trikrak ventil)  se postavuva vo polo`ba da go vakumira sistemot. Otkako }e se izedna~i nivoto na `ivata vo manometarot, T-ventilot, (trikrakiot ventil) se postavuva vo polo`ba da go vakumira materijalot vo piknometarot. Pri~ekaj da se smiri nivoto na `ivata vo manometarot (pribli`no 90 sek).

- Otvori go dolniot ventil na piknometarot poleka i dr`i go otvoren dodeka se ispolni piknometarot so `iva, (taka {to del }e prote~e preku zavr{etokot na kapilarata odredena koli~ina na `iva).

- Zatvori go dolniot ventil

- Isklu~i ja vakuum pumpata

- Vrati go T – ventilot vo po~etna polo`ba

- Zatvori go gorniot ventil na piknometaror i izvadi go celiot piknometar od dr`a~ot

- Otstrani go piknometarot

- Pro~itaj  rezultat od tablica za prividna gustina

- Zapi{i go rezultatot vo evidentna kniga za kontrola na sinter dolomit (VD-ZP-PR-)2) i vo smenski izve{taj (VD-ZP-PR-05)

- [ematski prikaz na sklop od odreduvawe prividna gustina kako vo ISO - 8804.(prilog)

Slika br. ___  Piknometar

Laboratoriska oprema

1. Laboratoriska vaga METTLER 1 Div = 1 mg;

2. Laboratoriska vaga PRECISA d = 0,1 g;

3. Vibrator LAVIB - 86 SIEBETECHNIK;

4. Laboratoriski sita (okrugli) od: 0,063; 0,09; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 mm;

5. Laboratoriski sita (kvadratni) od: 8,0; 12; 16; 20; 25; 30; 40 mm;

6. Laboratoriska pe~ka za `arewe do 11000 C;

7. Laboratoriska su{ara do 2000 C;

8. Laboratoriska vakuum su{ara;

9. Zagrevna plo~a;

10. Aparatura za odreduvawe gustina na zrnesti materijali (sinter dolomit);

11. @ivin vakuum piknometar;

12. Drobilka za podgotovka na mostri za ispituvawe;

13. Staklena laboratoriska oprema;

14. Porcelanski lon~iwa za `arewe

15. @iva metal

IV.1.2		Opis na surovini

So procesot na sinteruvawe se dobiva proizvod so pogolema gustina i cvrstina. Celta na procesot na proizvodstvo na dolomitni masi e drobrwe, seewe i klasirawe na sinter dolomitot. So procesot koj se odviva vo Pogonot na "Sinter dolomitni opeki" se podobruvaat odredeni svojstva na gotoviot proizvod  vo zavisnost od toa za koja namena }e se koristi. Vo dolenavedeniot tekst se dadeni opisi na surovini i dodatoci koi se koristat vo pogonite :

- Mineral  dolomit  ( Ca Mg (CO3)2  ) go dobil imeto spored francuskiot mineralog i geolog Dolomieu  sodr`i  okolu 30% CaO, 22,2 % MgO, 47,7% CO2  i primesi od Fe, Mn, Zn,Ni,Co. Rudata e bezbojna, ili sivobela, ponekoga{  so nijansi kon `olta, kafeava ili zelena boja. [iroko rasprostranet mineral,  gradi sedimentni skali i se nao|a kako dolomit ili dolomitni varovnici. Se koristi kako ognootporen materijal, vo metalurgijata, vo grade`ni{tvoto , vo hemiskata industrija, kako izolacionen materijal itn.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca Mg (CO3)2 | Ca Mg (CO3)2 |  | Bezboen ili sivobel | 2,85 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| Mnogu malku, prakti~no nerastvorliv | 2.100 | Trigonalna Romboedri~na struktura | Nezapalliv | Neopasen |

- Sinter dolomit ( CaO , MgO )  se dobiva od priroden dolomit ( Ca Mg (CO3)2 ),   pri pe~ewe vo jamesti ({ahtni) pe~ki na temperature od 1900-2000 ° C . Vaka dobieniot sinter dolomit sitno izdroben se koristi vo grade`ni{tvo, dodeka sitno izdroben i izme{an so razni smoli kako vrzuva~ki sredstva , se koristi za oblo`uvawe na metalurgiskite pe~ki.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaO MgO | CaO MgO | 56,08 40,30 | Bel pra{ok Bel pra{ok | 3,37 3,58 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Apsorpcija na voda | Klasifikacija |
| Nerastvorliv Nerastvorliv | 2.600 2.800 | Kubi~na | Higroskopen Higroskopen | iritant |

Esamina  (Hexamethylenetetramine, Methenamine, Hexamine, Urotropin). Esaminata e dodatok koj se koristi za podobruvawe na osobinite. Bel kristalen pra{ok, higroskopen e, i e so veli~ina na zrnata od 80-800 µm pakuvan vo plasti~ni vre}i od 25 kgr. Vo voda e umereno rastvorliv, dodeka dobro e rastvorliv vo pove}e organski rastvoruva~i.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Spec.te`ina (25° C ) g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C6H12N4 | 1,3,5,7-tetraazatricyclo [3.3.1.1³’] decane | 140,19 | Bel kristalen pra{ok | 1,27 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20 ° C) | To~ka na vriewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| 85,3 (umereno) | 270 (sublimira) | / | Visoko zapalliv | F , + Xn |

(Prefere 88 5964R) Prefere 88 5964R : Fenolni smoli se polimerni produkti, koi se dobivaat so polikondenazacija na fenoli so aldehidi. Ovde rastvoruva~ e furfuril alkohol, koj vo prisustvo na vozduh preminuva vo kafeava masa, nerastvorliva vo voda.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Spec. te`ina (20° C) g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Furfuryl Alcohol C5H6O2 2. Phenol 3. Formaldehide | C5H6O2 C6H6O CH2O | 98,10 94,11 30,04 | Temno kafeava te~nost Bezbojni igli~esti kristali Te~nost | 1,13 1,06 / |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica % (vol) | Klasifikacija |
| Se rastvara 82 / | -31 41 / | 390 79,5 / | 1,8 - 16,3 1,3 - 9,5 7-73 | Xn T , Hn , C / |

- Te~na smola  Bakelit  PF 9308; 1 1328 (Bakelite PF 9308 FL) :

Fenolni smoli  se polimerni produkti koi se dobivaat so polikondenzacija na fenoli so aldehidi. Najva`ni se fenol formaldehidni smoli.

Sostav: fenol, formaldehid itn.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phenol Formaldehyde | C6H6O CH2O | 94,11 30,04 | Bezbojni iglesti kristali Te~nost | 1.06 / |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica (- %) | Klasifikacija |
| Delumno se rastvara, formira dva sloja / | 41 | 79,5 / | 1,3 -9,5 | T , Hn , C |

- Te~na smola  Bakelit   PF 7037 FL 02: Bakelite PF 7037 FL 02

Sostav : Modificiran  Fenol novolak rastvor

Komponenti : Furfuril alcohol 25-50 %; Bisfenol A  < 5 %; Fenol < 1 %

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furfuryl alcohol Phenol | C5H6O2 C6H6O | 98,10 94.11 | Temno kafeava te~nost Bezbojni iglesti kristali | 1,13 1.06 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica (- %) | Klasifikacija |
| Se rastvara | -31 | 390 | 1,8 - 16,3 | T , Hn |

- Smola vo prav :  Bakelit  PF 6879 FP 01 (Bakelit  PF 6879 FP 01) :   Bel prav, so karakteristi~en miris , higroskopen, so to~ka na topewe 98 - 110  ° C. Pra{inata mo`e da pravi eksplozivna sme{a so vozduhot. Opasen e i stati~kiot elektricitet.

Sostav:  Fenol - novolak , modificiran so metenamin (heksamin).

Komponenti:

Metenamin  < 10 %,   fenol < 1 % itn

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methenamine C6H12N4 Phenol | 1,3,5,7-tetraazatricyclo [3.3.1.1³’] decane C6H6O | 140,19 30,04 | Bel kristalen pra{ok Bezbojni iglesti kristali | 1,27 1,06 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica (- %) | Klasifikacija |
| 85,3 (umereno) 82 | 270 (sublimira) 41 | / 79,5 | Visoko zapalliv 1,3-9,5 | F , Xn T , Hn C |

- Smola vo prav :    CK- 84291 FP  ( CK- 84291 FP ) :    Pra{ok ,

Fenolni smoli  se polimerni produkti koi se dobivaat so polikondenzacija na fenoli so aldehidi. Najva`ni se fenol formaldehidni smoli.

Sostav: fenol, formaldehid       itn

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phenol Formaldehyde | C6H6O CH2O | 94,11 30,04 | Bezbojni iglesti kristali Te~nost | 1.06 / |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica (- %) | Klasifikacija |
| Delumno se rastvara, formira dva sloja / | 41 | 79,5 / | 1,3 -9,5 | T , Hn , C |

- Dodatoci : Priroden grafit vo prav  - po sostav e ~ist jaglerod vo sebe sodr`i i < 3% SiO2.  Nemirizliv, crn ili siv prav.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C SiO2 | C SiO2 | 12,01 60,08 | Crn prav prav | 2,2 2,66 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica (- %) | Klasifikacija |
| Nerastvorliv Nerastvorliv | 3.800 1.731 | 365 | / | / |

- Dodatoci : termo karbon  - po sostav e ~ist jaglerod. Nemirizliv, crn ili siv prav.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | 12,01 | Crn prav | 2,2 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica (- %) | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 3.800 | 365 | / | / |

- Goriva:

-Mazut e gorivo koe se koristi za obezbeduvawe na potrebnata temperatura za odvivawe na termi~ki procesi:

M 2  ispratnica br.1792 od 21.02.2006 / uverenie br.000103 od 20.02.2006

- Gustina na 150 C …………………….........................…. 0,9535g/ml

- Temperatura na palewe …………………………..….. 1950 C

- Temperatura na te~ewe …………………………….… 220 C

- Kinemati~ki viskozitet na 500 C …………………. 407,00 mm2/s

- Kinemati~ki viskozitet na 1000 C …………………. 35,6  mm2/s

- Sodr`ina na koks …………………………………….… 9,00 %m/m

- Sodr`ina na sulfur ……………………………...……. 1,98 %m/m

- Sodr`ina na voda, sedimenti ……………..…………. 0,7 %v/v

- Sodr`ina na pepel …………………………………..  < 0,2 %

- Dolna kalori~na vrednost ………………………… 41,00 MJ/kg

- Nafta e gorivo koe se koristi za obezbeduvawe na potrebnata temperatura za odvivawe na termi~ki procesi  :

maslo za gorewe  EL ispratnica br.6191 od 15.11.2006 /uverenie br.000760 od 14.11.2006

- Gustina na 150 C …………………….........................….    0,8369 g/ml

- Temperatura na palewe …………………………..…..  600 C

- Temperatura na te~ewe …………………………….…-210 C

-  Kinemati~ki viskozitet na 400 C …………………. 308,00 mm2/s

-   Destilacija  na 370 0 C ……….........................…………. 29,2  mm2/s

-   Sodr`ina na koks ……………………………………....< 0,15 %m/m

-   Sodr`ina na sulfur ……………………………...……. 0,20 %m/m

- Sodr`ina na voda, sedimenti ……………..………….. 0,0 %v/v

- Sodr`ina na pepel ………………………………….. .< 0,02 %v/v

- Dolna kalori~na vrednost ………………………… ...42,90 MJ/kg

- Kislorod (O2) se ~uva vo ~eli~ni boci pod pritisok od 150 atm .

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa (Atom) g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O=O | O2 | 16 | Gas | 1,429 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalen oblik | Zapalivost | Klasifikacija |
| Se rastvara | -218,8 | Kubi~na | Pomaga gorewe, bez nego nema gorewe | O |

- Acetilen (CH=CH) se ~uva vo ~eli~ni boci pod pritisok od 150 atm.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC=CH | C2H2 | 26,03 | Gas | 1,0967 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |
|  | -84 | 305 |  | E , T , F + |

Skladirawe na pomo{ni materijali ( hemikalii)

Site ovie pomo{ni materijali se smesteni vo  magacin  graden od cvrsta gradba, izoliran, temen, promaen prostor, a hemikaliite se klasificirani po nivnata namena, podignati na paleti, so oznaki na sekoja hemikalija, grupata na taa hemikalija, na~in na skladirawe so niv.

Magacinskiot prostor za pomo{ni materijali e do pogonot  Sinter dolomitni opeki i dotur na hemikalii se vr{i so transportni sredstva viqu{kari. Vo istiot magacin se smesteni i gotovite proizvodi od sinter dolomitni opeki. Raspored na smestuvaweto na gotovite proizvodi i pomo{nite materijali (hemikalii) i dodatoci prika`an e na slika od magacinot na koja se gleda deka ima golema prostorna oddale~enost pome|u niv.

Dispozicijata na magacinot

Za{tita pri rabota

So ogled na toa {to ovaa supstanca e izrazito higroskopna postojat opasnosti  po vrabotenite i pogolemiot del od procesnata  oprema e zatvorena. Supstancata se koristi vo mnogu sitna forma (granulacija) i zatoa ima sistemi za otpra{uvawe koi obezbeduvaat potrebni uslovi za nepre~eno odvivawe na procesite.

.

So pravilna organizacija na rabotata so ureduvawe na rabotnite mesta i prostornite pridr`uvawa kon kolektivnite i li~ni merki za za{tita ,ima i podobra kontrola na zdravstvenata sostojba na vakvi rabotni mesta.