MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA i PROSTORNO PLANIRAWE

Integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto

(dopolnuvawe 2013)

barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan

SODR@INA

I	INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT	3

II	OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI	7

III	UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA	15

IV	SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA	16

V	RAKUVAWE SO MATERIJALITE	17

VI	EMISII	19

VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA	25

VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII	29

IX MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI	31

X EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI	32

XI OPERATIVEN PLAN	33

XII OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI	34

XIII REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE	35

XIV NETEHNI^KI PREGLED	36

XV IZJAVA	42

ANEKS 1	TABELI	43

- INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT

## Op{ti informacii

| Ime na kompanijata | "Tondah" MAKEDONIJA A.D. Vinica |
| --- | --- |
| Praven status | Akcionersko dru{tvo |
| Sopstvenost na kompanijata | Privatna |
| Adresa na sedi{teto | IGM PROLETER-1 2310 VINICA |
| Po{tenska adresa (dokolku e razli~na od pogore spomenatata) |  |
| Mati~en broj na kompanijata | 4056361 |
| [ifra na osnovnata dejnost spored NKD | 26.40 |
| SNAP kod | 0303 |
| NOSE kod | 104,11 |
| Broj na vraboteni | 152 |
| Ovlasten pretstavnik |  |
| Ime | Traj~e Serafimov |
| Edinstven mati~en broj | 1708949493004 |
| Funkcija vo kompanijata | Generalen direktor |
| Telefon | 033 361 770 |
| Faks | 033 361 780 |
| e-mail | office@tondach.com.mk |

### Sopstvenost na zemji{teto

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite se odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore).

| Ime na sopstvenikot | "Tondah" MAKEDONIJA A.D. Vinica (del od zemji{teto); R. Makedonija (ostanatiot del koj e daden na trajno koristewe) |
| --- | --- |
| Adresa | IGM PROLETER-1 2310 VINICA |

### Sopstvenost na objektite

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na objektite i pomo{nite postrojki vo koi aktivnosta se odviva (dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore).

| Ime: | "Tondah" MAKEDONIJA A.D. Vinica |
| --- | --- |
| Adresa: | IGM PROLETER-1 2310 VINICA |

### Vid na baraweto

Obele`ete go soodvetniot del

| Nova instalacija |  |
| --- | --- |
| Postoe~ka instalacija | √ |
| Zna~itelna izmena na postoe~ka instalacija |  |
| Prestanok so rabota |  |

## Informacii za instalacijata

| Ime na instalacijata | "Tondah" MAKEDONIJA A.D. Vinica |
| --- | --- |
| Adresa na koja instalacijata e locirana, ili kade }e bide locirana | IGM PROLETER-1 2310 VINICA |
| Koordinati na lokacijata spored Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri-5 Istok, 5 Sever) | 41°53˙ 42,94˝N 22° 28˙ 49,13˝E |
| Kategorija na industriski aktivnosti koi se predmet na baraweto | 3.4 |
| Proektiran kapacitet | 22.000.000 }eramidi/god |

Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na apliciraweto vo Prilogot Br. I.2.

Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. I.2.

### Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata

| Ime | Traj~e Serafimov |
| --- | --- |
| Edinstven mati~en broj | 1708949493004 |
| Adresa | IGM PROLETER-1 2310 VINICA |
| Funkcija vo kompanijata | Generalen direktor |
| Telefon | 033 361 770 |
| Faks | 033 361 780 |
| e-mail | serafimov@tondach.com.mk |

## Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana ekolo{ka dozvola

Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata A integrirana ekolo{ka dozvola.

| Ime na instalacijata (spored va`e~kata integrirana ekolo{ka dozvola) |  |
| --- | --- |
| Datum na podnesuvawe na aplikacijata za A integrirana ekolo{ka dozvola |  |
| Datum na dobivawe na A integriranata ekolo{ka dozvola i referenten broj od registerot na dobieni A integrirani ekolo{ka dozvoli |  |
| Adresa na koja instalacijata ili nekoj nejzin relevanten del e lociran |  |
| Lokacija na instalacijata (region, op{tina, katastarski broj) |  |
| Pri~ina za aplicirawe za izmena vo integriranata dozvola |  |

Opis na predlo`enite izmeni.

- OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI

Opi{ete ja postrojkata, metodite, procesite, pomo{nite procesi, sistemite za namaluvaweto i tretman na zagaduavweto i iskoristuvawe na otpadot, postapkite za rabota na postrojkata, vklu~uvaj}i i kopii od planovi, crte`i ili mapi (terenski planovi i mapi na lokacijata, dijagrami na postapkite za rabota) i ostanati poedinosti, izve{tai i pomo{na dokumentacija koi se potrebni da gi opi{at site aspekti na aktivnosta.

Ovde treba da se vklu~i prikaz na razvitokot na procesite.

Prilog II treba da sodr`i lista na site postapki/procesi od oddelnite delovi koi se odvivaat, vklu~uvaj}i dijagrami na postapki za sekoj od niv  so dopolnitelni relevantni informacii.

ODGOVOR

Kompanijata Tondah-Makedonija e osnovana 1947 godina pod imeto "IGM PROLETER". Glavna dejnost na instalacijata e proizvodstvo na proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto. Instalacijata se nao|a severozapadno od Vinica so oddale~enost 2,5 km od gradot i e smestena vo industriskata zona. Od trite strani e opkru`ena so delovni objekti. Od zapadnata strana se nao|a patot Ko~ani-Vinica. Detali za lokacijata i klimatskite karakteristiki na podra~jeto se dadeni vo Prilog II.1.

DOBIVAWE NA POKRIVEN GRADE@EN MATERIJAL OD GLINA - KERAMIDI

Osnovna surovina za dobivawe na keramidi se kerami~ki glini, so ognootpornost poniska od 1350 0S. Ovie glini se odlikuvaat so najrazli~na boja, koja zavisi od sostavot i koli~estvoto na primesite. Vo slu~aj na pogolemo koli~estvo na organski primesi glinite imaat potemno do crno obojuvawe.

Glinata dobiena od glini{te ne e pogodna vedna{ za upotreba, pa zatoa e potrebno da se izvr{i nejzina prerabotka. Glinata ima sloevita struktura i ne e izedna~ena vo pogled na sostavot, vlagata i kompaktnosta, ~esto sodr`i primesi koj treba da se otstranat. Pa zatoa od glina koja e dobiena na deponijata za glini rakuva~ot so utovaruva~ pravi me{unka od tri vida na glini i toa 30% glina od Berovskiot lokalitet, 30% od Priba~evo i 30% od Ularci. Me{unkata pred da se upotrebi potrebno e da se izvr{i nejzino one~istuvawe odnosno da se otstranat korewata od glinata kako naj~esto prisutni primesi. Vaka podgotvenata glina se dozira vo vtoriot sandu~est dodava~ takanare~en ~lankast koj se sostoi od kutija i traka montirana na dnoto. Visinata na ovoj dodava~ iznesuva 0,8 m dodeka {irinata e 1,48 m.

Vo prviot odnosno gumen dodava~ se dozira 10% glina od Gradec. I ovoj dodava~ se sostoi od kutija so pravoagolna forma , traka montirana ispod kutijata ii podvi`na {iber pregrada so koja se regulira doturot na glina vo zavisnost od baranite vrednosti. Dimenziite na ovoj dodava~ se 0,445 m visina i 1,38 m {irina.

Na samiot izlez od dodava~ite ima postaveno tepa~i koj gi razbivaat grutkite glina pred da padnat na trakata.

Soodnos na me{awe na glinite od dvata dodava~a se vr{i so zadadenite brzini na dvi`ewe na trakite od dodava~ite. Glinata od dodava~ite pa|a ramnomerno na trakata za transport. Vo zavisnost od brzinata na dvi`ewe na trakata, visinata na pregradata i {irinata na kutijata se presmetuva rabotniot kapacitet na dodava~ite.

Naj~est defekt koj se javuva tuka e koga }e naide kamen na tepa~ite i ovoj defekt se registrira vo komadnata tabla. Potrebno e samo da se otstrani kamenot i pak da se prodol`i so rabotata. Isto taka se javuva i zastoj na trakite predizvikan od grutka glina koja e nadvor od trakata pri {to zastanuvaat site traki, dodeka ako padne glina vrz sajlata, koja e povrzana so senzori, toga{ zastanuvaat trakite i valcite.

Glinata od dodava~ite odi vo kolergangot pred koj na samata traka ima postaveno detektor koj gi registrira metalnite predmeti i pri nivna pojava trakata avtomatski se vra}a nazad i ja isfrla glinata, potoa zema nova i prodol`uva so rabota.

Kolergangot se sostoi od dva vaqka koj vo zatvoreniot prostor se dvi`at po kru`na plo~a i so svojata sopstvena te`ina go razbivaa i go sitnat materijalot pod niv. Kolargangot ima i 4 no`evi t.n bri{a~i koi imaat uloga da ja usmeruvaat glinata. Prviot no` se nao|a do osovinata, vtoriot i tretiot se na sredina na plo~ite samo eden od niv e prav a drugiot e so feder i ja razoruvaat glinata dodeka ~etvrtiot bri{a~ e kraen i ja usmeruva glinata kon valcite.

Plo~ite po koi se dvi`at valcite se rasporedeni kru`no pri {to plo~ata na koja pa|a glinata nama otvori, dvete naredni do nea se otvoreni samo do polovina a ostanatite se celosno otvoreni, ova e so cel glinata da se raznesuva ramnomerno po celata povr{ina na kolergangot.

Rabotniot kapacitet na kolergangot iznesuva 30 m3/h. Odvodot na isitnetiot materijal se vr{i preku konusnite otvori na plo~ite i zazorot na otvorite iznesuva 10 mm na novi plo~i pa se do 16 mm na plo~i koi se menuvaat na 10-12 meseci.

Vo periodi koga glinata ja nema potrebnata vlaga pred samiot kolergan se vr{i dopolnitelno vla`newe na glinata odnosno se dodava voda po potreba.

Od kolerganot glinata pa|a na trakata koja odi kon grubite valci. Na sekoja traka pred valcite postojat rasprskuva~i koi vrtat naizmeni~no na leva i desna strana na 15 mininuti so cel glinata {to pa|a vo valcite da bide ramnomerno raspredelena po celata nivna povr{ina. Dimenziite na grubite valci iznesuvaat 800h1000 mm, a zazorot e 2 mm. Od grubite valci glinata odi vo finite valci ~ii dimenzii se 800h1200 mm a zazorot iznesuva 1mm. Na dvata valci se se vr{i brusewe na valci preku eden den i kaj niv ima postaveno dva no`a so hidraulika so cel da gi ~istat valcite.

Od tuka glinata odi vo hala za odle`uvawe kade naj~esto se zadr`uva 3 - 4 denaso toa {to se podobruvaat nejzinite svojstva. Vlagata na glinata vo halata iznesuva okolu 19-20 % i za da se zadr`i ovaa vlaga letno vreme glinata se pokriva, isto taka i zimno vreme se pokriva za da ne zamrzne.

Otkako glinata }e otstoi vo halata, se transportira so utovaruva~ot do ~lankastiot dodava~ kaj kogo brzinata na dvi`ewe na trakata se podesuva po potreba.

Od dodava~ot glinata odi vo super finite valci kade materijalot se usitnuva do granulacija 0,5mm kolkav {to e i zazorot na vlacite. Dimenziite na ovie valci iznesuvaat 800h1200mm i se brusat sekoj den. Proverka na zazorot kaj valcite se vr{i so pomo{ na olovnite plo~ki koj se propu{taat niz valcite, pri toa plo~kite se propu{taat niz dvata kraja i preku sredinata na valcite za da se vidi da li e ist zazorot po celata povr{ina. I kaj ovie valci ima dva no`a koj gi ~istat valcite od nalepenata glina.

Od super finite valci glinata odi vo silos kade otstojuva okolu dva dena, vlagata na glinata vo silosot iznesuva 20%.

Postapkata na primarna podgotovka na surovinata e dadena na {ema br.1. Procesot na proizvodstvo na keramidi e prika`an na {ema br.2.

SUROVINA

^LANKAST DODAVA^

GUMEN DODAVA^

KOLERGANG

GRUBI VALCI 800 h 1000mm

FINI VALCI   800 h 1000mm

HALA ZA ODLE@UVAWE

^LANKAST DODAVA^

SUPER FINI VALCI    800 h 1200mm

SILOS

[ema br.1 Primarna podgotovka na surovinata

PRIMARNA PODGOTOVKA NA SUROVINATA

SU[EWE NA KERAMI^KI PROIZVOD

PE^EWE

KLASIRAWE NA GOTOV PROIZVOD

FORMIRAWE NA MOKRA KERAMIDA

PAKUVAWE NA PROIZVOD

[ema br.2 Postapka za dobivawe na kerami~ki proizvod

Formirawe na mokri keramidi

Po odle`uvawe vo silosot, glinata se transportira do homogenizarot kade se vr{i nejzino me{awe i dobivawe na homogena kerami~ka smesa. Na osovinata na homogenizarot se postaveni par no`evi koj ja potiskaat glinata niz otvorite i vr{at nejzino isfrlawe preku re{etkite.

Od re{etkite glinata pa|a na kru`na plo~a koja se vrti i navla`nuva za da ne se lepi glinata po nea. Ista taka se dodava voda i vo homogenizatorot po potreba za da se dobie potrebnata vlaga na surovinata. Vo homogenizatorot se vr{i oparuvawe na glinata so parea so {to taa dopolnitelno se navla`nuva a vo isto vreme i se zagreva do odredena temperatura. Poradi ne~istotiite osobeno poradi koren~iwata prisutni vo glinata doa|a do zapu{uvawe na re{etkite pa zatoa potrebno e ~istewe sekoja nedela.

Od homogenizatorot glinata pa|a vo dvoosovinska me{alica sostavena od lopatki, dvodelni pu`ovi i seckalici. Lopatkite i pu`ovite ja me{aat glinata i ja usmeruvaat kon seckalicite koj pak ja usitnuvaat i kako taka odi vo vakumicata.

Vakumicata e sostavena od dve osovini na koj se postaveni tepa~i koj ja usmeruvaat glinata kon pu`ovite koj pak ja turkaat glinata prema izlezot na vakumicata. Na samiot izlez ima postaveno ~etri otvori - usnici, koj ja definiraat debelinata i {irinata na plasticata koja treba da iznesuva 25-26 mm debelina i 270 mm {irina.

Vnatre{nata strana na vakumicata e oblo`ena so oblogakoja so tek na vreme se tro{i, a so toa doa|a do opa|awe na rabotniot kapacitet na vakumicata e oblo`ena so obloga koja so tek na vreme se tro{i a so toa doa|a do opa|awe na rabotniot kapacitet na vakumicata i toga{ e potrebno oblogata da se zameni, isto va`i i za tepa~ite.

So pomo{ na uqenata ili pak vodenaa pumpa se postignuva vakum 90-97% so {to se podobruvaat plasti~nite svojstva na masata, se zglolemuva gustinata i jakosta na plasticata. Vo zavisnost od vlagata na glinata pritisokot vo vakumicata varira od 10 - 12 bar.

Plasticite {to izleguvaat od vakumicata odat na reza~kiot stol koj pretstavuva aparat {to ja se~e plasticata po zadadeni vrednosti i funkcijata ja vr{i so dve zategnati tenki ~eli~ni `ici koi dvi`ej}i se gore-dole fo se~at plastot.

Od tuka plasticite se transportiraat do vakum kerami~kata presa koja e sostavena od baraban so {est reda, po ~etri dolni formi na sekoj red, od gorna so ~etri gorni formi i ~etri oduzima~i. Formite i oduzimu~ite se obezbedeni so elektro {ok koj ne dozvoluva da dojde do lepewe na pa{kulite i do o{tetuvawe na no`evite na oduzima~ite.

Oduzima~ot so pomo{ na vakum gi zema keramidite od formite i gi stava po pet na ramka, pri {to se vr{i ladewe na sekoj no` od oduzima~ot za da se stvori kondenzacija i ne dojde do lepewe na glinata.

Formiraweto na keramidite se vr{i so pomo{ na gipseni gorni i dolni formi, vo koi se nabiva kerami~kata plasti~na masa. Formite treba da imaat to~no opredeleni dimenzii i kontrolirana poroznost. Gipsot za dobivawe na gipsenite formi pretstavuva CaSO4 x 5H2O koj pri me{awe so voda dava CaSO4 x 2H2O, vo zavisnost od namenata na gipsenata forma pri me{awe na gipsot so vodata se koristi razli~en odnos na voda i gips. Me{aweto na gipsot so vodata treba da se vr{i vo to~ni maseni odnosi i vo to~no opredeleno vreme so cel da se dobijat neophodnite svojstva na formite, jakost, gustina, otpornost na triewe, tvrdost i adsorpcionata sposobnost.

Rabotnata povr{ina na formite treba da bide glatka i o~istena od sredstvoto za prema~kuvawe. Za dolnite formi se koristi crven gips TENA TUR A, a za gornite bel gips TENA TURV. Primenata na masata za liewe na gipsenite formi se vr{i  po prethodno zadadena receptura.

Pa{kulite od presata odat vo me{alica za nivno razbivawe i od tuka se vra}aat pak vo homogenizatorot zaedno so glinata od silosot.

silos

Dvoosovinska me{alica

vakumica

Vakum kerami~ka presa DR6/IV

homogenizator

parea

Me{alica za razbivawe na pa{kulite

Tabela br. 3  Formirawe na mokri keramidi

Su{ewe na kerami~kiot proizvod

Su{eweto na keramidite se odviva vo tunelska su{ara koja se sostoi od pet kanali i eden povraten kade od ednata strana vleguvaat mokrite a od drugata izleguvaat suvite.

Vo eden kanal ima ~etrinaeset regali so po 1200 keramidi  naredeni na ramki i toa po pet keramidi na ramka. Vo su{arata se postaveni rotomikseri so ~ija pomo{ vla`niot i topol vozduh se vduvuva ramnomerno po celata povr{ina na regalite, pri {to krajnite rotomikseri se vrtat za 180 stepeni dodeka onie pome|u kanalite za 360 stepeni.

Celata su{ara e podelena na mokra i suva zona.

Su{eweto vo mokrata zona se odviva na toj na~in {to so pomo{ na ventilatorite del od vla`niot vozduh vo su{arata se recirkulira, pri {to prethodno se vr{i dopolnitelno greewe na vla`niot vozduh so pomo{ na brener i vaka podgreaniot vozduh se vra}a pak vo su{arata. Vi{okot na vla`en vozduh se izvlekuva preku ablastot za vla`en vozduh.

Su{eweto na keramidite vo suvata zona od su{arata se vr{i so pomo{ na topol vozduh koj se zema od pe~kata odnosno od ODA 1+2 i ODA 3+6 i so pomo{ na Haiβluftventilator koj raboti ra~no se prenesuva do su{arata. Potrebata od topol vla`en vozduh se regulira so pomo{ na klapni.

Za sledewe na parametrite na su{arata po celata tavanica ima postaveno termoelementi so koi se sledi promenata na temperaturata vo kanalite, samo na tretiot kanal ima postaveno instrument {to ja meri i temperaturata i vlagata na vozduhot.

Site promeni na temperaturata i vlagata se registriraat kompjuterski.

Za vreme na procesot na su{ewe doa|a do ostranuvawe na vlagata vo keramidite pri {to se namaluva nejziniot volumen. Ova pojava pretstavuva sobirawe pri su{ewe pri {to linearnot sobirawe iznesuva 6 -7%.

Sobiraweto e pri~ina za pojava na redica defekti za vreme na su{eweto. Defektite se javuvaat pri neramnomerno su{ewe na proizvodite vo slu~aj koga eden del od proizvodot nastanuva tvrda struktura, a vo drug del se u{te postoi sobirawe. Kako rezultat na toa vo keramidata se pojavuvaat napregawa od koi se javuvaat deformacii, pukawe i drug vid defekti.

Vlagata vo keramidata na izlez od su{arata iznesuva okolu 4-5%.

Pe~ewe

Pe~eweto na keramidata pretstavuva slo`en i dolgotraen proces koj se odviva vo tunelska pe~ka, vo koja vagonite so slo`eni keramidi se dvi`at niz razni zoni so postojani temperaturni poliwa.

Slo`enite vagoni pred da vlezat vo pe~kata odat na pregrevawe vo predgreja~ot za keramidi ~ij {to kapacitet iznesuva 10 vagona. Pregrevaweto  se vr{i do odedena temperatura od okolu 140 0S, a zagrevaweto vo pregrejuva~ot se postignuva so topliot vozduh na pe~kata odnosno na ODA 1+2.

Na izlez na predgreja~ot vlagata na keramidite iznesuva okolu 1,7%.

Pe~eweto na proizvodite se vr{i so pomo{ na edinaeset brener zoni od koi prvite tri rabotat na plin, a ostanatite osum na mazut.

Rasprskuvawe na plinot i mazutot se vr{i so vozduh i toa za plinot se koristi sve` vozduh od atmosferata, a za mazutot topol vozduh od pe~kata.

Po celata dol`ina na pe~kata postaveni se merni instrumenti koj ja sledat temperaturata vo pe~kata i sekoja nejzina promena se registrira kompjuterski.

Na pe~kata se postaveni ODA i UDA odnosno prv i vtor otsis na topol vozduh koj ponatamu se koristi za zagrevawe na su{arite i toa od ODA za tunelska su{ara, a od UDA za su{arata za kapaci. Prethodno be{e spomenato deka od ODA se zagreva i predgreja~ot na kramidi, dodeka zagrevaweto na predgreja~ot na kapaci se vr{i so topliot vozduh prevzemen od yidot, tavanicata i pod vagonite na pe~kata.

Kapacitetot na pe~kata iznesuva 40 vagoni po 1960 keramidi i 2 vagona po 1120 kapaci pri {to na sekoj osumnaesti vagon keramidi vleguva eden so kapaci. Na raspolagawe se 80 (osumdeset) vagoni od koi 70 (sedumdeset) se koristat za keramidi,a deset za kapaci.

Potiskuvaweto na vagoni za 24 ~asa iznesuva trieset i eden vagon, a vremeto na pe~ewe na keramidi e 32 ~asa.

Vkupno sobirawe na keramidite po pe~eweto iznesuva 7%, a vodovpivaweto okolu 8%.

Kriti~no mesto na pe~kata pretstavuva temperaturno pole pri ladewe na keramidite i toa na temperatura pri 573 0S koga doa|a do transformacija na alfa kvarcot i beta kvarcot pri {to mo`e da dojde do pojava na pukawe na proizvodite. Defektite koi se javuvaat pri pe~eweto se iskrivuvawe, pukawe na materijalot i prepek.

Po pe~eweto keramidite dobivaat karakteristiki na mehani~ki cvrsto telo, crvena boja po pe~eweto i jasen zvuk pri udar so trvrd predmet.

Klasirawe, pakuvawe i skladirawe na gotoviot proizvod

Po pe~eweto keramidite odat na klasirawe kade klasira~ite zemeaat po dve keramidi od “U” kasetata i formiraat paket od 6 keramidi.

Keramidite se klasiraat vizuelno po boja ili so udar preku jasen zvuk, o{tetenite ispukani, krivi ili prepe~eni keramidi se frlaat na trakata kako neusoglasen proizvod.

Paketot os 6 keramidi se vrzuva so trka i toa so pomo{ na dve vertikalni vrzuva~ki i od tuka paketite odat kon kip grajferot kade se prevrtuvaat od vertikalna vo horizontalna polo`ba.

Vaka spremanite paketi pominuvaat niz kanal so voda i odat na grajferot za paletirawe i postavuvawe na drveni lajsni. Tuka se redat 10 paketa vo eden red na paletata pri {to so pomo{ na horizontalnata vrzuva~ka keramidite se vrzuvaat so trka i toa se vr{i preku eden red za paletat da bide postabilna. Na edna paleta ima 5 reda odnosno 300 keramidi, i na sekoj red se stavat po 4 (~etri) drveni lajsni za da ne dojde do o{tetuvawe na keramidite. Vaka spremnata paleta se obvitkuva so folija koja se zategnuva so pomo{ na plin i kako takva so pomo{ na viqu{kar se prenesuva na plac kade se vr{i skladirawe na gotoviot proizvod.

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka voda vo fabrikata se vr{i preku 2 arteriski bunari koi se nao|aat nadvor od krugot na fabrikata na oddale~enost na 50m, odnosno na 150m. Kapacitetot iznesuva 4 l/s. Vodata se koristi za formirawe na normalno testo od glinata so vla`nost od 18%. Potro{uva~kata na vodata zavisi od obemot na proizvodstvoto i vremenski uslovi. Fabrikata se snabduva so sanitarnata voda od gradskiot vodovod. Srednata godi{na potro{uva~ka na sanitarna voda iznesuva 2600m3.

Elektri~no napojuvawe

Napojuvaweto na objektot so elektri~na energija se vr{i preku sopstven transformator 6/0,4 KV i preku sopstven agregat so mo}nost 180 KVA.

Vkupna godi{na potro{uva~ka na elektri~na energija iznesuva okolu 4000 MW.

Objekti i pridru`nata infrastruktura

[emata na lokacijata so objektite i pridru`nata infrastruktura, kako i opisot na ma{inite i opremata e del od Prilog II.2.

- UPRAVUVAWE I KONTROLA NA INSTALACIJATA

Treba da se navedat detali za strukturata na upravuvaweto so instalacijata. Prilo`ete organizacioni {emi, kako i site va`e~ki izjavi na politiki za upravaweto so `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i ja tekovnata ocenka za sostojbata so `ivotnata sredina .

Navedete dali postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina za instalacijata.

Dokolku postoi sertificiran Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina za instalacijata, navedete za koj standard stanuva zbor i vklu~ete kopija od sertifikatot za akreditacija.

Ovie informacii treba da go so~inuvaat Prilog III.

ODGOVOR

Rabotata vo Tondah se odviva vo tri smeni so vkupno 132 vraboteni. Firmata e rkovodena od generalen direktor koj ja kontrolira rabotata na ~etiri sektori: komercija, finansii, proizvodstvo i pravna slu`ba. Site sektori imaat svoi rakovoditeli. Vo ramkite na proizvodstvoto ima nekolku oddelenija: glini{te, proizvodstvo, ma{insko odr`uvawe, elektro odr`uvawe i magacin vo koi vrabotenite se koordinirani od soodvetni rakovoditeli. Vo sektorot za proizvodstvo ima i laboratorija so laborant. Kvalitetot na raboteweto e kontroliran i rakovoden od koordinatorot za kvalitet.

Organizaciskata {ema i sistematizacijata na Tondah Makedonija e dadena vo Prilog III.1, a opisot na site rabotni mesta se nao|a vo arhivata na kompanijata i mo`e da bide dostapen na barawe na M@SPP.

Kompanijata ima implementirano standard za upravuvawe ISO 9001: 2008. Kopija od sertifikatot e dadena vo prilog na aplikacijata (Prilog III 2).

- SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

## Da se dade lista na surovini i pomo{ni materijali, supstancii, preparati, goriva, i energija koja  se proizveduva ili upotrebuva preku aktivnosta.

Listata(-tite) koja e dadena treba da bide sosema razbirliva i treba da se vklu~at, site upotrebeni materijali, gorivata, me|uproizvodi, laboratoriski hemikalii i proizvod(i).

Posebno vnimanie treba da se posveti na materijalite i proizvodite koi se sostaveni ili sodr`at opasni supstancii. Spisokot mora da gi sodr`i spomenatite materijali i proizvodi so jasna oznaka soglasno Aneks II od Dodatokot na Upatstvoto.

Tabeli IV.1.1 i IV.1.2 moraat da se popolnat.

Dopolnitelni informacii treba da se dadat vo Prilogot IV.

ODGOVOR

Glavna surovina vo proizvodstvoto na }eramidi vo TONDAH e glinata. Za izrabotka na kalapite za }eramidite se upotrebuva gips, a mali koli~ini engobi (metalni oksidi) se upotrebuvaat za boewe na }eramidite.

Kako energensi, glavno se upotrebuvaat mazut, propan butan gas i elektri~na energija.

Vo proizvodstvoto se upotrebuva tehnolo{ka voda od bunar, a za potrebite na kujnata, bawite i toaletite se koristi voda od gradskiot vodovod.

Drugi va`ni surovini vo Tondah se hidrauli~nite masla i maslata za podma~kuvawe, kako i Kalium metil silikonat koj kako rastvor so mala koncentracija se upotrebuva za potopuvawe na pe~enite }eramidi.

Detali za surovinite se dadeni vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2.

Prilog IV od aplikacijata sodr`i MSDS za surovinite.

- RAKUVAWE SO MATERIJALITE

## Rakuvawe so surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2 od Sekcijata IV treba da se nabrojat site materijali.

Ovde treba da se istaknat detali za uslovite na skladirawe, lokacija vo objektot, sistemot za segregacija i transportnite sistemi vo objektot. Prilo`ete informaciite koi se odnesuvaat na integriranosta, nepropuslivosta i finalnoto testirawe na cevkite, rezervoarite i  oblastite okolu postrojkite.

Dopolnitelnite informacii treba da bidat del od Prilogot V.1

ODGOVOR

Glavnata surovina vo proizvodstvoto na TONDAH, glinata se nabavuva od sopstveno pozajmi{te, se transportira so kamioni do deponijata za glina koja se nao|a vo krugot na fabrikata.

Vo magacinot za surovini (5) se ~uvaat gipsot, materijalite za pakuvawe, engobite i kalium metil silikonatot. Site ovie surovini se fizi~ki oddeleni vo magacinot.

Rezervnite delovi se ~uvaat vo poseben magacin (15).

Mazutot se skladira vo nadzemna cisterna (25), a propan butanot vo vkopan rezervoar (28)

Do magacinot za rezervni delovi postoi poseben magacin za skladirawe na masla za podma~kuvawe i hidrauli~ni masla.

Gotovite proizvodi, spakuvani vo paleti se skladiraat na platoto na fabrikata (32).

Mestata za skladirawe na materijalite se ozna~eni na {emata vo Prilog II.2 od aplikacijata.

## Opis na  upravuvaweto so cvrst i te~en otpad vo instalacijata.

Za sekoj otpaden materijal, dadete celosni podatoci;

- Imeto;

- Opis i priroda na otpadot;

- Izvor;

- Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe;

- Koli~ina/volumen vo m3 i toni;

- Period ili periodi na sozdavawe;

- Analizi (da se vklu~at metodi na testirawe i Kontrola na Kvalitet);

- Kodot spored Evropskiot katalog na otpad.

Vo slu~aj koga odreden otpad se karakterizira kako opasen, vo informacija treba toa da bide jasno naglaseno, soglasno definicijata za opasen otpad od Zakonot za otpad (Slu`ben vesnik 68-04).

Sumarnite tabeli V.2.1 i V.2.2 treba da se popolnat, za sekoj otpad soodvetno. Potoa, treba da se dade informacija za Registraciskiot broj na Licencata/dozvolata na pretpriema~ot za sobirawe na otpad ili na operatorot za odlo`uvawe/povtorna upotreba na otpadot, kako i datumot na istekuvawe na va`e~kite dozvoli.

Dopolnitelnite informacii treba da go so~inuvaat Prilogot V.2

ODGOVOR

Otpadot koj se sozdava od aktivnostite na TONDAH vo najgolem % se reupotrebuva, a mal del se odlo`uva na gradskata deponija. Najgolemata koli~ina otpad e od kr{ot koj privremeno se sobira na posebno odredeno mesto i so kamioni se sobira i posteluva kako tampon na okolnite pati{ta ili se dava na {umskoto pretprijatie za tamponirawe na {umskite pati{ta. Kr{ot iznesuva 2% od vkupnoto proizvodstvo ili okolu 100 toni mese~no.

Vo kompanijata prisutno e selektirawe na  otpad koj se sobira vo poseben kontejneri i se prevzema od otkupuva~i na cvrst  otpad. Dogovorite  so otkupuva~ite  e daden vo Prilog V.2 na aplikacijata.

## Odlo`uvawe na otpadot  vo granicite na instalacijata (sopstvena deponija)

Za otpadite koi se odlo`uvaat vo granicite na instalacijata, treba da se podnesat celosni detali za mestoto na odlo`uvawe (vklu~uvaj}i me|u drugoto proceduri za selekcija za lokacijata, mapi na lokacijata so jasna nazna~esnost na za{titenite vodni zoni, geologija, hidrogeologija, plan za rabota, sostavot na otpadot, upravuvawe so gasovi i iscedokot i gri`a po zatvorawe na lokacijata).

Dopolnitelnite informacii da se vklu~at vo Prilogot V.3.

ODGOVOR

Tondah nema sopstvena deponija. Vo krugot na fabrikata postoi samo privremeno skladirawe na kr{ot i separiraniot metalen otpad.

- EMISII

## Emisii vo atmosferata

### Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata

Site emisii od to~kasti izvori vo atmosferata treba detalno da bidat objasneti. Za emisii od parni kotli so toploten vlez nad 5 MW i drugi kotli nad 250 kW treba da se popolni Tabela VI.1.1. Za site glavni izvori na emisija treba da se popolnat Tabelite VI.1.2 i VI.1.3, a tabelata VI.1.4 da se popolni za pomali izvori  na emisija.

Potrebno e da se vklu~i spisok na site izvori na emisii, zaedno so mapi, crte`i, i pridru`na dokumentacija kako Prilog VI. Informacii za visinata na emisiite, visina na pokrivite, i dr. , isto taka treba da se vklu~at, kako i opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe na emisiite.

Baratelot treba da go navede sekoj izvor na emisija od kade se emitiraat supstanciite navedeni vo Aneks III od Dodatokot na Upatstvoto.

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.

ODGOVOR

Vo instalacijata, otpadnite gasovi se javuvaat samo od kanalot na tunelskata pe~ka. Otpadnite gasovi od su{arite sodr`at samo vlaga poradi niskata temperatura na zagrevawe. Vo ramkite na tehnolo{kiot proces, instalacijata za zagrevawe koristi mazut koj se nabavuva od Rafinerijata za surova nafta OKTA so odreden kvalitet (sodr`ina na sulfur od 1,5%, Prilog VI.1 - atest za gorivoto). Prose~na godi{na potro{uva~ka na mazut iznesuva 1600 t. Kako rezltat na sogoruvaweto doa|a do emisija na poedini gasovi (CO2, CO, SO2 NOh i dr.), a kako rezultat na prerabotkata (Pe~eweto i transportiraweto) na materijalot vo tunelskata pe~ka se osloboduva i odredena koli~ina na pra{ina.

Instalacijata ima samo eden emitort (izlezen kanal na tunelskata pe~ka) na {tetni materii kako potencijalen zagaduva~ na vozduhot.

Vrz baza na izvr{eni ispituvawa na emisija vo atmosfera, mo`e da se zaklu~i deka vo neposrednata `ivotna sredina mo`na e emisija na slednite polutanti:

- Pra{ina

- Sulfur dioksid

- Azotni oksidi

- Jaglerod monoksid

Emisijata na pra{ina e nad dozvolenoto nivo. Zgolemeno koli~estvo na emitirana pra{ina (0,799 kg/h) vo odnos na maksimalno dozvolenoto koli~estvo od 0,5 kg/h. Poradi toa potrebno otpadnite gasovi pred da bidat ispu{teni vo atmosfera da bidat pre~isteni od pra{inata so soodvetni sistemi za otpra{uvawe. Podatocite od izvr{enite merewa vo noemvri 1999 godina, noemvri, 2005 godina i juni, 2007 godina se dadeni vo Prilog VI.1.2 od aplikacijata.

#### Fugitivni i potencijalni emisii

Vo Tabela VI.1.5. da se dade lista na detali za fugitivnite i potencijalni emisii.

Soglasno aktivnostite navedeni vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben vesnik 3/90) vo vrska so ograni~uvaweto na emisiite na isparlivi organski soedinenija pri upotreba na organski rastvori vo poedine~ni aktivnosti i instalacii:

- navedete dali emisiite se vo granicite dadeni vo gorespomenatiot Pravilnik, i dokolku ne se, kako tie }e se postignat.

Celosni detali i site dopolnitelni informacii treba da go so~inuvaat Prilogot VI.1.2

ODGOVOR

Emisija na fugitivna pra{ina vo TONDAH nema, bidej}i pra{inata koja se sozdava vo procesot na melewe i me{awe na odle`anata glina se fa}a so otpra{uva~ i povtorno se vra}a vo tehnolo{kiot proces.

## Emisii vo povr{inskite vodi

Za emisii vo povr{inskite vodi treba da se popolnat tabelite VI.2.1 i VI.2.2.

Lista na site emisioni to~ki, zaedno so mapite, crte`ite i pridru`nata dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.2.

Baratelot treba da navede  za sekoj izvor na emisija posebno dali se emituvaat supstancii navedeni vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto.

Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo site emisii, soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Slu`ben Vesnik 18-99). Mora da bidat vklu~eni site istekuvawa na povr{inski vodi i site porojni vodi od do`dovi koi se ispu{taat vo povr{inskite vodi. Za site to~ki na istekuvawe treba da bide dadena geografska polo`ba po nacionalniot koordinativen sistem (10 cifri, 5 I, 5 S). Treba da se navede identitetot i tipot na recipientot (reka, kanal, ezero i dr.)

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~a-t konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.

ODGOVOR

Vo Tondah nema direktni emisii vo povr{inskite vodi.

## Emisii vo kanalizacija

Potrebno e da se kompletiraat tabelite VI.3.1 i VI.3.2.

Sumarna lista na izvorite na emisii, zaedno so mapite, crte`ite i dopolnitelnata dokumentacija treba da se vklu~i vo Prilog VI.3.  Potrebno e da se dadat detali za site supstanciii prisutni vo bilo koi emisii, soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifickacija vodite (Sl. vesnik 18-99). Isto taka vo Prilogot VI.3. treba da se vklu~at site relevantni informacii za kanalizacijata priemnik, vklu~uvaj}i i sistemi za namaluvawe/tretirawe na otpadni vodi koi ne se dosega opi{ani.

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan. Dadete detali za site emisii koi mo`e da imaat vlijanie na integritetot na kanalizacijata i na bezbednosta vo upravuvaweto i odr`uvaweto na kanalizacijata.

ODGOVOR

Fabrikata se snabduva so sanitarna voda od gradskiot vodovod. Srednata godi{na potro{uva~kata na sanitarnata voda iznesuva 2600m3. Otpadnite vodi koi se koristat za higienskite potrebi na rabotnicite se zafa}aat vo gradskite komunalni vodi vo Vinica.

Poradi prirodata na tehnolo{kot proces vo instalacijata ne doa|a do pojava na otpadni vodi koi bi poteknuvale od samiot proces. Imeno, tehnolo{kata voda dobiena od sopstvenite arterski bunari se koristi na navla`nuvawe na surovinata koja potoa vo su{arite se uparuva i preminuva vo otpadnite gasovi.

Vo procesot na silikonizacija pe~enite keramidi posle klasiraweto se potopuvaat vo 0,1% voden rastvor od SILFOB KB (kalium metil silikonat). Ovoj rastvor ne se ispu{ta vo kanalizacija ili na drugo mesto, tuku se regenira so dodavawe na novi koli~estva vo bazen za silikonizacija.

Otpadnite vodi od engobirawe na }eramidite se filtriraat niz specijalno nameneta filter presa za taa cel, pri {to od presata izleguva ~ista voda dodeka pozadi filtrite ostanuvaat ~estcite od engobata koj povtorno se koristat vo proizvodstvoto.

Vo prilog IV.3 e dadena {emata na kanalizaciskata mre`a vo TONDAH.

## Emisii vo po~vata

Za emisii vo po~va da se popolnat Tabelite VI.4.1 i VI.4.2.

Opi{ete gi postapkite za spre~uvawe ili namaluvawe na vlezot na zagaduva~ki materii vo podzemnite vodi, kako i postapkite za spre~uvawe na narau{uvawe na sostojbata na bilo koi podzemni vodni tela.

Baratelot treba da obezbedi detali za vidot na supstancijata (zemjodelski i nezemjodelski otpad) koj treba da se rasfrla na po~vata (otpadna mil, pepel, otpadni te~nosti, kal i dr.) kako i predlo`enite koli~estva za aplikacija, periodi na ispu{tawe i na~inot na ispu{tawe (ispustna cevka, rezervoar).

Za emisii nadvor od Bele{kite za NDT, potrebno e da se napravi celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba da se ozna~at konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan. Sekoj neuspeh vo dostignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT treba da bide objasnet i opravdan.

ODGOVOR

Vo Tondah postoi odredeno zagaduvawe na po~vata preku direktno ispu{tawe na otpadnata  voda od procesot na formirawe na kalapite od gips. Ovaa voda podle`i na tretman (tri talo`nici) i taka pro~istena preku kanal se ispu{ta vo po~vata nadvor od lokacijata na Tondah.

Rezultati od analiza na ovaa voda e dadena vo Prilog VI.4.

## Emisii na bu~ava

Dadete detali za izvorot, lokacijata, prirodata, stepenot i periodot ili periodite na emisiite na bu~ava koi se napraveni ili }e se napravat.

Tabela VI.5.1 treba da se kompletira, kako {to e predvideno za sekoj izvor.

Pridru`nata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 5

Za emisii nadvor od opsegot predviden so Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), potrebno e da se napravi celosna procenka na postoe~kiot sistem za namaluvawe/tretman na emisiite. Potrebno e da se prilo`i izgotven plan za podobruvawe naso~en kon postignuvawe na grani~nite vrednosti od Bele{kite za NDT. So toa treba das e ozna~t konkretni celi i vremenski respored, zaedno so opcii za modifikacija, nadgraduvawe i zamena potrebni za da se dovedat emisiite vo ramkite postaveni vo Bele{kite za NDT.

ODGOVOR

Merewata za bu~ava napraveni vo avgust 2000 godina poka`uvaat deka intenzitetot na bu~avata vo rabotnata sredina vo glavno e vo granicite na MDN. Izvadoci od izve{tajot se dadeni vo Prilog VI.5. Mestata na koi e izmerena najgolema bu~ava, TEC elementi i pogon za proizvodstvo na keramidi, ne se vo funkcija.

## Vibracii

Podatoci (i opis na vibraciite) treba da se predvidat ili da se odnesuvaat na izminatata godina.

Identifikuvaj gi izvorite na vibracii koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor od granicite na postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata ili presmetkite koi se izveduvale. Vo izvori na vibracii mo`e da se vklu~at i bu~avata od transportot {to se odviva vo instalacijata. Za novite  instalacii ili za izmenite vo instalaciite se vklu~uvaat site izvori na vibracii i bilo koi vibracii koi nastanuvaat za vreme na gradbata. Site izvori treba da se opi{at vo grafi~ki aneksi.

Dopolnitelnata dokumentacija treba da go so~inuva Prilogot VI. 6

ODGOVOR

Vo Tondah nema izvori na vibracii.

## Izvori na nejonizira~ko zra~ewe

Identifikuvaj gi izvorite na nejonizira~ko zra~ewe (svetlina, toplina i dr.) koi vlijaat na `ivotnta sredina nadvor od higienskata zona na postrojkata i zabele`i gi rezultatite na merewata ili presmetkite koi se izvr{eni.

ODGOVOR

- Vo Tondah nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe.

- VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

## VII.1 Opi{ete gi uslovite na terenot na instalacijata

Obezbedi podatoci za sostojbata na `ivotnata sredina (vozduhot, povr{inskata i podzemna voda, po~vata, bu~avata) koi se odnesuvaat na izgradbata i zapo~nuvaweto na instalacijata so rabota.

Obezbedi ocenka na vlijanie na bilo koi emisii vo `ivotnta sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite vo koi ne se napraveni emisiite.

Opi{i, kade e soodvetno, merki za minimizirawe na zagaduvaweto na golemi dale~ini ili na teritorijata na drugi dr`avi.

ODGOVOR

Opisot e daden vo Prilog VII.

## VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitetot na vozduhot so posebena napomena na standardite za kvalitet na ambientalniot vozduh.

Da se navede dali emisiite od glavnite zagaduva~ki supstancii od Pravilnikot za maksimalno dozvoleni konstracii i koli~estvo i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl.vesnik 3/90) vo atmosferata mo`at da na{tetat na `ivotnata sredina. Ako e detektiran miris nadvor od granicite na instalacijata da se obezbedi ocenka na mirisot vo odnos na frekvencijata i lokacijata na pojavuvawe.

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.

Vo Prilogot VII.2 treba da se dadat modeli za disperzija na emisiite vo atmosferata od razli~nite procesi vo instalacijata.

ODGOVOR

Ocenkata na emisiite vo atmosferata e dadena vo Prilog VII.

## VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Opi{i gi postoe~kite uslovi vo pogled na kvalitet na vodata so posebno vnimanie na standardite za kvalitet na `ivotna sredina (Uredba za klasifikacja na vodite, Sl. Vesnik br.18 od 1999 godina). Treba da se popolni Tabelata VII.3.1.

Navedete dali emisiite na glavnite zagaduva~ki supstancii (kako {to se definirani vo Aneks IV od Dodatokot na Upatstvoto) vo vodata mo`at da na{tetat na `ivotnata sredina.

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.

Detalite od ocenkata i bilo koi drugi relevantni informacii za recipientot treba da se podnesat vo Prilog VII.3.

ODGOVOR

Ocenkata na emisiite e dadena vo Prilog VII.

## VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni emisii vo `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.

Detalite od ocenkata i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se podnesat vo Prilog VII.4.

ODGOVOR

Ocenkata na vlijanieto e dadena vo Prilog VII.

## VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi

Opi{i go postoe~kiot kvalitet na podzemnite vodi. soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl. Vesnik 18-99). Tabelite VII.5.1 treba da se popolnat.

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na bilo koi postoe~ki ili predvideni emisii vo po~vata (propuslivi sloevi, po~vi, polupo~vi i karpesti sredini), vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.

Ova vklu~uva rasfrlawe po povr{inata, injektirawe vo zemjata i dr.

Detalite za ocenkata vklu~uvaj}i hidrogeolo{ki izve{taj (da se vklu~at meteorolo{ki podatoci i podatoci za kvalitetot na vodata, klasifikacija na vodopropusliviot sloj, osetlivost, identifikacija i zoniraweto na izvorite i resursite), kako i pedolo{ki izve{taj treba da se podnesat vo Prilogot  VII.5. Koga emisiite se naso~eni direktno na ili vo po~vite treba da se napravat ispituvawa na po~vite. Treba da se identifikuvaat site osetlivi vodni tela (kako rezultat na povr{inski emisii).

ODGOVOR

Ocenkata na vlijanieto e dadena vo Prilog VII.

### VII.5.1  Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad

Tabelite VII.5.2 i VII.5.3 treba da se kompletiraat onamu kade {to e soodvetno. Pove}e informacii se dostapni vo Upatstvoto za ova barawe.

Dokolku otpadot se rasfrluva na zemji{te vo tu|a sopstvenost, da se prilo`i soodveten dogovor so sopstvenikot.

ODGOVOR

Vo TONDAH nema rasfrlawe na zemjodelski otpad.

## VII.6 Zagaduvawe  na po~vata/podzemnata voda

Treba da bidat dadeni detali za poznato minato ili sega{no zagaduvawe na po~vata i/ili podzemnata voda, na ili pod terenot.

Site detali vklu~uvaj}i relevantni istra`uva~ki studii, ocenki, ili izve{tai, rezultati od monitoring, locirawe i proektirawe na instalacii za monitoring, planovi, crte`i, dokumentacija, vklu~uvaj}i in`enering za spre~uvawe na zagaduvawa, remedijacija i bilo koi drugi dopolnitelni informacii treba da se vklu~at vo Prilogot VII.6.

ODGOVOR

Ocenkata e dadena vo Prilog VII.

## VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe

Opi{i gi postapkite za spre~uvawe na sozdavawe otpad i iskoristuvawe na istiot.

## Dadete detali i ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina  na postoe~koto ili predlo`enoto iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.

Ovie informacii treba da se del od Prilogot VII.7.

ODGOVOR

Ocenkata  e dadena vo Prilog VII.

## VII.8 Vlijanie na bu~avata

Dadete detali i ocenka na vlijanijata na site postoe~ki ili predvideni emisii vrz `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi i mediumite razli~ni od onie vo koi emisiite bi se slu~ile.

Merewa od ambientalnata bu~ava

Popolnete ja Tabela VII.8.1 vo vrska so informaciite pobarani podolu:

- Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na karaktersti~ni to~ki na granicite na instalacijata. (navedete go  intervalot i traeweto na mereweto)

- Navedete gi maksimalnite nivoa na bu~ava {to mo`e da se pojavat na posebni osetlivi lokacii nadvor od granicite na instalacijata.

- Navedete detali za postoe~koto nivo na bu~ava vo otsustvo na bu~avata od instalacijata.

Vo slu~aj koga se nadminata grani~nite vrednosti dadeni so Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetena bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.), vo Prilogot VII.8 treba da se prilo`at modeli na predviduvawe, mapi, dijagrami i pridru`ni dokumenti, vklu~uvaj}i detali za namaluvawe i predlo`enite merki za kontrola na bu~avata.

ODGOVOR

Ocenkata e dadena vo Prilog VII.

- VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

Opi{i ja predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za spre~uvawe ili, kade toa ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata.

## VIII.1  Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo procesot

Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.

Za sekoja identifikuvana emisiona to~ka popolnete Tabela VIII.1.1 i vklu~ete detalni opisi i {emi na site sistemi za namaluvawe.

Prilogot VIII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

ODGOVOR

Merki koi se vklu~eni vo proizvodstvoto i se prevzemaat za spre~uvawe na zagaduvaweto vo TONDAH se slednite:

- Od pogonot za me{awe i melewe na glinata celata pra{ina se sobira preku sistem za otpra{uvawe na ~ij zavr{etok se postaveni fre}esti filtri.

- Za mo`ni opasnosti vo poedini objekti i vo procesot na proizvodstvo, na vidni mesta se postaveni tabli so predupreduvawe;

- Obuka na rabotnicite za specifi~nite raboti vo procesot na proizvodstvo;

- Postaveni se zeleni pojasi megu objektite, koi ne se pomali od 1/3 od visinata na objektite.

- Procesot na proizvodstvo e avtomatiziran i nema rastur na materijali.

- Potro{uva~kata na  mazutot kako energens e namalena i zameneta so gas propan butan  so {to emisiite vo vozduh se zna~itelno namaleni.

## VIII.2   Merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot

Treba da bidat vklu~eni detali za sistemite za tretman/namaluvawe (emisii vo vozduh i voda), zaedno so {emi dokolku e mo`no.

Prilogot VIII.2 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

ODGOVOR

Kako merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot vo TONDAH se prevzemaaat slednite:

- Tehnolo{kite vodi od proizvodstvoto na gipsani kalapi se prifa}aat vo trostepen talo`nik, kade {to se vr{i mehani~ko izdvojuvawe na cvrstiot otpad.

- Vo delovite kade se raboti proizvodstvoto na kalapite i miewe na opremata postojat sobirni kanal~iwa koi vodata ja nosat do talo`nikot.

- Za mehani~ki tretman na otpadna voda pri engobirawe postavena e filter presa.

- Tank vana, postoi kaj rezervoarot za mazut. Kapacitetot na tankvanata e 30% od vkupniot volumen na rezervoarot.

- Golem del od otpadot se selektira i se reupotrebuva

- Otpadnata toplina od procesot na pe~ewe se reupotrebuva vo slednite fazi:

- Najgolem dela za su{ewe na formiranite poluproizvodi vo tunelskata pe~ka

- Za zagrevawe na proizvodnite pogoni

- Za zagrevawe na voda vo toplinoizmenuva~ koja se koristi vo prostoriite vo upravnata zgrada i kujnata za zagrevawe i kako sanitarna voda.

- IX MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

Identifikuvajte gi mesta na monitoring i zemawe na primeroci i opi{ete gi predlozite za monitoring na emisiite.

Popolnete ja tabelata IX.1.1 (onamu kade {to e potrebno) za emisiite vo vozduh, emisii vo povr{inski vodi, emisii vo kanalizacija, emisii vo po~va i za emisii na otpad. Za monitoring na kvalitetot na `ivotnata sredina, da se popolni  tabelata IX.1.2 za sekoj medium na `ivotnata sredina i merno mesto  poedine~no.

Potrebno e da se vklu~at detali za lokaciite i metodite na monitoringot i zemawe primeroci .

Prilogot IX treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

ODGOVOR

Vo momentov, ne postoi monitoring na emisiite vo razli~nite mediumi od `ivotnata sredina so isklu~ok na povremeni merewa na emisiite vo vozduh i otpadna voda.

Detali za monitoringot koj se predlaga i lokaciska mapa so odredeni to~ki na monitoring se dadeni vo Prilog IX.

- X EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI

Opi{ete gi nakratko glavnite alternativi na predlozite sodr`ani vo baraweto, dokolku postojat takvi.

Opi{ete site ekolo{ki aspekti koi bile predvideni vo odnos  na po~isti tehnologii, namaluvawe na otpad i zamena na surovinite.

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki, so cel da se obezbedi deka:

- Najdobrite dostapni tehniki se ili }e se upotrebat za da se spre~i ili eliminira ili, onamu kade {to ne e toa izvodlivo, generalno da se namali emisijata od aktivnosta;

- ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe;

- sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost so Zakonot za otpad; koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;

- energijata se upotrebuva efikasno;

- prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici (kako {to e detalno opi{ano vo Delot XI);

- prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba (kako {to e detalno opi{ano vo Delot XII);

Prilogot X treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

Obrazlo`ete go izborot na tehnologijata i dadete obrazlo`enie (finansisko ili drugo) za{to ne e implementirana tehnologija predlo`ena so Bele{kite za NDT ili BREF dokumentite.

ODGOVOR

So procesot na privatizacija na kompanijata investirani se sredstva za avtomatizacija na procesot, energetska efikasnost i namaluvawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina.

Detali za ekolo{kite aspekti i najdobrite dostapni tehniki za proizvodstvo na }eramidi se dadeni vo Prilog X.

- XI OPERATIVEN PLAN

Operatorite koi podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan prilo`uvaat predlog-operativen plan spored ~l. 134 od zakonot za `ivotna sredina (Sl. V. RM 53/05).

ODGOVOR

Detali za operativniot plan se dadeni vo Prilog XI.

Operativniot plan e napraven spored barawata na zakonot za `ivotna sredina i pravilnikot za postapkata za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan. Pri prezentacijata na planot, aktivnosti za negovata realizacija i finansiskite sretstva neophodni za toa, koristen e formularot (Obrazec 3 od pravilnikot) za operativen plan.

- XII OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI

## XII.1 Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe

Opi{i gi postoe~kite ili predlo`enite merki, vklu~uvaj}i gi procedurite za itni slu~ai, so cel namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina od emisiite nastanati pri nesre}i ili istekuvawe.

Isto taka navedete prevzemenite merki za odgovor vo itni slu~ai nadvor od normalnoto rabotno vreme, t.e. no}no vreme, vikendi i praznici.

Opi{ete gi postapkite vo slu~aj na uslovi razli~ni od voobi~aenite vklu~uvaj}i pu{tawe na opremata vo rabota, istekuvawa, defekti ili kratkotrajni prekini.

Prilogot XII.1 treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

ODGOVOR

Vo TONDAH Makedonija se prevzemaat preventivni merki za spre~uvawe na havarii i nesre}i so redovni kontroli na instalaciite za mazut i propan butan, elektri~nite instalacii i instalaciite za dovod na voda. Na kriti~nite mesta se postaveni hidranti i oznaki za opasnosti.

Spisokot na potencijalni opasnosti i planot za reagirawe vo incidentni i vonredni situacii se opi{ani vo Prilog XII.1 od aplikacijata.

## XII.2 Drugi va`ni dokumenti povrzani so za{titata na `ivotnata sredina

Komentarite za drugi pridru`ni dokumenti kako {to se: volontersko u~estvo, spogodbi, dobiena eko oznaka, programa za po~isto proizvodstvo itn. treba da se sodr`at vo Prilogot XII.2.

ODGOVOR

Generalno, grupacijata TONDAH od Avstriskata Vlada za svoite proizvodi ima dobieno sertifikat za ekoproizvod “NATURE PLUS”. Sertifikatot e del od Prilog XII.2 od aplikacijata.

- XIII REMEDIJACIJA, PRESTANOK SO RABOTA, POVTORNO ZAPO^NUVAWE SO RABOTA I GRI@A PO PRESTANOK NA AKTIVNOSTITE

Opi{ete gi postoe~kite ili predlo`enite merki za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina po prestanok na celata ili del od aktivnosta, vklu~uvaj}i merki za gri`a posle zatvorawe na potencijalni zagaduva~ki rezidenti.

Prilog XIII treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

ODGOVOR

Ne se praveni procenki za toa kolkav bi bil rabotniot vek na ovaa instalacija. Me|utoa, dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide neophodno da se napu{ti lokacijata, TONDAH Makedonija se obvrzuva da gi svede na minimum vlijanijata vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe. Toa vklu~uva:

- Iskoristuvawe na site surovini. Toa podrazbira navremena najava na prestanokot so aktivnostite za da se ovozmo`i ekvivalentna zaliha na materijali.

- Otstranuvawe na bilo kakva hemikalija ili otpad skladirani na lokacijata. Sekoe maslo, sretstvo za podma~kuvawe ili gorivo koe }e se zatekne na lokacijata vo vreme na prestanokot so rabota }e bide otstraneto ili reciklirano preku soodvetni ovlasteni firmi.

- Procesnata oprema }e bide o~istena, demontirana i soodvetno skladirana do proda`ba ili, ako ne se najde kupuva~, otstraneta ili reciklirana preku soodvetni ovlasteni firmi.

- Zgradite }e bidat temelno o~isteni pred napu{tawe.

- Lokacijata i objektite na nea }e bidat ostaveni vo bezbedna sostojba i }e se odr`uvaat soodvetno ako se slu~i da bidat napu{teni za podolg vremenski period.

- Objektite koi postojat na lokacijata mo`at da se prenamenat otkako }e bide izvr{ena demonta`a na opremata i ~istewe na prostoriite spored planot koi }e go podgotvi TONDAH Makedonija.

Prilog XIII sodr`i pove}e detali za ova poglavje.

- XIV NETEHNI^KI PREGLED

Netehni~kiot pregled na baraweto treba da se vklu~i na ova mesto. Pregledot treba da gi identifikuva site pozna~ajni vlijanija vrz `ivotnata sredina povrzani so izveduvaweto na aktivnosta/aktivnostite , da gi opi{e site postoe~ki ili predlo`eni merki za namaluvawe na vlijanijata. Ovoj opis isto taka treba da gi poso~i i normalnite operativni ~asovi i denovi vo nedelata na poso~enata aktivnost.

Slednite informacii mora da se vklu~at vo netehni~kiot pregled:

Opis na :

- instalacijata i nejzinite aktivnosti,

- surovini i pomo{ni materijali, drugi supstancii i energija koi se upotrebuvaat ili sozdavaat od strana na instalacijata,

- izvorite na emisii od instalacijata,

- uslovite na terenot na instalacijata i poznati slu~ai na istorisko zagaduvawe,

- prirodata i kvantitetot na predvidenite emisii od instalacijata vo sekoj medium poodelno kako i identifikacijata na zna~ajnite efekti na emisiite vrz `ivotnata sredina,

- predlo`enata tehnologija i drugite tehniki za prevencija ili, kade ne e mo`no, namaluvawe na emisiite od instalacijata,

- prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i tehnologii;

- kade {to e potrebno, merki za prevencija i iskoristuvawe na otpadot sozdaden od instalacijata,

- ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite principi na obvrskite na operatorot, t.e.

- Site soodvetni preventivni merki se prezemeni protiv zagaduvaweto, posebno preku primena na najdobrite dostapni tehniki;

- ne e predizvikano zna~ajno zagaduvawe;

- sozdavawe na otpad e izbegnato vo soglasnost Zakonot za otpad; koga otpad se sozdava, se vr{i negovo iskoristuvawe, ili koga toa tehni~ki i ekonomski e nevozmo`no, se vr{i negovo odlagawe i vo isto vrme se izbegnuva ili se namaluva negovoto vlijanie vrz `ivotnata sredina;

- energijata se upotrebuva efikasno;

- prezemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici;

- prezemeni se potrebnite merki po kone~en prestanok na aktivnostite so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba.

- planiranite merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina.

Prilogot XIV treba da gi sodr`i site drugi pridru`ni informacii.

ODGOVOR

Kompanijata Tondah-Makedonija e osnovana 1947 godina pod imeto "IGM PROLETER". Glavna dejnost na instalacijata e proizvodstvo na proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto.

Dobivaweto na pokriven grade`en materijal od glina - keramidi se odviva preku slednite procesi:

- Formirawe na mokri keramidi

- Su{ewe

- Pe~ewe

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka voda vo fabrikata se vr{i preku 2 arteriski bunari koi se nao|aat nadvor od krugot na fabrikata na oddale~enost na 50m, odnosno na 150m. Kapacitetot iznesuva 4 l/s. Srednata godi{na potro{uva~ka na sanitarna voda iznesuva 2645m3.

Napojuvaweto na objektot so elektri~na energija se vr{i preku sopstven transformator 6/0,4 KV i preku sopstven agregat so mo}nost 180 KVA.

Vkupna godi{na potro{uva~ka na elektri~na energija iznesuva okolu 4000 MW.

[emata na lokacijata so objektite i pridru`nata infrastruktura, kako i opisot na ma{inite i opremata e del od Prilog II.2.

Rabotata vo Tondah se odviva vo tri smeni so vkupno 132 vraboteni. Firmata e rkovodena od generalen direktor koj ja kontrolira rabotata na ~etiri sektori: komercija, finansii, proizvodstvo i pravna slu`ba. Site sektori imaat svoi rakovoditeli. Vo ramkite na proizvodstvoto ima nekolku oddelenija: glini{te, proizvodstvo, ma{insko odr`uvawe, elektro odr`uvawe i magacin vo koi vrabotenite se koordinirani od soodvetni rakovoditeli. Vo sektorot za proizvodstvo ima i laboratorija so laborant. Kvalitetot na raboteweto e kontroliran i rakovoden od koordinatorot za kvalitet. Organizaciskata {ema i sistematizacijata na Tondah Makedonija e dadena vo Prilog III.1

Glavna surovina vo proizvodstvoto na }eramidi vo TONDAH e glinata. Za izrabotka na kalapite za }eramidite se upotrebuva gips, a mali koli~ini engobi (metalni oksidi) se upotrebuvaat za boewe na }eramidite. Kako energensi, glavno se upotrebuvaat mazut, propan butan gas i elektri~na energija. Vo proizvodstvoto se upotrebuva tehnolo{ka voda od bunar, a za potrebite na kujnata, bawite i toaletite se koristi voda od gradskiot vodovod. Drugi va`ni surovini vo Tondah se hidrauli~nite masla i maslata za podma~kuvawe, kako i Kalium metil silikonat koj kako rastvor so mala koncentracija se upotrebuva za potopuvawe na pe~enite }eramidi. Detali za surovinite se dadeni vo tabelite IV.1.1 i IV.1.2. Prilog IV od aplikacijata sodr`i MSDS za surovinite.

Glavnata surovina vo proizvodstvoto na TONDAH, glinata se nabavuva od sopstveno pozajmi{te, se transportira so kamioni do deponijata za glina koja se nao|a vo krugot na fabrikata. Vo magacinot za surovini (5) se ~uvaat gipsot, materijalite za pakuvawe, engobite i kalium metil silikonatot. Site ovie surovini se fizi~ki oddeleni vo magacinot. Rezervnite delovi se ~uvaat vo poseben magacin (15). Mazutot se skladira vo nadzemna cisterna (25), a propan butanot vo vkopan rezervoar (28). Do magacinot za rezervni delovi postoi poseben magacin za skladirawe na masla za podma~kuvawe i hidrauli~ni masla. Gotovite proizvodi, spakuvani vo paleti se skladiraat na platoto na fabrikata (32). Mestata za skladirawe na materijalite se ozna~eni na {emata vo Prilog II.2 od aplikacijata.

Otpadot koj se sozdava od aktivnostite na TONDAH vo najgolem % se reupotrebuva, a mal del se odlo`uva na gradskata deponija. Najgolemata koli~ina otpad e od kr{ot koj privremeno se sobira na posebno odredeno mesto i so kamioni se sobira i posteluva kako tampon na okolnite pati{ta ili se dava na {umskoto pretprijatie za tamponirawe na {umskite pati{ta. Kr{ot iznesuva 2% od vkupnoto proizvodstvo ili okolu 100 toni mese~no. Vo kompanijata prisutno e selektirawe na metalniot otpad koj se sobira vo poseben kontejner i se prevzema od otkupuva~i na metalen otpad. Tondah nema sopstvena deponija. Vo krugot na fabrikata postoi samo privremeno skladirawe na kr{ot i separiraniot metalen otpad.

Vo instalacijata, otpadnite gasovi se javuvaat samo od kanalot na tunelskata pe~ka. Otpadnite gasovi od su{arite sodr`at samo vlaga poradi niskata temperatura na zagrevawe. Vo ramkite na tehnolo{kiot proces, instalacijata za zagrevawe koristi mazut koj se nabavuva od Rafinerijata za surova nafta OKTA so odreden kvalitet (sodr`ina na sulfur od 1,5%, Prilog IV.1 - atest za gorivoto). Prose~na godi{na potro{uva~ka na mazut iznesuva 1600 t. Kako rezltat na sogoruvaweto doa|a do emisija na poedini gasovi (CO2, CO, SO2 NOh i dr.), a kako rezultat na prerabotkata (Pe~eweto i transportiraweto) na materijalot vo tunelskata pe~ka se osloboduva i odredena koli~ina na pra{ina. Instalacijata ima samo eden emitort (izlezen kanal na tunelskata pe~ka) na {tetni materii kako potencijalen zagaduva~ na vozduhot. Vrz baza na izvr{eni ispituvawa na emisija vo atmosfera, mo`e da se zaklu~i deka vo neposrednata `ivotna sredina mo`na e emisija na slednite polutanti:

- Pra{ina

- Sulfur dioksid

- Azotni oksidi

- Jaglerod monoksid

Emisijata na pra{ina e nad dozvolenoto nivo. Zgolemeno koli~estvo na emitirana pra{ina (0,799 kg/h) vo odnos na maksimalno dozvolenoto koli~estvo od 0,5 kg/h. Poradi toa potrebno otpadnite gasovi pred da bidat ispu{teni vo atmosfera da bidat pre~isteni od pra{inata so soodvetni sistemi za otpra{uvawe. Podatocite od izvr{enite merewa vo noemvri 1999 godina, noemvri, 2005 godina i juni, 2007 godina se dadeni vo Prilog VI.1 od aplikacijata.

Emisija na fugitivna pra{ina vo TONDAH nema, bidej}i pra{inata koja se sozdava vo procesot na me{awe na odle`anata glina se fa}a so otpra{uva~ i povtorno se vra}a vo tehnolo{kiot proces.

Vo Tondah nema direktni emisii vo povr{inskite vodi.

Fabrikata se snabduva so sanitarna voda od gradskiot vodovod. Srednata godi{na potro{uva~kata na sanitarnata voda iznesuva 2600m3. Otpadnite vodi koi se koristat za higienskite potrebi na rabotnicite se zafa}aat vo gradskite komunalni vodi vo Vinica.

Poradi prirodata na tehnolo{kot proces vo instalacijata ne doa|a do pojava na otpadni vodi koi bi poteknuvale od samiot proces. Imeno, tehnolo{kata voda dobiena od sopstvenite arterski bunari se koristi na navla`nuvawe na surovinata koja potoa vo su{arite se uparuva i preminuva vo otpadnite gasovi. Vo procesot na silikonizacija pe~enite keramidi posle klasiraweto se potopuvaat vo 0,1% voden rastvor od SILFOB KB (kalium metil silikonat). Ovoj rastvor ne se ispu{ta vo kanalizacija ili na drugo mesto, tuku se regenira so dodavawe na novi koli~estva vo bazen za silikonizacija. Vo kanalizacija se ispu{taat i otpadnite vodi od engobirawe na }eramidite so predhoden tretman niz talo`nici.

Vo Tondah postoi odredeno zagaduvawe na po~vata preku direktno ispu{tawe na otpadnata  voda od procesot na formirawe na kalapite od gips. Ovaa voda podle`i na tretman (tri talo`nici) i taka pro~istena preku kanal se ispu{ta vo po~vata nadvor od lokacijata na Tondah. Rezultati od analiza na ovaa voda e dadena vo Prilog VI.4.

Merewata za bu~ava napraveni vo avgust 2000 godina poka`uvaat deka intenzitetot na bu~avata vo rabotnata sredina vo glavno e vo granicite na MDN. Izvadoci od izve{tajot se dadeni vo Prilog VI.5.

Vo Tondah nema izvori na vibracii i nejonizira~ko zra~ewe.

Ocenkata na emisiite i vlijanieto vrz `ivotnata sredina e dadeno vo Prilog VII od aplikacijata.

Merki koi se vklu~eni vo proizvodstvoto i se prevzemaat za spre~uvawe na zagaduvaweto vo TONDAH se slednite:

- Od pogonot za me{awe na glinata celata pra{ina se sobira preku sistem za otpra{uvawe na ~ij zavr{etok se postaveni fre}esti filtri.

- Za mo`ni opasnosti vo poedini objekti i vo procesot na proizvodstvo, na vidni mesta se postaveni tabli so predupreduvawe;

- Obuka na rabotnicite za specifi~nite raboti vo procesot na proizvodstvo;

- Postaveni se zeleni pojasi megu objektite, koi ne se pomali od 1/3 od visinata na objektite.

- Procesot na proizvodstvo e avtomatiziran i nema rastur na materijali.

- Polovinata od potro{uva~kata na mazut kako energens e zameneta so gas propan butan so {to emisiite vo vozduh se zna~itelno namaleni.

Kako merki za tretman i kontrola na zagaduvaweto na krajot od procesot vo TONDAH se prevzemaaat slednite:

- Tehnolo{kite vodi od proizvodstvoto na gipsani kalapi se prifa}aat vo trostepen talo`nik, kade {to se vr{i mehani~ko izdvojuvawe na cvrstiot otpad.

- Vo delovite kade se raboti proizvodstvoto na kalapite i miewe na opremata postojat sobirni kanal~iwa koi vodata ja nosat do talo`nikot.

- Za mehani~ki tretman na otpadna voda pri engobirawe postavena e filter presa

- Tank vana, postoi kaj rezervoarot za mazut. Kapacitetot na tankvanata e 30% od vkupniot volumen na rezervoarot.

- Golem del od otpadot se separira i se reupotrebuva.

- Otpadnata toplina od procesot se reupotrebuva za zagrevawe na prostoriite vo upravnata zgrada i kujnata kako i za zagrevawe na sanitarna voda.

Vo momentov, ne postoi monitoring na emisiite vo razli~nite mediumi od `ivotnata sredina so isklu~ok na povremeni merewa na emisiite vo vozduh i otpadna voda. Detali za monitoringot koj se predlaga i lokaciska mapa so odredeni to~ki na monitoring se dadeni vo Prilog IX.

So procesot na privatizacija na kompanijata investirani se sredstva za avtomatizacija na procesot, energetska efikasnost i namaluvawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina. Detali za ekolo{kite aspekti i najdobrite dostapni tehniki za proizvodstvo na }eramidi se dadeni vo Prilog X.

Detali za operativniot plan se dadeni vo Prilog XI. Operativniot plan e napraven spored barawata na zakonot za `ivotna sredina i pravilnikot za postapkata za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan. Pri prezentacijata na planot, aktivnosti za negovata realizacija i finansiskite sretstva neophodni za toa, koristen e formularot (Obrazec 3 od pravilnikot) za operativen plan.

Vo TONDAH Makedonija se prevzemaat preventivni merki za spre~uvawe na havarii i nesre}i so redovni kontroli na instalaciite za mazut i propan butan, elektri~nite instalacii i instalaciite za dovod na voda. Na kriti~nite mesta se postaveni hidranti i oznaki za opasnosti. Spisokot na potencijalni opasnosti i planot za reagirawe vo incidentni i vonredni situacii se opi{ani vo Prilog XII.1 od aplikacijata.

Ne se praveni procenki za toa kolkav bi bil rabotniot vek na ovaa instalacija. Me|utoa, dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide neophodno da se napu{ti lokacijata, TONDAH Makedonija se obvrzuva da gi svede na minimum vlijanijata vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe. Prilog XIII sodr`i pove}e detali za ova poglavje.

- XV IZJAVA

Izjava

So ovaa izjava podnesuvam barawe za dozvola/revidirana dozvola, vo soglasnost so odredbite na Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel.

Potvrduvam deka informaciite dadeni vo ova barawe se vistiniti, to~ni i kompletni.

Nemam nikakva zabele{ka na odredbite od Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe ili na lokalnite vlasti za kopirawe na baraweto ili negovi delovi za potrebite na drugo lice.

Potpi{ano od :                                   		               Datum  :

(vo imeto na organizacijata)

Ime na potpisnikot  :

Pozicija vo organizacijata :

Pe~at na kompanijata:

# ANEKS 1	TABELI

## TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata

| Ref. Br ili | Materijal/ Supstancija | CAS Broj | Kategorija na opasnost) | Koli~ina | Godi{na upotreba | Priroda na upotrebata | R - Fraza | S12 - Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {ifra |  |  |  | (toni) | (toni) |  |  |  |
|  | Glina ciglarska glina ili gruba kerami~ka glina alumosilikat i kvarc silicium dioksid. |  |  | 200 000 t na zaliha | 60 000t | Proiz. Za keramidi |  |  |
|  | Gips | 7647-14-5 |  | 20t | 250t | Za kalapi |  |  |
|  | Voda |  |  |  | Tehnolo{ka 20 000 m3/ gradski vodovod 2500m3 | Proizv. Na keramidi I sanitarna |  |  |
|  | Propan-butan | 68476-85-7 |  | 50t rezervoar | 1800t | energens | 12 | 2; 16; 51 |
|  | mazut |  |  | 500t | 1600t | energens |  |  |
|  | El. Energija |  |  |  | 6800Mvati | Prizvodstvo i kujna/ |  |  |
|  | Motorno maslo za podma~kuvawe | 56-81-5 7325-17-9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termofolija |  |  |  | 70000 par. |  |  |  |
|  | Drveni lajsni |  |  |  | 1000000 par. |  |  |  |
|  | Drveni paleti |  |  |  | 70000 par. |  |  |  |
|  | Plasti~na traka |  |  |  | 4500km/ god |  |  |  |
|  | Hidrauli~ni masti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K- metil silikonat | 31795-24-1 |  |  |  |  | 35 |  |
|  | Materijali za engobirawe - crvena (Fe oksid) - zelena (Cr oksid) - kafeava (Mn oksid) - crna (Co silikat/ olivin) - kaolinit - ilit - kvarc - staklo-frite | 1309-37-11 1308-38-9 1313-13-9 68187-40-6 1318-74-7 106958-53-6 14808-60-7 65997-18-4 |  |  | 1t 10t 20t |  | 36; 37; 38 20; 22; 36; 37; 38 20; 22 20/22 | 26 25 22/13 |

## TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdadeni na lokacijata

| Ref. Br ili | Materijal/ Supstancija(1) | Miris |  |  | Prioritetni supstancii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {ifra |  | Mirizlivost Da/Ne | Opis | Prag na osetlivost |  |  |  |  |
|  |  |  |  | µg/m3 |  |  |  |  |

## TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad - opasen otpad nema

| Otpaden material | Broj od Evropskiot katalog na otpad | Glaven izvor’ | Koli~ina |  | Prerabotka/odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija | Prerabotka, reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacijata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni/mese~no | m3 / mese~no | (Na~in i lokacija) | (Metod, lokacija i prevzema~) | (Metod, lokacija i prevzema~) |
| Otpadno maslo | 13 02 06 | Pri zamena od sredstvata za rabota | 200 |  | Privremeno se odlo`uva | Prodavawe | DOO Istok-Surovina Vinica |

## TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad

| Otpaden material | Broj od Evropskiot katalog na otpad | Glaven izvor’ | Koli~ina |  | Prerabotka/odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija | Prerabotka, reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacijata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni/mese~no | m3 / mese~no | (Na~in i lokacija) | (Metod, lokacija i prevzema~) | (Metod, lokacija i prevzema~) |
| Kr{ | 17 01 03 | Nezadovolen standard po pe~ewe | 100 t/mese~no | 2% od vkupno proizvodstvo | Privremeno se odlo`uva | Kr{ot se koristi za tamponirawe na lokalni pati{ta |  |
| Gips | 10 12 06 | kalapi |  | 250t/god | Privremeno se odlo`uva | Se iznesuva | JP Solidarnost-Vinica |
| Metalen otpad (Stari metalni delovi | 17 04 07 | Ostatoci od bravarska i mehani~arska rabotilnica |  | 8.5t godi{no | Privremeno se odlo`uva | Prodavawe | DOO Istok-Surovina Vinica |
| Pucval | 04 02 22 (15 02 02) |  |  | 54kg | Privremeno se odlo`uva | Se iznesuva | DOO Istok-Surovina Vinica |
| Plasti~ni kanti | 15 01 10 | Ambala`a na surovina |  | 300 kom |  | Prodavawe | Ekoproekt -KO DOO Ko~ani |
| Metalni buriwa | 15 01 10 | Ambala`a na surovina | (od masla) | 20 kom | Privremeno se odlo`uva | Prodavawe | DOO Istok-Surovina Vinica |
| Ostatoci plasti~ni traki i termofolija | 15 01 02 | Ostatoci pri ambala`a |  | 0,1% (70 traki i 4,5 km folija) |  | Prodavawe | Ekoproekt -KO DOO Ko~ani |
| Komunalen otpad** | 20 03 01 |  |  |  | Privremeno se odlo`uva | Se iznesuva | JP Solidarnost-Vinica |

** So komunalniot otpad se odlo`uvaat i rezervni delovi od kompjuteri, kancelariski materijali, istro{eni toneri i sijalici.

## TABELA VI.1.1     emisii od parni kotli vo atmosferata

## (1 strana za sekoja to~ka na emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. br: |  |
| --- | --- |
| Opis: | Kotel na propan butan |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N): | 22 28' 46,92" E 41 53' 41,87" N |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 400mm (krug) 8 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: |  |

Karakteristiki na emisijata :

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: |  | 880 (400) l/h MW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid: Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: |  | Propan butan kg/h |  |  |
| NOx |  | mg/Nm3 0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto gorivo) |  |  |
| Maksimalen volumen na emisija |  | m3/h |  |  |
| Temperatura | oC(max) |  | oC(min) | oC(avg) |

(i) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/~as 24 ~as/den 365 den/god. |
| --- | --- |

## TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                     (1 Strana za sekoja emisiona to~ka)

| Emisiona to~ka Ref. Br: | 2 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Tunelska pe~ka |
| Opis: | Sogoruvawe na mazut i propan butan vo tunelska pe~ka kade se pe~e glina |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E,6N): | 41 53' 46,90" N 22 28' 49,42" E |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 1metar 31metar |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1986 |

Karakteristiki na emisijata:

| (i) Volumen koj se emituva: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | 1200 000 Nm3/d | Maks./den | 1200 000 m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | 56000 Nm3/h | Min. brzina na protok | m.s-1 |
| (ii) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | oC(max) | oC(min) | 140 oC(sr.vrednost) |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenskite izrazi izrazeni kako:  suvo.  vla`no ___18,8_____%O2 |  |  |  |

(iii) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):

| Peridi na emisija (sredno) | 60 min/~as 24 ~as/den 365 den/god. |
| --- | --- |

## TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata 	(1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na to~ka na  emisija:		Tunelska pe~ka (2)

| Parametar | Pred da se tretira(1) |  |  |  | Kratok opis na tretmanot | Kako oslobodeno(1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | Kg/h. |  |  | kg/year |  |
|  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. | Sredno |  | Maks. |
| Sulfur dioksid |  |  |  |  |  | 166 |  | 7,1 |  | 62.196 |  |  |
| Azotni oksidi |  |  |  |  |  | 32,8 |  | 1,4 |  | 12.264 |  |  |
| Jaglerod monoksid |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 3,0 |  | 26.280 |  |  |
| Vkupna pra{ina |  |  |  |  |  | 18,6 |  | 0,799 |  | 7.000 |  |  |
| Jaglerod dioksid |  |  |  |  |  | 1,5 % |  |  |  |  |  |  |
| Kislorod |  |  |  |  |  | 18,8% |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  | 125o S |  |  |  |  |  |  |

1.	Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in.

## TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata - nema

| To~ki na emisija | Opis | Detali na emisijata1 |  |  |  | Primenet sistem za namaluvawe (filtri,...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni broevi |  | materijal | mg/Nm3(2) | kg/h. | kg/godina |  |

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten period.

2	Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.

## TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata- nema

| To~ki na emisija ref.br. (pretstaven vo dijagramot) | Opis | Defekt koj mo`e da predizvika emisija | Detali za emisijata (Potencijalni maks. emisii)1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/~as |

1 Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt.

## TABELA VI.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi - nema

(1 strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: |  |
| --- | --- |
| Izvor na emisija |  |
| Lokacija : |  |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): |  |
| Ime na recipientot (reka, ezero...): |  |
| Protok na recipientot: | m3.s-1 protok pri suvo vreme m3.s-1 95%protok |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet): | kg/den |

Detali za emisiite:

| (i) Emitirano koli~estvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | m3 | Maksimalno/den | m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | m3 |  |  |

(ii) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | min/~as ~as/den den/god. |
| --- | --- |

## TABELA VI.2.2:	Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka)

Nema emisii vo povr{inski vodi

Referenten broj na to~ki na emisija:

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |

## TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija

## (Edna strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: | Engobirawe |
| --- | --- |
| Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija: | {ahta za otpadni vodi |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | 41 53' 45,24" N 22 28' 47,65" E |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Komunalno Pretprijatie vo Vinica |
| Finalno odlagawe | r. Bregalnica |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | m3 | Maksimum/den | m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | m3 |  |  |

(ii) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | min/~as ~as/den den/god. |
| --- | --- |

## TABELA VI.3.2:	Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka)

Vo momentot na izrabotka na aplikacijata nema{e engobirawe bidej}i toa se pravi samo po nara~ka i proizvodstvoto za tekovnata godina be{e zavr{eno, pa ottamu analiza na ovaa otpadna voda ne e napravena.

Referenten broj na to~ka na emisija:

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |

## TABELA VI.4.1:	Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona to~ka)

Emisiona to~ka ili oblast:

| Emisiona to~ka/oblast Ref. Br: | Talo`nici od gipsani kalapi |
| --- | --- |
| Pateka na emisija: (bu{otini, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, rasfrluvawe itn.) | po kanal otpadnata voda so predhoden tretman odi vo jazot i okolnite nivi i koristi za navodnuvawe |
| Lokacija: |  |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5 Istok, 5 Sever): | 41 53' 43,18" N 22 28' 48,99" E |
| Visina na ispustot: (vo odnos na nadmorskata visina na recipientot) |  |
| Vodna klasifikacija na recepientot (podzemnoto vodno telo): |  |
| Ocenka na osetlivosta od zagaduvawe na podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na osetlivost): | otpadnata voda nema zna~itelno vlijanie vrz zagaduvaweto na podzemnite vodi, bidej}i nema hemisko opteretuvawe tuku samo zgolemen procent na suspendirani ~esti~ki koi se talo`at i ne dostignuvaat do podzemnite vodi |
| Identitet i oddale~enost na izvorite na podzemna voda koi se vo rizik (bunari, izvori itn.): | bunari za tehnolo{ka voda na Tondah |
| Identitet i odale~enost na povr{inskite vodni tela koi se vo rizik: | r. Bregalnica |

Detali za emisijata:

| (i) Emitiran volumen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | m3 | Maksimum/den | m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | m3 |  |  |

(ii) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | min/~as ~as/den den/god. |
| --- | --- |

## TABELA VI.4.2:	Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na emisiona to~ka/oblast: otpadna voda posle mehani~ki tretman niz talo`nici (pogon za gipsani kalapi)

| Parametar | Pred tretmanot |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. na ~as sredno (mg/l) | Max. Dnevno sredno (mg/l) | kg/den | kg/godina | Max.sredna vrednost na ~as (mg/l) | Max. sredna vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| pH |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| suspendirani materii |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| BPK |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
| bakar |  |  |  |  |  | 0,0315 |  |  |  |
| cink |  |  |  |  |  | 0,0185 |  |  |  |
| olovo |  |  |  |  |  | 0,0388 |  |  |  |
| kadmium |  |  |  |  |  | 0,0083 |  |  |  |
| hrom |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |
| `elezo (III) |  |  |  |  |  | 0,4321 |  |  |  |
| alkalitet |  |  |  |  |  | 170,15 |  |  |  |
| HPK |  |  |  |  |  | 63,64 |  |  |  |
| vkupen azot |  |  |  |  |  | 6,07 |  |  |  |

## TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava

Nema bu~ava nadvor od proizvodstven pogon

| Izvor | Emisiona to~ka Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvu~en pritisok1 dBA na referentna odale~enost | Periodi na emisija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodna hala TEC elementi | 1 |  | 85,0 |  |
| Keramidna proizvodna hala | 2 |  | 82,5 |  |
| Tunelska pe~ka - hala | 3 |  | 78,5 |  |
| Tunelska pe~ka - plato | 4 |  | 80,0 |  |
| Plato utovar i klasirawe | 5 |  | 72,0 |  |

1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost.

## Tabela VII.3.1:	 Kvalitet na povr{inska voda

(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (zafat, nanos itn.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2(r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovo Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn |  |  |  |  |  |  |  |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |

Kvalitet na povr{inska voda (List 2 od 2)

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (zafat, nanos itn.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod TOC |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot TON |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor ( /100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor ( /100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabela VII.5.1:	Kvalitet na podzemna voda

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost EC |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2(r-r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatoci od isparuvawe (180oC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijanidi Cn, vkupno |  |  |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovo Pb |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn |  |  |  |  |  |  |  |
| @iva Hg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium K |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium Na |  |  |  |  |  |  |  |

Kvalitet na podzemna voda

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Metoda na zemawe primerok (smesa, zafat i sl.) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |
| Fosfati PO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfati SO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cink Zn |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~Brst (kako CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupen oksidiran azot |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen As |  |  |  |  |  |  |  |
| Barium Ba |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor B |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluor F |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenol |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor P |  |  |  |  |  |  |  |
| Selen Se |  |  |  |  |  |  |  |
| SrebroAg |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fekalni bakterii vo rastvor ( /100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor ( /100mls) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivo na vodata (spored nadmor. vsina na Pula) |  |  |  |  |  |  |  |

## TABELA VII.5.2: 	Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto

| Sopstvenik na zemji{teto | Lokacija kade {to se vr{i rasfrlaweto | Podatoci od mapa | Potreba od Fosforno ¦ubre za sekoja farma |
| --- | --- | --- | --- |

Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________

## TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe

Sopstvenik na zemji{te/Farmer________________________________

Referentna mapa_______________________

| Identitet na povr{inata |  |
| --- | --- |
| Vkupna povr{ina (ha) |  |
| (a) Upotrebliva povr{ina (ha) |  |
| Test na po~vata za Fosfor Mg/l |  |
| Datum na pravewe na testot za Fosfor |  |
| Kultura |  |
| Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha) |  |
| Koli~estvo na mil rasfrlena na samata farma (m3/ha) |  |
| Proceneto koli~esto Fosfor vo milta rasfrlena na farmata (kg P/ha) |  |
| (b) Volumen {to treba da se aplicira (m3/ha) |  |
| Apliciran fosfor (kg P/ha) |  |
| Vk. koli~estvo vnesena mil (m3) |  |

Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.

| Koncentracija na Fosfor vo materijalot {to se rasfrla | - kg Fosfor/m3 |
| --- | --- |
| Koncentracija na Azot vo materijalot {to se rasfrla | - kg Azot/m3 |

## TABELA VII.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava - nema bu~ava nadvor od proizvodstven pogon

|  | Nacionalen koordinaten sistem | Nivoa na zvu~en pritisok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5 Sever, 5 Istok) | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| - Granica na instalacijata |  |  |  |  |
| Mesto 1: |  |  |  |  |
| Mesto 2: |  |  |  |  |
| Mesto 3: |  |  |  |  |
| Mesto 4: |  |  |  |  |
| Lokacii osetlivi na bu~ava |  |  |  |  |
| Mesto 1: |  |  |  |  |
| Mesto 2: |  |  |  |  |
| Mesto 3: |  |  |  |  |
| Mesto 4: |  |  |  |  |

Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.

## TABELA VIII.1.1: 	Namaluvawe /  kontrola na tretman

Referenten broj na emisionata to~ka:

| Kontrolen parametar1 | Oprema 2 | Postojanost na opremata | Kalibracija na opremata | Podr{ka na opremata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolen parametar1 | Monitoring koj treba da se izvede3 | Oprema za monitoring | Kalibrirawe na opremata za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |

1 Nabroi gi operativnite parametri na sistemot za tretman/namaluvawe koi ja kontroliraat negovata funkcija.

2 Nabroj ja opremata potrebna za pravilna rabota na sistemot za namaluvawe/tretman.

3 Nabroi gi monitorinzite na kontrolnite parametri, koi treba da se izvedat.

## TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zamawe na primeroci

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na emisionata to~ka:

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring)

Referenten broj na to~kata na monitoring:

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata

Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1

Selected nomenclature for sources of air pollution, dadeno vo Aneks 1 od Dodatokot od  Upatstvoto

Nomenclature for sources of emission

Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na instalacijata

Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide registrirana vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2.

Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata treba da se podnesat vo Prilogot I.2.

Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se cel na ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da se odeleni me|u sebe.

Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija

Chemical Abstracts Service

Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93)

Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto

Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).

Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad

Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad